Cette étude, qui s’inscrit dans le cadre général de la dépollution des eaux usées, a eu pour objectif d’étudier et de comparer les performances des procédés de dépollution utilisant le procédé d’oxydation avancé : Fenton (Fe2+/H2O2) ; le procédé électrochimique : Electrocoagulation et le procédé de fixation : Adsorption, pour l’élimination de polluants organiques. Au cours de ce travail, l’étude a porté sur les solutions synthétiques dans l’eau pure de colorant Rouge de Nylosane.

Nous avons divisé notre étude en quatre parties :

La première partie a été consacrée à l’étude de dépollution de la solution du Rouge de Nylosane par le procédé Fenton, qui montre que :

- Le taux de minéralisation augmente avec l’augmentation des doses des réactifs

et du temps de la réaction. Le rapport des réactifs R = [Fe2+]/[H2O2] joue aussi un rôle important sur le taux et la vitesse de dégradation du colorant. Les taux de décoloration et de dégradation obtenus par le procédé Fenton sont respectivement 100% et 88.57%, pour un rapport [Fe2+]/[H2O2] égale à 1/20 , [Fe2+]=0.2mM et un temps de réaction de 24 heures.

- L’augmentation de la concentration initiale du colorant a un effet positif sur la

dégradation, jusqu’à atteindre un certain seuil de concentration où cet effet s’inverse .La concentration initiale optimale du colorant Rouge de Nylosane obtenue est de 100µM.

- L’augmentation de la température a accéléré les réactions de Fenton .Le temps

nécessaire pour aboutir à une décoloration complète a été réduit de 24h à 1h pour une température de 70°C.

- la réaction entre les radicaux hydroxyles et le colorant Rouge de Nylosane suit

bien une cinétique de pseudo-premier ordre, avec une constante cinétique apparente égale à 0,0053 min-1 pour la décoloration et 0,0015 min-1 pour la dégradation.

La deuxième partie a été consacrée à l’optimisation des paramètres influençant l’élimination du colorant Rouge de Nylosane par le procédé Electrocoagulation. Pour cela plusieurs paramètres ont été testés : il s’agit du pH initial de la solution à traité, l'intensité du courant appliqué, la concentration de l’électrolyte, la concentration initiale du colorant et la température.

Les influences de ces paramètres ont montré des tendances semblables à celles rapportées dans la littérature.

La valeur du pH optimale déterminé (pH acide) est différente de celle trouvée dans la littérature, elle a été confirmée dans la troisième partie de cette étude, par ce que l’adsorption est un des phénomènes responsable de l’élimination des polluants par le procédé Electrocoagulation.

La formation de Fe(OH)3 à partir des ions Fe3+ et OH- libérés par voie électrochimique n’est pas immédiate. La présence de la matière organique dissoute empêche cette réaction à se produire avec une cinétique appréciable car elle complexe les ions métalliques. Ceci conduit à une augmentation de pH.

Les conditions opératoires optimales (I = 100 mA; pH initial = 2.5 ; [Na2SO4]=0.5g/L ; [RN]=100µM ; T=30°C) déterminés grâce à cette étude de l’élimination du colorant Rouge de Nylosane  par électrocoagulation ont permit d’atteindre un taux d’élimination de 95.04% dans un temps de traitement de 15 min. Au vu de ces résultats, ce procédé promet des applications industrielles intéressantes.

La troisième partie a été consacrée à l’étude de l’adsorption du Rouge de Nylosane par le charbon actif commercial Aldrich. La valeur d’adsorption atteinte est de 500 mg/g.

L’isotherme d’adsorption du Rouge de Nylosane présente une allure classique de type I, et les résultats de la modélisation sont parfaitement en accord avec le modèle de Langmuir et non pas de Freundlich. L’adsorption semble être de type monomoléculaire et donc la surface du charbon actif est saturée lors du remplissage de la monocouche.

La quatrième partie a été consacrée à la comparaison des performances des différents procédés de traitement des eaux appliqués dans cette étude.

Le procédé Fenton conduit à la minéralisation, et non seulement à la décoloration.

La génération in situ du coagulant par électrocoagulation constitue d’un point

de vue écologique et économique, un avantage significatif comparé aux procédés classiques de traitement des eaux.

Les différents procédés étudiés ont permis d’atteindre des taux d’élimination supérieurs à 90%.

.

L’élimination du colorant Rouge de Nylosage la plus importante et la plus rapide a été constatée lors de l’application du procédé Electrocoagulation.