Ces dernières années, la réglementation en matière de qualité d’eau est devenue de plus en plus stricte. Ceci est dû à une préoccupation sociale croissante relative à la préservation de l’environnement. Dans ce but, les recherches environnementales ont connu un développement remarquable.

Le Rouge de Nylosane (2RBL) est un colorant de synthèse largement utilisé dans les industries algériennes de textile et en particulier la SOITEX de Tlemcen. Il est souvent rejeté dans l’écosystème avec des concentrations dépassant les normes requises par la législation.

Les procédés appliqués dans cette étude pour le traitement des solutions synthétiques dans l’eau pure de colorant Rouge de Nylosane (le procédé d’oxydation avancé : Fenton (Fe2+/H2O2) ; le procédé électrochimique : Electrocoagulation et le procédé de fixation : Adsorption) ont permis d’atteindre des taux d’élimination >90%.

La comparaison des performances d’élimination  par les différents procédés étudiés a montré que, le traitement du Rouge de Nylosane par Electrocoagulation a permis  d’atteindre un taux d’élimination très importants: 95.04% au bout de 15 min. En outre, ce procédé est préférable grâce à la non utilisation de réactifs chimiques et une faible consommation d’énergie électrique.