I.1.Introduction

La plupart des composés organiques sont résistants aux traitements conventionnels chimiques et biologiques. Pour cette raison, d’autres méthodes sont développées comme alternatives aux processus classiques physico-chimiques et biologiques. Parmi les nouvelles technologies, les procédés d’oxydation avancée (POA) sont probablement la meilleure option de traitement vu qu’elles sont rapides et moins onéreuses.  Les processus avancés d’oxydation sont des techniques intéressantes pour le traitement de la terre, de l’eau de surface, des eaux souterraines et des eaux usées contenant des polluants organiques non biodégradables et/ou toxiques. Ces méthodes sont potentiellement capables de transformer les polluants organiques en eau et en substances inoffensives, réduire la DCO, la toxicité et d’améliorer la biodégradabilité des effluents par la modification de la structure des molécules organiques [1], qui pourront par la suite subir un traitement biologique [2] ou les minéraliser totalement [3].

De nombreux procédés d’oxydation avancée ont été étudiés, aussi bien sur le plan de la recherche fondamentale (études des mécanismes réactionnels et études cinétiques), que de la recherche appliquée (études pilotes, évaluation technico-économique [4]).

I.2.Procédés d’oxydation avancée

Durant ces deux dernières décennies, de nouvelles réglementations concernant les produits toxiques sont devenues nécessaires étant donné l’augmentation des risques sur la santé publique et sur l’environnement. Plusieurs technologies de traitement ont été alors développées dans le but de faire face à ces problèmes.

Parmi ces technologies, on note les POA. Ces derniers sont particulièrement appropriés pour le traitement des effluents contenant des composés toxiques, récalcitrants aux procédés classiques et non biodégradables. Ce sont des méthodes efficaces pour atteindre un haut degré d’oxydation [5]. Leurs avantages sont les suivants :

- Ils sont effectifs pour éliminer les composés organiques résistants de composition très variables et les composés inorganiques [6,7] ;

- Ils sont capables de minéraliser complètement les contaminants organiques en CO2, H2O et sels minéraux [6,8] ;

- Ils sont moins sensibles en présence des toxiques [6] ;

- Ils produisent des sous produits peu dangereux [6,9] ;

- Ils ont une vitesse réactionnelle très rapide et sont non sélectifs aux   polluants [2] ;

- Ils peuvent être utilisés comme un prétraitement des eaux usées ou comme un traitement principal [10] ;

- Ils ne produisent  pas de déchets secondaires, c’est-à-dire pas de production d’autres composés toxiques ou d’accumulation de boues d’hydroxyde ferriques en fin du traitement.

Le principe commun de ces procédés est de générer directement dans le milieu (in situ) d’entités appelées les radiaux libres qui sont des intermédiaires radicalaires très réactifs. Ces entités sont :

- Le radical hydroxyle HO• : le plus réactif ;

- L’ion radical superoxyle O2.-: assez réactif ;

- L’ion ozonide O3.- : peu réactif ;

- Le radical hydroperoxyde HO2. : inerte ;

- Le radical HO3. : inerte [5].

La production de ces radicaux libres (qui sont des oxydants secondaires) dans le milieu réactionnel se fait par l’activation d’un oxydant primaire disponible (souventO3, H2O2) [11]. Dans la plupart des cas, l’espèce réactive formée, à température ambiante, est le radical hydroxyle [12, 13], qui est non sélectif, très réactif, très oxydant [14] et permet d’oxyder voir minéraliser les contaminants organiques en quelques minutes à quelques heures [15]. Il réagit généralement au moins un million de fois plus vite que l’O3 et l’H2O2 [11]. D’une manière générale on peut classer les procédés d’oxydation avancée selon le type d’activation de l’oxydant primaire (annexe A):

- Activation chimique : pour les procédés impliquant le couple O3 /H2O2

2 O3 + H2O2                2 HO• + 3 O2                               (I-1)

2. Activation photochimique : cas des procédés basés sur l’irradiation UV couplé aux oxydants O3 et/ou H2O2, où il implique la photo-catalyse de semi-conducteur, tel que, le dioxyde de titane :

hν

O3+ H2O                   H2O2 +O2      λ = 254nm                (I-2)

hν

H2O2                          2HO•            λ 〈 365nm                 (I-3)

hν

semi conducteur                         e− + h+                           (I-4)

h+ + H2O               HO• + H+  	       (I-5)

e −+ O2                 O2 •− 	       (I-6)

3. Activation catalytique : dans ce cas, on site les procédés Fenton (H2O2/sel de fer), le procédés d’ozonation catalytique, et les procédés catalytiques à base d’hypochlorite [11].

I.3.Les radicaux hydroxyles

Les POA ont des similitudes remarquables qui se traduisent par la participation des radicaux hydroxyles dans la plupart des mécanismes de réactions. Compte tenu que ces radicaux sont extrêmement instables en raison de leur réactivité élevée, ils doivent être produits de façon continue par des réactions chimiques ou photochimiques. Ces espèces sont  efficaces pour la destruction des polluants, comparativement, à d’autres agents couramment utilisés. Leur potentiel d’oxydoréduction (à T=25°C) est égale à 2,8V/ENH (ENH : électrode normale d’hydrogène [15]). Ils sont classés en deuxième position après le fluor et ils sont plus puissant que le peroxyde d’hydrogène, l’ozone et le chlore (annexe A).Contrairement aux oxydants puissants comme XeF et d’autres qui ne sont pas utilisables dans la dépollution à cause de leur extrême réactivité, leur nocivité sous forme réduite et la possibilité de former des trihalométhanes cancérigènes avec les matières organiques, les radicaux HO• répondent à un ensemble de critères d’exigence :

- Ne pas induire de pollution secondaire ;

- Ne pas être toxique ;

- Ne pas être corrosif pour les équipements ;

- Etre le plus rentable possible ;

- Etre relativement simple à manipuler.

Les radicaux HO• ont un temps de demi-vie estimé inférieur à 70 ns dans l’eau [3,5]. La mesure de leur concentration est très difficile parce qu’ils réagissent très rapidement [16]. A l’état d’équilibre la concentration des HO• est entre  1010 et 1012 M [9]. Leur vitesse de réaction avec les composés organiques est souvent inférieure à la milliseconde [17].

I.4.Détermination des constantes cinétiques

La vitesse de réaction du radical hydroxyle HO. sur les composés organiques (S) est décrite comme suivant :

(I-7)

HO.+ S               Produits

L’expression cinétique s’écrit :

(I-8)

v = -d[S] / dt = kS ×[S]×[ HO.]

avec : [S] = concentration en composé organique.

En admettant le principe de l’état stationnaire pour les radicaux hydroxyles, l’équation précédente s’écrit :

v = kS(app) × [S]    avec:   kS(app) = kS × [HO.]                   (I-9)

Une méthode de détermination des constantes cinétiques consiste en mise en place de la cinétique compétitive. Le composé S pour lequel on souhaite déterminer la constante cinétique avec les HO. est oxydé en présence d’un composé de référence M dont la constante de vitesse absolue est connue :

-d[M] / dt = kM ×[M]×[ HO.] 	(I-10)

= kM(app) × [M] avec kM(app) = kM × [HO.]       (I-11)

l’intégration des équations I-9 et I-11donne :

ln[S]/[S]0 = - kS(app) × t	(I-12)

ln[M]/[M]0 = - kM(app) × t	(I-13)

Si la dégradation de M et S ne résulte que d’une attaque par le radical hydroxyle, les vitesses relatives de disparition de M et S sont alors décrites par l’équation de cinétique compétitive :

ln[S]/[S]0 = kS / kM × ln[M]/[M]0 (I-15)	(I-14)

I.5.Réactions parasites

Les réactions des radicaux HO• avec les composés organiques se déroulent à des vitesses cinétiques approchant les limites du contrôle des réactions par diffusion (1010 M-1.s-1, [18]), ce qui implique que les taux d'oxydation sont essentiellement limités par les taux de formation des HO• et la mise en compétition avec d'autres espèces chimiques plutôt que par la réactivité inhérente du composé avec l'oxydant. Ces radicaux sont consommés en milieu aqueux par le contaminant, des composés inorganiques présents dans la matrice (HCO3- / CO32-, FeII) et /ou les réactifs eux-mêmes (O3, H2O2, Fe2+) (tableau I.1). Ces réactions parasites affectent l'efficacité du traitement en entrant en compétition avec les réactions de dégradation des polluants organiques.

Tableau I-1 : Réaction de compétition impliquant la consommation des radicaux HO• par des ions minéraux et affectant l’efficacité de l’oxydation radicalaire.

| Réactions | k (L.mol-1.s-1) | Références |
| --- | --- | --- |
| HO• + HCO3- HO- + HCO3• HO• + CO32- HO- + CO32-• HCO3- CO32- + H+ CO2 HCO3- + H+ HO• + H2PO4- H2PO4 + HO- HO• + PO43- HO- + PO42- HO• + H2O2 HO2• + H2 O HO• + HO2- HO2• + HO- HO• + Fe2+ HO- + Fe3+ HO• + O3 HO2• + O2 HO• + Cl- Cl• + HO- HO• + H2SO4 SO4•- + H2O | 8,5× 106 3,9 ×108 1 ×1012 (pKa=10,33) 1 ×1012(pKa=6,35) 2 ×104 1 ×107 2,7 ×107 7,5× 109 3,2 ×108 2,0 ×109 4,3× 109 1,4 ×107 | Buxton et al., 1988 [19] Buxton et al., 1988[19] Smith et Martell, 1976[20] Smith et Martell, 1976[20] Maruthamuthu et Neta, 1978[21] Black et Hayon, 1970[22] Buxton et al., 1988[19] Buxton et al., 1988[19] Stuglik et Zagorski, 1981[23] Staehelin et al., 1984 [24] Buxton et al., 1988[19] Buxton et al., 1988[19] |

Plusieurs données bibliographiques confirment que le procédé FENTON présente un grand rendement et un coût minime comparativement aux autres technologies avancées d'oxydation. En outre il est caractérisé par la simplicité et le non emploi des substances nocives ou toxiques.

I.6.Procédé Fenton

I.6.1.Introduction

Fenton décrivit à la fin du 19ème siècle que le fer ferreux favorisait fortement l’oxydation de l’acide maléique par le peroxyde d’hydrogène en milieu acide (Fenton, 1894). Des travaux ultérieurs ont montré que la combinaison de H2O2 et de Fe2+ nommé "réactif de Fenton", était un oxydant efficace pour une grande variété de substrat organique notamment des alcools, éthers, colorants, phénols, pesticides, aromatiques polycycliques [25-28]. Quarante ans plus tard, Haber et Weiss (1934) [29] identifiaient le radical hydroxyle comme étant l’espèce oxydante de la réaction présentée ci-dessous et communément appelée réaction de Fenton [30] :

Fe2+ + H2O2 + H+             Fe3+ + H2O + HO• (k = 55 L.mol-1.s-1)        (I-15)

Le réactif de Fenton possède trois caractéristiques attractives pour le traitement des composés organiques :

- les radicaux hydroxyles produits dans l'équation (I-15) réagissent très rapidement ;

- les réactifs sont simples à manipuler et sans danger pour l'environnement ;

- les produits finaux (H2O, CO2, ions minéraux et hydroxydes ferriques) n'introduisent pas de pollution supplémentaire.

Le procédé Fenton est un procédé efficace pour le traitement des colorants synthétiques [31, 25, 26, 32]. Les radicaux hydroxyles réagissent très rapidement sur les composés organiques pour conduire à la minéralisation de la matière organique.

Dans le cas de la présence excessive de peroxyde d’hydrogène, la réaction FENTON se déroule seulement dans laps des premières secondes ou minutes. Après ce temps court, l’oxydation devient du type de la réaction « FENTON-like ». Jusqu’à présent, la plupart des applications pratiques ont utilisé un excès de peroxyde d’hydrogène. Par conséquent, les réactions « FENTON-like » sont les plus fréquentes.

I.6.2. Généralités sur le peroxyde d’hydrogène et le sel du fer (II)

I.6.2.a. Le peroxyde d’hydrogène

Le peroxyde d’hydrogène H2O2 appelé familièrement eau oxygénée, est le premier de la série des peroxydes avec une liaison O-O faible entre deux groupements symétriques de même électronégativité [33], et une source potentielle de radicaux HO• [34].

Il est utilisé pour la réduction du rapport DCO/DBO en pré-digestion des eaux usées contenant des pesticides, plastiques, colorants, teintures…, ou comme un prétraitement si le bio-traitement n’est pas pratiqué, ou comme un traitement pour améliorer le traitement existant (floculation/ précipitation, flottation...), et plus c’est une source d’oxygène pour améliorer la combustion ou l’incinération.

Le peroxyde d’hydrogène peut réagir directement ou après sa première ionisation ou dissociation en radical libre OH•. En oxydation forte, il réagit comme un réducteur en présence d’autres oxydants plus puissants (chlore, permanganate de potassium, dichromate de potassium) [34].

Le peroxyde d’hydrogène est un oxydant non polluant, s’il n’est pas consommé rapidement au cours de l’oxydation, il se décompose en donnant uniquement le H2O et O2.C’est pour cela son utilisation est conforme aux règlements d’environnement stricts.

L’eau oxygénée compte parmi les oxydants les plus intéressants, parce qu’elle est active même à température ambiante et donne le O2 et le H2O comme produits finaux.

Certains polluants sont oxydés en composés biodégradables par le peroxyde d’hydrogène, et l’oxygène formé à partir de H2O2 contribue à l’augmentation de la biodégradabilité.

Malgré son pouvoir oxydant élevé, il réagit très lentement et son emploi seul n’est pas intéressant dans le traitement des effluents [35], contenant des concentrations élevées de certains contaminants réfractaires [36]. Son activation peut se faire selon les voies suivantes :

- Activation par hypochlorite : consiste à la production de l’oxygène singulier [1].

- Activation par catalyseur métallique : en phase homogène, l’utilisation du catalyseur peut catalyser la vitesse de l’oxydation des composés organiques [4].De nombreux travaux ont été publiés dans la littérature sur la décomposition catalytique du peroxyde d’hydrogène, et montrent que beaucoup d’éléments peuvent catalyser cette décomposition. Le couple : H2O2/Fe a une importance particulière [1].

- Activation par O3 et /ou UV : l’utilisation des radiations UV seul, et de l’ozone seul ou combinés (UV/H2O2), (O3/H2O2), (O3 /H2O2/UV) peuvent catalyser la décomposition de peroxyde d’hydrogène.

I.6.2.b. Les catalyseurs

Le catalyseur est une espèce qui accélère une réaction thermodynamiquement possible, sans modifier l’état final prévu par la thermodynamique et sans apparaître dans l’équation du bilan. Il permet d’obtenir des degrés d’oxydation importants à des températures, et des pressions nettement plus basses. Ceci permet de réduire davantage le coût du procédé, ce qui le rend plus accessible [37].

Non seulement le fer est un élément important et omniprésent dans la nature, il est employé fréquemment dans le traitement des eaux. Depuis des années, le fer a été utilisé comme coagulant, adsorbant et catalyseur dans le traitement des eaux. Le fer est parmi les métaux de transition qui sont susceptibles de catalyser à l’état de  trace, la réaction de décomposition de peroxyde d’hydrogène [38].

Plusieurs études ont été orientées vers l’amélioration de la cinétique d’oxydation par  l’utilisation de différents modes de catalyse homogène et hétérogène. En phase homogène, le

fer peut être ajouté sous forme Fe(II) (FeSO4 ,7H2O), Fe(III) (Fe(SO4)3,9 H2O ou Fe(NO3)3,9H2O) ou sous forme de fer Fe. Les deux premières formes ont donné de bons résultats en terme de réduction du COT [39].En phase hétérogène, le Fe(III) peut être supporté sur des résines [40], ou sous forme de Fe-Al12-PIILC [42], Fe-Ce-Al supporté sur l’argile [43], Fe/ZSM5 [44] et ferroxalate [16].

- I.6.3. Mécanismes d’oxydation

Globalement, la stœchiométrie est de deux molécules de H2O2 consommées pour une molécule de fer(II). Toutefois, la réaction entre le fer(III) et H2O2 étant beaucoup plus lente que la réaction initiale, le fer(II) est grandement consommé dans ce système. En  outre, la présence de grandes quantités initiales en réactifs réduit l’efficacité du système car à la fois H2O2 et le fer(II) peuvent réagir avec les radicaux hydroxyles formés. C’est pourquoi certains procédés ont été développés afin de limiter les quantités de fer ajoutées, tout en assurant une régénération efficace du fer, pour limiter le coût du traitement (procédés photo-Fenton et électro-Fenton).La réaction du peroxyde d’hydrogène avec l’ion ferreux Fe2+ en solution aqueuse acide (la réaction FENTON) conduit à la formation des radicaux d’hydroxyle (OH.) connus comme étant des oxydants forts des polluants organiques et aussi à la production d’ions ferriques Fe3+, selon le mécanisme suivant [32-45] :

H2O2 + Fe2+                   Fe3+ + OH. + OH-	(I-16)

Le Fe(III) formé dans la réaction (I-16) peut régénérer Fe2+ de différentes manières [46] :

H2O2 + Fe3+                    Fe2+ + HO2. + H+	(I-17)

Fe+3 + HO2.                     Fe2+ + H+ + O2	(I-18)

Fe3+ + R.                         Fe2+ + R+                                   (I-19)

Fe3+ + e-                          Fe2+                                           (I-20)

Le Fe2+ régénéré réagit avec le peroxyde d’hydrogène, engendrant une génération catalytique des radicaux hydroxyles.

I.6.4.Applications

Ce réactif permet d’éliminer ou dégrader une grande variété de contaminants en solution aqueuse soit seul ou combiné à d’autres procédés, tels que :

• Coagulation/réactif Fenton : pour le traitement d’effluent d’industrie de production des herbicides [47], et pour le traitement des lixiviats de décharge sanitaire [47, 48] ;

• Traitement des eaux usées contenant des pesticides afin de faire un traitement biologique combiné à la coagulation [2] ;

• Il a été utilisé avec succès pour traiter différentes eaux industrielles, telles que : les industries de textile [45, 46], pharmaceutique (comme un prétraitement) [49], teinture [50], les colorants [51], des huileries d’olive [52,53], pétrolière [54] et cosmétique [55];

• Réduction des hydrocarbures aromatiques polynucléaires [56] et traitement des saumures [57,58];

• Traitement des eaux usées de traitement de surface [59];

• Utilisation pour la remédiation des sels et des eaux d’irrigation [60];

• La dégradation de bisphénols [61];

• Traitement des lixiviats de décharge [62] ;

• Oxydation du phénol [63];

• Oxydation des eaux usées d’industrie d’additifs de plastique, caoutchouc (Flotron, 2004) ;

• La réhabilitation des matières solides contaminées comme les boues ou les sols [15].

I.6.5.Facteurs influençant l’efficacité du procédé Fenton

### I.6.5.1.Choix du pH

L’efficacité de la dégradation et les formes intermédiaires sont contrôlées par le pH de la solution. La réaction de Fenton a généralement lieu en milieu très acide pour prévenir la précipitation des sels de fer (particulièrement les sels ferriques) en hydroxydes correspondants [31]. Cependant, si la concentration en protons est trop élevée, il peut y avoir consommation des radicaux hydroxyles par la demi-réaction rédox ci-dessous dont la constante de vitesse est relativement élevée (kOH,H+ = 7x109 mol-1.L.s-1) [64].

(I-21)

Les électrons peuvent provenir de la demi-réaction d’oxydation du fer ferreux en fer ferrique :

(I-22)

Il s’ensuit la réaction globale suivante :

(I-23)

Sachant que la constante de vitesse d’oxydation de la plupart des substrats organiques par le radical hydroxyle est de l’ordre de 107-1010 mol-1.L.s-1, à des pH inférieurs à 2, les protons pourraient inhiber la dégradation de ces substrats  par la consommation en radicaux par la réaction précédente. En outre, les milieux très acides inhibent la complexation du fer ferrique, en déplaçant l’équilibre vers le fer ferrique libre dans la solution :

(I-24)

Par conséquent, en milieu très acide, la régénération du fer ferreux devient problématique. Aussi est-il généralement établi que le pH optimum de la réaction de Fenton se situe aux alentours de 2,5-3,5 [65-69]. Les expériences menées confirment ces prédictions théoriques. Par exemple, une étude sur la dégradation des chlorobiphényles en solution aqueuse par la réaction de Fenton photo-assistée a montré qu’à pH 2, bien qu’il y ait une dégradation satisfaisante des composés parents, une grande quantité d’intermédiaires était formée en début de réaction et n’était dégradée qu’ultérieurement. La dégradation optimale est obtenue à pH 3. A ce pH, peu d’intermédiaires sont formés et ils sont rapidement dégradés. A pH 4, les composés parents et les intermédiaires sont lentement dégradés [65]. Pour des valeurs de pH plus élevées (> 4), les ions ferriques précipitent sous forme d’hydroxyde de fer  Fe(OH)3. Ce précipité étant très stable (Ks = 10-38), la réduction du Fe3+ en Fe2+ devient très lente et la régénération de Fe2+, comme initiateur de production de radicaux •OH, devient l’étape cinétiquement limitante du procédé.

I.6.5.2.Effet de la concentration des réactifs – rapport [H2O2]/[Fe2+]

Une augmentation de la concentration en fer va accélérer la cinétique d’oxydation sans toutefois influencer le rendement de celle-ci. Au contraire, une élévation de la quantité de peroxyde d’hydrogène additionnée entraîne un accroissement de l’efficacité de dégradation sans influence notable sur la cinétique [69]. Une dégradation optimale avec une cinétique rapide peut donc être obtenue en augmentant la concentration des deux réactifs. Toutefois travailler en présence d’un très grand excès de réactifs peut devenir un facteur limitant, le fer ferreux et le peroxyde d’hydrogène pouvant se comporter comme des pièges à radicaux.

### I.6.5.3.Choix de la température

### Peu de travaux ont été menés afin d’évaluer l’influence de la température sur la réaction de Fenton. Toutefois, l’absence d’influence de ce paramètre a été notée lors de l’oxydation de l’acide p-hydrobenzoique (gamme de 11 à 41°C). Ceci peut s’expliquer par le fait que l’étape d’initiation du mécanisme radicalaire ne nécessite qu’une faible énergie d’activation [52].

I.6.6.Mécanisme de décomposition de H2O2 par Fe2+ ou Fe3+ en solution aqueuse

Le mécanisme de décomposition du peroxyde d'hydrogène (H2O2) par les espèces Fe(II) et/ou Fe(III) en solution aqueuse, acide et homogène (pH < 4) passe par la formation de radicaux hydroxyles et hydroperoxyles, en mettant en jeu la formation de complexes du fer [70-74].

Le tableau I.2 dresse un inventaire non exhaustif des réactions mises en jeu entre les différentes espèces présentes dans le milieu réactionnel. Les réactions impliquées dans le mécanisme de dégradation du peroxyde d'hydrogène par le fer II et le fer III peuvent être découpées en quatre types [3]:

- L'hydrolyse de Fe(III) (Eq. I-25 à I-30),

- L'étape d'initiation du mécanisme de décomposition de H2O2 par FeII ou FeIII inclut la formation des complexes FeIII-hydroperoxique : [FeIII(HO2)]2+ et [FeIII(OH)(HO2)]+, en équilibre acido-basique à pH ≤ 3 (k=1,8 × 10-4 mol.L-1) (Eq. I-33 à I-35) et leur décomposition moléculaire en Fe2+ et radicaux hydroperoxyle HO2 • / O2•- (Eq. I-36 à I-38). [FeIII(OH)(HO2)]+ se forme à partir de [FeIII(OH)]2+ (réaction I-34) qui est l'espèce dominante à pH > 2,3 (Eq.I-25).

- Les étapes de propagation de chaîne. Selon Gozzo (2001), l'étape initiale de réaction de Fenton (Eq. I-31) passerait par la formation d'un complexe [FeII(H2O2)(H2O)6]2+, [FeII(HO2-)(H2O)5]+ ou [FeII(HO2-)(H2O)6]+ qui se décomposerait en milieu acide en[FeIII(OH)(H2O)5] puis [FeIII(H2O)6] (Eq. I-32). Dans les réactions I-39 à I-43, le fer oscille entre les formes FeII et FeIII par réaction avec les radicaux HO•, HO2• et O2•-, tandis que les radicaux hydroxyles consomment le peroxyde d'hydrogène dans la réaction I-44 et les radicaux hydroperoxyle produits sont en équilibre avec leur base conjuguée (Eq. I-45).

- Les réactions de terminaison impliquant la recombinaison des radicaux entre eux (Eq.I-46 à I-50).

Tableau I-2: Réactions d'équilibre et constantes du mécanisme de décomposition de H2O2 catalysée par FeII / FeIII.

| N° | Réaction | Constante de réaction | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Hydrolyse Fe(III) |  |  |  |
| I-25 I-26 I-27 I-28 I-29 I-30 | Fe3+ + H2O = [FeIII(OH)]2+ + H+ Fe3+ + 2 H2O = Fe(OH)2+ + 2H+ [FeIII(OH)]2+ + H2O = Fe(OH)2+ + H+ Fe(OH)2+ + H2O = Fe(OH)3(s) + H+ 2 Fe3+ + 2 H2O = Fe2(OH)24+ + 2 H+ Fe3+ + 3 H2O = Fe(OH)30 + 3 H+ | 2,9 ×10-3 M (pKa =2,3) 7,62 × 10-7 M2 pKa= 3,6 pKa = 7,9 0,8 × 10-3 M 1 × 10-12 M | Milburn et Vosburgh,1955 Smith et Martell, 1976 Milburn et Vosburgh,1955 Smith et Martell, 1976 Smith et Martell, 1976 Knight et Silva, 1975 Turner et al., 1981 |
| Initiation |  |  |  |
| I-31 I-32 I-33 I-34 I-35 I-36 I-37 I-38 | Fe2+ + H2O2 Fe3+ + HO-+HO• [FeII(H2O)6]2+ +H2O2 [FeII(HO2-)(H2O)5]++H+ [FeII(HO2-)(H2O)5]+ [FeIII (HO)(H2O)5] + HO [FeIII (HO)(H2O)5] [FeIII(H2O)6] + H2O Fe3+ + 3/2 H2O2 = [FeIII(OH)(HO2)]+ + H+ [FeIII(OH)]2+ + H2O2 = [FeIII(OH)(HO2)]+ + H+ Fe3+ + H2O2 [FeIII(HO2)]2+ + H+ [FeIII(HO2)]2+ Fe2+ + HO2• [FeIII(OH)(HO2)]+ Fe2+ + HO2• + HO- [Fe(HO2)]2+ + [Fe(OH)]2+ 2 Fe2+ + O2 + H2O | 53 M-1.s-1 K =3,1 × 10-3 K = 2,0 × 10-4 3,1 × 10-3 2,3 ×10-4 s-1 2,7 × 10-3 s-1 5 × 107 (M-1 s-1) | Kiwi et al., 2000 Gozzo, 2001 Gallard et al., 1999 Gallard et al., 1999 Kiwi et al., 2000 Kiwi et al., 2000 De Laat et Gallard, 1999 Kiwi et al., 2000 |
| Propagation de chaîne (réaction des radicaux oxygénés) |  |  |  |
| I-39 I-40 I-41 I-42 I-43 I-44 I-45 | Fe2+ + HO• Fe3+ + HO- Fe2+ + HO2• Fe3+ + HO2- Fe3+ + HO2• Fe2+ + O2 + H+ Fe3+ + O2•- Fe2+ + O2 Fe2+ + O2•- + H+ FeIII(HO2)2+ HO• + H2O2 HO2• + H2O O2-• + H+ HO2• | 4 × 108 M-1. s-1 8 × 105 M-1. s-1 < 2 × 103 M-1. s-1 5 ×107 M-1. s-1 1,2 × 106 M-1. s-1 3.0 × 107 M-1. s-1 1 × 1010 M-1. s-1 (pKa=4,8) | Kiwi et al., 2000 Kiwi et al., 2000 Rush et Bielski, 1985 Rotschild et Allen, 1958 Rush et Bielski, 1985 Kiwi et al., 2000 Bielski et al, 1985 |
| Réaction de terminaison |  |  |  |
| I-46 I-47 I-48 I-49 I-50 | HO2. + HO2• H2O2 + O2 HO2• +O2-• + H2O H2O2 +O2 +HO- HO2• + HO• H2O + O2 HO• +O2-• HO- +O2 HO• + HO• H2O2 | 1.8 × 106 M-1. s-1 9,7 × 107 M-1. s-1 0,71 ×1010 M-1. s-1 1,01 ×1010 M-1. s-1 5,2 × 109 M-1. s-1 | Kiwi et al., 2000 Bielski et al., 1985 Sehested et al., 1968 Sehested et al., 1968 Sehested et al., 1968 |

Parmi toutes ces réactions, seule la réaction de propagation de chaîne dite de Fenton (Eq. I-31) est intéressante pour la production des radicaux HO•, tandis que les réactions (I-39) – (I-41) et I-43 consomment les radicaux HO• et HO2•. Ainsi une part substantielle des oxydants est indisponible pour l’oxydation des substrats organiques. Par ailleurs, dans le système Fenton, les ions Fe3+ s’accumulent via les réactions I-31, (I-33) – (I-34), I-39 - I-40 et I-43, conduisant à leur précipitation sous forme Fe(OH)3, et les ions Fe2+ ne sont pas suffisamment régénérés par les réactions (I-36) – (I-38) et (I-41) – (I-42) notamment les réactions limitantes (I-36) – (I-37) et I-41 dont les cinétiques de réaction sont relativement lentes. De ce fait, le système Fenton livré à lui-même s'épuise rapidement par manque de régénération de son catalyseur.

Dans le but d’optimiser la génération des radicaux hydroxyles pour traiter efficacement la pollution organique en milieu aqueux, de nombreuses études s’intéressent au couplage de cette réaction aux autres techniques : Fenton + électrochimie (électro-Fenton), Fenton + photochimie (photo-Fenton).

I.7. Photocatalyse homogène : procédé photo-Fenton [75]

Récemment, une forme modifiée du réactif FENTON a été développée, qui peut surmonter certaines contraintes rencontrées dans la réaction FENTON standard et améliorer les vitesses d’oxydation. Cette forme modifiée est basée sur l’addition de la lumière UV. Dans le cas du réactif de Fenton, les données bibliographiques indiquent que l’irradiation UV permet d’améliorer les vitesses d’oxydation [76-81]. Cette amélioration résulte d’une régénération photo-induite du fer ferreux et l’existence de plusieurs voies réactionnelles conduisant à la production du radical hydroxyle. Dans les conditions optimales de pH (pH : 3-4), l’ion fer(III) se trouve en grande partie sous forme Fe(OH)2+. Cette espèce absorbe la lumière UV dans la région 250<λ<400 nm nettement mieux que l’ion Fe3+. La réduction photochimique de Fe(OH)2+ en solution aqueuse permet de produire des •OH supplémentaires d’une part, et de catalyser la réaction de Fenton par la régénération de l’ion Fe2+ d’autre part:

Fe3+ + H2O → Fe(OH)2+ + H+                    (pH = 3-4)         (I-51)

Fe(OH)2+ + hν → Fe2+ + •OH 	     (I-52)

Fe2+ + H2O2 → Fe(OH)2+ + •OH 	      (I-53)

La vitesse de photoréduction de Fe(III) ainsi que la vitesse de production des radicaux •OH dépendent de la longueur d’onde d’irradiation et du pH car les diverses espèces de fer ferrique ne présentent pas la même photo-réactivité.

Par rapport au réactif de Fenton l’irradiation UV réalisée dans le procédé photo-Fenton permet d’obtenir une régénération plus rapide de Fe(II). Les ions ferreux formés par photoréduction du Fe(III) (Equation I-52) participent ensuite à la formation de radicaux •OH via la réaction de Fenton (Equation I-53). Le peroxyde d’hydrogène présent dans le milieu réactionnel peut aussi être photolysé à des longueurs d’onde inférieures à 300 nm pour induire  la formation du radical hydroxyle. Comme pour le procédé H2O2/UV :

H2O2 + 2 hν → 2 •OH 	        (I-54)

Le rendement quantique de photolyse de H2O2 est égal à 1 à 254 nm. Ces valeurs ne sont pas fonction du pH. Bien que le rendement quantique de formation de •OH par photolyse de H2O2 (φ = 1) soit beaucoup plus élevé que par photoréduction de Fe(III) (φ ≈ 0,07 à 254 nm), la vitesse de production du radical hydroxyle est beaucoup plus rapide par photoréduction de Fe(III) car le fer ferrique absorbe beaucoup plus les photons que H2O2 à 254 nm (Fe(III) : ε ≈ 1500 à 3500 mol-1 L cm-1; H2O2 :ε ≈18,6 mol-1 L cm-1). Lors de la mise en œuvre du procédé photo-Fenton, nous pouvons considérer que les principales voies de production de •OH seront:

• Photoréduction directe du Fe(III);

• Photolyse de H2O2 (cette voie joue un rôle mineur en raison d’une part de l’absorption des photons par le fer ferrique et d’autre part de sa faible vitesse de photolyse);

• Réaction de Fenton : réaction entre H2O2 avec les ions Fe(II) formés par photoréduction du Fe(III).

I.8.Procédé électro-Fenton

Lorsque le réactif de Fenton est préparé par simple mélange du fer ferreux et du peroxyde d’hydrogène, l’oxydation du substrat est difficile à contrôler, des réactions parasites se mettent en place, notamment la consommation des •OH par les réactifs H2O2 et Fe2+ et la minéralisation risque d’être inachevée. De plus, la régénération du fer ferreux à partir du fer ferrique (Eq. I-36-52 et I-55) est très lente et incomplète. Or le peroxyde d’hydrogène est un oxydant instable dont l’activité décroît par auto-décomposition et dont le transport et le stockage sont dangereux. De plus la quantité de peroxyde d’hydrogène à ajouter n’est pas facilement estimable avant traitement. Pour accroître l’efficacité du procédé Fenton et limiter les apports de réactifs chimiques plusieurs équipes de recherche ont suggéré de régénérer électrochimiquement les ions ferreux par réduction du fer ferrique à la cathode (Eq. I-56) [82,83-86]. Qiang et al [87] ont estimé que le potentiel cathodique optimal pour la régénération de Fe2+ était de -0,1 V/ ECS.

Fe3+ + R• → Fe2+ + R+                                                                       (I-55)

Fe3+ + e- → Fe2+                                                               (I-56)

De même, le peroxyde d’hydrogène constituant le réactif de Fenton peut être produit électrochimiquement par réduction de l'oxygène à la cathode en milieu acide (Eq. I-57) [88-91].

O2(g) + 2H+ + 2e- → H2O2          E° = 0,695 V/ESH        (I-57)

En l'absence de catalyseur, H2O2 s'accumule sous le passage d'un courant électrique et la quantité accumulée est proportionnelle au courant appliqué jusqu’à une concentration donnée [91]. En présence de fer(II), H2O2 se décompose en radicaux hydroxyles par la réaction de Fenton [92, 87,93-95].

La formation du peroxyde d’hydrogène est une des étapes limitantes du procédé électro-Fenton à cause de la solubilité limitée du dioxygène en phase aqueuse approximativement 8,32 mg L-1 [96] et de son transfert de masse de la phase aqueuse jusqu’à la surface cathodique. La saturation de la solution en dioxygène est assurée par un bullage permanent dans la solution [97, 98,99], dans le cas d’une cathode 3D (feutre de carbone) ou par utilisation d’une cathode à diffusion d’oxygène en carbone-PTFE [90, 100,101] et par oxydation anodique de l’eau sur l’anode. Oturan et al [95] estiment que théoriquement 75% du dioxygène exploité par le système est fourni par la réaction anodique de l'eau à une électrode de platine (Eq. (I-58)).

2H2O → 4H+ + O2 + 4e-                                                                   (I-58)

Dans le procédé d'oxydation avancé électro-Fenton, l’ensemble des réactions de Fenton(Eq. I-25-46) combinées aux réactions électrochimiques (Eq. (I-56) –( I-57)), sont à l'origine de la mise en place d'un cycle catalytique [102,103] dont la schématisation a été proposée par Oturan et al [95] (Fig. I-1). Ce cycle catalytique est le principal atout du procédé électro-Fenton. Il permet de s'affranchir de l'ajout de H2O2 et de contrôler plus précisément la dégradation des polluants organiques. De plus les quantités de sels de fer sont considérablement réduites puisque le catalyseur de fer ferreux est continuellement régénéré à la cathode. Les polluants toxiques organiques sont alors détruits par les radicaux hydroxyles produits par la réaction de Fenton  mais également par les radicaux HO2• formés par oxydation de H2O2 à l’anode (réaction I-59) [104].

H2O2 → HO2• + H+ + e-                                                                    (I-59)

Figure I-1. Représentation schématique de la production électrochimique des radicaux hydroxyles par le procédé Electro-Fenton [95].