IV.1.Introduction

Le principal problème environnemental qui se pose dans l’industrie textile est celui des quantités d’eau rejetées et de leur charge chimique. Cette eau a généralement une couleur intense, un pH élevé, une quantité importante des particules en suspension et une forte demande chimique en oxygène. L’industrie textile utilise environs 10 000 types de colorants, la majorité est constituée de substances toxiques qui présentent des dangers évidents (eutrophisation, sous oxygénation, couleur, turbidité, odeur) et d’autres à long terme (la persistance, bioaccumulation, cancer, sous produits de chloration). 15 % de ces colorants utilisés sont retrouvés dans les rejets liquides à destination des ruisseaux, rivières, fleuves et mers. Ces eaux doivent donc être traitées avant leur décharge finale, pour des raisons environnementales et légales.

Le traitement d’eaux résiduaires est un véritable défi pour les chercheurs. D’une part, l’eau usée contient des polluants de genres très différents, et d’autre part, il existe une multitude de traitements possibles selon la qualité de l’eau traitée. Les paramètres des procédés de traitement et les aspects économiques de certains processus sont mieux adaptés que d’autres.

Le traitement biologique qui présente un faible coût, ne donne pas toujours des résultats satisfaisants, notamment lorsqu’il est appliqué au traitement des eaux industrielles. Ceci est dû au fait que beaucoup de substances organiques produites par les industries sont inhibitrices, toxiques ou résistantes au traitement biologique.

De ce fait, dans le cadre de ce travail nous avons choisi de traiter le colorant Rouge de Nylosane (N-2RBL) qui est un colorant de synthèse largement utilisé dans les industries de textile algériennes et en particulier la SOITEX de Tlemcen par différents procédés de traitement et faire la comparaison de leur performances.

Les procédés appliqués dans cette étude sont :

- Procédés d’oxydation avancées : Fenton ;

- Procédé électrochimique : Electrocoagulation ;

- Procédé de fixation : Adsorption.

IV.2.Le colorant Rouge de Nylosane (N-2RBL)

Le Rouge de Nylosane(RN) nous a été fourni par les industriels de la TINDAL de Msila (Algérie), il rentre dans la catégorie des colorants acides azoïques, très solubles dans l’eau (80g/L à 90°C), et les solutions aqueuses. C’est un colorant très toxique, la valeur de la DL50 pour les espèces rats est supérieure à 5000mg/kg, et la CL50 pour les espèces poissons est de 90mg/g.

Tableau IV-1 : Quelques propriétés physico-chimiques du Rouge de Nylosane.

| Propriétés | Rouge de Nylosane N-2RBL |
| --- | --- |
| Numéro de CAS | 71873-39-7 |
| Formule chimique | C24H21ClN4O6S2 Na |
| Masse moléculaire | 587.97 |
| Taille de la molécule | (14,7 x 13,1 x 6,6)AO3 |
| Concentration en colorant | 35-40% |
| λmax | 500 (nm) |
| pKa1, pKa2 | 6.8, 9.2 |
| Caractérisation chimique | Colorant acide anionique azoïque |
| Etat | Granulé |
| Couleur | Rouge foncé |
| Odeur | Inodore |
| Densité apparente | 510kg/m3 |
| Solubilité dans l’eau | 80g/L (90°C) |
| pH | 10-11 (20°C) |

Figure IV-1 : Structure moléculaire du Rouge de Nylosan.

IV.2.1. Etablissement de la courbe d’étalonnage

L’établissement de la courbe d’étalonnage du colorant RN par spectrophotométrie  se fait par la préparation d’une solution mère de concentration donnée, à partir de laquelle des dilutions successives sont préparés pour avoir différentes concentrations de solutions filles.

Les résultats des absorbances sont regroupés dans le tableau C-1(annexe C) et représenté graphiquement sur la figure IV-2.

Figure IV-2 : Courbe d’étalonnage du Rouge de Nylosane.

La  régression linéaire a donné A = 0.016 C avec un coefficient de détermination

R2 = 0.99 ce qui  représente un très bon ajustement linéaire. Cette équation est utilisée pour calculer les concentrations inconnues.

IV.3.Méthodes d’analyse

IV.3.1.Mesure de pH et contrôle de la conductivité

Le pH de la solution lors des expériences, a été mesuré en utilisant un pH mètre (HANNA instruments). Le pH initial a été varié  en utilisant une solution 0,1N de HNO3 ou une solution de NaOH (0.1N).

La conductivité de la solution du colorant a été contrôlée par l’ajout de sulfate de sodium. Na2SO4 est un sel présentant une conductivité et une solubilité élevée. Il joue aussi le rôle d’un électrolyte support.

IV.3.2.Mesure de l’absorbance

La mesure de l’absorbance est effectuée par un spectrophotomètre UV-VIS (Optizen 2120). L’analyse spectrophotométrique est fondée sur l’étude du changement d’absorption de la lumière par un milieu en fonction de la concentration d’un constituant. De la proportion de l’intensité lumineuse absorbée par solution, on déduit la concentration de la substance absorbante. Dans l’analyse spectrophotométrie, on utilise une lumière sensiblement monochromatique.

L’absorptiométrie a pris une importance plus grande que la volumétrie, c’est aujourd’hui la méthode d’analyse la plus utilisée. Ses principaux avantages sont les suivants:

- Elle est d’un emploi très général. Si le corps à doser est peu adsorbant on lui ajoute un réactif convenable afin qu’il  lui donne un composé absorbant.

- C’est le plus souvent la méthode de choix pour le dosage des traces.

- Elle peut être extrêmement rapide par suite de son utilisation pour les mesures directes sans addition de solution titrée et de la facilité de la mesure.

IV.3.3.Mesure de la DCO

La demande chimique en oxygène (DCO) a été mesurée en utilisant un DCO-mètre de type HACH. La DCO est la quantité nécessaire à la dégradation par voie chimique des matières organiques et minérales oxydables contenues dans l’échantillon considéré et s’exprime en milligrammes d’oxygène par litre de solution.

Le protocole de mesure de la DCO est le suivant :

- Homogénéiser  l’échantillon pendant 30 secondes.

- Allumer le réacteur du DCO, et le préchauffer à 150 °C.

- Placer l’écran de sécurité devant le Réacteur.

- Retirer le bouchon d’un des réactifs de DCO de la gamme appropriée de:

- 0– 150 mg/l           gamme basse.

- 0– 1500mg/l          gamme haute.

- 0 – 15000mg/l       gamme plus haute.

5. Tenir le tube incliné à  45° et pipeter  02 ml  d’échantillon dans le tube.

(0.2 ml d’échantillon  pour la gamme de 0 –15000mg/l)

- Fermer  hermétiquement le bouchon du tube, rincer le tube  DCO à  l’eau distillée, et l’essuyer soigneusement avec un papier absorbant.

- Retourner le tube plusieurs fois, pour mélanger le contenu (le tube devient très chaud lors du mélange).

8. Placer le tube de DCO dans le Réacteur préchauffé à 150°C.

9. Préparer un blanc en répétant les étapes 3 à 6 en remplacent l’échantillon par

l’eau distillée.

10. Chauffer le tube pendant  deux (02) heures.

11. Eteindre le Réacteur, et attendre environ 20 minutes pour le refroidissement

du tube.

12. Retourner chaque tube plusieurs fois pendant qu’il est encore chaud.

13. Laisser refroidir à la température ambiante.

14. Passer à la mesure colorimétrie au spectrophotomètre, en procédant comme

suit :

15. Entrer le numéro de programme mémorisé  pour la DCO, gamme basse.

16. Presser : 430 et sur la touche  ENTER.

17. L’affichage indique : Régler à 420 nm.

18. Tourner le bouton de réglage de longueur d’onde jusqu’à ce que l’affichage

indique 420 nm.

19. Lorsque la longueur d’onde correcte est affichée, l’affichage indique

brièvement :

BLANC puis: mg/l DCO GB.

20. Placer l’adaptateur DCO dans le puits de mesure avec le repère vers la droite.

21. Essuyer l’extérieur du tube  d’essai à blanc avec un tissu propre.

22. Placer le blanc dans l’adaptateur avec le logo Hach dirigé vers l’opérateur et

fermer le capot.

23. Presser : ZERO, l’affichage indique : Réglage zéro, puis : 0.0 mg/l DCO GB.

24. Essuyer l’extérieur du tube d’échantillon avec un tissu propre.

25. Placer le tube dans l’adaptateur avec le logo Hach dirigé vers l’opérateur, et

Fermer le capot.

26. Presser : READ, l’affichage indique : Lecture, puis le résultat en mg/l de

DCO.

* NB : Pour la gamme haute et plus haute, presser sur programme 435 à la longueur d’onde 620 nm .Et répéter la procédure d‘analyse comme pour la gamme basse.

IV.3.4.Mesure de la concentration de fer ferreux

La concentration de fer ferreux est déterminée par la méthode 1,10 phénanthroline.

IV.3.4.1.Principe de la méthode

L’indicateur 1,10 phénanthroline dans le réactif du fer ferreux réagit avec le fer ferreux présent dans l’échantillon pour former une coloration orange proportionnelle à la concentration du fer. Le fer ferrique ne réagit pas.

IV.3.4.2.Technique de mesure

1.  Entrer le numéro de programme mémorisé pour le fer ferreux (Fe2+).

Presser : 225 ENTER

L’affichage indique : Régler nm à 510

2. Tourner le bouton de réglage de longueur d’onde jusqu’à ce que l’affichage

indique :510

Lorsque la longueur d’onde correcte est affichée, l’affichage indique brièvement :

Blanc  puis : mg/l Fe2+

3.  Remplir une cuvette avec 25 ml d’échantillon.

Note : Analyser les échantillons aussi tôt que possible pour éviter l’oxydation de fer

ferreux en fer ferrique, qui n’est pas déterminé.

4.  Ajouter le contenu d’une gélule de réactif de fer ferreux dans la cuvette (l’échantillon

préparé).Agiter pour mélanger.

Note : En présence de fer ferreux, une coloration orange se développe.

5.  Presser : SHIFT TIMER

Une période de réaction de 3 minutes commence.

6.  Lorsque le minuteur sonne, l’affichage indique : mg/l Fe2+

Remplir une autre cuvette (le blanc) avec 25 ml d’échantillon.

7.  Placer le blanc dans le puits de mesure. Fermer le capot.

8.  Presser : ZERO

L’affichage indique : Réglage zéro puis : 0,00 mg/l Fe2+

9.  Placer l’échantillon préparé dans le puits de mesure. Fermer le capot.

10.  Presser : READ

L’affichage indique : Lecture puis le résultat en mg/l de Fe2+ s’affiche.

*Les étapes précédentes sont successivement représentées sur la figure IV-3.

Figure IV-3 : Technique de mesure de la concentration du fer ferreux.

Remarque : Les mesures de la DCO et de la concentration de fer ferreux ont été effectuées à la SONATRACH, complexe GP1Z, département TECHNIQUE,  service laboratoire.

IV.4.Traitement du colorant RN par le procédé Fenton

IV.4.1.Introduction

De nos jours, le réactif de Fenton est efficacement utilisé dans les processus d’oxydation chimique pour le traitement et le prétraitement des eaux usées. Cette méthode  d’oxydation est basée sur l’utilisation d’un mélange de peroxyde d’hydrogène et le sel de fer  pour produire des radicaux hydroxyles HO• en milieu acide et en conditions ambiantes  [1,2]suivant la réaction (IV-1) (réaction de Fenton) :

Fe2+ +H2O2   	                 Fe3+ +OH. +OH-                                  (IV-1)

Il a été utilisé avec succès pour traiter différentes eaux industrielles, telles que : les industries de textile [3,4] et les colorants [5].

Dans cette partie, on a étudié la dégradation du colorant Rouge de Nylosane (N-2RBL) par le procédé Fenton dans le but:

- D’étudier l’influence d’un certain nombre de paramètres sur la dégradation  par des  radicaux hydroxyles produits par la réaction Fenton dans la solution ;

- Déterminer la cinétique de dégradation et les constantes de vitesse apparentes du  colorant étudié.

IV.4.2.Procédures opératoires

Pour chaque expérience, une solution aqueuse synthétique du colorant RN de 100 µM, a été préparée.

Dans toutes les expériences réalisées dans cette partie d’étude, le niveau initial de pH a été fixé à une valeur de 3, par l’addition d’une quantité appropriée de solution d’acide nitrique. La méthode générale suivie dans toutes nos expériences est la suivante : dans un bécher, on introduit une quantité de FeSO4.7 H2O, puis un volume de H2O2 concentré, ensuite un volume de la solution mère du colorant RN  (selon les concentrations exigées par l’expérience), on ajuste le pH, celle-ci est agitée sous  une température de  réaction constante en utilisant un bain thermostaté. Les échantillons prélevés en  fonction du temps de traitement doivent être analysés immédiatement car la réaction continue  après le prélèvement, donc  la mesure de l’absorbance doit terminer dans une minute, idem  pour la mesure de la DCO et les autres analyses. [6]

IV.4.3.Effet de la concentration des réactifs – rapport [Fe2+]/ [H2O2]

IV.4.3.1.Suivi de la décoloration

Il est cité dans la littérature que le rapport Fe2+/ H2O2  est un facteur clé pour améliorer le traitement. Ces deux réactifs réagissent avec les radicaux HO• et peuvent inhiber les réactions d’oxydation, si l’un des deux n’est pas à sa dose optimale [7].

Il a été confirmé que le rapport optimal est celui qui assure d’atteindre le maximum de dégradation sans que les deux réagissent avec les radicaux HO• [7].

Dans cette partie d’étude, on a effectué une série d’expériences, en variant le rapport molaire [Fe2+]/[H2O2] de 1/20,1/40,1/60 et 1/100 pour des concentrations initiales de (FeSO4 .7H2O)=0,1 ; 0,2 ; 0,5 et 0, 7mM afin de déterminer les conditions  optimales  pour la  dégradation d’une solution aqueuse contenant initialement 100µM  du  colorant RN par le procédé Fenton.

Au cours de la réaction et pendant les 24 heures de traitement, des prélèvements ont été effectués pour le suivi de l’opération de la dégradation du RN.

Le taux de décoloration R(%)=Abs0-AbstAbs0×100         (IV-2)

Tableau IV-2 : Influence de la concentration en réactifs sur le taux de décoloration du colorant RN par le procédé Fenton.

| [Fe2+] mM | [H2O2] mM | [Fe2+]/[H2O2] | Taux de décoloration |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 2 | 1/20 | 57,72 |
|  | 4 | 1/40 | 89,47 |
|  | 6 | 1/60 | 97,77 |
|  | 10 | 1/100 | 96,14 |
| 0,2 | 4 | 1/20 | 100 |
|  | 8 | 1/40 | 94,51 |
|  | 12 | 1/60 | 98,81 |
|  | 20 | 1/100 | 92,72 |
| 0,5 | 10 | 1/20 | 85,16 |
|  | 20 | 1/40 | 84,42 |
|  | 30 | 1/60 | 83,38 |
|  | 50 | 1/100 | 86,5 |
| 0,7 | 14 | 1/20 | 65,88 |
|  | 28 | 1/40 | 72,85 |
|  | 42 | 1/60 | 78,93 |
|  | 70 | 1/100 | 91,25 |

Figure IV-4: Effet du rapport molaire [Fe2+]/[H2O2] sur le taux de décoloration du colorant RN par le procédé Fenton. Conditions expérimentales: pH=3;[RN]=100µM;T=28°C, t=24 h.

La figure IV-4 montre que la décoloration  la plus rapide est obtenue pour le rapport [Fe2+]/ [H2O2] = 1/20 ([H2O2] = 4× 10-3 mol.L-1 et [Fe2+] = 0,2 × 10-3 mol.L-1). Un rapport supérieur ou inférieur à cette valeur ne semble pas aller en faveur d’une diminution du temps de traitement ou d’une augmentation du pourcentage de la décoloration.

D’après ces résultats, on peut dire que :

Une oxydation du substrat optimale peut être obtenue si la consommation des  radicaux hydroxyles par les réactifs eux-mêmes, c’est-à-dire le peroxyde d’hydrogène et l’ion ferreux, est limitée. Ceci implique que, ni le peroxyde d’hydrogène, ni l’ion ferreux ne doivent être surdosés afin que la quantité maximale de radicaux hydroxyles soit disponible pour, par la suite, oxyder les polluants organiques. D’autre part, le rapport [Fe2+]0 / [H2O2]0 doit être optimisé. En effet, en présence d’un excès d’ions Fe2+ par rapport au peroxyde d’hydrogène, il peut y avoir un arrêt rapide des réactions et de plus, le fer(III) généré en excès peut s’hydrolyser et former des précipités. Par contre, en présence d’un excès de peroxyde  d’hydrogène  par rapport aux ions ferreux, l’oxydation chimique est favorisée en raison de la régénération  possible du fer ferreux [2]. Tang et Huang (1996) [8] ont montré que le rapport optimal entre le peroxyde d'hydrogène et l’ion ferreux pouvait théoriquement être exprimé comme ci-dessous, indifféremment du substrat oxydé :

Pour une valeur de kFe2+,OH de 4,3x108 mol-1.L.s-1 et de kH2O2,OH comprise entre 2 et 3,8x107 mol-1.L.s-1, le rapport H2O2 sur ions ferreux optimal devrait varier entre 11 et 21,5.

Un excès en peroxyde d’hydrogène par rapport à l’ion ferreux semble donc nécessaire pour mener à bien l’oxydation de substrats organiques. Toutefois, si l’excès de peroxyde d’hydrogène devient trop important, celui-ci peut alors devenir un consommateur important de radicaux hydroxyles et favorise leur recombinaison, selon les réactions suivantes:

H2O2 + •OH → H2O + HO2•      (k = 2,7 × 107 mol-1.L.s-1)     (IV-3)

HO2• + •OH → H2O + O2          (k = 0,71 × 1010 mol-1.L.s-1)  (IV-4)

•OH + •OH → H2O2                   (k = 5,2 × 109 mol-1.L.s-1)     (IV-5)

IV.4.3.2.Etude spectrophotométrique Visible de la décoloration

Les  solutions du RN ont été soumises à un traitement par procédé Fenton et des échantillons ont été prélevés à des intervalles de temps jusqu’à 24 heures. Chaque échantillon  traité subit une analyse par spectrophotométrie visible, dans un domaine de longueur d’onde  compris entre 400 et 700 nm.

Parmi les 16 expériences étudiées, on a représenté sur les figures suivantes celles qui ont données les meilleurs taux de décolorations, les autres résultats sont représentés dans l’annexe B.

Figure IV-5 : Spectre visible du colorant RN. Conditions expérimentales: [RN]=100µM; Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;T=28°C; pH=3.

Figure IV-6 : Taux de décoloration du colorant RN en fonction du temps. Conditions expérimentales: [RN]=100µM; Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;T=28°C; pH=3.

Figure IV-7 : Spectre visible du colorant RN. Conditions expérimentales: [RN]=100µM; Fe2+ /H2O2=1/40;[Fe2+]=0.2mM;T=28°C; pH=3.

Figure IV-8 : Taux de décoloration du colorant RN en fonction du temps. Conditions expérimentales: [RN]=100µM; Fe2+ /H2O2=1/40;[Fe2+]=0.2mM;T=28°C; pH=3.

Figure IV-9 : Spectre visible du colorant RN. Conditions expérimentales: [RN]=100µM; Fe2+ /H2O2=1/60;Fe2+=0.2mM;T=28°C; pH=3.

Figure IV-10: Taux de décoloration du colorant RN en fonction du temps. Conditions expérimentales: [RN]=100µM; Fe2+ /H2O2=1/60;Fe2+=0.2mM;T=28°C; pH=3.

Les spectres des figures (IV-5-7-9) de la solution de RN  présentent une importante bande dans le visible, située à 500 nm relative  à la liaison azoïque. Après traitement par procédé Fenton, cette bande tend à  diminuer en fonction du temps de traitement jusqu’à disparaitre en 24 h ce qui prouve que la liaison azoïque est détruite [9].

D’après les figures (IV-6-8-10), on remarque que pour le système Fenton la cinétique d’oxydation se dévise en deux étapes :

1-La première est rapide caractérisée par la formation des radicaux hydroxyles HO•, qui sont très réactifs vis-à-vis des composés existants dans le colorant.

2-La deuxième étape, sa cinétique est lente, ce qui correspond à la dégradation des intermédiaires radicalaires plus réfractaires à l’oxydation.

Cette constatation est confirmée par Israilides et al (1997) [10] lors de l’oxydation des  margines par la méthode électrochimique. Balcioglu et al (2001) [11] ont trouvé aussi, en oxydation de deux colorants commerciaux, que la disparition de la DCO est rapide en premier temps (quelques mn), et après ce temps elle se ralentie et devient presque constante. La même chose a été observée lors de l’oxydation de différents composés aromatiques polynucléaires par le réactif de Fenton, tel que la réaction se termine après 5 à 10 mn de traitement [12].

IV.4.3.3.Etude de la dégradation

La valeur de la DCO caractérise la quantité de substances chimiquement oxydable présentes dans l’eau. C’est un des paramètres d’évaluation utilisé pour estimer les taxes de pollution que doivent payer les entreprises productrices d'effluents polluants. Il s’agit de la  quantité d’oxygène nécessaire pour oxyder principalement les composés organiques présents  dans l’eau [13] .Suite au traitement par procédé Fenton, nous avons obtenu les DCO  après 24h de traitement pour différentes concentrations initiales du rapport molaire [Fe2+] / [H2O2].

Le taux de dégradation R(%) =DCO0-DCOtDCO0×100       (IV-6)

Tableau IV-3 : Influence de la concentration en réactifs sur le taux de dégradation du colorant RN par procédé Fenton.

| [Fe2+] mM | [H2O2] mM | [Fe2+]/[H2O2] | Taux de dégradation |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 2 | 1/20 | 81,43 |
|  | 4 | 1/40 | 57,14 |
|  | 6 | 1/60 | 41,43 |
|  | 10 | 1/100 | 15,71 |
| 0,2 | 4 | 1/20 | 88,57 |
|  | 8 | 1/40 | 84,29 |
|  | 12 | 1/60 | 84,29 |
|  | 20 | 1/100 | 2,86 |
| 0,5 | 10 | 1/20 | 84,29 |
|  | 20 | 1/40 | 85,71 |
|  | 30 | 1/60 | 54,29 |
|  | 50 | 1/100 | 57,14 |
| 0,7 | 14 | 1/20 | 61,43 |
|  | 28 | 1/40 | 71,43 |
|  | 42 | 1/60 | 74,29 |
|  | 70 | 1/100 | 75,71 |

Figure IV-11 : Effet du rapport [Fe2+]/[H2O2] sur le taux de dégradation du colorant RN par le procédé Fenton. Conditions expérimentales: pH=3;[RN]=100µM;T=28°C, t=24 h.

La figure (IV-11) montre que le meilleur taux de dégradation du colorant RN est obtenu pour : [Fe2+]/[H2O2] = 1/20 ([H2O2] = 4× 10-3 mol.L-1 et [Fe2+] = 0,2 × 10-3 mol.L-1) Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés par la décoloration.

De nombreux travaux ont été publiés concernant l’effet du rapport molaire [Fe2+]/[H2O2] et la concentration du fer ferreux pour que le traitement par la réaction Fenton soit plus efficace. A titre d'exemple, une étude faite sur la minéralisation de trois colorants [14] a donné comme résultats :

- pour  RY3 (Rective Yellow3): [Fe2+]/[H2O2]=1/40,[Fe2+]=0,5mM ;

- pour  RB2 (Rective Blue2)     : [Fe2+]/[H2O2]=1/100,[Fe2+]=2,0mM ;

- pour  RV2 (Rective Violet2)  : [Fe2+]/[H2O2]=1/20,[Fe2+]=0,2mM .

On peut conclure que le rapport molaire [Fe2+]/[H2O2] a différentes influences sur la minéralisation et cela dépend de la structures chimiques ainsi que de la taille des molécules de différents types de colorants [14].

Le fer ferreux et H2O2 ne réagissent pas seulement pour générer les radicaux hydroxyles selon la réaction (IV-I) mais ils peuvent jouer le rôle de scavenger et consommer les OH. (réaction IV-3-4-5-7). De ce fait il faut optimiser le rapport molaire [Fe2+]/[H2O2]. Aussi, il a pu être précisé que le changement de l’optimal du rapport molaire dépend de la structure chimique du colorant et dépend également de la concentration de l’ion ferreux ce qui n’est pas souvent souligné dans la littérature  [14].

Fe2+ + OH• → Fe3+ + OH-                                                     (IV-7)

IV.4.4.Effet de la concentration du colorant Rouge Nylozane

La concentration du polluant organique est un paramètre très important dans le traitement des eaux usées. C’est pour cette raison qu’on a étudié l’influence de ce paramètre dans le procédé Fenton.

IV.4.4.1.Etude spectrophotométrique Visible de la décoloration

Des solutions du colorants RN ont été traitées par le réactif Fenton pendant 24 heures. L’analyse par spectrophotométrie a donné Les spectres visibles des échantillons en fonction du temps grâce à un balayage entre 400 et 700 nm, ils sont représentés sur les figures (IV-12-13-14-15-16).

Figure IV-12: Spectre visible du colorant RN. Conditions expérimentales: [RN]=50µM; Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;T=28°C; pH=3.

Figure IV-13: Spectre visible du colorant RN. Conditions expérimentales: [RN]=80µM; Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;T=28°C; pH=3.

Figure IV-14 : Spectre visible du colorant RN. Conditions expérimentales: [RN]=100µM; Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;T=28°C; pH=3.

Figure IV-15 : Spectre visible du colorant RN. Conditions expérimentales: [RN]=150µM; Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;T=28°C; pH=3.

Figure IV-16 : Spectre visible du colorant RN. Conditions expérimentales: [RN]=250µM; Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;T=28°C; pH=3.

Pour les cinq concentrations initiales du colorant RN, on remarque presque la même évolution dans les spectres Visibles. Après  traitement par le réactif Fenton, la bande de 500 nm tend à diminuer en fonction du temps de traitement jusqu’à disparaitre en 24 heures pour [RN]=100µM. La diminution de cette bande caractéristique du  groupement chromophore indique sa destruction.

IV.4.4.2.Suivi de la décoloration

A partir des spectres visibles précédents, on a relevé les absorbances à 500 nm et calculé les taux d’élimination par rapport à la couleur en fonction du temps de traitement pour différentes concentrations initiales du colorant RN.

Les résultats obtenus sont représentés sur la Figure (IV-17).

Figure IV-17 : Effet de la concentration du colorant RN en fonction du temps. Conditions expérimentales: Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;T=28°C; pH=3.

Figure IV-18: Taux de décoloration du colorant RN en fonction de sa concentration initiale. Conditions expérimentales: Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;T=28°C; pH=3;t=24 h.

IV.4.4.3.Suivi de la dégradation par la DCO

La dégradation est appréciée par la mesure de la demande chimique en oxygène. Les échantillons sont prélevés au cours du traitement à différents intervalles de temps  et analysés directement en utilisant le DCO-mètre.

Figure IV-19: Effet de la concentration du colorant RN sur le taux de dégradation en fonction du temps de traitement. Conditions expérimentales : pH=3 ; T=28°C ; [Fe2+]=0.2mM ; [Fe2+]/[H2O2]=1/20.

Figure IV-20: Taux de dégradation du colorant RN en fonction de sa concentration initiale. Conditions expérimentales: Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;T=28°C; pH=3;t=24 h.

Les résultats montrent que l’efficacité de dégradation, suivi par la mesure de l’absorbance et  la DCO  (pour la même durée de traitement) augmente puis diminue lorsque la concentration du colorant RN augmente dans la solution a traitée.

L’augmentation de la concentration du colorant RN de 50 à 100 µ mol L-1 augmente le taux de décoloration de 89,87 à 100%  et le taux d’abattement de la DCO de 73,33 à 88,57 % après 24 h de traitement. Cette amélioration du taux de décoloration du colorant RN en augmentant sa concentration initiale peut être expliquée en se basant sur les hypothèses suivantes :

1- la concentration élevée a soulevé la probabilité des molécules du colorant de concurrencer les  ions ferriques (Fe2+) et d'autres espèces d'être attaquées par les radicaux hydroxyles OH. ;

2- la forte concentration à ce pH favorise l'agrégation des molécules du colorant ce qui permet leur réduction.

Jin et al sont arrivés à des résultats similaires lors de l'étude de l'élimination d'Aniline par le procédé Fenton et l'EF : ils ont trouvé que plus la concentration d'Aniline est élevée plus le taux de dégradation atteint son maximum. Ceci est du, d'après ces auteurs, au pouvoir de l'aniline de concurrencer les ions Fe2+ de consommer les radicaux hydroxyles.

L’augmentation de la concentration du colorant RN de 100 à 250 µ mol L-1 diminue légèrement le taux de décoloration de 100 à 92,53% et le taux d’abattement de la DCO de 88,57 à 83,26 % après 24 h de traitement. En atteignant un certain seuil de concentration du colorant, l'augmentation de la concentration de ce dernier augmente le nombre de molécules du colorant dans la solution pour le même nombre de radicaux hydroxyles, ce qui conduit à la diminution du taux de dégradation.

IV.4.5.Effet de la température

Gogate et Pandit [15] conviennent que l'oxydation pour H2O2 est accélérée par l'augmentation de la température, mais ils recommandent une température maximum de réaction de 40 °C, parce que le H2O2 est très rapidement dégradé au-dessus de cette température. Réciproquement, Chen et autres [16] ont vérifié que l'utilisation de H2O2 dans des procédés d’oxydation est efficace jusqu'à 100°C.

De ce fait, il a été intéressant d’étudier l’effet de la température sur la dégradation du colorant RN pour  la dose du catalyseur, le rapport molaire [Fe2+]/[H2O2] et la concentration initiale du colorant RN optimaux.

IV.4.5.1.Etude spectrophotométrique Visible de la décoloration

Des solutions du colorant RN ont été traitées  par le procédé Fenton durant un temps de 3 heures.

L’analyse par spectrophotométrie a donné les spectres visibles des échantillons en fonction du temps représentés sur les figures (IV-21-22-23-24).

Figure IV-21:Spectre visible du colorant RN. Conditions expérimentales : [RN]=100µM; Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;T=28°C; pH=3.

Figure IV-22 : Spectre visible du colorant RN. Conditions expérimentales : [RN]=100µM; Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;T=40°C; pH=3.

Figure IV-23 : Spectre visible du colorant RN. Conditions expérimentales : [RN]=100µM; Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;T=60°C; pH=3.

Figure IV-24 : Spectre visible du colorant RN. Conditions expérimentales : [RN]=100µM; Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;T=70°C; pH=3.

Pour les quatre spectres représentant chacun une température, on remarque que pour les températures 28 et 40°C, la bande caractéristique de la fonction azoïque à 500 nm diminue en fonction du temps progressivement. Par contre pour les températures hautes elle tend à disparaitre en 1 heure. Il est à signaler  que la décoloration est accélérée en augmentant la température sans dépassé un certain seuil.

IV.4.5.2.Suivi de la décoloration

A partir des spectres visibles précédents, on a relevé les absorbances à 500 nm et calculé les taux d’élimination par rapport à la couleur en fonction du temps de traitement pour différentes températures.

Les résultats obtenus sont représentés sur la Figure (IV-25).

Figure IV-25 : Effet de la température sur la décoloration du colorant RN en fonction du temps.

Conditions expérimentales: Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;[RN]=100µM; pH=3.

Figure IV-26 : Taux de décoloration du colorant RN en fonction de la température.

Conditions expérimentales: Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;[RN]=100µM; pH=3;t=180 min.

IV.4.5.3.suivi de la dégradation par la DCO

La demande chimique en oxygène permet la détermination de la quantité d’oxygène nécessaire à l’oxydation de la totalité de la matière oxydable (organique et minérale), elle reflète son degré de minéralisation [17].

Figure IV-27 : Effet de la température sur la dégradation du colorant RN en fonction du temps.

Conditions expérimentales: Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;[RN]=100µM; pH=3;t=180 min.

Figure IV-28 : Taux de dégradation du colorant RN en fonction de la température.

Conditions expérimentales: Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;[RN]=100µM; pH=3;t=180 min.

Les résultats obtenus montrent que :

Plus la température augmente, plus la cinétique de dégradation (suivi par la mesure de l’absorbance et la DCO) est rapide et l’efficacité du traitement est importante.

Cela peut être expliqué par l’augmentation de la constante  cinétique (loi d’Arrhenius).En effet la réaction entre le peroxyde d’hydrogène et le fer ferreux est accélérée ainsi que la régénération des radicaux hydroxyles qui dégradent le colorant RN [6].

Barb et al (1951) [18] et Hardwick (1957) [19] ont démontré que l'augmentation de la  température accélérait la vitesse de réaction entre H2O2 et FeII. Toutefois, selon Do et Yeh (1996) [20] un accroissement de température favorise l'auto-décomposition du peroxyde d’hydrogène en H2O et O2.

En comparant la décoloration avec la dégradation, on remarque que le taux de décoloration augmente proportionnellement avec l’augmentation de la température jusqu’à atteindre la totalité de décoloration à la température de 70°C. En revanche, le taux de dégradation  augmente légèrement pour une température de 28 à 40°C, puis on remarque un saut de dégradation entre 40 et 60°C  et pour la gamme élevée de la température de 60 à 70°C, le taux de dégradation est  presque identique.

Figure IV-29: Effet de la température sur la décoloration du colorant RN pour différents rapports molaire. Conditions expérimentales: [Fe2+]=0.2mM;[RN]=100µM; pH=3;t=180 min.

D’après les résultats représentés sur la figure (IV-29), on remarque que :

Pour la température 28°C, plus le rapport molaire  [Fe2+]/[H2O2] diminue, plus le taux de décoloration diminue. Par contre, pour les température ≥ 40°C, plus le rapport molaire  [Fe2+ ]/[H2O2] diminue, plus le taux de décoloration augmente. On peut expliquer cette différence par le fait que :

- A des températures élevées le degré d’agitation des molécules est élevé.

- D’après la loi d’Arrhenius plus la température augmente plus la réaction est rapide.

Comme on l’a déjà mentionné auparavant (chapitre I) dans le cas où H2O2 est en excès, la décomposition de ce dernier   se fait en deux  phases distinctes : la première est caractérisée par la réaction (IV-1) et la deuxième par la réaction(IV-8) qui est très lente.

A des températures élevées, ces deux réactions sont accélérées suivant la loi d’Arrhenius. Par conséquent, les Fe2+ régénérés rapidement à partir de Fe3+, à cause de la température élevée vont réagir avec H2O2 en excès pour produire les radicaux hydroxyles empêchant ainsi les réactions parasites qui consomment les HO.

Fe2+ + H2O2                             Fe3+ + OH- +OH.

Fe3+ + H2O2                             Fe2+ + HO2. + H+                           (IV-8)

IV.4.6.Cinétique de dégradation du colorant RN

Les colorants azoïques sont peu solubles en milieu aqueux. La détermination de la constante cinétique absolue de ce type de composé par la méthode de la cinétique compétitive, déjà utilisée sur les colorants  triphénylméthanes, est difficilement envisageable [13].

Par conséquent, on a choisi de présenter les constantes cinétiques apparentes en considérant une cinétique de pseudo-premier ordre pour le colorant RN.

Compte tenu des conditions optimales déterminées précédemment, on a retenu les conditions opératoires suivantes :

- pH=3 ;

-[Fe2+]=0,2 mM ;

- [Fe2+]/[H2O2]= 1/20 ;

- Température=28°C ;

-[RN]=100µM.

IV.4.6.1.Suivi de la décoloration

La mesure de l’absorbance du colorant RN à λ max en fonction du temps  a donné les résultats présentés sur la figure (IV-30).

Figure IV-30: Evolution de la cinétique de décoloration du colorant RN par procédé Fenton.

IV.4.6.2.Suivi de la dégradation par la mesure de la DCO

En parallèle, la mesure de la DCO du colorant RN en fonction du temps  a donné les résultats présentés sur la figure (IV-31).

Figure IV-31: Evolution de la cinétique de dégradation du colorant RN par procédé Fenton.

On peut voir sur les figures (IV-30-31) que le taux de dégradation suivi par la mesure de l’absorbance et de la DCO du colorant en fonction du  temps suit une croissance  exponentielle, ce qui laisse présager que la vitesse de disparition du colorant par oxydation,  suit la loi cinétique donnée par l'équation (IV-9).

-d[colorant]dt=kabs [colorant] [HO• ]	(IV-9)

Selon les théories déjà développées dans le chapitre I, la concentration en HO• prend une valeur stationnaire pendant l'étude. Ainsi l'équation peut être simplifiée par :

-d[colorant]dt=kapp [colorant]                                   (IV-10)

Où : kapp est la constante cinétique apparente d'oxydation du colorant par les radicaux HO.

kapp = kabs × [HO.].

Par intégration, l'équation (IV-10) devient :

ln[colorant]0[colorant]=kapp×t 	(IV-11)

Soit :               [colorant]t = [colorant]0 e-kappt

Où : [colorant]0 est la concentration initiale en colorant RN ;

[colorant]t est la concentration à un temps donné t.

IV.4.6.3.Détermination des constantes cinétiques apparentes

La cinétique de la décoloration et de la dégradation du colorant RN a  été déterminée pour une cinétique de pseudo-premier ordre selon l'équation (IV-11).

Figure IV-32 : Cinétique de décoloration du colorant RN.

Figure IV-33: Cinétique de dégradation du colorant RN.

Il ressort de cette étude que :

- La réaction entre les radicaux hydroxyles et le colorant RN suit bien une cinétique de pseudo-premier ordre établie à l'équation (IV-11).

- Les constantes cinétiques apparentes de pseudo-premier ordre sont égales àcc pour la décoloration et 0,0015 min-1 pour la dégradation.

- L'application du procédé Fenton au traitement du colorant RN a démontré son efficacité.

IV.4.6.4.Etude cinétique sur la disparition de Fe2+ au cours du traitement par le procédé Fenton

Le procédé Fenton s'appuie sur la réaction entre H2O2 (agent oxydant) et Fe2+ (catalyseur) pour former les radicaux HO•. Donc on a choisi de suivre la consommation du Fe2+ durant les 24 h du traitement.

Figure IV-34 : La cinétique de disparition du Fe2+ par le procédé Fenton. Conditions expérimentales: [RN]=100µM; Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;T=28°C; pH=3.

D’après cette figure, on remarque que la disparition du Fe2+passe en deux étapes :

- la première est rapide, au cours de laquelle tout le fer ferreux initial a été consommé par la réaction.

- la deuxième est stationnaire, car cette étape est beaucoup plus lente que la première, elle concerne la régénération du fer ferreux par action de H2O2 sur le fer ferrique produit.

IV.5.Traitement du colorant RN par le procédé électrocoagulation(EC)

IV.5.1.Introduction

L'électrocoagulation (EC) est considérée parmi les procédés électrochimiques les plus efficaces, elle est destinée pour une large gamme de polluants organiques et métaux lourds contenus dans les eaux de surface, les eaux souterraines et, en particulier, les effluents industriels.

L’objectif de cette étude est de :

- Mettre au point le traitement par électrocoagulation d’une eau polluée par un colorant       de textile, Rouge de Nylosane (N-2RBL) ;

- Diminuer l’absorbance à une valeur qui correspond à 90% de décoloration (La  mesure de l’absorbance renseigne sur l’élimination de la couleur ainsi que sur l’élimination de la turbidité) ;

- Comparer l’efficacité de ce procédé d’EC avec celui de Fenton et de l’adsorption en        étudiant l’influence des  différents paramètres, à savoir, le pH initial de la solution à traité, l'intensité du courant appliqué, la concentration de l’électrolyte, la concentration initiale du colorant et la température.

IV.5.2.Dispositif expérimental

Le design expérimental de l’électrocoagulation  nécessite une installation comprenant les  éléments suivants :

*Générateur de courant : La source du courant continu est fournie par un générateur de type PE 1540/00 permettant de délivrer une intensité maximale de 3 A et une tension maximale de 40V.

*Multimètre ;

* Agitateur magnétique : L’agitation de la solution est assurée à l’aide d’un barreau magnétique, placé au fond de la cellule électrolytique. Cette agitation est nécessaire pour empêcher la formation de dépôts sur le fond et les parois. L’intensité de l’agitation est ajustée pour éviter de détruire les flocs formés.

*Deux électrodes en fer (L=5 cm, l=1.9 cm, e=1 mm) plongées dans la solution dont la surface émergée avec une surface active de 24.38 cm2 et une distance inter électrode e=3cm.

* Deux types de cellules utilisées :

- un bac en plexiglas (45cm x 20cm x 15cm) avec un thermostat pour assumer une          température constante.

- un bécher de 300ml.

60

Thermostat

Fils électriques

Agitateur

Cristallisoir

Electrodes

Générateur

Figure IV-35 : Dispositif expérimental.

IV.5.3.Démarche expérimentale

La solution à traiter (200 mL) a été synthétisée en dissolvant le colorant dans l’eau distillée, à une concentration initiales C0=100µM,  une quantité de Na2SO4  a été ajoutée pour augmenter la conductivité de la solution et faciliter le traitement par électrocoagulation, ensuite cette solution a été placée dans la cellule électrochimique. Avant chaque expérience, le pH initial, la concentration initiale du colorant, la densité du courant, la concentration de l’électrolyte,  la température et la distance entre électrodes ont été ajustés.

Il est important de noter que, entre deux essais, les électrodes ont été rincées à l’eau distillée, frottées avec un papier à verre, émergées dans une solution de NaOH(0.1N) et rincées à l’eau distillée pour éliminer les résidus organiques et inorganiques déposés sur les électrodes.

Après mise en marche de l'électrolyse, des prélèvements ont été réalisés à raison de 5 mL à des intervalles du temps bien déterminés à l’aide d’une pipette pendant toute la durée de  l’essai et immédiatement filtrés à travers un papier filtre ordinaire[23,24].

IV.5.4.Facteurs influençant l’efficacité du procédé électrocoagulation

IV.5.4.1.Influence du pH initial

Le pH initial est connu comme l’un des principaux facteurs qui contrôlent la performance de l’électrocoagulation [25,26]. Dans notre cas, l’influence du pH initial sur l’élimination de la coloration du colorant RN est illustrée sur la figure IV-36.

Figure IV-36 : Influence du pH initial sur l’efficacité de la décoloration en fonction du temps.([RN]=100µM ; [Na2SO4]=0.5g/L ; I=100mA ;T=30°C ).

Un optimum de pH initial a été trouvé à la valeur de 2.5 qui correspond à un taux de décoloration de 95.04% après 15 min d’électrolyse. Cette valeur de pH est en bonne accord avec celle obtenue par Kobya et al [27], qui trouvent un optimum de pH initial égal à 3 lors du traitement d’un colorant textile par électrocoagulation.

Une comparaison de nos résultats sur ce point, avec ceux de [29, 32,39] semble hasardeuse, en raison du pH utilisé par ces auteurs, qui est très différent de notre cas.

La plus faible efficacité du traitement a été observée à pH 9

IV.5.4.1.1.Discussion sur l’effet du pH

Les réactions chimiques principales au cours de l’électrocoagulation sont :

- Anode :            Fe                             Fe2+ + 2e-                                     (IV-14)

- Cathode :         2H2O +2 e-                        H2(g) + 2OH-                            (IV-15)

Pour un pH faible ou neutre, les espèces qui prédominent et qui  favorisent la coagulation du colorant sont les complexes cationiques de l’hydroxyde de fer [29].Par exemple Fe(OH)2+ apparait uniquement sous les conditions acides et neutres et Fe2(OH)24+ apparait uniquement sous les conditions acides[28] .L’explication possible c’est que le pH influence la molécule du colorant[29].

Lorsque le pH augmente les Fe2+/Fe3+ et les OH- produits par les électrodes réagissent pour former différentes espèces oligomériques telles que : Fe(OH)2+, [Fe(OH)2]+, [Fe(OH)2]4+, [Fe(H2O)2]+, [Fe(H2O)5OH]2+, [Fe(H2O)4(OH)2]+, [Fe(H2O)8(OH)2]4+, [Fe2(H2O)6(OH)4]2+,  qui peuvent conduire à des phénomènes de neutralisation de charge[31], pour se transformer finalement en un composé amorphe insoluble dans l’eau : Fe(OH)3 ou Fe(OH)2 [30] qui permet probablement aussi des phénomènes d’adsorption[31].

A pH 9, la présence de la forme Al(OH)4-  à partir de Fe(OH)3 limite probablement les

phénomènes d’adsorption [31] selon la réaction suivante :

Fe(OH)3  +  OH-                             Fe(OH)4-                                  (IV-16)

La valeur du pH initial optimal assurant la meilleure efficacité de la décoloration du colorant RN a été constatée à 2.5. Remarquons que ce pH initial optimal (2.5) est nettement inférieur à celui trouvé dans la littérature (entre 6 et 8).D’après Chantaraporn et al [29], la structure du colorant peut être affecté par le pH .Par conséquent l’effet du pH initial est différent pour chaque colorant.

En outre, Il est bien connu que l’adsorption peut dépendre fortement du pH selon l’espèce adsorbée.

IV.5.4.1.2.Variations du pH au cours de l’EC :

Au cours des essais d’EC qui viseront à mettre en évidence l'effet du pH initial sur la décoloration du colorant RN, l'évolution du pH a été enregistrée en fonction du temps après chaque prélèvement. Les résultats obtenus sont illustrés sur la Figure IV-37.

Figure IV-37: Evolution du pH au cours de l’électrocoagulation, pour différentes valeurs de pH initial en fonction du temps. ([RN]=100µM ; [Na2SO4]=0.5g/L ;I=100mA ;T=30°C ).

La Figure IV-37 montre que le pH change au cours de l’électrocoagulation, comme mentionné dans les articles [32, 33,34].Pour tous les pH initiaux étudiés, on a remarqué une augmentation du pH en fonction du temps de traitement, à l’exception au pH 9 où on a constaté une diminution de cette valeur de 9 à 8.05.

L’augmentation du pH est attribuée à l’augmentation de la concentration des ions hydroxydes OH- dans la solution à traiter pendant l’électrocoagulation qui sont produit suite à la réduction de l’eau au niveau de  la cathode [35,29].

2H2O(1) + 2e_                         H2(g) + 2OH_                                    (IV-17)

En outre, le colorant peut être complexé par l’hydroxyde de fer formant ainsi une bonde ionique  [36,37].Ce processus cause aussi l’augmentation du pH comme suit :

R _ SO3Na +(OH)3(H2O)Fe                     R _ SO3 _ (OH)2H2OFe +Na+ + OH_   (IV-18)

Les ions libérés par électrocoagulation (Fe3+ /Fe2+et OH-) devraient se combiner pour former Fe(OH)2 / Fe(OH)3 . Or la figure IV-37 montre une augmentation du pH. Ceci peut être due à une inactivation des ions Fe3+ /Fe2+ vis-à-vis des ions OH- par des phénomènes de chélation par les molécules organiques ou par des colloïdes (chargés négativement) présents en solution, qui se lient avec Fe3+ empêchant, ainsi, toute liaison entre le fer et l’hydroxyde (piégeage des ions de fer) par la matière organique du colorant [23], selon la réaction suivante:

Fe3+ + n MO                        [Fe(MO)n]3+ 	(IV-19)

Le cation de fer dissous électrochimiquement à l’anode s’hydrolyse pour former des espèces monomères ou polymères selon la réaction suivante [38] :

xFe3+ + y H2O                    Fex(OH) (3x-y)+ +y H+                     (IV-20)

Le fer sous ses formes cationiques Fe(OH)2+, [Fe(OH)2]+, [Fe(OH)2]4+,  [Fe(H2O)2]+, [Fe(H2O)5OH]2+, [Fe(H2O)4(OH)2]+, [Fe(H2O)8(OH)2]4+, [Fe2(H2O)6(OH)4]2+,   peut se lier aux molécules de la matière organique selon la réaction (IV-19).[23]

La diminution de pH en fonction du temps pour les pH basique (pH≥9) est du d’après Kobya et al [27], à la consommation des ions OH- par l'hydroxyde de fer  Fe(OH)3(s) en produisant les Fe(OH)4-.

Les courbes d’absorbance colorimétrique exprimées par le taux d’élimination montrent une croissance, due à la déstabilisation électrostatique à pH acide, avec des petits pics lorsque le pH augmente. Ces petits pics s’expliquent par l’échange des ions OH- disponibles dans le milieu (devenu basique) avec les molécules du colorant associées au fer (réaction IV-21), qui, une fois relarguées, vont s’adsorber sur l’hydroxyde formé [23].

[Fe(MO)n]3+ + 3 OH-                   [Fe(OH)m(MO)n-m](3-m)+ + (3-m)OH- + m MO (8)(IV-21)

IV.5.4.2.Influence de l’intensité de courant et du temps d’électrolyse

L’intensité de courant est jugée comme un paramètre essentiel en électrocoagulation [39], spécifiquement pour la cinétique de décoloration. Lorsque l’intensité de courant augmente, le temps de traitement diminue en raison de la forte dissolution des électrodes. Il en résulte donc davantage de déstabilisation des particules du polluant ; par ailleurs le taux de production des bulles d’hydrogène augmente et leur taille diminue lorsque l’intensité de courant augmente. Tous ces effets sont bénéfiques pour une élimination efficace du polluant par flottation [39].

L’effet de l’intensité de courant sur la décoloration a été étudié en maintenant le pH optimal trouvé précédemment.

Les résultats obtenus sont représentés sur la figure IV-38.

Figure IV-38: Influence de l’intensité du courant sur l’efficacité de la décoloration en fonction du temps. ([RN]=100µM ; [Na2SO4]=0.5g/L ; pH=2.5 ;T=30°C ).

D’après cette figure, on remarque que :

*Pour 0< t< 50min : La vitesse et l’efficacité de décoloration augmente avec l’augmentation de l’intensité du courant. Le temps nécessaire d’électrocoagulation, pour atteindre une efficacité de décoloration R > 90%, passe de 50 minutes à 15 minutes lorsque l’intensité de courant augmente de 20mA à 100mA.

*Pour t≥ 50min : L’efficacité de décoloration se stabilise en fonction du temps indépendamment de l’intensité de courant.

La consommation énergétique devient très importante en augmentant le courant électrique et la durée d'électrolyse ; ces deux derniers entrent, par conséquent, dans le coût du traitement [40].

Le fait de travailler à des intensités de courant élevées, peut engendrer d’autres réactions secondaires au voisinage de l’anode telles que l’oxydation directe  du polluant, ou la formation d’oxygène au voisinage de l’anode, cette dernière joue un rôle négatif dans l’efficacité de l’électrocoagulation [39].

4 OH-                     O2 + 2H2O + 2e-                                          (IV-22)

Réciproquement, une densité de courant élevée provoque une passivation de la cathode par réduction [41]; elle conduit à une consommation élevée de l’énergie par l’effet de joule et cela entre dans le coût de traitement [40]. Il serait donc intéressant de travailler à des densités de courant peu élevées.

IV.5.4.3.Influence de la conductivité

Des concentrations de sulfate de sodium ont été variées pour étudier l’impact de la conductivité de la solution sur l’efficacité de l’électrocoagulation. D’après plusieurs auteurs [30, 42,38], l’augmentation de la conductivité est connue pour réduire la tension U entre les électrodes à une densité de courant constante, en raison de la diminution de la résistance de l’eau polluée. La consommation énergétique, qui est proportionnelle à la tension appliquée entre électrodes, devrait donc diminuer. Afin de déterminer l’effet de la conductivité sur la décoloration, différentes quantités de Na2SO4 ont été additionnées à la solution à traiter comme électrolyte pour ajuster la conductivité.

Les résultats obtenus sont représentés sur la figure IV-39.

Figure IV-39: Influence de la conductivité sur l’efficacité de la décoloration en fonction du temps. ([RN]=100µM ; pH=2.5 ; I=100mA ; T=30°C ).

D’après Wei-Lung Chou et al [24,43], le taux d’élimination devra s’accroître lorsque la concentration de l’électrolyte dans l’eau polluée augmente. En fait ce résultat n’est pas général. Il existe en effet des exceptions [27].

Dans notre cas on remarque que le taux de décoloration augmente lorsque la concentration de Na2SO4 augmente de 0g/L à 0.5g/L. En revanche, à des concentrations de Na2SO4≥0.5g/L, la conductivité de la solution n’a pas un effet significatif sur la décoloration. Ce résultat est en accord avec d’autres travaux [32].

Pour conclure :

*L’addition d’une petite quantité d’électrolyte dans  la solution à traiter est nécessaire pour que le courant passe à travers le circuit [43] ;

*Une concentration de 0.5g/L a été choisie, vu l’effet non significatif de la conductivité.

IV.5.4.4.Influence de la concentration initiale du colorant RN

Des solutions synthétiques à différentes concentrations en colorant RN ont subi des tests d'EC. L’influence de la concentration initiale du colorant sur l’élimination de ce dernier est illustrée sur la figure IV-40.

Figure IV-40: Influence de la concentration initiale du colorant RN sur l’efficacité de la décoloration en fonction du temps. ([Na2SO4]=0.5g/L ; pH=2.5 ; I=100mA ;T=30°C ).

Les résultats expérimentaux montrent :

*Pour 0< t< 15min : l’efficacité de la décoloration augmente avec la diminution de la concentration du colorant. Cela est du d’après plusieurs auteurs [27, 40,43] à la loi de Faraday, qui montre que pour la même densité de courant et le même temps d’électrolyse, la quantité d’ions de fer dissout à l’anode est constante. Par conséquent le nombre constant de complexes d’hydroxyde de fer formé est insuffisant pour coaguler le nombre important de molécules du colorant à des concentrations élevées de ce dernier.

*Pour t≥ 15min : l’efficacité de la décoloration augmente légèrement avec l’augmentation de la concentration du colorant. Ces résultats  peuvent être justifiés comme suit :

Plus la concentration du colorant est élevée, plus la probabilité de contact de molécules du colorant RN avec l’hydroxyde de fer  est élevée.

IV.5.4.5.Influence de la température

L’effet de la température sur l’efficacité de l’électrocoagulation a été rarement entamé [24]. De ce fait, on a choisi d’étudier l’influence de la température sur le taux d’élimination du colorant RN  par EC. Les résultats obtenus sont illustrés sur la figure ci-dessous :

Figure IV-41: Influence de la température sur l’efficacité de la décoloration en fonction du temps. ([Na2SO4]=0.5g/L ; pH=2.5 ; I=100mA ; [RN]=100µM).

La figure IV-41 montre que le taux d’élimination augmente avec la diminution de la température. Des résultats similaires ont été trouvés dans la littérature [24, 34,43].

A des températures élevées, le mouvement des ions produits augmente considérablement et par conséquent, les ions ont de faible probabilité  pour s’agglomérer et produire les flocs d’hydroxydes de fer. Les températures élevées causent aussi la formation des flocs indésirables ou l’augmentation de la solubilité des précipités.

IV.6.Traitement du colorant RN par adsorption

Dans cette partie, on a étudié l’élimination du colorant Rouge de Nylosane par le phénomène d’adsorption, en utilisant un charbon actif commercial Aldrich afin de:

- Déterminer les paramètres optimaux qui assurent une meilleure adsorption ;

- Calculer la capacité maximale d’adsorption.

IV.6.1. Détermination du temps d’équilibre

Afin de déterminer le temps de contact nécessaire pour obtenir l’équilibre d’adsorption du système liquide-solide étudié, des volumes de 25 mL de la solution du RN (C0=100mg/L) ont été mélangés avec 0 ,1 g de l’adsorbant à température constante. L’ensemble est agité à des temps d’agitation allant d’une demi-heure à 6 heures. La séparation est effectuée par centrifugation à l’aide d’une centrifugeuse de type Hettich Zentrifigen D 78532 Tuttigen, pendant 15 minutes. Les concentrations résiduelles ont été déterminées à l’aide d’un spectrophotomètre UV-VIS (Optizen 2120).

Pour confirmer le temps d’équilibre, on a étudié deux concentrations différentes dont les résultats obtenus pour la première concentration sont regroupés dans le tableau IV-4 et représenté graphiquement sur la figure IV-42,  pour la deuxième concentration les résultats sont représentés dans l’annexe C.

Tableau IV-4: Etude du temps d’équilibre sur l’adsorption du RN.

| Temps (h) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céq (mg/L) | 6.06 | 6.88 | 4.44 | 7.50 | 7.94 | 8.94 |
| (CoCéq)/Co(%) | 96.97 | 96.56 | 97.78 | 96.25 | 96.03 | 95.53 |

Figure IV-42: Taux d’élimination du RN en fonction du temps.

Le pourcentage d’élimination de cette substance augmente au cours du temps jusqu’à atteindre une valeur constante, caractéristique de l’état d’équilibre entre le charbon actif et la substance présente dans la solution aqueuse.

Ces résultats montrent que l’équilibre est atteint assez rapidement, un temps supposé amplement suffisant pour atteindre l’équilibre est de 2h.

IV.6.2. Effet de la dose de l’adsorbant

Parmi les facteurs influençant les propriétés  de l’adsorption, la dose du charbon actif parce qu’elle détermine le degré de l’adsorption et peut être utilisée pour prédire le coût du charbon actif par unité de solution traitée. Un volume de 25mL de solution a étudier de concentration connue a été mélangé et agité avec des doses d’adsorbant comprises entre 2 et 16 g/L pendant un temps déterminé préalablement. Après filtration, la solution a été analysée afin de déterminer sa concentration qui permettra la détermination du taux d’élimination du Rouge de Nylosane par fixation.

Tableau IV-5: Etude de l’effet de la dose sur l’adsorption du RN. (C0=200mg/L)

| Dose (g/L) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céq (mg/L) | 4.38 | 3.81 | 6.75 | 5.88 | 8.75 |
| (Co-Céq)/Co(%) | 97.81 | 98.09 | 96.63 | 97.06 | 95.63 |

Figure IV-43: Taux d’élimination du RN en fonction de la dose du charbon actif.

La figure IV-43 montre que le pourcentage d’élimination augmente avec l’augmentation de la dose de l’adsorbant employée, le pourcentage d’élimination le plus élevé est de 4g/L.

IV.6.3. Influence du pH sur l’adsorption du Rouge de Nylosane

Le pH joue  un rôle important dans le processus d’adsorption. Beaucoup d’études ont montré que le pH est un facteur important pour la détermination du potentiel d’adsorption des composés organiques cationiques et anioniques [44, 45,46].

Dans une série de béchers, nous avons introduit 25 mL de solution de Rouge de Nylosane (C0=100mg/L), la gamme de pH a été choisit afin d’examiner l’évolution de l’adsorption de ce polluant, le pH est ajusté dans le cas échéant avec l’hydroxyde de sodium et de l’acide chlorhydrique concentrés auxquelles on ajoute une masse de la poudre de charbon actif d’Aldrich.

Le  mélange est agité pendant un temps déterminé précédemment, puis filtré et analysé par spectrophotomètre.

On a étudiés trois gammes de pH pour l’adsorption du Rouge de Nylosane, une gamme de pH acide de 2, 4 et 6.6 qui est le pH de la solution du Rouge de Nylosane, une gamme de pH basique de 8 et 12 et finalement le pH neutre.

Les résultats de la variation du taux d’adsorption du Rouge de Nylosane en fonction du pH sont rassemblés dans le tableau IV-6 et représentés graphiquement sur  la figure IV-44.

Tableau IV-6: Influence de pH de la solution initiale sur l’adsorption du RN.

| pH | 2 | 4 | pHsol=6.6 | 7 | 8 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céq (mg/L) | 4.81 | 6.38 | 8.25 | 10.87 | 13.56 | 22.93 |
| Co-Céq)/Co (%) | 97.59 | 96.81 | 95.88 | 94.56 | 93.22 | 88.53 |

Figure IV-44: Taux d’élimination du Rouge de Nylosane en fonction du pH.

La figure IV-44 montre que le meilleur taux d’élimination du Rouge de Nylosane est  obtenu à la valeur de pH acide. Ceci peut être expliqué sur la base du point de charge zéro pour l’adsorbant utilisé. Le pHpcz du charbon actif commercial d’Aldrich est de 6.50 [47]. A un pH inférieur à ce point, la charge à la surface du charbon actif est positive, ce qui provoque une attraction électrostatique supérieure des anions de colorant, menant à une adsorption plus élevée pour le Rouge de Nylosane. A un pH supérieur au pHpcz, la surface du charbon actif devient négative donc il y a une répulsion entre les ions OH- dans la solution et la charge négative du charbon actif diminuant ainsi l’adsorption.

IV.6.4. Etude de l’influence de la température sur l’adsorption du Rouge de Nylosane

Dans la nature, les phénomènes d’adsorption sont généralement exothermiques alors que la désorption est endothermique. De ce fait, on peut admettre qu’une augmentation de la température affecte beaucoup plus l’adsorption physique que chimique. De nombreuses études de l’influence de la température sur l’adsorption des composés organiques ont été réalisées [48, 49, 50, 51]. Ces études ont montré que la relation entre la température et l’adsorption dépend essentiellement du couple adsorbant/adsorbat.

Dans le but d’étudier l’influence des différentes températures sur l’adsorption du colorant RN, une masse déterminée de l’adsorbant a été mise en suspension dans une solution de 25 mL de RN. Le bécher contenant le mélange est placé dans un bain termostaté. L’agitation magnétique de la suspension assure d’une part la bonne dispersion du charbon dans la solution et l’homogénéité thermique dans la suspension. Le contacte (charbon-colorant) dure 2 heures sous des températures de 25, 30 et 40 °C, puis centrifugé et analysé par spectrophotométrie.

Les résultats de ces mesures sont mentionnés dans le tableau IV-7 et représentés sur la figure IV-45.

Tableau IV-7: Résultats  de l’effet de la température sur l’adsorption du RN.

| Température (°K) | 298 | 303 | 313 |
| --- | --- | --- | --- |
| Céq (mg/L) | 11.88 | 19.43 | 20.18 |
| Taux d’élimination(%) | 97.03 | 95.14 | 94.95 |

Figure IV-45: Effet de la température sur l’adsorption du Rouge de Nylosane.

La figure IV-45 montre que le taux d’élimination du colorant RN diminue avec l’augmentation de la température. Par conséquent, on peut déduire que l’excitation thermique de la réaction d’adsorption n’a pas amélioré les capacités d’adsorption.

IV.6.5. Isotherme d’adsorption du Rouge de Nylosane

L’isotherme d’adsorption est la courbe liant, à une température fixée, la quantité de produit adsorbée par masse initiale d’adsorbant à la concentration restant en phase fluide après équilibre d’adsorption. Son allure est représentative de certains phénomènes mis en jeu : adsorption monocouche ou multicouches…..

IV.6.5.1. Représentation graphique d’une isotherme d’adsorption

L’isotherme d’adsorption, caractéristique de l’équilibre thermodynamique entre un adsorbant et un adsorbat, s’obtient à partir d’expériences en batch ou l’on mesure la concentration stabilisée de l’adsorbat restant en phase fluide après adsorption. La quantité d’adsorbat présente sur l’adsorbant qe (exprimée en mg/g d’adsorbant) en fonction de la quantité d’adsorbat restant en solution Céq (exprimé en mg/L) est calculée à l’aide du bilan matière suivant :

qe = [(Co-Céq)/m.1000].V                                                         (IV-23)

-Co : concentration initiale de l’adsorbat (mg/L).

-Céq : concentration à l’équilibre de l’adsorbat (mg/L).

-V: volume d’adsorbat (mL).

-m: masse de l’adsorbant (g).

Le temps, la dose et le pH optimaux ont été choisis pour établir l’isotherme d’adsorption du Rouge de Nylosane, 25mL des solutions de concentrations initiales allant de 100 à 2400mg/L ont été mélangés avec l’adsorbant, le tout est agité pendant un temps déterminé préalablement, puis filtré et analysé. La quantité qe  est calculée selon l’équation (IV-23).

Les résultats d’adsorption obtenus sont tabulés dans le tableau IV-8 et représentés graphiquement sur la figure IV-46.

Tableau IV-8: Résultats de l’isotherme d’adsorption du rouge de Nylosane.

| C0(mg/L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céq(mg/L) | 7,50 | 10,19 | 12,69 | 19,56 | 19,75 | 27,25 | 29,94 |
| qe(mg/g) | 23,13 | 47,45 | 71,83 | 95,11 | 120,06 | 143,19 | 167,52 |
| C0 (mg/L) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | / |
| Céq(mg/L) | 48,75 | 52,63 | 175,63 | 246,88 | 330,63 | 437,5 | / |
| qe(mg/g) | 187,81 | 211,84 | 256,09 | 288,28 | 317,34 | 340,63 | / |

Figure IV-46: Isothermes d’adsorption du Rouge de Nylosane.

La figure IV-46 représente l’isotherme d’adsorption du colorant RN par le charbon actif commercial Aldrich. Ce charbon a un comportement presque similaire à d’autres charbons actifs :

- Un premier domaine, pour les plus faibles concentrations en solution, dans lequel la quantité adsorbée du Rouge de Nylosane augmente en fonction de la concentration à l’équilibre ;

- Ensuite, un palier pour lequel la quantité adsorbée est constante quelle que soit la concentration dans le liquide. La présence d’un palier montrant la capacité limite d’adsorption des charbons actifs.

La figure IV-46 présente une allure classique d’isotherme de type I. Cette isotherme correspond à l’adsorption des solides microporeux. C’est le cas le plus fréquemment rencontré pour les charbons actifs, elle traduit une interaction relativement forte entre l’adsorbat et l’adsorbant et la saturation des sites d’adsorption se fait progressivement jusqu’à atteindre un palier de saturation.

L’adaptation du modèle de Langmuir et de Freundlich est représentée sur les figures IV-47-48 respectivement. Les résultats d’adsorption ont été traités à l’aide de la relation de Langmuir linéaire avec ces constantes KL (L/mg) et b (mg/g) obtenues à partir des pentes et ordonnées à l’origine sur les figures ainsi que pour la relation linéaire de Freundlich  avec ces constantes KF et n.

Figure IV-47: Isothermes de Langmuir pour l’adsorption du Rouge de Nylosane.

Figure IV-48: Isothermes de Freundlich pour l’adsorption du Rouge de Nylosane.

Tableau IV-9: Constantes de Langmuir et de Freundlich pour l’adsorption du RN.

| Equation de Langmuir | Y=0.002x+0.158 | Equation de Freundlich | Y=0.521x+1.271 |
| --- | --- | --- | --- |
| b (mg/g) | 500 | n | 1.92 |
| K (L/mg) | 0.013 | K | 18.66 |
| R2 | 0.977 | R2 | 0.8 |

Il est montré sur le tableau IV-9 que cet isotherme obéit au modèle de Langmuir avec un coefficient de corrélation satisfaisant par contre,  le modèle de Freundlich n’est pas tout à fait l’isotherme qui traduirait le type d’adsorption du rouge de Nylosane.

La valeur de qe correspond à la capacité d’adsorption maximale correspondante à une monocouche complète.

IV.7. Avantages et inconvénients de chaque procédé

Les avantages et les inconvénients observés lors de cette étude (traitement du colorant Rouge de Nylosane) par différents procédés sont :

Tableau IV-10 : Comparaison de performance de décoloration du colorant RN par les

différents procédés.

- Fenton : [RN]=100µM; Fe2+ /H2O2=1/20;[Fe2+]=0.2mM;T=28°C; pH=3.

- Electrocoagulation: [RN] =100µM; [Na2SO4] =0.5g/L; I=100mA; T=30°C; pH=2.5.

- Adsorption : [RN]=170 µM ; Dose charbon=4g/L ; pH=2.

| Procédés | Temps(h) | Taux de décoloration(%) |
| --- | --- | --- |
| Fenton | 8 | 92.28 |
|  | 24 | 100 |
| Electrocoagulation | 0.25 | 95.04 |
|  | 1.5 | 96.38 |
| Adsorption | 2 | 97.59 |

De ce tableau, il ressort que la cinétique de décoloration du colorant Rouge de Nylosane est très rapide par le procédé Electrocoagulation. La déstabilisation des colloïdes par les cations métalliques générés, in situ, dans la solution et leur adsorption sur les hydroxydes de métal formés permet de réduire le temps d’élimination du polluant.

IV.7.1.Fenton

- La génération des radicaux HO•, qui ont conduit à la minéralisation de notre polluant ;

- Les deux réactifs, le peroxyde d’hydrogène et le sel de fer, sont disponibles, bon marché et ne présentent aucun danger pour l’environnement ;

- Pas d’ajout d’énergie pour entraîner la catalyse;

- Le processus est technologiquement simple;

- Les réactifs sont faciles à manipuler ;

- Le procédé ne nécessite pas un matériel spécifique.

*Les seuls inconvénients constatés sont :

- La nécessité d’ajuster le pH à 3, ce qui consomme beaucoup d’acide ;

- Régénération du catalyseur limitée ;

- Le temps de traitement un peu lent, en le comparant avec les deux autres procédés appliqués dans cette étude.

IV.7.2.Electrocoagulation

- Pas d’ajout de substances chimiques : même s’il semble nécessaire d'augmenter légèrement la salinité de la solution à traiter pour accroître sa conductivité électrique, dans cette étude, la variation de la conductivité initiale de la solution n’a pas d’effet sur l’efficacité de l’EC. De ce fait aucune possibilité de pollution secondaire provoquée par ces réactifs ajoutés ;

- L’EC est efficacité pour éliminer les polluants colloïdaux très fins ;

- L’EC présente un équipement simple et facile à utiliser ;

- Les bulles de gaz produites pendant l'électrolyse peuvent porter les flocs au dessus de la solution où ils peuvent être concentrés, rassemblés et enlevés ;

- Les boues obtenues sont plus denses et moins hydrophiles. Cela rend la décantation et la flottation plus aisée et diminue le volume des boues ;

- l'électrocoagulation a permis de réduire le temps de traitement : ce procédé permet un grand gain en compacité des installations et une possibilité d'automatisation.

*Les inconvénients majeurs de l’EC observés concernent principalement :

- La formation des boues ;

- La formation des dépôts sur les électrodes, qui représentent une part importante de la consommation électrique du procédé .De ce fait, un nettoyage mécanique périodique des électrodes à l’aide de solutions acides est nécessaire.

IV.7.3.Adsorption

L’efficacité de l’adsorption est bien connue car ce procédé est largement utilisé dans plusieurs domaines de traitement(surtout tertiaire). Cependant un des inconvénients majeurs est le coût qui devient antraignant, ce qui oriente les recherches vers de nouveaux adsorbants moins coûteux.