II.1.Introduction

Les méthodes conventionnelles, généralement utilisées pour l’élimination des colorants des eaux polluées industrielles, sont principalement les traitements biologiques et physicochimiques ainsi que leurs diverses combinaisons [1,2]. Néanmoins, les traitements biologiques sont les plus utilisés.

La toxicité des colorants pose, habituellement, le problème de la croissance des bactéries, limitant ainsi l’efficacité de la décoloration [3].Les méthodes physicochimiques sont généralement basées sur l’adsorption (par exemple, sur charbon actif, coagulation / floculation (en utilisant des sels ou des polymères inorganiques), oxydation chimique (chloration, ozonation…) et la photo dégradation (UV / H2O2, UV / TiO2…)), [4, 5,6]. Cependant, ces méthodes de traitements consomment habituellement une quantité  importante de produits chimiques, qui conduisent parfois à une pollution secondaire et à un  volume important de solides récupérés [3, 7,8]. Il s’est récemment avéré que le développement de l'électricité comme nouvelle source d'énergie, l'aspect non polluant et les facilités d'automatisation qu'elle apporte ont permis un développement important des techniques électrochimiques dans le domaine du traitement des eaux[9].

Les effets de l'électrolyse sur les espèces en solution peuvent être directs ou indirects. Par effet direct certains polluants de faibles dimensions : ions ou petites molécules, les produits chimiques et colloïdaux en solution, les pollutions biologiques... peuvent être oxydés ou réduits aux électrodes. Dans certains cas, l'oxydation anodique (ou la réduction cathodique) est inefficace ou lente. Il est alors nécessaire de générer électrochimiquement un oxydant qui réagira par la suite en solution sur les impuretés telles que les grosses molécules, les matières en suspension et les bactéries [10].

L’analyse bibliographique prouve que la technique d’électrocoagulation offre la simplicité, l’efficacité, la compatibilité environnementale, la sécurité, la sélectivité, pour un faible coût [8,11], en particulier lorsque l’électrocoagulation est comparée au traitement biologique.

II.2.Origine et évolution du procédé d’électrocoagulation (EC)

Le premier document rapportant l’utilisation de l’EC pour le traitement des effluents est un brevet américain déposé en 1880 par Webster [12] qui utilisait des électrodes en fer.         La même année, une station d’épuration fut construite sur la base de ce brevet, à Salford (Grande-Bretagne) pour traiter les eaux polluées urbaines. En 1909, Harries dépose un nouveau brevet sur ce procédé : les anodes étaient alors constituées par des plaques de fer et d’aluminium. En 1912, deux autres stations de traitements des eaux usées furent construites sur ce principe, aux Etats-Unis. Cependant, leur fonctionnement fut stoppé, quelques années plus tard (1930), en raison du coût qui étaient deux fois plus élevé que celui d’un traitement classique.

En 1946, Stuart étudie plus précisément le procédé avec un réacteur équipé d’électrodes  en aluminium. Comparant le procédé de coagulation physico-chimique et le procédé électrochimique, il observe que le phénomène de coagulation semble plus rapide avec la méthode électrochimique. Bollina [13] se base sur les résultats de Stuart et réalise une comparaison économique des deux procédés. Il estime que pour les installations de petites tailles, l’électrocoagulation peut s’avérer plus compétitive que les procédés classiques.

Les recherches se sont poursuivies sur les effluents de caractéristiques très différentes : Holden [14] s’intéresse à la possibilité de traiter les eaux de surface pour la production d’eau potable alors que Sadek [15] propose un traitement des eaux usées en éliminant les phosphates par EC. Back et al [3] emploient le procédé pour le traitement des effluents issus des industries agro-alimentaires. En 1975, Strokach en URSS, évoque divers  «électrocoagulateurs », permettant le traitement et le recyclage des eaux usées pour une éventuelle réutilisation en agriculture. En 1980, de nombreux travaux ont été présentés par des chercheurs russes sur l’électrocoagulation comme moyen de traitement efficace des eaux usées. Enfin, en 1984, Vik [16] réalise un travail conséquent démontrant la possibilité de  produire de l’eau potable par le procédé d’électrocoagulation à partir des eaux naturelles  norvégiennes fortement chargées en substances humiques [12].

En dépit de ces nombreuses recherches, le procédé d’EC a marqué un net recul en raison de l’évolution des autres procédés de traitement des eaux qui sont apparus plus simples et moins coûteux. Ainsi l’électrocoagulation s’est finalement peu développée jusqu’au début des années 90.

Le développement de la législation concernant les rejets d’eaux polluées en milieu  naturel, ainsi que l’avancement des recherches dans les différents procédés électrochimiques  ont dans les années 80, réactualisé l’électrocoagulation qui a alors connu un regain d’intérêt.

Les efforts récents concernant le développement des procédés propres de traitement des eaux, ont permis à l’électrocoagulation de prendre de l’importance, offrant ainsi un coût d’investissement et de traitement compétitif, et une large efficacité d’élimination de polluants.

Les industries de traitement de surface ont été les premières à instaurer des procédés d’électrocoagulation, en France, dans les années 90. Depuis, la technologie des procédés d’EC ne cesse d’être développée et améliorée dans des domaines industriels variés (textile, agroalimentaire, semi – conducteurs…).

L’importance de l’électrocoagulation s’est accrue du fait de son efficacité, généralement supérieures aux autres techniques, pour éliminer les différentes formes de pollution.

II.3.Principe du procédé

Le procédé d’électrocoagulation est basé sur le principe des anodes solubles. Il s’agit, d’imposer un courant (ou potentiel) entre deux électrodes (fer ou aluminium) immergées dans un électrolyte contenu dans un réacteur pour générer, in situ, des ions (Fe2+, Fe3+, Al3+), susceptibles de produire un coagulant en solution et de provoquer une coagulation – floculation des polluants que l’on souhaite éliminer. L’électrolyse peut également coaguler les composés solubles oxydables ou réductibles contenus dans l’effluent.

La différence entre l’EC et la coagulation chimique réside principalement dans la source des  coagulants, qui sont générés électrochimiquement (in situ) dans l’une, et ajoutés directement  sous forme de composés chimiques dans l’autre. En revanche, les procédés classiques basés  sur la coagulation chimique n’ont besoin que d’énergie mécanique pour réaliser l’agitation  tandis que l’EC consomme aussi de l’énergie électrique essentiellement pour dissoudre  l’anode sacrifiée.

Au cours du traitement, plusieurs processus électrochimiques, physicochimiques et chimiques peuvent être observés [9]:

1) L'électrophorèse (déplacement de particules chargées sous l'effet du champ électrique);

2) La réduction cathodique et chimique des composés organiques et inorganiques ainsi que  la formation de dépôts métalliques à la cathode;

3) Les interactions chimiques entre les ions Fe2+ (ou Al3+) générés par dissolution         anodique, et les anions présents dans les eaux usées (sulfures, phosphates, etc.), lesquelles    entraînent la formation de composés insolubles ;

4) La flottation de particules solides et d'impuretés dissoutes dues à la présence de bulles   de gaz d'hydrogène (H2) générées à la cathode;

5) L'adsorption des polluants à la surface des hydroxydes ferreux (ou des hydroxydes    d'aluminium), lesquels possèdent une forte capacité d'adsorption [17].

II.3.1.Phénomène chimique

Malgré la divergence dans l’introduction du coagulant, les mêmes phénomènes  chimiques que ceux décrits en coagulation conduisent à l’élimination des matières organiques. Ainsi Mollah et al [18] décrivent le procédé d’électrocoagulation en des  étapes successives, conduisant à la déstabilisation des colloïdes auxquelles s’ajoute une étape de floculation :

- Formation du coagulant par dissolution électrochimique de l’anode ;

- Déstabilisation des colloïdes en diminuant leurs charges suivant les mécanismes de compression de la double couche via les ions générés ;

- Neutralisation de  la charge restante par les monomères d’aluminium(ou de fer) de   manière à réduire la répulsion électrostatique inter-particules et favoriser les forces d’attraction ;

- Adsorption des colloïdes neutralisés sur les hydroxydes d’aluminium ou de fer (Al(OH)3(s), Fe(OH)3(s)) qui conduit à la formation de « flocs » ;

- Floculation des flocs formés pour favoriser leur regroupement.

Lorsque le fer est utilisé comme anode, il y a production d’hydroxyde de fer,  Fe(OH)n où n=2 ou 3.Deux mécanismes pour la production d’hydroxyde de fer ont été proposé[19] :

Mécanisme 1 :

Anode:

(II-1)

4Fe(s)               4Fe(aq)2+ + 8e−

4Fe(aq)2+ + 10H2O(l) + O2(g)          4Fe(OH)3(s)+ 8H(aq)+    (II-2)

Cathode:

8H(aq)+ + 8e−                4H2(g) 	  (II-3)

Réaction globale :

4Fe(s) + 10H2O(l) + O2(g)                4Fe(OH)3(s)+ 4H2(g)    (II-4)

Mécanisme 2 :

Anode:

Fe(s)                Fe(aq)2+ + 2e−                                               (II-5)

Fe (aq) 2+ + 2OH(aq)−                  Fe(OH)2(s) 	  (II-6)

Cathode:

2H2O(l) + 2e−                H2(g) + 2OH(aq)−                            (II-7)

Réaction globale :

Fe(s) + 2H2O(l)                 Fe(OH)2(s)+ H2(g)                       (II-8)

Les cations métalliques forment des complexes avec les ions hydroxydes. L'espèce majoritaire dépend du pH du milieu. Dans le cas du fer, on trouve une multitude de complexes anioniques et cationiques [20].

On peut distinguer:

- Les mono complexes tels que Fe(H2O)63+, Fe(H2O)5(OH)2+, Fe(H2O)4(OH)2+.

- Les poly complexes tels que Fe2(H2O)8(OH)24+, andFe2(H2O)6(OH)44+.

- Les espèces amorphes et très peu solubles telles que Fe(OH)3 , Fe2O3.

Il est aussi possible d’utiliser d’autres métaux comme anode soluble. Néanmoins,

l’aluminium et le fer restent les plus utilisés grâce à leur prix abordable et à leur forme

ionique qui présente une valence élevée.

II.3.2.Phénomène électrolytique

De manière générale, l’action des processus électrochimiques sur la matière organique conduit essentiellement à son oxydation directe à la surface de l'anode et/ou à son oxydation indirecte en solution.

II.3.2.a. Oxydation directe

L'oxydation se déroule en deux étapes : les radicaux hydroxyles sont générés par  décharge anodique de l’eau sur des sites actifs de l'électrode (M) qui réagissent ensuite sur les  produits organiques R adsorbés et peuvent assurer leur minéralisation totale (équation II-11). La  matière colorante oxydée RO obtenue peut être davantage oxydée par les radicaux hydroxyles  qui sont continuellement fournis au milieu [21, 22].

H2 O +M                   M[OH• ] + H++e-                                   (II-9)

R + M[OH• ]              M + RO + H+ + e –                        (II-10)

R+ M [OH•]               M+ mCO2+ nH 2O +H ++ e-         (II-11)

L’accumulation des radicaux hydroxyles peut conduire à l’oxydation totale des polluants organiques (équation II-11) ou à la formation de composés plus simples, non toxiques et  biodégradables. En revanche, des réactions anodiques compétitives (réactions parasites)  peuvent se dérouler et limiter la formation de ces radicaux libres, telle que la réaction de  formation de l’oxygène  moléculaire. (équation II-12)[22]

H 2O+ M [OH•]                 M+ O 2+3H ++3e –                (II-12)

Equation II-12 peut être minimisée en utilisant des électrodes appropriées (électrodes à potentiel élevé). Graphite, les métaux nobles, Pt, PbO2, Ti/SnO2, Ti/RuO2, Ti/Pt et   Ti/IrO2 sont souvent utilisés comme anode [22].

II.3.2.b. Oxydation indirecte

L’électrocoagulation se réfère à la production électrochimique d’agents déstabilisants  qui provoquent la neutralisation de charge pour la réduction des polluants. Une anode  sacrificielle de Fe ou Al fournit en continu au milieu les ions Fe2+ ou Al3+. La matière organique peut être également oxydée via des processus d’oxydation indirecte par des espèces oxydantes générées après la réaction aux électrodes de constituants de la  solution [23].

Murphy et al [24] montrent en effet que suivant les conditions expérimentales et les électrodes utilisées, l’oxydation de l’eau peut induire la formation d’oxygène et ensuite de  radicaux tels que OH. qui participent alors à l’oxydation de composés organiques pour former  du CO2. Cette oxydation apparaît être indépendante de la densité de courant mais dépend plutôt de la quantité de charge fournie [25]. Ces mêmes auteurs précisent qu’en milieu  basique, la déprotonation des fonctions acides de la matière organique facilite l’attaque par les  radicaux OH. et favorise ainsi la formation de CO2.

Figure II-1: Interactions à l’intérieur du processus d’électrocoagulation.

II.4.Principale loi régissant l’électrocoagulation : la seconde loi de Faraday

Une des principales lois explicitant les réactions d’électrocoagulation est la seconde loi  de Faraday. Cette loi montre que la quantité d'ions métalliques dissous par oxydation anodique est directement proportionnelle à l'intensité imposée et à la durée d'électrolyse mais inversement proportionnelle à la valence de l'ion émis [16,26, 27]. Ottewill & Walsh [28] expriment la seconde loi de Faraday, relative à une électrode, comme :

mthéorique=   Mn×I.tF                                                  (II-13)

-mthéorique : masse théoriquement dissoute en g.

-M : masse molaire de l'ion considéré en g.mol-1.

-n : Nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction considérée.

-I : Intensité imposée aux bornes des électrodes en A.

-t : durée d'électrolyse en s.

-F : constante de Faraday = 96485,3 C.mol-1.

A partir de cette loi, il est possible d’estimer la masse d’électrode théoriquement  consommée par électrolyse et d’en déduire un rendement anodique (Ranode) :

Ranode=masse expérimentalement dissoute(g)masse théoriquement donnée par la loi de Faraday(g)×100    (II-14)

Selon de nombreux auteurs tels que Kharlamova & Gorokhova [29], Groterud & Smoczynski [30] et Prétorius et al [26], le rendement anodique est de 100% pour des électrodes en fer. Pour l'aluminium, Lewandowski [31] avance qu'en raison d'une dissolution chimique, ce rendement doit être supérieur à 100%. Przhergorlinskii et al [32] et Chen et al [33,34] appuient cette hypothèse en annonçant que la masse perdue par des électrodes en aluminium lorsqu'elles sont soumises à un courant continu est de 1,15 à 1,20 fois plus importante que celle prévue par la loi de Faraday. Picard et al [35] confirment ce rendement d'environ 120% et l’attribuent à la production d’ions Al+.

A la cathode, et sans autres réactions de réduction, la production d'hydrogène par  électrolyse de l'eau suit également la seconde loi de Faraday.

Rcathode=  masse expérimentalement formée(g)masse théoriquement donnée par la loi de Faraday(g)×100  (II-15)

Si toutefois les électrodes (anode et cathode) sont le siège de plusieurs réactions électrochimiques en même temps, Bannoud (1991), Coeuret & Storck (1993) et Catonné (1996)[21] attirent plus particulièrement l’attention sur la notion de rendement Faradique (RF)  qui se définit comme la quantité d'électricité nécessaire pour produire nP moles d'un produit P rapportée à la quantité d'électricité effectivement consommée pendant l'électrolyse. Chaque réaction sera donc accompagnée d'un rendement Faradique anodique ou cathodique tel que la somme de tous ces rendements soit égale à 1 à l'anode et à la cathode.

Rochaix [36] exprime simplement ce rendement RF comme :

RF = Quantité d'électricité nécessaire pour produire nP moles de produit PQuantité d'électricité réellement consommée pendant l'électrolyse

=Ithéorique ×tIconsommée ×t                                               (II-16)

La loi de Faraday, comme elle a été précédemment définie, s'applique à toutes les  réactions électrochimiques, cependant la quantité dissoute dépend également du nombre  d’électrodes et par conséquent du mode de connexion. Selon Pretorius et al [26] et Papp  [37], il existe plusieurs modes de connexion : monopolaire série, monopolaire parallèle,  bipolaire série. La figure II-2 représente le mode de connexion « bipolaire série » où seules  les électrodes d’extrémité sont connectées au générateur de courant alors que les électrodes  intermédiaires s’autopolarisent.

Figure II-2 : Schéma de connexion électrique du mode bipolaire série

Suivant ce mode, pour p électrodes, le système sous tension est constitué de (p-1) anodes. Brett & Brett [38] et Rajeswhar & Ibanez [39] estiment que le mode série est plus judicieux et conseillent le mode bipolaire ne nécessitant que deux connexions électriques quel que soit le nombre d'électrodes. Selon Papp [37], la distribution de courant est alors meilleure, il existe un gain de tension et l'intensité de courant nécessaire est moindre puisque le même courant passe dans toutes les cellules.

Dans ces conditions, la masse de métal dissous (en g.h-1) s'exprime donc de la façon  suivante :

m théorique=   Mn×I.tF (P-1)                           (II-17)

Dans le cas d'électrodes en aluminium et avec un rendement faradique anodique et cathodique unitaire, on obtient :

- masse d’aluminium dissous (g.h-1) = 0,3355 × I × (p - 1)           (II-18)

- masse de H2 formé (g.h-1) = 0,0373 × I × (p - 1)                         (II-19)

Si les expériences s'effectuent dans un réacteur continu, dont le débit est Qe en m3.h-1, on peut alors définir la concentration (c ) en métal en g.m-3 :

===

C= mthéoriqueQe

= 0,3355×I×(p-1)Qe                                         (II-20)

De ce fait, il est possible tout comme en coagulation d’introduire une dose choisie de coagulant en fixant l’intensité, le nombre de plaques et le débit.

II.5. Les colloïdes

II.5.1. Définition

Les colloïdes sont des particules organiques ou minérales dont la taille est comprise  entre quelques nanomètres et un micromètre environ. Dans les effluents liquides, ils sont notamment, responsables de la couleur et de la turbidité de l'eau de surface.

II.5.2. Classement et formation des colloïdes :

Il existe deux types de particules colloïdales hydrophiles ou hydrophobes :

- Les particules hydrophiles déshydratées se dispersent spontanément dans l'eau et sont entourées de molécules d'eau qui empêchent le contact entre ces particules.

- Les particules hydrophobes ne sont pas entourées de molécules d'eau: leur dispersion  dans l'eau n'étant pas spontanée, on peut la faciliter à l'aide de moyens chimiques (stabilisant) ou physiques (agitation).

Peu de particules sont exclusivement hydrophobes ou hydrophiles. On retrouve plutôt  des particules hydratées à différents degrés. Des substances chimiques permettent d'améliorer  la stabilité des colloïdes, elles fournissent des ions qui seront adsorbés par les particules en suspension. Pour obtenir une solution de colloïdes hydrophiles, on peut utiliser comme particules insolubles:

- Des macromolécules (polymères).

- Des molécules formées d'une partie non polaire et d'une partie polaire compatible

avec l'eau et pouvant être anioniques, cationiques ou non ioniques.

- Des particules très fines d'argile, de silice, d'hydroxydes de fer ou d'autres produits  minéraux.

Parmi les exemples de solutions colloïdales hydrophobes, on trouve:

- Les émulsions d'huile dans l'eau : L'ajout d'un stabilisateur permet d'éviter la  formation par coalescence d'une interphase huile-eau.

- Des suspensions d'hydroxyde de fer, (Fe(OH)3) et d'oxyde de fer, (Fe2O3), formées  par, l’hydrolyse d'un sel de fer. Selon certaines conditions de pH et de température, les  ions Fe3+ou OH- jouent le rôle de stabilisateur.

- La suspension d'halogénure d'argent, obtenue en mélangeant du nitrate d'argent et un  halogénure alcalin. La stabilisation est assurée par un excès d'ions Ag+ ou  d’halogénure.

Plusieurs méthodes permettent de préparer des solutions colloïdales:

- Les méthodes de dispersion basées sur la fragmentation et le broyage des particules permettent d’obtenir des éléments de petites tailles.

- Les méthodes de condensation reposent sur la précipitation des particules non   solubles de petites dimensions.

II.5.3. Propriétés électrostatiques : la charge de surface

La plupart des particules colloïdales portent des charges électriques surfaciques. Cela est dû à la dissociation des molécules à la surface et à l'adsorption préférentielle des ions présents dans le milieu. Ces charges électriques jouent un rôle très important dans la stabilisation des dispersions et dans la caractérisation des particules. Généralement, dans l'eau, les surfaces des particules colloïdales sont chargées négativement. Ces charges, dites primaires, attirent les ions positifs en solution dans l'eau, qui s’adsorbent sur la particule et attirent à leur tour des ions négatifs accompagnés d'une faible quantité d'ions positifs.

Figure II-3 : Structure et composition de la double couche sur une particule colloïdale.

Les ions qui adhèrent fortement à la particule forment la couche liée, et ceux qui ne sont pas liés constituent la couche diffuse.

- La couche liée, ou couche de Stern :

Elle a une épaisseur de quelques angströms. La charge de cette couche est proportionnelle à la surface des particules et à la conductivité du milieu. Elle influe sur l'épaisseur de la couche diffuse par son effet d'attraction électrostatique. D'après Caprio et al [40], cette couche a des effets minimes sur les comportements électrocinétiques des particules. Elle ne produit pas directement des effets de répulsion mais intervient dans des effets plus complexes de la couche diffuse.

- La couche diffuse ou couche de Gouy-Chapman :

Les limites de la couche diffuse ne sont pas bien définies. L’épaisseur de cette couche varie entre 10 A et une fraction de micromètres et possède, entre autre, une distribution inégale des charges électriques libres [41]. La couche diffuse joue un rôle très important dans les phénomènes de stabilisation des émulsions colloïdales.

En effet, lorsque deux particules se rapprochent, leurs couches diffuses interagissent et créent des forces de répulsions qui maintiennent les deux particules éloignées et rendent la suspension stable. Elle intervient également dans les phénomènes électrocinétiques,  électroosmotiques et dans la conductivité électrique.

Ces deux couches forment une sorte de condensateur électrique qui maintient une charge Q reliée directement aux ions sur la surface et au voisinage de la particule. Il existe deux types d'ions libres dans une solution ionique, qui conduisent à la distribution inégale des charges dans la double couche :

- Les ions déterminant le potentiel électrique au voisinage de la surface des particules,  tel que les ions argent dans une solution de AgNO3 et les ions chlorure Cl- pour une  solution de NaCl.

- Les ions spécifiquement adsorbés dans la double couche, tels que les ions iodures dans  une solution de AgI et les ions d'aluminium et de fer.