Résumé

Cette étude se concentre sur l’étude cinétique et thermodynamique de l'adsorption d'un charbon

actif préparé à partir d'une plante végétale, en utilisant l'acide phosphorique comme agent

d'activation. Les chercheurs ont examiné les conditions propices au développement de la

porosité du charbon actif afin d'améliorer son efficacité d'adsorption du colorant bleu de

méthylène. Divers paramètres tels que le temps, la dose d'adsorbant, le pH et la température ont

été étudiés pour évaluer leur impact sur les capacités d'adsorption.

Les isothermes d'adsorption ont été correctement décrites à l'aide des modèles bien établis de

Langmuir et de Freundlich. De plus, la cinétique d'adsorption du colorant a été étudiée en

utilisant les modèles de pseudo-premier ordre et de pseudo-second ordre. Ainsi qu’une étude

thermodynamique.

Les résultats obtenus indiquent que la plante végétale peut être valorisée en un charbon actif

économique, capable de rivaliser avantageusement avec d'autres adsorbants pour l'élimination

des colorants tels que le bleu de méthylène en solutions aqueuses.

Cette recherche démontre ainsi les possibilités de valorisation de la plante végétale en tant que

matière première pour la production de charbon actif efficace, offrant ainsi une alternative

prometteuse dans le domaine de l'élimination des colorants industriels.

Mots clés:plante végétale ; charbon actif; adsorption; bleu de méthylène

Abstract

This study focuses on the kinetic and thermodynamic investigation of the adsorption process

using activated carbon prepared from a plant source, employing phosphoric acid as an

activation agent. The researchers examined the favorable conditions for developing porosity in

the activated carbon to enhance its adsorption efficiency for methylene blue dye. Various

parameters such as time, adsorbent dosage, pH, and temperature were studied to evaluate their

impact on the adsorption capacities.

The adsorption isotherms were well described using established models such as Langmuir and

Freundlich. Additionally, the adsorption kinetics of the dye were investigated using pseudofirst-

order and pseudo-second-order models, along with a thermodynamic study.

The obtained results indicate that the plant source can be utilized as an economical activated

carbon, capable of competing favorably with other adsorbents for the removal of dyes like

methylene blue from aqueous solutions. This research demonstrates the potential utilization of

the plant source as a raw material for the production of effective activated carbon, offering a

promising alternative in the field of industrial dye removal.

Keywords: plant source; activated carbon; adsorption; methylene blue