الفصل الثالث

عـيـنات الـقـبـول

بعد أن تنتهي مرحلة السيطرة على العملية الإنتاجية والتي تطرقنا إليها في الفصل الثاني الذي تضمن السيطرة الإحصائية على جودة العملية الإنتاجية باستعمال الخرائط الإحصائية، تأتي مرحلة السيطرة على جودة المنتوج النهائي بعد أن يكون قد تم إنتاجه أو تجميعه إذا كان مكونا من عدة أجزاء،وتستخدم عينات القبول « Acceptance Sampling » للسيطرة على جودة المنتوج النهائي وذلك باستعمال الأساليب الإحصائية اللازمة والتي من بينها الاحتمالات، حيث تعتمد عينات القبول على نظرية الاحتمالات فهي أكثر الأساليب انتشارا في الصناعات في عملية السيطرة والتأكد من أن المنتوج النهائي مطابق للمواصفة القياسية الخاصة به قبل تسويقه إلى المستهلك.

وفيما يلي سندرس هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث تتضمن بالتفصيل كل ما يتعلق بعينات القبول حيث:

في المبحث الأول: سنحدد ماهية عينات القبول من خلال أهميتها، مجالات استعمالها، مراحل السيطرة بخطط عينات القبول، أنواع وأساليب سحب عينات القبول.

أما المبحث الثاني: سنتعرض إلى منحنى خطة الفحص الذي يبين العلاقة بين احتمال قبول الطلبية المنتجة وجودتها بما في ذلك مستوى الجودة المقبول (Acceptable Quality Level) ومنحنى متوسط الجودة النهائية.

وأخيرا في المبحث الثالث: سنتطرق إلى منحنى متوسط العينة ومنحنى متوسط الفحص الكلي وجداول عينات القبول وأنواعها.

المبحث الأول: ماهية عينات القبول:

تستعمل السيطرة الإحصائية في العديد من المؤسسات الصناعية، وفي خلال 30 سنة الأخيرة استعملت خطط عينات القبول كوسيلة جيدة لتحقيق جودة المنتوج النهائي والسيطرة عليها، حيث أن الاستعانة بتطبيق الأساليب الإحصائية ساعد في تطوير عملية السيطرة على الوجبات والعينات المنتجة، وأصبحت كأساس نظري وتطبيقي لتحقيق جودة المنتوج النهائي، حيث كلما أظهر استعمال عينات القبول نتائج جيدة أمكننا التقدم والاستمرارية.

وبهذا يجب تحديد ما هي خطط العينات الواجب تحديدها، وما هي الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال تحديد عينات القبول؟

المطلب الأول: المقصود بعينات القبول وأهميتها:

تعتبر عينات القبول من الأساليب الأكثر إنتشارا و إستعمالا في المجال الصناعي في عملية السيطرة على الجودة بإستعمال الأدوات الإحصائية لمراقبة تطابق مواصفات الجودة المطلوبة في المنتوج الصناعي ، هي تعتمد على الدقة خلال عملية السيطرة من أجل تحقيق الجودة .

الفرع الأول: المقصود بعينات القبول:

عينات القبول هي طريقة للفحص والتفتيش من خلال سحب عينات عشوائية من الوجبات الإنتاجية وتفتيش وحداتها (مفرداتها) بهدف التأكد من مطابقتها لمستوى الجودة المحدد واتخاذ قرار قبول أو رفض الوجبة التي سحبت منها العينة.

وفي هذه العملية نجد طرفين لعملية الفحص هما الطرف الذي يسلم الشيء، والطرف الذي يستلم الشيء (المنتج والمستهلك).

وعند سحب العينة يرغب كل طرف في تجنيب الأخطاء الناتجة عن قبول أو رفض كمية ما فالمنتج يرغب في تجنب الخطأ الناتج عن رفض كمية جيدة كان من المفروض قبولها، لأن في ذلك تحميل له بتكلفة تجهيز وحدات بديلة لتلك الكمية التي تم رفضها.

أما المستهلك فإنه يرغب في تجنب الخطأ الخاص بقبول كمية معيبة.

ويسمى خطأ رفض كمية جيدة بخطر المنتج ويرمز له بالرمز .

أما خطأ قبول كمية معيبة هو خطر لمستهلك ويرمز له بالرمز .

إلا أن سحب العينات من الوجبات الإنتاجية يجب أن يتم وفق خطة سليمة يحدد فيها ما يلي:

- تحديد نوع الإنتاج والخاصية أو الخصائص التي يجرى عليها الفحص ؛

- تحديد حجم العينة الملائم الذي يمثل الوجبة قدر المستطاع ويمكن على أساسه اتخاذ القرار السليم بالقبول أو بالرفض ؛

- تحديد نسبة القبول أو الرفض ؛

- تحديد نقط أو نقاط الفحص أو التفتيش والأجهزة المستعملة ؛

- تحديد الإجراءات اللاحقة التي يجب القيام بها بعد الفحص، عند وجود مفردات (وحدات) معيبة أو ند رفض وجبات إنتاجية ؛

- تحديد التكاليف الناجمة عن استخدام هذا الأسلوب ونصيب الوحدة الواحدة المنتجة منه.

الفرع الثاني: أهداف عينات القبول:

تعتبر عينات القبول الأسلوب الأمثل للسيطرة والحكم على جودة المنتوج النهائي، بحيث يتم     تطبيقها على كامل الوجبات المنتجة والمتجانسة ومن أهدافها:

- اتخاذ قرار أو رفض الوجبة المنتجة ؛

- تمييز جودة الوجبات المنتجة بما في ذلك جودة الموردين ؛

- من أجل تسلسل الوجبات، يجب تحديد مستوى جودة الإنتاج لتسهيل وتدعيم قواعد السيطرة.

ويفضل استخدام عينات القبول في الحالات التالية:

- عندما لا تمثل الخسائر المحتملة المترتبة على قبول وحدات معيبة رقما كبيرا وعندما تكون تكلفة القيام بعملية الفحص عاليا نسبيا ؛

- عندما يستلزم فحص الوحدة تدميرها، بحي يصعب معه استخدامها مرة أخرى ؛

- عندما يترتب على تحريك المنتوج حدوث عيوب به .

والشكل ( 3- 1 ) يوضح هذا الأسلوب:

الشكل رقم ( 3- 1 ): طريقة استخدام عينات القبول للتأكد من جودة المنتوج

الوجبة المراد فحصها

اختيار عينة الفحص

يتم فحص وتحليل العينة

نتائج الفحص بالمقارنة مع معيار القبول

ترفض الدفعة

يتم قبول الدفعة

يتم القرار بشأن دفعة جديدة

ترسل للإنتاج

أو المستهلك

المصدر: خضير كاظم محمود، المرجع السابق، ص 114.

المطلب الثاني: مجالات استعمال عينات القبول:

قد تلجأ المؤسسة إلى استخدام أسلوب عينات القبول بسبب ارتفاع التكلفة الناجمة عن الفحص الكلي (التفتيش الكامل) بنسبة 100%، وما يتطلبه من جهد، أو بسبب كون الخاصية أو الخصائص التي يجري عليها الفحص تحتاج إلى خبرة فنية وأجهزة متطورة استعمالها يحتاج إلى شخصين ذو كفاءة مؤهلة. أو لأن فحص الوحدة الواحدة يستغرق وقتا طويلا، مما ينتج عنه تراكم الإنتاج في مواقع ونقاط الفحص.

وبهذا تعتبر عينات القبول الأسلوب المثالي لاتخاذ القرار فيما يخص جودة المنتوجات ويمكن استعماله بالنسبة لكل من المواد الأولية الواردة إلى المنشأة أو الوحدات النصف المصنعة والمنتوجات النهائية الخاصة بالمؤسسة، حيث نقوم بها قبل القيام بمرحلة أخرى من الإنتاج وقبل توزيع المنتوجات إلى المستهلك.

وأما طريقة استعمال أسلوب عينات القبول فهي كالتالي:

- سحب عينة أو أكثر من الوجبة الإنتاجية الخاضعة للفحص حسب خطة السحب المقررة ؛

- اختبار أو فحص وحدات العينة أو العينات المسحوبة ؛

- إذا كانت النتائج المتحصل عليها من العينة وفق مقاييس الجودة المحددة تقبل الوجبة وبالعكس ترفض .

وكما ذكرنا سابقا يتم اتخاذ قرار قبول الوجبة أو رفضها على أساس عملية سحب العينات وعلى هذا يجب أن تمثل العينة المسحوبة من الوجبة، الوجبة المنتجة بذاتها: أي مدى قدرة تمثيل العينة للوجبة المنتجة.

ومن المعروف أن الوجبة تتجمع فيها مختلف الخواص وذلك على حسب المنتوج، طريقة إنتاجه، وعوامل أخرى تؤثر على خواص الوجبة المنتجة، وبهذا يجب استعمال أسلوب أو عملية السحب الأكثر دقة لضمان تمثيل العينة للوجبة ذلك لأن على أساسها يتم اتخاذ قرار القبول أو الرفض للوجبة.

إن نجاح عملية السحب للعينات ضرورة لازمة يتوجب علينا (أو القائم بعملية الفحص) بتحقيقها، حيث تلعب عملية سحب العينات دورا مؤكدا في تحصيل نتائج ممثلة لتحديد العيوب المتواجدة بصفات وأشكال مختلفة في الوجبات المنتجة، ولتحقيق هذه العملية بكل دقيق حددت كل من AFNOR والمنظمة العالمية للتقييس ISO وغيرهما مجموعة من الطرق تساعد في تحديد العينة التي تمثل الوجبة المنتجة.

المطلب الثالث: مراحل السيطرة بخطط عينات القبول:

إن الهدف الرئيسي من استعمال خطط عينات القبول هو اتخاذ قرار القبول أو الرفض بالنسبة للوجبة المنتجة انطلاقا من النتائج المتحصل عليها من خلال عملية السيطرة على العينات الممثلة.

الفرع الأول: مراحل إعداد خطة السيطرة على العينة:

تعتبر العينة جزء من الوجبة المنتجة في نفس العملية الإنتاجية، بنفس الشروط المكانية والزمانية، وهي تعتمد على عامل تجانس الوحدات المكونة للعينة بالدرجة الأولى،  ومن مراحل إعداد خطة السيطرة على العينة هي كالتالي:

- تحديد خصائص المنتوج ومواصفاته (درجة التفاوت، القيمة الاسمية) ؛

- ترتيب العيوب حسب درجة الخطورة، حيث يتم في الغالب تصنيف العيوب التي يتم اكتشافها خلال عملية السيطرة الإحصائية إلى ثلاث فئات (عيب حرج، عيب رئيسي، عيب ثانوي) حيث أن:

  - العيب الحرج: يتمثل في العيب الذي من المحتمل أن ينتج عنه طروف غير آمنة للمستخدمين النهائيين، ويمكن تقديم قائمة خاصة بالعيوب الحرجة للمؤسسة المطلوب التفتيش عليها،ومستوى الجودة المقبول الافتراضي فيما يتعلق بالعيب الحرج هو 0.

  - ونقصد بالعيب الرئيسي: بأنه العيب الذي ينتج عنه إخفاق أو انخفاض قابلية استخدام الوحدة المنتجة، ولا يكون خطيرا ولكن لا يمكن بيعه بسبب العيب ويمكن تقديم قائمة خاصة بالعيوب الرئيسية المطلوب التفتيش عليها، ومستوى الجودة المقبول الافتراضي عند المؤسسة فيما يتعلق بالعيب الرئيسي هو 2,5.

  - أما العيب الثانوي: هو عيب ليس من المحتمل أن يقلل من قابلية استخدام الوحدة المنتجة للغرض المقصود منها، أو أنه عيب متمثل في انحراف عن المقاييس الموضوعة ولكنه قليل التأثير على فعالية استخدام أو تشغيل الوحدة، وبالتالي هو عيب تصنيعي يتجاوز معيار الجودة المحددة، ويمكن أيضا تقييم قائمة خاصة بالعيوب الثانوية المطلوب التفتيش عليها، ومستوى الجودة المقبول عند المؤسسة فيما يتعلق بالعي الثانوي هو 4,0.

- تحديد مستوى الجودة المقبول لكل عيب الخاص باستعمال المنتوج من خلال اتفاق كل من المستهلك والمنتج (الممون – العميل) ؛

- إعداد خطة لعملية السيطرة على العينة باستعمال عينات القبول .

الفرع الثاني: كيفية السيطرة بعينات القبول:

بغية تحقيق ذلك يمكن إتباع المراحل التالية التي تمثل مراحل السيطرة على الوجبات النهائية (المنتوج النهائي) بخطط عينات القبول كالآتي:

- تعيين وجبات الفحص:

إن حجم الوجبات المراد فحصها غالبا ما يتغير وفق الاعتبارات التي تتلاءم مع طبيعة المؤسسة ذاتها، ويختلف أيضا من مؤسسة إلى أخرى، أما في الغالب الاستخدام في المجالات الصناعية فهو تفضيل أن يكون حجم الوجبة المقدمة للفحص أكبر من 300 وحدة.

أما عندما يكون حجم الدفعة أقل من 300 وحدة فغالبا ما يتبع الأسلوب التالي:

- القيام بإجراء الفحص الكامل 100% وذلك لأن الوجبات ذات الحجم الصغير تؤدي إلى سيطرة أفضل .

- تجميع وجبتين أو أكثر بغية توفير حجم كبير للوجبة المراد فحصها .

- ترتيب الوجبات بشكل ملائم ومعقول:

وهذا ينطلق من حقيقة كون المنتوجات بطبيعتها تتميز بتفاوت ملموس من المقاييس أو المواصفات التي تتسم بها، ولذا فإن معقولية الترتيب للوجبات المعنية يستلزم ترتيب الوجبات وفقا لمصادرها المختلفة.

- تثبيت النسبة المئوية للعيب المسموح به:

إن واقعية التسليم بوجود نسبة مئوية معينة من المنتوجات المعابة مسألة قائمة لا مناص من إقرارها والتسليم بواقعيتها، ولذا فلابد من وجود نسبة معينة معابة داخل الكميات أو الوجبات المنتجة التي تكون تحت السيطرة، ولهذا ينبغي أن نفترض بأن هناك نسبة مئوية معينة من الوحدات التالفة والتي لابد من حصولها بشكل أو بآخر.

ومن هنا فإن المؤسسة يجدر بها أن تقوم بتحديد النسبة المئوية للمعاب فيما يتعلق بالنسبة للمنتوجات النهائية، حيث ينبغي أن يقوم المحلل بمراقبة العمليات الإنتاجية ويقوم بتجميع البيانات الواقعية من خلال المنتوجات، وذلك عن طريق سحب عينات دورية منتظمة وتحديد نسبة العيوب في العمليات الإنتاجية وهي تعمل في ظروف اعتيادية، وبالتالي فإن المحلل وفقا لتلك البيانات المجمعة لديه يستطيع أن يحدد النسبة المئوية للعيوب المسموح بها في المنتوجات النهائية.

- اختيار خطة فحص العينة:

لنفرض أن مؤسسة ما قامت بتحديد العيوب المسموح بها بجزء معين بمقدار 2% وأن كل وجبة من وجبات الفحص تتألف من 750 وحدة، فإذا أردنا أن نتأكد أن المعدل المسموح به للعيوب لا يزيد على 2%، فينبغي أن نتعرف على ما يلي:

- عدد الوحدات الواجب فحصها من النموذج المقدم من كل وجبة ؛

- متى يتم قبول الوجبة ؛

- متى ترفض الوجبة .

خصائص السيطرة بعينات القبول:

نقول أن عملية السيطرة تتبع أسلوب عينات القبول عندما يكون التطبيق على عدد محدد من الوحدات المسحوبة عشوائيا من الوجبة المنتجة، كما أن تكلفة السيطرة بعينات القبول أقل من السيطرة أو الفحص بنسبة 100%، ولكن استعمال خطط العينات لا يسمح لنا بتحديد بسهولة ما إذا كانت الوجبة مقبولة أو مرفوضة بالمقارنة مع السيطرة بنسبة 100% التي تحقق ذلك بصفة مؤكدة، ولهذا خطط عينات القبول تظهر نوعين من المخاطر هما: خطر المنتج وخطر المستهلك (كما ذكرنا ذلك سابقا) وبالتالي تكون خطط عينات القبول معرفة بعنصرين أساسيين هما:

- حجم العينة الواجب فحصها والسيطرة عليها ؛

- العلاقة بين نتيجة الفحص وقرار القبول أو الرفض .

المطلب الرابع: أنواع خطط عينات القبول:

الخطط التي يتم استخدامها في عينات القبول بغية تحقيق مدى الملاءمة أو المطابقة ما بين المواصفات والمقاييس التي تم تحديدها وبين ما يحصل فعلا أثناء عمليات الفحص والسيطرة على المنتوجات تعتمد على:

الفرع الأول: خطط الفحص التميزي:

ويتم بموجب هذه الخطط أخذ عينة عشوائية من الوجبة التي تقدم للفحص وتصنف الوحدات المفردة داخل العينة المسحوبة إلى جيدة أو رديئة، ثم تجرى مقارنة فاحصة مع العدد المسموح به في الخطة الموضوعة وعلى أساس تلك المقارنة الجارية يتم اتخاذ القرار الحاسم بشأن قبول الوجبة أو رفضها، وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم خطط الفحص التميزي للإنتاج على أساس الوجبات إلى قسمين هما:

أولا: خطط معتمدة على نقطة أساسية على منحنى خواص العملية، على حماية معينة لقبول الوجبات المقدمة للفحص وهذه النقاط الأساسية على المنحنى هي:

- احتمال قبول وجبة عند نسبة عيب معينة تسمى بنسبة العيب المسموح به في الوجبة ويطلق على احتمال القبول هذا بمخاطرة المستهلك، وتتراوح هذه المخاطرة في حدود 10% .

- احتمال قبول الوجبة عند نسبة عيب معين لوجبات مقدمة للفحص في مستوى جودة معين ويطبق على هذا المستوى من الجودة مستوى الجودة المقبول ويطلق على احتمال الرفض في هذه الحالة مخاطرة المنتج وتتراوح هذه المخاطرة عادة في حدود 5% .

ثانيا: خطط تعتمد على تحديد حدا أقصى لنسبة العيوب المصدرة للمستهلك ويطلق على هذه النسبة حدود متوسط الجودة المصدرة .

الفرع الثاني: خطط الفحص للمتغيرات:

وبموجب هذه الخطط يتخذ قرار الرفض أو القبول على أساس مقارنة القياسات الكمية    المتغيرة في العينة التي يتم فحصها مع القياسات التي يتم وضعها في الخطة وهذه القياسات قابلة للتغيير أولا كما أنها تتصف بالقياسات الكمية كالطول أو العرض أو السمك. وهذه تعكس خطط الفحص التمييزي الذي لا يتسم بمقادير كمية أو رقمية.

وإضافة إلى ما سبق تستخدم في خطط الفحص لعينات القبول ثلاثة أنواع متاحة بهذا الشأن لدى المؤسسات الصناعية وهذه كما يلي: خطط العينة المفردة، خطط العينة المزدوجة، وخطط العينة المتعددة.

  - خطط العينة المفردة:

وتعتمد على سحب عينة واحدة حجمها  من الوجبة، ثم فحصها وتصنيف كل وحدة في العينة إلى معيبة وغير معيبة، فإذا كان عدد الوحدات المعيبة في حدود رقم معين تم تحديده مسبقا فإن هذه الوجبة يتم قبولها، أما إذا كان عدد الوحدات المعيبة أكبر من الرقم المحدد فإن الوجبة يتم رفضها.

وعلى ذلك فإن خطة السيطرة تحتاج إلى تحديد قيمتين هما:

: حجم العينة التي تم اختيارها من الوجبة ؛

: عدد القبول في العينة المفردة (أقصى عدد يمكن قبوله من الوحدات المعيبة في العينة التي سحبت) .

وذلك كما يوضحه المخطط رقم ( 3- 1 ) التالي:

المخطط رقم( 3- 1 ) : فحص العينة المفردة

فحص عينة حجم  من الوحدات

: عدد الوحدات المعيبة

رفض الوجبة

تقبل الوجبة

لا

نعم

حيث:   : حجم العينة المفردة .

: عدد الوحدات المعيبة في العينة المفردة .

: عدد القبول في العينة المفردة .

  - خطط العينة المزدوجة:

سميت بهذا الاسم لأن هذا النوع من خطط عينات القبول يعتمد على سحب عينتين: إذ أنه يعطي فرصة ثانية لقبول الوجبة إذا رفضت عند سحب العينة الأولى، وذلك كما يلي:

إذا فرضنا المعلومات التالية:

- حجم الوجبة:

- حجم العينة الأولى:

- عدد القبول في :

- حجم العينة الثانية:

- عدد القبول في :

- عدد الوحدات المعيبة في :

- عدد الوحدات المعيبة في :

فإن خطة السحب واتخاذ قرار الرفض أو القبول الخاص بالوجبة تكون موضحة في المخطط    ( 3- 2) التالي:

المخطط رقم ( 3- 2 ): خطوات السحب وشروط القبول أو الرفض في العينة المزدوجة

سحب العينة الأولى

رفض الوجبة

قبول الوجبة

سحب العينة الثانية

المصدر : من إعداد الطالبة

كما يوضح المخطط ( 3 - 2) أعلاه بعد سحب العينة الأولى، وفحص وحداتها، يمكن التوصل إلى إحدى النتائج التالية:

- أن يكون عدد الوحدات المعيبة في العينة أكبر من عدد القبول C2 فتفرض الوجبة ؛

- أن يكون عدد المفردات المعيبة في العينة أصغر أو يساوي عدد القبول C1 فتقبل الوجبة؛

- أن يكون عدد المفردات المعيبة في العينة أكبر من C1 وأصغر أو يساوي C2 وفي هذه الحالة تسحب العينة الثانية n2 وتفحص مفرداتها، فإذا كان عدد الوحدات المعيبة في العينة الأولى والعينة الثانية أصغر أو يساوي عدد القبول C2 ، تقبل الوجبة، أما إذا كان أكبر منه فترفض الوجبة .

    - خطط العينة المتعددة:

تعد هذه الخطة بمثابة امتداد لخطط العينات المزدوجة، حيث تسمح بسحب أكثر من عينتين من نفس الوجبة، إذ أن هذه العينات تكون متساوية في أحجامها، وأن قرار الرفض أو القبول يكون على أساس سحب عدد محدود من العينات من نفس الوجبة.

حيث في حالة عدم التوصل لاتخاذ القرار خلال الفحص العيني الثنائي تنقسم ضرورة سحب عينة ثالثة أو عدد من العينات، ويعتمد هذا العدد على تكلفة الفحص ودرجة الدقة المطلوبة وطبيعة العمليات التصنيعية، ومستوى مهارة المنفذين لها.

فمثلا لو أنه عند سحب العينة الثانية التي حجمها  وجدنا أن عدد المعيبات أو المرفوضات في مجموع العينتين  أكثر من ، لكنه أقل من  أو يساويه، في هذه الحالة يمكن  سحب عينة ثالثة، وهكذا...، و لكن صعوبة وتعقيد استعمال مثل هذه الخطط تكمن في التحكم فيها، وفي تكلفة الفحص الناتجة عن فحص مجموعة كبيرة من الوحدات لنفس الوجبة.

المطلب الخامس: الحالات التي تتطلب الفحص بالعينات ومعايير إعدادها:

توجد مجموعة من الحالات أو الأوضاع التي تكون فيها المؤسسة أو القائم بعملية السيطرة على جودة المنتوج النهائي خلال عملية الفحص أن يلجأ إلى استعمال العينات وذلك عندما يتطلب ما يلي:

- الفحص بالإتلاف (التدمير): حيث يكون القائم بعملية الفحص مجبرا على إتلاف وتفكيك المنتوج كيميائيا أو فيزيائيا للقيام بالفحص وتحديد العيوب المتواجدة فيه، حيث في بعض الحالات لا يمكنه القيام بعملية الفحص إلا  بإتلاف المنتوج.

- فحص منتوجات ذات أبعاد كبيرة: حيث يسهل استعمال خطط العينات القيام بعملية الفحص بأخذ فقط عينة تمثل الوجبة ككل . و مثال عن ذلك الخيوط، الأفلام الفوتوغرافية، دوائر وأسلاك النحاس...إلخ.

- فحص كميات كبيرة: في بعض الحالات لا يمكن القيام بفحص المنتوجات التي تنتج بكمية كبيرة وبسرعة كبيرة دفعة واحدة إلا باستعمال خطط العينات التي تمنع من تراكم الإنتاج، والسرعة في اتخاذ قرار القبول أو الرفض.

- عندما نفضل تقليص وتقليص أعباء المؤسسة من التكاليف الإضافية .

- عندما نريد تنشيط المورد على تحقيق الجودة وحثه على كسب ولاء المستهلك، بتقديم المنتوجات بأقل العيوب .

- عندما يوجد العديد من المنتوجات أو الخصائص التي تتطلب الفحص بإستعمال أسلوب عينات القبول. وذلك لتصنيف هذه المنتوجات إلى جيدة ورديئة، ومنتوجات مقبولة أو مرفوضة.

وبهذا يمكن تحديد المعايير و المقاييس الواجب توفرها في خطط عينات القبول كالآتي :

- حجم العينة وطريقة سحبها من الإنتاج ؛

- نموذج السيطرة المطبق على هذه العينة المسحوبة (كما ذكرنا سابقا هناك خطط الفحص للمتغيرات وخطط الفحص التميزي (للخصائص)) ؛

- طريقة الفحص اللازمة التي تساعد على اتخاذ القرار الخاص بالوجبة المنتجة سواء بخصوص قبول الوجبة أو رفضها وذلك بناءا على مطابقة المواصفات المحددة الخاصة بالجودة والتي يجب أن تتوفر في المنتوج النهائي بهدف تقليل كل من خطر المنتج وخطر المستهلك ؛

- تحديد عدد القبول للوحدات المعيبة المسموح بها وذلك لتحديد مستوى الجودة المقبول والذي سنتطرق إليه في المبحث التالي.

المبحث الثاني: منحنى خطط الفحص ومنحنى متوسط الجودة للنهاية:

يعتبر كل من منحنى خطط الفحص ومنحنى متوسط الجودة من أهم الأساليب الكمية التي تستعملها خطط عينات القبول للسيطرة على جودة المنتوج النهائي، حيث يعتمد كلاهما على أسلوب سحب العينات لفحصها واتخاذ قرار قبول أو رفض الوجبات النهائية وذلك بتحديد القطع المعيبة من القطع المطابقة للمواصفات الخاصة بالجودة .

المطلب الأول: المقصود بمنحنى خطط الفحص

أي خطة للفحص خلال عملية السيطرة يترتب عليها رسم ما يسمى بمنحنى خطة الفحص، والذي يختلف باختلاف أحجام العينات، والحد الأعلى للوحدات المعيبة المسموح بها والتي يمكن قبولها، حيث عند تصميم خطة لعينات القبول، فإن هذه الخطة قد تكون مناسبة أو غير مناسبة.

ففي الحالة الأولى ليس هناك أي مشكلة لكن في الحالة الثانية قد تؤدي الخطة إلى خسائر تتحملها المؤسسة بسبب ارتفاع التكاليف الناتجة عن الوجبات المرفوضة، أو بيع وجبات إلى المستهلكين تعتبر أساسا مرفوضة مما يؤدي إلى فقدان ثقة المستهلك بمنتوج المؤسسة.

كذلك في حالة توفر عدة خطط لعينات القبول، فيجب عندها اختيار أفضلها.

وفي كل الحالات يستدعي الأمر اللجوء إلى منحنى خطط الفحص ويسمى أيضا بمنحنى خواص خطة الفحص « Operating Characteristic Curve » ويسمى باللغة الفرنسية         « la courbe d’efficacité ».

منحنى خطة الفحص هو عبارة عن رسم بياني يوضح احتمال قبول الوجبة النهائية المقدمة بنسبة عيوب محددة، ومتفق عليها تحت خطة فحص معينة. كما يساعد على تحديد خطر المنتج وخطر المستهلك، في فرضية اختلاف جودة الإنتاجية من جهة واختلاف مستوى قبول الجودة من جهة أخرى.

وهو المنحنى الذي يمكن بواسطته التأكد من جدوى الخطة الموضوعة أو التفضيل بين عدة خطط متوفرة، وذلك بتمثيل العلاقة بين احتمال قبول الوجبة والمستويات المختلفة لجودتها مما يمكن التأكد من سلامة الخطة الموضوعة وقياس مخاطرة كل من المستهلك والمنتج.

كما يستعمل منحنى خطة الفحص للمقارنة بين:

- خطط عينات القبول التي تكون فيها أحجام العينات نسبة ثابتة من أحجام الوجبات ؛

- خطط عينات القبول التي تكون فيها أحجام العينات ثابتة لكن أحجام الوجبات متغيرة ؛

- خطط عينات القبول التي تكون فيها أحجام العينات مختلفة وعدد القبول C نسبة ثابتة من حجم كل عينة .

أما بالنسبة لتحليل منحنى خطة الفحص يكون من خلال نقطتين إحداثياتهما هي كالتالي:   و   .

حيث أن:

المنتج خطر=P1=P/الوجبة رفضP=α

المستهلك خطر=P2=P/الوجبة قبولP=β

ويوضح الشكل ( 3- 2) التالي منحنى خطة الفحص باستعمال المتغيرات السابقة :

الشكل رقم ( 3- 2): منحنى خطة الفحص

احتمال قبول الوجبة

نسبة العيوب في الوجبة

α

β

P1

P2

المصدر: SEDDIKI ABDALLAH, Management de la qualité, op cit, P40

ويكون المنحنى جيد إذا كانت قيم α وβ تقارب 0، بحيث المنحنى الأمثل هو عندما يتحقق الشرط التالي:0 = β = α  بمعنى أنه عند تصميم خطة فحص بعينات القبول، يجب العمل على أن يكون منحنى خطة الفحص أقرب ما يمكن من المنحنى المثالي  الموضح في الشكل( 3- 3).

الشكل رقم ( 3- 3): منحنى خطة الفحص المثالي

احتمال القبول في الوجبة

نسبة المعيب في الوجبة

المصدر: A. VESSEREAU, Quelues remarques sur les plans d’échantillonnage, Revue de statistique appliquée, Tome 16, n°1, 1968, PP 5-35

حسب الشكل البياني رقم ( 3 – 3 ) الذي يمثل منحنى خطة الفحص المثالي، فإن مخاطرة كل من المنتج والمستهلك تساوي صفر، وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا اعتبرنا أن كل الوجبات المنتجة خالية من العيوب أو في حالة الفحص الكلي بنسبة %100، وبافتراض أن الوحدات المعيبة تم سحبها كلها، واستبدالها بأخرى سليمة وبهذا يجب عند وضع أية خطة لعينات القبول العمل على أن تكون مخاطرة كل من المستهلك β والمنتج α، أصغر ما يمكن، حتى يكون منحنى خطة الفحص الخاص بالخطة أقرب ما يمكن إلى المنحنى المثالي ، و هذا ما تهدف إليه أي مؤسسة تطمح إلى الحصول على مستوى أعلى من الجودة .

المطلب الثاني: كيفية إعداد منحنى خطة الفحص:

لإعداد منحنى خطة الفحص يجب تحديد كل من حجم الوجبة  وحجم العينة المسحوبة منها  وبعد ذلك نقوم بافتراض قيم متعددة لنسبة المعيبات  في الوجبة واحتساب احتمال القبول  المقابل لكل قيمة من قيم  وتثبيتها في رسم بياني يكون فيه محور الفواصل يمثل قيم  ومحور التراتيب يمثل احتمالات القبول  المقابلة لقيم  .

إلا أن حساب الاحتمال  لـ يحتاج إلى معرفة التوزيع الاحتمالي الذي يعرف بأنه: "توزيع نظري لكل القيم الممكنة لبعض المتغيرات والاحتمالات الخاصة بتحقيق كل قيمة".

أما قوانين التوزيع الاحتمالية المستعملة عادة لرسم منحنى خطة الفحص هي:

- توزيع هايبرجيوميتريك (la loi Hypergéométrique)

- توزيع ذو الحدين(la loi Binomial)

- توزيع بواسون (la loi Poisson)

الفرع الأول:  توزيع هايبر جيوميتريك:

حتى يمكننا شرح توزيع هايبرجيوميتريك، نفرض أنه لدينا وجبة حجمها 50 وحدة من بينها 45 وحدة سليمة و5 وحدات معيبة، فإذا أردنا حساب احتمال سحب عينة تتكون من ثلاث وحدات سليمة من 50 وحدة فإن عدد مرات سحب عينة بها 3 وحدات سليمة يكون حسب القانون التالي:

CnN=N!n!N-n!

حيث: N: حجم الوجبة .

: n حجم العينة المسحوبة .

إذ أن إجمالي عدد مرات السحب تتساوى:

C350=50!3!47!=50.49.48.47!3.247!=19600 مرة

لكن هناك 45 وحدة سليمة من 50 ولهذا فإن عدد مرات سحب عينة بها 3 وحدات سليمة هو:

C350=45!3!45-3!=14190 مرة

وإذا فرضنا أنP0  هو احتمال سحب عينة ليس بها أي وحدة معيبة فإن:

P0=1419019600=0,72398

أما احتمال سحب عينة بها وحدتين سليمتين ووحدة واحدة معيبة يكون كالتالي:

- عدد المرات الممكنة لسحب وحدتين سليمتين من 45 وحدة هو:

C245=45!2!45-2!=990 مرة

- عدد مرات سحب وحدة معيبة من 5 وحدات هي:

C15=5!1!5-1!=5 مرات

و إذا كان احتمال سحب وحدة واحد معيبة من بين 3 وحدات هو P1 فإن:

P1=C245C15C350=495019600=0,25255

إذا فإن القانون العام لاحتمال الحصول على  وحدة معيبة في العينة  المسحوبة من الوجبة  والذي يرمز له بـ باعتبار  هو عدد الوحدات المعيبة في الوجبة يساوي:

Pd=Cn-dN-D    CdDCnN

أما الوسط الحسابي والانحراف المعياري فيكون حسب العلاقتين التاليتين:

- بالنسبة للوسط الحسابي:

حيث أن:

: الوسط الحسابي

: حجم العينة

: نسبة المعيبات في الوجبة

- بالنسبة للانحراف المعياري:

σ=nP'1-P' .  N-nN-1

σ=nP'q .  N-nN-1

حيث أن:

: نسبة الوحدات السليمة (1 – P’ ) =

ومما تجدر الإشارة إليه أن قانون هايبرجيومتريك، احتماله متغير حيث أن السحب يكون بدون إرجاع أي أن احتمال الصفة ثابت، واحتمال التجربة هو الذي يتغير كما أن هناك جداول منورة لإيجاد لوغاريتم عاملي أي عدد.

الفرع الثاني:  توزيع ذو الحدين la loi Binomiale:

لقد أطلق عليه في البداية توزيع برنولي la distribution de Bernoulli نسبة إلى العالم الرياضي السويسري جيمس برنولي James Bernoulli المتوفي سنة 1705، وجاء بعده العالم باينوع دي نيوتن الذي طور هذا القانون وأطلق عليه اسمه « la loi Binomiale ».

ويستعمل هذا القانون عندما تكون نسبة الوحدات المعيبة في الوجبة  ونسبة عدد الوحدات السليمة  والوجبة ثابتتين، و أسلوب السحب بإرجاع وتأخذ حالتين.

مثال: قد يكون المنتوج يحتوي على عيوب أولا، أو يكون مقبولا أو مرفوضا.

وبشكل عام فإن احتمال سحب عينة حجمها n بها  d وحدة معيبة من الوجبة N التي بها نسبة معيبات P' يكون حسب القانون التالي:

Cdn    qn-d   P'd=nd!n-d!.qn-d.P'd

ويستعمل قانون توزيع ذو الحدين عندما يكون حجم الوجبة لانهائي (كبير جدا). ولصعوبة العمليات الحسابية، فقد تم وضع جداول خاصة تغطي النتائج مباشرة حسب حجم العينة n  وقيم P' وأما فيما يخص الوسط الحسابي والانحراف المعياري لتوزيع ذو الحدين يتم حسابهما كالتالي:

- بالنسبة للوسط الحسابي:

m=n P'

- بالنسبة للانحراف المعياري:

σ=n P'q

الفرع الثالث: توزيع بواسون (la loi Poisson ):

يسمي هذا التوزيع بتوزيع بواسون نسبة إلى العالم الفرنسي Simone Poisson الذي اشتق هذا القانون سنة 1837 كحالة خاصة من توزيع ذو الحدين عندما يكون عدد مرات السحب كبيرا جدا واحتمال النجاح لكل مرة صغيرا جدا.

ويفضل استعمال قانون توزيع بواسون في عينات القبول عندما يكون حجم العينة n=16 على الأقل، وحجم الوجبة يساوي 1 مرات حجم العينة، ونسبة المعيبات في الوجبة P'<0,1.

فإذا كان Pd هو احتمال الحصول على d  وحدة معيبة فحسب الصيغة العامة لقانون بواسون:

Pd=md e-md!

حيث أن:

e : ثابت = 2,71828

m: الوسط الحسابي

d: عدد الوحدات المعيبة المحتملة

أما الانحراف المعياري فيساوي: σ=n P'

ولتسهيل حساب قيمة Pd فقد تم وضع جداول تعطي قيمة الاحتمال مباشرة وكذلك بمعرفة كل من  و .

المطلب الثالث: علاقة منحنى خطة الفحص بأسلوب سحب العينات:

بعد أن تطرقنا إلى منحنى خطة الفحص، وأهميته في التفضيل بين عدة خطط لعينات القبول وطريقة إعداده سنشير في هذا الجزء إلى علاقة أساليب سحب العينات بمنحنى خطة الفحص، حيث كلما اختلف أسلوب السحب يتغير منحنى خطة الفحص، وهنا سنتعرض إلى الأسلوبين الشائعين في تحديد أحجام العينات المسحوبة من الوجبات وهذا أن الأسلوبان هما:

الفرع الأول: حجم العينة كنسبة ثابتة من حجم الوجبة:

ويعتمد هذا الأسلوب على أن حجم العينة يكون نسبة ثابتة من حجم الوجبة، كأن يكون 10% أو 20% وهذا الأسلوب قديم وشائع الاستعمال، كما يعتقد مؤيدوا هذا الأسلوب أنه إذا كان حجم العينة يمثل نسبة ثابتة من حجم الوجبة لعدد من الوجبات مختلفة الأحجام، فإن الرسوم البيانية الخاصة بها تكون متماثلة ويمكن إثبات هذا برسم منحنيات خواص الفحص لأربع خطط عينات القبول، بها حجم العينة = 10% من حجم الوجبة، وعدد القبول C=0 بافتراض أن أحجام الوجبات هي على التوالي: 50، 100، 200، 1000 وحدة.

ويوضح الشكل( 3- 4) التالي منحنيات خطة الفحص لوجبات مختلفة الأحجام حيث أن العينة تمثل نسبة مئوية من حجم الوجبة:

احتمال القبول

النسب المئوية للمرفوضات

N = 1000

n = 100

C = 0

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

N = 200

n = 20

C = 0

N = 100

n = 10

C = 0

N = 50

n = 5

C = 0

الشكل رقم ( 3- 4): منحنيات خطة الفحص لوجبات مختلفة الأحجام

المصدر : , OPCIT , P341 .   M. Juran

يظهر الشكل أعلاه أن احتمال قبول كل وجبة عند نسبة مرفوضات معينة يختلف عن الثلاثة الأخرى، رغم أن حجم العينة هو نسبة مئوية من حجم كل وجبة.

الفرع الثاني : حجم العينة ثابت مع اختلاف أحجام الوجبات:

هذا الأسلوب يعتمد على تحديد حجم ثابت للعينات المسحوبة مع اختلاف أحجام الوجبات، وهو أفضل من الأسلوب الأول، حيث تختفي فيه الفروقات الكبيرة بالنسبة لاحتمالات القبول الخاصة بالوجبات، كذلك تكون منحنيات خطة الفحص متقاربة من بعضها البعض ويمكن توضيح هذا حسب المثال السابق وبافتراض ما يلي: أربعة منحنيات حيث تكون كل من حجم الوجبة وحجم العينة بالإضافة إلى عدد القبول حسب الجدول ( 3- 1) التالي:

جدول رقم ( 3- 1):عينات أحجامها ثابتة مسحوبة من وجبات أحجامها مختلفة

|  | أ | ب | ج | د |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| حجم الوجبة | 1000 | 200 | 100 | 50 |
| حجم العينة | 20 | 20 | 20 | 20 |
| عدد القبول | 0 | 0 | 0 | 0 |

وفي هذه الحالة فإن منحنيات خطة الفحص تكون موضحة في الشكل( 3- 5) التالي :

الشكل رقم ( 3- 5): منحنيات خطة الفحص لعينات أحجامها ثابتة

مسحوبة من وجبات أحجامها مختلفة

احتمال القبول

النسب المئوية للمرفوضات

N = 1000

n = 20

C = 0

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

2

4

6

8

10

12

N = 200

n = 20

C = 0

N = 100

n = 20

C = 0

N = 50

n = 20

C = 0

المصدر : , OPCIT , P343 .   M. Juran

كما هو مبين في الشكل أعلاه ، فإن الفروقات بين احتمالات القبول عن أية نسبة للمرفوضات أقرب من بعضها في هذا الأسلوب مقارنة بالأسلوب الأول وهذا بافتراض أن عدد القبول C ثابت.

ولو كانت أحجام الوجبات N متقاربة وكبيرة جدا، لكان أفضل ، أي تصبح احتمالات القبول تكون متقاربة.

الفرع الثالث: منحنى خطة الفحص كأداة مقارنة بين عدة خطط مختلفة:

يستعمل منحنى خطة الفحص لاختيار أفضل خطة عينات القبول من بين عدة خطط مقترحة فإذا فرضنا أنه تم اقتراح ثلاث خطط أ، ب وج تختلف فيها أحجام العينات، ولها نفس نسبة القبول (عدد القبول نسبة ثابتة من حجم العينة) كما يلي:

| ج | ب | أ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10000 | 10000 | 10000 | N |
| 75 | 250 | 750 | n |
| 1 | 2 | 10 | C |

فلا يمكن في هذه الحالة معرفة أحسن خطة لفحص الوجبة واتخاذ بشأنها قرار القبول أو الرفض إلا برسم المنحنى الخاص بكل خطة وأقرب منحنى إلى المنحى المثالي هو الذي تختار خطته، وفي هذه الحالة منحنى خطة الفحص الخاص بكل خطة، يكون حسب ما هو موضح                 في الشكل( 3- 6 ) التالي :

الشكل رقم ( 6 - 3 ): منحنيات خطة الفحص لعينات مختلفة الأحجام لوجبات متساوية الأحجام

وعدد القبول نسبة ثابتة من حجم العينة

احتمال القبول

1

0,8

0,9

n = 75

C = 1

0,7

0,5

0,6

n = 150

C = 2

n = 750

C = 10

0,4

0,3

0,1

0,2

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

النسب المئوية للمرفوضات

المصدر: Grant, and Leavenworth, op cit, P371

من الشكل البياني أعلاه نستنتج أن أفضل خطة فحص يمكن إتباعها هي الخطة التي بها حجم العينة n = 750 وعدد القبول C = 10 وذلك لأن منحنى خطة الفحص الخاص بها أقرب من المنحنى المثالي، ومنه نستنتج أيضا أنه كلما كان حجم العينة أكبر كلما كان أفضل في حالة أن عدد القبول يمثل نسبة ثابتة من حجم العينة، وذلك كلما زاد حجم العينة فإن العلاقة تكون عكسية بين احتمال قبول الوجبة، والنسبة المئوية للمعيبات.

إضافة إلى ما ذكر سابقا نشير إلى أن خطط عينات القبول تتميز بمؤشرات أو مقاييس تحدد مستوى الجودة وهذا أيضا يعتبر عامل يساعد في عملية فحص الوجبات النهائية لتحديد قبولها أو رفضها من خلال خطر المنتج وخلال المستهلك.

لقد وردت مقاييس عديدة تستعمل كمؤشرات للجودة في خطط عينات القبول نوردها فيما يلي:

- مستوى قبول الجودة:

يعرف قبول الجودة الذي يرمز له بالحروف (AQL) * بأنه: "أعلى نسبة مئوية للمعيبات التي يمكن اعتبارها مقبولة لتحقيق الغاية من الفحص بعينات القبول" . حيث أن القائم بعملية الفحص لا يقبل رفض طلبيات (وجبات نهائية) بنسبة عيوب أقل من مستوى الجودة المقبول AQL.

ويمكن تحديد AQL عمليا، حيث يحدد في أغلب الحالات بإجراء عدة تجارب إلى أن يتم التوصل إلى قيمة ثابتة نسبيا، إذ أنه يمثل نقطة التوازن بين تكلفة الحصول على أفضل مستوى وتكلفة الحصول على أسوأ مستوى للجودة، أي أنه يمثل حلا وسطا بين قدرة المنتج وشروط المستهلك. وتكون مخاطرة المنتج في هذه الحاجة تساوي احتمال الحصول على نسبة الجودة التي تمثل AQL مطروحة من 1، أما الاحتمال الخاص بمخاطرة المستهلك عادة يحدد بـ0,05.

- نسبة المرفوضات المسموح بها في الوجبة:

والمقصود بها النسبة المئوية للمرفوضات أو المعيبات التي تمثل مستوى الجودة غير المرضي، ويرمز لها عادة بـLTPD * في جداول دودج وروميك.

واحتمال قبول الوجبة عند نسبة المرفوضات المسموح بها في الوجبة يمثل مخاطرة المستهلك B وهو احتمال أن تكون نسبة المرفوضات أو المعيبات في الوجبة أعلى مما هو محدد. أي أن المستهلك لا يقبل منتوجات (طلبيات) بعيوب أكثر من نسبة "LTPD".

- مخاطرة المنتج α:

ويقصد بها احتمال رفض وجبات سليمة ذات جودة عالية، بعد عملية السيطرة على الجودة وتساوي (Pa-1)، أي هو احتمال رفض الوجبة لما يكون نسبة المعيب تساوي مستوى الجودة المقبول AQL.

- مخاطرة المستهلكβ:

والمقصود بها احتمال قبول المستهلك وجبات بها نسبة المعيبات أكثر من النسبة المئوية المسموح بها في الوجبة أي احتمال قبول الوجبة لما يكون نسبة المعيب تساوي نسبة المعيب المسموح به في الوجبة LTPD.

- مستوى اللامبالاة للجودة (IQL Indifference Quality Level):

يرمز له بالرمز IQL وهو مستوى الجودة بين AQL وLTPD، وعادة يعرف بأنه مستوى الجودة الذي له احتمال القبول .P

والشكل ( 3- 7) يوضح مؤشرات الجودة الخمسة السابقة الذكر.

احتمال قبول الوجبة

الشكل رقم ( 3- 7): مؤشرات الجودة الخمسة المبنية من خلال منحنى خطة الفحص

مخاطرة المنتج لـAQL   α= 1-Pa

مخاطرة المستهلك لـLTPD   β=0,10

النسب المئوية للمرفوضاتP’

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

وجبات سيئة

مستوى اللامبالاة للجودة

وجبات جيدة

AQL

LTPD

المطلب الرابع: منحنى متوسط الجودة النهائية:

نتيجة لزيادة عدد الوحدات المعيبة في بعض الوجبات عن الحد المسموح به، فإن هذه الوجبات يجرى عليها الفحص الكلي لعزل الوحدات المعيبة واستبدالها بوحدات سليمة، فتصبح خالية من المعيبات، ويتم قبولها بالإضافة إلى الوجبات الأخرى التي يتم قبولها بواسطة عينات القبول، والتي تكون فيها نسبة المعيبات تتراوح بين الصفر والحد المسموح به (عدد القبول).

وهنا يطرح السؤال التالي: ما هو متوسط نسبة الوحدات المعيبة في كل الوجبات بعد عملية الفحص؟

الفرع الأول: المقصود بمنحنى متوسط الجودة النهائية:

إن متوسط نسبة الوحدات المعيبة لعدد من الوجبات التي تم قبولها بواسطة عينات القبول والوجبات المرفوضة والتي تم تفتيشها بنسبة 100% يسمى بمتوسط الجودة النهائية ويرمز له بـAOQ (Average Outgoiny Quality).

حيث أن AOQ هو متوسط نسبة الوحدات المعيبة في الوجبات التي قبلت بعينات القبول إضافة إلى الوجبات المرفوضة والتي أجري عليها الفحص الكلي واستبدلت  فيها الوحدات المعيبة  بأخرى سليمة، وحساب AOQ يكون حسب ثلاث حالات متبعة في استعمال عينات القبول كالتالي:

- الوحدات المعيبة الموجودة في العينات المسحوبة تستبدل بوحدات سليمة، ويتم قبول أو رفض الوجبات مع بقاء الوحدات المعيبة في العينات المسحوبة منها، ففي هذه الحالة متوسط الجودة النهائية للوحدات المنتجة يساوي:

AOQ=Pa.P'

- عندما تسحب الوحدات المعيبة الموجودة في العينات المسحوبة، وتستبدل بالسليمة، ففي هذه الحالة هناك نوعان من الوجبات:

  - وجبات تكون فيها P’ < C ؛

  - الوجبات المرفوضة والتي أجرى عليها للفحص الكلي، حيث أن P’=0، لأنها خالية من المعيبات .

ولتوضيح كيفية حساب AOQ نفرض المثال التالي:

إذا كان لدينا 1000 وجبة حيث أن:

3000 وحدة

150 وحدة

0,03

4

فإن عدد الحدات المعيبة المتوقعة في كل وجبة يساوي:

NP'=3000 .0,03=90وحدة

وعدد الوحدات المعيبة في كل عين يساوي:

nP'=150 . 0,03=4,5=4*

وبما أن:

Pa=P0+P1+P2+…+Pnp'

وباستعمال قانون بواسون:

Pa=m d . e-md!

وأن:

Pa=P0+P1+P2+P3+P4

نقوم بحساب 0، P1، P2، P3، P4 كالتالي:

P0=(4,5)0 .  e-4,50!=0,011

P1=(4,5)1 .  e-4,51!=0,05

وهكذا بالنسبة لـ 2، P3، P4 وبالتالي نتحصل على ما يلي:

Pa=0,011+0,05+0,131+0,169+0,189

Pa=0,532

وبفحص 1000 وجبة نتحصل على النتائج التالية المتمثلة في الجدول( 3- 2)التالي:

الجدول رقم ( 3- 2): مجموع عدد الوحدات المعيبة في الوجبات

| مجموع عدد الوحدات المعيبة في الوجبات (عدد الوجبات)NP’ | عدد الوجبات المعيبة في الوجبة N.P’ | عدد الوجبات | عدد الوحدات المعيبة في العينة |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عدد القبول |
| 990 | 90 | P0.1000=11 | 0 |
| 4450 | 89 | P1.1000=50 | 1 |
| 9944 | 88 | P2.1000=113 | 2 |
| 14703 | 87 | P3.1000=169 | 3 |
| 16253 | 86 | P4.1000=189 | 4 |
| 0 | 0 | P5.1000=468 | المرفوضة 5 فأكثر |
| 46341 | - | 1000 | المجموع |

بما أن مجموع عدد الوحدات المعيبة في 1000 وجبة هو 46341 فإن:

AOQ=463413000000

- أما إذا فرضنا أن عدد الوحدات المعيبة في العينات المسحوبة تستخرج ولا تستبدل بوحدات سليمة ففي هذه الحالة AOQ حسب المثال لسابق يكون كما يلي:

بالإضافة إلى الحقول الأربعة الموجودة في الحالة الثانية يضاف حقل خامس لحساب مجموع الوحدات السليمة كما يلي:

|  |  |  | 3000 |  | 11 |  | = | 33000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2999 |  | 50 |  | = | 149950 |
|  |  |  | 2998 |  | 113 |  | = | 338774 |
|  |  |  | 2997 |  | 169 |  | = | 506493 |
|  |  |  | 2996 |  | 189 |  | = | 566244 |
|  |  |  | 2910 |  | 468 |  | = | 1361880 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2956341 |  |

وبالتالي فإن:

AOQ=463412956341=0,156

الفرع الثاني:إعداد منحنى متوسط الجودة النهائية:

يتم رسم منحنى متوسط الجودة النهائية (متوسط الجودة للمخرجات) بافتراض عدة قيم لـP' وحساب احتمال القبول الخاص بكل قيمة.

ويفيد منحنى متوسط الجودة في إيجاد الحد الأعلى لمتوسط الجودة النهائية الذي يرمز له بـAOQL  (Average Out-goiny Qualit Limit) الذي يمكن توضيح كيفية حسابه بالمثال التالي المتمثل في الجدول ( 3- 3 ) الآتي:

الجدول رقم ( 3- 3 ): حساب AOQ لخطة العينة المفردة

N=3000 	n = 150	c = 4

| AOQ=P'Pa | احتمال القبول | نسبة المبيعات في الوجبة |
| --- | --- | --- |
| 0,000 | 1,000 | 0,00 |
| 0,0098 | 0,981 | 0,01 |
| 0,0163 | 0,815 | 0,02 |
| 0,0160 | 0,532 | 0,03 |
| 0,0114 | 0,285 | 0,04 |
| 0,0066 | 0,132 | 0,05 |
| 0,0033 | 0,055 | 0,06 |
| 0,0015 | 0,021 | 0,07 |
| 0,006 | 0,008 | 0,08 |

المصدر: I. W. Burn, op cit, P310

وبعد حساب a وAOQ يرسم المنحنى الخاص بمتوسط النوعية كما هو مبين في الشكل البياني ( 3- 8 ) التالي :

الشكل رقم ( 3- 8 ): منحنى لخطة عينات القبول

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

0,020

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

متوسط الجودة النهائية

P'

0

Maximum AOQ=AOQL

من الشكل أعلاه، نجد أن أعلى حد لمتوسط الجودة النهائية يكون عندما P’ = 0,024، ومتوسط الجودة النهائية 0,017، حيث أن منحنى AOQ  يتصاعد من P’=0 حتى P’= 0,024 ويبدأ بالتنازل بعد هذه النقطة مما يعني زيادة احتمال الرفض.

المبحث الثالث: منحنى متوسط العينة ومنحنى متوسط الفحص الكلي:

سنتعرض في هذا المبحث إلى أهم المنحنيات التي تستعمل في عينات القبول والتي تتمثل في منحنى متوسط العينة ومنحنى الفحص الكلي، إضافة إلى ذلك، الجداول الحربية بأنواعها مع تحديد أهدافها ومجالات تطبيقها في عينات القبول.

المطلب الأول: المقصود بمنحنى متوسط عدد العينة:

تعتبر تكلفة عملية الفحص من العناصر الهامة في السيطرة الإحصائية على الجودة حيث يتحتم علينا عند استخدام خطط عينات القبول تحديد ومعرفة متوسط عدد الوحدات التي سوف يجرى عليها الفحص، والمنحنى الذي يمثل متوسط عدد الوحدات التي تفحص في كل وجبة حسب قيمة  يرمز له بمنحنى ASN * حيث أن:

ASN : متوسط عدد الوحدات التي قمنا بفحصها

ASN : متوسط عدد الحدات التي سوف تفحص في الوجبة حسب قيمة P’

فإذا كانت الخطة المتبعة هي خطة العينة المفردة فإن:

أما بالنسبة لخطة العينة الثانية لاتخاذ قرار القبول أو الرفض ويساوي:

الأولى العينة قبول احتمال+الأولى العينة رفض احتمال-1

والقانون العام لحساب ASN هو:

ASN=n1+ Psecond échantillon n2

المطلب الثاني: إعداد منحنى متوسط عدد العينة

لإعداد منحنى متوسط عدد العينة يجب افتراض عدة قيم لـ P'، واحتمال سحب العينة الثانية مع تطبيق قانون ASN  في كل حالة حسب المثال التالي:

إذا فرضنا أن:

C1=2         ,               n1=100

C2=5         ,               n2=200

فإن ASN  لعدد من القيم لـ P' يكون كما هو في الجدول ( 3- 4 ) بافتراض أن:          وحدة N=3000

الجدول رقم ( 3- 4 ): متوسط عدد العينة لخطة العينة المزدوجة

|  | احتمال سحب العينة الثانية | نسبة المبيعات في الوجبة |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0,000 | 0,00 |
| 116 | 0,079 | 0,01 |
| 161 | 0,306 | 0,02 |
| 199 | 0,493 | 0,03 |
| 209 | 0,545 | 0,04 |
| 198 | 0,491 | 0,05 |
| 177 | 0,384 | 0,06 |
| 154 | 0,271 | 0,07 |
| 135 | 0,177 | 0,08 |

وحسب قيم P' وASN  في الجدول يمكننا رسم منحنى متوسط عدد العينة الموضح في الشكل ( 3- 9 ) حيث أن محور التراتيب يمثل قيم متوسط عدد العينة ومحور الفواصل يمثل قيم P'.

0,7

100

200

300

150

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

0,9

1,0

0

n1+n2

n

ASN

الشكل رقم ( 3- 9 ): منحنى متوسط عدد العينة لخطة كل من العينة المفردة والعينة المزدوجة

يوضح الشكل أعلاه منحنى متوسط عدد العينة لكل من العينة المفردة ،  والعينة المزدوجة

كما يوضح أن ASN الخاص بخطة العينة المزدوجة أقل من ASN الخاص بخطة العينة المفردة من 0=P' حتى 0,018=P' وكذلك بعد 0,072=P' أما بين القيمتين  0,018=P'

و0,072=P' فيكون ASN الخاص بخطة العينة المزدوجة أكبر من ASN الخاص بخطة العينة المفردة.

وهذا يعني أن تكلفة الفحص أعلى في خطة العينة المزدوجة بين  0,018=P'

و0,072=P' وتكون أقل في خطة العينة المفردة من0,018=P' و0=P' و0,072<P'.

من هذا نستنتج أن منحنى متوسط عدد العينة، يساعدنا في اختيار نوع خطة عينات القبول التي تمكننا من تخفيض تكاليف الفحص بين خطط العينات المفردة وخطط العينات المزدوجة وذلك حسب قيم P'.

المطلب الثالث: المقصود بمنحنى متوسط الفحص الكلي

إن المنحنى الأخير من المنحنيات الأربعة الأساسية المصاحبة لخطط عينات القبول هو منحنى الفحص الكلي والذي يرمز له بـATI،* وهو يوضح متوسط الفحص الكلي للوجبة باعتماده على متوسط عدد العينة بالنسبة للخطة والفحص الكلي للوجبات المرفوضة، ويحسب كالتالي:

- بالنسبة لخطة العينة المفردة، فهناك حالتان إما أن تقبل الوجبة ويكون متوسط الفحص الكلي لكل الوجبات المقبول يساوي حجم العينة. أو ترفض حسب احتمال a=1 ويكون متوسط الفحص للعينات المرفوضة هو حجم الوجبة N  حيث أن:**

ATI=Pan+1-PaN

- أما بالنسبة لخطة العينة المزدوجة فإن المشكلة هي إضافة إلى ، فهناك وجبات ترفض عند فحص العينة الأولى، وتتطلب فحص كل الوجبة أي فحص الوحدات الباقية في الوجبة بعد سحب العينة الأولى N-n1 وذلك باعتبار P1>C2 حيث أن عدد الوحدات المرفوضة N-n1.Pd1>C2 بحيث أنPd1>C2 تعني احتمال رفض الوجبة إذا كانت عدد الوحدات المرفوضة d1 فيn1 أكبر من عدد القبول في العينة الثانية.

لكن عند رفض الوجبات في العينة الثانية فإنها تفحص بنسبة 100% إذ أن نصيب الوجبات في العينة الثانية هو:

الأولى العينة سحب عند المرفوضة الوجبات احتمال نصيب-المقبولة الوجبات احتمال نصيب-1

ويعبر عنه بما يلي:

N-n1n21-Pd1<C-Pd1>C2

مما سبق نستنتج أن:

ATI=ASN+N-n1 Pd1>C2+N-n1-n21-Pa-Pd1>C2

أما رسم المنحنى الكلي يكون بفرض عدة قيم لنسبة المعيبات في الوجبة  وحسابP'=∆N  القيم المقابلة لـATI وتمثيلها بيانيا، حيث أن محور التراتيب يمثل قيم ATI ومحور الفواصل يمثلP'.

ولصعوبة إجراء كل هذه الحسابات لتحديد الحجم الأمثل للعينة المسحوبة في خطة السيطرة الإحصائية بعينات القبول، فقد وضع جداول استخدام عينات القبول أشهرها:*

- جداول دودج ورومينك les tables de Dodge et Roming

- الجداول الحربية 			    ACC-MLI-STD 105

- الجداول الحربية 			          MIL-STD 414

- جداول فيليبس			  Les table de Philips

المطلب الرابع: الجداول الحربية وعلاقتها بعينات القبول

تعتبر جداول عينات القبول من أهم الوسائل التي نستعملها في مجال السيطرة الإحصائية بعينات القبول وذلك لتسهيل عملية تحديد حجم العينة الواجب فحصها بهدف تقليص تكاليف عملية الفحص واتخاذ القرار فيما يخص بقبول أو رفض الوجبة.

الفرع الأول: أهداف ومجالات تطبيق جداول العينات:

لقد أدت الدراسة لمختلف جداول عينات القبول أن من وضعها قد اتبع عدد معين من الأهداف المختلفة والتي من أهمها:

- تحديد كل من رغبات المستهلك، كفاءات واستعدادات المنتج وقدرات القائم بالمراقبة والسيطرة على الجودة ؛

- تصنيف الوجبات السيئة عن الوجبات الجيدة ؛

- تخفيض عدد الملاحظات الخاصة بالوجبة التي تحت المراقبة ؛

- تقليص الانحرافات الناتجة عن القرارات غير الصحيحة، خاصة عندما يتغير حجم الوجبة بطريقة مفاجئة ؛

- جمع أقصى عدد من المعلومات التي على أساسها توضع بيانات (معطيات) سحب العينات؛

- الضغط على المنتج أو المورد عندما تكون جودة الوجبات المنتجة مشكوك فيها أو غير مقبولة.

الفرع الثاني: الجداول الحربية من نوع MIL-STD 105:

إن من أولى الجداول الحربية هي MIL-STD 105 A   التي أصدرت سنة 1950 للفحص في المجال الحربي وتطور إلى معيار MIL-STD 105 E الذي أصدر سنة 1985، أما اسمها العالمي فهو ABC-STD 105 نسبة للفريق الذي وضعها.

وهذا المعيار أخذت به منظمة الإيزو (ISO 2859) * ، تساعد في عملية الفحص للمنتوجات المنتجة، حيث وضعت من أجل خطة عينات القبول لفحص المميزات لتحديد حجم الوجبة ومستوى قبول الجودة AQL، وتتضمن خطة الفحص العينة n عدد القبول c، عدد الرفض r، ونقوم بفحص خطة العينة المفردة كالآتي: نقوم بسحب عشوائيا عينة تتركب من n وحدة من الوجبات المنتجة ثم نقوم بحساب عدد العيوب المتواجدة في العينة، فإذا كان عدد العيوب بالوحدات هو c أو أقل، نقوم بقول الوجبة، وإذا كان يساوي r أو أكثر فإن الوجبة مرفوضة وهذه الجداول تساعد القائم بتحديد عدد القبول وعدم الرفض مباشرة بعد تحديد حجم الوجبة وحجم العينة.

ويتضمن معيار MIL-STD 105 E ثلاثة أنواع من السيطرة (عادية، محكمة ومختصرة)، حيث أن نوع السيطرة الذي يجب أن يطبق يعتمد على جودة الوجبات المنتجة الواجب فحصها، ففي بداية عملية السيطرة نستعمل السيطرة العادية، وباقي أنواع السيطرة يختلف كالآتي:

- السيطرة المحكمة أو الشديدة، ونقوم بها عندما يكون مستوى الجودة منخفض ويتطلب أخذ عينات بحجم كبير.

- السيطرة المختصرة: ونقوم بها عندما يكون مستوى الجودة عال، حيث يكون عدد القبول كبير بالنسبة للفحص العادي وبالتالي هي سهلة لقبول الوجبة .

ومن المشاكل التي قد تواجه القائم بعملية الفحص باستعمال هذه الجداول هي:

- عندما تكون عملية الفحص شديدة تتميز بالصعوبة والتعقيد ؛

- عندما تكون شروط القيام بعملية فحص مختصرة لا تساعد القائم بعملية السيطرة  ؛

- عندما يكون خطر عملية الفحص المختصرة كبير بالنسبة للقائم بعملية السيطرة ؛

وبالتالي هذه المشاكل تتطلب مراجعة مسبقة لجودة المنتوجات المطلوب فحصها والسيطرة على الجودة بصفة مستمرة، وهذا لتحديد مستوى الجودة المقبول AQL  مسبقا، والذي يتبين من خلالها نوع عملية الفحص التي نقوم بها هل تكون عادية، مختصرة أو شديدة، والتي تتوضح في منحنى خطة الفحص بالشكل( 3- 10 ) والجدول ( 3- 5 ) الآتيين:

الشكل رقم ( 3- 10 ): منحنى عملية الفحص عندما تكون (عادية، مختصرة، شديدة)

نسبة العيوب

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

احتمال القبول

مختصرة

عادية

شديدة

1

2

3

4

5

6

8

9

10

7

المصدر: K. ISHIJAWA, op cit, P 146

الجدول رقم ( 3- 5 ): يوضح عدد القبول وعدد الرفض في عملية الفحص عندما تكون (عادية، مختصرة، شديدة) مع AQL=1%

| درجة الفحص |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| فحص مختصر | 3 | 1(2) | 32 |
| فحص عادي | 3 | 1 | 80 |
| فحص شديد | 2 | 1 | 80 |

حيث أن:

n: حجم العينة

Ac: عدد القبول

Rc: عدد الرفض

ونشير أيضا أن هذه الجداول تظهر ثلاث مستويات لعملية الفحص، وفي بعض الأحيان توجد 4 مستويات، حيث هذه المستويات ليس لها علاقة مع درجة عملية الفحص، حيث كلما كان مستوى الجودة أقل، كان حجم العينة أقل، وبالتالي تنخفض تكلفة عملية الفحص، ولكن خطر كل من المنتج والمستهلك يزيد حيث أن:

مستوى الفحص I: يطبق عندما تكون تكلفة عملية الفحص عالية.

مستوى الفحص II: في الحالات الدقيقة.

مستوى الفحص III: يطبق عندما تكون تكلفة عملية الفحص ضعيفة.

مستوى الفحص S-1 إلى S-4: يطبق عندما تكون تكلفة الاختبار الأولي للمنتوجات ضعيف .

ولشرح كيفية استعمال هذه الجداول أنظر المثال التالي:

يقوم القائم بعملية الفحص باستعمال معيار MIL-STD 105 D من أجل فحص المنتوجات النهائية بمستوى %2,5=AQL  ومستوى الفحص II، وحجم الوجبة 1000.

فما هي درجة الفحص للعينة المفردة (عادية، محكمة أو مختصرة)؟

من أجل الفحص العادي:

نرى من خلال الجدول في الملحق (ص 148)، بالنسبة لحجم وجبة هو 1000 ومستوى الفحص هو II، نجد الحرف « J ».

ثم نرى الجدول في الملحق (ص 150)، ويتتبع خانة « J » بـ%2,5=AQL  نجد أنه يمكن قبول 5=Ac ورفض 6=Rc مع 80=n .

من أجل الفحص المحكم:

نرى من خلال الجدول رقم 2 من الملحق 151، ونجد في خانة « J » بـ%2,5=AQL أنه يمكن قبول3=Ac  ورفض   4=Rcمع 80=n.

أما بالنسبة للفحص المختصر:

نرى في الجدول رقم 3 من الملحق 152، نجد أنه يمكن قبول2=Ac ورفض5=Rc مع n=32.

نلاحظ أنه عندما 2=Ac ونجد 3 أو 4 عيوب فنقبل الوجبة ولكن ننتقل إلى الفحص لعادي للوجبة التالية.

الفرع الثالث: جداول دوج وروميك :  Dodge & Romig tables

تعتبر جداول دوج وروميك من بين جداول السيطرة الإحصائية على جودة المنتوجات المنشورة الأكثر استعمالا وانتشارا و هي تتكون من أربع مجموعات هي :

أ-  جداول العينة المفردة لنسبة المعيبات المسموح بها في الوجبة :

Single sampling lot tolérance percent défectives tables

ب- جداول العينة المزدوجة لنسبة المعيبات المسموح بها في الوجبة :

Double sampling lot tolérance percent défectives tables

ج- جداول العينة المفردة لمتوسط الجودة النهائية :

Single sampling AOQL tables

د- جداول العينة المزدوجة لمتوسط الجودة النهائية :

Double sampling AOQL tables

حيث أن المجموعة الأولى والثانية تفترض أن مخاطرة المستهلك 0.10 وموضوعة على أساس نسب المعيبات المسموح بها من 0.5 % إلى 10%. أما المجموعة الثانية والرابعة فقد تم وضعها على أساس أن متوسط الجودة النهائية AOQL يتراوح ما بين 0.1 % إلى 10 %. ونشير أن هذه الجداول موضوعة خصيصا للسيطرة على عمليات الإنتاج وكذلك للسيطرة على المنتوجات النهائية.

الفرع الرابع: جداول فيلبس لنظام سحب العينات : The philips standard sampling system

هـي جداول لسحـب عينات القبـول وضعها هاماكار    HAMMAKER H.C ،  على الأسس التاليــة :

1- كل الخطط مرتبة على أساس نقطة واحدة على منحنى خواص التشغيل أي بافتراض أن احتمال القبول هو 0.50  ؛

2- كل من المنتج والمستهلك لهما نفس الحصة من المخاطرة في اتخاذ قرارات خاطئة في أي خطة للسحب ؛

3- الوجبات التي يقل حجمها عن 1000 وحدة تستعمل فيها خطط العينة المفردة أما الوجبات التي يزيد حجمها عن 1000 وحدة فتستعمل فيها خطط العينة المزدوجة حيث أن(n2=2n) .

وقد أشار إيشيكاوي ISHIKAWA  أن السيطرة باستعمال عينات القبول المرتكزة أساسا على منحنى خواص خطة الفحص، لا تهدف إلى تحديد واختيار الوجبات التي يجب رفضها. بل الهدف منها هو تحديد فيما إذا كانت الوجبة مقبولة أو مرفوضة . أما بالنسبة للسيطرة على الخصائص القابلة للقياس قد أصدرت المنظمة العالمية للتقييس المقياس ISO-3951  . وهو نفسه الجداول الحريةMIL-STD 414  الأكثر انتشارا واستعمالا للسيطرة على القياسات ، مرتبا حسب مستوى الجودة المقبـــول.

خلاصة الفصل الثالث :

من خلال دراستنا لهذا الفصل إتضح لنا أن عينات القبول من أهم الأساليب الإحصائية الأكثر إستعمالا و إنتشارا في السيطرة الإحصائية على الجودة ، حيث أن تطبيق هذه الأساليب يتطلب توفر الوسائل البشرية و المادية الملائمة من أجل نجاحها، مع تحديد الأساليب المرغوب تطبيقها بدقّة على أساس الهدف من إستعمالها ، دون تجاهل إجراءات تطبيقها و كيفيات العمل بها ، فهي تتضمن اختيار حجم العينة وتنفيذ الاختبارات واستخلاص النتائج بناءً على اختبارات التدقيق .

و طبقاً لعينات القبول فإنه يتم رفض أو قبول الكميات المنتجة ، وفقاً لمدى مطابقة عينات القبول للمواصفات التى تم تحديدها مسبقاً. و يكمن السبب الرئيسي في استخدام عينات القبول الى تعذر القيام بعمليات الفحص الشامل وذلك يرجع لكبر حجم المشروعات وتعدد العمليات فيها وتنوعها علاوة على ارتفاع التكاليف عند القيام بالفحص الشامل ولكن هناك مشكلة عند استخدام العينات ، وهي خطر المعاينة والذي هو ينتج عن احتمال خروج المدقق بنتيجة تختلف عما لو قام بالفحص الشامل ، لا يمكن للمراجع إلغاء المخاطر المرتبطة بالمعاينة ، ولكن يمكن له تخفيض هذه المخاطر وذلك باختيار عينة ممثلة للمجتمع .

Edward, G. Shilling, Dean V. Nembauer, Acceptance Samling in Quality Control, Second Edition, Taylor and Francis Group, U.S.A, 2009, PP 7-10

TIXIER Gilles, Accompagnement et formation en qualité et hygiène, château neuf le rouge, France, 2002, P176.

R. Dumas, L’entreprise et la statistique, Tome 2, 3ème édition, DUNOD, Paris, 1963, PP 64-66.

J. Stockton, Introduction to Business and Economic Statistics, 5th edition, South-Western Publishing CO Cincinnati Ohio, 1976, P193.

أنظر الملاحق: C, B, A

J. Stckton, op cit, P 127.

E. Kirk Patrick, Quality Control for Managers, Mc Graw-Hill Book, New York 1996, PP228-230.

M. Juran, Quality Plainy and Analyses, Mc Graw-Hill Book, New York, 1999, P341.

* AQL : Acceptance Quality Level

SEDDIKI Abdallah, op cit, P37.

Kaorn ISHIKAWA, op Cit, P142.

*  نجدها في بعض المصادر بالمختصر التالي:

LTPD : Lot Tolerance Percent Defertive

* ASN : The Average Sample Number.

I. W. Burn, op cit, PP 311-313.

* ATI : The Average Total Inspection

**  وذلك بافتراض أن كل من حجم العينة n وحجم الوجبة N ثابتان.

*  أنظر الملحق -6-

H. C. HAMAKER, le contrôle qualitatif sur échantillon, Revue de statistique appliquée, tome 8, n°2, 1960, P11.

Edward G. Schilling, Dean V. Nembaner, Acceptance Sampling in Quality Control, Second Edition, Taylor and Francis Group, USA, 2009, PP170-178.

E. L. GRANT , R. LEAVENWORTH, ( Op - cit ), p . 413 .

*  أنظر ملحق -7-

H.F.DODGE , H.G . ROMIG, Sampling inspection tables, single and double sampling,  2edition, John Wicley and sons, New york, 1959 , P65 .

H.C.HAMMAKER, « the  theory of sampling inspection plans », Philips technical review,

vol 11, December, 1949, pp. 260 - 270.

K . ISHIKAWA, (Op - cit ) , p . 145 .

ISO 3951, (Op - cit ).