الفصل الثاني

الخرائط الإحصائية ونظام سيجما السداسي

لقد استوضح لنا سابقا أن مراحل السيطرة الإحصائية على الجودة تتم من خلال ثلاثة مراحل تتمثل في مرحلة ما قبل الإنتاج وهي مرحلة مراقبة جودة المواد الأولية أو المواد النصف المصنعة التي تمثل مدخلات المؤسسة من أجل تحديد مدى مطابقة هذه الموارد للمواصفات المحددة للجودة.

والمرحلة الثانية تتمثل في مرحلة التشغيل والإنتاج وهي مرحلة مراقبة الجودة للعملية الإنتاجية وضمان سيرها بالشكل الذي يحقق الهدف المراد الوصول إليه. وأخيرا مرحلة الانتهاء من الإنتاج وهي مرحلة مدى تطبيق جودة المنتوج النهائي أو مخرجات المؤسسة للمواصفات الخاصة بالجودة.

ونشير أن في المرحلة الثانية التي تتمثل في العملية الإنتاجية سيتم استعمال الخرائط الإحصائية والتي سنتعرض لها بالتفصيل في هذا الفصل في أربعة مباحث كالتالي:

المبحث الأول: سنتعرض إلى تحديد ماهية الخرائط الإحصائية من خلال تحديد معناها ودورها في السيطرة الإحصائية على الجودة بما في ذلك خطوات إعدادها ومبدأ استعمالها.

وفي المبحث الثاني والثالث: نخصص كل مبحث لنوع من أنواع خرائط السيطرة الإحصائية والتي تتمثل في خرائط السيطرة على المتغيرات وخرائط السيطرة على الخواص.

أما في المبحث الرابع: نقوم بدراسة مقياس الانحراف السداسي أو ما يسمى سيجما السداسي (Six sigma) وعلاقاته بمختلف العمليات.

المبحث الأول: ماهية خرائط السيطرة الإحصائية:

تمكننا خرائط السيطرة الإحصائية من السيطرة على العملية الإنتاجية وهي مرحلة التشغيل والإنتاج التي من خلالها يمكن تقييم ما إذا كانت العملية تحت السيطرة أم لا ، ذلك أن في العملية الإنتاجية قد لا يكون العديد من الأسباب أو العوامل التي تنتج متغيرات في جودة (مواصفات) المنتوج، مسيطرا عليها تماما، وكأمثلة على هذه الأسباب يمكن أن نذكر اهتراء الآلات والأدوات، اختلاف مصادر المواد الأولية، الفروق بين الآلات، الفروق بين العمال، والتذبذب في درجة الحرارة ودرجة الرطوبة...إلخ.

وقد تنتج عن هذه الأسباب اتجاهات في جودة المنتوج أو تذبذبات مفاجئة في مستوى الجودة. ومن هنا تعتبر خرائط السيطرة الإحصائية إحدى أهم تقنيات السيطرة الإحصائية على الجودة المستعملة في المجال الصناعي .

المطلب الأول: المقصود بخرائط السيطرة الإحصائية وفوائدها:

أول من استعمل خرائط السيطرة الإحصائية هو المهندس والتر شيوهارت (W.A.Shewhart) حيث قدمها سنة 1924 بمعامل تليفونات بل (Bell Telephone)   الأمريكية، كما كتب كتابا في هذا الموضوع بعنوان « Economic Quality Control For the Industrial Products » في سنة 1931.

الفرع الأول : المقصود بخريطة السيطرة الإحصائية:

خارطة السيطرة الإحصائية هي رسم بياني يوضح التباين في الجودة، من خلال تمثيل البيانات التي تعكس مدى الاختلاف في المقاييس المطلوبة، معتمدة في ذلك على أن قياس الجودة متغير عشوائي يمكن من التوزيع الاحتمالي له تحديد حدود معينة بحيث يقع هذا القياس داخل هذه الحدود، وتسمى هذه الحدود بحدود السيطرة والمكونة من ثلاثة خطوط أفقية موازية للمحور الأفقي توضح الحدود المسموح بها لمستوى الجودة وهذه الحدود هي:

- الحد الأعلى للقبول ؛

- الحد الأوسط ؛

- الحد الأدنى للقبول .

ونشير أيضا أن هذه الحدود ممثلة في رسم بياني كما ذكرنا سابقا، حيث يمثل المحور العمودي لمستويات الجودة والمحور الأفقي يمثل وحدات الزمن المقررة لسحب العينات من الإنتاج كما هو موضح في الشكل ( 2- 1 ) التالي:

الحد الأعلى

الحد الأوسط

الحد الأدنى

ترتيب وحدات الزمن أو العينات

مستويات الجودة

الشكل رقم ( 2 - 1 ) : رسم بياني توضيحي لخريطة السيطرة الإحصائية

المصدر : رعد عبد الله الطائي ، عيسى قدادة ، المرجع السابق ، ص 311 .

تستعمل خرائط السيطرة الإحصائية بصفة عامة لتتبع المنتوج خلال مراحل العملية الإنتاجية لتحديد الأسباب المؤدية إلى إنتاج معيب واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل إنتاج كميات كبيرة منه.

الفرع الثاني : فوائد خرائط السيطرة الإحصائية:

تعتبر خرائط السيطرة الإحصائية العمود الفقري والأساسي للسيطرة الإحصائية للعمليات الإنتاجية وعلى هذا لهذه الخرائط الإحصائية فوائد عديدة أهمها:

- تزويد الإدارة بالمعلومات الأساسية عن التباين في جودة المنتوجات والعمليات الإنتاجية؛

- تساهم في مراقبة ومتابعة سير العمليات الإنتاجية واكتشاف التغيرات التي تطرأ عليها ؛

- تساعد في التنبؤ بالاتجاه العام لجودة المنتوجات ؛

- تساهم في الاستغناء عن الفحص الكامل بنسبة 100% ؛

- تساعد على تقييم أداء العاملين ومنح الحوافز.

المطلب الثاني: أنواع خرائط السيطرة الإحصائية:

لقد تعددت أنواع خرائط السيطرة الإحصائية و ذلك على حسب الخصائص التي تتميز بها العملية الإنتاجية ونخص بالذكر وجود خصائص يمكن قياسها و أخرى خصائص لا يمكن قياسها و هي كالتالي :

الفرع الأول : أسس تصنيف الخرائط الإحصائية:

يتم التصنيف الأساسي لأنواع الخرائط الإحصائية بالاعتماد على أساسين هامين هما:

- المتغيرات (Variables):

المتغير هو صفة معينة تتعلق بالجودة ويمكن قياسه والتعبير عنه بصورة رقمية باستعمال أجهزة القياس، حيث من الممكن أن تتغير قيمته وبالتالي سمي بالمتغير كما أنه يمكن وصف المتغيرات كالطول، الوزن، أيام التأخير، كمية الإنتاج، وسمك الأنابيب وغيرها من خلال استخدام الوسيط الحسابي والاختلافات والانحرافات.

ويمكن السيطرة على جودة المتغيرات من خلال استخدام ما يسمى بخرائط السيطرة على المتغيرات مثل: خريطة الوسط الحسابي، خريطة المدى وغيرهما.

- الخصائص (Attributs):

الخصائص في هذا المجال هي تلك الصفات المتعلقة بالجودة والتي يمكن وصفها على أنها موجودة أو غير موجودة في المنتوج، وتستخدم خرائط السيطرة على الخصائص في حالة تصنيف الوحدات المنتجة إلى مطابقة / غير مطابقة، صالحة / تالفة، ومن أهم الخرائط المستخدمة في مجال خرائط السيطرة على الخصائص: خريطة نسبة المرفوضات P، خريطة عدد المرفوضاتnP  وغيرها.

الفرع الثاني : إستعمالات خرائط السيطرة الإحصائية:

وعلى هذا الأساس حسب الثلاثة الأنواع الرئيسية لخرائط السيطرة الإحصائية تستعمل كل واحدة كما يلي :

- خرائط السيطرة على المتغيرات:

وتستعمل في حالة ما إذا كانت الخاصية أو الخصائص التي تجري عليها السيطرة قابلة للقياس، حيث تستعمل خريطة الوسط الحسابي للسيطرة على الاتجاه العام للجودة وخريطة المدى، والانحراف المعياري لقياس التشتت.

- خرائط السيطرة على نسبة المرفوضات:

وتستعمل للسيطرة على نسبة الوحدات المرفوضة أو التالفة في العينة، أي أن الخاصية المراد السيطرة عليها غير قابلة للقياس، وإنما يجري عليها الاختبار لتحديد في ما إذا كانت الوحدة مقبولة أو مرفوضة.

- خرائط السيطرة على عدد العيوب:

وتستعمل للسيطرة على عدد العيوب والنواقص الموجودة في الوحدة المنتجة، والتي تكون غير قابلة للقياس لكي تعتبر الوحدة مرفوضة أو مقبولة، حسب عدد العيوب الموجودة فيها، والحد الأعلى المسموح به.

المطلب الثالث: خطوات إعداد خرائط السيطرة الإحصائية:

إعداد أي خريطة من خرائط السيطرة الإحصائية يتطلب مجموعة من الإجراءات، والخطوات الأساسية لضمان فعاليتها في تحقيق الغرض من استعمالها .

الفرع الأول : كيفية إعداد  خرائط السيطرة الإحصائية:

يتم إعداد خرائط السيطرة الإحصائية بإتباع الخطوات التالية :

- اختيار وتوحيد الخصائص التي يجب مراقبتها باستعمال الخرائط، بإعطاء الأهمية للخصائص المهمة والمؤثرة على جودة المنتوج، والخدمة التي يؤديها، ويمكن أن تكون في الأجزاء نصف المصنعة أو في المنتوج النهائي.

كذلك يجب تحديد الظروف، والمتغيرات الإنتاجية المؤثرة عليها، والتي تساعد في تحديد أماكن استعمال خرائط السيطرة خلال العملية الإنتاجية، كتأثير نوعية المنتوج بحركة العامل، أو بدقة عمل الآلة.

- تقدير الحد الأوسط ومستوى الثقة للحدود المسموح بها حيث أن:

الحد الأوسط قد يكون متوسطا مرغوب فيه، ويتم حسابه على أساس تحليل بيانات سابقة، أما الحدود المسموح بها فإما أن تكون على أساس خط معياري   أو خطأين معياريين   2 أو ثلاثة أخطاء معيارية   3 وتجدر الإشارة إلى أنه عادة تحسب الحدود المسموح بها على أساس ثلاثة أخطاء معيارية * لأنها تحتوي على مخاطرة صغيرة بالنسبة للبحث عن أخطاء غير موجودة أي أخطاء وهمية %0,3 والتي تؤدي إلى تحمل المؤسسة تكاليف كان من الممكن الاستغناء عنها.

وقد يمكن عادة تحديد حجم العينة الواحدة بخمس وحدات وقد يكون أكثر أو أقل حسب تكلفة الفحص وأهميته في تحديد جودة المنتوج، أما عدد العينات المسحوبة فيجب أن لا يقل عن 25 عينة، على أن يكون أسلوب السحب بالشكل الذي يعطي أكبر فرصة للقياسات في كل عينة، وأكبر فرصة لأن تكون كل عينة تختلف عن الأخرى، وذلك حتى يكون الوسط الحسابي للأوساط الحسابية للعينات والذي نفترض أنه يمثل الوسط الحسابي للمجتمع أقرب ما يمكن إلى الواقع، ونشير أنه قبل الشروع بأخذ العينات لابد أن يتم مراعاة النقاط التالية:

- تحديد المواصفات أو السمات التي يراد مراقبتها ؛

- تبسيط العملية الإنتاجية ؛

- تحديد أسس ومعايير اختيار العينات ؛

- تحديد حدود السيطرة ؛

- اتخاذ خطوات العمل التصحيحي في حالة وجود الاختلافات والانحرافات .

- أما الخطوة الأخيرة فتتمثل في احتساب حدي السيطرة، ثم القيام بالتحريات اللازمة لتصحيح الخريطة الموضوعة وذلك بتثبيت العينات المسحوبة عليها، فإذا كانت عينة أو أكثر خارج الحدين الموضوعين تطرح من مجموع العينات ويعاد حساب حدين جديدين على ما تبقى من العينات ثم تثبيتها وهكذا حتى تصبح جميع العينات واقعة بين الحد الأعلى والأدنى، فتصبح الخريطة صالحة للاستعمال.

المطلب الرابع: كيفية استعمال خرائط السيطرة الإحصائية

كما ذكرنا سابقا تساعد خرائط السيطرة الإحصائية على معرفة ما إذا كانت العملية الإنتاجية تحت السيطرة أم لا ، بتحديد التشتت و الإنحرافات لتحقيق جودة العملية الإنتاجية و بالتالي جودة المنتوجات .

الفرع الأول : قراءة خرائط  السيطرة الإحصائية:

يستدل من خرائط السيطرة ما إذا كانت العملية الإنتاجية تحت السيطرة الإحصائية أما لا أو وجود انحراف ما. حيث أن من خلال العينات المسحوبة من العملية الإنتاجية وبعد تسجيل تشتت هذه العينات على خرائط السيطرة نقوم بتحديد وملاحظة تباعد وتشتت النقاط الممثلة لهذه العينات، فإذا كانت هذه النقاط داخل الحدود المسموح بها فإن العملية الإنتاجية تحت السيطرة الإحصائية كما هو موضح في الشكل (2 - 2 ) . أما عند خروج بعض النقاط عن حدود السيطرة فيقال أن العملية الإنتاجية ليست تحت السيطرة الإحصائية كما هو موضح في الشكل  (2 - 3 )، ومعنى ذلك أن العملية الإنتاجية قد طرأ عليها أسباب غير طبيعية للتغير سببت خروجها عن حالة السيطرة الإحصائية، وبالتالي لابد من تحديد الأسباب التي وراء ذلك واكتشافها من أجل الوصول إلى الجودة المستهدفة.

الشكل رقم (2 - 2 ): العملية الإنتاجية تحت السيطرة

(تغيرات طبيعية)

الحد الأعلى للسيطرة

الحد الأوسط

الحد الأدنى للسيطرة

المصدر : K.ISHIKAWA , opcit , p58 .

الشكل رقم (2 - 3 ): العملية الإنتاجية ليست تحت السيطرة

(وجود نقطة خارج حدود السيطرة)

الحد الأعلى للسيطرة

الحد الأوسط

الحد الأدنى للسيطرة

المصدر : K.ISHIKAWA , opcit , p58 .

الفرع الثاني : مراحل استعمال الخرائط الإحصائية:

فيما يلي سنذكر المراحل الأساسية التي يجب متابعتها عند استعمال الخرائط الإحصائية للسيطرة على العملية الإنتاجية:

- تحديد القطع الواجب دراستها ومراقبتها:

يجب تحديد أولا المشاكل الواجب معالجتها ودراستها، وما هو الهدف منها. والتي على أساسها تكون المعطيات الضرورية متوفرة ودقيقة للمشاكل.

- اختيار خريطة السيطرة المناسبة لاستعمالها:

تحديد خريطة السيطرة الملائمة للتحليل والسيطرة على العملية والتي نذكر من بينها: خريطة الوسط الحسابي، خريطة تحديد نسبة العيوب، خريطة المدى، ...إلخ.

- إعداد خريطة السيطرة لتحليل العملية الإنتاجية:

يتم في هذه المرحلة تسجيل المعطيات والمعلومات خلال فترة زمنية معينة وإذا أمكن استعمال البيانات السابقة من أجل رسم بيان خريطة السيطرة.

وإذا كان تشتت النقاط الممثلة على الخريطة تظهر تغيرات غير طبيعية، فيجب تحليل الأسباب المؤدية للظواهر غير الطبيعية واتخاذ الإجراءات التصحيحية، ونشير أن سبب التغير على مستوى الجودة ندرسه من خلال إعادة تنظيم وترتيب المجموعات الفرعية، وترتيب البيانات على حسب الأهمية من أجل تسهيل عملية الدراسة والمطابقة.

- إعداد رسم بياني لمراقبة العملية الإنتاجية:

لنفرض أننا قمنا بإجراءات عملية لدراسة سبب تغير معين على مستوى الجودة وأن العملية الإنتاجية تحت المراقبة والسيطرة.

وذلك لملاحظة إذا كان المنتوج مطابق لمواصفات الجودة في هذا المستوى (مستوى الجودة) وعلى أساس النتائج المتحصلة نقوم بتوحيد (أو ترتيب) طرق العمل.

- السيطرة على العملية الإنتاجية:

إذا تم السيطرة على طرق العمل وكيفية الدراسة، فإن التمثيل البياني لخريطة السيطرة يظهر بأن العملية الإنتاجية تحت السيطرة (تغيرات طبيعية)، وإذا توضح لنا من خلال خريطة السيطرة وجود تغيرات غير طبيعية تفسر بوجود عيوب أو في تناقض مستوى الجودة، فيجب تحليل الأسباب المؤدية إلى ذلك واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

- إعادة حساب حدود السيطرة:

إن وجود تغيرات غير طبيعية وعيوب تظهرها خريطة السيطرة تؤدي إلى تغيير أساليب وطرق العمل وبالتالي هذا يتطلب إعادة حساب حدود السيطرة من جديد .

وإذا كانت عملية السيطرة على العملية الإنتاجية محكمة، فإن مستوى الجودة المطلوب يتحقق ويظهر على خريطة السيطرة الإحصائية. والقواعد التالية يجب تطبيقها عند إعادة حساب حدود السيطرة:

- النقاط التي تظهر ظواهر غير طبيعية والأسباب المحددة والمؤدية إلى ذلك والمصححة لا تؤخذ بعين الاعتبار في عملية الحساب الجديدة .

- النقاط المتعلقة بالظواهر غير الطبيعية، والتي لا يمكن تحديد أسبابها، وأيضا لا يمكن اتخاذ الإجراءات التحسين الخاصة بها، تكون ضمن عملية الحساب الجديدة لحدود السيطرة.

وبالتالي نجد أن عملية إعداد خرائط السيطرة الإحصائية عملية سهلة، ومتعددة الاستعمال،          وضرورية للسيطرة على العملية الإنتاجية لتحسين مستوى الجودة وإنتاج منتوج خال من العيوب، بما في ذلك القدرة على التعقب لإيجاد السبب أو الأسباب لحل المشكلات والانحرافات.

الفرع الثالث : أشكال خرائط السيطرة في الحالات غير المستقرة:

تتأثر العملية الإنتاجية بعدة متغيرات تؤثر على الحصول على إنتاج متجانس ومتماثل في درجة الجودة، وكما ذكرنا سابقا أنه بفضل الخرائط الإحصائية يمكن السيطرة على العملية الإنتاجية حتى تكون مستقرة، أو يحدث نمط من التغيرات والاتجاهات تظهرها خريطة السيطرة (طريقة تسلسل أو ترتيب النقاط حول الحد الأوسط أو داخل حدود السيطرة) يدل على وجود أسباب تؤدي لعدم استقرار العملية الإنتاجية، وفيما يلي عرض لأهم الحالات التي يمكن من خلالها الحكم على أن العملية الإنتاجية غير مستقرة (غير مسيطر عليها):

أ- حالة المتجهات: التزايد أو التناقص المستمر لمجموعة من النقاط، والذي يوضح هذه الحالة الشكل (2 - 4) .

الشكل رقم (2 - 4 ): تعاقب في اتجاه واحد

(حالة المتجهات)

الحد الأعلى للسيطرة

الحد الأوسط

الحد الأدنى للسيطرة

ب- حدوث نقطتين أو أكثر عند أحد حدود السيطرة، كما يوضحه الشكل (2 - 5 ) الآتي:

الشكل رقم (2 - 5 ): وجود نقطتين بالقرب من حد السيطرة

الحد الأعلى للسيطرة

الحد الأوسط

الحد الأدنى للسيطرة

ج- حالة التعاقب لمجموعة من النقاط على جهة معينة من خط المنتصف (الحد الأوسط) كما يوضحه الشكل (2 - 6 ) الآتي:

الشكل رقم (2 - 6 ): تعاقب خمسة نقاط على جهة من خط الوسط

الحد الأعلى للسيطرة

الحد الأوسط

الحد الأدنى للسيطرة

د- تغيرات كبيرة وشادة في العمليات الإنتاجية كما يوضحها الشكل (2 - 7 ) التالي:

الشكل رقم (2 - 7 ): تغيرات غير طبيعية في العملية

الحد الأعلى للسيطرة

الحد الأوسط

الحد الأدنى للسيطرة

وعند كل الحالات المذكورة أعلاه على القائم بعملية السيطرة والمراقبة على العملية الإنتاجية في كل مرة أن يبحث عن سبب الانحراف، لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية والتي تتمثل في الإجراءات التصحيحية من أجل رفع الكفاءة الإنتاجية.

المبحث الثاني: خرائط السيطرة على المتغيرات:

لقد ذكرنا سابقا أن خرائط السيطرة تستخدم بشكل كبير لتحليل العملية الإنتاجية، وتعتبر أداة مفيدة في السيطرة على سير العملية الإنتاجية، ويكون التصنيف الأساسي لخرائط السيطرة الإحصائية على أساسين هما المتغيرات ونستعمل خرائط السيطرة على المتغيرات أما الخصائص تستعمل خرائط السيطرة على الخصائص.

ونقصد بهذا النوع تلك الخرائط الإحصائية التي تستعمل للسيطرة على الخصائص القابلة للقياس كالأبعاد والأوزان ودرجة الحرارة والرطوبة لغرض التأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة لجودة المنتوج، واكتشاف الخلل الذي يطرأ على العملية الإنتاجية في بداية حدوثه، وتصحيحه قبل أن يتسبب في زيادة التكاليف الإنتاجية عن الوحدات المعيبة أو التالفة وتستعمل في هذا المجال خريطة الوسط الحسابي لمراقبة الاتجاه العام للمجتمع وخريطة المدى، أو الانحراف المعياري لقياس تشتت القيم عن الوسط الحسابي.

المطلب الأول: خريطة الوسط الحسابي:

تعتبر هذه الخريطة من أهم خرائط السيطرة على جودة المنتوجات خلال عمليات الإنتاج بدراسة تغير القيم المتوسطة في العملية الإنتاجية على فترات الإنتاج حيث أن هذا النوع من الخرائط على الوسط الحسابي المجتمع الذي إما أن يكون محددا من قبل الإدارة أو يتم تحديده .

الفرع الأول: كيفية إعداد خريطة الوسط الحسابي:

كما ذكرنا في السابق نقوم بسحب ما لا يقل عن 25 عينة حجم الواحدة منها 5 وحدات ثم حساب الوسط الحسابي * لكل عينة والذي يرمز له بالرمزX  و يتم حسابه من خلال العلاقة التالية:

X=1ni=1nxi

حيث أن:

n: حجم العينة

i: تسلسل قيم X في العينة الواحدة

وبعد هذه الخطوة يحسب الوسط الحسابي للأوساط الحسابية للعينات المسحوبة ونفترض أنه يمثل الوسط الحسابي للمجتمع الذي يرمز له بالرمز X ويمكن حسابه من خلال العلاقة التالية:

X=1ki=1kXi

حيث أن:

k: عدد العينات (أو عدد الأوساط الحسابية)

i: تسلسل قيم X

وبعد حساب الوسط الحسابي لكل عينة والوسط الحسابي للأوساط الحسابية والذي نفترض أنه يمثل الوسط الحسابي للمجتمع، تحسب حدود السيطرة المسموح بها باستعمال أربعة ثوابت يطلق عليها اسم عوامل  A (The A Factors) * وهي: A، A1، A2، A3. أنظر (ملحق -1-) كما يلي:

- إذا كان الانحراف المعياري للمجتمع معلوما أو يكون محددا من قبل إدارة المؤسسة يستعمل الثابت A .

وبهذا فحدا السيطرة للخريطة يكونان كالتالي:

الحد الأعلى: X+Aσ'

الحد الوسط: X

الحد الأدنى: X-Aσ'

حيث أن:

X: الوسط الحسابي للأوساط الحسابية لمجموعة من العينات

σ': الانحراف المعياري للمجتمع

- يستعمل الثابت A1 مع الوسط الحسابي للانحرافات المعيارية للعينات والذي يرمز له بالرمز σ ويساوي مجموع الانحرافات المعيارية للعينات مقسوما على عددها أي أن:

σ=1ki=1kσx

حيث أن:

σ: الوسط الحسابي لمجموعة من الانحرافات المعيارية

k: عدد الانحرافات المعيارية لعدد العينات

σx: الانحراف المعياري للعينة ويساوي

σx=i=1nxi-X²n

i: تسلسل قيم σx

وعلى هذا الأساس فإن حدود السيطرة تكون بالشكل التالي:

الحد الأعلى: X+A1σ

الحد الوسط: X

الحد الأدنى: X-A1σ

- يستعمل الثابت A2 مع الوسط الحسابي للمديات الذي يرمز له بالرمز R والذي يساوي مجموع العينات المسحوبة مقسوما على عددها أي أن:

R=i=1kRik

حيث أن:

R: المدى وهو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في العينة

i: تسلسل قيم R

k: عدد المدايات

وبهذا فإن:

الحد الأعلى: X+A2R

الحد الوسط: X

الحد الأدنى: X-A2R

- أما الثابت A3 فيستعمل مع الوسط الحسابي للانحرافات المعيارية للعينات الذي يرمز له بالرمز δ وذلك عندما يكون مقام الانحراف المعياري لكل عينة (n-1) بدلا من (n) حيث أن علماء الإحصاء يؤكدون على أن يكون مقام الانحراف المعياري (n-1) عندما يكون حجم العينة صغيرا كما يؤكدون على أنه في هذه الحالة يكون أقرب إلى الواقع.

وعلى هذا فالانحراف المعياري للعينة يساوي:

δ=i=1nxi-X²n-1

وفي هذه الحالة فإن حدي السيطرة يكونان كالتالي:

الحد الأعلى: X+A2δ

الحد الأدنى: X-A2δ

بعد الانتهاء من عملية حساب حدود السيطرة ننتقل إلى مرحلة رسم خريطة الوسط الحسابي كما هو موضح في الشكل (2 - 8 ) :

الشكل رقم (2 - 8 ): رسم بياني يوضح خريطة الوسط الحسابي

Aσ'+X أو A1σ+X أوA2R+X  أو A3δ+X

Aσ'-X أو A1σ-X أوA2R-X  أو A3δ-X

تسلسل سحب العينات أو وحدات الوقت

مستويات الجودة

نلاحظ من الشكل أعلاه أننا وضعنا قيم الحد الأعلى والحد الأدنى عند استعمال كل ثابت على نفس الخط وذلك فقط لتوضيح كيفية استعمال الثوابت وذلك في الحقيقة أنه يوجد تفاوت بين قيم الحد الأعلى عند استعمال كل ثابت ونفس الشيء بالنسبة للحد الأدنى.

الفرع الثاني: كيفية إستعمال خريطة الوسط الحسابي:

بعد وضع خريطة الوسط الحسابي، نقوم بتثبيت الوسط الحسابي لكل عينة عليها، فإذا لاحظنا أن هناك قيمة أو أكثر خارج الحدين المسموح بهما، أي أكبر من الحد الأعلى أو أصغر من الحد الأدنى نقوم باستبعادها من مجموع العينات، ثم نعيد حساب الوسط الحسابي للأوساط الحسابية أو حدود السيطرة، ووضع خريطة جديدة وهكذا حتى تقع جميع القيم داخل الحدين الأعلى والأدنى فتصبح الخريطة صالحة لأن تكون كأداة للسيطرة على العملية .

فتقوم بسحب عينات عشوائية من الإنتاج على فترات منتظمة حسب الضرورة وتثبيت أوساطها الحسابية على الخريطة فإذا ظهرت قيمة أو أكثر خارج الحدود المسموح بها نقول أن الجودة خارج السيطرة، لأننا نعتبر وجود نقاط خارج حدود السيطرة ليس عشوائيا لكن بسبب خلل في العملية الإنتاجية، ويستلزم الأمر القيام بالتحريات اللازمة لاكتشاف موقع الخلل (العيب) المتسبب في الانحراف وتصليحه، لكن الاعتقاد بوجود خلل بالعملية الإنتاجية معناه الاعتقاد بأن وسط المجتمع قد تبدل إلا أن هذا الاعتقاد قد يكون خاطئا ويؤدي بالمؤسسة إلى تحمل تكاليف البحث عن الخلل، والتي كان من الممكن الاستغناء عنها ويسمى هذا النوع من الخطأ "الخطأ من النوع الأول".

أو قد نفترض أن وسط المجتمع لم يتبدل بل وجود نقاط خارج حدود السيطرة هو مجرد ظهور حالة شاذة، في حين يكون قد تبدل ويسمى هذا الخطأ "الخطأ من النوع الثاني".

ولتقليل احتمال الوقوع في الخطأين لجأ العلماء إلى حساب حدود السيطرة على مستوى ثقة قدره 3 أخطاء معيارية للمجتمع.

المطلب الثاني: خريطة المدى (R-Chart) :

من خلال دراستنا لخريطة الوسط الحسابي نجد أنها تهتم بالسيطرة على وسط معين للتوزيع لكن هناك موضوع آخر وهو تشتت القيم حول الوسط الحسابي والذي يقاس بالمدى أو الانحراف المعياري.

تعتبر خريطة المدى أحد أنواع الخرائط الإحصائية للسيطرة على الجودة، حيث تسمح هذه الخريطة بقياس درجة التشتت في المنتوج، ويمكن من خلالها دراسة تغير قيم المدى للعينات المدروسة خلال زمن الإنتاج، أي أنها تستخدم لقياس الدقة في مخرجات العملية، لأن الخريطة تعكس تغيرات قيم مدى المجموعات الجزئية حول وسطها الحسابي، ويرمز للمدى بالرمز R وهو الحرف الأول لكلمة مدى باللغة الإنجليزية Range ويتم حسابه من خلال العلاقة التالية:

R=Xmax-Xmin

إن كثيرا من المؤسسات تستخدم الخريطتين معا أي خريطة الوسط الحسابي وخريطة المدى وذلك لأن التماثل في الوسط الحسابي لعينتين لا يعني بالضرورة عدم وجود اختلافات بينهما. حيث أن الاختلافات قد تكون موجودة في المديات أي في الفروقات بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في العينة.

الفرع الأول: كيفية إعداد خريطة المدى:

خطوات إعداد خريطة المدى لا تختلف عن الأسلوب المتبع لإعداد خريطة الوسط الحسابي                    وهي كما يلي:

- سحب ما لا يقل عن 25 عينة بحيث يكون حجم العينة الواحدة خمس وحدات

- حساب المدة لكل عينة

- حساب الوسط الحسابي لمدايات العينات ويرمز له بالرمز R وذلك باستعمال القانون التالي:

R=1ki=1kRi

حيث:

k: عدد المدايات (عدد العينات)

i: تسلسل قيم R

- حساب الخطأ المعياري لمجتمع المداياتR

- رسم خريطة المدى بعد تحديد مستوى الثقة المرغوب فيه، وهناك عوامل         (ملحق – 2–) تستعمل لحساب حدود السيطرة موضوعة على أساس ثلاثة أخطاء معيارية كما يلي:

  - الثوابت D1، D2 تستعمل مع الانحراف المعياري للمجتمع:

فإذا كان معلوما فإن حدود السيطرة هي كالآتي:

الحد الأعلى: D2σ'

الحد الأوسط: R

الحد الأدنى: D1σ'

حيث σ': الانحراف المعياري للمجتمع

  - الثوابت D3، D4 تستعمل مع الوسط الحسابي المدايات العينات حيث يتم حساب حدود السيطرة كالآتي:

الحد الأعلى: D4R

الحد الأوسط: R

الحد الأدنى: D3R

وحسب ما سبق ذكره فإن خريطة المدى تكون كما هو موضح في الشكل (2 - 9 ) التالي:

الشكل رقم (2 - 9 ): رسم بياني يوضح خريطة الوسط الحسابي

D4R أو D2σ'

تسلسل سحب العينات (الوحدات الزمنية للسحب)

مستويات الجودة

D3R أو D1σ'

R

الحد الأعلى

الحد الأوسط

الحد الأدنى

ونشير أيضا كما أشرنا في خريطة الوسط الحسابي أن قيم الحد الأعلى تختلف عند استعمال كل ثابت ونفس الشيء بالنسبة للحد الأدنى للسيطرة، أي أنها ليست على نفس الخط والرسم للتوضيح فقط.

وأخيرا يجب تثبيت مدايات العينات المسحوبة وذلك للتأكد من صحة خريطة المدى بعد رسمها، حيث أن على أساس مدايات العينات المسحوبة وضعت حدود السيطرة، فإذا وجد أن جميع مدايات العينات تقع بين الحد الأعلى والحد الأدنى تعتبر صحيحة وصالحة حتى تستعمل للسيطرة، أما إذا وجدت قيمة أو أكثر خارج حدود السيطرة فيجب استبعاد هذه العينة أو العينات من مجموع العينات، وإعادة حساب حدود السيطرة من جديد ورسم خريطة مدى جديدة، ثم نقوم من جديد بإعادة تثبيت مدايات العينات المتبقية وهكذا حتى تقع جميع القيم بين الحد الأعلى والحد الأدنى فتصبح الخريطة صالحة ويمكن استعمالها للسيطرة مع خريطة الوسط الحسابي على العملية الإنتاجية وتحقيق مستوى الجودة المطلوب.

المطلب الثالث: خريطة الانحراف المعياري:

تعتبر خريطة الانحراف المعياري من أحد أهم خرائط السيطرة على المتغيرات، حيث أنه من الرغم أن خريطة المدى هي أكثر استعمالا مع خريطة الوسط الحسابي لسهولة حساب حدودها وفهمها، إلا أن بعض الإحصائيون والكتاب يفضلون استعمال خريطة الانحراف المعياري بدلا منها باعتبار أن الانحراف المعياري أكثر دقة لقياس تشتت القيم عن وسطها الحسابي، بينما المدى يعتمد فقط على الفرق بين أكبر وأصغر قيمة في العينة . كما هو موضح في الشكل(2 - 10 ) التالي:

الشكل رقم (2 - 10 ): يوضح توزيعات لهما نفس المدى لكن تشتتهما مختلفان

4

22

X

توزيع "أ"

توزيع "ب"

قيم x

المصدر: أنيس كنجو، المرجع السابق، ص 19.

نلاحظ من الشكل أعلاه أن التوزيعين "أ" و"ب" لهما نفس المدى لكن تشتتهما مختلف، حيث أن التوزيع "ب" هو أكثر تشتت من التوزيع "أ" بين القيمتين 4 و22 (كمثال) وفي هذه الحالة يفضل استعمال خريطة الانحراف المعياري لقياس التشتت باعتبار أنه يقيس انحراف كل قيمة عن الوسط الحسابي.

وهناك ثوابت تستعمل لحساب الانحراف المعياري للمجتمع هي:

C2, C4, d2 (الملحق– 3- ) الذي يمثل العوامل المستعملة لحساب حدود خرائط السيطرة).

ومن العوامل C2, C4, d2 : تستعمل  C2 و C4 كقاسمين للوسط الحسابي للانحرافات المعيارية للعينات المسحوبة.

أما d2 فيستعمل كقاسم للوسط الحسابي لمدايات العينات المسحوبة وبالتالي الانحراف المعياري للمجتمع (σ') يحسب بالعلاقة التالية:

σ'=Rd2=σC2

أما C4 فيستعمل عندما يكون مقام الانحراف المعياري لكل عينة من العينات والذي رمزنا له بالرمز ، أما وسط هذه الانحرافات المعيارية فيرمز لها بالرمز δ، حيث أن الانحراف المعياري للمجتمع يمثل العلاقة التالية:

σ'=δC4

مع العلم أن الانحراف المعياري لكل عينة هو  والذي يتم حسابه من خلال العلاقة التالية:

δ=i=1nxi-X2n-1

الفرع الأول: إعداد خريطة الانحراف المعياري:

يكون إعداد خريطة الانحراف المعياري بنفس الأسلوب المتبع لإعداد خريطة الوسط الحسابي وخريطة المدى، حتى بالنسبة للإجراءات التصحيحية اللازمة عند وجود عيوب أو انحرافات في العمليات الإنتاجية والتي تتمثل في وجود عينات خارج حدود السيطرة، ولحساب حدود السيطرة نستعمل الثوابت B4, B3, B2, B1 (الملحق– 4- )  كما يلي:

- الثابتين B1 وB2 يستعملان عندما يكون الانحراف المعياري للمجتمع σ' معلوما كأن يكون محددا من قبل إدارة المؤسسة مسبقا وتكون حدود السيطرة كالتالي:

  - الحد الأعلى B2σ'

  - الحد الأوسط σ'

  - الحد الأدنى B1σ'

- والثابتين B3 وB4 يستعملان في حالة ما إذا لم يتوفر الانحراف المعياري للمجتمع ويقوم المسؤول عن السيطرة بتقديره، عن طريق سحب ما لا يقل عن 25 عينة وحساب الانحراف المعياري لكل عينة ثم الوسط الحسابي للانحرافات المعيارية للعينات وبالتالي تتمثل حدود السيطرة في هذه الحالة فيما يلي:

  - الحد الأعلىB4σ

  - الحد الأوسط σ

  - الحد الأدنى B3σ

والشكل ( 2- 11 ) يوضح خريطة الانحراف المعياري والثوابت المستعملة لحساب كل حد من حدودها، علما أنها وقعت على نفس الخط للتوضيح فقط، ونشير أنه كل حد من حدودها، علما أنها وقعت على نفس الخط للتوضيح فقط، ونشير أنه يوجد تفاوت في قيم الحد الأعلى والأدنى عند استعمال كل ثابت.

الشكل رقم (2 - 11 ): خريطة الانحراف المعياري

B4σ أو B2σ'

تسلسل سحب العينات أو الوحدات الزمنية للسحب

مستويات الجودة

B3σ أو B1σ'

σ أو σ'

الحد الأعلى

الحد الأوسط

الحد الأدنى

أما بالنسبة لخريطة الانحراف المعياري الذي يكون مقامه (n – 1) فيستعمل:

- الثابتين B3 و B4 مع الوسط الحسابي للانحراف المعياري σ

- والثابتين B6 و B5 مع الانحراف المعياري للمجتمع σ'

كما يلي:

- الحد الأعلى B6σ'=B4δ

- الحد الأدنى B5σ'=B3δ

المبحث الثالث: خرائط السيطرة على الخواص

أنواع الخرائط السابق ذكرها تستعمل للسيطرة على خصائص الجودة القابلة للقياس، والتي سميناها بخرائط السيطرة على المتغيرات، لكن هناك بعض أنواع المنتوجات تكون فيها خاصية أو أكثر غير قابلة للقياس، فمثلا قد يتطلب المنتوج توفر خاصية معينة حتى يكون صالحا للاستعمال أو يفي بالغرض الذي أنتج من أجله وإلا فيعتبر مرفوضا.

والخرائط التي تستعمل للسيطرة على هذا النوع من الخصائص تسمى بخرائط السيطرة على الخصائص غير قابلة للقياس أو خرائط السيطرة على الخواص والتي يمكن تقسيمها كالآتي:

- خريطة السيطرة على نسبة المرفوضات

- خريطة السيطرة على عدد المرفوضات

- خريطة السيطرة على عدد العيوب

تعتبر خرائط السيطرة على الخواص أداة تقنية للسيطرة الإحصائية على جودة المنتوجات التي إما أن تكون مقبولة أو مرفوضة  ، تقوم على قياسات عامة لمدى مطابقة الوحدات المنتجة مع المواصفات القياسية، حيث نقوم بتسجيل بيانات الجودة بأعداد القطع المطابقة أو غير المطابقة وعادة ما تكون وحدة القياس في هذه الحالة هي النسبة المئوية وليس الرقم المطلق، وتقوم خرائط السيطرة على الخواص أيضا على حساب حدود السيطرة المتمثلة في الحد الأعلى، الحد الأدنى والحد الأوسط ومعرفة ما إذا كانت الخريطة صالحة لأن تستعمل كأداة السيطرة.

وبالتالي تعتمد خرائط السيطرة على الخواص على تصنيف الوحدات المنتجة إلى وحدات معيبة أو غير معيبة، حيث لا يتضمن هذا التصنيف أية قياسات للانحراف.

المطلب الأول: خريطة السيطرة على نسبة المرفوضات:

تستعمل خريطة السيطرة على نسبة المرفوضات للسيطرة على نسبة المرفوضات في نوع معين من المنتوجات، حيث يهدف تحديد هذه النسبة إلى تخفيض التكلفة الناتجة عن الوحدات المرفوضة إلى الحد الأدنى.

الفرع الأول: كيفية إعداد خريطة السيطرة على نسبة المرفوضات:

إن أسلوب إعدادها متشابه تماما لخرائط السيطرة على المتغيرات السابقة الذكر وهو يتضمن الخطوات التالية:

- سحب K عينة من الإنتاج، حجم العينة الواحدة n وحدة، بعد تهيئة جميع الظروف والمعداد الإنتاجية اللازمة

- حساب نسبة المرفوضات P في كل عينة والتي تساوي dn حيث أن d هو عدد المرفوضات في العينة

- حساب الوسط الحسابي لهذه النسب والذي يرمز له بالرمز P والذي نفترض أنه يساوي الوسط الحسابي للمجتمع والذي يمكن حسابه من خلال العلاقة التالية:

P=i=1ndii=1mnm

- حساب الانحراف المعياري للنسب الذي يرمز له بالرمز P حيث أن:

σP=P1-Pn

- تحديد مستوى الثقة الذي يكون عادة 3 انحرافات معيارية مع افتراض أن توزيع النسب قياسي وأن:

- %68,3 من العينات تكون نسبة المرفوضات فيها ما بين P±σP

- %55,5 من العينات تكون نسبة المرفوضات فيها ما بين P±2σP

- %99,7 من العينات تكون نسبة المرفوضات فيها ما بين P±3σP

هذا وأن نسبة المرفوضات في كل عينة تتراوح من 0 إلى 100%  وهذا يعني أن عدد الوحدات المرفوضة في العينة إما أن تكون 1 أو 2 أو 3 أو تكون كل وحدات العينة مرفوضة.

وعلى ضوء ما سبق ذكره فإن حساب حدود السيطرة بمستوى ثقة قدره 3 انحرافات معيارية يكون كما يلي:

  - الحد الأعلى P+3σP

  - الحد الأوسط P

  - الحد الأدنى P-3σP

حيث أن P الوسط الحسابي للوحدات المرفوضة.

وبالتالي فإن خريطة السيطرة على نسبة المرفوضات تكون كما هو مبين في الشكل (2 - 12 ) التالي:

P+3σP

تسلسل سحب العينات أو الوحدات الزمنية

نسبة المرفوضات أو المعيبات

P-3σP

P

الحد الأعلى

الحد الأوسط

الحد الأدنى

الشكل رقم (2 - 12 ): خريطة السيطرة على نسبة المرفوضات

بعد رسم الخريطة يجب تثبيت نسبة المرفوضات لكل عينة P عليها، فإذا كانت هناك بعض النسب خارج الحدود تطرح من باقي النسب ثم يعاد حساب الوسط P وحدود السيطرة من جديد، وهكذا حتى تقع جميع النسب بين الحدين الأعلى والأدنى، فتصبح الخريطة صالحة لأن تستعمل كأداة للسيطرة.

المطلب الثاني: خريطة السيطرة على عدد الوحدات المرفوضة:

تستخدم خريطة السيطرة على عدد الوحدات المرفوضة لمراقبة عدد وحدات عدم المطابقة في مخرجات العملية، الفرق الوحيد بينها وبين خريطة السيطرة على نسبة المرفوضات هو أن خريطة السيطرة على نسبة المرفوضات تعتمد على تحديد الوحدات المرفوضة وغير المطابقة بالنسبة المئوية أما خريطة السيطرة على عدد الوحدات المرفوضة فتعتمد على عدد الوحدات المرفوضة ويعتبر هذا النوع من الخرائط الأسهل استعمالا، ذلك لأن القائم بالسيطرة والمراقبة يقوم بحساب عدد المرفوضات بدون اللجوء إلى حساب نسبتها.

فإذا علمنا أن نسبة الوحدات المرفوضة تحسب من خلال العلاقة التالية:

P=dn

حيث أن :

P: نسبة المرفوضات في العينة

d: عدد المرفوضات في العينة

n: حجم العينة الواحدة

فإن:

d=P.n

فإذا حددت الإدارة عدد المرفوضات الذي يمثل وسط المجتمع d ومستوى الثقة اللازم، فإن عمل القائم بالسيطرة يقتصر على حساب حدي السيطرة الأعلى والأدنى، وتعتبر الخريطة التي يحصل عليها سالمة، ويمكن استعمالها.

أما إذا لم تحدد الإدارة الوسط الذي يجب المحافظة عليه، فتحسب أكثر من 25 عينة من الإنتاج، ويتم حساب عدد الوحدات المرفوضة في كل عينة d، وحساب الوسط الحسابي d وبما أن:

d=P.n

فإن:= n P     d d=n P وهو الحد الأوسط.

ومما سبق، نستنتج أن الظروف مواتية لتطبيق قانون ذي الحدين * كما هو الحال بالنسبة لخريطة نسبة المرفوضات وبالتالي فإن الانحراف المعياري لعدد المرفوضات يكون حسب العلاقة التالية:

d=nP1-P

d=d1-dn

فإذا كان مستوى الثقة ثلاثة انحرافات معيارية، فإن حدود السيطرة تكون كما يلي:

- الحد الأعلى d+3d1-dn

- الحد الأوسط d

- الحد الأدنى d-3d1-dn

والشكل (2 - 13 ) يوضح لنا خريطة السيطرة على عدد المرفوضات.

d+3σP

تسلسل سحب العينات

نسبة المرفوضات

d-3σP

d

الحد الأعلى

الحد الأوسط

الحد الأدنى

الشكل رقم (2 - 13 ): خريطة السيطرة على عدد المرفوضات

استعمالات خرائط السيطرة على المرفوضات:

يمكن استعمال خرائط السيطرة على المرفوضات في أي مرحلة عمل يمكن تصنيف وحداتها المنتجة إلى مقبولة أو مرفوضة، كما يمكن استعمالها لأكثر من خاصية في آن واحد. فمثلا إذار فرضنا أن مؤسسة تقوم بإنتاج نوع معين من الأسطوانات محددة الطول والعرض وأن أي اختلاف فيهما كما هو محدد في الأسطوانة الواحدة تعتبر مرفوضة.

ففي هذه الحالة تستعمل خريطة واحدة للسيطرة على المرفوضة فيما يخص الأسطوانات، وهذا بعكس خرائط السيطرة على المتغيرات التي تستعمل للسيطرة على خاصية واحدة.

المطلب الثالث: خريطة السيطرة على عدد العيوب:

خريطة عدد العيوب هي إحدى أهم خرائط السيطرة على الخواص، عبارة عن أعداد حقيقية (لا يمكن حسابها بالنسبة المئوية) حيث أنها تبين عدد العيوب في كل وحدة من المنتوج.

وتستعمل هذه الخريطة للسيطرة على عدد العيوب في الوحدة الواحدة، فإذا زادت العيوب الموجودة في الوحدة على العدد المسموح به، تعتبر مرفوضة، أما إذا كانت أقل فالوحدة مقبولة.

لكن الوحدة الواحدة يمكن أن تحتوي على عدد كبير من العيوب، فإذا أخذنا بعين الاعتبار كل الإنتاج نجد أنه يحتوي على ما لا نهاية من العيوب بداية من الصفر، ذلك لأن كل وحدة يمكن أن تحتوي على عيوب أو تكون خالية من العيوب، أي بها صفر عيوب لكن متوسط عدد العيوب في العينة صغير جدا بالنسبة لعدد العيوب في المجتمع ككل مما يتطلب تطبيق  قانون بواسون *.

الفرع الأول: كيفية إعداد خريطة السيطرة على عدد العيوب:

نرمز لعدد العيوب في العينة بالرمز C وهو يختلف من عينة إلى أخرى وC هو متوسط عدد العيوب في العينة والذي يكون حسب العلاقة التالية:

C=1ki=1kCi

حيث أن: k  : عدد العينات

i: تسلسل القيم

والانحراف المعياري يساوي:  C=C

وعليه فإن حدود خريطة السيطرة على عدد العيوب التي تعتمد مستوى ثقة قدره ثلاثة انحرافات معيارية تكون كالتالي:

- الحد الأعلى C+3C

- الحد الأوسط C

- الحد الأدنى C-3C

والشكل  (2 - 14 )  يوضح خريطة السيطرة على عدد العيوب.

C+3C

تسلسل سحب العينات

نسبة عدد العيوب

C-3C

C

الحد الأعلى

الحد الأوسط

الحد الأدنى

الشكل رقم (2 - 14 ): خريطة السيطرة على عدد العيوب

وكما هو الحال بالنسبة لأنواع الخرائط الأخرى، قد تحدد الإدارة الوسط ومستوى الثقة الذي يجب السيطرة عليهما، وبالتالي لا يضطر القائم بالسيطرة إلى تخمين الوسط وإنما يقتصر عمله في حساب حدود السيطرة على تشتت القيم حول الوسط.

ولتحديد خريطة السيطرة على عدد العيوب في الوحدة المنتجة فقد اتفق أغلب المتخصصين على أنه يجب سحب ما لا يقل على 25 وحدة، وحساب وسطها الحسابي C الذي يفترض أنه يمثل الوسط الحسابي للمجتمع.

بعدها تحسب حدود السيطرة وتثبت على الخريطة فإذا وجدت قيمة أو أكثر خارج الحدود لمحسوبة، تستبعد ويعاد حساب الوسط والانحراف المعياري، ثم حساب حدود السيطرة، وتثبيت القيم من جديد، وهكذا حتى تقع جميع القيم بين حدود السيطرة، فتصبح الخريطة صالحة للاستعمال للسيطرة.

المبحث الرابع: مقياس سيجما السداسي (6 Sigma)

تزايدت في الفترة الحالية، أهمية 6 سيجما (6 Sigma) ففي مختلف أماكن العالم هناك مؤتمرات وورش عمل لتنامي الإطلاع بمفهومها، حيث أن ظهور 6 سيجما ما هو إلا امتداد طبيعي لجهود الجودة لذلك تعد مبادرة لتطوير وتحسين الجودة، حيث تعمل على الربط بين أعلى جودة وأقل تكاليف للإنتاج.

تم إطلاق هذه التسمية من قبل شركة موتورولا سنة 1983 في الصناعات التحويلية، ويسمى أيض بمقياس أو نظام الانحراف السداسي وسنتطرق لهذا المقياس بالتفصيل في هذا المبحث كمنهجية جديدة لتقليل الانحرافات وتحسين العملية الإنتاجية.

المطلب الأول: ماهية نظام 6 سيجما (6 Sigma)

6 سيجما هي منهجية منتظمة تستخدم المعلومات والتحليل الإحصائي لقياس وتحسين الأداء التشغيلي للمؤسسة، من خلال تحديد ومنع العيوب في الإنتاج، والخدمات ذات العلاقة بالعمليات، من أجل تجاوز توقعات المستهلكين لتحقيق الفعالية.

الفرع الأول: تعريف نظام 6 سيجما:

يمكن تعريف 6 سيجما بأنه: "برنامج منظم للجودة يهدف إلى تحقيق 6 انحرافات معيارية بين الوسط الحسابي، وأقرب حدود للمواصفات، وتكون نتيجة ذلك أن احتمال حدوث عيب في المنتوج لا يزيد عن 3,4 عيب لكل مليون فرصة".

كماأن الحرف اليوناني سيجما (Sigma) الذي يرمز له بالرمز  يشير إلى التغير الإحصائي الذي يسمى بالانحراف المعياري، وهو يقيس تشتت القيم حول الوسط الحسابي باستعمال سلم القياس (من 0 إلى 6)، حيث كلما كان سيجما كبير، كلما كانت الإنتاجية متجانسة مع قيم متقاربة مع الوسط الحسابي.

والجدول ( 2 - 1 ) التالي بين تسلسل قيم سيجما من 1 إلى 6 ونسبة الجودة المتحصل عليها عند استعمال كل قيمة من قيم سيجما الظاهرة في الجدول بما في ذلك نسبة العيوب المتحصل عليها واتمالالوقوع في الخطأ في الملوين فرصة والمعبر عنها بـDPMO *

جدول رقم ( 2 - 1 ): نسبة الجودة والعيوب بالنسبة لقيمة السيجما

| سيجما | نسبة الجودة | نسبة العيوب | DPMO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | %30,9 | %69,1 | 691,462 |
| 2 | %69,1 | %30,9 | 308,538 |
| 3 | %93,1 | %6,7 | 66,807 |
| 4 | %99,38 | %0,62 | 62,10 |
| 5 | %99,38 | %0,023 | 23,3 |
| 6 | %99,9997 | %0,00034 | 3,4 |

المصدر: J. GILLIOT, Zoom sur la méthode de six sigma, BPMS info, 04.09.2009, P6.

من الملاحظة الأولية للجدول أعلاه، نلاحظ أن 6 سيجما يمثل الحالة المثالية لنسبة الإنتاج المعيب والتي تمثل 3,4 DPMO وهي نسبة احتمال وقوع الخطأ في المليون فرصة، حيث 3,4 منتوج معيب في عينة ذات مليون وحدة وبنسبة جودة تمثل 99,9997% وبالتالي الهدف من استعمال 6 سيجما هو تحقيق التناسق بين المؤسسة والسوق المستهدف ضمن حدود ورغبات المستهلكين، ذلك أن 6 سيجما طريقة ذكية لتسيير العمل، تهتم بالدرجة الأولي بالمستهلكين، وتستخدم الوقائع والبيانات للوصول إلى أفضل الحلول، كذلك وببساطة أكثر 6 سيجما مدخل منظم لاتخاذ القرارات ومساعدة الأفراد في تحسين العمليات للوصول بها إلى أحسن ما يمكن.

الفرع الثاني: أهمية نظام 6 سيجما:

مما سبق ذكره عن هذا النظام نستنتج أنه يلعب دور مهم في تحقيق أهداف الجودة و ذلك من خلال النقاط التالية :

- يساعد 6 سيجما في السعي لتحقيق الكمال من خلال إزالة كل العيوب من المنتوجات، تقليص الانحرافات، وإيجاد معايير يمكن أن يثمنها المستهلك ويعتمد عليها ؛

- يساعد على التنبؤ باحتمال حدوث العيوب في العمليات،والعمل على إزالة تلك العيوب وبالتالي زيادة معدل الإنتاجية ؛

- يساعد على استمرار وتعديل سير العمليات بما يتوافق مع المتطلبات والمواصفات المحددة.

ويعتمد نظام 6 سيجما على أدوات وأسس تساعد في السيطرة على العملية الإنتاجية وتحقيق تقليص العيوب إلى أقصى حد ممكن بـDPMO 3,4 (3,4 منتوج معيب في عينة ذات مليون وحدة)، وهذه الأدوات بمثابة ركائز تساعد في عملية تطبيق 6 سيجما وهي كالآتي:

- وضع خطة المشروع أو العملية بطريقة واضحة ودقيقة تبين الوقت اللازم لتطبيقه، العمال، الأهداف...إلخ ؛

- وضع رسم تخطيطي لكل عملية تقوم بها المؤسسة لتحديد مدخلات ومخرجات كل مرحلة من العملية وأيضا تحديد العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على العملية، قوانين التسيير والأخطار التي قد تواجهها المؤسسة...إلخ ؛

- استعمال مخطط باريتو الذي يساعد على تحديد 20% من الأسباب التي تؤدي إلى 80% من المشاكل والأخطار (قانون 20/80) ؛

- استعمال مخطط إيشيكاوا الذي يقوم بتحديد وجمع الأسباب التي تؤدي إلى مشاكل ؛

- تحليل نظام القياس الذي يدرس طبيعة تكرار العملية الإنتاجية باستعمال أسلوب إحصائي ؛

- خطة AMDEC * (تحليل أسباب الإخفاق وأثرها ودرجة خطورتها) التي تحدد المتغيرات ذات الخطورة العالية وأسباب إخفاق مدخلات العملية الإنتاجية ؛

- تحليل التكاليف-الأرباح الناتجة من العملية الإنتاجية والتي تسمح بتحديد الحلول لتحسين الحل الأمثل ؛

- خطة الرقابة التي تزود بالوثائق اللازمة لكل النشاطات حتى تكون العملية تحت السيطرة وذلك لتحقيق السيطرة على العملية الإنتاجية لتقليص العيوب والانحرافات، واتخاذ القرارات والإجراءات التصحيحية ؛

- مؤشرات الفعالية وجداول القيادة التي تسمح بالسيطرة على العملية وتحسين الجودة .

إن الأدوات المذكورة أعلاه تساعد في نجاح عملية تطبيق نظام 6 سيجما وذلك لتحقيق السيطرة على العملية الإنتاجية وتحسين الجودة بتقليص العيوب في المنتوج، ولكن كما هو معروف إن تطبيق أي نظام في المؤسسة يتأثر بمجموعة من العوامل تعرقل نجاحه، ومن الأسباب التي تحد من فعالية نظام 6 سيجما ما يلي:

- نظام القياس (معطيات العملية الإنتاجية) يمكن أن يكون في بعض الحالات أن يفتقر إلى الدقة والفعالية بسبب عدم إمكانية جمع معطيات دقيقة تعكس واقع وحالة العملية الإنتاجية بسبب عدم دقة نظام القياس الذي ينتج عنه ظهور مشاكل في عدم معرفة الاتجاه الحقيقي للعملية ؛

- نقص المشاركة الفعالة للإدارة العليا التي من المفروض أن تسهر على السير الجيد لسير النظام وتسهيل عملية الاتال الإداري بين مختلف المستويات الإدارية للمؤسسة، حيث انخفاض مستوى الاتصال يؤثر سلبا على نوعية المعلومات وسرعة تنقلها، وهو دور لا يمكن أن يكون إلا بمساهمة الإدارة العليا في المؤسسة ؛

- المشاركة غير الفعالة لمجموع موظفي المؤسسة، ونير بهذا الصدد أن اهتمام المؤسسة بالتكوين المسبق للموظفين والعمال في مختلف المستويات ضرورة، لابد منها بحيث يجب الاهتمام بنوعية وجودة التكوين من بدايته، لتمكين العمال والموظفين في المؤسسة من القيام بأعمالهم بشكل دقيق وفعال لنجاح برنامج تطبيق الجودة .

من السلبيات التي تنتج من تطبيق نظام 6 سيجما هي أن المؤسسة تركز بصفة أساسية على تحسين الجودة دون الاهتمام بتخفيض عامل الوقت المخصص للعملية الإنتاجية.

المطلب الثاني: التوزيع الطبيعي لنظام سيجما السداسي:

كما ذكرنا سابقا إن نظام سيجما السداسي ( 6 سيجما ) هو طريقة إحصائية استخدمها الإحصائيون للدلالة على الانحراف المعياري لقياس تشتت القيم حول قيمة الوسط الحسابي.

حيث يعتبر استعمال كل من الانحراف المعياري والوسط الحسابي ضروريا لكل مؤسسة صناعية تعمل على السيطرة على العملية الإنتاجية، حيث نشير إلى أن الوسط الحسابي للقيم المتحصل عليها (عند قياس متغير ما) يجب أن تكون جد قريبة إلى القيمة التي يتوقعها المستهلك، أما فيما يخص تشتت القيم فيجب أن يكون جد ضعيف.

الفرع الأول : ماهية التوزيع الطبيعي (القانون الطبيعي):

يتمتع القانون الطبيعي بأهمية خاصة في نظرية الاحتمالات والإحصاء الرياضي حيث أن له دورا هاما عند دراسة وتحليل أخطاء الإنتاج عند مراقبة العمليات والأنظمة التقنية، فهو يتميز بأنه متماثل ويشبه شكل الجرس. ويسمى أيضا بتوزيع GAUSS نسبة للعالم (1855-1777) GAUSS، ويعتمد التوزيع الطبيعي على عنصرين أساسيين هما الوسط الحسابي والانحراف المعياري الذي يقيس التشتت للمتغيرات العشوائية، حول الوسط الحسابي، حتى يكون التوزيع متوازن، حيث أن منحنى GAUSS هو التمثيل البياني للتوزيع الطبيعي، لمجتمع معين بحيث يمثل كل أفراده قيم متقاربة لقيمة الوسط الحسابي، مع متغيرات عشوائية قليلة تكون غير متوقعة.

هذا النموذج النظري هو جيد لأنه ليس فقط مستنبط من الإحصاء وإنما أيضا من قوانين الاحتمالات، حيث كل متغير عشوائي مستمر x في المجال ∞+, ∞- نقول عنه يتبع قانون أو توزيع طبيعي إلا إذا كانت كثافة توزيعه الاحتمالي معرفة كما يلي:

f:R→R+

fx=1σ2πe-  12x-μσ2

حيث أن: π: 3,14159 ثابت

e: 2,71828 ثابت

μ: الوسط الحسابي

σ2: التباين

إن فائدة التوزيع الطبيعي هو أنه معرف بوسطه الحسابي وانحرافه المعياري، وهو لا يتأثر بحجم المجتمع المدروس، وهذا يساعد على القيام بحساب المجتمع الذي يتبع توزيع طبيعي، حتى وإذا كانت العينات مأخوذة عشوائيا من هذا المجتمع كما يبينه الشكل (2 - 15) التالي :

الشكل رقم (2 - 15): المنحنى البياني للتوزيع الطبيعي

1σ2π

σ

μ

المصدر: إسماعيل إبراهيم القزاز ،رامي حكمت الحديثي ، SIX SIGMA ،دار المسيرة للنشر و التوزيع ، عمان ، 2009 ، ص46 .

من خلال الشكل أعلاه نجد أن الوسط الحسابي μ والتباين σ² هما اللذان يحددان شكل المنحنى الطبيعي و بهذا يجب التأكد من أن العينة التي تقوم بدراستها والتي على أساسها نستخرج النتائج تتبع القانون الطبيعي، ويمتاز هذا التوزيع بعدة خواص من أهمها:

- يكون المنحنى متماثل حول الوسط الحسابي وذلك لتركز المشاهدات حوله، وكنتيجة لهذا التمثال فإن الوسط الحسابي والمنوال لهم نفس القيمة ؛

- إجمالي المساحة المحصورة تحت المنحنى الواحد وهي تمثل القيمة الكلية للاحتمال؛

- المتغير العشوائي x يتوزع طبيعيا ويرمز له بالصيغة التالية X~Nμ,σ²؛

- توجد نسب معينة من المساحة الواقعة ضمن أي عدد من الانحرافات المعيارية σ عن الوسط الحسابي وهي موضحة في الجدول (2 - 2) الآتي:

الجدول رقم (2 - 2): اختلاف قيمة المساحة الاحتمالية على حسب عدد الانحرافات المعيارية

| عدد الانحرافات المعيارية σ عن الوسط الحسابي μ | الفترة (المجال) | قيمة المساحة الاحتمالية من المساحة الكلية | الشكل الممثل للتوزيع الطبيعي |
| --- | --- | --- | --- |
| σ 1 | μ-σ,μ+σ | %68 | % 68 μ μ+6 μ-5 |
| σ 2 | μ-2σ,μ+2σ | %95 | % 95 μ μ+2σ μ-2σ |
| σ 3 | μ-3σ,μ+3σ | %99 | % 99 μ μ+3σ μ-3σ |

المصدر: من إعداد الطالبة من كتاب: الاقتصاد القياسي التحليلي، وليد إسماعيل السيفو، أحمد محمد مشعل، المرجع السابق، ص 512.

وعليه ومما سبق يتضح بأن μ تحدد مركز التوزيع، وأن σ تحدد انحرافه المعياري، فإذا تحركت μ إلى اليمين أو اليسار فإن مركز التوزيع ينتقل ولكن لا يتغير شكل المنحنى الطبيعي.

أما إذا تغيرت μ وσ فإن مركز التوزيع يتغير وتباعد أطرافه حول المركز يتغير أيضا، ولهذا فمن الصعب وغير العملي وضع جداول للمنحنيات الطبيعية لكل من μ، وσ، ولكي نتحا\ى استعمال مفهوم التكامل فقد تم وضع جدول واحد محسوب للمساحات المختلفة * ، ولتوزيع ذات وسط حسابي يساوي صفرا μ=0 وتباين يساوي واحد σ²=1 وهذا التوزيع يطلق عليه بالتوزيع الطبيعي المعياري وهو حالة خاصة من التوزيع الطبيعي، ويرمز له بالرمز: Z~N0,1 وعليه أصبح من السهل تحويل المتغيرات العشوائية x التي تتوزع طبيعيا إلى متغيرات عشوائية Z تتوزع توزيعا طبيعيا معياريا ** دالة كثافته الاحتمالية من الشكل:

Q :R→R+

Qt=12π.e- t22

الفرع الثاني: قياس مقدرة العملية الإنتاجية:

من خلال ما ذكر سابقا نجد أن القانون الطبيعي يستعمل فقط الوسط الحسابي μ والانحراف المعياري، ونشير إلى أن نظام 6 سيجما هو أيضا يستعمل الانحراف المعياري كمؤثر لوصف الانحراف أو التباين أو التشتت أو عدم التناسق في عملية معينة بالنسبة للأهداف، وقيمة الوسط الحسابي، كما وأن تسمية نظام 6 سيجما تدل على استعمال الانحراف المعياري، ويتمثل مفهومه من خلال الشكل (2 - 16) أسفله:

شكل رقم (2 - 16): التمثيل البياني لـ6 سيجما (مقياس الانحراف السداسي)

μ±6σ=99,9999998%

ومن شروط تطبيق 6 سيجما عند دراسة مجتمع معين يجب أن يتبع هذا المجتمع القانون الطبيعي حتى تقع جميع أفراده في مجال σ 6± (6± انحراف معياري)، وبهذا نشير أنه في المجتمع الطبيعي نجد فقط فردين من مليار قد يقع خارج هذا المجال.

وبالتالي لتحقيق هدف المؤسسة، وإذا كانت العملية الإنتاجية تحت السيطرة فإن كل القيم والمشاهدات تتمركز حول الوسط الحسابي، وبالتالي الحصول على عيبين فقط في كل مليار من القطع المنتجة، وهذه النتيجة هي الأمثل بالنسبة للمؤسسة، ويمكن للمؤسسة تحقيق هذه النتيجة المثلى إلا بشرطين هما:

- التوزيع الحقيقي للدراسة يتبع القانون الطبيعي.

- التوزيع الحقيقي يكون متمركز حول الوسط الحسابي، وهذا الشرط هو الأصعب لتحقيقه.

والمفهوم الآخر المرتبط بـ6 سيجما هو مقدرة وسيلة الإنتاج، الذي يعتبر كمؤشر يقيس مدى مقدرة آلة معينة أو وسيلة الإنتاج على إنتاج وتحصيل ما هو مطلوب، وما هو المراد الحصول عليه، ويرمز للمقدرة بالرمز CP.*

ويمكن تحديد المقدرة (la capacité) بتقسيم مجال السماح بحدوث الخطأ على 6 مرات الانحراف المعياري كما توضحه العلاقة التالية:

CP=I T6 σ

حيث:

ITI T : هو مجال السماح بحدوث الخطأ (أو مجال القبول بالخطأ)

σ: الانحراف المعياري

ونشير أنه إذا كان مجال السماح بحدوث الخطأ معرف للمنتوج المصنوع يمثل 6 سيجما (6 انحراف معياري) إذن المقدرة تساوي 1 CP=1 وبالتالي نقول أن العملية الإنتاجية تحت السيطرة لإنتاج المنتوج المراد الحصول عليه والمطلوب.

وإذا كان Cp أقل من CP<1 نلاحظ تشتت عدد كبير من القيم خارج مجال السماح بوقوع الخطأ، وبالتالي العملية الإنتاجية ليست تحت السيطرة، وغير قادرة على تحصيل منتوج مقبول.

وبالتالي نقول عن العملية الإنتاجية أنها تحت السيطرة باستعمال نظام 6 سيجما إذا كان CP>1.

إضافة إلى ما سبق فإن تطبيق نظام 6 سيجما يبين أيضا، إذا كانت العملية الإنتاجية تتوزع توزيعا طبيعيا وتتميز باللامركزية، ونقصد بها عندما يكون تشتت القيم حول الوسط الحسابي ضعيف، وهذا ما يظهر القيم (الأفراد) غير متمركزة حول الوسط الحسابي.

وبما أن الوسط الحسابي الخاص بالوجبة المنتجة (lot fabriqué) يختلف عن الوسط الحسابي المتوقع الحصول عليه (الذي نهدف إليه) فإن هذا يؤدي إلى ملاحظة بعض من العيوب على جوانب مجال السماح بوقوع الخطأ كما هو موضح في (2 - 17) الذي يبين لامركزية العملية الإنتاجية الناتجة عن الورق الظاهر بين الوسط الحسابي المتوقع والوسط الحسابي المتحصل عليه.

شكل رقم (2 - 17): لامركزية العملية الإنتاجية

وجود عيوب

الحد الأدنى

الحد الأعلى

التوزيع المتحصل عليه

التوزيع المتوقع

مجال السماح بحدوث الخطأ

معامل اللاتمركز:	 K

من خلال الشكل أعلاه نلاحظ انحراف بين الوسط الحسابي المتوقع والوسط الحسابي المتحصل عليه ونرمز له بالرمز K، حيث أن K: هو عامل اللاتمركز وهو الفرق بين الوسط الحسابي المتحصل عليه والوسط الحسابي المتوقع.

إن العامل K يعتبر مؤشر جديد للمقدرة ونرمز للعلاقة بين K وCP بـ CPk بحيث كلما كان Cpk قريب من قيمة Cp، كلما كانت العملية الإنتاجية تحت السيطرة، فتكون جميع القيم (المشاهدات) متمركزة حول الوسط الحسابي (القيمة التي تم تحديدها).

ويمكن استعمال العلاقة التالية لحساب  CPk:

CPk=I T-2 K6 σ

حيث أن:

ITI T: مجال السماح بحدوث الخطأ

K: عامل اللاتمركز

بشرط أن يكون Ck أقل من CP.

ملاحظة:

لتطبيق نظام 6 سيجما الذي يعتبر أحد طرق السيطرة على العملية الإنتاجية يجب حساب عدد العيوب في مليون إمكانية الحصول على عيوب. وليس في مليون قطعة منتجة، حيث أنه يمكن أن تكون القطعة المنتجة معيبة في 10 أشكال أو حالات مختلفة.

وبالتالي نجد أن نظام 6 سيجما لا يمكن تطبيقه إلا عندما يكون المجتمع (الوجبة المنتجة) تتوزع توزيعا طبيعيا ويتحدد بوسطه الحسابي وانحرافه المعياري، حيث أن التوزيع الطبيعي يساعد على مراقبة العمليات الإنتاجية. والسيطرة عليها باستعمال 6 سيجما ( 6 انحراف معياري).

المطلب الثالث: خطوات 6 سيجما وعلاقاته بمختلف العمليات:

إنه من الضروري تحديد الخطوات اللازمة لتطبيق 6 سيجما وذلك لضمان نجاحه وإمكانية الاستفادة منه والحصول إلى حلول مثلى تساعد على تفادي العيوب والسيطرة على العملية الإنتاجية، و بهذا فإن نظام 6 سيجما مرتبط بعدة عمليات حيث أن استعمالاته متعددة، وسنتطرق لخطوات 6 سيجما وعلاقاته بمختلف العمليات كالآتي:

الفرع الأول :خطوات تطبيق 6 سيجما:

يمر تطبيق 6 سيجما بخمس خطوات هي: التعريف، القياس، التحليل، التحين والمراقبة وهي بالإنجليزية Control، Improve، Analyse،  Measure، Define وهي مختصرة بـDMAIC وهي تتم كما يلي باختصار:

- التعريف Define:

حيث يتم التعرف على المشكلة، ويتضمن هذا التعريف تحديد العيوب والأخطاء والتعبير عنها بأسلوب كمي دقيق، وينبغي هذا التركيز على الأخطاء والعيوب من وجهة نظر المستهلك، وذلك بالتحديد والتعريف والتوثيق لحاجيات رغبات المستهلكين لغرض محاولة كسب ولائهم وثقتهم، فضلا عن دراسة تأثير المنتوجات المنافسة الأخرى على منتوجات المؤسسة الأم، ومن أهم الأدوات المستخدمة في هذه المرحلة،ما يعرف بصوت المستهلك (Voice of cusomer)، ومخطط NARIAKO KANO.

وذلك وفق اعتقاد مفاده أن للمستهلكين حاجات خفية غير مرئية ويتطلب ذلك دراسة ثلاث فئات من الخصائص للمنتج يجب توفرها وهي كالآتي:

- خصائص يجب توفرها Must be: وهي مجموعة من الخصائص الواجب توفرها في المنتوج كصفة الأمان مثلا والتي تجعل الشخص يقدم على شراء المنتوج؟

- خصائص أحادية البعد: وهي الخصائص التي يثر توفرها بالمنتوج شعورا بالرضى لدى الشخص عند اقتنائه المنتوج

- خصائص وهاجة: وهي الخصائص المبدعة التي لا يتوقع الزبون وجودها ولكن عند توفرها سيتولد لدى المستهلك شعور عال بالرضى.

ولكن مع مرور الزمن قد تتحول الخصائص الوهاجة إلى خصائص واجب توفرها، الأمر الذي يستدعي من المؤسسات الاستمرار بدراسة تتبع صوت المستهلك لإيجاد خصائص وهاجة جديدة والتأكد بأنها قد قامت بتصميم المنتوج وفق مخطط KANO الموضح في الشكل (2 - 18)  أدناه بما يحقق للمؤسسة الميزة التنافسية التي تستطيع من خلالها زيادة الحصة السوقية لمنتوجها.

شكل رقم (2 - 18): مخطط KANO

رضا المستهلك

منتوجات مقبولة

منتوجات غير مقبولة

عدم رضا المستهلك

خصائص وهاجة

خصائص أحادية البعد

خصائص واجب توفرها

المصدر: عبد الحميد عبد المجيد البلداوي، زينب شكري محمود، إدارة الجودة الشاملة، المرجع السابق، ص 85.

- القياس Measure:

يتم قياس الآداء الفعلي للمؤسسة مع تحديد العوائق التي تعترض عملية تحقيق الأداء الأمثل والتوافق مع حاجات المستهلكين والتركيز على الحقائق والأرقام التي تسهم في التعرف على أسباب المشكلة، ومن أهم الأدوات المستخدمة في هذه المرحلة مخطط باريتو والتقنيات الإحصائية الأساسية مثل الوسط الحسابي، الانحراف المعياري والتوزيعات الاحتمالية.

- التحليل Analysis:

يتم في هذه المرحلة دراسة الأسباب الرئيسية والأساسية لحدوث عوائق في عملية التنفيذ من خلال تحديد المشكلة التي تحتاج لتطوير واتخاذ إجراءات بشأنها، وذلك عن طريق تحليل البيانات والمعطيات التي جمعت سابقا، كما يتم تشخيص مصادر تلك العوائق مع ضرورة استخدام الأساليب الإحصائية والكمية أثناء عملية التحليل مثل مصفوفة السبب والنتيجة (مخطط ISHIKAWA).

- التطوير Improve:

يتم تحديد في هذه المرحلة مجموعة الأعمال والنشاطات اللازمة المناسبة في عملية تحسين الأداء، وذلك عن طريق تصميم تجارب وفرضيات لإيجاد الحلول لعوائق عملية التنفيذ في محاولة لتقليل الفجوة بين الأداء الحالي والفعلي للمؤسسة، وتوقعات وطلبات المستهلكين باستخدام عدة طرق مناسبة للتحسين.

- المراقبة Control:

يتم في هذه المرحلة الأخيرة الاستعانة بأدوات الرقابة الإحصائية لتحديد واكتشاف الانحرافات قبل وأثناء وبعد حدوثها اتخاذ القرارات والإجراءات التصحيحية والتي أيضا تمنع حدوثها مستقبلا.

الفرع الثاني: العلاقة بين 6 سيجما ومختلف العمليات:

تعتبر 6 سيجما مقياس للجودة والفعالية، وقياس كمي للتميز وتطبيقها يتضمن تقديم منتوجات وخدمات ذات جودة عالية عن طريق تخطي جميع القصور الداخلية، وتتميز المؤسسات المطابقة لـ6 سيجما بمنتوجات متميزة بالإضافة إلى تمتعها بنظام إداري وتصنيعي ذو فعالية كبيرة والذي يعمل بكفاءة مع المهام والوظائف الأخرى، التي تقوم بها المؤسسة كالأنشطة والعمليات المتعلقة بالمشتريات، المبيعات، خدمات ما بعد البيع، خدمات المستهلك...إلخ.

وسنوضحها كما يلي:

  - سيجما في التصنيع: تتضمن توفير المنتوجات بدون عيوب عن طريق تفعيل بعض العمليات تحت السيطرة الإحصائية، تحديد تغير المعطيات، كما لا يجب البحث عن العيوب في نهاية العملية الإنتاجية، مع زيادة فعالية وقدرة وسائل الإنتاج والآلات للدورة الزمنية المثلى ؛

  - 6 سيجما في خدمات المستهلك: تقليل الوقت المخصص لإيصال المنتوج للمستهلك، تطوير عدد مرات الاستجابة لطلبات المستهلك، وتحقيق الإتقان والسرعة ؛

  - 6 سيجما في نظام السلامة: في عملية مراجعة الجودة يجب أن يقيم نظام السلامة في الأهداف المستمرة وخطط العمل التي تؤكد على تقليل الحوادث والإصابات، تكلفة الحوادث كنسبة لتكلفة الإنتاج، وبالتالي محاولة تجنب الحوادث حتى لا تتحمل المؤسسة تكاليف كان عليها تفاديها ؛

  - قسم الحسابات: علاقة 6 سيجما بقسم الحسابات يساعد على توفر الكثير من المعلومات توفير السيولة المالية، كما يمكنك بإنهاء العمل بشكل أسرع وضبط النظام وتوقعات الميزانية ؛

  - قسم المبيعات: لبدء مشروع 6 سيجما تسويقي مثلا، حيد تحتاج المؤسسة إلى عمل يسبقه في جميع الأقسام، تحتاج مرحلة القياس بالضرورة إلى التأكد على الاحتياجات الهامة للمستهلك، وهذا يتمثل في زمن التوصيل، المميزات، الانتقال إلى طالب الخدمة...إلخ.

المطلب الرابع: كيفية قياس مستوى أو معدل سيجما في العمليات:

لقياس مستوى أو معدل سيجما في العمليات يجب إتباع الخطوات التالية:

- ابدأ من العميل (المستهلك): بعد تحديد متطلبات العمل بدقة، يمكنك اعتبار كل ما لا يضيف قيمة للعميل خطأ يستحق التصحيح ؛

- حدد معنى الانحراف (سيجما): أعلن عن الأخطاء واكتشفها، واحذفها ؛

- ضع هدفا لاستئصال الأخطاء،حيث تحدد الأخطاء التي نريد التخلص منها كما وكيفا، وأعلن المستوى الذي ترغب الوصول إليه، وبهذه الطريقة يمكن تغيير ثقافة الأداء في المؤسسة.

كما هو موضح في الشكل (2 - 19)  التالي الذي يبين العلاقة بين معلومات العميل تحسين جودة المنتوج وزيادة الربحية.

معلومات العميل

زيادة الأرباح

زيادة فعالية أداء المؤسسة في السوق

تحسين جودة المنتوج

إعادة الاستثمار في البحوث والابتكار

الاستجابة لصوت العميل

شكل رقم (2 - 19): العلاقة بين معلومات العميل، تحسين جودة المنتوج وزيادة الربحية

المصدر: بن حميدة محمد ،المتطلبات الجديدة لإدارة الجودة الشاملة و تنافسية المؤسسة ،رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ، 2008/2009 ،ص159.

يتضح من الشكل السابق أن التعرف على متطلبات المستهلكين والعمل على تحقيقها يؤدي إلى تحسين جودة المنتوج الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فعالية أداء المؤسسة في السوق، وبالتالي زيادة الأرباح وبالتالي يتم تخصيص جزء من هذه الأرباح لإعادة الاستثمار في البحوث والابتكار بهدف التحسين المستمر لجودة المنتوجات.

وباختصار يمكن تلخيص هذه الإجراءات عن طريق طرح الأمثلة التالية:

- ماذا تفعل؟

- من الذي يستخدم المنتوج أو الخدمة؟

- ماذا تحتاج للقيام بعملك؟

- كيف تقوم بعملك؟

- كيف تؤدي العمل بشكل أفضل؟

- ما مدى كفاءتك في التركيز على عملائك في العمل؟

خلاصة الفصل الثاني :

إن الفوائد الكثيرة للجودة جعل الجميع يسعى بخطوات لتحقيق المزيد من الجودة وذلك بابتكار الوسائل والطرق والمتطلبات الجديدة لتحقيق أحسن النتائج، حيث أن استعمال نظام 6 سيجما يساعد على تحقيق نتائج جيدة في تحسين الجودة، و أيضا في السيطرة على العملية الإنتاجية باستعمال نظريات وقوانين الإحصاء والاحتمالات، بحيث لا يختلف ذلك عن استعمال الخرائط الإحصائية للسيطرة على العملية الإنتاجية فكل منهما يعتمد على تحديد مجال الانحراف للتحكم والسيطرة بهدف التقليل من العيوب وإيجاد الحلول المثلى للانحرافات والأخطاء وبالتالي تحقيق جودة في العملية الإنتاجية، والتميز والريادة للمؤسسة ،  و فيما يلي سنتعرض لأسلوب آخر للسيطرة الإحصائية على الجودة الذي وهو أسلوب السيطرة بعينات القبول .

مدحت فهمي صالح، الرقابة الإحصائية على العمليات، دار الهومة، القاهرة، 2006، ص 67.

توفيق محمد عبد المحسن، المرجع السابق، ص 78.

محفوظ أحمد جودة، المرجع السابق، ص 277.

*  حيث الحد الأعلى يستخرج بطريقة رياضية عن طريق إضافة ثلاث انحرافات معيارية إلى الوسط الحسابي  + 35، أما الحد الأدنى عن طريق طرح ثلاثة انحرافات معيارية من الوسط الحسابي  - 35.

خضير كاظم حمود، إدارة الجودة الشاملة، الطبعة الأولى، دار المسيرة، عمان 2000، ص 162.

K. ISHIKAWA, op. cit, P 99.

محمد حاكم محسن، إدارة الإنتاج والعمليات، دار الكتب والوثائق، بغداد 2006، ص 158.

* إن حساب الوسط الحسابي للأوساط الحسابية للعينات بالنسبة لخريطة الوسط الحسابي، وحساب الوسط الحسابي للمدايات والوسط الحسابي للانحرافات المعيارية بالنسبة لخريطة المدى والانحراف المعياري هو للحصول على توزيع قياسي، بغض النظر عن طبيعة توزيع المجتمع الأصلي الذي سحبت منه العينات، والذي يمكننا من حساب مستويات الثقة التشتت القيم حول الوسط الحسابي، والتي تكون كما أشرنا إليها 3 أخطاء معيارية أي (36) .

*  وقد توصل علماء الإحصاء إلى وضع ثوابت تستعمل لحساب الخطأ المعياري كما أشرنا سابقا أن الثوابت الواردة في هذا الموضوع موضوعة على أساس 3 أخطاء معيارية حيث أن:

- الثوابت A، A1، A2، A3 تستعمل لحساب حدود السيطرة لخريطة الوسط الحسابي

- الثوابت D، D1، D2، D3 تستعمل لحساب حدود السيطرة بالنسبة لخريطة المدى

- الثوابت B، B1، B2، B3 تستعمل لحساب حدود السيطرة بالنسبة لخريطة الانحراف المعياري

- الثوابت C2، C4 تستعمل لحساب الخط الوسطي لخرائط الانحراف المعياري

- الثابت d2 يستعمل لحساب الخط الوسطي لخرائط المدى

المصدر:

R.C. VANGHN, op. cit, PP 32-40

R.C. VANGHN, op. cit, P 36.

D. J. Buffo, Operations Management, 3th edition, John Wiley and sons, Inc New York 1972, PP 614-616.

SEDDIKI ABDELLAH, Management de la qualité, office des publications universitaires, Alger 2004, P 140.

أنيس كنجو، الإحصاء وطرق تطبيقه في ميادين البحث العلمي، مؤسسة الرسالة، بيروت 1977، ص 18.

L. GRANT, Statistical Quality Control, 4th edition, MC Graw-Hill-Book, New York, 1979, PP 243-287.

M. GALIBERT, Formulaires qualité, certification et management de la qualité, édition meka, Paris, 2000, P 20.

محمد عبد الوهاب العزاوي، إدارة الجودة الشاملة، الوراق للنشر، الأردن، 2005، ص 78.

*  أنظر الملحق -5-.

لنكولم تشاو، الإحصاء في الإدارة، ترجمة عبد المرضي حامد عزام، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، 1996، ص 104.

كاظم جواد شبر، إدارة الإنتاج، دار الطباعة والنشر، بغداد، 1999، ص 591.

*  أنظر الملحق رقم -6-.

SEDDIK ABDALLAH, Op Cit, P 143.

D. BAMFORD, R. GREAT BAIVKS, The use of Quality Management Tools and Techniques : a study of application in every day situation, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol 22 N° 4, 2005, PP 376-392.

* DPMO: Défauts Par Million d’Opportunité.

عبد الحميد البلداوي، زينب شكري محمود، إدارة الجودة الشاملة والتقنيات الحديثة، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، 2006، ص 106.

* AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance de leurs Effets et de leurs Criticité.

وليد اسماعيل السيفو، أحمد محمد مشعل، الاقتصاد القياسي التحليلي (بين النظرية والتطبيق)، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص ص 511-514.

*  أنظر ملحق رقم -5-.

**  ويسمى باللغة الأجنبية la loi normale centrée réduite

يسمى centrée لأن الوسط الحسابي = 0 μ=0

ويسمى réduite لأن التباين = 1 σ=1

*  نتكلم عن CP من أجل قدرة العملية الإنتاجية على إنتاج المنتوج المطلوب وCm عندما نريد حساب قدرة الآلة، والقدرة هي متعلقة بطلب المستهلك أو بالضمان الذي نقدمه مع المنتوج.

عبد الحميد عبد المجيد البلداوي، إدارة الجودة الشاملة، المرجع السابق، ص 107.

سرور على إبراهيم، الرقابة على الجودة، المكتبة الأكاديمية، 1995، ص 60.