II. EPURATION DU GAZ NATUREL :

II.1. Définition :

L’expression traitement des gaz acides utilisée dans l’industrie du gaz naturel, se réfère aux procédés permettant l’élimination de CO2 et H2S afin de satisfaire aux spécifications de productions [27]. L’épuration du gaz naturel sert à le débarrasser de ces impuretés pour le transport en gazoduc et pour la liquéfaction, car ces acides faibles et corrosifs présentent un risque pour les équipements et les pipelines. Très souvent le gaz naturel contient d’autres  impuretés telles que le COS et CS2, les mercaptans, etc. en quantités variables ; l’élimination totale  ou partielle de ces composants rentre dans le cadre du traitement des gaz acides.

Le gaz naturel commercialisé doit répondre à un certain nombre de spécification comme il est montré dans le tableau 3 :

Tableau 3 : Spécifications types des unités de production de gaz naturel liquéfié [28].

Le choix du procédé de traitement des gaz acides est important car il peut avoir une grande influence sur les couts en capital et les couts d’exploitation. Le tableau 4 donne les grandes catégories de techniques de traitement des gaz acides, ainsi qu’une liste des procédés couramment utilisés à l’intérieure de chaque catégorie.

Tableau 4 : procédé de traitement de gaz acides couramment utilisés.

Solvants chimiques : Amines: méthanolamine, diéthanolamine, triéthanolamine, diglycolamine, diisopropanolamine, méthyldiéthanolamine [29, 30, 31]. Carbonate de potassium chaud activé : BENFIELD, CATACARB, LURGI, VETROKE.

Solvants physiques : Solvant fluor, SULFINOL [32], SELEXOL, PURISOL, RECTISOL.

Lit solide : Charbon active, oxyde de fer, tamis moléculaire, oxyde de zinc.

Autres : Distillation, séparation par perméation sur membrane.

Le choix du procédé approprié pour l’élimination de ces contaminants dépend du produit final désiré [3].

En pratique la sélection du procédé approprié dépend de certains facteurs :

- La composition du mélange.

- Les propriétés des constituants.

- La sélectivité pour l’extraction d’une impureté donnée.

- Les considérations économiques.

II.2. Les différentes techniques d’épuration des gaz :

Aujourd’hui, plusieurs procédés industriels existent pour la purification des gaz naturels [33, 34, 35]; L’absorption chimique, l’absorption physique, l’adsorption et la perméation à travers une membrane sont les techniques les plus utilisées pour le traitement des gaz [36, 37, 38, 39]

II.2.1.séparation par perméation :

Cette technique utilise des membranes semi-perméables, qui ont la propriété d’être traversées plus facilement par certaines molécules que par d’autre « perméation sélective ». Plusieurs membranes sont développées pour des séparations industrielles [40] [41].

La perméation est utilisée en concurrence ou en association avec d’autres procédés comme par  exemple l’adsorption.

La figure 3 montre les éléments constitutifs du cœur de l’équipement, Ces éléments sont constitués de millions de fibres creuses en polyaramide, fines comme des cheveux.

Les gaz « rapides » diffusent de façon préférentielle à travers la membrane, s’écoulent à l’intérieur de la fibre creuse et sont collectés pour constituer le perméat. Les gaz « lents » s’écoulent autour des parois des fibres et constituent le résidu.

Lorsque la pression partielle des gaz acides est basse (typiquement inférieure à 0.7MPa), les  procédés de perméation ne sont pas économiques car leurs capacités sont fortement liées à la pression partielle [42].

a)grandeur nature                   b) vue au microscope

Figure 3. Fibre creuse en polyaramide [4]

II.2.2.Séparation par distillation :

La distillation en tant que moyen de séparation des composants de gaz acides est quelquefois une bonne technique. Des exemples types pour la séparation du méthane et du CO2, du CO2 et du H2S et du CO2 et de l’éthane. On rencontre des problèmes particuliers tels

la cristallisation du CO2 dans le séparateur C1- CO2 et la formation d’un azéotrope dans le

séparateur CO2-C2. Les étapes du procédé doivent comprendre des méthodes qui évitent ou résolvent les problèmes. La séparation par distillation des composants de gaz acide a une grande attention récemment dans des applications ou les gaz sont à très haute teneur en CO2et H2S.

II.2.3.Séparation et épuration par adsorption :

Cette méthode fait appel a des adsorbants (alumines, gels de silice, tamis moléculaires, charbons actifs, etc.) qui se présentent sous forme de cailloux, de billes, de lentilles, de bâtonnets, dont les dimensions se situent, pour ces usages, entre 1 et 4 mm. L’adsorbant est généralement disposé en vrac dans un récipient, entre deux grilles ; il constitue un lit qui sera traversé par le gaz à séparer ou à épurer.

L’adsorption est utilisée pour éliminer un ou plusieurs constituants  présents en faible teneur, comme par exemple la vapeur d’eau dans le gaz naturel (GN).

Pour les cas de l’élimination du CO2  du gaz naturel, on utilise comme adsorbants les tamis moléculaires car ils ont des performances acceptables pout l’arrêt du CO2 mais la teneur de ce dernier dans le gaz naturel atteint parfois plusieurs pour-cent. Malheureusement, les tamis  qui sont efficaces pour l’arrêt de CO2 ont également une forte capacité d’adsorption des molécules d’hydrocarbures en C2 et plus, présentes dans le GN.

Le piégeage de ces molécules, qui n’est pas souhaité, aurait de plus, comme conséquence, une réduction considérable des performances d’arrêt de CO2 en raison du grand nombre de sites ainsi occupés, c’est pourquoi on n’utilise plus l’adsorption mais l’absorption [4].

II.2.4-Séparation par absorption :

L’absorption consiste à séparer  les mélanges de gaz et repose sur la propriété de certain corps appelés absorbants de retenir sélectivement les constituants des mélanges gazeux, c’est une opération unitaire de séparation qui se fait au moyen du transfert de matière. Elle permet de dissoudre les constituants solubles d’un mélange gazeux dans un liquide.

Pour que l’absorption soit possible la pression partielle du soluté dans le gaz doit être supérieur à sa pression partielle dans l’absorbant, c'est-à-dire le gaz et l’absorbant ne peuvent pas être en équilibre. C’est cette différence des pressions partielles  du soluté reparti dans le mélange gazeux et le liquide qui constitue le facteur de potentialité de l’échange en sorte que l’absorption est d’autant plus efficace que la différence des pressions est plus forte. L’absorption se renverse en désorption ou bien stripping dés que la pression partielle du soluté de la phase liquide devient plus forte que celle de la phase gazeuse [43].

Les techniques d’absorption sont appliquées depuis très longtemps dans de nombreux procédés industriels.

- Séparation et déshydratation des hydrocarbures gazeux dans l’industrie du pétrole et du gaz.

- Emploi d’éthanolamines, de solutions ammoniacales ou de carbonate de potassium pour la réduction du H2S et du CO2 contenus dans le gaz naturel ou les gaz de synthèse et de raffinerie.

- L’oxygénation des eaux.

- Épurations des gaz effluents chargés de polluants atmosphériques.

- La désulfuration des fumées de combustion de centrales électriques et de chaudières industrielles.

- La captation des gaz acides SO2, HCL, HF émis par les incinérateurs de déchets ménagers et industriels.

- La destruction de sulfures organiques malodorants (mercaptans, méthylsulfures).

II.3.Les différents types d’absorption :

L’absorption peut être utilisé pour l’épuration des gaz, ce procédé peut être classés selon l’interaction entre l’absorbant et l’absorbat :

a)Absorption physique :

C’est-à-dire sans réaction chimique, le gaz acide est absorbé dans un solvant physique du fait de la solubilité par rapport aux autres constituants de la phase gazeuse. L’équilibre liquide vapeur dépend de la pression partielle du composé dans la phase vapeur [44].

Dans le cas des procédés d'absorption utilisant des solvants physiques, les gaz acides sont séparés d'un courant gazeux par des solvants organiques polaires qui ne réagissent pas avec les gaz absorbés (l’absorption du CO2 et H2S procédé Selexol à l'éther diméthylique de polyéthylène de glycol). Ce procédé de séparation, appelé traitement de gaz par absorption physique, est basé sur la capacité du solvant à solubiliser préférentiellement certaines espèces contenues dans un courant gazeux. Les procédés d'absorption physique sont généralement utilisés lorsque les pressions partielles en gaz acides sont grandes [45], fournissant ainsi d'importantes forces motrices pour le transfert de masse. L'avantage des procédés d'absorption physique est que le gaz physiquement dissout peut être retiré de la solution absorbante en diminuant la pression partielle en gaz acides, sans l’utilisation significative d'une utilité énergétique. Bien que les solvants physiques organiques jouent un rôle important dans le traitement des gaz [15].

b) Absorption chimique avec réaction réversible :

La grande majorité des procédés de traitement de gaz par absorption font usage de réactifs chimiques,  cette technique peut être facilement installée [46, 47]. Dans ce cas une ou plusieurs réactions chimiques ont lieu avec le solvant  et ce dernier est récupéré à la fin de l’opération par un stripping. Cette méthode est très utilisée pour éliminer les gaz acides mais elle nécessite une grande énergie pour la régénération [48].

c)Absorption chimique avec réaction irréversible :

Dans ce type d’absorption, le produit de réaction ne peut se décomposer.

II.3.1.Les différents types de solvant utilisés dans l’absorption:

II.3.1.1.Les solvants physiques :

A l’origine l’eau était utilisée comme solvant physique pour l’élimination des gaz acides mais son utilisation a pratiquement cessée a cause de la très faible solubilité des gaz acides.

Les solvants physiques ont de faibles chaleurs de solution est peuvent absorber  les gaz acides en proportion de leurs pressions partielles. A des pressions faibles et modérées (moins de 1400 KPa) une faible absorption se produit à moins que la concentration de gaz acide ne soit élevée. Au fur et à mesure que la pression partielle du gaz acide augmente la capacité absorptive des solvants physiques augmente.

La réactivité des solvants physiques se fait par détente à faible pression; cependant, certaines applications utilisent de la chaleur pour obtenir une meilleure réactivation. Même dans ce cas, la quantité de chaleur requise est nettement inferieur à ce qui est requis pour les solvants chimiques. La pression a un grand effet sur  la pureté que l’on peut obtenir. Une meilleure élimination des composants de gaz acides est possible à des pressions partielles élevées.

Les solvants  communément utilisés sont :

Le diméthyle éther de polyethyleneglycol (procédé Selexol) ; le procédé sulfinol [32] (utilisant la DIPA diisopropanolamine dans le procédé Sufinol) ; la n-méthyl pyrrolidone (procédé  Lurgi Purisol) ; le carbonate de propylène (solvant fluor), le méthanol [49]. Tous ces solvants absorbent le CO2 et le H2S, mais des différences de solubilité de ces composants dans les différents solvants font que certains sont préférés pour l’élimination du CO2, d’autre pour celle de H2S  et d’autre encore pour  l’élimination sélective de H2S.

Tableau 5: les solvants utilisés pour l’absorption physique [44, 50, 51]

| Désignation commerciale du procédé | Selexol | Purisol | Fluor solvent | Morphysorb | Rectisol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solvant | DiMéthyl Ether de Polyéthylène Glycol DMEPG | N-Méthyl-Pyrrolidone NMP | Carbonate de propylène PC | N-Formyl-Morpholine NFM | Méthanol |
| Formule chimique | (CH3O(CH2CH2O) xCH3) x entre 3 et 9 | C5H9NO | C4H6O3 | C5H9NO2 | CH3OH |
| PV à 298,15 K (KPa) μ à 298,15 K (Pa s) Teb (K) Tf (K) M (g mol-1) | 0.097 5.8 513 250-244 280 | 32 1.65 475 249 99 | 3 3 513 225 102 | 9 9.5 515 294 115.3 | 1.3 (à293K) 0.6 338 175 32 |

II.3.1.2.Les solvants chimiques :

Ces procédés se caractérisent par des chaleurs de solution assez élevées et leur capacité à absorber les gaz acides sans grande sensibilité à la pression. D’une manière générale, les solvants se présentent sous forme aqueuse, et la concentration des solutions est une variable de conception et d’exploitation importante. Une solution à 30% nécessitera un taux de circulation deux fois supérieur à celui d’une solution à 60%. D’importantes quantités de chaleur sont requises pour réactiver la solution riche.

La chaleur est requise pour :

-chauffer la solution afin que les gaz acides puissent être désorber ;

- fournir la chaleur de désorption des gaz acides ;

-produire des vapeurs de stripage afin que la solution soit strippée jusqu’à une concentration de gaz acides suffisamment basse.

Parmi les solvants chimiques, les solutions aqueuses d’amines [52, 29, 53] telle que la MEA et la DEA, la MEA est vraisemblablement la plus utilisé. La DEA est similaire à la MEA mais elle peut être utilisée à des concentrations plus élevées. Les autres procédés aux amines indiqués au tableau 4 n’ont pas été utilisés aussi fréquemment que la MEA et la DEA mais acquièrent une plus grande audience grâce à leur plus faible consommation d’utilités dans certaines applications.

Les carbonates réagissent de manière réversible avec les composants acides faibles tels CO2 et H2S. Cependant à température ambiante les taux d’absorption sont faibles.

Des développements ultérieurs ont amenés a l’utilisation de carbonate de potassium chaud (généralement  90°c) [54] ; la réaction à température élevée est en présence d’additif est plus rapide qu’à température ambiante. Il existe plusieurs centaines d’installations qui utilisent le carbonate de potassium activé chaud pour l’élimination de ces gaz acides, particulièrement des installations d’ammoniac, d’hydrogène et de gaz naturel.

Le mécanisme réactionnel est complexe mais on peut représenter les réactions globales comme suit :

K2CO3 +CO2+H2O ↔ 2KHCO3

K2CO3 +H2S↔KHS+ KHCO3

Un schéma simplifié du processus est illustré sur la figure 4 :

Figure4. Procédé d’absorption chimique par carbonate de sodium chaude [55]

La réactivation de la solution, se fait par stripage à la vapeur à faible pression. Les besoins en vapeur sont beaucoup moins importants que les systèmes à MEA ou DEA. Des modifications du procédé de base telles une réactivation multi-étage, la détente par éjecteur etc. entrainent d’autres réductions de consommation d’utilités, mais un cout d’investissement supérieur.

Les solutions aqueuses d’ammoniaque sont des solvants de séparation des gaz acides [56], il permet également la séparation du SO2 [57]. La sélectivité de la séparation des gaz acides est inférieure à celle des solvants à base d’amines, et les capacités de séparation du CO2 sont moins élevées du fait des réactions chimiques lentes et complexes [44].

II.3.2.Comparaison entre les solvants chimiques et les solvants physiques: [2]

| Solvants chimiques |  |
| --- | --- |
| Avantage : Relativement insensibles à la pression partielle de CO2 et de H2S. Peuvent réduire la concentration de CO2, H2S en ppm (très faible concentration). | Inconvénients : La régénération du solvant nécessite une très grande énergie. Généralement non sélective entre CO2, H2S. |
| Solvants physiques |  |
| Avantage : Une faible énergie pour la régénération du solvant. Ils peuvent être sélectifs entre CO2 et H2S. | Inconvénients : Ils ne répondent pas aux spécifications de H2S. Très sensibles à la pression partielle des gaz acides. |

II.3.3.Choix du solvant :

Le choix du solvant est surtout dicté par les considérations économiques, ces dernières sont influencées par les pressions partielles des constituants à récupérer dans la charge et les valeurs correspondantes dans le gaz traité.

Si la pression partielle du constituant à récupérer dans la charge est faible, tous les solvants physiques peuvent être écartés.

Lorsqu’on décide d’utiliser un solvant physique ou chimique ou la combinaison des deux, les différences de propriétés dans le groupe choisi peuvent aider à réduire le choix.

Les qualités d’un absorbant sont les suivantes :

-une grande capacité d’absorption.

-une bonne sélectivité.

-la solubilité [58].

-facilité de régénération.

-un point d’ébullition pas trop bas pour éviter les pertes par évaporation.

-une bonne stabilité [48].

-un poids moléculaire le plus faible possible.

-faible chaleur d’absorption.

-faible viscosité.

-ininflammable.

-faible toxicité.

-être bon marché.

II.3.4.Importance des pressions partielles sur le choix du procédé:

Les considérations économiques de l'élimination des gaz acides sont influencées par la pression partielle des gaz acides dans la charge et la valeur correspondante dans le gaz produit. Si la pression partielle du gaz acide dans la charge est très faible (moins de 300 KPa) tous les solvants physiques peuvent être éliminés; il en va de même si la pression partielle du gaz acide dans le produit est très faible.

Lorsqu’on décide de l'utilisation d'un solvant chimique ou physique ou de la combinaison des deux, les différences de propriétés dans le groupe choisi peuvent aider à réduire le choix. Par exemple, la MEA et le carbonate de potassium chaud sont des solvants chimiques. Cependant, si l'on désire obtenir de très faibles concentrations de gaz acides (quelques ppm), le procédé au carbonate de potassium chaud peut se révéler irréalisable ou non économique.

Il convient de remarquer que les applications types sur des unités de GNL requièrent l'élimination du CO2 à un niveau de 50-100 ppm molaire, afin d'éviter une congélation du CO2 [28]. Les limites de teneur en H2S sont fixées par les spécifications de qualité des lignes et sont généralement inferieures à 5.7 mg/m3 (4ppmv).

II.3.5.Effet des impuretés:

Certaines impuretés du gaz de charge, telles l'ammoniac (NH3), le cyanure d'hydrogène (HCN), le sulfure decarbonyle (COS), le sulfure de carbone (CS2), le dioxyde de soufre (SO2), le trioxyde de soufre (SO3), les mercaptans et les hydrocarbures lourds peuvent avoir une grande influence sur le choix du procédé.

HCN, COS, SO2 et SO3 peuvent réagir avec la MEA et désactiver partiellement la solution. Certaines de ces réactions sont réversibles et la MEA peut être  récupérer par traitement au carbonate de soude ou à la soude caustique dans le récupérateur.

Des pertes permanentes de MEA ne se produisent qu'en cas de présence d'une portion de COS et CS2 dans la charge. On préfère donc la DEA en cas de présence de COS et CS2.

COS et CS2 ne réagissent pas dangereusement pour le carbonate de potassium chaud. Ces composants sont partiellement hydrolysés en CO2 et H2S et absorbés en tant que telle la partie non hydrolysée passe avec le flux du gaz. HCN est presque complètement absorbé et éliminé par le carbonate de potassium chaud. SO2 et SO3 réagissent de manière irréversible en causant une réduction de l'activité de la solution de carbonate.

En cas de présence d'hydrocarbures lourds en grandes concentrations (C3, C4, C5 etc.) un grand nombre de solvants physiques peuvent être éliminés. La plupart des solvants physiques comme le Selexol et le Sulfinol présente une grande affinité pour ces hydrocarbures lourds qui seraient donc perdus pendant la phase de régénération.

II.4.Épuration du gaz naturel  par absorption chimique :

Le gaz à épurer réagit très fréquemment chimiquement avec un composé du liquide. L’agent chimique peut réagir avec le soluté d’une manière irréversible, auquel cas la régénération du solvant n’est pas possible. Mais souvent on choisit un solvant tel que la réaction soit réversible pour pouvoir le régénérer et le recycler.

La présence d’une réaction chimique en phase liquide va augmenter la vitesse du transfert de matière dans cette phase et donc augmenter la vitesse d’absorption globale.

La composition du gaz naturel varie d’un gisement à un autre donc quatre scénarios sont possible pour l’élimination des gaz acides [2]:

1. Élimination du CO2 d’un gaz qui ne contient pas H2S (le cas pour le gaz naturel Algérien).

2. Élimination de H2S d’un gaz qui ne contient pas CO2.

3. Élimination des deux contaminants CO2 et H2S.

4. Élimination sélective de H2S d’un gaz qui contient les deux contaminants CO2 et H2S.

II.4.1.Principe du procédé d’absorption par les alcanolamines :

L’absorption chimique ou bien Le lavage des gaz par les amines a été employé depuis plus de 60 ans dans l’industrie chimique pour extraire les gaz acide contenus dans le gaz naturel [59, 60, 47].

Le principe de l’absorption chimique par les solutions d’alcanolamines est montré schématiquement par la figure 5. Le gaz à purifier passe à travers l’absorbeur en contre courant du flux de la solution d’amines purificatrice. La solution riche en gaz acides, sortant du bas de l’absorbeur est réchauffée dans un échangeur de chaleur par la solution pauvre en gaz acides, sortant du bas du stripeur, elle est ensuit conduite au stripeur vers le point haut de ce dernier.

Dans les unités de traitements des gaz à haute pression, il est souvent courant de détendre la solution riche dans un ballon (dit flash drum), maintenu à une pression intermédiaire, afin d’extraire les hydrocarbures dissous et entraînés par la solution au niveau de l’absorbeur avant de l’envoyer au stripeur.

Au niveau du stripeur, les gaz acides sont séparés des amines (inversion de la réaction d’absorption) à basse pression, en apportant la quantité de chaleur nécessaire à la colonne du stripeur; cette opération est assurée par le rebouilleur [61, 62, 63].

La solution pauvre sortant du stripeur subit un refroidissement à l’eau ou à l’air avant de pénétrer dans le haut de l’absorbeur et de compléter le cycle. Les gaz acides extraits de la solution d’alcanolamine, dans la colonne du stripeur, sont refroidis afin de condenser la majeure partie de la vapeur d’eau. Cette eau condensée est continuellement retransmise au système pour empêcher la sur concentration progressive de la solution d’amine. L’eau est généralement conduite en haut de la colonne du stripeur au dessus de la solution riche, et elle sert donc à absorber les vapeurs d’amines qui sont entraînées par les gaz acides et ainsi limiter les pertes de vaporisation.

Figure5. Schéma de base d’un procédé d’absorption chimique [44]

Les effluents de gaz acides émis lors de la régénération des amines sont traités dans des unités auxiliaires. Le dioxyde de carbone est normalement envoyé pour séquestration. Le sulfure d’hydrogène est généralement transformé en éléments sulfuriques par des unités de conversion (procédé Claus).

Le schéma de la figure est conventionnel, plusieurs modifications ont été proposées pour réduire la consommation d’énergie et le coût des équipements ainsi que pour améliorer l’efficacité des unités d’absorption [44].

II.4.2.Les facteurs influençant l’absorption :

La température : la solubilité augmente quand la température diminue. Il y aura donc tout intérêt à travailler à température basse que possible. Il faut de plus tenir compte du fait que l’absorption est un phénomène exothermique et que la chaleur produite devra être dissipée.

La surface de contact : en augmentant la surface de contact entre le gaz et le liquide, on augmente les possibilités d’échange entre les deux phases. Pour un contacteur gaz/liquide, il sera donc important d’avoir une grande aire interfaciale (ou aire spécifique).

Le temps de contact : Le temps de contact doit être suffisant pour permettre le transfert du polluant de la phase gaz vers la phase liquide.

La réaction chimique : l’adjonction d’un réactif dans la solution de lavage a un double objectif :

-éliminer le polluant de la phase liquide et donc augmenté le transfert vers cette phase.

-régénérer en continu la solution de lavage.

II.4.3.Les contacteurs gaz-liquides :

Dans le domaine de lavage des gaz, la mise en contact de la phase gazeuse et de la phase liquide dans un « contacteur gaz-liquide » sera d’autant plus efficace que la surface d’échange sera importante. Les contacteurs les plus performants sont ceux qui développent la plus grande aire interfaciale entre les deux fluides, tout en restant dans des domaines de perte de pression acceptables et permettant de travailler à forts débits.

Pour créer une grande aire interfaciale, il faut disperser une phase dans l'autre tout en créant de la turbulence pour améliorer le transfert. Pour ce faire, il existe plusieurs moyens. Les colonnes à plateaux perforés, colonnes à gouttes ou à bulles et les colonnes à garnissage; les réacteurs agités fonctionnent par apport d'énergie mécanique ; les centrifugeuses ; enfin les jets venturis fonctionnent par détente [64, 65].

II.5.Éthanolamines pour adoucissement des gaz acides :

La production des éthanolamines a connu une grande importance dans le domaine industrielle, ces solvants ont été produits depuis 1930[66].

Les alcanolamines sont obtenues par la réaction de NH3 et l’oxyde d’éthylène en phase liquide et en présence d’un catalyseur (généralement un sel comme le lanthane) [67].

Un des avantages des procédés utilisant les amines est l'obtention de gaz acides ayant de faibles teneurs en hydrocarbures, inférieures à 1 %, par rapport aux procédés utilisant des solvants physiques dans lesquels les teneurs en hydrocarbures peuvent atteindre quelques pour-cent en volume [68].

La triéthanolamine (TEA) a été la première des alcanolamines à être utilisée pour l’élimination des composés de gaz acides dans le gaz naturel [44]. D’autres amines ont progressivement été introduites dans des applications commerciales. Aujourd’hui, la monoéthanolamine (MEA) et la diéthanolamine (DEA) se sont révélés d’un grand intérêt commercial pour la purification des gaz [69, 70,71].

La triéthanolamine a été remplacée, principalement à cause de sa faible capacité, de sa faible réactivité et de sa stabilité assez faible.

En dehors de ces trois amines, certaines autres alcanolamines sont utilisées pour des applications spéciales, principalement dans des procédés de fabricants. La diisopropanolamine (DIPA) est utilisée dans le procédé ADIP, dans le procédé Sulfinol et dans le procédé Scot.

La méthyldiéthanolamine (MDEA) a acquis une certaine popularité récemment grâce à sa possibilité d’absorber sélectivement le H2S des gaz contenant du CO2 et H2S. La sélectivité au H2S est une importante considération lorsque proportionnellement moins de CO2 que de H2S doit être éliminé du gaz de charge. L’élimination sélective du  H2S peut amener à une conception nécessitant des coûts d’investissement moindres et des coûts d’exploitation nettement inferieurs.

II.5.1-Caractéristiques et propriétés des alcanolamines :

Les alcanolamines sont des dérivés de l’ammoniac dans lequel les atomes d’hydrogène sont remplacés par un groupe Alcool (ex. méthanol, éthanol). Elles contiennent donc trois groupes fonctionnels : les groupes amines [H-N], les groupes hydroxyles [–OH], et les groupes aliphatiques [–CHm]. Les alcanolamines les plus communément utilisées dans les applications industrielles de raffinage de gaz naturel sont d’après la figure 6: [33, 72, 73] Monoéthanolamine (MEA) et Diglycolamine (DGA) : amines primaires;

Diéthanolamine (DEA) et Diisopropanolamine (DIPA) : amines secondaires ;

Triéthanolamine (TEA) et Méthyldiéthanolamine (MDEA) : amines tertiaires

Figure 6. Structure moléculaire des différents alcanolamines

A température ambiant, les éthanolamines sont des liquides incolores et visqueux [66], leurs odeurs est légèrement aminée.

Les éthanolamines forment des solides cristallins à la température de congélation [70]. Les différentes propriétés des éthanolamines sont illustrées dans le tableau 7.

La structure moléculaire de ces alcanolamines peut aider à comprendre leurs comportements vis-à-vis des différents solutés (hydrocarbures, gaz acides) [33, 72, 74], en raison de la présence d'un atome d'azote basique et d'un groupe hydroxyde, les éthanolamines possèdent les propriétés des aminés et celles des alcools.

Les groupements amines apportent l’alcalinité nécessaire dans l’eau pour causer l’absorption des gaz acides. Les groupes hydroxyles font accroître la solubilité de l’eau dans les hydrocarbures et contribuent à réduire leur pression de vapeur à cause de l’existence des liaisons hydrogènes [74].

Inversement, les groupes aliphatiques tendent à accroître la solubilité des hydrocarbures et à diminuer celle de l’eau. L’analyse des groupes fonctionnels de chaque alcanolamine se présente comme suit :

Tableau6 : Nombre de groupes fonctionnels dans les principales alcanolamines

|  |  | MEA | DGA | DEA | DIPA | TEA | MDEA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de groupes | Amines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Hydroxyles | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|  | Aliphatiques | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |

Tableau 7 : Quelques propriétés physiques des solvants alcanolamines

| Propriété * | MEA | DEA | TEA | MDEA | DIPA | DGA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masse molaire, g/mol. | 61.0837 | 105.137 | 149.19 | 119.164 | 133.191 | 105.137 |  |
| Temperature d’ébulution en K, à 760 mmHg. | 443.15 | 541.54 | 608.54 | 518 | 521.9 | 496.24 |  |
| Temperature critique, K | 678.2 | 736.6 | 772.1 | 675 | 672 | 735 |  |
| Pression critique, MPa. | 7.124 | 4.27 | 2.743 | 3.88 | 3.6 | 5.9 |  |
| Solubilité dans l’eau en % massique à 20 °c ** | MT | 96.4 | MT | MT | 87 | MT |  |
| MT : miscibilité totale. * : donnée issue de la référence [75] ** : donnée issue de la référence [44] |  |  |  |  |  |  |

II.5.2.Choix de la solution d’alcanolamine:

Le choix de la solution d’alcanolamine appropriée dépend de plusieurs facteurs :

Le solvant doit avoir les qualités d’un absorbant comme il est indiqué auparavant. De plus on doit tenir en compte les conditions de pression et température du gaz traité, la composition en ce qui concerne les principaux composants et les impuretés de gaz acides, les exigences en matière de pureté du gaz traité, la tendance à mousser, la perte de solvant par dégradation et par corrosion, l’énergie de régénération [76].

La MEA aqueuse est le solvant préféré pour les gaz à relativement faible concentration de H2S et CO2  et sans contaminant mineurs comme COS et CS2. Elle est particulièrement utilisée pour enlever le CO2 et le H2S jusqu’à des faibles niveaux (ordre de ppm). La consommation d’utilités liée à la MEA est élevée a cause de la grande quantité de chaleur d’absorption en plus de la grande énergie utilisée lors de la régénération du solvant [77]. Elle est relativement facile à récupérer dans les solutions contaminées. Dans certains cas, ces avantages rattrapent largement certains des inconvénients inhérents de MEA.

Les inconvénients de la MEA comprennent la formation de produits de réaction irréversible avec COS et CS2 qui entraine des pertes chimiques excessives si les gaz contiennent d’importantes quantités de ces composés. De plus, les solutions de MEA sont beaucoup plus corrosive que les autres amines, particulièrement à des concentrations dépassant 20% en massique [78, 79, 80].

Les problèmes de corrosion sont plus aigus lorsqu’on a affaire à des concentrations élevées de gaz acides. Enfin, la tension de vapeur assez élevé de la MEA entraine d’importantes pertes par vaporisation, particulièrement en cas de fonctionnement à faible pression.

Certains des problèmes ci-dessus peuvent être réduits ou résolus au moyen de mesures adéquates. Par exemple, l’utilisation d’inhibiteurs de corrosion permet l’usage de solutions de MEA à 35 % en massique. Le problème des pertes d’amine peut généralement être réduit grâce à un simple lavage à l’eau du gaz traité.

Les solutions aqueuses de DEA sont utilisées depuis de nombreuses années dans le traitement des gaz de raffinerie qui contiennent d’importante quantité de COS et CS2, en plus du CO2 et H2S. De plus, les produits de réaction sont moins corrosifs. En conséquence, la DEA et les autres amines secondaires sont intéressants pour traiter ce type de gaz. La tension de vapeur de la DEA est faible ; il est donc possible de réduire les pertes par vaporisation à un niveau négligeable, même à des pressions faibles d’exploitation. A cause de son point d’ébullition élevé, la régénération de la solution de DEA nécessiterait une distillation sous vide.

En pratique et en vue du fait que la formation de produits de dégradation est minime, les systèmes à DEA comprennent rarement un régénérateur de solution.

La DEA peut être utilisé à des concentrations supérieures à celle de la MEA. Les autres procédés aux amines indiqués au tableau 4 n’ont pas été utilisés aussi fréquemment que la MEA et la DEA mais acquièrent une plus grande audience grâce à leur plus faible consommation d’utilités dans certaines applications.

Une solution aqueuse de diisopropanolamine (DIPA) à 30 ou 40% massique est utilisée .ce procédé est largement utilisé en Europe dans le traitement des gaz de raffinerie qui en dehors du CO2 et du H2S contiennent également du COS. la DIPA est utilisée en conjonction avec un solvant physique dans les procédés ADIP et Sulfinol. Ceci donne à la solution une réactivité favorable (grâce à la DIPA) et permet d’importantes économies dans la consommation d’utilités (grâce au solvant physique).

Parmi les amines tertiaires, les TEA est MDEA sont les solvants les plus couramment utilisés. La TEA est beaucoup moins réactive que la MEA et la DEA. Cependant, à beaucoup d’égards, elle agit plus comme un solvant physique que comme un solvant chimique. Ceci fait de la TEA un concurrent sérieux pour les applications impliquant une élimination massive du CO2.

La MDEA peut être utilisée pour une élimination sélective de H2S en minimisant le temps de contact dans l’absorbeur car le solvant réagit rapidement avec le H2S.

La MDEA est utilisée  à des concentrations supérieures à 60% sans avoir des pertes par vaporisation grâce a ça  faible pression de vapeur, comme elle peut être utilisée pour une élimination massive de CO2 puisque son énergie de régénération est inferieur à celle des autres amines malgré que sa réaction avec le CO2 est relativement lente [81].

II.5.3.Chimisme du procédé :

Le gaz réagit chimiquement avec l’absorbant liquide pour former des complexes plus ou moins faiblement liés.

Les gaz acides comme H2S et CO2 se dissocient dans un milieu aqueux pour former un acide faible. Les amines, étant des bases organiques faibles, se combinent chimiquement avec les gaz acides pour former des complexes acido-basiques. Les amines primaires sont les plus réactives avec les gaz acides car elles sont les bases les plus fortes. Elles réagissent directement avec le sulfure d’hydrogène (H2S), le dioxyde de carbone (CO2) et le sulfure carbonyle (COS). Les amines secondaires réagissent aussi directement avec l’ H2S et le CO2 et autres composés soufrés (e.g. COS) [82], Les amines tertiaires réagissent directement avec l’H2S et indirectement avec le CO2 [44, 72, 73].

Le processus réactionnel du CO2 est le suivant:

Les mécanismes d’absorption du CO2 par les amines sont très complexes. La première étape, le CO2 se déplace de la phase gazeuse vers la surface du liquide ensuite il s’absorbe par la solution du liquide (facteur de potentialité).

Dans la phase liquide, le CO2 réagit chimiquement avec les autres composés du liquide

Une description globale et simple de la combinaison des réactions et le processus d’absorption peut être représenté :

CO2 (gaz) → CO2 (absorbé)   [83]

Le CO2 réagit dans la solution aqueuse d’amine pour former soit un bicarbonate soit un carbamate, ces espèces sont représentées sur la figure ci-dessous. Le R du groupe NR2 peut être un proton ou une autre forme d’un substituant.

Figure 7 : un bicarbonate et un carbamate

Le bicarbonate se produit par la réaction de la molécule de CO2 avec la molécule d’eau, tandis que le carbamate se forme par la réaction de la molécule de CO2 avec la molécule d’amine. Le CO2 se trouve en liaison avec l’une de ces deux espèces et sa récupération nécessite une faible rupture [47].

Le processus chimique est un peu compliqué, il comprend plusieurs étapes [84].

1- Pour un taux de charge (mole CO2/mole amine) > 0.5, ou pour une amine tertiaire, réagissant peu avec le CO2, nous avons les réactions suivantes (en présence d’eau):

CO2+H2O→ HCO3 -+H +         Dissociation du CO2 dissout

HCO3- + H+→ H2CO3                   Formation de l’acide carbonique

HCO3 -→  CO3 -2 + H +           Décomposition des ions bicarbonates

[amine] + H+→  [amineH] +    Protonation de l’amine

La formation de carbamate, dans ce cas, est dominée par les réactions ci-dessus.

2- Pour un faible taux de charge (<0.5), le CO2 réagit directement avec l’amine primaire et secondaire, le mécanisme mis en place par Caplow (1968) and Danckwerts (1979):

CO2 +2[amine] →  [amine] + + ([amine] - CO3-)        Formation de carbamate [85]

Le sulfure d’hydrogène réagit directement avec l’amine à base d’une mole de chaque Espèce :

H2S+ [amine] →  HS-+ [amineH] +

II.5.4.Chaleur de réaction :

La réaction entre les amines et les gaz acides est exothermique et dégage une grande chaleur, cette énergie est très importante car elle est employée dans l’étape de régénération du solvant.

Le tableau 8 résume les principales valeurs d’enthalpie de réactions, ces données sont approximatives puisqu’elles  varient en fonction du taux de charge en gaz acides et en fonction de la concentration de la solution [2].

Tableau 8: valeurs moyennes des enthalpies de réaction des gaz acides dans les amines [86] :

| Amines | H2S (KJ/Kg) | CO2 (KJ/Kg) |
| --- | --- | --- |
| MEA | 1420 | 1920 |
| DEA | 1290 | 1700 |
| DGA | 1750 | 1980 |
| MDEA | 1230 | 1420 |

II.6.Les problèmes engendrés par l’utilisation des alcanolamines :

Les problèmes engendrés par l’utilisation des alcanolamines dans les procédés d’absorption :

Plusieurs inconvénients surgissent à cause de l’utilisation des amines pour l’extraction des gaz acides. Les principaux problèmes, ayant des effets économiques importants, sont les suivants [44, 72].

- La dégradation chimique :

Le contact des amines avec les gaz acides conduit à une série de réactions, parfois irréversible, formant ainsi des produits secondaires difficiles à éliminer [44].

- La corrosion :

Parmi les facteurs qui peuvent contribuer à la corrosion dans les unités de traitement aux amines : la concentration des amines en phase aqueuse, le taux de charge en gaz acides, les températures élevées, la formation de produits corrosif après dégradation de l’amine et le moussage des amines par contact avec les hydrocarbures sous certaines conditions de pression et de température [33].

Dans les unités de séparation, les sections où la concentration en gaz acides est la plus forte, et celles où la température est la plus élevée, sont les plus exposées à la corrosion (partie haute de la colonne de régénération, dans le condenseur de tête, et dans le bas de colonne d’absorption). La forte corrosivité des amines primaires comme la MEA est due à l’impossibilité de désorber complètement le CO2 qui reste sous forme d’ion carbamate MEACOO- dans la solution régénérée ; cet ion agit comme un sel thermiquement stable d’acide et sa concentration dans la solution est directement reliée à la chute du pH du mélange. Ces anions carbamates et anions de sels stables agissent de manière indirecte sur la corrosion en se complexant avec les ions ferreux ou ferriques. Ils empêchent la formation d’un film d’oxyde ferreux qui atténue l’attaque de l’acier carbone par les gaz acides. La vitesse de corrosion augmente avec le taux de charge. Les amines primaires sont nettement plus corrosives que les amines secondaires, ainsi le taux de charge des amines primaires sera plus limité que celui des amines secondaires. L’utilisation des amines tertiaires est intéressante car elles sont nettement moins corrosives.

- La perte d’amine :

La dégradation forte des amines, les fuites, la solubilisation dans les hydrocarbures peuvent causer la perte des amines dans les unités de traitement des hydrocarbures [33].

Les impuretés présentes dans le gaz à traiter, telles que le SO2, peuvent entraîner la formation irréversible de produits de dégradation [57], de plus la plupart des alcanolamines réagissent avec le CO2 pour former des produits de dégradation [87], il s’agit d’un processus parfois irréversible. Ces dégradations provoquent une baisse de capacité du solvant, un accroissement de sa viscosité, et la tendance au moussage.

La stabilité chimique des amines augmente avec le degré de substitution de l’azote. Les amines primaires sont les plus exposées à la dégradation d’amines par oxydation directe en acide organique (acide formique, acétique, oxalique) [51,88].

Plusieurs techniques sont utilisées pour la régénération du solvant, la distillation sous haute pression ou à pression atmosphérique est employée dans le cas des amines primaires; les amines secondaires et tertiaires se décomposant à pression atmosphérique, on utilise alors la distillation sous vide ou l’échange d’ion [44].

- Formation de mousse :

Le moussage cause de sérieux problèmes dans les unités de traitement de gaz par les alcanolamines. Elle se produit pendant l’absorption et la régénération [89], ce phénomène réduit l’efficacité de séparation à cause de la réduction de l’aire interfaciale entre le gaz et le liquide, il provoque l’augmentation des pertes d’amine, la réduction de débit et empêche la régénération adéquate des installations,  le moussage est favorisé par certains facteurs:

-Les acides organiques dans le gaz ;

-Les inhibiteurs de corrosion;

-Les produits de dégradation comme les acides volatils,

-L’appoint d’eau riche en matières minérales ;

-Les hydrocarbures dissous ;

-Les solides en suspension finement divisés ;

-Les grandes vitesses de contact gaz-liquide et la turbulence excessive entrainent également le moussage [90, 53].