IV. CALCUL TÉCHNOLOGIQUE

VI .1. Bilan matière en utilisant la MEA comme solvant:

Le procédé de chimisorption avec une solution de Monoéthanolamine (MEA) à 15% est utilisé pour l’épuration des gaz des composés acides.

Figure10 : Schéma de la colonne d’absorption

Gc : débit massique du gaz naturel non épuré

G : débit massique du gaz naturel épuré

Vc : volume du gaz naturel non épuré

V : gaz naturel épuré

Ap : débit massique de la solution de MEA pauvre

Ar : débit massique de la solution de MEA riche

Gc+Ap = G+Ar

VI .1.1.Composition de la charge gazeuse:

Tableau 9 : Composition de la charge gazeuse non épuré :

| Constituants | y’ci | Vci (m3/h) |
| --- | --- | --- |
| He | 0,0019 | 382,0824 |
| N2 | 0,058 | 11660,4216 |
| CO2 | 0,0021 | 422,2145 |
| CH4 | 0,83 | 166865,15 |
| C2H6 | 0,07096 | 14265,9418 |
| C3H8 | 0,0225 | 4523,4412 |
| iC4H10 | 0,004 | 804,186 |
| nC4H10 | 0,006 | 1206,2458 |
| iC5H12 | 0,0012 | 241,265 |
| nC5H12 | 0,0015 | 301,5376 |
| C6H14 | 0,0018 | 361,8837 |
| H2O | 0,00004 | 7,8736 |
| Somme | 1,000 | 201042,245 |

Volume de la charge gazeuse entrante dans la colonne d’absorption : Vc=201042.2418m3/h

y’ci : pourcentage molaire de « i » constituant.

Vci : débit volumique de « i » constituant.

VI.1 .2.calcul de la quantité de gaz non épuré:

Tableau 10 : la quantité du gaz non épuré

| Constituants | Mi | Vci (m3/h) | y’ci | Mi y’ci | Gci= VciMi22.4 (Kg/h) | yci=Miy’ci/Mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| He | 04 | 382,0824 | 0,0019 | 0,0076 | 68,229 | 0,000399 |
| N2 | 28 | 11660,4216 | 0,058 | 1,624 | 14575,527 | 0,085236 |
| CO2 | 44 | 422,2145 | 0,0021 | 0,0924 | 829,350 | 0,004850 |
| CH4 | 16 | 166865,15 | 0,83 | 13,28 | 119189,394 | 0,697003 |
| C2H6 | 30 | 14265,9418 | 0,07096 | 2,1288 | 19106,172 | 0,111730 |
| C3H8 | 44 | 4523,4412 | 0,0225 | 0,99 | 8885,331 | 0,051960 |
| iC4H10 | 58 | 804,186 | 0,004 | 0,232 | 2082,267 | 0,012177 |
| nC4H10 | 58 | 1206,2458 | 0,006 | 0,348 | 3123,315 | 0,018265 |
| iC5H12 | 72 | 241,265 | 0,0012 | 0,0864 | 775,495 | 0,004535 |
| nC5H12 | 72 | 301,5376 | 0,0015 | 0,108 | 969,228 | 0,005668 |
| C6H14 | 86 | 361,8837 | 0,0018 | 0,1548 | 1389,375 | 0,008125 |
| H2O | 18 | 7,8736 | 0,00004 | 0,00072 | 6,327 | 0,000038 |
| Somme | / | 201042,245 | 1,000 | 19,053 | 171000,010 | 1,000 |

La masse moléculaire moyenne du gaz non épuré est :

Mm =∑Mi y’ci=19.0527Kg/Kmole

Mi :masse moléculaire de « i » constituant

Gci :débit massique de « i » constituant

yci :pourcentage massique de « i » constituant

VI.1 .3.Absorption des gaz acides par la solution de MEA:

L’absorption des composés acides par la solution de MEA est donnée par les réactions chimiques suivantes :

2RNH2+CO2+H2O ==== (RNH3)2CO3

(RNH3)2CO3+ CO2+ H2O ==== 2RNH3HCO3

VI.1 .3.1.Détermination du taux d’absorption de CO2 par une mole de MEA:

Il existe différents courbes d’équilibre entre les solutions de MEA et le CO2 nous permettant de déterminer le nombre de moles de CO2 absorbées par une mole de MEA à l’état d’équilibre, en fonction des pressions partielles de CO2 dans le gaz riche, de la température de service et de la concentration de MEA.

Nous optons pour cela à l’utilisation des courbes d’équilibres données par « Pierre Whuitier » qui recommande de tenir compte de la MEA régénérée qui contient 0.11 moles de CO2 par mole de MEA et qu’il faut introduire un facteur de correction afin de s’éloigner des conditions d’équilibre en toute sécurité (1.7 pour le CO2) .

*Pression partielle de CO2 dans le gaz riche :

P CO2 = P.y’ CO2

y’ CO2 : concentration molaire de CO2 dans le gaz non épuré (y’ CO2 =0.0021)

P : pression dans la colonne d’absorption (P=39.2 bar)

P CO2=0.0823 bar = 62.56 mmHg

D’après les courbes d’équilibres qui nous donnent les pesions partielles du CO2 en fonction du taux d’absorption (annexe1), le taux d’absorption est :

tCO2=0.54 mole de CO2/mole de MEA

*taux d’absorption réel « T » :

TCO2= tCO2-0.11

T CO2=0.54-0.11

T CO2=0.43 mole de CO2/mole de MEA

VI.1 .3.2.nombre de Kilomoles de MEA nécessaire pour l’absorption du CO2:

VI.1 .3.2.1.masse molaire nécessaire pour l’absorption du CO2 :

Le nombre de kilomoles de MEA nécessaire pour l’absorption du co2 est donné par l’équation suivante :

NMEACO2=NCO2*1.7T CO2

NCO2 : nombre de kilomoles de CO2 extraite du gaz naturel qui est donnée par l’équation suivante :

NCO2 =G’R (Y’1CO2   -   Y ’2CO2)

G’R = GGR-GCO2

G’R : nombre de kilomoles de gaz riche sans le CO2 par heure

GGR : nombre de kilomoles de gaz riche par heure

GCO2 : nombre de kilomoles de CO2 dans le gaz riche

Y’1CO2 : pourcentage molaire relatif de CO2 dans le gaz riche

Y ’2CO2 : pourcentage molaire relatif de CO2 dans le gaz pauvre

y’1CO2 : pourcentage molaire de CO2 dans le gaz riche

y’2CO2 : pourcentage molaire de CO2dans le gaz pauvre

G’R=171000.0119.053 – 829.3544

G’R=8956, 12 Kmole/h

Y’1CO2 =  y'1CO21-y'1CO2                                                 y’1CO2:0.0021

Y’1CO2 = 0.00211-0.0021 = 0.002104

Y’2CO2 =  y'2CO21-y'2CO2                                                 y’2CO2 :0.0001

Y’2CO2 =0.00011-0.0001=0.0001

NCO2 = 8956.12 (0.002104-0.0001)

NCO2 =17.95 Kmole/h

Donc           NMEA CO2= 17.95*1.70.43 =70.96 Kmole/h

VI.1 .3.2.1.masse molaire nécessaire pour l’absorption du CO2 :

mMEACO2 =NMEA CO2x MMEA

MMEA : masse molaire de MEA

mMEACO2= 70.96 x 61.1

mMEACO2= 4335.656 Kg/h

VI. 1.3.2.2.nombre de kilomoles de CO2 dans la solution régénérée:

N’CO2=NMEA CO2x 0.11

N’CO2=7.805 Kmole/h

VI.1 .3.2.3.masse correspondante de CO2:

mCO2= N’CO2 x MCO2

MCO2 : masse molaire de CO2

mCO2=7.805 x 44

mCO2=343.42 Kg/h

VI.1 .3.2.4.débit massique de la solution de MEA pauvre nécessaire pour l’absorption du CO2:

Ap= mMEACO2 x 10015

Ap= 28904.37 Kg/h

VI.1 .4.calcul de la quantité et la composition de la solution de MEA pauvre:

Tableau 11 : la quantité et la composition de la solution de MEA pauvre

| Constituants | Mi | Xi | gi (Kg/h) | Ni=giMi | X’i=ni/∑ni | Mi.X’i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2O | 18 | 0.8499 | 24565.824 | 1364.768 | 095 | 17,1 |
| MEA | 61.1 | 0.150 | 4335,655 | 70,960 | 0.0494 | 3,01834 |
| CO2 | 44 | 0.0001 | 2.89 | 0.066 | 0.00004 | 0.00176 |
| Somme | / | 1.000 | 28904.37 | 1435.794 | 1 | 20,1201 |

La masse moléculaire moyenne de la solution de MEA pauvre est :

Mm=∑ Mi.X’i=20,1201Kg/Kmole

Xi : pourcentage massique de « i » constituants

gi : débit massique de « i » constituants

X’i : pourcentage molaire de « i » constituants

ni : nombre de kilomoles de « i » constituants

Ap=∑gi=28904.37Kg/h

VI .1.5.détermination des quantités de méthane, éthane et d’azote diluées dans la solution:

Dans le procédé  de décarbonatation, les hydrocarbures légers notamment le méthane et l’éthane ont une solubilité non négligeable dans l’eau de la solution aqueuse de MEA.

L’azote s’y dissout également mais en proportion plus faible. La quantité de méthane, d’éthane et d’azote dissoute peut être trouvée d’après la formule suivante :

Vid =αi x VH2O x 273t+273

Vid: Volume de « i » constituant dissout dans l’eau de la solution de MEA

αi : coefficient de solubilité dans l’eau du constituant désiré.

VH2O : volume de l’eau dans la solution de MEA

t: température de la solution de Mea à l’entrée de la colonne d’absorption (t=50°c)

VH2O=gH2OρH2O

gH2O :débit massique de l’eau dans la solution de MEA pauvre (gH2O =24565.824Kg/h)

ρH2O: masse volumique de l’eau à une température de 50°C (ρH2O :988.04Kg/m3)

VH2O=24565.824988.04 =24.863 m3/h

VI .1.5.1.détermination du volume de méthane dissout dans l’eau de la solution de MEA :

VCH4d= αCH4 x VH2O x 273t+273                  αCH4=0.02369 m3/m3d’eau

VCH4d= 0.02369 x 24.863 x 273 50+273

VCH4d= 0.498 m3/h

VI.1 .5.2.Détermination du volume de l’éthane dissout dans l’eau de la solution de MEA:

VC2H6d= αC2H6 x VH2O x 273t+273                  αC2H6=0.02915 m3/m3d’eau

VC2H6d= 0.02915 x 24.863 x 273 50+273

VC2H6d= 0.61 m3/h

VI.1 .5.3.Détermination du volume de l’azote dissout dans l’eau de la solution de MEA :

VN2d= α N2x VH2O x 273t+273                  α N2=0.0125 m3/m3d’eau

VN2d= 0.0125 x 24.863 x 273 50+273

VN2d= 0.26 m3/h

VI.1 .6.les débits volumiques du méthane, de l’éthane, de l’azote et du gaz carbonique dans le gaz épuré :

VCH4E= VCH4c-VCH4d                                                  VCH4c : volume de CH4 dans le gaz riche.

VCH4E= 166865,15 - 0.498

VCH4E=  166864.65 m3/h

VC2H6E= VC2H6c-VC2H6d                                            VC2H6c : volume de C2H6 dans le gaz riche.

VC2H6E= 14265,9418 - 0.61

VC2H6E=  14265.33 m3/h

VN2E= VN2c-VN2d                                                      VN2c : volume de N2 dans le gaz riche.

VN2E= 11660, 4216 - 0.26

VN2E=  11660.16 m3/h

VCO2E= VCO2c- VCO2d

Vco2d:Volume du CO2 dissout dans la solution de MEA (volume de CO2 extrait du gaz non épuré)

Vco2c:Volume du CO2 dans le gaz riche.

VCO2d= NCO2 x 22.4

VCO2d= 17.95 x 22.4

VCO2d=402.08m3/h

VCO2E= 422,2145 - 402.08

VCO2E= 20.13 m3/h

En considérant que les quantités des autres constituants du gaz pauvre restent inchangées, la composition du gaz épuré à la sortie de l’absorbeur est donnée par le tableau suivant :

Tableau 12: la composition du gaz épuré à la sortie de l’absorbeur en utilisant la MEA comme solvant

| Constituants | Mi | Vi (m3/h) | y’i | Mi y’i | Gi= ViMi22.4 (Kg/h) | yi=Mi y’iMm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| He | 04 | 382,0824 | 0,00190 | 0,0076 | 68,229 | 0,0004 |
| N2 | 28 | 11660,16 | 0,05812 | 1,6273 | 14575,2 | 0,0856 |
| CO2 | 44 | 20,13 | 0,0001 | 0,0044 | 39,541 | 0,00023 |
| CH4 | 16 | 166864,65 | 0,83166 | 13,3066 | 119189,04 | 0,7004 |
| C2H6 | 30 | 14265,33 | 0,07109 | 2,1327 | 19105,35 | 0,11225 |
| C3H8 | 44 | 4523,4412 | 0,0225 | 0,99 | 8885,33 | 0,0521 |
| iC4H10 | 58 | 804,186 | 0,004 | 0,232 | 2082,2673 | 0,0122 |
| nC4H10 | 58 | 1206,2458 | 0,006 | 0,348 | 3123,315 | 0,0183 |
| iC5H12 | 72 | 241,265 | 0,0012 | 0,0864 | 775,4946 | 0,0045 |
| nC5H12 | 72 | 301,5376 | 0,0015 | 0,108 | 969,228 | 0,00568 |
| C6H14 | 86 | 361,8837 | 0,0018 | 0,1548 | 1389,3749 | 0,0081 |
| H2O | 18 | 7,8736 | 0,000039 | 0,0007 | 6,3270 | 0,000037 |
| Somme | / | 200638,78 | 1 | 18.9985 | 170208,6968 | 1 |

Vi : débit volumique de « i » constituant

Gi : débit massique de « i » constituant

y’i : pourcentage molaire de « i » constituant

yi : pourcentage massique de « i » constituant

La masse moléculaire moyenne du gaz épuré est :

Mm =∑Mi y’i=18.9985Kg/Kmole

VI .1.7.débit massique du gaz absorbé par la solution de MEA:

Gk = ∑Gci-∑Gi

∑Gci : débit massique du gaz non épuré (∑Gci=171000.01 Kg/h)

∑Gi : débit massique du gaz épuré (∑Gi =170208,6968Kg/h)

Gk = 171000.01-170208,6968

Gk = 791,3132 Kg/h

VI.1 .8.débit massique de la solution de MEA riche:

AR= Ap+Gk

AR = 28904. 37+791.3132

AR = 29695.6832 Kg/h

Après avoir déterminé les débits massiques de chaque flux, on peut présenter le bilan matière de l’absorbeur sous la forme du tableau suivant :

Tableau 13: Bilan matière de l’absorbeur en utilisant la MEA comme solvant:

| Flux entrant dans l’absorbeur | Débits (Kg/h) |
| --- | --- |
| - Gaz naturel non épuré | 171000.01 |
| - Solution MEA pauvre Ap | 28904. 37 |
| Total | 199904,38 |
| Flux sortant de l’absorbeur | Débits (Kg/h) |
| - Gaz naturel épuré | 170208.6968 |
| - Solution MEA riche AR | 29695,6832 |
| Total | 199904,38 |

VI .2.Bilan matière en utilisant la DEA comme solvant:

Le procédé de chimisorption avec une solution de Diéthanolamine (DEA) à 20% est utilisé pour l’épuration des gaz des composés acides.

VI.2 .1. Composition de la charge gazeuse:

On a la même charge gazeuse utilisée pour le cas de la MEA (Tableau 9 et Tableau 10)

VI .2.2.Absorption des gaz acides par la solution de DEA :

L’absorption des composés acides par la solution de DEA est donnée par les réactions chimiques suivantes :

2R1R2NH+CO2+H2O ==== (R1R2NH2)2CO3

(R1R2NH2)2CO3+CO2+H2O ==== 2R1R2NH2HCO3

VI.2 .2.1.Détermination du taux d’absorption de CO2 par une mole de DEA :

Il existe différents courbes d’équilibre entre les solutions de DEA et le CO2 nous permettant de déterminer le nombre de moles de CO2 absorbées par une mole de DEA à l’état d’équilibre, en fonction des pressions partielles de CO2 dans le gaz riche, de la température de service et de la concentration de DEA.

Nous optons pour cela à l’utilisation des courbes d’équilibres données par « Pierre Whuitier » qui recommande de tenir compte de la DEA régénérée qui contient 0.11 moles de CO2 par mole de DEA et qu’il faut introduire un facteur de correction afin de s’éloigner des conditions d’équilibre en toute sécurité (1.7 pour le CO2) .

*Pression partielle de CO2 dans le gaz riche :

P CO2 = P.y’ CO2

y’ CO2 : concentration molaire de CO2 dans le gaz non épuré (y’ CO2 =0.0021)

P : pression dans la colonne d’absorption (P=39.2bar)

P CO2=0.0823 bar = 62.56 mmHg

D’après les courbes d’équilibres qui nous donnent les pesions partielles du CO2 en fonction du taux d’absorption (annexe2), le taux d’absorption est :

tCO2=0.46 mole de CO2/mole de DEA

*taux d’absorption réel « T » :

TCO2= tCO2-0.11

T CO2=0.46-0.11

T CO2=0.35 mole de CO2/mole de DEA

VI .2.2.2.nombre de Kilomoles de DEA nécessaire pour l’absorption du CO2:

Le nombre de kilomoles de DEA nécessaire pour l’absorption du CO2est donné par l’équation suivante :

NDEACO2=NCO2*1.7T CO2        NCO2 : nombre de kilomoles de CO2 extraite du gaz naturel qui est donnée par l’équation suivante :

NCO2 =G’R (Y’1CO2   -   Y ’2CO2)

G’R = GGR-GCO2

G’R : nombre de kilomoles de gaz riche sans le CO2 par heure

GGR : nombre de kilomoles de gaz riche par heure

GCO2 : nombre de kilomoles de CO2 dans le gaz riche

Y’1CO2 : pourcentage molaire relatif de CO2 dans le gaz riche

Y ’2CO2 : pourcentage molaire relatif de CO2 dans le gaz pauvre

Y’1CO2 : pourcentage molaire de CO2 dans le gaz riche

Y’2CO2 : pourcentage molaire de CO2dans le gaz pauvre

G’R=171000.0119.053 – 829.3544

G’R=8956, 12 Kmole/h

Y’1CO2 =  y'1CO21-y'1CO2                                                 y’1CO2:0.0021

Y’1CO2 = 0.00211-0.0021 = 0.002104

Y’2CO2 =  y'2CO21-y'2CO2                                                 y’2CO2:0.0001

Y’2CO2 =0.00011-0.0001=0.0001

NCO2 = 8956.12 (0.002104-0.0001)

NCO2 =17.95 Kmole/h

Donc           NDEA CO2= 17.95 X 1.70.35 = 87.18 Kmole/h

VI .2.2.2.1.masse molaire nécessaire pour l’absorption du CO2 :

mDEACO2 =NDEA CO2x MDEA

MDEA : masse molaire de DEA

mDEACO2= 87.18 x 105.1

mDEACO2= 9162.618 Kg/h

VI.2.2.2.2.nombre de kilomoles de CO2 dans la solution régénérée :

N’CO2=NDEA CO2x 0.11

N’CO2=9.59 Kmole/h

VI .2.3.2.3.masse correspondante de CO2 :

mCO2= N’CO2 x MCO2

MCO2 : masse molaire de CO2

mCO2=9.59 x 44

mCO2=421.96 Kg/h

VI.2 .2.2.4.débit massique de la solution de DEA pauvre nécessaire pour l’absorption du CO2:

Ap= mDEACO2 x 10020

Ap= 45813.09 Kg/h

VI.2 .3.calcul de la quantité et la composition de la solution de DEA pauvre :

Tableau 14: la quantité et la composition de la solution de DEA pauvre

| Constituants | Mi | Xi | gi (Kg/h) | Ni=giMi | X’i=ni/∑ni | Mi.X’i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2O | 18 | 0,7999 | 36 645.89 | 2035.88 | 0,9588 | 17,2584 |
| DEA | 105.1 | 0,2000 | 9 162,6180 | 87,18 | 0,041 | 4.309 |
| CO2 | 44 | 0,0001 | 4.5813 | 0.104 | 0,000048 | 0.0021 |
| Somme | / | 1 | 45 813,09 | 2 123.164 | 1 | 21,5695 |

La masse moléculaire moyenne de la solution de DEA pauvre est :

Mm=∑ Mi.X’i=21,5695   Kg/Kmole

Ap=∑gi= 45 813,09Kg/h

VI.2 .4.détermination des quantités de méthane, éthane et d’azote diluées dans la solution :

Dans le procédé  de décarbonatation, les hydrocarbures légers notamment le méthane et l’éthane ont une solubilité non négligeable dans l’eau de la solution aqueuse de DEA.

L’azote s’y dissout également mais en proportion plus faible. La quantité de méthane, d’éthane et d’azote dissoute peut être trouvée d’après la formule suivante :

Vid =αi x VH2O x 273t+273

Vid: Volume de « i » constituant dissout dans l’eau de la solution de DEA

αi : coefficient de solubilité dans l’eau du constituant désiré.

VH2O : volume de l’eau dans la solution de DEA

t: température de la solution de Mea à l’entrée de la colonne d’absorption (t=50°c)

VH2O=gH2OρH2O

gH2O :débit massique de l’eau dans la solution de DEA pauvre (gH2O =    36 645.89   Kg/h)

ρH2O: Masse volumique de l’eau à une température de 50°C (ρH2O :988.04Kg/m3)

VH2O=    36 645.89      988.04 =37.09 m3/h

VI.2 .4.1.détermination du volume de méthane dissout dans l’eau de la solution de DEA:

VCH4d= αCH4 x VH2O x 273t+273                  αCH4=0.02369 m3/m3d’eau

VCH4d= 0.02369 x 37.09 x 273 50+273

VCH4d= 0.74 m3/h

VI.2 .4.2.Détermination du volume de l’éthane dissout dans l’eau de la solution de DEA:

VC2H6d= αC2H6 x VH2O x 273t+273                  αC2H6=0.02915 m3/m3d’eau

VC2H6d= 0.02915 x 37.09 x 273 50+273

VC2H6d= 0.91 m3/h

VI.2 .4.3.Détermination du volume de l’azote dissout dans l’eau de la solution de DEA:

VN2d= α N2x VH2O x 273t+273                  α N2=0.0125 m3/m3d’eau

VN2d= 0.0125 x 37.09 x 273 50+273

VN2d= 0.39 m3/h

VI.2 .5.les débits volumiques du méthane, de l’éthane, de l’azote et du gaz carbonique dans le gaz épuré:

VCH4E= VCH4c-VCH4d                                                             VCH4c : volume de CH4 dans le gaz riche.

VCH4E= 166865,15 - 0.74

VCH4E=  166864.41 m3/h

VC2H6E= VC2H6c-VC2H6d                                                        VC2H6c : volume de C2H6 dans le gaz riche.

VC2H6E= 14265,9418 - 0.91

VC2H6E=  14265.03 m3/h

VN2E= VN2c-VN2d                                                                     VN2c : volume de N2 dans le gaz riche.

VN2E= 11660,4216 - 0.39

VN2E=  11660.03 m3/h

VCO2E= VCO2c- VCO2d

VCO2d : Volume du CO2 dissous dans la      solution de DEA (volume de CO2 extrait du gaz non épuré)

VCO2c : Volume du CO2 dans le gaz riche.

VCO2d= NCO2 x 22.4

VCO2d= 17.95 x 22.4

VCO2d=402.08m3/h

VCO2E= 422,2145 - 402.08

VCO2E= 20.13 m3/h

En considérant que les quantités des autres constituants du gaz pauvre restent inchangées, la composition du gaz épuré à la sortie de l’absorbeur est donnée par le tableau suivant :

Tableau 15 : composition du gaz épuré à la sortie de l’absorbeur en utilisant la DEA comme solvant

| Constituants | Mi | Vi (m3/h) | y’i | Mi y’i | Gi= ViMi22.4 (Kg/h) | yi=Mi y’iMm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| He | 4 | 382,0824 | 0,00190 | 0,00760 | 68,2290 | 0,00040 |
| N2 | 28 | 11660,0300 | 0,05811 | 1,62708 | 14575,0375 | 0,08553 |
| CO2 | 44 | 20,1300 | 0,00010 | 0,00440 | 39,5411 | 0,00023 |
| CH4 | 16 | 166864,4100 | 0,83167 | 13,30672 | 119188,8643 | 0.69953 |
| C2H6 | 30 | 14265.03 | 0,07110 | 2,13300 | 19104,9508 | 0,11213 |
| C3H8 | 44 | 4523,4412 | 0,02254 | 0,99176 | 8885,3309 | 0,05214 |
| iC4H10 | 58 | 804,1860 | 0,00400 | 0,2552 | 2082,2673 | 0,01341 |
| nC4H10 | 58 | 1206,2458 | 0,00600 | 0,3480 | 3123,3150 | 0,01829 |
| iC5H12 | 72 | 241,2650 | 0,00120 | 0,08640 | 775,4946 | 0,00454 |
| nC5H12 | 72 | 301,5376 | 0,00150 | 0,10800 | 969,2280 | 0,00568 |
| C6H14 | 86 | 361,8837 | 0,00180 | 0,15480 | 1389,3749 | 0,00814 |
| H2O | 18 | 7,8736 | 0,000039 | 0,000702 | 6,3270 | 0,000037 |
| Somme | / | 200638,1153 | 1,00000 | 19,02232 | 170207,9604 | 1,00000 |

La masse moléculaire moyenne du gaz épuré est :

Mm =∑Mi y’i=19, 02232 Kg/Kmole

VI.2 .6.débit massique du gaz absorbé par la solution de DEA:

Gk = ∑Gci-∑Gi

∑Gci : débit massique du gaz non épuré (∑Gci=171000.01 Kg/h)

∑Gi : débit massique du gaz épuré (∑Gi =170207,9604 Kg/h)

Gk = 171000.01-170207,9604

Gk = 792,0496 Kg/h

VI.2 .7.débit massique de la solution de DEA riche:

AR= Ap+Gk

AR = 45 813,09+792,0496

AR = 46605.14 Kg/h

Après avoir déterminé les débits massiques de chaque flux, on peut présenter le bilan matière de l’absorbeur sous la forme du tableau suivant :

Tableau 16 : Bilan matière de l’absorbeur en utilisant la DEA comme solvant

| Flux entrant dans l’absorbeur | Débits (Kg/h) |
| --- | --- |
| - Gaz naturel non épuré | 171000.01 |
| - Solution DEA pauvre Ap | 45 813,09 |
| Total | 216813.1 |
| Flux sortant de l’absorbeur | Débits (Kg/h) |
| - Gaz naturel épuré | 170207,9604 |
| - Solution DEA riche AR | 46605.14 |
| Total | 216813.1 |

VI .3.Bilan matière en utilisant la MDEA comme solvant:

VI.3 .1. Composition de la charge gazeuse:

On a la même charge gazeuse utilisé pour le cas de la MEA (Tableau 9 et Tableau 10)

VI .3.2.Absorption des gaz acides par la solution de MDEA:

L’absorption des composés acides par la solution de MDEA est donnée par les réactions chimiques suivantes :

- 2R1R2R3N+CO2+H2O ==== (R1R2R3NH)2CO3

- (R1R2R3NH)2CO3+ CO2+ H2O ==== 2R1R2R3NH-HCO3

VI.3 .2.1.Détermination du taux d’absorption de CO2 par une mole de MDEA:

Il existe différents courbes d’équilibre entre les solutions de MDEA et le CO2 nous permettant de déterminer le nombre de moles de CO2 absorbées par une mole de MDEA à l’état d’équilibre, en fonction des pressions partielles de CO2 dans le gaz riche, de la température de service et de la concentration de MEA.

Nous optons pour cela à l’utilisation des courbes d’équilibres données par « Pierre Whuitier » qui recommande de tenir compte de la MEA régénérée qui contient 0.11 moles de CO2 par mole de MEA et qu’il faut introduire un facteur de correction afin de s’éloigner des conditions d’équilibre en toute sécurité (1.7 pour le CO2) .

*Pression partielle de CO2 dans le gaz riche :

P CO2 = P.y’ CO2

y’ CO2 : concentration molaire de CO2 dans le gaz non épuré (y’ CO2 =0.0021)

P : pression dans la colonne d’absorption (P=39.2bar)

P CO2=0.0823 bar = 62.56 mmHg = 8230 Pa

D’après les courbes d’équilibres qui nous donnent les taux de charge du CO2 en fonction de la température pour un pourcentage massique de 25% (annexe3), le taux d’absorption est :

tCO2=0.35mole de CO2/mole de MDEA

*taux d’absorption réel « T » :

TCO2= tCO2-0.11

T CO2=0.35-0.11

T CO2=0.24 mole de CO2/mole de MDEA

VI .3.2.2.nombre de Kilomoles de MDEA nécessaire pour l’absorption du CO2 :

Le nombre de kilomoles de MDEA nécessaire pour l’absorption du CO2 est donné par l’équation suivante :

NMDEACO2=NCO2*1.7T CO2

NCO2 : nombre de kilomoles de CO2 extraite du gaz naturel qui est donnée par l’équation suivante :

NCO2 =G’R (Y’1CO2   -   Y ’2CO2)

G’R = GGR-GCO2

G’R : nombre de kilomoles de gaz riche sans le CO2 par heure

GGR : nombre de kilomoles de gaz riche par heure

GCO2 : nombre de kilomoles de CO2 dans le gaz riche

Y’1CO2 : pourcentage molaire relatif de CO2 dans le gaz riche

Y ’2CO2 : pourcentage molaire relatif de CO2 dans le gaz pauvre

y’1CO2 : pourcentage molaire de CO2 dans le gaz riche

y’2CO2 : pourcentage molaire de CO2dans le gaz pauvre

G’R=171000.0119.053 – 829.3544

G’R=8956,12 Kmole/h

Y’1CO2  =  y'1CO21-y'1CO2                                                 y’1CO2 :0.0021

Y’1CO2 = 0.00211-0.0021 = 0.002104

Y’2CO2  =  y'2CO21-y'2CO2                                                 y’2CO2 :0.0001

Y’2CO2  =0.00011-0.0001=0.0001

NCO2 = 8956.12 (0.002104-0.0001)

NCO2 =17.95 Kmole/h

Donc           NMEA CO2= 17.95*1.70.24 =127.14Kmole/h

VI .3.2.2.1.masse molaire nécessaire pour l’absorption du CO2:

mMEACO2 =NMEA CO2x MMEA

MMEA : masse molaire de MDEA

mMEACO2= 127.14x119.17

mMDEACO2=15151.27 Kg/h

VI.3.2.2.2.nombre de kilomoles de CO2 dans la solution régénérée:

N’CO2=NMEA CO2x 0.11

N’CO2=127.14x 0.11=13.98 Kmole/h

VI .3.2.2.3.masse correspondante de CO2:

mCO2= N’CO2 x MCO2

MCO2 : masse molaire de CO2

mCO2=13.98 x 44

mCO2=615.12 Kg/h

VI.3 .2.2.4.débit massique de la solution de MDEA pauvre nécessaire pour l’absorption du CO2:

Ap= mMEACO2 x 10025

Ap= =60605.08 Kg/h

VI.3 .3.calcul de la quantité et la composition de la solution de MDEA pauvre:

Tableau 17 : la quantité et la composition de la solution de MDEA pauvre

| Constituants | Mi | gi (Kg/h) | Xi | Ni=giMi | X’i=ni/∑ni | Mi.X’i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2O | 18 | 45447.75 | 0.7499 | 2524.875 | 0.95 | 17.1 |
| MDEA | 119.17 | 15151.27 | 0.250 | 127.14 | 0.048 | 5.720 |
| CO2 | 44 | 6.06 | 0.0001 | 0.14 | 0.00005 | 0.0022 |
| Somme | / | 60605.08 | 1.000 | 2652.15 | 1 | 22.8222 |

La masse moléculaire moyenne de la solution de MEA pauvre est :

Mm=∑ Mi.X’i= 22.8222Kg/Kmole

Ap=∑gi=60605.08Kg/h

VI.3 .4.détermination des quantités de méthane, éthane et d’azote diluées dans la solution:

Dans le procédé  de décarbonatation, les hydrocarbures légers notamment le méthane et l’éthane ont une solubilité non négligeable dans l’eau de la solution aqueuse de MDEA.

L’azote s’y dissout également mais en proportion plus faible. La quantité de méthane, d’éthane et d’azote dissoute peut être trouvée d’après la formule suivante :

Vid =αi x VH2O x 273t+273

Vid: Volume de « i » constituant dissout dans l’eau de la solution de MDEA

αi : coefficient de solubilité dans l’eau du constituant désiré.

VH2O : volume de l’eau dans la solution de MDEA

t: température de la solution de MDEA à l’entrée de la colonne d’absorption (t=50°c)

VH2O=gH2OρH2O

gH2O :débit massique de l’eau dans la solution de MDEA pauvre (gH2O =45447.75Kg/h)

ρH2O: masse volumique de l’eau à une température de 50°C (ρH2O :988.04Kg/m3)

VH2O=45447.75988.04 =45.99 m3/h

VI.3 .4.1.détermination du volume de méthane dissout dans l’eau de la solution de MDEA :

VCH4d= αCH4 x VH2O x 273t+273                  αCH4=0.02369 m3/m3d’eau

VCH4d= 0.02369 x 45.99 x 273 50+273

VCH4d= 0.92 m3/h

VI.3 .4.2.Détermination du volume de l’éthane dissout dans l’eau de la solution de

MDEA:

VC2H6d= αC2H6 x VH2O x 273t+273                  αC2H6=0.02915 m3/m3d’eau

VC2H6d= 0.02915 x 45.99 x 273 50+273

VC2H6d= 1.13 m3/h

VI.3 .4.3.Détermination du volume de l’azote dissout dans l’eau de la solution de MDEA:

VN2d= α N2x VH2O x 273t+273                  α N2=0.0125 m3/m3d’eau

VN2d= 0.0125 x 45.99 x 273 50+273

VN2d= 0.48 m3/h

VI.3.5.les débits volumiques du méthane, de l’éthane, de l’azote et du gaz carbonique dans le gaz épuré:

VCH4E= VCH4c-VCH4d                                                  VCH4c : volume de CH4 dans le gaz riche.

VCH4E= 166865,15 - 0.92

VCH4E=  166864.23 m3/h

VC2H6E= VC2H6c-VC2H6d                                             VC2H6c : volume de C2H6 dans le gaz riche.

VC2H6E= 14265,9418 - 1.13

VC2H6E=  14264.81 m3/h

VN2E= VN2c-VN2d                                                      VN2c : volume de N2 dans le gaz riche.

VN2E= 11660, 4216 - 0.48

VN2E=  11659.94 m3/h

VCO2E= VCO2c- VCO2d

vco2d : Volume du CO2 dissout dans la solution de MDEA (volume de CO2 extrait du gaz non épuré)

vco2c : Volume du CO2 dans le gaz riche.

VCO2d= NCO2 x 22.4

VCO2d= 17.95 x 22.4

VCO2d=402.08m3/h

VCO2E= 422,2145 - 402.08

VCO2E= 20.13 m3/h

En considérant que les quantités des autres constituants du gaz pauvre restent inchangées, la composition du gaz épuré à la sortie de l’absorbeur est donnée par le tableau suivant :

Tableau 18 : la composition du gaz épuré à la sortie de l’absorbeur en utilisant la MDEA comme solvant

| Constituants | Mi | Vi (m3/h) | y’i | Mi y’i | Gi= ViMi22.4 (Kg/h) | yi=Mi y’iMm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| He | 4,00000 | 382,082 | 0,00190 | 0,0076 | 68,229 | 0,0004 |
| N2 | 28,00000 | 11659.94 | 0,05811 | 1,6271 | 14574,925 | 0,08562 |
| CO2 | 44,00000 | 20,130 | 0,00010 | 0,0044 | 39,541 | 0,00023 |
| CH4 | 16,00000 | 166864.23 | 0,83166 | 13,3065 | 119188,736 | 0,70028 |
| C2H6 | 30,00000 | 14264.81 | 0,07110 | 2,1330 | 19104,660 | 0,11225 |
| C3H8 | 44,00000 | 4523,441 | 0,02254 | 0,9920 | 8 885,330 | 0,05221 |
| iC4H10 | 58,00000 | 804,186 | 0,00401 | 0,2325 | 2 082,267 | 0,01223 |
| nC4H10 | 58,00000 | 1206,246 | 0,00601 | 0,3486 | 3 123,315 | 0,01834 |
| iC5H12 | 72,00000 | 241,265 | 0,00120 | 0,0864 | 775,495 | 0,00455 |
| nC5H12 | 72,00000 | 301,538 | 0,00150 | 0,108 | 969,229 | 0,00568 |
| C6H14 | 86,00000 | 361,884 | 0,00180 | 0,1548 | 1 389,376 | 0,00814 |
| H2O | 18,00000 | 7,874 | 0,000039 | 0,0007 | 6,327 | 0,000037 |
| Somme |  | 200637,626 | 1,00000 | 19,0016 | 170207,43 | 1.00000 |

La masse moléculaire moyenne du gaz épuré est :

Mm =∑Mi y’i=19,0016   Kg/Kmole

VI.3 .6.débit massique du gaz absorbé par la solution de MDEA :

Gk = ∑Gci-∑Gi

∑Gci : débit massique du gaz non épuré (∑Gci=171000.01 Kg/h)

∑Gi : débit massique du gaz épuré (∑Gi =170207,43   Kg/h)

Gk = 171000.01-170207,43

Gk = 792.58 Kg/h

VI.3 .7.débit massique de la solution de MDEA riche:

AR= Ap+Gk

AR = 60605.08+792.58

AR =61397.66Kg/h

Après avoir déterminé les débits massiques de chaque flux, on peut présenter le bilan matière de l’absorbeur sous la forme du tableau suivant :

Tableau 19 : Bilan matière de l’absorbeur en utilisant la MDEA comme solvant

| Flux entrant dans l’absorbeur | Débits (Kg/h) |
| --- | --- |
| - Gaz naturel non épuré | 171000.01 |
| - Solution MDEA pauvre Ap | 60605.08 |
| Total | 231605.09 |
| Flux sortant de l’absorbeur | Débits (Kg/h) |
| - Gaz naturel épuré | 170207,43 |
| - Solution MDEA riche AR | 61397.66 |
| Total | 231605.09 |

VI.4.Bilan thermique de l’absorbeur en utilisant la MEA comme solvant:

Le bilan thermique de l’absorbeur est élaboré dans le but de déterminer la température à laquelle la solution de MEA quittera l’appareil.

QVC+QAP+Q=QV+QAR

QVC : quantité de chaleur apportée par le gaz non épuré

QAP : quantité de chaleur apportée par la solution de MEA pauvre

Q : quantité de chaleur dégagée pendant l’absorption

QV : quantité de chaleur emportée par le gaz épuré

QAR : quantité de chaleur emportée par la solution de MEA riche

VI.4.1.détermination de la quantité de chaleur apportée par le gaz non épuré :

QVC=GVC x Hg

GVC : débit massique du gaz non épuré.

Hg : enthalpie du gaz à la température d’entrée dans l’appareil.

Hg =HM(0)-∆HM

HM(0): Enthalpie du mélange du gaz idéal [KJ/h]

∆HM : correction d’enthalpie

VI.4.1.1.détermination de l’enthalpie du gaz idéal:

VI.4.1.1.1.Détermination de l’enthalpie de chaque constituant Hi(0) :

*enthalpie du gaz riche à 38°C et 1 atm :

Les enthalpies de tous les composants du gaz d’alimentation ont été tirées des abaques d’enthalpie (Pierre Whuitier).

Tableau 20 : enthalpie de chaque constituant du gaz non épuré :

| composants | yi | Enthalpie à 38°C et 1 atm Hi(0) (Kg/h) | Hi(0).yi |
| --- | --- | --- | --- |
| He | 0,000399 | 1615,17 | 0,64 |
| N2 | 0,085236 | 322,35 | 27,48 |
| CO2 | 0,004850 | 210,98 | 1,02 |
| CH4 | 0,697003 | 767,97 | 535,28 |
| C2H6 | 0,111730 | 740,72 | 82,76 |
| C3H8 | 0,051960 | 684,82 | 35,58 |
| iC4H10 | 0,012177 | 623,49 | 7,59 |
| nC4H10 | 0,018265 | 657,72 | 12,01 |
| iC5H12 | 0,004535 | 600,22 | 2,72 |
| nC5H12 | 0,005668 | 628,09 | 3,56 |
| C6H14 | 0,008125 | 622,58 | 5,06 |
| H2O | 0,000038 | 547 | 0,02 |
| Somme | 1 | 1615,17 | 713,73 |

HM(0)= ∑Hi(0).yi=713.73 KJ/Kg

VI.4.1.1.2. Détermination de la correction d’enthalpie :

Pour pouvoir calculer l’enthalpie de ce gaz dans les conditions d’entrée, on doit déterminer ∆HM qui représente la variation d’enthalpie du gaz à la température constante t=38°C quand la pression varie de 1 atm à 42 bars.

∆HM peut être déterminée en se basant sur la règle empirique suivante : « la variation d’enthalpie d’un mélange d’hydrocarbures avec la pression à température constante est la même que celle d’un hydrocarbure pur ayant la même masse moléculaire. Dans le cas échéant, elle peut être déterminée par interpolation entre deux composants du mélange ayant des poids moléculaires encadrant celui du mélange ».

Dans notre cas, la masse moléculaire du mélange gazeux (Mm=19,053 Kg/Kmole) est encadrée par celle du méthane (MCH4=16) et de l’éthane (MC2H6=30).

A partir des diagrammes enthalpiques des hydrocarbures individuels, on trouve la variation de l’enthalpie du méthane et celle de l’éthane dans les mêmes conditions :

∆H CH4 =-33.47 KJ/Kg= -535.55KJ/Kmole

∆H C2H6 = -138.07 KJ/Kg= -4142.16 kJ/Kmole

∆HM est donnée par la relation suivante :

∆HM= ∆H CH4+ Mm-MCH4MC2H6-MCH4 (∆H C2H6-∆H CH4)

∆HM= -535.55+19.053-1630-16(-4142.16+535.55)

∆HM=-1322.05 KJ/Kmole=-69.39 KJ/Kg

On trouve alors l’enthalpie du gaz riche dans les conditions d’entrée dans l’absorbeur :

Hg =HM(0)+∆HM

Hg=713.73-69.38

Hg= 644.35 KJ/Kg

Finalement on peut calculer la quantité de chaleur apportée par le gaz riche d’alimentation :

QVC= 171000.01x644.35

QVC=110183856.4KJ/h

QVC= 30606.63 KW

VI.4.2. Détermination de la quantité de chaleur emportée par le gaz épuré :

QV=GV x H’g

H’g : enthalpie du gaz à la température de sortie de l’appareil

GV : débit massique du gaz épuré, GV =170208,6968 Kg/h.

H’g=H'M(0)+∆H’M

H'M(0) : Enthalpie du mélange du gaz [KJ/Kg]

∆H’M : correction d’enthalpie

VI.4.2. 1.Détermination de l’enthalpie du mélange du gaz :

VI.4.2.1.1Détermination de l’enthalpie de chaque constituant H'i(0) :

- enthalpie du gaz épuré à 38°C et 1 atm :

Tableau 21 : enthalpie de chaque constituant du gaz épuré en utilisant la MEA comme solvant:

| composants | yi | Enthalpie à 38°C et 1 atm H'i(0) (Kg/h) | H'i(0).yi |
| --- | --- | --- | --- |
| He | 0,00040 | 1615,17 | 0,65 |
| N2 | 0,08553 | 322,35 | 27,57 |
| CO2 | 0,00023 | 210,98 | 0,048 |
| CH4 | 0.69953 | 767,97 | 537,22 |
| C2H6 | 0,11213 | 740,72 | 83,06 |
| C3H8 | 0,05214 | 684,82 | 35,72 |
| iC4H10 | 0,01341 | 623,49 | 8.36 |
| nC4H10 | 0,01829 | 657,72 | 12,03 |
| iC5H12 | 0,00454 | 600,22 | 2,72 |
| nC5H12 | 0,00568 | 628,09 | 3,57 |
| C6H14 | 0,00814 | 622,58 | 5,07 |
| H2O | 0,000037 | 547 | 0,02 |
| Somme | 1,00000 | / | 716,038 |

H'M(0) =∑ Hi(0).yi

H'M(0)= 716,038KJ/Kg

∆H’M= ∆H CH4+ Mm-MCH4MC2H6-MCH4 ( ∆H C2H6-∆H CH4)

∆HM= -535.55+18.9985-1630-16(-4142.16+535.55)

∆HM=-1308 KJ/Kmole=-68.84 KJ/Kg

Dans les conditions de sortie de l’absorbeur, elle sera donc :

H’g= 715.958-68.84

H’g= 647.118 KJ/Kg

La quantité de chaleur emportée par le gaz épuré peut être enfin déterminée :

QV= 170208,6968 x 647.118

QV= 110145111.5 KJ/h

QV= 30595.86 KW

VI.4.3. Quantité de chaleur apportée par la solution de MEA pauvre:

QAP=Ap x HL

HL : enthalpie de la solution de MEA entrante à la température (ta=50°C)

Vu que la teneur en CO2 dans la solution de MEA pauvre est très faible dans ce cas on peut prendre l’enthalpie égale à l’enthalpie de la solution de 15% de MEA.

HL =C x ta

C : chaleur spécifique de la solution de MEA  qui est déterminée graphiquement (annexe)

C=3.69 KJ/Kg°C

HL =3.69 x 50

HL =184.5 KJ/Kg

QAP=28904.37 x 184.5

QAP= 5332856.265 KJ/h

QAP= 1481.35 KW

VI.4.4.Effet thermique de l’absorbeur Q :

Q= GCO2 x λCO2

GCO2 : quantité de CO2 dissoute en Kg/h, GCO2=789.81Kg/h.

λCO2 : effet thermique de la dissolution du CO2, λCO2 =459 Kcal/Kg=1923.21KJ/Kg

Q= 789.81x1923.21

Q =1518970.49 KJ/h

Q =421.94 KW

VI.4.5. La quantité de chaleur emportée par la solution de MEA riche :

QAR= QVC+ QAP+Q- QV

QAR=110183856.4+5332856.265 +1518970.49 -110145111.5

QAR=6890571.65 KJ/h

QAR=1914.05 Kw

VI.4.5.1.Détermination de l’enthalpie de la solution de MEA sortante à la température ts :

H ts=QAR GAR

H ts=6890571.65    29695.6832

H ts=232.04KJ/Kg

La température de l’absorbant saturé est déterminée d’après l’équation suivante :

H ts=C x ts

ts=H tsC

Supposons que la température de sortie est de 6°c plus grande que la température d’entrée, ts=50+6=56°c, C est déterminée graphiquement (annexe4).

ts=58°C

Tableau 22 : Bilan thermique de l’absorbeur en utilisant la MEA comme solvant :

|  | Flux | Quantité de chaleur (KJ/h) | Température (°c) | Quantité de chaleur (KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrée | QVC | 110183856.4 | 38 | 30606.63 |
|  | QAP | 5332856.265 | 50 | 1481.35 |
|  | Q | 1518970.49 | / | 421.94 |
| Total | / | 117035683.2 | / | 32509.92 |
| Sortie | QV | 110145111.5 | 38 | 30595.86 |
|  | QAR | 6890571.65 | 58 | 1914.05 |
| Total | / | 117035683.2 | / | 32509.92 |

VI.5.Bilan thermique de l’absorbeur en utilisant la DEA comme solvant:

Le bilan thermique de l’absorbeur est élaboré dans le but de déterminer la température à laquelle la solution de DEA quittera l’appareil.

QVC+QAP+Q=QV+QAR

QVC : quantité de chaleur apportée par le gaz non épuré

QAP : quantité de chaleur apportée par la solution de DEA pauvre

Q : quantité de chaleur dégagée pendant l’absorption

QV : quantité de chaleur emportée par le gaz épuré

QAR : quantité de chaleur emportée par la solution de DEA riche

VI.5.1.détermination de la quantité de chaleur apportée par le gaz non épuré:

VI.5.1.1.détermination de l’enthalpie du gaz idéal :

VI.5.1.1.1.Détermination de l’enthalpie de chaque constituant Hi(0) :

On utilise les mêmes données et la même méthode de calcul comme le cas de  la MEA

(Tableau 20).

HM(0)= ∑Hi(0).yi=713.73 KJ/Kg

VI.5.1.1.2. Détermination de la correction d’enthalpie:

∆H CH4 =-33.47 KJ/Kg= -535.55KJ/Kmole

∆H C2H6 = -138.07 KJ/Kg= -4142.16 kJ/Kmole

∆HM est donnée par la relation suivante :

∆HM= ∆H CH4+ Mm-MCH4MC2H6-MCH4 ( ∆H C2H6-∆H CH4)

∆HM= -535.55+19.053-1630-16(-4142.16+535.55)

∆HM=-1322.05 KJ/Kmole=-69.39 KJ/Kg

On trouve alors l’enthalpie du gaz riche dans les conditions d’entrée dans l’absorbeur :

Hg =HM(0)+∆HM

Hg=713.73-69.38

Hg= 644.35 KJ/Kg

Finalement on peut calculer la quantité de chaleur apportée par le gaz riche d’alimentation :

QVC= 171000.01x644.35

QVC=110183856.4KJ/h

QVC= 30606.63 KW

VI.5.2. Détermination de la quantité de chaleur emportée par le gaz épuré:

QV=GV x H’g

H’g : enthalpie du gaz à la temperature de sortie de l’appareil

GV : débit massique du gaz épuré, GV =170207,9604Kg/h.

H’g=H'M(0)+∆H’M

H'M(0) : Enthalpie du mélange du gaz [KJ/Kg]

∆H’M : correction d’enthalpie

VI.5.2. 1.Détermination de l’enthalpie du mélange du gaz :

VI.5.2.1.1Détermination de l’enthalpie de chaque constituant Hi(0) :

*enthalpie du gaz pauvre à 38°C et 1 atm :

Tableau 23 : l’enthalpie de chaque constituant du gaz épuré en utilisant la DEA comme solvant :

| composants | yi | Enthalpie à 38°C et 1 atm Hi(0) (Kg/h) | Hi(0).yi |
| --- | --- | --- | --- |
| He | 0,00040 | 1615,17 | 0,65 |
| N2 | 0,08553 | 322,35 | 27,57 |
| CO2 | 0,00023 | 210,98 | 0,048 |
| CH4 | 0.69953 | 767,97 | 537,22 |
| C2H6 | 0,11213 | 740,72 | 83,06 |
| C3H8 | 0,05214 | 684,82 | 35,71 |
| iC4H10 | 0,01341 | 623,49 | 8.36 |
| nC4H10 | 0,01829 | 657,72 | 12,03 |
| iC5H12 | 0,00454 | 600,22 | 2,72 |
| nC5H12 | 0,00568 | 628,09 | 3,57 |
| C6H14 | 0,00814 | 622,58 | 5,07 |
| H2O | 0,000037 | 547 | 0,02 |
| Somme | 1,00000 | / | 716,03 |

H'M(0) =∑ Hi(0).yi

H'M(0)= 716.03 KJ/Kg

∆H’M= ∆H CH4+ Mm-MCH4MC2H6-MCH4 ( ∆H C2H6-∆H CH4)

∆HM= -535.55+19,02232-1630-16(-4142.16+535.55)

∆HM=-1314.14 KJ/Kmole=-69.08 KJ/Kg

Dans les conditions de sortie de l’absorbeur, elle sera donc :

H’g= 716.03-69.08

H’g= 646.95 KJ/Kg

La quantité de chaleur emportée par le gaz épuré peut être enfin déterminée :

QV= 170207,9604 x 646.95

QV= 110116040 KJ/h

QV= 30587.79 KW

VI.5.3. Quantité de chaleur apportée par la solution de DEA pauvre:

QAP=Ap x HL

HL : enthalpie de la solution de DEA entrante à la température (ta=50°C)

Vu que la teneur en CO2 dans la solution de DEA pauvre est très faible dans ce cas on peut prendre l’enthalpie égale à l’enthalpie de la solution de 20% de DEA.

HL =C x ta

C : chaleur spécifique de la solution de DEA  qui est déterminée graphiquement (annexe5)

C=3.69 KJ/Kg°C

HL =3.92 x 50

HL =196 KJ/Kg

QAP=45813.09 x 196

QAP= 8979365.64 KJ/h

QAP= 2494.268KW

VI.5.4.Effet thermique de l’absorbeur Q :

Q= GCO2 x λCO2

Q =1518970.49 KJ/h

Q =421.936KW

VI.5.5. La quantité de chaleur emportée par la solution de DEA riche :

QAR= QVC+ QAP+Q- QV

QAR=110183856.4+8979365.64+1518970.49-110116040

QAR=10566152.53 KJ/h

QAR=2935.04KW

VI.5.5.1.Détermination de l’enthalpie de la solution de DEA sortante à la température ts:

H ts=QAR GAR

H ts=10566152.53   46605.14

H ts=266.72 KJ/Kg

La température de l’absorbant saturé est déterminée d’après l’équation suivante :

H ts=C x ts

ts=H tsC

Supposons que la température de sortie est de 6°c plus grande que la température d’entrée, ts=50+6=56°C, C est déterminée graphiquement (annexe4).

ts=58.52°C

Tableau 24 : Bilan thermique de l’absorbeur en utilisant la DEA comme solvant :

|  | Flux | Quantité de chaleur (KJ/h) | Température (°c) | Quantité de chaleur (KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrée | QVC | 110183856.4 | 38 | 30606.63 |
|  | QAP | 8979365.64 | 50 | 2494.268 |
|  | Q | 1518970.49 | / | 421.936 |
| Total | / | 120682192.5 | / | 33522.83 |
| Sortie | QV | 110116040 | 38 | 30587.79 |
|  | QAR | 10566152.53 | 58.52 | 2935.04 |
| Total | / | 120682192.5 | / | 33522.83 |

VI.6.Bilan thermique de l’absorbeur en utilisant la MDEA comme solvant:

Le bilan thermique de l’absorbeur est élaboré dans le but de déterminer la température à laquelle la solution de MDEA quittera l’appareil.

QVC+QAP+Q=QV+QAR

QVC : quantité de chaleur apportée par le gaz non épuré

QAP : quantité de chaleur apportée par la solution de MDEA pauvre

Q : quantité de chaleur dégagée pendant l’absorption

QV : quantité de chaleur emportée par le gaz épuré

QAR : quantité de chaleur emportée par la solution de MDEA riche

VI.6.1.détermination de la quantité de chaleur apportée par le gaz non épuré :

VI.6.1.1.détermination de l’enthalpie du gaz idéal:

VI.6.1.1.1.Détermination de l’enthalpie de chaque constituant Hi(0) :

On utilise les mêmes données et la même méthode de calcul comme le cas de  la MEA

(Tableau 20).

HM(0)= ∑Hi(0).yi=713.73 KJ/Kg

VI.6.1.1.2. Détermination de la correction d’enthalpie:

∆H CH4 =-33.47 KJ/Kg= -535.55KJ/Kmole

∆H C2H6 = -138.07 KJ/Kg= -4142.16 kJ/Kmole

∆HM est donnée par la relation suivante :

∆HM= ∆H CH4+ Mm-MCH4MC2H6-MCH4 ( ∆H C2H6-∆H CH4)

∆HM= -535.55+19.053-1630-16(-4142.16+535.55)

∆HM=-1322.05 KJ/Kmole=-69.39 KJ/Kg

On trouve alors l’enthalpie du gaz riche dans les conditions d’entrée dans l’absorbeur :

Hg =HM(0)+∆HM

Hg=713.73-69.38

Hg= 644.35 KJ/Kg

Finalement on peut calculer la quantité de chaleur apportée par le gaz riche d’alimentation :

QVC= 171000.01x644.35

QVC=110183856.4KJ/h

QVC= 30606.63 KW

VI.6.2. Détermination de la quantité de chaleur emportée par le gaz épuré:

QV=GV x H’g

H’g : enthalpie du gaz à la température de sortie de l’appareil

GV : débit massique du gaz épuré, GV =170207,43 Kg/h.

H’g=H'M(0)+∆H’M

H'M(0) : Enthalpie du mélange du gaz [KJ/Kg]

∆H’M : correction d’enthalpie

VI.6.2. 1.Détermination de l’enthalpie du mélange du gaz :

VI.6.2.1.1.Détermination de l’enthalpie de chaque constituant H'i(0) :

*enthalpie du gaz pauvre à 38°C et 1 atm :

Tableau 25 :l’enthalpie de chaque constituant du gaz épuré en utilisant la MDEA comme solvant :

| composants | yi | Enthalpie à 38°C et 1 atm Hi(0) (Kg/h) | Hi(0).yi |
| --- | --- | --- | --- |
| He | 0,0004 | 1615,17 | 0,65 |
| N2 | 0,08562 | 322,35 | 27,60 |
| CO2 | 0,00023 | 210,98 | 0,048 |
| CH4 | 0,70028 | 767,97 | 537,79 |
| C2H6 | 0,11225 | 740,72 | 83,14 |
| C3H8 | 0,05221 | 684,82 | 35,75 |
| iC4H10 | 0,01223 | 623,49 | 7,62 |
| nC4H10 | 0,01834 | 657,72 | 12,06 |
| iC5H12 | 0,00455 | 600,22 | 2,73 |
| nC5H12 | 0,00568 | 628,09 | 3,57 |
| C6H14 | 0,00814 | 622,58 | 5,07 |
| H2O | 0,000037 | 547 | 0,02 |
| Somme | 1.00000 | / | 716,05 |

H'M(0) =∑ Hi(0).yi

H'M(0)= 716.05 KJ/Kg

∆H’M= ∆H CH4+ Mm-MCH4MC2H6-MCH4 (∆H C2H6-∆H CH4)

∆H’M= -535.55+19,0016      -1630-16(-4142.16+535.55)

∆H’M=-1308.81 KJ/Kmole=-68.88 KJ/Kg

Dans les conditions de sortie de l’absorbeur, elle sera donc :

H’g= 716.05-68.88

H’g= 647.17KJ/Kg

La quantité de chaleur emportée par le gaz épuré peut être enfin déterminée :

QV=  170207,43   x 647.17

QV= 110153142.5KJ/h

QV= 30598.09KW

VI.6.3. Quantité de chaleur apportée par la solution de MDEA pauvre:

QAP=Ap x HL

HL : enthalpie de la solution de MDEA entrante à la température (ta=50°C)

Vu que la teneur en CO2 dans la solution de MDEA pauvre est très faible dans ce cas on peut prendre l’enthalpie égale à l’enthalpie de la solution de 25% de MDEA a T=50°c.

HL =C x ta

C : chaleur spécifique de la solution de MDEA

C=138.605KJ/KmolK =1.16 Kj/KgK

HL =1.16x50

HL =58  KJ/Kg

QAP=60605.08 x 58

QAP= 3515094.64 KJ/h

QAP=976.41

VI.6.4.Effet thermique de l’absorbeur Q :

Q= GCO2 x λCO2

Q =1518970.49 KJ/h

Q =421.94 KW

VI.6.5.La quantité de chaleur emportée par la solution de MDEA riche :

QAR= QVC+ QAP+Q- QV

QAR=110183856.4+3515094.64+1518970.49-110153142.5

QAR=5064779.03KJ/h

QAR=1406.88 Kw

VI.6.5.1.Détermination de l’enthalpie de la solution de MDEA sortante à la température ts :

H ts=QAR GAR

H ts=5064779.0361397.66

H ts=82.49 KJ/Kg

La température de l’absorbant saturé est déterminée d’après l’équation suivante :

H ts=C x ts

ts=H tsC

Supposons que la température de sortie est de 6°c plus grande que la température d’entrée, ts=50+6=56°c, c=140.08 KJ/Kmol K.

ts=82.49 1.17

ts=70.5 °c

Tableau 26 : Bilan thermique de l’absorbeur en utilisant la MDEA comme solvant

|  | Flux | Quantité de chaleur (KJ/h) | Quantité de chaleur (KW) | Température (°c) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrée | QVC | 110183856.4 | 30606.63 | 38 |
|  | QAP | 3515094.64 | 976.41 | 50 |
|  | Q | 1518970.49 | 421.94 | / |
| Total | / | 115217921.5 | 32004.98 | / |
| Sortie | QV | 110153142.5 | 30598.09 | 38 |
|  | QAR | 5064779.03 | 1406.88 | 70.5 |
| Total | / | 115217921.5 | 32004.98 | / |