V.CALCUL CINÉTIQUE

V.1.Composition chimique de la MEA saturé :

Pour le calcul de régénération de la solution de MEA dans l’absorbeur, il est nécessaire de savoir la composition chimique de l’absorbant saturé, il est nécessaire de connaitre la quantité des constituants acides qui ont réagi avec la MEA suivant les réactions (1) et (2), les constantes d’équilibre chimique des deux réactions sont les suivantes :

La 1 ère réaction :

- 2RNH2+CO2+H2O                (RNH3)2CO3

K1=[RNH2]2 x[CO2]x[H2O][(RNH3)2 CO3]

- (RNH3)2CO3+ CO2+ H2O           2RNH3HCO3

K2=[(RNH3)2CO3 ]x[CO2]x[H2O][RNH3HCO3]2

En tenant compte de la pression dans l’appareil et le déroulement des réactions dans la solution, les constantes d’équilibre peuvent s’écrire de la manière suivante :

∆n

K1=[RNH2]2 x[CO2]x[H2O][(RNH3)2 CO3]    10.2π∑ni,1

∆n

K2=[(RNH3)2CO3 ]x[CO2]x[H2O][RNH3HCO3]2   10.2π∑ni,2

Π : pression dans la l’appareil (MPa).

∑ni : nombre de kilomoles réagissant dans le mélange.

∆n : différence de nombres de Kmoles du produit initial et du produit réagissant dans les deux réactions.

La constante d’équilibre chimique peut être calculée à partir de la variation de l’énergie de Gibbs standard :

logKi= ∆Gj°2.3RT                            (1)

∆Gj° : Changement du potentiel isobare standard de « j » réaction (j=1,2)

R : constante des gaz parfait (R=8.315 KJ/Kmole K)

T : température de la réaction (K)

V.1.1.Calcul des constantes d’équilibre chimique :

V.1.1.1. Changement du potentiel isobare pour les deux réactions :

∆Gj°=∆Hj°-T∆Sj°

∆Hj° : Changement d’enthalpie de formation (KJ/mole)

∆Sj° : Changement d’entropie de la réaction (KJ/mole K)

J varie de 1 à 2

V.1.1.1.1. Changement du potentiel isobare pour la première réaction :

Les différentes valeurs de ΔH° et ΔS° sont tirées de l’annexe 5.

∆G1°=∆H1°-T∆S1°

∆H1°=H° (RNH3)2CO3 – 2 H°(RNH2) - H°(CO2) - H°(H2O)

∆H1°= -504.045-2(-55.139)-(-393.768)-(-286.023)

∆H1°= 286.024 KJ/mole

∆S1°= S° (RNH3)2CO3 – 2 S°(RNH2) - S°(CO2) - S°(H2O)

∆S1°= 1138.765-2(595.968)-213.777-69.985

∆S1°= -336.93 J/mole K=-0.337 KJ/mole K

∆G1°= 286.024  -331 (-0.337)

∆G1°= 397.571 KJ/mole

La constante d’équilibre de la première réaction est donnée par l’équation (1) :

LogK1 =  -0.0628

K1 =0.86

V.1.1.1.2. Changement du potentiel isobare pour la deuxième réaction:

∆G2°=∆H2°-∆S2°

∆H2° = 2H° RNH3HCO3–H°(RNH3)2CO3- H°(CO2) - H°(H2O)

∆H2° = 2(-731.835)-(-504.045)-(-393.768)-(-286.023)

∆H2° = -279.834 KJ/mole

∆S2°= 2 S° RNH3HCO3–S°(RNH3)2CO3- S°(CO2) - S°(H2O)

∆S2°= 2(608.135)-(1138.765)-(213.777)-(69.985)

∆S2°= -206.257 J/mole K

∆S2°= -0.206 KJ/mole K

Donc :

∆G2°= -279.834 -331 (-0.206)

∆G2°= -211.648 KJ/mole

La constante d’équilibre de la 2ème réaction est donnée par l’équation (1) :

LogK2= 0.0334

K2= 1.08

V.1.2.détermination du nombre de kilomoles de chaque produit obtenu par les deux réactions :

V.1.2.1.le pourcentage de (RNH3)2CO3 obtenu par la 1ere réaction :

2x1RNH2+ x1CO2+ x1H2O                x1 (RNH3)2CO3

Nombre de kilomoles:

- Dans le mélange initial : 4 Kmole

- A l’équilibre : 2(1-x1), (1-x1), (1-x1), x1

- En général à l’équilibre : ∑ ni,1= 4-3x1

- Différence de nombre de Kmole :∆n=1-4=-3

Ainsi en fonction de l’équation écrite auparavant :

-3

K1=(2-2X1)2(1-X1 )(1-X1 )X1   10.2π(4-3X1 )

3

K1=4(1-X1)4X1   4-3X1 40

3

0.86 =4(1-X1)4X1   4-3X1 40

On détermine x1 en utilisant le logiciel MATLAB:

x1=0.004521

V.1.2.2.Le pourcentage de RNH3HCO3 obtenu par la 2éme réaction :

x2(RNH3)2CO3+ x2CO2+ x2H2O             2 x2RNH3HCO3

Nombre de kilomoles:

- Dans le mélange initial : 3 Kmole

- A l’équilibre : (1-x2), (1-x2), (1-x2), x2

- En général à l’équilibre : ∑ ni,2= 3-x2

- Différence de nombre de Kmole :∆n=2-3=-1

Ainsi en fonction de l’équation écrite auparavant :

-1

K2=(1-X2)3(2X2)2     10.2π(3-X2

1.08=(1-X2)34x22   3-X240

On détermine x2 en utilisant le logiciel MATLAB:

X2= 0.10881

V.1.3.Détermination des quantités des produits des deux réactions :

V.1.3.1.Détermination de la quantité de (RNH3)2CO3 d’après la première réaction :

Détermination de la quantité de (RNH3)2CO3 en (Kmole/h) d’après la réaction (1) :

2X1RNH2+ X1CO2+ X1H2O              X1 (RNH3)2CO3

- La quantité de CO2 intiale :

N CO2  =  GCO2(kg/h)MCO2       GCO2= débit massique de CO2 dans le gaz riche=829.35 Kg/h

N CO2 =   829.3544= 18.85Kmole/h

D’après la réaction, les quantités réagissantes :

GCO2R1= X1. N CO2. M CO2

GiR1 : Quantité réagissante de « i » constituants

M i     : Masse moléculaire de « i » constituants

GCO2R1= 0.004521 x18.85x44

GCO2R1= 3.75 Kg/h

GRNH2R1= 2X1 .N CO2 .M RNH2

GRNH2R1= 2x 0.004521 x61.1x18.85

GRNH2R1= 10.41Kg/h

GH2OR1= X1 .N CO2 .M H2O

GH2OR1= 0.004521 x18.85x18

GH2OR1= 1.53Kg/h

G[RNH3]2CO3R1 = X1 .N CO2 .M(RNH3)2CO3

G[RNH3]2CO3R1 = 0.004521 x18.85x184

G[RNH3]2CO3R1 = 15.68 Kg/h

N(RNH3)2CO3= G[RNH3]2CO3R1MRNH32CO3 =  15.68 184 = 0.085 Kmole/h

Après la première réaction, dans l’absorbant saturé, il restera :

On note par GiAS1 : quantité de « i » constituants qui restera dans l’absorbant riche.

GCO2AS1 = GCO2Vc-GCO2R1                                 GCO2Vc : quantité de CO2 dans le gaz riche.

GCO2AS1 = 829.35-3.75

GCO2AS1 = 825.6 Kg/h

GRNH2AS1 = GRNH2AP-GRNH2R1                    GRNH2AP : quantité de MEA dans la solution pauvre.

GRNH2AS1 = 4335.655-10.41

GRNH2AS1 = 4325.245Kg/h

GH2OAS1 = GH2OAP-GH2OR1                           GH2OAS1 =: quantité de H2O dans la solution de MEA pauvre.

GH2OAS1 = 24565.824-1.53

GH2OAS1 = 24564.294Kg/h

V.1.3.2.Détermination de la quantité de RNH3HCO3 d’après la deuxième réaction :

X2(RNH3)2CO3+ x2CO2+ x2H2O                   2X2RNH3HCO3

D’après cette  réaction la quantité réagissante :

GiR2 : Quantité réagissante de « i » constituants

GRNH32CO3R2 = X2.N(RNH3)2CO3 .M(RNH3)2CO3

GRNH32CO3R2 = 0.10881 x 0.085 x184

GRNH32CO3R2 = 1.70 Kg/h

GCO2R2 = X2.N(RNH3)2CO3.MCO2

GCO2R2 = 0.10881 x 0.085 x 44

GCO2R2 =0.41 Kg/h

GH2OR2 = X2.N(RNH3)2CO3.MH2O

GH2OR2 = 0.10881 x 0.085 x18

GH2OR2 = 0.17Kg/h

GRNH3HCO3R2 = 2 X2.N(RNH3)2CO3 .MRNH3HCO3

GRNH3HCO3R2 = 2 x 0.10881 x 0.085 x123

GRNH3HCO3R2 = 2.28 Kg/h

La quantité de CO2 restante dans l’absorbant saturé :

GCO2S = GCO2AS1-GCO2R2

GCO2S = 825.6 - 0.41 = 825.19 Kg/h

En tenant compte de la quantité de CO2 entrante avec l’absorbant et sortant avec le gaz pauvre :

GCO2abs = GCO2S+ GCO2Ap-GCO2E                     GCO2Ap : quantité de CO2 dans la solution de MEA pauvre.

GCO2abs = 825.19  +2.89-39.54                  GCO2abs  : quantité de CO2 dans l’absorbant saturé.

GCO2abs = 788.54 Kg/h

Après les deux premières réactions,  il va rester les quantités suivantes :

G(RNH3)CO3AS2 = G(RNH3)2CO3R1-G(RNH3)2CO3R2

G(RNH3)2CO3AS2 = 15.68 - 1.70

G(RNH3)2CO3AS2 = 13.98 Kg/h

GH2OAS2 = GH2OAS1-GH2OR2

GH2OAS2 = 24564.294-0.17

GH2OAS2 = 24564.124 Kg/h

Tableau 27 : la composition de l’absorbant riche (MEA)

| Constituant | Mi | Quantité |  | Concentration |  | Mi. X’i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gi (Kg/h) | ni=Gi/Mi | Xi=Gi/∑Gi | X’i=ni/∑ni |  |
| RNH2 | 61,1 | 4325,245 | 70,7896 | 0,14565 | 0,048702 | 2,9757 |
| H2O | 18 | 24564,124 | 1364,6736 | 0,82720 | 0,938862 | 16,8995 |
| CO2 | 44 | 788,54 | 17,9214 | 0,02655 | 0,012329 | 0,5425 |
| (RNH3)2CO3 | 184 | 13,98 | 0,0760 | 0,00047 | 0,000052 | 0,0096 |
| RNH3HCO3 | 123 | 2,28 | 0,0185 | 0,00008 | 0,000013 | 0,0016 |
| CH4 | 16 | 0,355 | 0,0222 | 0,00001 | 0,000015 | 0,0002 |
| C2H6 | 30 | 0,81 | 0,0270 | 0,00003 | 0,000019 | 0,0006 |
| N2 | 28 | 0,325 | 0,0116 | 0,00001 | 0,000008 | 0,0002 |
| Somme | / | 29695,659 | 1453,5398 | 1,00000 | 1,000000 | 20,4299 |

Le taux d’absorption :

ρ = (GCO2abs/GCO2) x100

ρ = (788.54 /829.35) x100

ρ = 95.08 %

V.2.Composition chimique de la DEA saturée :

Pour le calcul de régénération de la solution de DEA dans l’absorbeur, il est nécessaire de savoir la composition chimique de l’absorbant saturé, il est nécessaire de connaitre la quantité des constituants acides qui ont réagi avec la DEA suivant les réactions (1) et (2), les constantes d’équilibre chimique des deux réactions sont les suivantes :

La 1 ère réaction :

- 2R1R2NH+CO2+H2O              (R1R2NH2)2CO3

K1=[R1R2NH]2x[CO2]x[H2O][(R1R2NH2)2CO3]

La 2ème réaction :

- (R1R2NH2)2CO3+CO2+H2O             2R1R2NH2HCO3

K2=[(R1R2NH2)2CO3]x[CO2]x[H2O][R1R2NH2HCO3]2

En tenant compte de la pression dans l’appareil et le déroulement des réactions dans la solution, les constantes d’équilibre peuvent s’écrire de la manière suivante :

∆n

K1=[R1R2NH]2xCO2xH2O  [(R1R2NH2)2CO3]  10.2π ∑ni,1

∆n

K2=[R1R2NH2)2CO3xCO2xH2O   [R1R2NH2HCO3]2   10.2π ∑ni,2

La constante d’équilibre chimique peut être calculée à partir de la variation de l’énergie de Gibbs standard équation (1).

V.2.1.Calcul des constantes d’équilibre chimique:

V.2.1.1. Changement du potentiel isobare pour les deux réactions :

V.2.1.1.1. Changement du potentiel isobare pour la première réaction :

∆G1°=∆H1°-T∆S1°

∆H1°=H° (R1R2NH2)2CO3– 2 H°( R1R2NH) - H°(CO2) - H°(H2O)

∆H1°= -583.229-2(-77.75)-(-393.768)-(-286.023)

∆H1°= 252.062 KJ/mole

∆S1°= S°(R1R2NH2)2CO3– 2 S°( R1R2NH) - S°(CO2) - S°(H2O)

∆S1°= 1276.283-2(598.612)-213.777-69.985

∆S1°= -204.703 J/mole =-0.204 KJ/mole

∆G1°= 252.062  -331 (-0.204)

∆G1°= 319.586 KJ/mol

La constante d’équilibre de la première réaction est donnée par l’équation (1) :

LogK1 =  -0.0505

K1 =0.89

V.2.1.1.2. Changement du potentiel isobare pour la deuxième réaction:

∆G2°=∆H2°-∆S2°

∆H2° = 2H° R1R2NH2HCO3–H°(R1R2NH2)2CO3- H°(CO2) - H°(H2O)

∆H2° = 2(-753.621)-( -583.229)-(-393.768)-(-286.023)

∆H2° = -244.222 KJ/mol

∆S2°= 2S°R1R2NH2HCO3–S°(R1R2NH2)2CO3- S°(CO2) - S°(H2O)

∆S2°= -0.193 KJ/molK

Donc :

∆G2°= -244.222 -331(-0.193)

∆G2°= -180.34 KJ/mole

La constante d’équilibre de la 2eme réaction est donnée par l’équation (1) :

LogK2 = 0.0285

K2=1.067

V.2.2.détermination du nombre de kilomoles de chaque produit obtenu par les deux réactions :

V.2.2.1.le pourcentage de (R1R2NH2)2CO3 obtenu par la 1ere réaction :

2X1R1R2NH+ X1CO2+ X1H2O                X1(R1R2NH2)2CO3

Nombre de kilomoles :

- Dans le mélange initial : 4 Kmole

- A l’équilibre : 2(1-x1), (1-x1), (1-x1), x1

- En généal à l’équilibre : ∑ ni,1= 4-3x1

- Différence de nombre de Kmole :∆n=1-4=-3

Ainsi en fonction de l’équation écrite auparavant

-3

K1=(2-2X1)2 (1-X1  )(1-X1  )(X1)   10.2π(4-3X1  )

3

K1=4(1-X1)4 X1  4-3X1  40

3

0.89=4(1-X1)4 X1  4-3X1  42

On détermine x1 en utilisant le logiciel MATLAB:

x1= 0.004377

V.2.2.2.Le pourcentage de R1R2NH2HCO3 obtenu par la 2éme réaction :

X2(R1R2NH2)2CO3+ X2CO2+ X2H2O            2 X2R1R2NH2HCO3

Nombre de kilomoles :

- Dans le mélange initial : 3 Kmole

- A l’équilibre : (1-x2), (1-x2), (1-x2), x2

- En généal à l’équilibre : ∑ ni,2= 3-x2

- Différence de nombre de Kmole :∆n=2-3=-1

Ainsi en fonction de l’équation écrite auparavant :

-1

K2=(1-X2)3 (2X2)2    10.2π  (3-X2 )

1.067=(1-X2)34x22     3-X240

On détermine x2 en utilisant le logiciel MATLAB:

X2=   0.109348

V.2.3.Détermination des quantités des produits des deux réactions :

V.2.3.1.Détermination de la quantité de (R1R2NH2)2CO3 d’après la première réaction:

Pour l’obtention de (RNH3)2CO3en quantité de x1 (Kmole/h) d’après la réaction (1) :

2X1RNH2+ X1CO2+ X1H2O              X1 (RNH3)2CO3

- La quantité de CO2 initiale :

N CO2=GCO2(kg/h)MCO2             GCO2= débit massique de CO2 dans le gaz riche=829.35 Kg/h

N CO2=829.3544=18.85Kmole/h

D’après la réaction, les quantités réagissantes :

GCO2R1= X1. N CO2. M CO2

GiR1 : Quantité réagissante de « i » constituants

M i     : Masse moléculaire de « i » constituants

GCO2R1= 0.004377x18.85x44

GCO2R1= 3.63 Kg/h

G R1R2NHR1= 2X1 .N CO2 .M R1R2NH

G R1R2NHR1= 2 x 0.004377x18.85x 105.1

G R1R2NHR1= 17.34Kg/h

GH2OR1= X1 .N CO2 .M H2O

GH2OR1= 0.004377x18.85x 18

GH2OR1= 1.48 Kg/h

G(R1R2NH2)2CO3R1 = X1 .N CO2 .M(R1R2NH2)2CO3

G(R1R2NH2)2CO3R1 = 0.004377x18.85x 272.2

G(R1R2NH2)2CO3R1  = 22.46Kg/h

N R1R2NH22CO3 = G(R1R2NH2)2CO3R1M(R1R2NH2)2CO3 =22.46272.2 = 0.08 Kmole/h

Après la première réaction, dans l’absorbant saturé, il restera :

On note par GiAS1 : quantité de « i » constituants qui restera dans l’absorbant riche.

GCO2AS1 = GCO2Vc-GCO2R1                                 GCO2Vc : quantité de CO2 dans le gaz riche.

GCO2AS1 = 829.35-3.63

GCO2AS1 = 8.257 x 102  Kg/h

GR1R2NHAS1 = GR1R2NHAP-GR1R2NHR1                    GRNH2AP : quantité de DEA dans la solution pauvre.

GR1R2NHAS1 = 9 162,62  -17.34

GR1R2NHAS1 = 9.14x103 Kg/h

GH2OAS1 = GH2OAP-GH2OR1                           GH2OAS1 : quantité de H2O dans la solution de DEA pauvre.

GH2OAS1 = 36 645.89 -1.48

GH2OAS1 = 3.66 x 104 Kg/h

V.2.3.2.Détermination de la quantité de R1R2NH2HCO3 d’après la deuxième réaction :

X2(R1R2NH2)2CO3+ x2CO2+ x2H2O                   2X2R1R2NH2HCO3

D’après cette  réaction la quantité réagissante :

GiR2 : Quantité réagissante de « i » constituants.

GR1R2NH22CO3R2 = X2.N(R1R2NH2)2CO3 .M(R1R2NH2)2CO3

GR1R2NH22CO3R2 =0.109348x 0.08x272.2

GR1R2NH22CO3R2 =  2.456 Kg/h

GCO2R2 = X2. N(R1R2NH2)2CO3.MCO2

GCO2R2 = 0.109348x 0.08x44

GCO2R2 =0.397 Kg/h

GH2OR2 =  X2. N(R1R2NH2)2CO3.MH2O

GH2OR2 = 0.109348x 0.08x x18

GH2OR2 = 0.162Kg/h

GR1R2NH2HCO3R2 = 2 X2.N(R1R2NH2)2CO3.MR1R2NH2HCO3

GR1R2NH2HCO3R2 = 2x 0.109348x 0.08x 167.1

GRNH3HCO3R2 = 3.015 Kg/h

La quantité de CO2 restante dans l’absorbant saturé :

GCO2S = GCO2AS1-GCO2R2

GCO2S = 8.257 x 102  -0.397 = 8.25x102 Kg/h

En tenant compte de la quantité de CO2 entrante avec l’absorbant et sortant avec le gaz pauvre :

GCO2abs = GCO2S+GCO2Ap-GCO2E                   GCO2Ap : quantité de CO2 dans la solution de DEA pauvre.

GCO2abs = 8.25x102- 4.5813 -39.54                 GCO2abs : quantité de CO2 dans l’absorbant saturé.

GCO2abs = 7.90 x102 Kg/h

Après les deux premières réactions,  il va rester les quantités suivantes :

G(R1R2NH2)2CO3AS2 = G(R1R2NH2)2CO3R1-G(R1R2NH2)2CO3R2

G(R1R2NH2)2CO3AS2= 22.46- 2.456

G(R1R2NH2)2CO3AS2 = 20.004 Kg/h

GH2OAS2 = GH2OAS1-GH2OR2

GH2OAS2 = 3.66 -0.162

GH2OAS2 = 3.66 x 104 Kg/h

Tableau 28 : la composition chimique de l’absorbant riche (DEA) :

| Constituant | Mi | Quantité |  | Concentration |  | Mi. X’i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gi (Kg/h) | ni=Gi/Mi | Xi=Gi/∑Gi | X’i=ni/∑ni |  |
| R1R2NH | 105.1 | 9.14x103 | 86.96 | 0.200 | 0.040 | 4.204 |
| H2O | 18 | 3.66 x 104 | 2033.33 | 0.804 | 0.95 | 17,18 |
| CO2 | 44 | 7.90 x102 | 17.95 | 1.736 | 0.008 | 0,352 |
| (R1R2NH2)2CO3 | 272.2 | 20.004 | 0.073 | 0.0004 | 3,41x10-5 | 3.41x10-5 |
| R1R2NH2HCO3 | 167.1 | 3.015 | 0.018 | 6.626x10-5 | 8.41x10-6 | 1.40x10-3 |
| CH4 | 16 | 0,350 | 0.021 | 7.69x10-6 | 9.82x10-6 | 1.57x10-4 |
| C2H6 | 30 | 0,800 | 0.026 | 1,75x10-5 | 1,21x10-5 | 3.63x10-4 |
| N2 | 28 | 0.325 | 0.011 | 7,14x10-6 | 5,14x10-6 | 1.17x10-4 |
| Somme | / | 4,55x104 | 2,13x103 | 1 | 1 | 21,74 |

Le taux d’absorption :

ρ =(GCO2abs/GCO2)*100

ρ = (7.90 x102/829.35) x100

ρ = 95.29 %

V.3.Composition chimique de la MDEA saturée:

Pour le calcul de régénération de la solution de MDEA dans l’absorbeur, il est nécessaire de savoir la composition chimique de l’absorbant saturé, il est nécessaire de connaitre la quantité des constituants acides qui ont réagi avec la MEA suivant les réactions (1) et (2), les constantes d’équilibre chimique des deux réactions sont les suivantes :

R1R2R3N

- 2R1R2R3N+CO2+H2O (R1R2R3NH)2CO3

- (R1R2R3NH)2CO3+CO2+H2O 2R1R2R3NHHCO3

La 1 ère réaction :

2R1R2R3N+CO2+H2O (R1R2R3NH)2CO3

K1=[R1R2R3N]2x[CO2]x[H2O][(R1R2R3NH)2CO3]

La 2ème réaction :

(R1R2R3NH)2CO3+CO2+H2O 2R1R2R3NH-HCO3

K2=[(R1R2R3NH)2CO3]x[CO2]x[H2O][R1R2R3NH-HCO3]2

En tenant compte de la pression dans l’appareil et le déroulement des réactions dans la solution, les constantes d’équilibre peuvent s’écrire de la manière suivante :

Δn

K1=[R1R2R3N]2xCO2xH2O  [(R1R2R3NH)2CO3]   10.2π∑ni,1

Δn

K2= [(R1R2R3NH)2CO3]x[CO2]x[H2O][R1R2R3NH-HCO3]2    10.2π∑ni,2

La constante d’équilibre chimique est liée avec le changement de potentielle isobare standard équation (1)

V.3.1.Calcul des constantes d’équilibre chimique:

V.3.1.1. Changement du potentiel isobare pour les deux réactions :

Le calcul ce fait par la même méthode de calcul du MEA.

V.3.1.1.1. Changement du potentiel isobare pour la première réaction :

∆G1°=∆H1°-T∆S1°

∆H1°=H°(R1R2R3NH) 2CO3– 2 H° R1R2R3N - H°(CO2) - H°(H2O)

∆H1°= -613,319-2(-112,54)-(-393.768)-(-286.023)

∆H1°=  291.552KJ/mole

∆S1°= S°(R1R2R3NH) 2CO3– 2S° R1R2R3N - S°(CO2) -S°(H2O)

∆S1°= 643,116-2(821,363)-(213.777)-(69.985)

∆S1°= -1.283 KJ/mole K

∆G1°= 291.552-343.5 (-1.283)

∆G1°= 732.262KJ/mole

La constante d’équilibre de la première réaction est donnée par l’équation (1) :

LogK1 = -0.111

K1 =0.77

V.3.1.1.2. Changement du potentiel isobare pour la deuxième réaction :

∆G2°=∆H2°-T∆S2°

∆H2° = 2H° R1R2R3NH-HCO3–H°(R1R2R3NH)2CO3- H°(CO2) - H°(H2O)

∆H2° = 2(-795,648)-( -613,319)-(-393.768)-(-286.023)

∆H2° = -298.186KJ/mole

∆S2°= 2 S° R1R2R3NH-HCO3–S°(R1R2R3NH)2CO3- S°(CO2) - S°(H2O)

∆S2°= 2(727,577)-( 643,116)-(213.777)-(69.985)

∆S2°= 0.528KJ/mole K

Donc :

∆G2°= -298.186-343.5 (0.528)

∆G2°= -479.554KJ/mole

La constante d’équilibre de la 2eme réaction est donnée par l’équation (1) :

LogK2= 0.073

K2= 1.183

V.3.2.détermination du nombre de kilomoles de chaque produit obtenu par les deux réactions :

V.3.2.1.le pourcentage de (R1R2R3NH)2 CO3 obtenu par la 1ere réaction :

2R1R2R3N+CO2+H2O              (R1R2R3NH)2CO3

Nombre de kilomoles:

- Dans le mélange initial : 4 Kmole

- A l’équilibre : 2(1-x1), (1-x1), (1-x1), x1

- En généal à l’équilibre : ∑ ni,1= 4-3x1

- Différence de nombre de Kmole :∆n=1-4=-3

Ainsi en fonction de l’équation écrite auparavant :

-3

K1=(2-2X1)2 (1-X1)(1-X1)X1    10.2π4-3X1

3

K1=4(1-X1)4 X1    4-3X1  40

3

0.77=4(1-X1)4 X1    4-3X1  40

On détermine x1 en utilisant le logiciel MATLAB:

x1= 0.0050

V.3.2.2.Le pourcentage de R1R2R3NH-HCO3 obtenu par la 2éme réaction :

(R1R2R3NH)2CO3+CO2+H2O            2R1R2R3NH-HCO3

Nombre de kilomoles :

- Dans le mélange initial : 3 Kmole

- A l’équilibre : (1-x2), (1-x2), (1-x2), x2

- En généal à l’équilibre : ∑ ni,2= 3-x2

- Différence de nombre de Kmole :∆n=2-3=-1

Ainsi en fonction de l’équation écrite auparavant :

-1

K2=(1-X2)3 (2X2)2       10.2π  (3-X2)

1.183=(1-X2)3 4X22     3-X2  40

On détermine x2 en utilisant le logiciel MATLAB:

X2= 0.1049

V.3.3.Détermination des quantités des produits des deux réactions :

V.3.3.1.Détermination de la quantité de (R1R2R3NH)2 CO3 d’après la première réaction :

Pour l’obtention de (R1R2R3NH)2CO3 en quantité de x1 (Kmole/h) d’après la réaction (1) :

2X1 R1R2R3N + X1CO2+ X1H2O              X1 (R1R2R3NH)2CO3

- La quantité de CO2 intiale :

N CO2=GCO2(kg/h)MCO2                GCO2= débit massique de CO2 dans le gaz riche=829.35 Kg/h

N CO2=829.3544=18.85Kmole/h

D’après la réaction, les quantités réagissantes :

GCO2R1= X1. N CO2. M CO2

GiR1 : Quantité réagissante de « i » constituants

M i     : Masse moléculaire de « i » constituants

GCO2R1= 0.005x18.85x44

GCO2R1=  4.16 Kg/h

GR1R2R3NR1= 2X1 .N CO2 .M R1R2R3N

GR1R2R3NR1= 2x 0.005 x   119.17   x18.85

GR1R2R3NR1= 22.537 Kg/h

GH2OR1= X1 .N CO2 .M H2O

GH2OR1= 0.005x18.85x18

GH2OR1= 1.70 Kg/h

G[R1R2R3NH]2CO3R1 = X1 .N CO2 .M (R1R2R3NH)2CO3

G[R1R2R3NH]2CO3R1 = 0.005 x18.85x300.34

G[R1R2R3NH]2CO3R1 = 28.40 Kg/h

N(R1R2R3NH)2CO3= G(R1R2R3NH)2CO3R1M(R1R2R3NH)2CO3 =28.40300.34 = 0.094 Kg/h

Après la première réaction, dans l’absorbant saturé, il restera :

On note par GiAS1 : quantité de « i » constituants qui restera dans l’absorbant riche.

GCO2AS1 = GCO2Vc-GCO2R1                                 GCO2Vc : quantité de CO2 dans le gaz riche.

GCO2AS1 = 829.35 - 4.16

GCO2AS1 = 8.25x102 Kg/h

GR1R2R3NAS1 = GR1R2R3NAP-GR1R2R3NR1                   GR1R2R3NAP : quantité de MDEA dans la solution pauvre.

GR1R2R3NAS1 = 15151.27-22.537

GR1R2R3NAS1 = 1.51x104 Kg/h

GH2OAS1 = GH2OAP-GH2OR1                                GH2OAS1 =: quantité de H2O dans la solution de MDEA pauvre.

GH2OAS1 = 45447.75 -1.70

GH2OAS1 = 4.54 x104 Kg/h

V.3.3.2.Détermination de la quantité de R1R2R3NH-HCO3 d’après la deuxième réaction :

X2(R1R2R3NH)2CO3+X2CO2+X2H2O          2X2R1R2R3NH-HCO3

D’après cette  réaction la quantité réagissante :

GiR2 : Quantité réagissante de « i » constituants.

G(R1R2R3NH)2CO3R2 = X2.N (R1R2R3NH)2CO3.M (R1R2R3NH) 2CO3

G(R1R2R3NH)2CO3R2 = 0.1049x 0.094 x 300.34

G(R1R2R3NH)2CO3R2= 2.976 Kg/h

GCO2R2 = X2.N (R1R2R3NH) 2CO3.MCO2

GCO2R2 = 0.1049 x 0.094 x44

GCO2R2 =0.436Kg/h

GH2OR2 = X2. N(R1R2R3NH) 2CO3.MH2O

GH2OR2 = 0.1049 x 0.094 x 18

GH2OR2 = 0.178 Kg/h

GR1R2R3NH-HCO3R2 = 2 X2. N(R1R2R3NH) 2CO3.MR1R2R3NH-HCO3

GR1R2R3NH-HCO3R2 = 2 x0.1049 x 0.094 x181.1

GR1R2R3NH-HCO3R2= 3.59 Kg/h

La quantité de CO2 restante dans l’absorbant saturé :

GCO2S = GCO2AS1-GCO2R2

GCO2S = 8.25x102 - 0.436= 2.247x102 Kg/h

En tenant compte de la quantité de CO2 entrante avec l’absorbant et sortant avec le gaz pauvre :

GCO2abs = GCO2S+GCO2Ap-GCO2E                        GCO2Ap : quantité de CO2 dans la solution de MDEA pauvre.

GCO2abs = 2.247x102-6.06-39,54                        GCO2abs : quantité de CO2 dans l’absorbant saturé.

GCO2abs = 7.91 x102 Kg/h

Après les deux premières réactions,  il va rester les quantités suivantes :

G(R1R2R3NH)2CO3AS2 = G(R1R2R3NH)2CO3R1-G(R1R2R3NH)2CO3R2

G(R1R2R3NH)2CO3AS2 = 28.40 -2.976

G(R1R2R3NH)2CO3AS2 = 25.42 Kg/h

GH2OAS2 = GH2OAS1-GH2OR2

GH2OAS2 = 4.54 x104 -0.178

GH2OAS2 = 4.544 x104 Kg/h

Tableau 29 : la composition de l’absorbant riche (MDEA)

| Constituant | Mi | Quantité |  | Concentration |  | Mi. X’i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gi (Kg/h) | ni=Gi/Mi | Xi=Gi/∑Gi | X’i=ni/∑ni |  |
| R1R2R3N | 119,17 | 1.51x104 | 126.71 | 0.246 | 4.747x10-2 | 5.657 |
| H2O | 18 | 4.544 x104 | 2524.444 | 0.741 | 9.457x10-1 | 17.023 |
| CO2 | 44 | 7.91 x102 | 17.977 | 0.0129 | 6.735x10-3 | 0.296 |
| (R1R2R3NH)2CO3 | 300,34 | 25.42 | 0.0846 | 4.143x10-4 | 3.169x10-5 | 0.001 |
| R1R2R3NH-HCO3 | 181,1 | 3.59 | 0.0198 | 5.85x10-5 | 7.416x10-6 | 0.001 |
| CH4 | 16 | 6x10-1 | 0.0375 | 9.778x10-6 | 1.405x10-5 | 2.248x10-4 |
| C2H6 | 30 | 1,5 | 0.05 | 2.444x10-5 | 1.873x10-5 | 5.619x10-4 |
| N2 | 28 | 6x10-1 | 0.0214 | 9.778x10-6 | 8.017x10-6 | 2.245x10-4 |
| Somme | / | 61362.71 | 2669.344 | 1 | 1 | 22,979 |

Le taux d’absorption :

ρ = (GCO2abs/GCO2) x100

ρ =95.39 %