VI.MODÉLISATION

VI.1.Modélisation et interprétation du procédé d’absorption par la MEA :

La solution du monoéthanolamine est un important solvant pour les procédés d’absorption du CO2, avec lequel elle réagit rapidement.

Le CO2 est un acide de Lewis comportant deux doublets électroniques libres, et qui réagit avec les alcanolamines à une vitesse finie avec des mécanismes réactionnels variables suivant le degré de substitution ou d’encombrement stérique de l’azote de l’amine. Les réactions entre le CO2 et la solution du MEA sont décrit par la littérature par deux mécanismes :

Le mécanisme nommé « ZWITTERION » introduit par Dankwert et le mécanisme thermomoléculaire décrit par Crooks et Donnellon.

D’après le premier mécanisme il y a d’abord une formation zwitterion

CO2+RNH2 → RNH2+COO-

Et une formation carbamate par déprotonation

RNH2+COO-+ RNH2 →RNH3++ RNHCOO-

RNH2+COO-+H2O → H3O++ RNHCOO-

RNH2+COO-+OH-→ H2O + RNHCOO-

Pour le model cinétique et thermodynamique d’absorption de CO2 par la MEA réalisé par le logiciel MATLAB on s’est basé sur les réactions chimiques décrites au dessous afin de déterminer le taux d’absorption.

- 2RNH2+CO2+H2O                (RNH3)2CO3

- (RNH3)2CO3+ CO2+ H2O           2RNH3HCO3

On fixe la température et la pression dans la colonne et on détermine les constantes d’équilibre chimique K1 et K2 qui sont fonctions de la variation de l’énergie de Gibbs.

logKi= ∆Gj°2.3RT

L’énergie de Gibbs est à son tour fonction de la variation d’enthalpie et d’entropie.

∆Gj°=∆Hj°-T∆Sj°

Une fois les constantes d’équilibres trouvées on détermine les quantités transformées suivant les deux réactions, et enfin on détermine le taux d’absorption suivant le programme ci-joint.

Ce même travail a été effectué par les solutions de DEA et la MDEA. Les taux d’absorptions pour les mêmes conditions de pressions, sont indiqués ci-dessous.

Tableau 30 : les taux d’absorptions de CO2 par les trois solvants (MEA, DEA, MDEA)

| Solutions | Quantité (Kg/h) | ρ(%) |
| --- | --- | --- |
| MEA | 28904.37 | 95.08 |
| DEA | 45813.09 | 95.29 |
| MDEA | 60605.08 | 95.40 |

Les résultats obtenus par les calculs technologiques et cinétiques ont montré que le taux d’absorption de CO2 égale à 95%, ce taux est obtenu pour différents quantités de solvants utilisés. La solution du MEA est la plus efficace, par ce que pour avoir le même taux d’absorption de CO2, il faut utiliser 1.58 fois de quantité de DEA ou 2.09 fois de quantité de MDEA plus grande que celle du MEA.

La simulation par MATLAB a montré que le taux d’absorption de CO2 en fonction de la température (figure11) augmente légèrement de l’ordre à peu prés de 0.013%. Théoriquement parlant, c’est le phénomène inverse qui se produit, mais ceci s’explique par le fait que la dissolution de CO2 nécessite une certaine température.

En ce qui concerne la figure12, elle montre la variation du taux d’absorption en fonction de la pression. L’augmentation de cette dernière fait augmenter le taux d’absorption de 0.36%. Ceci concorde,  bien que d’une façon légère avec le principe de le Chatelier qui dit que l’augmentation de la pression fait déplacer l’équilibre dans le sens de la diminution du volume.

En conclusion, on peut dire que pour l’élimination de CO2 du gaz naturel, l’utilisation de la solution de MEA comme solvant est le meilleur choix par rapport aux autres solutions de DEA et MDEA.

Figure 11. Courbe de la variation du taux d’absorption en fonction de la température

Figure 12. Courbe de la variation du taux d’absorption en fonction de la pression

Programme principal:

clear all

T = 293:1:373;

for i = 1:length(T)

P = 3.92

R = 8.315;

dH1 =  286.024;

dH2 = -279.834;

dS1 = -336.93e-3;

dS2 = -206.257e-3;

dG1 = dH1-T(i)*dS1;

dG2 = dH2-T(i)*dS2;

K1 = 10^(-dG1/(2.3*R*T(i)));

K2 = 10^(-(dG2)/(2.3*R*T(i)));

x1 = bisect(1,P,K1,1e-7,0.5);

x2 = bisect(2,P,K2,1.0e-7,0.5);

% =====================================================================

GCO2 = 829.35;

MCO2 = 44;

NCO2 = 18.85;

GCO2R1 = x1*NCO2*MCO2

MRNH2 = 61.1;

GRNH2R1 = 2*x1*NCO2*MRNH2

MH2O = 18;

GH2OR1 = x1*NCO2*MH2O

MRNH32CO3 = 184;

GRNH32CO3R1 = x1*NCO2*MRNH32CO3

NRNH32CO3 = GRNH32CO3R1/MRNH32CO3

% Après la première réaction, dans l’absorbant saturé, il restera :

% On note par GiAS1: quantité de « i » constituants qui restera dans

%  l’absorbant riche.

GCO2VC = 829.35;

GCO2AS1 = GCO2VC - GCO2R1

GRNH2AP = 4335.655;

GRNH2AS1 = GRNH2AP - GRNH2R1

GH2OAP = 24565.824;

GH2OAS1 = GH2OAP - GH2OR1

% Détermination de la quantité de 2RNH3HCO3 d’après la deuxième réaction :

% D’après cette  réaction la quantité réagissante :

% GiR2 : Quantité réagissante de « i » constituants.

GRNH32CO3R2 = x2*NRNH32CO3*MRNH32CO3

GCO2R2 = x2*NRNH32CO3*MCO2

GH2OR2 = x2*NRNH32CO3*MH2O

MRNH3HCO3 = 123;

GRNH3HCO3R2 = 2*x2*NRNH32CO3* MRNH3HCO3

% La quantité de CO2 restante dans l’absorbant saturé :

GCO2S = GCO2AS1 - GCO2R2

% En tenant compte de la quantité de CO2 entrante avec l’absorbant et

% sortant avec le gaz pauvre :

GCO2AP = 2.89;

GCO2E = 39.54;

GCO2abs = GCO2S + GCO2AP - GCO2E

% Après les deux premières réactions,il va rester les quantités suivantes:

GRNH32CO3AS2 = GRNH32CO3R1 - GRNH32CO3R2

GH2OAS2 = GH2OAS1 - GH2OR2

taux(i) = GCO2abs/GCO2*100;

end

plot(PP,taux)

Les sous programmes :

function rac = bisect(coe,P,K,x1,x2)

% Chercher par la méthode bissection une valeur de x pour laquelle f(x) = 0

% Entrée :  x1,x2 = les deux valeurs limites de l’intervalle qui contient la %racine.  tol = tolerance d’erreur (default est 1.0e4*eps).

% sortie:   rac = racine de f(x)

tol = 1.0e-4*eps;

if coe == 1;

ff1 = f1(P,K,x1);

if ff1 == 0.0; rac = x1; return; end

ff2 = f1(P,K,x2);

if ff2 == 0.0; rac = x2; return; end

if ff1*ff2 > 0;

fprintf('La racine n''est pas comprise entre (x1,x2)')

end

n = ceil(log(abs(x2 - x1)/tol)/log(2.0));

for i = 1:n

x3 = 0.5*(x1 + x2);

f3 = f1(P,K,x3);

if(abs(f3) > abs(ff1)) & (abs(f3) > abs(ff2))

rac = NaN; return

end

if f3 == 0.0

rac = x3; return

end

if ff2*f3 < 0.0

x1 = x3; ff1 = f3;

else

x2 = x3; ff2 = f3;

end

end

rac = (x1 + x2)/2;

else

ff1 = f2(P,K,x1);

if ff1 == 0.0; rac = x1; return; end

ff2 = f2(P,K,x2);

if ff2 == 0.0; rac = x2; return; end

if ff1*ff2 > 0;

fprintf('La racine n''est pas comprise entre (x1,x2)')

end

n = ceil(log(abs(x2 - x1)/tol)/log(2.0));

for i = 1:n

x3 = 0.5*(x1 + x2);

f3 = f2(P,K,x3);

if(abs(f3) > abs(ff1)) & (abs(f3) > abs(ff2))

rac = NaN; return

end

if f3 == 0.0

rac = x3; return

end

if ff2*f3 < 0.0

x1 = x3; ff1 = f3;

else

x2 = x3; ff2 = f3;

end

end

rac = (x1 + x2)/2;

end

Les fonctions:

function vf = f1(P,K1,x)

vf = ((2-2*x)^2*(1-x)^2/x) * ((4-3*x)/(P * 10.2))^3 - K1;

function vf = f2(P,K2,x)

vf =(1-x)^3/(4*x^2)*(3-x)/(P* 10.2) - K2;

Les différentes valeurs obtenues des quantités transformées:

T =   331

P =   3.920000000000000

GCO2R1 =   3.731721760512173

GRNH2R1 = 10.364009071240625

GH2OR1 =   1.526613447482253

GRNH32CO3R1 = 15.605381907596360

NRNH32CO3 = 0.084811858193458

GCO2AS1 =    8.256182782394878e+002

GRNH2AS1 =    4.325290990928759e+003

GH2OAS1 =    2.456429738655252e+004

GRNH32CO3R2 =   1.698481188089757

GCO2R2 =   0.406158544977985

GH2OR2 =   0.166155768400085

GRNH3HCO3R2 =   2.270795501467827

GCO2S =    8.252121196945099e+002

GCO2abs =    7.885621196945099e+002

GRNH32CO3AS2 = 13.906900719506604

GH2OAS2 =    2.456413123078412e+004