II. La pollution du gasoil :

II.1.Introduction :

La pollution par les gaz d'échappement des moteurs thermiques équipant les engins de manutention, les machines d'excavation, d'extraction de matériaux... peut être importante en fonction du site, de la densité du trafic et de la fréquence de fonctionnement.

Ce chapitre fait le point sur les connaissances actuelles dans ce domaine et propose les moyens appropriés pour limiter les effets toxiques des différents polluants. Il est plus particulièrement centré sur les véhicules non routiers équipés de moteurs Diesel, il comporte également des informations sur les moteurs à allumage commandé qui équipent certains véhicules routiers ; certaines parties peuvent également être utiles pour la prévention de l’exposition aux gaz d’échappement de poids lourds et véhicules légers.

Les engins de manutention mobiles ou de transport, les machines d'excavation, d'extraction de matériaux, de marinage, de forage, les engins de forte puissance de traction, de transformation d'énergie... équipés de moteurs thermiques sont couramment utilisés dans l'industrie et dans les travaux publics, du fait de leur autonomie et de leur grande capacité de travail. L'un des inconvénients des moteurs thermiques, qu'ils soient Diesel ou à allumage commandé, est

La pollution de l'atmosphère par les gaz d'échappement. Bien qu'ils ne contribuent souvent que pour une part limitée à la pollution globale, leurs effets peuvent devenir importants en fonction du site et de la fréquence de fonctionnement ou de la densité de trafic notamment en milieu semi fermé (ateliers, magasins, entrepôts, fouilles en grande masse, tranchées importantes, puits, galeries, cabines de péages, parcs de stationnement et souterrains…).

La pollution par le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d'azote (NOx), les particules et certains composés organiques affectent les personnes exposées au trafic d'engins à moteur sur les lieux de travail ; aussi bien les conducteurs situés à proximité de l'échappement que les travailleurs appelés à séjourner ou circuler dans l'atmosphère polluée.

La présente publication fait le point des connaissances actuelles dans ce domaine, rappelle les principaux polluants émis, évoque les moyens appropriés pour limiter les effets toxiques par la réduction des polluants au niveau des moteurs, par les traitements des gaz à l'échappement et la ventilation.

Ordre de grandeur des principaux polluants produits par les moteurs thermiques [34]

Tableau.II.1. Ordre de grandeur des principaux polluants produits par les moteurs thermiques [34]

Ce texte s'adresse plus spécialement aux cadres et techniciens des services de prévention ainsi qu'aux responsables de travaux au cours desquels il est fait usage d'engins équipés de moteurs thermiques.

# II.2. Type de polluants émis par le gasoil : [34]

I.2.1. Polluants classiques :

Les polluants les plus importants émis par un moteur Diesel relativement à un moteur à essence sont : les hydrocarbures imbrulés, les particules de suie, le monoxyde de carbone et les oxydes d’azote.

II.2.2.Polluants spécifiques :

- Aldéhydes :

Les aldéhydes sont les plus abondants et probablement les plus génants. Ils sont formés par oxydation lente.

- Hydrocarbures aromatiques polynucléaires (HAP) :

Les (HAP) sont des composés aromatiques se composant  de deux jusqu’a six noyaux benzéniques condensés, contenus à des faibles doses dans les gaz d’échappement des moteurs .ils sont formés au sein de la flamme à partir de radicaux vinyles (CH2=CH˙), qui se transforment en CH≡CH+H˙

- Polluants apportés par les impuretés (anhydrides sulfureux et sulfuriques) :

La totalité du soufre présent dans les carburants est transformée en SO2 au cours de la combustion. L’oxydation en SO2, puis éventuellement en acide sulfurique, intervient au cours des phases  d’échappement, de passage éventuel sur un catalyseur d’oxydation ou de séjour dans l’atmosphère   .Donc le niveau de pollution sulfurique attribuable au moteur est donc directement proportionnel à la teneur en soufre dans le gasoil.

# II.3. Impact des polluants  sur l’environnement :

# Les hydrocarbures et les oxydes d’azote rejetés  par les moteurs participent  à l’accroissent de la teneur en ozone troposphérique  et d’autres composés organiques oxydants .parmi eux les peroxyacyl nitrates et particulièrement les peroxyacetylnitrates CH3-COO-NH2 .qui  sont des composés très toxiques et irritants.

A partir d’une teneur de 100 mg/m3, l’ozone est polluant .il cause des irritations oculaires et respiratoires .par ailleurs .l’ozone et le P.A.N sont des agents agressifs vis-à-vis de la végétation ; les particules et les hydrocarbures aromatiques polynucléaires sont très nocifs même à de très faibles quantités. [34,35]

II.4.Caractéristiques des gaz émis par les moteurs Diesel et à allumage commandé :

Deux grands types de moteurs peuvent être utilisés sur des véhicules ou engins, ce sont les moteurs à allumage commandé et les moteurs Diesel. Les premiers utilisent une étincelle électrique pour enflammer le mélange air-carburant dans les cylindres ; les carburants utilisés sont soit de l'essence, soit du gaz stocké sous forme liquéfiée (GPL) ou comprimée. Pour les moteurs Diesel, c'est la température de l'air comprimé dans le cylindre qui provoque l'auto-inflammation du mélange lors de l'injection du carburant.

L'essence est quasiment inutilisée comme carburant pour des véhicules non routiers. En milieux confinés (creusement de tunnel par exemple), l'essence et les gaz de pétrole ne peuvent être utilisés à cause de leur trop grande inflammabilité qui entraîne des risques d'incendie voire d'explosion. Le gaz est surtout utilisé sur des chariots automoteurs mais également sur des bus ou des véhicules utilisés en agglomération. Une grande majorité des véhicules non routiers utilisent le moteur Diesel.

Les moteurs thermiques, Diesel, à essence ou à gaz émettent des polluants à l'échappement ; les principaux sont donnés avec un ordre de grandeur de leur concentration dans le tableau.13.

Les particules émises par les moteurs Diesel sont en quantités 10 à 20 fois supérieures à celles émises par les moteurs à essence. Elles sont composées d’une fraction solide comprenant du carbone et des cendres, de composés organiques et de particules de sulfate.

Les composés organiques sont en grande partie adsorbés sur les particules de carbone. Ils proviennent soit des carburants soit des lubrifiants, leur composition est complexe et varie en fonction du carburant, du moteur et des conditions de fonctionnement. Ils contiennent en particulier des composés aromatiques polycycliques et des dioxines. Les particules se composent de particules élémentaires dont les tailles vont de 3 à 500 nm ; celles-ci s’agglomèrent pour former des chaînes dont la taille peut atteindre environ 30  µm. Les particules les plus fines ne représentent que 1 % en masse mais plus de 90 % en nombre. 50 à 80 % en masse des particules ont des diamètres compris entre 20 et 500 nm [35, 36, 37].

De nombreux paramètres peuvent influer sur la composition des gaz d’échappement:

- le type de moteur (mode d'injection),

- le réglage et l’entretien du moteur,

- le régime du moteur (ralenti, accélération ou décélération, régime transitoire, marche stabilisée ou régime de croisière, pleine charge),

- la chaîne cinématique de l'engin,

- la présence ou non d’un dispositif de dépollution

Le seul régime moteur influe de façon importante sur la composition des gaz. Un moteur qui n'a pas atteint sa température de fonctionnement émet plus de polluants qu'un moteur l'ayant atteinte.

Bien qu'il s'agisse d'ordre de grandeur, les chiffres présentés dans le tableau.13. permettent les remarques suivantes : [38]

1. les moteurs Diesel produisent nettement moins de monoxyde de carbone (CO), moins d'hydrocarbures imbrûlés et souvent moins d’oxydes d’azote que les moteurs à essence et à gaz ; leurs émissions de dioxyde de soufre sont généralement plus importantes à cause de la teneur en soufre plus importante des gasoils par rapport aux carburants des moteurs à allumage commandé

- les moteurs fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, lorsqu'ils sont correctement réglés, sont moins producteurs de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures que les moteurs Diesel à charge égale et beaucoup moins que les moteurs à essence ;

- les moteurs Diesel sont plus producteurs de particules que les moteurs à essence et surtout que les moteurs au GPL qui n'en produisent pratiquement pas.

2. Les considérations ci-dessus, au même titre que les chiffres du tableau.13, peuvent être démenties dans la réalité d'emploi, à cause de l'état d'usure, du réglage ou du mauvais entretien des moteurs utilisés.

3. Ainsi, un moteur Diesel usé ou mal réglé, peut produire de fortes émanations de CO et d'aldéhydes par exemple, comparables à celles produites par un moteur à essence.

4. On retiendra l'importance du bon réglage du moteur dans les considérations de pollution atmosphérique. La comparaison de la pollution émise par différents moteurs n’est réellement valable que pour des moteurs de puissances similaires testés selon un cycle de fonctionnement proche des conditions réelles d’utilisation.

5. La réglementation Européenne limite les émissions pour les véhicules mis sur le marché. Celle- ci est différente pour les voitures et véhicules utilitaires légers, les poids lourds et véhicules de transport en commun et enfin les véhicules non routiers. La réglementation concernant les véhicules non routiers est en retard sur celle des véhicules routiers.

II.5.Effets sur la santé des émissions :

La majorité des engins non routiers possédant des moteurs Diesel, ce paragraphe ne traite que de la toxicité de ce type de moteur. Les effets sur la santé des émissions des moteurs à essence, qui représentent moins de 0,5 % des véhicules non routiers, ne seront pas développés. Il ne faudra cependant pas oublier que, dans ce type d’émission, à la différence des moteurs Diesel, il y a présence plus importante d’oxyde de carbone. Des informations sur les intoxications oxycarbonées peuvent être retrouvées dans le document de l’INRS TF 140 [39,40].

Les effets sur la santé des émissions des moteurs Diesel ont fait l’objet de très nombreuses études depuis une trentaine d’années [41, 42, 43, 44]. Les connaissances sont issues d’études épidémiologiques, d’expositions humaines contrôlées mais aussi d’études expérimentales chez l’animal ou sur cellules. Jusqu’à la fin des années 90, ces travaux ont essentiellement porté sur le risque de cancérogénicité depuis, d’autres types de risques, tels que les effets immunologiques ou sur la reproduction, donnent lieu à de nouveaux travaux.

L’origine de la grande quantité de travaux sur ce thème s’explique essentiellement par l’importance, en termes de santé publique, de la pollution atmosphérique créée par les émissions des véhicules.

Les données proviennent souvent d’études comparatives entre les motorisations essence et Diesel.

Le milieu professionnel intervient souvent comme source de données d’observations notamment au travers des populations professionnellement exposées à partir desquelles sont issues la plupart des données épidémiologiques.

De nombreuses synthèses effectuées sur ce sujet par les organismes nationaux ou internationaux ont été publiées dans les années 90. Dans le cadre de ce chapitre, nous nous contenterons de résumer l’état des connaissances issues de ces travaux ainsi que des dernières avancées scientifiques sur ce sujet.

II.5.1.Effets aigus :

L’exposition à des concentrations importantes d’émissions Diesel peut entraîner des signes d’irritation des conjonctives ou des voies aériennes supérieures. On pourra observer des larmoiements, picotements des yeux accompagnés d’œil rouge, ainsi qu’une irritation de la gorge accompagnée ou non de toux. Céphalées et nausées sont également possibles. Ces signes sont réversibles en quelques heures.

Ils peuvent être dus aux nombreux irritants contenus dans les gaz issus des moteurs Diesel (aldéhydes, oxydes d’azote notamment) mais aussi aux particules. [44]

II.5.2.Effets chroniques :

L’effet cancérogène potentiel des émissions Diesel est de loin l’effet sur la santé le plus étudié.  Plus de soixante études épidémiologiques ont été consacrées à l’impact des émissions des moteurs sur la cancérogenèse, principalement dans des populations exposées professionnellement aux émissions Diesel comme les travailleurs des chemins de fer ou des compagnies de bus, les conducteurs professionnels (routiers, taxis), les dockers. Globalement, les résultats sont concordants et montrent une augmentation des cancers pulmonaires, dans une moindre mesure, de ceux de la vessie, dans ces populations (conducteurs de bus, cheminots, chauffeurs de poids lourds, dockers…). Le risque relatif (2) est faible, dans tous les cas inférieur à (2), souvent à (1,5). Le lien causal avec le Diesel n’est cependant pas certain. Dans la majorité des études il existe des états : non prise en compte des facteurs d’exposition confondants tels que l’amiante, mais surtout co-exposition fréquente avec les émissions des moteurs à essence. Le rôle du tabac a cependant pu être écarté dans quelques études.

Deux méta-analyses (3) récentes sur des publications de 1975 à 1995 peuvent être citées. Lipsett [45] met en évidence un risque relatif pour le cancer du poumon égal à 1,33 (Intervalle de confiance (4) (IC) à 95 %, 1,21-1,46). Ce risque est plus élevé pour les conducteurs de camions

(1,47 ; IC 95 % 1,33-1,63) et les cheminots (1,45, IC 95 % 1,08-1,93). Bhatia [46] identifie pour sa part un risque relatif de 1,33 ; (IC 95 % 1,24-1,44).

Les études expérimentales ont été extrêmement nombreuses avant 1995. Elles ont été réalisées par inhalation chez plusieurs espèces animales. Les émissions contenaient de 0,35 à 8 mg/m3 de particules. Certaines études ont comparé l’effet des émissions totales à celui des émissions filtrées, c’est-à-dire sans particules mais avec la même phase gazeuse. Celles effectuées chez les hamsters et les singes ont toutes été négatives. Des résultats contradictoires ont été obtenus chez la souris. Les études chez le rat ont montré une augmentation des tumeurs pulmonaires lors- qu’ils étaient exposés durant toute leur vie à des concentrations de particules supérieures à 2 mg/m3.

Toutes celles exposant les animaux à des concentrations plus faibles ont été négatives. De même, chaque fois que les particules étaient filtrées, les résultats ont été négatifs. Il est actuellement admis que les particules sont responsables de cette cancérogénicité expérimentale des émissions Diesel. Le mécanisme en cause est discuté [44].

II.5.3.Effets allergiques et immunologiques :

Depuis une vingtaine d’années, la question du rôle des particules Diesel dans l’augmentation constante des cas de rhinites et d’asthmes dans les pays industrialisés s’est posée.

Les études épidémiologiques se sont axées sur les enfants vivant près de grandes artères de circulation. Ces derniers semblent présenter une augmentation de symptômes respiratoires (toux, rhume, asthme…), d’autant plus marquée que le passage des poids lourds est intensif [47, 48]. Ces augmentations surviendraient surtout parmi les enfants sensibilisés aux allergènes communs [49].

Plusieurs études d’exposition contrôlée ont été menées chez des volontaires. Diaz-Sanchez [50], le premier, exposa des volontaires humains à des particules Diesel par l’intermédiaire de spray nasal. Il montra une augmentation des immunoglobulines IgE, témoins d’une réaction allergique, dans le liquide de lavage nasal.

Depuis, plusieurs études ont été menées. Une des plus récentes montre que l’exposition nasale à un allergène et à des particules Diesel diminue la production de cytocines 5 de type Th1

–  impliquée dans la résistance aux pathogènes intracellulaires ou l’hypersensibilité retardée - et augmente celle de type Th2 – impliquée dans les phénomènes allergiques.

L’augmentation de ces dernières est retrouvée dans plusieurs études [51, 52].

De même, il a été montré que l’exposition simultanée à des particules Diesel et à un allergène augmente la réponse de type Th2 par rapport à l’exposition à l’allergène seul ou aux particules seules.  Diaz-Sanchez [53] semble également montrer que l’exposition de sujets ato-piques 6 à un nouvel antigène n’entraîne la production d’anticorps anti-IgE que si les sujets ont été précédemment exposés à des particules Diesel.

Parallèlement, un certain nombre d’études expérimentales a été effectué sur cultures de cellules humaines (nasales, bronchiques, épithéliales) [54, 55, 56, 57, 58]. Les résultats sont concordants avec les effets observés sur l’homme.  Enfin, plusieurs études ont été conduites sur des souris asthmatiques, que ce soit par inhalation, par voie intra nasale ou par voie intra trachéale. Là aussi, l’exposition aux particules entraîne une augmentation de la réponse pulmonaire.

Les particules Diesel semblent donc jouer un rôle dans les mécanismes allergiques en potentialisant la réponse aux allergènes. Ceci pourrait être expliqué par le développement d’une réponse de type inflammatoire, ainsi que par une introduction au niveau pulmonaire d’allergènes qui seraient déposés sur les particules Diesel. Toutes ces données sont concordantes que ce soit chez l’homme, l’animal ou les modèles cellulaires.

II.5.4.Effets cardiovasculaires :

Bien que les études épidémiologiques montrent une augmentation des décès par arrêt cardiovasculaire lors des pics de pollution de particules fines, les études spécifiquement consacrées aux effets des particules Diesel sur la fonction cardiovasculaire ont fait l’objet de peu de publications. Le rôle de l’inflammation créée par les particules a pourtant été évoqué.

Une équipe Anglaise a voulu le vérifier en réalisant une enquête sur 7 205 sujets, employés municipaux de la ville de Londres [59]. Pour chacun, le fibrinogène (globuline plasmatique intervenant dans la coagulation et dont l’augmentation pourrait entraîner une plus grande sensibilité à la thrombose) sanguin a été dosé. Parallèlement les données de pollution ont été notées le jour du prélèvement ainsi que les 3 jours précédents.

- Une corrélation significative a été trouvée dans l’augmentation du fibrinogène.

- les concentrations journalières de CO, de NO durant l’ensemble des saisons.

- les fumées noires [60] et les particules d’un diamètre inférieur à 10  µm (PM 10) uniquement lors de la saison chaude.

Ces résultats vont dans le sens d’un lien entre pathologies cardiovasculaires et pollution atmosphérique d’origine automobile toutes motorisations confondues. De même, les infections respiratoires, favorisées par l’exposition aux particules, au dioxyde d’azote (NO2), à l’ozone

(O3) et au dioxyde de soufre (SO2), peuvent également augmenter le taux de fibrinogène plasmatique et exacerber une pathologie cardiovasculaire préexistante.

Ces résultats ne permettent cependant pas de conclure avec certitude sur un lieu de particules pathologies cardiovasculaires.

II.5.5.Effets sur la reproduction  et le développement :

Certaines études récentes sur l’animal [61, 62] semblent montrer des atteintes possibles au niveau de la spermatogenèse. Ces données sont cependant trop partielles et ne peuvent pas être extrapolées actuellement pour l’homme.

II.6.Valeurs limites et évaluation de l’exposition aux gaz d’échappement :

L’évaluation du risque causé par l’exposition aux substances chimiques utilise comme repère des valeurs limites d’exposition professionnelle [63].  L’évaluation du risque lors de l’exposition au gaz d’échappement peut se faire en ne considérant qu’un petit nombre de polluants qui sont, les oxydes d’azote et les particules pour les moteurs Diesel, et le monoxyde de carbone et les oxydes d’azote pour les moteurs à allumage commandé. Ces valeurs limites ainsi que celles de quelques aldéhydes sont données dans le tableau suivant :

Tableau.II.2. Les valeurs limites de polluants pour le moteur Diesel [63]

Les valeurs limites servent de base au préventeur pour évaluer le risque par comparaison à des

mesures de concentrations des polluants dans l’atmosphère.

La complexité des situations d’atmosphères polluées va nécessiter l’établissement d’une stratégie de prélèvement qui reste une affaire de spécialistes. Cette stratégie doit en effet intégrer des paramètres qui résultent en particulier :

- des variations de la pollution à l’émission au cours du temps ;

- de la configuration du site où évoluent les travailleurs ;

- de l’existence de sources multiples de pollution (moteurs et autres sources) ;

- des conditions de température, d’humidité, des courants d’air ;

- des postes de travail ;

- des techniques de mesures disponibles.

Différentes méthodes, plus ou moins complexes et précises, permettent d’évaluer la concentration ambiante ou l’exposition des personnes aux polluants gazeux des gaz d’échappement. Les dispositifs les plus couramment utilisés pour le monoxyde de carbone et les oxydes d’azote sont des détecteurs électroniques. Il existe également des tubes colorimétriques, simples et peu coûteux, qui permettent une évaluation grossière de la concentration ambiante pour le monoxyde de carbone et les oxydes d’azote. Plus d’information sur l’utilisation des détecteurs électroniques et des tubes colorimétriques peut être obtenue dans la brochure de l’INRS sur le sujet [64].

L’évaluation de la concentration dans l’air des particules de carbone est plus complexe et nécessite des prélèvements et une analyse en laboratoire.

II.7.Cas spécifiques de la pollution par les moteurs Diesel en espace confiné :

L'emploi des moteurs Diesel en espace confiné (galeries souterraines, tunnels, parkings…) est limité en comparaison de leur utilisation en plein air. Cependant, dans ce cas, il pose des problèmes particuliers résultant de la faible ventilation naturelle et du fait que la nature du risque due aux gaz d'échappement est quelquefois mal comprise ou sous-estimée. À titre indicatif, la combustion d'un kilogramme de gazole (donc un peu plus d'un litre) requiert 15 kg d'air environ et produit 14 m3 de produits gazeux dont une partie est dangereuse pour la santé. [65]

Lorsque le renouvellement de l'air est insuffisant, le moteur est privé d'une partie de l'oxygène nécessaire à une combustion correcte du carburant. La dangerosité des gaz s'accroît alors sensiblement, notamment à cause de l’augmentation de la teneur en CO.

De plus, le moteur peut aspirer une partie de ses propres gaz d'échappement ou de ceux d'un moteur situé à proximité, ce qui peut résulter du fonctionnement du moteur : [66]

- dans un espace limite non ventilé ou en cul-de-sac,

- avec l'échappement dirigé en sens opposé au sens d'écoulement de l'air de la ventilation (naturelle ou provoquée),

- à proximité de l'échappement d’un ou plusieurs moteurs voisins.

II.8.Mesure de prévention :

Les mesures de prévention de la pollution des gaz émis par les moteurs Diesel sont fondées sur les principes de prévention énoncés dans le code du travail (L230-2) : [67]

- supprimer les risques,

- évaluer les risques qui ne peuvent être évités,

- combattre les risques à la source,

- tenir compte de l’état de l’évolution de la technique,

- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,

- planifier la prévention en y intégrant la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants,

- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.

Une analyse détaillée des procédés de travail et des modes opératoires permettra de définir les risques prévisibles et de choisir les mesures préventives techniques et organisationnelles. Cette analyse est à faire dès la phase d’élaboration du projet à la fois pour les risques prévisibles en phase exploitation et pour ceux en phase de construction. La première mesure de prévention est la limitation du nombre des moteurs Diesel en utilisant des moteurs électriques chaque fois que cela est possible. Cette mesure revêt toute son importance en espace confiné. [68]

Pour les travaux en souterrain, il est possible, par exemple : [69]

- d’équiper de moteurs électriques du matériel fixe ou semi-mobile tels que compresseur, pompe à béton, chargeuse, engin de forage,

- d’utiliser de préférence, pour l’extraction et le marinage, des matériels équipés de moteurs électriques tels que machine d’attaque ponctuelle, transporteur à bande, portique,

- de placer en surface le matériel équipé de moteur Diesel.  Pour des travaux en atelier, il est possible par exemple :

- d’organiser le travail de façon à ne pas avoir à utiliser des moteurs thermiques à l’intérieur,

- d’utiliser de préférence des chariots automoteurs électriques ou à gaz si des puissances importantes sont requises.

Les autres mesures de prévention consistent à réduire les émissions, à la source ou par épuration des gaz d’échappement et à ventiler l’espace de travail.

# II.9.Influence des caractéristiques du Gasoil sur les émissions :

Le tableau présenté ci- dessous montre l’impact des caractéristiques du gasoil sur les émissions de polluant.[70]

# Tableau. II.3. Indice des différents paramètres sur les émissions :

| Propriétés | Influence | SO2 | particules | CO | NOX | HC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teneur en soufre |  |  |  | n | 0 |  |
| Densité |  | 0 | - | - | 0 | - |
| Indice de cétane |  | 0 | - | - | n | - |
| Teneur en mono-aromatiques |  | 0 | N | n | n | ! |
| Teneur en poly –aromatiques |  | 0 | - | ! | n | - |
| T 95 °C |  | 0 | ! | 0 | n | ! |

: réduction importante                                  n : effet négligeable

N: réduction  limitée                                       ! : demande des études supplémentaire

0: pas d’influence                                             : augmentation importante

D’après le tableau on remarque que :

- Concernant la teneur en soufre .il a été observé que le gaz d’échappement contient de l’acide sulfurique qui contribué à augmenter des  particules émises de SO2.

- L’indice de cétane et la densité influencent directement  la quantité de la combustion ; par contre l’influence du point final de la distillation ASTM et la teneur en aromatique n’est pas encore déterminée.

II.10.Réduction de la pollution du carburant :

II.10.1.Réduction des polluants à la source :

Les polluants émis par les moteurs Diesel sont principalement : [71]

- les oxydes d’azote (NO et NO2),

- le monoxyde de carbone (CO),

- les hydrocarbures imbrûlés (HC),

- les particules (PT).

Les dispositions réglementaires actuelles, et notamment la mise en œuvre des étapes I et II, ont permis de réduire les émissions polluantes et les réduiront encore. On estime que les émissions d’oxydes d’azote et de particules (PT) d’un moteur de phase II sont respectivement 40 % et 60 % moins élevées que celles d’un moteur produit avant la mise en œuvre de ces dispositions réglementaires. En matière d’émissions de polluants, c’est le rapport air/carburant ( λ) ou son inverse la richesse (r) du mélange carburé qui agit directement sur les émissions de CO, NOx , HC imbrûlés et particules. [72]

Les motoristes doivent donc agir sur de nombreux paramètres et réglages, dont les effets sont souvent contraires, pour limiter les émissions polluantes de leurs moteurs.

Les paramètres ayant une influence déterminante concernent :

- la définition des lois d’injection,

- l’optimisation des systèmes d’injection,

- la géométrie des chambres de combustion,

- le recyclage des gaz d’échappement (EGR).

Compte tenu de l’influence contradictoire des réglages du moteur sur les divers polluants, seule une  régulation électronique des paramètres d’action permet d’obtenir le meilleur compromis sur les émissions des polluants. Ainsi, un calculateur associé à des capteurs indiquant la position de l’accélérateur, la température d’air, de carburant et du liquide de refroidissement, la pression de charge, etc. agit directement sur la quantité injectée, le début d’injection, le recyclage des gaz, la pression de charge, le rapport de boîte de vitesse. La régulation électronique de l’injection et de l’EGR permet de réduire simultanément les émissions de particules et de NOx par rapport à la régulation mécanique, tout en diminuant la consommation spécifique. [73]

D’un point de vue pratique, les limites imposées par l’étape II peuvent être obtenues par une régulation électronique du moteur, associée soit à une pompe à injection simple soit à une pompe à injection haute pression (type « common rail »). Le recours à une vanne EGR n’est généralement pas nécessaire à ce stade. En revanche, les valeurs imposées par l’étape III A imposeront, outre le contrôle électronique de la gestion du moteur, des technologies toujours plus sophistiquées telles que : turbocompresseur à géométrie variable, rampe commune à haute pression, multisoupapes, vanne EGR… L’étape III B, qui introduit une diminution importante des quantités de particules émises, nécessitera l’utilisation de filtres à particules.  Enfin, le respect de l’étape IV imposera un saut technologique important en matière de conception de moteurs Diesel avec l’intégration de dispositifs de traitement des gaz d’échappement (post traitement) permettant de réduire les quantités d’oxydes d’azote émises. [74]

II.10.2.Les caractéristiques du carburant :

Les caractéristiques des carburants ont une influence importante sur la nature et la quantité des polluants émis par les moteurs Diesel.  En premier lieu, rappelons qu’une mauvaise qualité du carburant peut influencer de façon importante les émissions polluantes et la dégradation du moteur : déréglage de la pompe à injection, de la vanne EGR…

La qualité du carburant est obtenue par les différents étages de filtration : pré-filtre et filtre. Il convient par conséquent d’effectuer le  remplacement ou l’entretien de ces éléments de façon rigoureuse.

Par ailleurs, la teneur en soufre du carburant est un paramètre très important, responsable de la présence de dioxyde de soufre et d’une augmentation de la teneur en particules dans les gaz d’échappement. Le soufre réduit également l’efficacité, voire empêche le fonctionnement, de nombreux dispositifs antipollution (cf. Chapitre suivant). L’utilisation de carburants ayant une teneur en soufre aussi basse que possible est donc un moyen de réduire les émissions polluantes des moteurs Diesel (particules et SO2).

Les carburants destinés aux véhicules non routiers peuvent contenir des teneurs en soufre beaucoup plus importantes que ceux destinés aux véhicules routiers (voir encadré sur la réglementation des émissions des moteurs). Un des moyens simples de réduction de la pollution de ce type de véhicule consiste donc à utiliser du carburant destiné aux véhicules routiers plutôt que celui destiné aux véhicules non routiers (en général, du fioul domestique en France en raison du prix). [75]

Il existe également des carburants alternatifs, utilisables pour les moteurs Diesel, qui permettent de réduire l’émission de certains polluants. C’est par exemple le cas des émulsions d’eau dans le gasoil qui permettent une réduction des émissions d’oxydes d’azotes et de particules, avec cependant une augmentation des composés organiques imbrûlés [76]. Ce type de carburant est actuellement utilisé pour certaines flottes de bus.

II.10.3. L’entretient des moteurs Diesel:

Le bon entretien du moteur est un paramètre primordial qui influence directement ses émissions polluantes. En effet, les émissions de gaz et de particules peuvent varier du simple au double entre un moteur bien entretenu et un moteur identique dont l’entretien est négligé. C’est pourquoi aux États-Unis, l’agence de protection de l’environnement préconise d’effectuer des contrôles toutes les 8 000 heures. Sans rentrer dans le détail de la maintenance, propre à chaque moteur et à chaque constructeur, [76]