IV. Partie calcul et simulation :

IV.1. Introduction:

La quantité du pétrole brut de Hassi Massoud traité dans l’unité de distillation atmosphérique est désignée pour un taux de charge à 100% soit un débit de 393m3/h ; (2.500.000T/an avec une densité de d415=0,8046).

La quantité du mélange de gasoil qu’on peut trouver dans notre pétrole est de 24,27% en poids.

La raffinerie d’Arzew produit le gasoil à partir le mélange du LGO, HGO et kérosène, la production annuelle de gasoil dans la raffinerie est de 980.000 T/an.

IV.2. Présentation du problème :

La demande en produit finis de qualité répondant aux spécifications et aux normes de pollution de plus en plus réserves, fais que les procédées d’hydrotraitement se trouvent sans cesse améliorés et intègres dans les schémas de raffinage.

Les raffineries d’Alger et d’Arzew assurent le marché national tandis que la raffinerie de Skikda arrive à fabriquer une gasoil avec une teneur de soufre inferieur à 50ppm en ayant d’une manière provisoire à sélectionner une charge (pétrole brut) au niveau des puits ne dépassant pas la teneur en soufre de 800ppm.

Pour entre rendez vous des exigences de qualité des gasoils à l’an 200, les responsables de NAFTEC devront investir sur des unités d’hydrodésulfuration et ainsi se mettre au même niveau de spécification mondiales (10 ppm pour l’an 2009)

Les caractéristiques de LGO, HGO et kérosène sont classées dans le tableau suivant :

Tableau.IV.1. Caractéristiques du LGO (gasoil léger)

|  |  |  | METHODES |  | FREQUENCE |  |  |  | LIMITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERISTIQUES |  |  | D'ANALYSE |  | D'ANALYSE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | min. |  | type |  | max. |  |
| Densité à 15/4°C |  |  | ASTM D-1298 |  | 1/J |  |  |  | 0,830 |  |  |  |
| Point d'éclair ° C |  |  | ASTM D-93 |  | 1/J |  | 110 |  | 115 |  |  |  |
| Distillation ° C |  |  | ASTM D-86 |  | 1/J |  |  |  |  |  |  |  |
| Point Initial |  |  |  |  |  |  | 220 |  | 225 |  |  |  |
| Point Final |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  | 350 |  |
| Couleur |  |  | ASTM D-156 |  | 1/J |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Teneur en Soufre (ppm) |  |  | ASTM D-2622 |  | * |  |  |  | 350 |  | 500 |  |
| Point d'Ecoulement ° C |  |  | ASTM D-97 |  | 1/J |  |  |  | -12 |  | -9 |  |

Tableau.IV.2. Caractéristiques du HGO (gasoil lourd)

|  |  |  | METHODES |  | FREQUENCE |  |  |  | LIMITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERISTIQUES |  |  | D'ANALYSE |  | D'ANALYSE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | min. |  | type |  | max. |  |
| Densité à 15/4°C |  |  | ASTM D-1298 |  | 1/J |  |  |  | 0,860 |  |  |  |
| Point d'éclair ° C |  |  | ASTM D-93 |  | 1/J |  | 130 |  | 140 |  |  |  |
| Distillation ° C |  |  | ASTM D-86 |  | 1/J |  |  |  |  |  |  |  |
| Point Initial |  |  |  |  |  |  | 290 |  | 300 |  |  |  |
| Point Final |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 |  | 390 |  |
| Couleur |  |  | ASTM D-156 |  | 1/J |  |  |  | 1,0 |  | 2,5 |  |
| Teneur en Soufre (ppm) |  |  | ASTM D-2622 |  | * |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| Point d'Ecoulement ° C |  |  | ASTM D-97 |  | 1/J |  |  |  | -12 |  |  |  |

Tableau.IV.3. Caractéristiques du kérosène

|  |  |  | METHODES |  | FREQUENCE |  |  |  | LIMITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERISTIQUES |  |  | D'ANALYSE |  | D'ANALYSE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | min. |  | type |  | max. |  |
| Densité à 15/4°C |  |  | ASTM D-1298 |  | 1/J |  |  |  | 0,795 |  |  |  |
| Point d'éclair ° C |  |  | ASTM D-93 |  | 1/J |  | 38 |  | 55 |  |  |  |
| Distillation ° C |  |  | ASTM D-86 |  | 1/J |  |  |  |  |  |  |  |
| Point Initial |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 165 |  |  |  |
| Point Final |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 255 |  |
| Point de Congélation ° C |  |  | ASTM D-2355 |  | 1/J |  |  |  | -50 |  | -47 |  |
| Couleur |  |  | ASTM D-156 |  | 1/J |  |  |  |  |  | +30 |  |
| Acidité mg/l |  |  | ASTM D-3242 |  | * |  |  |  | 0,0010 |  | 0,0015 |  |
| Doctor Test Teneur en Soufre (ppm) |  |  | ASTM D-484 ASTM D-2622 |  | 1/J * |  |  |  | 250 |  | Neg |  |

Tableau.IV.3. Caractéristiques du gasoil de RA1/Z

| Densité à 15/4°C |  |  | NA 417 |  | ASTM D-1298 |  | 0,810 |  |  |  | 0,860 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Couleur |  |  | NA 1145 |  | ASTM D-1500 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
| Distillation °C |  |  | NA 1445 |  | ASTM D-86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 % Vol |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 90 % Vol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |
| PF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |
| Point d'Eclair °C |  |  | NA 2658 |  | ASTM D-93 |  | 55 |  |  |  |  |  |
| Point d'Ecoulement °C |  |  | NA 2660 |  | ASTM D-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiver |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9 |  |
| Eté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 |  |
| Teneur en Soufre %pds |  |  | NA 2890 |  | ASTM D-1552 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
| Indice de Cétane |  |  | NA 8117 |  | ASTM D-976 |  | 48 |  |  |  |  |  |
| Teneur en Cendre %pds |  |  | NA 1660 |  | ASTM D-482 |  |  |  |  |  | TND |  |
| Teneur en Eau %vol |  |  | NA 421 |  | ASTM D-95 |  |  |  |  |  | TND |  |
| Viscosité à 20 °C cSt |  |  | NA 1443 |  | ASTM D-445 |  | 9 |  |  |  | TND |  |

IV.3.Détermination de la teneur en soufre dans le mélange du gasoil:

On prend différent mélange de gasoil et chaque fois on calcule la teneur en soufre et la densité  à partir de la quantité du LGO, HGO et Kérosène mélangée.

IV.3.1.1èrecas :  80% de LGO +20% de HGO :

GLGO + GHGO=2200T/J

Donc :

GLGO= 1850 T/J=77,083T/h

GHGO= 350 T/J=15,583T/h

d4T=d415-KT-15

Pour déterminer les débits volumiques correspondant à ces débits volumiques on doit définir les densités à 50°C qui représentent la température du gasoil dans les bacs de stockage.

K : coefficient dépend de la densité.

15°C : Température du gasoil dans le laboratoire.

50°C : Température du gasoil dans les bacs de stockage.

Pour  LGO :

On aura d’après le tableau…..  d415 = 0,830

Donc : K=0,00075  alors : d450 = 0,830-0,00075(50-15)=0,80375

Pour HGO :

Pour d415 = 0,860 on aura K=0,00065

d450 = 0,860-0,00065(50-15) = 0,83725

Débit volumique :

V=G/d450

VLGO= 77,083/0,80375= 95,904m3/h

VHGO=15,583/0,83725= 18,612m3/h

Vmélange= 95,904+18,612= 114, 516 m3/h

La densité moyenne du mélange LGO+HGO:

vLGO=95,904/95,904+18,612=0,837

vHGO=18,612/95,904+18,612=0,162

La densité moyenne est:

dmoyenneT=vLGOd4LGOT+vHGOd4(HGO)T

Pour T=15°C :

dmoyenne15 =0,837×0,830+0,162×0,860= 0,834

dmoyenne50 =0,837× 0,80375+0.162×0,83725= 0.808

La teneur en soufre :

wLGO=1850/1850+350=0,84

wHGO=350/1850+350=0,16

ws=0,84×350+0,16×1000=454ppm ou 0,0454%pds

le mélange LGO+HGO+KERO

Pour le kérosène :

d415= 0,795 à T=15°C

On aura K=0,00080 alors pour T=50°C on a :

d450=0,795-0,00080(50-15)=0,767

IV.3.1.1.60%mélange LGO+HGO et 40%kérosène :

GLGO+HGO=2200T/J=91,666T/h

GKERO=880T/J=36,666T/h

Débit volumique :

V=G/d450

VLGO+HGO= 91,666/0.808=118,693m3/h

VKERO=36,666/0,767= 47,804m3/h

Vmélange= 118,693+47,804= 166,497 m3/h

La densité moyenne du mélange LGO+HGO:

vLGO+HGO=118,693/118,693+47,804=0,712

vKERO=47,804/118,693+47,804=0,287

La densité moyenne est:

dmoyenneT=vLGO+HGOd4LGO+HGOT+vKEROd4(KERO)T

Pour T=15°C :

dmoyenne15 =0,712×0,834+0,287×0,795= 0,821

dmoyenne50 =0,712× 0.808+0,287×0,767= 0.795

La teneur en soufre :

wLGO+HGO=2200/2200+880=0,714

wKERO=880/2200+880=0,286

ws=0,714×454+0,286×250=395,656ppm ou 0,0395%pds

IV.3.1.2.65%mélange LGO+HGO et 35%kérosène :

GLGO+HGO=2200T/J=91,666T/h

GKERO=770T/J=32,083T/h

Débit volumique :

V=G/d450

VLGO+HGO= 91,666/0.808=118,693m3/h

VKERO=32,083/0,767= 41,826m3/h

Vmélange= 118,693+41,826= 160,519 m3/h

La densité moyenne du mélange LGO+HGO:

vLGO+HGO=118,693/118,693+41,826=0,739

vKERO=41,826/118,693+41,826=0,260

La densité moyenne est:

dmoyenneT=vLGO+HGOd4LGO+HGOT+vKEROd4(KERO)T

Pour T=15°C :

dmoyenne15 =0,739×0,834+0,260×0,795= 0,823

dmoyenne50 =0,739× 0.808+0,260×0,767= 0.796

La teneur en soufre :

wLGO+HGO=2200/2200+770=0,740

wKERO=770/2200+770=0,260

ws=0,740×454+0,260×250=400,96ppm ou 0.0400%pds

IV.3.1.3.70%mélange LGO+HGO et 30%kérosène :

GLGO+HGO=2200T/J=91,666T/h

Gkero=660T/J=27,500T/h

Débit volumique :

V=G/d450

VLGO+HGO= 91,666/0.808=118,693m3/h

VKERO=27,500/0,767= 35,853m3/h

Vmélange= 118,693+35,853= 154,546 m3/h

La densité moyenne du mélange LGO+HGO:

vLGO+HGO=118,693/118,693+35,853=0,768

vKERO=35,853/118,693+35,853=0,231

La densité moyenne est:

dmoyenneT=vLGO+HGOd4LGO+HGOT+vKEROd4(KERO)T

Pour T=15°C :

dmoyenne15 =0,768×0,834+0,231×0,795= 0,824

dmoyenne50 =0,768× 0.808+0,231×0,767= 0.797

La teneur en soufre :

wLGO+HGO=2200/2200+660=0,770

wKERO=660/2200+660=0,230

ws=0,770×454+0,230×250=407,08ppm ou 0.0407%pds

IV.3.1.4.75%mélange LGO+HGO et 25%kérosène :

GLGO+HGO=2200T/J=91,666T/h

GKERO=550T/J=22,916T/h

Débit volumique :

V=G/d450

VLGO+HGO= 91,666/0.808=118,693m3/h

VKERO=22,916/0,767= 29.877m3/h

Vmélange= 118,693+29.877= 148,570 m3/h

La densité moyenne du mélange LGO+HGO:

vLGO+HGO=118,693/118,693+29.877=0,798

vKERO=29.877/118,693+29.877=0,201

La densité moyenne est:

dmoyenneT=vLGO+HGOd4LGO+HGOT+vKEROd4(KERO)T

Pour T=15°C :

dmoyenne15 =0,798×0,834+0,201×0,795= 0,825

dmoyenne50 =0,798× 0.808+0,201×0,767= 0.798

La teneur en soufre :

wLGO+HGO=2200/2200+550=0,800

wKERO=550/2200+550=0,200

ws=0,800×454+0,200×250=413,2ppm ou 0.0413%pds

IV.3.2.2ème cas :90% de LGO+10% de HGO :

GLGO + GHGO=2200T/J

Donc :

GLGO= 1980 T/J=82,500T/h

GHGO= 220 T/J=9,166T/h

d4T=d415-KT-15

Pour déterminer les débits volumiques correspondant à ces débits volumiques on doit définir les densités à 50°C qui représentent la température du gasoil dans les bacs de stockage.

K : coefficient dépend de la densité.

15°C : Température du gasoil dans le laboratoire.

50°C : Température du gasoil dans les bacs de stockage.

Pour  LGO :

On aura d’après le tableau…..  d415 = 0,830

Donc : K=0,00075  alors : d450 = 0,830-0,00075(50-15)=0,80375

Pour HGO :

Pour d415 = 0,860 on aura K=0,00065

d450 = 0,860-0,00065(50-15) = 0,83725

Débit volumique :

V=G/d450

VLGO= 82,500/0,80375= 102,643m3/h

VHGO=9,166/0,83725= 10,947m3/h

Vmélange= 102,643+10,947= 113,590 m3/h

La densité moyenne du mélange LGO+HGO:

vLGO=102,643/102,643+10,947=0,903

vHGO=10,947/102,643+10,947=0,096

La densité moyenne est:

dmoyenneT=vLGOd4LGOT+vHGOd4(HGO)T

Pour T=15°C :

dmoyenne15 =0,903×0,830+0,096×0,860= 0,832

dmoyenne50 =0,903× 0,80375+0,096×0,83725= 0.806

La teneur en soufre :

wLGO=1980/1980+220=0,90

wHGO=220/1980+220=0,10

ws=0,90×350+0,10×1000=415ppm ou 0,0415%pds

le mélange LGO+HGO+KERO

Pour le kérosène :

d415= 0,795 à T=15°C

On aura K=0,00080 alors pour T=50°C on a :

d450=0,795-0,00080(50-15)=0,767

IV.3.2.1.60%mélange LGO+HGO et 40%kérosène :

GLGO+HGO=2200T/J=91,666T/h

GKERO=880T/J=36,666T/h

Débit volumique :

V=G/d450

VLGO+HGO= 91,666/0.806=113,729m3/h

VKERO=36,666/0,767= 47,804m3/h

Vmélange= 113,729+47,804= 161,533 m3/h

La densité moyenne du mélange LGO+HGO:

vLGO+HGO=113,729/113,729+47,804=0,704

vKERO=47,804/113,729+47,804=0,295

La densité moyenne est:

dmoyenneT=vLGO+HGOd4LGO+HGOT+vKEROd4(KERO)T

Pour T=15°C :

dmoyenne15 =0,704×0,832+0,295×0,795= 0,820

dmoyenne50 =0,704× 0.806+0,295×0,767= 0.793

La teneur en soufre :

wLGO+HGO=2200/2200+880=0,714

wKERO=880/2200+880=0,286

ws=0,714×415+0,286×250=367,816ppm ou 0,0367%pds

IV.3.2.2.65%mélange LGO+HGO et 35%kérosène :

GLGO+HGO=2200T/J=91,666T/h

GKERO=770T/J=32,083T/h

Débit volumique :

V=G/d450

VLGO+HGO= 91,666/0.806=113,729m3/h

VKERO=32,083/0,767= 41,826m3/h

Vmélange= 113,729+41,826= 155,555 m3/h

La densité moyenne du mélange LGO+HGO:

vLGO+HGO=113,729/113,729+41,826=0,731

vKERO=41,826/113,729+41,826=0,268

La densité moyenne est:

dmoyenneT=vLGO+HGOd4LGO+HGOT+vKEROd4(KERO)T

Pour T=15°C :

dmoyenne15 =0,731×0,832+0,268×0,795= 0,821

dmoyenne50 =0,731× 0.806+0,268×0,767= 0.794

La teneur en soufre :

wLGO+HGO=2200/2200+770=0,740

wKERO=770/2200+770=0,260

ws=0,740×415+0,260×250=372,1ppm ou 0.0372%pds

IV.3.2.3.70%mélange LGO+HGO et 30%kérosène :

GLGO+HGO=2200T/J=91,666T/h

Gkero=660T/J=27,500T/h

Débit volumique :

V=G/d450

VLGO+HGO= 91,666/0.806=113,729m3/h

VKERO=27,500/0,767= 35,853m3/h

Vmélange= 113,729+35,853= 149.582 m3/h

La densité moyenne du mélange LGO+HGO:

vLGO+HGO=113,729/113,729+35,853=0,760

vKERO=35,853/113,729+35,853=0,239

La densité moyenne est:

dmoyenneT=vLGO+HGOd4LGO+HGOT+vKEROd4(KERO)T

Pour T=15°C :

dmoyenne15 =0,760×0,832+0,239×0,795= 0,822

dmoyenne50 =0,760× 0.806+0,239×0,767= 0.795

La teneur en soufre :

wLGO+HGO=2200/2200+660=0,770

wKERO=660/2200+660=0,230

ws=0,770×415+0,230×250=377,05ppm ou 0.0377%pds

IV.3.2.4.75%mélange LGO+HGO et 25%kérosène :

GLGO+HGO=2200T/J=91,666T/h

GKERO=550T/J=22,916T/h

Débit volumique :

V=G/d450

VLGO+HGO= 91,666/0.806=113.729m3/h

VKERO=22,916/0,767= 29.877m3/h

Vmélange= 113.729+29.877= 143.606 m3/h

La densité moyenne du mélange LGO+HGO:

vLGO+HGO=113.729/113.729+29.877=0,791

vKERO=29.877/113.729+29.877=0,208

La densité moyenne est:

dmoyenneT=vLGO+HGOd4LGO+HGOT+vKEROd4(KERO)T

Pour T=15°C :

dmoyenne15 =0,791×0,832+0,208×0,795= 0,823

dmoyenne50 =0,791× 0.806+0,208×0,767= 0.797

La teneur en soufre :

wLGO+HGO=2200/2200+550=0,800

wKERO=550/2200+550=0,200

ws=0,800×415+0,200×250=382ppm ou 0.0382%pds

Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

|  | Sans KERO. | 60%mélange 40%KERO. |  | 65%mélange 35%KERO. | 70%mélange 30%KERO. |  | 75%mélange 25%KERO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mélange 80%LGO+20%HGO |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité dmoyenne15 | 0,834 | 0,821 |  | 0,823 | 0,824 |  | 0,825 |
| Densité dmoyenne50 | 0,808 | 0,795 |  | 0,796 | 0,797 |  | 0,798 |
| Teneur en soufre ppm | 454 | 395,656 | 400,96 |  | 407,08 | 413,2 |  |
| Mélange 90%LGO+10%HGO |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité dmoyenne15 | 0,832 | 0,820 |  | 0,821 | 0,822 |  | 0,823 |
| Densité dmoyenne50 | 0,806 | 0,793 |  | 0.794 | 0.795 |  | 0.797 |
| Teneur en soufre ppm | 415 | 367,816 |  | 372,1 | 377,05 |  | 382 |

D’après les résultats, on remarque que le pourcentage de HGO augmente,  la teneur en soufre augmente car la teneur en soufre est élevée dans la fraction le plus lourd.

L’addition de kérosène diminue la teneur en soufre mais elle provoque aussi la diminution de la densité donc il faut limiter la quantité de kérosène dans le mélange gasoil.

Pour la suite de calcul on prend le meilleurs cas de mélange gasoil qui est le cas de 60%mélange 40%KERO. De 1ere cas.

IV.3.3.La couleur :

Pour les exigences internationales pour les mélanges demandées LGO+HGO concernant la couleur, la norme est inférieur à 2,5. Cette norme est vérifier pour le gasoil étudier au complexe RA1Z.

IV.3.4.La distillation ASTM et TBP :

Illustrés dans le tableau correspondant aux fractions distillés et leurs températures de vaporisation :

| Volume distillé (%) | TBP(°C) | ASTM D86 (°C) |
| --- | --- | --- |
| 0 10 20 30 50 70 90 | 225 235 247 256 283 305 331 | 207,90 250,70 270,50 282,80 294,76 314,60 323,18 |

La distillation TBP et ASTM D86 du mélange LGO+HGO

IV.4.La disponibilité en hydrogène à la raffinerie RA1/Z :

D’après les données de l’unité12, la disponibilité en hydrogène au niveau de l’unité platforming par rapport au compresseur 12G7 est la suivant :

Qtotaled’H2 début de cycle= 90.000Nm3/h.

Qtotaled’H2 fin de cycle= 75.000Nm3/h.

La quantité nécessaire en gaz riche en H2(pureté 83,03%en volume) pour l’unité HDS provient du ballon D1 fonctionnant  avec les conditions de service :

P=18Kg/cm2

T=40°C

La composition du gaz de recyclage (riche en hydrogène) obtenue par analyse chromatographique est regroupée dans le tableau suivant :

| Constituants | H2 | C1 | C2 | C3 | i-C4 | n-C4 | i-C5 | n-C5 | C6+ | H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % en volume | 83,02 | 8,56 | 4,70 | 2,59 | 0,35 | 0,32 | 0,13 | 0,12 | 0,21 | Trace |

La masse volumique ρ du gaz de recyclage est calculée selon les conditions normales de pression et température à partir de l’équation suivante :

ρ=PM22,4 (Kg/m3)

PM=PMi×Xi

ρ=ρi×Xi

Avec :

PM:le poids moléculaire du gaz de recyclage.

PMi: le poids moléculaire de constituant i.

Xi: la fraction molaire.

| Constituants | H2 | C1 | C2 | C3 | i-C4 | n-C4 | i-C5 | n-C5 | C6+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMi | 2 | 16 | 30 | 44 | 58 | 58 | 72 | 72 | 86 |
| % en volume | 83,02 | 8,56 | 4,70 | 2,59 | 0,35 | 0,32 | 0,13 | 0,12 | 0,21 |
| PMi×Xi | 1,660 | 1,369 | 1,410 | 1.139 | 0,203 | 0,185 | 0,093 | 0,086 | 0,180 |
| ρi(Kg/m3) | 0,0892 | 0,7142 | 1,3392 | 1,9642 | 2,5892 | 2,5892 | 3,2142 | 3,2142 | 3,8392 |
| ρi×Xi | 0,0740 | 0,0611 | 0,0629 | 0,0508 | 0,0090 | 0,0082 | 0,0041 | 0,0038 | 0,0080 |
| Yi (fraction massique) | 0,262 | 0,216 | 0,222 | 0,180 | 0,032 | 0,029 | 0,013 | 0,028 | 0,028 |

La masse volumique du gaz circulant est :

ρ=0,2819 Kg/m3

La masse molaire du gaz circulant est :

PM=6,325 Kg/Kmole

IV.5. Calcul du réacteur :

Bien que le réacteur ne représente qu’une faible part dans l’investissement total d’une installation, il est au cœur de la production, car c’est un appareil décisif afin d’obtenir un produit de qualité optimale et rentable.

Généralement on trouve, lorsqu’on étudie le fonctionnement de ces réacteurs, des notions classiques spécifiques à ce type d’équipement. Le réacteur de l’hydrodésulfuration est présenté sur la figure.III.12. Il est conçu pour répartir au mieux le mélange sur la section du réacteur.

Notre travail consiste à élaborer les bilans matières et l’enthalpie de la charge. Pour cela il est nécessaire avant tout de déterminer certaines caractéristiques physiques des effluents circulants dans les réacteurs.

IV.5.1. Bilan matière du réacteur :

La quantité du gasoil à traiter :

Ggasoil=3080T/J  donc Ggasoil= 128000Kg/h

La quantité du gaz riche en hydrogène nécessaire :

Ggaz=Vgaz×ρgaz (Kg/h)

Vgaz : volume de gaz riche en hydrogène.

ρgaz: masse volumique du gaz riche en hydrogène qui est de 0,2819 Kg/m3

On détermine le volume du gaz circulant à partir de la relation suivante :

Vgaz=Vgasoil×n ( N m3/h)

Où n :taux de recyclage, n=150 -300Nm3/m3 de la charge.

Pour notre cas nous avons pris : n=150 Nm3/m3 de la charge

Vgasoil=Ggasoil/ρ450

Vgasoil=128000/795=161,006m3/h

Alors :   Vgaz=161,006×150=24150,9Nm3/h

Donc  Ggaz=24150,9×0,2819= 6808,138Kg/h

La quantité nécessaire du gaz riche en hydrogène (pureté=83,02%  en volume) pour l’unité d’hydrodésulfuration provient du ballon D1 fonctionnant avec les conditions de service (P=18Kg/cm2, T=40°C) et est complétée à partir du ballon D9 (P=90bars, T=25°C).

Gcharge =Ggasoil +Ggaz=128000+ 6808,138=134912,455Kg/h

Donc : wgasoil=94,95% en masse.

Wgaz=5,05% en masse

- Calcul de l’enthalpie du gasoil de la charge:

Pour notre projet, nous avons calculé seulement les enthalpies à l'entré du réacteur (gasoil, gaz circulant).

Il faut tirer en premier lieu la température à 50% distillat qui correspond u taux de vaporisation du gasoil, puis à l’aide de la méthode d’Obryadtchikov-Simidovitch on calcul la température moyenne :

Tm=PI+PF2=225+3312=278°C

La masse molaire de la charge est calculée selon l formule de Voi Nov :

Mm=a+b×Tm+c×Tm2

a,b,c:caractérisation.

K=1,216×3Tmρ415

K=1,216×3278+2730,821 = 12,142

Une fois K calculé on peut tirer à partir du Tableau suivant les valeurs des coefficients a,b,c :

| K | a | b | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,00 | 56 | 0,23 | 0,00080 |
| 10,50 | 57 | 0,24 | 0,00090 |
| 11,00 | 59 | 0,24 | 0,00100 |
| 11,50 | 63 | 0,225 | 0,00115 |
| 12,00 | 69 | 0,18 | 0,00140 |

K=12,098 alors  a=69, b=0,18, c=0,0014

D’où :

Mm=a+b×Tm+c×Tm2

Mm=69+0,18×(278+273)+0,0014×(278+273)2

Mm= 593,221Kg/Kmole

Calcule de la température critique :

Tc=1,05×Tm+160

Tc=1,05×278+160        Tc=451,9°C=724,9K

Calcul de la pression critique :

Pc=K×TcM (atm)

K : Constante caractérisant le type des hydrocarbures prédominant dans le produit pétrolier considéré, les valeurs de K  sont donnée par le tableau suivant :

| Coupes pétrolier | K |
| --- | --- |
| Paraffinique | 5-5,3 |
| Naphténique | 6 |
| Aromatique | 6,5-7 |

Puisque la charge étudiée est un mélange de KERO, LGO, HGO et qui représentent en grand pourcentage paraffinique, donc le K choisi est celui des paraffines.

K =5,2 d’où : Pc=5,2×724,9593,221      Pc=6,354atm

Calcul de la pression réduite et la température réduite :

Les valeurs de la pression réduite et la température réduite sont données par les relations suivantes :

Pr=PPc   , Tr=TTc

Avec : T et P  sont respectivement la température et la pression de service. T=370°C et P=40bar

Tc et Pc sont respectivement la température et la pression critiques.

Pr=406,354=6,295    Tr=370+273724,9=0,887

La correction de l’enthalpie est déterminée par l’expression suivante :

∆q×MT=-4,4×PrTr3

Donc : ∆q=-4,4×PrTr3×TM

∆q=-4,4×6,2950,8873×(370+273)593,221       ,       ∆q=43,020Kcal/Kg

L’enthalpie est donnée par la relation :

q=50,2+0,109×T+0,00014×T2×4-d415-73,8 Kcal/Kg

q=50,2+0,109×370+0,00014×3702×4-0,821-73,8

q= 274,923 Kcal/Kg

Donc:

L’enthalpie est de:

q=q-∆q   ,     q= 274,923- 43,020  alor qgasoil= 231,903Kcal/Kg

- Calcul de l’enthalpie du gaz riche en hydrogène:

L’enthalpie du gaz de recyclage du réacteur est donnée par la relation suivante :

q=qi×yi Kcal/Kg

L’enthalpie de chaque constituant est déterminée également à partir des abaques d’enthalpie pour les gaz.

| Constituants | H2 | C1 | C2 | C3 | i-C4 | n-C4 | i-C5 | n-C5 | C6+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMi | 2 | 16 | 30 | 44 | 58 | 58 | 72 | 72 | 86 |
| % en volume | 83,02 | 8,56 | 4,70 | 2,59 | 0,35 | 0,32 | 0,13 | 0,12 | 0,21 |
| PMi×Xi | 1,660 | 1,369 | 1,410 | 1.139 | 0,203 | 0,185 | 0,093 | 0,086 | 0,180 |
| ρi(Kg/m3) | 0,0892 | 0,7142 | 1,3392 | 1,9642 | 2,5892 | 2,5892 | 3,2142 | 3,2142 | 3,8392 |
| ρi×Xi | 0,0740 | 0,0611 | 0,0629 | 0,0508 | 0,0090 | 0,0082 | 0,0041 | 0,0038 | 0,0080 |

| Constituants | % en volume | ρi(Kg/m3) | yi(fraction massique) | qiKcal/Kg 370°C | qi×yi Kcal/Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2 | 83,02 | 0,0892 | 0,262 | 1312,8 | 343,953 |
| C1 | 8,56 | 0,7142 | 0,216 | 402 | 86,832 |
| C2 | 4,70 | 1,3392 | 0,222 | 365 | 81,03 |
| C3 | 2,59 | 1,9642 | 0,180 | 350 | 63 |
| i-C4 | 0,35 | 2,5892 | 0,032 | 347 | 11,104 |
| n-C4 | 0,32 | 2,5892 | 0,029 | 346 | 10,034 |
| i-C5 | 0,13 | 3,2142 | 0,014 | 345 | 4,83 |
| n-C5 | 0,12 | 3,2142 | 0,013 | 340 | 4,42 |
| C6+ | 0,21 | 3,8392 | 0,028 | 338 | 9,464 |
| Total | 100 | - | 1,0000 |  | 614,667 |

Donc : l’enthalpie de gaz riche en hydrogène est q=614,667Kcal/Kg

- Calcul des enthalpies des produits sortis :

c.1. Gasoil désulfuré produit :

La température du sortie est 395°C donc :

Pr=40/6,354=6,295

Tr=(395+273)/724,9=0,921

Donc ∆q=-39,923Kcal/Kg

q=50,2+0,109×395+0,00014×3952×4-0,821-73,8=292,098Kcal/Kg

Q=292,098-39,923=252,175Kcal/Kg

c.2. L’enthalpie du gaz formé:

De la même manière l’enthalpie du gaz formée est déterminée selon l’expression :

Q=qi×yi

| Constituants | yi(%masse) | qiKcal/Kg 395°C | qi×yi Kcal/Kg |
| --- | --- | --- | --- |
| H2 | 29,21 | 1402,74 | 409,74 |
| C1 | 26,74 | 425 | 113,645 |
| C2 | 25,38 | 385 | 97,713 |
| C3 | 16,09 | 370 | 59,533 |
| i-C4 | 0,79 | 365 | 2,883 |
| n-C4 | 0,94 | 375 | 3,525 |
| i-C5 | 0,13 | 362 | 0,470 |
| n-C5 | 0,72 | 360 | 2,592 |
| Total | 1,0000 | - | 690,101 |

Donc Q=690,101Kcal/Kg

c.3. Calcul l’enthalpie de l’essence naphta :

Le calcul des enthalpies nécessite la détermination préable des paramètres critiques (température et pression) ; le tableau suivant donne les points d’ébullition de la charge en fonction de l’avancement de distillation ASTM

| %distillé | PI | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 95 | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température (°C) | 80 | 89 | 95 | 104 | 110 | 122 | 134 | 146 | 155 | 161 |

PI :point initial, PF :point final et la densité de l’essence est estimée à : d415=0,7406

Pour le calcul de l’enthalpie, on va suivre les mêmes étapes suivies pour le calcul des enthalpies précédentes.

Tm=80+161/2=120,5°C

K=1,216×3120,5+2730,7406 = 12,03

Donc : a=69, b=0,18, c=0,0014

M=69+0,185(120,5+273)+0,0014(120,5+273)2=366,638Kg/K mole

Calcule de la température critique :

Tc=1,05×Tm+160

Tc=1,05×120,5+160        Tc=268,525°C=559,525K

Calcul de la pression critique :

Pc=K×TcM (atm)

K : Constante caractérisant le type des hydrocarbures prédominant dans le produit pétrolier considéré, les valeurs de K  sont donnée par le tableau suivant :

| Coupes pétrolier | K |
| --- | --- |
| Paraffinique | 5-5,3 |
| Naphténique | 6 |
| Aromatique | 6,5-7 |

Puisque le naphta représente en grand pourcentage naphténique, donc le K choisi est celui des paraffines.

K =6 d’où : Pc=6×559,525366,638      Pc=9,165atm

Calcul de la pression réduite et la température réduite :

Les valeurs de la pression réduite et la température réduite sont données par les relations suivantes :

Pr=PPc   , Tr=TTc

Avec : T et P  sont respectivement la température et la pression de service. T=370°C et P=40bar

Tc et Pc sont respectivement la température et la pression critiques.

Pr=409,165=4,364    Tr=395+273559,525=1,193

La correction de l’enthalpie est déterminée par l’expression suivante :

∆q×MT=-4,4×PrTr3

Donc : ∆q=-4,4×PrTr3×TM

∆q=-4,4×4,3641,1933×(395+273)366,638       ,       ∆q=20,604Kcal/Kg

L’enthalpie est donnée par la relation :

q=50,2+0,109×T+0,00014×T2×4-d415-73,8 Kcal/Kg

q=50,2+0,109×395+0,00014×3952×4-0,7406-73,8

q= 301,352 Kcal/Kg

Donc:

L’enthalpie est de:

q=q-∆q   ,     q= 301,352 - 20,604  alor qgasoil= 280,748Kcal/Kg

Calcul l’enthalpie du gaz sulfureux H2S :

L’enthalpie de H2S est donnée par l’expression suivante :

qH2S=CPH2S×T avec : CPH2S=9,53cal/mole.k

qH2S=9,53(395+273)=6366,04cal/mole donc : qH2S=187,90Kcal/Kg

Suite à notre bilan thermique ;que la différence entre l’enthalpie des réactifs et celles des produits est équivalent à 141557,13Kcal/h cette différence est due à l’exothermicité de la réaction car dés le départ nous avons considéré le cas d’un réacteur adiabatique, c'est-à-dire on néglige les pertes calorifiques.

Tous les résultats obtenus sont regroupées dans le tableau suivant :

| Produits | %massique | Débit G(Kg/h) | Température (°C) | Q(Kcal/Kg) | Q=qG(Kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L’entrée du réacteur : Gasoil sulfuré Gaz riche en hydrogène | 95 5 | 128000 6808,138 | 370 370 | 231,903 614,667 | 29683584 4184737,76 |
| Total | - | 134808,138 | - | - | 33868321,76 |
| Sortie du réacteur : Gasoil désulfuré Essence naphta H2S Gaz formé | 96,25 01,09 02,36 0,30 | 129752,832 1469,408 3181,472 404,472 | 395 395 395 395 | 252,175 280,748 187,90 690,101 | 32720420,41 412533,357 597798,588 279126,531 |
| total | 100,71 | 134808,184 | - | - | 34009878,89 |

- Dimensionnement du réacteur :

Calcul du volume de catalyseur nécessaire à l’installation d’hydrodésulfuration du gasoil :

Le volume du catalyseur est donné par la relation suivante :

Vcat=VchargeVVH=Gchargeρcharge×VVH

VVH : la vitesse spéciale est égale à 1-6

Vcharge :débit volumique de la charge en m3/h

Gcharge :débit massique de la charge en Kg/h

ρcharge :densité de la charge(gasoil sulfuré) en Kg/m3

Vcat=128000795×3= 53,668m3

Calcul du volume du mélange total (charge +gaz de recyclage)

Vtotal=Vcharge+Vgaz

Vgaz :volume du gaz circulant

Vcharge=nRTZP

Pr=P/Pc=6,295

Tr=T/Tc= 0,887          D’prés le diagramme Z=f(Pr,Tr)    donc : Z=0,98

Vcharge=128000×0,082370+273×0,98593,221×4O= 278,730 m3/h

Vgaz=6808,138×0,082370+273×16,325 ×4O= 1418,837 m3/h

Donc:

Vtotal= 278,730 + 1418,837 = 1697,567 m3/h

La vitesse linéaire admissible :

Elle est donnée par :

W=A×ρcat×dρeff

,d :diamètre

A : coefficient qui varie de 0,8 à 1,2 pour les réacteurs cylindriques avec une entrée axiale et de 1,8 pour les réacteurs cylindriques avec entrée radiale)

ρcat: masse volumique du catalyseur (Kg/m3)=790Kg/m3

ρeff: masse volumique des effluents aux conditions de la service (Kg/m3)

ρeff=mtotalVtotal   ,    mtotal=Vgaz×dgaz+Vcharge×d450

mtotal=mcharge+mgaz= 128000 + 6808,138= 134808,138 Kg/h

ρeff=134808,1381697,567=79,412Kg/m3

Donc la vitesse linéaire admissible est de :

W=0,8×790×1,6×10-379,412=0,100m/s

La surface utile du réacteur pour cette charge :

Elle est donnée par :

S=VtotalW×3600=1697,567 0,100×3600=4,715m2

La hauteur du catalyseur :

Hcat=VcatS=53,6684,715=11,382m

La hauteur du réacteur :

A partie des donnée que nous avons sur le réacteur de l’unité, ou le catalyseur occupe 60% du volume de réacteur et en se basant sur cette on peut déterminer la hauteur du réacteur qui est :

Hréacteur=Hcat0,60=11,3820,60=18,97m

Le diamètre du réacteur :

Il est donnée à partir l’expression suivante :

R=Vcatπ×Hcat=53,6683,14×11,382=1,225m   donc D=2R=2 1,225=2,45m

IV.6. La simulation du procédé :

La simulation peut être définie comme l’utilisation d’un modèle mathématique pour générer une description du comportement d’un système physique (procédé).

L’avantage majeur de la simulation est la fourniture d’un bon aperçu du comportement du système réel. Cet aperçu  peut être difficile de l’avoir à travers l’expérience et l’intuition seule, en particulier pour les systèmes complexes avec plusieurs variables interactives.

Dés que le modèle mathématique répond aux ajustements de changement des paramètres comme un procédé réel, la simulation peut être classée comme une méthode commode qui ne coûte pas chère et sans danger pour la compréhension du comportement du procédé réel et sans intervention sur le procédé en cours de fonctionnement.

Les logicielles disponibles pour concevoir de nouvelles unités et pour optimiser les procédés industriels sont : ASPEN PLUS, Chem CAD-III, HYSIM, PRO-II et HYSYS.

Le logiciel HYSYS est l’un des logiciels de simulation des procédés de génie chimique. Il a été développé par la société canadienne HYPROTECH

Il a été conçu pour permettre le traitement d’une vaste gamme de problèmes allant des séparations bi et tri - phasiques simples, de la compression à la distillation et la transformation chimique.

Les différentes taches qu’un simulateur de procédés devrait effectuer sont :

- La résolution des bilans de matière et d’énergie.

- L’optimisation du procédé.

- Le dimensionnement des équipements.

L’évaluation économique du procédé.

On entre les données dans le logicielles comme suite :

Gaz riche en hydrogène : à débit de 6808,138 Kg/h à T=370°C et P=40bar

| Constituants | % en volume | ρi(Kg/m3) | yi |
| --- | --- | --- | --- |
| H2 | 83,02 | 0,0892 | 0,262 |
| C1 | 8,56 | 0,7142 | 0,216 |
| C2 | 4,70 | 1,3392 | 0,222 |
| C3 | 2,59 | 1,9642 | 0,180 |
| i-C4 | 0,35 | 2,5892 | 0,032 |
| n-C4 | 0,32 | 2,5892 | 0,029 |
| i-C5 | 0,13 | 3,2142 | 0,014 |
| n-C5 | 0,12 | 3,2142 | 0,013 |
| C6+ | 0,21 | 3,8392 | 0,028 |
| Total | 100 | - | 1,0000 |

Et le gasoil :

Débit du gasoil :128000Kg/h à T=370°C et P=40bar

La teneur en soufre : 0,0004 fraction massique ou 400ppm

On suppose que le réacteur est adiabatique.

Schéma de simulation de l’hydrodésulfuration

Les résultats  de la simulation :

| Débit du gasoil à traité (Kg/h) | 128000 |
| --- | --- |
| Débit du gaz riche en hydrogène (Kg/h) | 6808,138 |
| Teneur en soufre dans le gasoil traité (%en masse) | 0,0040 |
| Température de la charge (°C) | 370 |
| Pression de la charge (bar) | 40 |
| Débit de la charge (Kg/h) | 134808.14 |
| Température sortie du réacteur (°C) | 369,9 |
| Débit sortie du réacteur (Kg/h) | 134808.35 |
| Débit du gasoil produit (Kg/h) | 127400,00 |
| Teneur en soufre dans le gasoil produit (%en masse) | 0,01 |
| Débit du gaz sorti (Kg/h) | 7400 |
| Hauteur du réacteur (m) | 19 |
| Diamètre du réacteur (m) | 2,45 |

D’après les résultats de la simulation, on peut atteindre la teneur en soufre à 0.01% en masse (100ppm).