I. Le raffinage du pétrole

Le raffinage du pétrole consiste à transformer le pétrole brut en une gamme importante de diverses variétés de produits finis ou semi-finis au moyen de différents procédés tels que le craquage et la distillation [1].

II. La raffinerie d’Arzew:

II.1 Historique :

L'implantation de l'usine à été réalisée sur un site d'une superficie de 150 ha située sur le plateau d'EL MOHGOUN de la daïra d'Arzew, à 40 km de la ville d'Oran.

- La construction du complexe fut confiée à la société japonaise JGC (Japan Gaosoline Corporation)

- La pose de la première pierre  aura lieu le 19 juin 1970.

- le démarrage des unités a été lancé, par la mise en exploitation des utilités, à partir du mois de juillet 1972.

- L'ensemble des unités de la raffinerie était en service en mars 1973

- La raffinerie a connu une évolution importante :

- En 1975, pour répondre à la demande du marché, les travaux d'extension des unités de production de bitumes ont été lancés.

II.2 L’objectif :

La raffinerie a été conçue pour :

- Valoriser le pétrole brut de Hassi Messaoud par son traitement local

- Satisfaire les besoins de la consommation en carburants pour la région Ouest et en lubrifiants et bitumes pour le marché national.

- Permettre des rentrées devises grâce a l’exportation des produits excédentaires (naphta, kérosène, fioules).

II.3 Capacité de traitement :

La raffinerie traite 2,75 millions de tonnes par an de pétrole brut saharien et de 280 000 tonnes par an de brut réduit importé le BRI pour la production des bitumes.

III.4 Les principales zones du complexe :

Le complexe  est  constitué de plusieurs zones ayant comme activités spécifiques suivantes :

Parking : Zone1

Station de veille : Zone2

Production :

Des zones de production divisées:

  - Production 1 : zones: 03, 04, 06,07 et 10 ;

  - Production 2 : zone : 05, 19 et 3000.

Utilités :

Zones 3 et 19 : Les utilités constituent assurent la production de la vapeur, l’électricité, air service et  instrument et de l’eau distillée.

Les zones 3 ,19  comprennent les mêmes unités

Carburants :

Zone 4 : Elle est constituée de 03 unités pour la production des Essences, Gasoil, Kérosène et les Gaz de pétrole liquéfié GPL (propane et butane).

Lubrifiants :

a- Huiles de base :

Zone7 et 5 : Ces deux zones ont pour but d’obtenir des huiles de base considérées comme matière première pour la fabrication des lubrifiants à partir du BRA qui est un composé pétrolier lourd et visqueux recueilli au fond du topping.

La chaîne de fabrication est composée de 5 unités.

b- Huiles Finies :

Zone 06 / unités 3000 : mélange et conditionnement pour obtenir des huiles finies.

Bitume :

Zone 10 : Cette zone est destinée à la fabrication des bitumes de pétrole brut réduit importé, elle comprend deux unités pour la Fabrication du bitume routier et oxydé

Stockage :

Zones 8A, 8B : stockage intermédiaire des huiles de base

Zone 9 : Stockage du  brut et résidus

Zone 11, 12,13 : Stockage du brut provenant de « HASSI-MESSAOUD ».

Zone 16 : Stockage du NAPHTA  et stockage d’eau brut pour incendie

Zone 17 : Stockage du kérosène et stockage de l’essence de la première distillation.

Zone 18 : Stockage du fuel pour mélange et stockage du slop.

Zone 22 et 2 3:Stockages  des carburants

Zone 24 : Stockage du gas-oil.

Zone 25 : Stockage du fuel.

Zone 26 : Stockage GPL.

Zone 29 : Stockage du BRI.

Zone 14 : Administration générale

Zone 15 : Laboratoire

Zone 20 : Réception et approvisionnement des produits chimiques et pièces de rechanges.

Zone 27 : Stations de traitement des eaux usées.

Zone 28 : Zone d’expédition : essences, gas-oil, kérosène et propane butane.

Administration générale : Zone 14

Laboratoire : Zone 15

Réception et approvisionnement des produits chimiques et pièces de rechanges : Zone 20.

Stations de traitement des eaux usées PPI/API : Zone 27.

Zone d’expédition : essences, gas-oil, kérosène et propane butane : Zone 28.

III.5 Capacité annuelle de production:

La production de la raffinerie est très diversifiée et se présente dans la figure ci-dessous :

Figure I.1 : représentation graphique de la capacité de production annuelle.

III. La zone 10 production des bitumes:

La capacité des unités de production de bitumes directs (routiers) et oxydés fut augmentée respectivement de 65 000 T/An et 5 000 T/An à 20 000 T/An.

    - Production des bitumes :

- Unité de flash sous vide (U.14) : production des bitumes routiers

Le brut réduit importé est fractionné en gasoil sous vide et en produit visqueux obtenu en fond de colonne lequel est traité dans la section de soufflage à l'air pour obtenir du bitume pur (direct) communément appelé bitume routier

Les asphaltes provenant des unités de dé-asphaltages au propane sont mélangés au bitume direct pour obtenir les bitumes routiers.

Une ligne réchauffée électriquement relie la raffinerie au port à cet effet.

La capacité de production est de 120.000 tonnes/an ;

Le stockage est de 10.000 tonnes /an

Les performances :

- Utilisé dans les applications routières.

- Les ventes sont réalisées par camions, citernes, ou navires [2].

- Unité de bitume oxydé (U.15) : production des bitumes oxydés.

Du bitume direct mélangé avec du gazole sous vide constitue la charge de cette unité ou Blow stock.

Le bitume oxydé est obtenu par oxydation poussée avec de l'air.

La capacité de production est de 20.000 tonnes/an ;

Le stockage est de 800 tonnes /an.

Les performances :

- Utilisé dans les travaux d’étanchéités.

- Le  conditionnement se fait dans des sacs plastiques de 25 Kg et dans des fûts de 200 litres [2].

IV. l’unité 14 : le procédé de distillation sous vide :

Dans cette étude, je m’intéresse aux bitumes routiers et pour ce but nous sélectionnons cette unité.

    - Le procédé d’obtention du bitume routier [3] :

Le BRI est aspiré par une pompe de charge et est refoulé dans une batterie d’échangeurs 14 E (1, 2,11et3A B C) pour chauffer progressivement le BRI à 245°C par échange de chaleur avec les produits de soutirages latéraux.

Puis Le BRI pénètre dans un four 14 F1 à une température de 245°C pour être réchauffé à une température variable suivant le brut réduit importé, à la sortie du four le produit subit une injection de vapeur de dilution qui à pour rôle d’activer la vitesse du BRI et sort du four entre 360-375°C.

La charge provenant du four pénètre en zone de flash de la colonne sous vide en deux phases, les gaz s’acheminent vers le haut et le liquide se dirige vers le fond de la colonne 14C1.

- Le fond C1 est un mélange bitume + gaz oïl très lourd aspiré par une pompe et est traverse les échangeurs côté calandre/ BRI côté faisceaux, puis entre dans le ballon 14D1 (amortisseur) et s’écoule dans la colonne d’oxydation 14C2, cette charge provenant du fond de la sous vide servira pour l’obtention des bitumes routiers.

Les coupes latérales  sont soutirées des plateaux suivants:

- Gaz oïl léger (LVGO)  plateau  N°6.

- Gaz oïl moyen (MVGO) plateau  N°12.

- Gaz oïl lourd (HVGO) plateau  N°18.