|  | الـجــــــمـــهوريـــــــة الـجـــــــــزائريـــــــة الــديمقـــــراطيـــة الــشعبيــــــــة |  |
| --- | --- | --- |
|  | People’s Democratic republic of Algeria |  |
|  | وزارة الـتــعــليــــــــم الــعـالــي و الـبحــث الــعـلـــــــمــي |  |
|  | Ministry of Higher Education and Scientific Research |  |
|  | جــــــــامـعـــــــــة عبـد الحميــــــد بـن باديـــــــس – مستـغانــــــــــم |  |
|  | University Abdelhamid Ibn Badis – Mostaganem |  |
|  | كـليــــــــــــة الـعـلــــــــــوم والــتكنولـــــوجــــــــــيــا |  |
|  | Faculty of Sciences and Technology |  |
|  | قسم الهندسة المدنية |  |
|  | Civil engineering department |  |

N° d’ordre : M …………/GC/2023

MEMOIRE DE FIN D’ETUDE DE

MASTER ACADEMIQUE

Filière : Travaux publics

Spécialité : VOA

Etude d’un tablier d’un pont à poutres

En béton précontraint

Présenté par :

- SEBIH DJILALI

Soutenu le 20 / 06 / 2023 devant le jury composé de :

Président :		BOUHALOUFA AHMED……………M.A.A

Examinateur :	BENSOULA MOHAMED……………M.C.A

Encadrant 	:	KADRI  TAHAR ……………………….PROF

Année Universitaire : 2022 / 2023

Résumé

Le choix de la conception du pont dépend de plusieurs facteurs, économique, technique environnemental la prise de décision de la part du maitre d’ouvrage sur le choix de la variante est une véritable problématique.

Notre travail consiste à faire un pré dimensionnement des poutres des deux variantes, un calcul de ferraillage des poutres en béton armé et poutre en béton précontraint, et après une comparaison entre les avantages et inconvénients des deux variantes nous avons choisi la variante des poutres en béton précontraint de 33.4 m pour éviter de réaliser une pille au milieu du canal d’oued Mina, avec une largeur de 12 m (7m de chaussée 02voie de 3.5m) et deux trottoirs de 2.5 m pour permettre aux piétons de se déplacer dans les deux sens des deux cités.

Mots clés : Pont, Béton, Précontrainte, Séisme, guyon-massonnet,Canal

ملخص

يعتمد اختيار تصميم الجسر على عدة عوامل، ويعتبر اتخاذ القرارات الاقتصادية و التقنية و البيئية من جانب صاحب المشروع بشأن اختيار تصميم معين مشكلة حقيقية.

يتمثل عملنا  في إجراء دراسة مسبقة  لحزم  كلا الاختيارين بحساب  تقوية العوارض الخرسانية المسلحة و العوارض الخرسانية سابقة الإجهاد، و بعد المقارنة بين مزايا و عيوب الاختيارين، اخترنا العوارض الخرسانية  سابقة الإجهاد بطول 33.4 متر ، وهذا لتجنب  وضع رافدة في منتصف قناة وادي " مينا"، كما تم  التصميم  بعرض 12 متر (7 م قارعة الطريق 3.5 م لكل مسلك) و رصفين بعرض 2.5م  للسماح بمرور المشاة و التنقل ما بين الحيين.

Abstract

The choice of the design of the bridge depends on several factors; economic,

technical environmental decision-making on the part of the client on the choice of

the variant is a real problem.

Our work consists in making a pre-sizing of the beams of the two variants, a

calculation of the reinforcement of the reinforced concrete beams and the prestressed

concrete beam, and after a comparison between the advantages and disadvantages of

the two variants we chose the variant of the concrete beams. prestressed by 33.4 m

to avoid carrying out a pillage in the middle of the Mina wadi canal, with a width of

12 m (7m of roadway 02 lane of 3.5m) and two sidewalks of 2.5 m to allow

pedestrians to move in both meaning of the two cities.