IV Introduction

La représentation des signaux bidimensionnels par un modèle monodimensionnel s’inspire des techniques d’acquisition ou d’affichage des images. Le champ de données est considéré comme étant la sortie d’un scanner balayant l’image horizontalement, ligne par ligne à une vitesse constante.

Le signal monodimensionnel est formé par l’ensemble des lignes de l’image mises bout à bout. En supposant qu’il y ait une indépendance entre les lignes, l’image peut être modélisée par un modèle monodimensionnel classique, et par conséquent on peut utiliser tous les outils et techniques mathématiques d’analyse des signaux monodimensionnels qui sont bien développés dans la littérature. Ce mode de représentation a été appliqué pour les traitements ligne par ligne des images, en particulier pour le codage, le filtrage récursif et la restauration [21].

IV 1 Modèles rationnels linéaires

IV 1.1 Définition

La plupart des processus sont bien approximés par un modèle rationnel linéaire. Un modèle général est le modèle ARMA(p,q), (Auto Regressive Moving Average) défini par l’équation de récurrence :

xn=-k=1pakx(n-k)+k=0qbku(n-k)              (4-1)

Il peut être vu comme la sortie d’un filtre linéaire, dont l’entrée est u(n) et la fonction de transfert H(z) telle que :

Hz=B(z)A(z)=k=0∞hkz-k              (4-2)

Bz=1+k=1qbkz-k                  (4-3)

Az=1+k=1pakz-k                     (4-4)

Hz=B(z)A(z)

U(n)                                               X(n)

Figure IV.1 : Processus ARMA(p,q) vu comme la sortie d’un filtre linéaire.

On montre que pour assurer que le processus x(n) soit stationnaire, il faut que H(z) soit stable et causal, i.e. que  A(z) ait ses zéros à l’intérieur du cercle unité. On considère que l’entrée u(n) du filtre est un bruit blanc et on suppose également en général que  u(n) est un processus gaussien [22].

Cas particuliers :

AR(p) :xn=-k=1pakx(n-k)+u(n) : filtre ‘‘tout-pole’’

MA(q) :xn=k=0qbku(n-k) : filtre “tout-zéro”

IV 1.2 Equations de Yule-Walker

On montre que la fonction d’autocorrélation d’un processus ARMA(p,q) vérifie les équations suivantes, appelées équations de Yule-Walker :

rxxm=rxx*-m                                                        m<0-k=1pakrxx(m-k)+σ2k=mqbkhk-m*  mϵ[0,q]-k=1pakrxx(m-k)                                       m>q                    (4-5)

On peut récrire ces équations sous forme matricielle de la façon suivante :

(4-6)

Cas AR(p) :

(4-7)

Remarque : La majorité des méthodes d’estimation des paramètres ARMA, AR, MA est basée sur les équations de Yule-Walker.

Parmi les modèles ARMA, AR et MA, seul le modèle AR conduit à la résolution d'équations linéaires. C'est donc ce dernier qui est couramment employé dans notre étude.

IV 2. Modèles autorégressifs monodimensionnels

IV 2.1 Relation AR-Prédiction linéaire :

Supposons que x(n) soit un processusAR(p). On cherche à trouver le meilleur prédicteur d’ordre p de x(n) :

x n=-k=1pak xn-k                (4-8)

Pour cela, on cherche les coefficients ak qui minimisent la puissance de l’erreur de prédiction :

ρ=e(n)2=Εxn-x(n)²        (4-9)

Or

ρ=Εxn+k=1pαkx(n-k)x*n+k=1pαk*x*(n-k)

=rxx0+k=1Pαkrxx-k+k=1pαk*rxxk+k=1pm=1pαkαm*rxx(m-k)

=rxx0+αHr+rHα+αHRα                (4-10)

Avec :

α=α1α2..αp, r=rxx(1)rxx(2)..rxx(p)      (4-11)

R=    (4-12)

D’où la minimisation revient à :

∂p∂α=2r+2Rα=0⟺Rα=-r       (4-13)

On retrouve les équations de Yule-Walker.

Le meilleur prédicteur d’ordre p d’un processus AR(p) est donné par les paramètres AR.

On a :

ρmin=k=0pαkrxx(-k)           (4-14)

Remarque

Le meilleur prédicteur est celui rend l’erreur orthogonale aux données. En effet, pour minimiser l’erreur entre x(n) et une combinaison linéaire des   x(n-k)k=1p , il faut projeter orthogonalement x(n) sur l’espace engendré par x(n-k)k=1p. De fait, l’erreur de prédiction devient orthogonale aux  x(n-k)k=1p.ceci  peut se retrouver en écrivant que, ∀k∈1,p

Εenx*n-k=Εl=0pαlxn-lx*n-k

=l=0pαlrxxk-l=0              (4-15)

Au vu de (4-13). Les coefficients optimaux αk sont donc ceux qui rendent l’erreur de prédiction e(n) orthogonale aux donnéesxn-1,…, x(n-P).                          L’innovation e (n) peut être vue comme l’information qui est contenue dans x(n) et qui n’était pas dans {x(n - 1), · · · , x(n - p}.

2 différences :

* u(n) est l’entrée du filtre AR alors que e(n) est la sortie du filtre prédicteur.

* e(n) n’est pas blanc dans le cas d’un processus non AR(p).

A cause de la propriété précédente, on estime généralement les paramètres AR par minimisation de l’erreur de prédiction linéaire. Il existe une autre approche que celle de la prédiction linéaire qui a été proposée par Burg et appelée méthode du maximum d’entropie. Comme on l’a vu, si l’on suppose connus {rxx(k)}k=0,··· ,p, alors la fonction

d’autocorrélation est implicitement extrapolée (via les équations de Yule-Walker) pour un processus AR. Burg s’est alors posé la question suivante pour un processus quelconque : si l’on connaît {rxx(k)}k=0,··· ,p, comment est-il possible d’extrapoler rxx(p+1), rxx(p+2)…,de manière à garantir le caractère semi-défini positif de la fonction de corrélation ? Il a alors montré que parmi toutes les extrapolations possibles, celle qui donne l’entropie maximale correspond à un processus AR. En d’autres termes, le processus AR est ”le processus le plus aléatoire” qui permette d’extrapoler la fonction d’autocorrélation à partir de la connaissance de              {rxx(k)}k=0,··· ,p. Burg considère cette propriété importante dans la mesure où elle permet de faire le moins d’hypothèses possible (telle que corrélation nulle) sur la fonction d’autocorrélation en dehors de {rxx(k)}k=0,··· ,p. Du fait de l’analogie que nous venons de présenter, la méthode du maximum d’entropie est souvent assimilée à la modélisation AR. Dans la suite, nous présentons différentes méthodes d’estimation de ces paramètres AR, fondées soit sur une minimisation de l’erreur de prédiction, soit sur l’algorithme de Burg.

IV 3 Méthodes d’estimation

IV 3.1 Algorithme de Levinson[23]

C’est un algorithme qui permet de résoudre tout système du type Ax = b avec A

Toeplitz, donc en particulier les équations normales de Yule-Walker :

(4-16)

Principe : Trouver de façon récursive les paramètres d’ordre k en fonction des paramètres d’ordre k − 1.

Algorithme :

En pratique, on utilise un estimateur de la fonction de corrélation. Pour assurer un système à minimum de phase (pôles à l’intérieur du cercle unité), on prend l’estimateur biaisé.

IV 3. 2 Algorithme de Burg[23]

On a vu que Burg avait montré que dans le cas où x(n) est Gaussien, on a :

Principe de l’algorithme de Burg : c’est un algorithme récursif en ordre qui minimise par rapport au coefficient de réflexion la puissance des erreurs de prédiction directe et rétrograde.

On a :

(4-17)

On cherche à minimiser :

(4-18)

Si l’on suppose connus k1,k2 …kk-1, alors ne dépend que de kk. On a donc :

On de déduit :

L’algorithme de Burg garantit un système à minimum de phase.

Inconvénients :

– dédoublement de raies dans le cas d’un sinus + bruit avec fort SNR.

– estimation des pics dépendant de la phase.

IV 3. 3 Algorithmes des moindres carrés [22]

En général, on utilise des méthodes qui consistent à minimiser, au sens des moindres carrés, la puissance de l’erreur de prédiction linéaire.

Soit xn=-k=1pakx(n-k) le prédicteur d’ordre p de

x(n) et en=xn-xn=xn+k=1pakx(n-k) l’erreur de prédiction.

On peut écrire sous forme matricielle :

On cherche alors à minimiser

(4-19)

Selon l’horizon [n0, n1] sur lequel on effectue la minimisation, on a des algorithmes différents :

-[1,N + p] avec fenêtrage (on suppose le signal nul en dehors de [1,N]) → méthode des corrélations.

-[1,N] : préfenêtrage.

-[p + 1,N + p] : postfenêtrage.

-[p+1,N] : sans fenêtrage (on n’utilise que la portion disponible du signal) →méthode des covariances.

Quelle que soit la méthode, le vecteur qui minimise (4.19) est donné par :

(4-20)

avec :

(4-21)

IV 4 Critères de sélection de l’ordre

Un des problèmes fondamentaux en modélisation paramétrique, outre le choix du modèle, concerne le choix de l’ordre :

- choisir un ordre trop faible revient à lisser le spectre.

- choisir un ordre trop élevé conduit à des pics secondaires.

Plusieurs méthodes ont été proposées qui consistent à minimiser un critère : l’ordre choisi est celui qui minimise le critère. Ce dernier dépend en général de la puissance de l’erreur de prédiction aux différents ordres. Si l’on note  ρkla puissance de l’EPL pour une modélisation AR(k), les principaux critères utilisés sont :

Akaike Information Criterion:

AIC=Nln(ρk)+2k                     (4-22)

Final Prediction Error :

FPEk=N+k+1N-k-1ρk               (4-23)

Minimum Description Length :

MDLk=Nln(ρk)+pln(N)       (4-24)

On montre qu’en fait il est très difficile d’estimer l’ordre du modèle par ces critères.

Il est même montré que le critère d’Akaike par exemple est inconsistant, c’est-à-dire que, même pour un nombre de points infini, il ne donne pas avec une probabilité 1 l’ordre correct. Le choix de l’ordre est donc plus du ressort de l’expertise et de la connaissance des signaux, notamment pour des signaux réels : une procédure automatique et infaillible n’existe pas.