Annexe B

Rappels sur les signaux et spectres

On rappelle ici quelques notions sur les spectres pour des signaux déterministes ou aléatoires.

B.1 Signaux déterministes

Considérons un signal discret {x(n)}n=0,±1,... que l’on obtient en général par échantillonnage d’un signal continu. Si l’on suppose que ce signal est à énergie finie, c’est-à-dire :

n=-∞∞x2(n)<∞           (B -1)

alors il possède une Transformée de Fourier Discrète (TFD) que l’on définit comme suit :

Xω=n=-∞∞x(n)e-inω           (B -2)

La Transformée de Fourier Discrète inverse s’écrit alors comme

xn=12π-ππX(ω)e-inωdω      (B -3)

Définissons maintenant la quantité

Sω=X(ω)2      (B -4)

On a alors

12π-ππSωdω=12π-ππn=-∞∞m=-∞∞x*nx(m)e-iω(n-m)dω

=n=-∞∞m=-∞∞x*nx(m)12π-ππe-iω(n-m)dω

=n=-∞∞x2(n)

L’équation précédente est connue comme le théorème de Parseval. Elle indique que            S (ω) représente la distribution de l’énergie du signal selon la fréquence. C’est pourquoi on l’appelle Densité Spectrale d’Energie (DSE). Notons que si l’on définit la fonction de “corrélation” de la séquence x(n) comme

ρm=n=-∞∞x*nx(n+m)       (B-6)

alors on vérifie immédiatement que la DSE est la TFD de cette séquence, i.e.

Sω=n=-∞∞ρ(m)e-imω        (B-7)

B.2 Densité Spectrale de Puissance pour les signaux aléatoires

La plupart des signaux que l’on rencontre en pratique ne sont pas déterministes et l’on ne peut connaitre exactement leur évolution au cours du temps. On ne peut que faire des conjectures sur cette évolution. On les décrit alors comme une séquence aléatoire qui consiste en un ensemble de réalisations possibles et dont on a observé une réalisation. Théoriquement, ces processus sont caractérisés par une fonction de densité de probabilité. Nous les décrirons ici seulement au second ordre, c’est-à-dire par leurs fonctions de corrélation (voir ce qui suit). Notons que si le processus est Gaussien, il est entièrement déterminé par celle-ci. Contrairement aux signaux déterministes, une réalisation d’un signal aléatoire n’est pas d’énergie finie. On ne peut donc pas transposer les définitions du paragraphe précédent. Par contre, il possède en moyenne une puissance finie, ce qui fait qu’on définit la Densité Spectrale de Puissance (DSP). On rappelle maintenant les définitions des termes mentionnés ci-avant. Supposons que {x(n)}n=0,±1,... est une séquence de variables aléatoires, de moyenne nulle

Εx(n)=0               (B-8)

où E désigne l’opérateur espérance mathématique (moyenne sur l’ensemble des réalisations). On définit la fonction de corrélation (ou de covariance puisque le moyenne est nulle) comme

rxx(m)=Εx*nx(n+m)                     (B-9)

qui ne dépend que de m. On suppose donc que le processus est stationnaire au second ordre. La DSP se définit alors comme la TFD de la corrélation

rxxω=n=-∞∞rxx(m)e-imω           (B-10)

On montre alors que

rxxm=12π-ππSX(ω)eimωdω   (B-11)

ce qui implique en particulier que rxx(0) est la puissance moyenne de x(t). On montre de plus que la DSP peut se redéfinir de la façon suivante

Sxω=limN→∞Ε12N+1n=-NNx(n)e-jnω2    (B-12)

à la condition que

limn→∞1Nm=-NNmrxx(m)=0     (B-13)

B.3 Corrélation-Stationnarité-Ergodicité

On donne ici quelques rappels sur la notion d’ergodicité. Celle-ci est essentielle dans la mesure où l’opérateur ne dispose souvent que d’une seule réalisation du signal. La question est donc de savoir s’il va pouvoir accéder aux grandeurs corrélation ou DSP uniquement à partir d’une seule réalisation observée.

∗ Un processus est ergodique au 1ER ordre ssi

limn→∞12N+1n=-NNx(n)=Εx(n)        (B-14)

ce qui est vérifié ssi

limN→∞12N+1n=-2N2N1-n2N+1rxx(n)=0

∗ Un processus est ergodique au second ordre ssi

limN→∞12N+1n=-NNx*nx(n+m)=rxx(m)    (B-15)

ce qui est vérifié ssi

limN→∞12N+1n=-2N2N1-n2N+1rzz(n)=0

où z(n) = x*(n)x(n + m).

On peut montrer les deux résultats suivants, qui prouvent que de nombreux processus sont ergodiques (dans le sens où les conditions ne sont pas difficiles à remplir) :

Lemme B.1. Soit x(n) un processus stationnaire tel que rxx(m) → 0

quand |m| → ∞.

Alors

limN→∞12N+1n=-NNx(n)=Εx(n)

Lemme B.2. Soient deux processus stationnaires linéaires z1(n) et z2(n) :

z1n=k=0∞ak*e1n-k

z2n=k=0∞bk*e2n-k

où e1, e2 sont des bruits blancs de moment d’ordre 4 fini. Alors

limN→∞12N+1n=-NNz1*nz2(n+m)=rz1Z1(m)

Intéressons nous maintenant aux estimées des fonctions de corrélation à partir d’un

nombre fini N d’échantillons du signal {x(n)}n=0,...,N-1. Il existe deux méthodes principales :

- Estimateur non biaisé

rxxm=1N-m*n=0N-m-1x*nx(n+m)    (B-16)

- Estimateur biaisé

rxxm=1N*n=0N-m-1x*nx(n+m)       (B-17)

Quel est l’intérêt de l’ergodicité ?

Le premier intérêt est que les estimateurs précédents (B.16) et (B.17) convergent vers la véritable fonction de corrélation lorsque N → ∞ si le processus est ergodique. Ainsi, à mesure que le nombre de points de signal augmente, les estimées seront de plus en plus proches (au sens de l’erreur quadratique moyenne) des vraies valeurs. En corollaire, si les vraies fonctions d’autocorrélation vérifient certaines propriétés et si l’on dispose de suffisamment de points, alors les estimées ”vérifieront” (à leur variance près) ces propriétés.

Et alors ?

Si l’on ne prouve pas (par exemple) qu’à fonction de corrélation connue, une méthode

d’estimation fournit la valeur exacte du paramètre cherché, il y a peu de chances qu’il en soit ainsi lorsqu’on utilisera des estimées. Pour être plus précis, supposons que le vecteur γ = [rxx(0), . . . , rxx(m)]T dépend d’un vecteur θ que l’on cherche à estimer à partir du signal. S’il existe une fonctionnelle F telle que

Fγ= θ        (B-18)

alors on aura, sous certaines conditions de régularité pour F :

limN→∞Fγ= θ         (B-19)

où γ désigne une estimée de γ, utilisant par exemple (B.16) ou (B.17). Par contre, si g(γ) ≠ θ, il y a peu de chances que l’on ait limN→∞gγ= θ. Il est donc important, avant même d’estimer θ de trouver F qui vérifie la condition (B.18). Alors, avec l’hypothèse d’ergodocité, on est fondé à utiliser F avec des estimées.

Enfin, notons qu’à partir des estimées de la fonction de corrélation, on peut estimer la DSP simplement :

– à partir de la corrélation

SXω=m=-MMrxxm*ωm*e-jmω     (B-20)

– à partir des données

SXωf=1Nn=0N-1xn*e-tjnω2                  (B-21)

=m=-N-1N-1rxxm*e-jmω                     (B-22)