Annexe A

Norme de compression JPEG

Le sous-comité de l'ISO (International Standardization Organization), spécialisé dans les problèmes de codage (ISO-IEC/JTC1/SC2), s'est réuni en avril 1990, à Washington, pour promouvoir, au rang de norme internationale, la méthode de codage des images fixes, connue par les industriels sous le nom de méthode ISO-ADCT, également baptisée JPEG. Cette méthode avait déjà été retenue, par le CCITT, comme base de la future norme de télécommunication par images. De nombreuses méthodes concurrentes ont été examinées avant la décision finale : méthodes différentielles, méthodes par blocs, par transformation orthogonale...

Selon le cahier des charges, la méthode de codage devait avoir des performances très proches des dernières techniques de compression concernant son taux de compression, sa qualité de reconstruction et son temps de calcul. La méthode devait également être utilisable avec n'importe quel type d'images (différentes tailles, couleur ou monochrome...), elle devait être implantable sur n'importe quel type de CPU, et devait enfin disposer d'un mode séquentiel, progressif, avec ou sans pertes.

Quelle que soit la stratégie du mode de codage. En ce qui concerne le mode de compression sans perte, il peut se résumer à un simple de codage prédictif. Dans le mode de compression avec perte, JPEG fait appel à la transformé en cosinus, suivie de quantification. Nous décrivons, dans cette annexe, uniquement le mode avec perte.

Sa stratégie repose sur le fait que l'œil ne voit pas (ou tolère) la perte des détails très fins. Aussi, l'algorithme repose-t-il essentiellement sur une transformation orthogonale de l'image pour fournir une description fréquentielle de l'image à coder. La transformation utilisée est la transformée en cosinus discret (Discrete Cosine Transform, DCT), appliquée à des blocs 8×8.

Le déroulement de l'algorithme est le suivant :

- L'image est décomposée en blocs de taille 8×8. Les pixels de chaque bloc, initialement codés sur p bits, sont ramenés à l'intervalle  [-2p-1, 2p-1-1], de façon à avoir une dynamique centrée. Ces valeurs sont alors considérées comme une matrice X.

- Les blocs sont individuellement transformés par DCT : Y=TXTT

- Les coefficients de chaque bloc sont pondérés à l'aide d'une table de quantification que prévoit la norme JPEG. Cette quantification rend la méthode irréversible. Les tables ont, néanmoins, été conçues de façon à provoquer des erreurs "juste perceptibles" à l'œil. Voici la table de quantification utilisée pour les images monochromes :

L'utilisateur peut fixer un coefficient de qualité (Q entre 0 et 100%) qui permet de moduler les coefficients de la table de quantification, à travers une fonction linéaire.

Avec Q=0%, la table est utilisée telles quelle, pour Q=100%, tous les coefficients de la table utilisée sont ramenés à 1.

Figure A.1 : Les étapes de compression d'image JPEG.

- Un traitement spécifique est réservé au premier coefficient de chaque bloc. Ce coefficient DC représente la moyenne du bloc. Aussi est-il associé au précédent par un codage prédictif. Ce codage DPCM n'est, en réalité, que la soustraction du coefficient DC courant, par le coefficient DC du bloc précédent. Les 64 coefficients de chaque bloc transformé et quantifié sont codés de façon entropique avec un parcours en zigzag. Les coefficients représentant les détails fins (hautes fréquences) sont alors localisés en fin du flot des 64 coefficients. Lorsque la phase de quantification est destinée à obtenir de hauts débits, la plupart des coefficients de haute fréquence sont mis à zéro. Le parcours zigzag permet alors de raccourcir la longueur du flot des 64 coefficients à coder par un codage en longueur de séquences.

- Le codage entropique utilisé pour les 64 coefficients peut être soit Huffman, soit le codage arithmétique. Ces codes entropiques permettent de réécrire sans perte le flot de coefficients en utilisant des mots de code de longueur variable.