Annexe C

Le lemme d’inversion d’une matrice

Soient A et B deux matrices définies positives de taille L × L vérifiant l’équation:

A = B−1 + CD−1CT

Ou D est une matrice inversible de taille N × N et c’est une matrice de taille L × N. Alors, l’inverse de la matrice A s’´ecrit:

A−1 = B − BC(D + CTBC)−1CTB.

L’expression précédente est aussi appelée l’identité deWoodbury.

L’algorithme RLS

On rappelle que la matrice de corrélation est:

R(n) = λR(n − 1) + x(n)xT (n).

On peut utiliser le lemme d’inversion pour calculer l’inverse de R(n), en posant:

A = R(n),

B−1 = λR(n − 1),

C = x(n),

D = 1.

On obtient donc l’équation récursive suivante pour l’inverse de la matrice de corrélation:

R-1(n)= λ-1R-1(n − 1)-( λ-2R-1(n − 1)x(n)xT(n)R-1(n − 1) /1+ λ-1 xT(n)R-1(n − 1)x(n))

Posons:

Q(n)= R-1(n),

k(n)= λ-1Q-1(n − 1)x(n) /1+ λ-1 xT(n)Q-1(n − 1)x(n)

alors l’équation de récurions pour Q(n) peut encore s’écrire:

Q(n)= λ-1Q (n − 1)- λ-1 k(n)x(n)TQ (n − 1) ,

C’est l’équation de Riccati. Le vecteur k(n) est appelé gain de Kalman, qu’on peut réarranger:

k(n)=Q(n)x(n)=R-1(n)x(n)

A présent, nous avons besoin de calculer les coefficients du filtre récursivement. On a:

h(n)= R-1(n)p(n)= Q(n)p(n)

= λQ (n)p(n-1)+ Q(n)x(n)d(n)

En remplaçant Q(n) dans le premier terme de l’expression précédente par l’´equation de Riccati, on obtient:

h(n)= Q(n-1)p(n-1)-k(n)xT(n)Q(n-1)p(n-1)+Q(n)x(n)d(n)

= h(n-1)-k(n)xT(n)h(n-1)+k(n)d(n)

=h(n-1)+k(n)[d(n)-xT(n)h(n-1)]

Finalement, on a:

h(n)=h(n-1)+k(n)e(n)

e(n)=d(n)-xT(n)h(n-1)

est l’erreur a priori qui est différente de l’erreur a posteriori :

ϵ(n)=d(n)-xT(n)h(n).

Grace au lemme d’inversion, la complexité de calcul de l’algorithme RLS est proportionnelle à L2 au lieu de L3.

Donc l’algorithme se résume dans les étapes suivant :

Initialisation:

h(0) = 0,

Q(0) = δ−1I, δ = constante positive.

Pour n = 1, 2, ..., calculer :

k(n)= λ-1Q-1(n − 1)x(n) /1+ λ-1 xT(n)Q-1(n − 1)x(n) ;

e(n)=d(n)-xT(n)h(n-1) ;

h(n)=h(n-1)+k(n)e(n) ;

Q(n)= λ-1Q (n − 1)- λ-1 k(n)x(n)TQ (n − 1) ;