Introduction

La compression de données est une discipline récemment parue suite au développement de la théorie d'information.

La théorie de l'information est une branche des mathématiques qui a ses origines dans les travaux de Claude Shannon aux laboratoires Bell dans les années 1940, lequel s'est posé diverses questions sur l'information, entre autres, sur la façon de la stocker et de la communiquer.

La compression de données est la technique qui consiste à transformer les données afin qu'elles prennent moins de place, et cela en exploitant la redondance µ informationnelle des symboles (l'idée de base, est qu'en général, des éléments se répètent dans les fichiers). La compression vise donc à représenter les éléments se répétant souvent par des nombres plus petits (c'est-à-dire prenant moins de bits).

La compression d'image est une application de la compression de données sur des images numériques. Cette compression a pour utilité de réduire la redondance des données d'une image afin de pouvoir l'emmagasiner sans occuper beaucoup d'espace ou la transmettre rapidement.

La compression d'image peut être effectuée avec perte de données ou sans perte. La compression sans perte est parfois préférée pour des images artificielles telles que les schémas, les dessins techniques, les icônes ou les bandes dessinées. C'est à cause du fait que les méthodes de compression avec perte, lorsqu'en particulier elles sont utilisées à des bas débits binaires, présentent des défauts de compression. Des méthodes de compression sans perte peuvent également être préférées pour garder une grande précision, telle que pour des balayages médicaux, ou des numérisations d'images destinées à l'archivage. Les méthodes avec perte sont particulièrement appropriées aux images normales telles que des photos dans les applications où une perte mineure de fidélité (parfois imperceptible) est acceptable pour réaliser une réduction substantielle du débit binaire.

II.1 Principe général de la compression des images :

Le schéma fonctionnel de la compression est présenté dans la figure ci-dessous :

Figure II.1: Modèle de base de compression d'une image.

• Décorrélation :

La dépendance existante entre chacun des pixels et ses voisins (la luminosité varie très peu d’un pixel à un pixel voisin) traduisent une corrélation très forte sur l’image. On essaie donc de tirer partie de cette corrélation, pour réduire le volume d’information en effectuant une opération de décorrélation des pixels.

La décorrélation consiste à transformer les pixels initiaux en un ensemble de coefficients moins corrélés, c’est une opération réversible.

• Quantification :

La quantification des coefficients a pour but de réduire le nombre de bits nécessaires pour leurs représentations. Elle représente une étape clé de la compression. Elle approxime chaque valeur d’un signal par un multiple entier d’une quantité q, appelée quantum élémentaire.

• Codage :

Une fois les coefficients quantifiés, ils sont codés. Un codeur doit satisfaire à priori les conditions suivantes :

- Unicité : deux messages différents ne doivent pas être codés de la même façon.

-Déchiffrabilité : deux mots de codes successifs doivent être distingués sans ambiguïté.

II.2 La redondance dans les images :

Pour faire la compression des images, il faut éliminer les redondances présentes dans le signal, il existe plusieurs formes de redondances selon que l’image soit fixe ou animée, monochrome ou couleur.

II.2.1 La redondance spatiale :

On l’appelle aussi corrélation entre pixels voisins. Elle exprime le fait que des informations sont similaires ou se répètent dans des zones contiguës de l’image.

Cette redondance est divisée en trois types :

• La redondance inter-pixel :

Ce type de redondance concerne les niveaux de couleur qui se répètent de façon périodique dans une image et la forte corrélation qui existe entre des pixels adjacents. On peut donc représenter une image en utilisant que la différence qu’il y a d’un pixel à un autre.

• La redondance psycho-visuelle :

La visualisation d’une image ne requiert pas l’analyse quantitative de chaque pixel. Seuls certains éléments clés, comme par exemple les lignes de changement de couleur, vont permettre au cerveau de reconstituer l’image.

Les autres informations sont dites psycho-visuellement redondantes. Elles peuvent donc être éliminées sans affecter de façon significative la lisibilité de l’image. L’élimination de ces redondances introduit une perte quantitative d’informations : c’est la quantification. Cette opération est irréversible et conduit à une compression avec pertes.

• La redondance de code (symbole) :

Une redondance apparaît dans le code d’une image si ses niveaux de couleur sont codés d’une façon qui utilise plus de symboles que strictement nécessaire.

II.2.2 La redondance spectrale :

La redondance spectrale exprime le fait que les composantes de l’image (RVB) ne sont pas indépendantes, pour des images naturelles elles sont même généralement fortement liées ; les systèmes de télévision exploitent depuis longtemps cette propriété en utilisant le codage Y-C (Luminance – Chrominance) qui permet de réduire de manière importante le volume d’informations à traiter.

II.2.3 La redondance temporelle :

Elle est liée aux changements perçus dans les images successives d’une séquence d’images à travers le temps (deux images successives sont souvent relativement similaires), c’est-à-dire fortement corrélées.

La compression va donc consister à déterminer ces redondances et à les éliminer. La contrainte liée à la qualité de l’image nous oblige à être capables de reproduire l’image originale ou au moins plus proche de celle-ci.

Tout cela nous amène à classer les différentes méthodes de compression.

III.3 Classification des méthodes de compression :

On classe les méthodes de compression selon les critères suivants :

III.3.1 Méthodes avec ou sans perte d’informations :

La compression d’images peut être effectuée avec ou sans perte de données. Dans les méthodes sans perte (non destructrice), les données obtenues après la décompression sont strictement identiques aux données d’origine, par contre dans les méthodes avec perte (destructrice), il y’a une dégradation de l’information restituée, cela est due à la phase de quantification.

III.3.2 Méthodes Intra-images et Inter-images :

Cette classification s’applique aux séquences d’images (comme la vidéo).

Les méthodes Intra-images effectuent la compression de chaque image individuellement. Les méthodes Inter-images exploitent la redondance entre les images successives.

III.3.3 Méthodes par pixels, groupes de pixels ou images entières :

Cette classification s’intéresse à la zone de travail de base sur laquelle s’applique l’algorithme de compression : des pixels individuels, des blocs de pixels, ou toute l’image.

III.3.4 Méthodes spatiales et méthodes par transformation :[7]

La représentation des images se fait de deux manières :

Représentation sous forme de matrice de pixels (niveaux de gris), c’est le domaine spatial. Représentation sous forme de fréquences (fréquences d’apparition par exemple de chaque pixel), c’est le domaine fréquentiel. Le passage d’un domaine à un autre se fait par des transformations mathématiques (Ondelettes, Fourier, …).

Et le domaine dans lequel s’effectue la compression détermine la classe à laquelle appartient une méthode.

III.3.5 Méthodes adaptatives, non-adaptatives :

Une méthode est dite adaptative si au moment du codage elle modifie ses paramètres (bits alloués et quantificateurs) au fur et à mesure, en s’adaptant aux données d’entrée. Contrairement à une méthode non adaptative qui applique les mêmes paramètres de façon fixe quel que soit l’ensemble de données à coder.

III.3.6 Méthodes de Compression physique, ou logique :

La compression physique agit directement sur les données ; il s’agit ainsi de regarder les données redondantes d’un train de bits à un autre. La compression logique par contre est effectuée par un raisonnement logique en substituant une information par une information équivalente.

III.3.7 Méthodes de Compression symétrique et asymétrique :

Dans le cas de la compression symétrique, la même méthode est utilisée pour compresser et décompresser l'information, il faut donc la même quantité de travail pour chacune de ces opérations. C'est ce type de compression qui est généralement utilisé dans les transmissions de données. La compression asymétrique demande plus de travail pour l'une des deux opérations, on recherche souvent des algorithmes pour lesquels la compression est plus lente que la décompression. Des algorithmes plus rapides en compression qu'en décompression peuvent être nécessaires lorsque l'on archive des données auxquelles on n'accède peu souvent (pour des raisons de sécurité par exemple), car cela crée des fichiers compacts.

III.4 Méthodes sans perte d'informations :

La compression est dite sans perte lorsqu'il n'y a aucune perte de données sur l'information d'origine. Il y' a autant d'information après la compression qu'avant, elle est seulement réécrite d'une manière plus concise. La compression sans perte est dite aussi compactage. Le but est de réduire la taille moyenne des textes obtenus après la compression tout en ayant la possibilité de retrouver exactement le message d'origine. Les méthodes sans perte d'informations s'appliquent en général dans le domaine spatial.

III.5 Méthodes avec perte (avec distorsion) d’information :

La compression de données non conservative autorise une certaine perte de précision (il y' a moins d'informations après la compression qu'avant, l'information retranchée étant sélectionnée d'après des critères fixés), mais cela en échange d'une compression considérablement accrue. Utilisée pour compresser des images, des bandes musicales, des films, en raison de leur nature, ces représentations numériques d'un phénomène analogique ne sont pas parfaites, d’où l'idée que l'entrée et la sortie puissent être légèrement différente est un peu plus acceptable.

Cette technique est fondée sur une idée simple : seul un sous-ensemble très faible de toutes les images possède un caractère exploitable et informatif pour l'œil (l'œil ne perçoit pas nécessairement tous les détails d'une image), il est possible de retrancher des données, dans l'espace des fréquences, de manière à concentrer les informations importantes sur un nombre plus faible de données, de telle sorte que le résultat soit très ressemblant à l'original, voir pareil, pour l'œil. Dans la pratique, l'œil a besoin, pour identifier des zones, qu'il existe des corrélations entre pixels voisins, c'est-à-dire qu'il existe de zones contiguës de couleurs voisines. Les programmes de compression s'attachent à découvrir ces zones et à les coder d'une façon aussi compacte que possible.

Un codage éliminant cette redondance et la restituant à l'arrivée reste donc acceptable, même si l'image restituée n'étant pas, numériquement parlant identique à l'image d'origine en tout point.

II.6 La transformée en ondelettes : étape fondamentale du schéma compression

La transformée en ondelettes (TO) [8] est un outil largement utilisé en traitement du signal et d’image. L’une de ses applications principales est la compression d’images du fait sa capacité à compacter l’énergie sur un petit nombre de coefficients permettant un codage efficace de l’image.

Elle correspond à la première étape de la chaîne de compression classique. Elle est couramment utilisée dans le cas des images 2D par application de filtres séparables dans les deux directions (axe x et y) [9]. Objectif de cette partie est de présenter la façon de calculer les coefficients d’ondelettes par convolution classique.

II. 6.1 La transformée en ondelettes par convolution classique

La transformée en ondelettes continue d’un signal à une dimension X(t) fournit une décomposition du signal à différentes échelles grâce à l’utilisation d’une fonction mère ψu,s dilatée d’un facteur s et translatée d’un facteur u [8]. Les fonctions Ψ(u,s) qui composent une base d’ondelettes Ψu,st(u,s) sont définies de la manière suivante :

Ψ(u,s)=1sΨt-us            (2-1)

On obtient de cette manière une analyse dont la résolution fréquentielle et temporelle est variable. C’est grâce à cette propriété que la théorie des ondelettes a connu un tel succès : faire varier u permet d’analyser localement le signal, et ce, à différentes échelles grâce à s. Cette échelle s permet de faire évoluer la résolution temps-fréquence de l’analyse en faisant varier la taille du   support de Ψ(u,s) d’un rapport de 1 /s . Dans la suite, nous nous bornerons à définir et décrire les principales propriétés des ondelettes qui ont fait de cet outil un élément central dans les schémas de compression d’images actuels. Le lecteur intéressé par ce sujet est invité à consulter [10] [11] [12].

A partir de ces propriétés, l’idée de la TO est de décomposer une fonction quelconque X(i) en une superposition d’ondelettes. Inversement, on peut reconstruire Y à partir de sa fonction mère et des coefficients d’ondelettes obtenus lors de la décomposition.

Dans un cadre d’analyse multi-résolution, la transformée en ondelettes discrète peut être vue comme une décomposition du signal à différents niveaux de résolution (analyse multi-résolution) et peut être implantée en utilisant un couple de filtres discrets à travers un schéma classique d’analyse/synthèse (voir figure II.2).

Figure II.2: Schéma classique d’analyse/synthèse de la TO.

Dans l’étape d’analyse, le signal discret x(n) est décomposé en 2 signaux, un signal d’approximation s en utilisant un filtre passe-bas h et un signal de détails d en se servant d’un filtre passe-hautg. Cette décomposition est suivie par une décimation d’un facteur 2

Cela peut être représenté avec les équations suivantes en utilisant l’algorithme pyramidal proposé par Mallat [13] :

sn=kh(2n-k)x(k)       (2-2)

dn=kg(2n-k)x(k)      (2-3)

Le nombre total de coefficients de s(n) et d(n) est égal au nombre de coefficients dans x(n). Dans l’étape de synthèse, s(n) et d(n) sont sur-échantillonnés et filtrés avec h et g. La somme des sorties du filtre produit le signal reconstruitY(n). Si les filtres sélectionnés sont tels que :

hzhz-1+gzgz-1=2z-1          (2-4)

hzh-z-1+gzg-z-1=0         (2-5)

II. 6.2 L’application de TO sur l’image

La appliquant de TO se fait de façon séparée les filtres d’analyse/ synthèse sur les lignes et les colonnes [9]. Par conséquent, une transformée en ondelettes sur une image produit quatre sous images à la résolution inférieure :

- Une sous-bande basse-fréquence qui représente l’approximation de l’image à la résolution inférieure.

-Trois sous-bandes V, H et D correspondant au résultat du filtrage, respectivement, horizontal, vertical et diagonal (application des filtres verticaux et horizontaux). Ces sous-bandes contiennent les détails orthogonaux à la direction du filtrage. Par exemple un contour vertical correspondra à de forts coefficients dans la sous-bande V. Ce point apparaît de manière flagrante sur la figure II.3.

Figure II.3: Le mécanisme de la TOD.

Le succès des ondelettes en traitement d’images et particulièrement en compression est essentiellement basé sur deux points :

1. Les ondelettes permettent de représenter, à une échelle donnée, les variations brutales d’une image sur un faible nombre de coefficients. Cette propriété permet de délivrer une représentation creuse du signal.

2. Les images peuvent présenter des propriétés d’autosimilarités à différents niveaux d’échelles qui sont préservées par la transformée en ondelettes. C’est ce qu’on appelle le zoom multi-échelle [12]. Il existe donc des dépendances entre les représentations de l’image à différentes échelles.

La figure II.4 permet de se rendre compte de ces dépendances inter-échelles : les motifs présents dans l’image (a) se retrouvent bien sur les différentes échelles représentées sur la figure (b).

a b

Figure II.4: Illustration des dépendances inter-échelles.

II.7 Eléments de la compression de données :

Pour chaque domaine d'utilisation, les techniques de compression d'images ont des complexités variées selon que chacune d'elle répond à des contraintes particulières imposées par l'application étudiée. En exemple, les images médicales exigent de la compression une bonne qualité visuelle de l'image restituée à la réception.

Contrairement à la visiophonie qui ne donne pas d'importance à la qualité de l'image restituée qu'au facteur du débit de transmission.

Pour notre cas d’étude les facteurs les plus important c’est :

II.7.1 Taux de compression [7] :

Le taux de compression est une mesure de la performance d'un algorithme de compression de données informatiques en comparant le volume des données initiales à celui des données comprimées. Il est généralement exprimé en pourcentage, et noté τ, il exprime le gain en volume rapporté au volume initial des données.

Il est défini par :

Taux=Volume initialVolume comprimé          (2-6)

Plus le taux de compression est élevé, plus la taille du fichier compressé résultant est faible. Dans le cas des images, le taux est défini comme suit :

Taux=Nombre de bits de l imge originaleolume initialNombre de bits de l image compriméeé       (2-7)

II.7.2 Compromis débit-distorsion et critères de qualité

Le taux de compression n’est pas le seul critère de performance d’un système de compression. Dans le cas d’une compression avec pertes, la qualité de l’image reconstruite doit aussi être prise en compte. Il y a donc un compromis à trouver entre le taux de compression et la qualité. On parle de compromis débit-distorsion. La distorsion est une mesure de l’erreur commise entre l’image originale et l’image reconstruite.

Pour les mesures de distorsion, on utilisera l’erreur quadratique moyenne EQM entre l’image originale I0 et l’image compressée IC de taille M

EQM(Io,Ic)=1MNi=1Mj=1NIOi,j-IC(i,j)2         (2-8)

Pour les mesures de qualité, on utilisera le PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) en décibels défini à partir de l’EQM par

PSNRIo,Ic=20log102r-1EQM(IO,Ic)                                   (2-9)

II.7.3 L'entropie :

Pour mesurer la quantité d'informations codée dans un message, la théorie de l'information utilise le terme d'entropie. Plus l'entropie d'un message est grande, plus il contient d'informations. L'entropie d'un symbole est définie comme l'opposé du logarithme de sa probabilité d'apparition. Pour déterminer la quantité d'information d'un message en nombre de bits, nous exprimons l'entropie en utilisant le logarithme base 2 :

Nombre de bits = -  Log2 (Probabilité)                            (2-10)

L'entropie d'un message entier est simplement la somme de l'entropie de tous les symboles individuels.

• L'entropie d'une image :

L'entropie est la quantité d'information que contient une image. Par exemple, une image dont tous les pixels sont identiques contient peu d'information car elle est très redondante, son entropie est faible. Par contre, une image dont tous les pixels ont une valeur aléatoire contient beaucoup d'informations, par conséquent son entropie est forte.

En pratique, l'entropie d'une image numérique est inversement liée à la probabilité d'apparition des pixels de l'image. Plus une valeur d'un pixel est rare, plus sa probabilité d'apparition est faible, cela contribue à une entropie globale plus grande.

La définition mathématique de l'entropie d'une image est donnée par :

H=-j=0j=nPr⁡(aj)logPr⁡(aj)                (2-11)

Ou Pr(aj) est la probabilité d'occurrence du pixel aj d'une image

n : nombre de niveaux de gris de l'image.

II.8 Conclusion :

Vue que le domaine de compression de données, en particulier la compression des images est très vaste, nous avons donné dans ce chapitre un petit aperçu sur la notion de compression, et avons présenté quelques méthodes connues,

La compression de données n'apporte pas uniquement un gain d'espace de stockage, elle permet aussi de réduire les flux de données, et ainsi contribuer à réduire les coûts des composants pour la lecture et l'affichage, diminuer les installations informatiques, en télécommunication, elle permette de réduire les temps de transfert et le coût du matériel utilisé.