Introduction :

La quantification vectorielle, méthode de compression de données, a pris une place très importante dans le domaine de la communication, que ce soit dans un but de transmission ou d’archivage d’informations.

Cette méthode s’applique essentiellement dans les deux domaines que sont l’image et la parole, ces deux formes de signaux contenant des informations redondantes.

La quantification vectorielle est un processus d’approximation d’un signal d’amplitude continue par un signal d’amplitude discrète. Le but de la compression étant d’extraire une information maximale tout en ne créant qu’un minimum de distorsion par rapport au signal original.

V. 1 Présentation générale :

V. 1.1 Définition de la quantification vectorielle :

La quantification vectorielle (QV) dans son sens le plus général est l’approximation d’un signale d’amplitude continue par un signal d’amplitude discrète.

Dans le cadre de notre application, elle consiste à représenter tout vecteur x de dimension k par un vecteur u de même dimension appartenant à un ensemble fini appelé dictionnaire.

D’un point de vue mathématique, nous pouvons définir notre quantificateur vectoriel de cette manière :

Soit I l’ensemble des indices correspondant au dictionnaire Y et yi,iϵI l’ensemble des vecteurs de Y.

I=1,…,N

Le processus de codage et défini par

C:R⟶I

x→C(x)

Le processus de décodage étant quant à lui défini par :

D:I→Y

i→yi

Cette opération en comprimant les données perd de l’information et le signale original ne pourra plus être restitué. La quantification vectorielle est donc une opération irréversible

V. 1. 2 Description d’un quantificateur vectoriel :

Un quantificateur vectoriel se décompose donc généralement en deux applications :

-Un codeur

-Un décodeur

Le codeur :

Le rôle de codeur consiste, pour tout vecteur x du signal en entrée (bloc d’image), à rechercher dans le dictionnaire Y le code-vecteur y le plus proche du vecteur source x. la notion de proximité a été modélisée dans par la distance euclidienne entre vecteurs.

C’est uniquement l’adresse du code-vecteur y ainsi sélectionné qui sera transmise, c’est donc à ce niveau que s’effectue la compression.

Le décodeur :

Le décodeur dispose d’une réplique du dictionnaire et consulte celui-ci pour fournir le code-vecteur d’indice correspondant à l’adresse reçue. Le décodeur réalise donc l’opération de décompression.

V. 1. 3 Schéma générale d’un QV :

Un QV peut est représenté par la Figure V.1

Codage

C(.)

Canal

Décodage

D(.)

x	C(x)	C(x)                            D[C(x)]=Q(x)

Dictionnaire Y

Dictionnaire Y

Figure V.1 : Schéma générale d’un QV.

V. 1. 3.1 Importance du dictionnaire :

A travers ce schéma d’un QV, il est aisé de se rendre compte de l’importance primordiale du dictionnaire utilisé lors des opérations de codage et de décodage.

V. 1. 3.2 Caractéristiques d’un dictionnaire :

Un dictionnaire, indépendamment de son mode de construction et du système de recherche employé est défini par deux paramètres principaux :

-Son nombre de vecteurs représentants : N

-La dimension de l’espace vectoriel ~ dimension des vecteurs représentants : k.

Ces deux paramètres apparaissent étroitement liés et c’est en essayant d’ajuster aux mieux la valeur de ces paramètres qu’il sera possible de construire un bon dictionnaire.[24]

V. 2 Algorithmes de génération de dictionnaire :

V.2.1 Quantificateur optimal :

Soit S={xj ;j=1,…,M}une séquence d’entrainement de M vecteurs

Pour apprécier la performance d’un Quantificateur vectoriel par rapport  à un dictionnaire donné Y on définit une mesure de distorsion totale comme suit :

D=1Mj=1Mdxj,Qxj                              (5-1)

Ou  d(xj,Qxj)représente la distance entre le jieme vecteur xj de la source et son représentant Qxj dans le dictionnaire.

Un quantificateur vectoriel est optimal sil minimise la distorsion moyenne D. pour y parvenir, deux conditions sont nécessaires :

- Pour tout vecteur x, le quantificateur doit choisir le représentant Qxfournissant la distorsion la plus faible :

dx,Qxj<dx,y  ∀y∈Y,y≠Qx                    (5-2)

- Le choix de chaque représentant doit être tel qu’il minimise la distorsion moyenne de la cellule correspondante. Ceci revient à représenter chaque cellule par son barycentre [32].

V.2.2 Algorithme LBG :

Algorithme LBG (Linde Buzo Gray) est une généralisation de l’algorithme de Lloyed [32] pour des variables multidimensionnelles. Partant d’un dictionnaire initial de N vecteurs et d’une séquence d’entrainement, on construit de manière itérative un dictionnaire optimal en respectant les critères d’optimalité définis précédemment.

Cet algorithme est du reste, décrit dans la procédure suivante :

Initialisations

Fixer   un nombre N de représentants du dictionnaire

Un seuil ε>0

Un dictionnaire initial A0

Une séquence d’entrainement s=xj;j=1,…,M

Une distorsion initiale D-1=∞

Une itération initiale m=0

Phase 1

Pour le dictionnaire courantAm=yi;i=1,…,N,

Trouver la partition optimale P(Am)=Si;i=1,…,Nminimisation la distorsion moyenne sur la séquence d’entrainement S,

avec xj∈Si  si dxj,yi<dxj,yl     ∀ l∈1,N,l≠i

calculer la distorsion moyenne pour la partition obtenue

Dm=D(Am,PAm=1/Mj=1Mmindxj,yi     yi∈Am

Phase 2

Si (Dm-1-Dm)/Dm<ε arreter l’algorithme, le dictionnaire optimal est Am

Sinon continuer.

Phase 3

Trouver le dictionnaire optimal Am+1pour la partition P(Am)

Am+1=yi;i=1,…,N avec yi barycentre de la cellule Si

Incrémenter m à m+1 et aller à la phase 1

Arrêt de la procédure

Le dictionnaire final est obtenu si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

- Le nombre maximale d’itération est attient.

- Deux étapes consécutives ne modifient pas le contenue des classes.

V.2.3 Limitation de l’algorithme LBG

- L’algorithme fournit une solution-partition dépendante du nombre de classes N fixé a priori. Ce qui a pour conséquence que la partition en (N+1) classes ou en (N-1) classes peuvent être très différentes de la partition en N classes.

- L’algorithme suppose que le signal est stationnaire et ergodique. Si c’est le cas, le dictionnaire construit à partir d’une séquence d’entrainement suffisamment longue reste optimal pour coder des vecteurs hors de cette séquence.

L’algorithme fournit une  solution-partition dépendante du chois des centres initiaux. Une autre partition initiale peut donc donner une partition finale pour laquelle le critère du  moment d'ordre 2 soit encore meilleur. Un tel algorithme itératif ne converge pas en général vers la distorsion moyenne minimale, mais vers un optimum local dépendant des classes initiales et de la nature des données traitées.

V.2.4 Autres méthodes de construction du dictionnaire :

Nous avons présenté deux techniques efficaces de construction du dictionnaire pour la Quantification vectorielle des images. Loin d'être une illustration exhaustive des méthodes de classification des données, ces deux algorithmes ont des propriétés intéressante est à ce titre, ils sont bien adaptés au codage d'image. Notons toutefois qu'il existe nombreuse versions antérieures de ces algorithmes: k-means [26], isodata [ 27] , nuées dynamiques [28] , partitions en groupement stables   [ 29] , pour ne citer que celles-là.

Dans la suite de ce chapitre, nous étudierons les possibilités offertes par l'utilisation des réseaux neuronaux et notamment, le réseau neuronal de Kohonen, comme méthode d'apprentissage pour  la génération du dictionnaire en quantification vectorielle d’images.

V.3 Présentation des réseaux de neurones :

V.3.1 Définition :

Un réseau de neurone artificiel est un modèle de calcul dont l'inspiration originelle était un modèle biologique, c'est-à-dire le modèle du cerveau nerveux humain. Le cerveau humain est composé d'un grand nombre des cellules nerveuses. La cellule nerveuse humaine contient des neurones.

Qu'est-ce qu'un neurone artificiel ?

Les neurones sont des unités nerveuses de base composées d'une cellule et d'un noyau. Les neurones ont la propriété de toutes les cellules vivantes. Les neurones se distinguent des autres cellules car ils ont des axones. Les axones sont des câbles, des fibres nerveuses qui conduisent l'influx nerveux. Chaque neurone est relié aux autres neurones par des connexions nerveuses : les synapses. L'ensemble des neurones et des connexions constitue le réseau (figure V.2).

Figure V.2 : Schéma d’un neurone biologique.

Les neurones formels sont utilisés en informatique dans le domaine de l’intelligence artificielle pour modéliser et résoudre des problèmes complexes. (La figure V.3) montre une comparaison entre le neurone biologique et le neurone artificiel. Dans la cellule nerveuse humaine, la synapse correspond au poids d'un neurone artificiel, le corps cellulaire à une fonction de transfert et l'axone à un élément de sortie.

Figure V.3 : La comparaison entre un neurone biologique et un neurone artificiel.

Donc un réseau de neurones artificiels est un ensemble de processeurs élémentaires, les neurones, reliés entre eux et qui échangent des informations par ces liaisons. L’interaction entre ces différents éléments donne au réseau son comportement global. On appelle « état » du neurone la valeur de sortie de ce neurone. Un neurone calcule son état à partir des informations qui lui parviennent de l’extérieur du réseau ou bien de l’état des neurones auxquels il est connecté.

Les réseaux de neurones constituent des modèles paramétrés dont les paramètres sont estimés au cours d’une phase dite « d’apprentissage » à partir d’un ensemble d’observations statistiquement représentatives du problème à traiter (base d’apprentissage); ces modèles permettent certaines fonctions du cerveau, comme la mémorisation associative l'apprentissage par l’exemple, le travail en parallèle, etc. Cependant le neurone formel ne possède pas toutes les capacités des neurones biologiques, comme le partage de synapses, l'activation membranaire ou la structuration prénatale des neurones. Ces modèles prennent en compte quelque grands principes :

- parallélisme : les neurones sont des entités réalisant des fonctions très simples, mais très fortement interconnectées ce qui rend le traitement du signal massivement parallèle.

- poids synaptiques : les connections entre neurones ont des poids variables, ce qui rend les neurones plus ou moins influents sur d'autres neurones.

- apprentissage : on appelle « apprentissage » des réseaux de neurones qui consiste à estimer les paramètres des neurones du réseau, afin que celui-ci remplisse au mieux la tâche qui lui est affectée.

V.3.2  Historique :

L’histoire des réseaux de neurones est tissée à travers des découvertes conceptuelles et des développements technologiques survenus à diverses époques.

Brièvement, les premières recherches remontent à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Ils consistent en de travaux multidisciplinaires en physique, en psychologie et en neurophysiologie par des scientifiques tels Hermann von Helmholtz, Ernst Mach et Ivan Pavlov. A cette époque, il s’agissait de théories plutôt générales sans modèle mathématique précis d’un neurone. On s’entend pour dire que la naissance du domaine des réseaux de neurones artificiels remonte aux années 1940 avec les travaux de Warren McCulloch et Walter Pitts [9]qui ont montré qu’avec de tels réseaux, on pouvait, en principe, calculer n’importe quelle fonction arithmétique ou logique. Vers la fin des années 1940, Donald Hebb a ensuite proposé une théorie fondamentale pour l’apprentissage. Plus tard, en 1949, Hebb propose une formulation du mécanisme d'apprentissage, sous la forme d'une règle de modification des connexions synaptiques (règle de Hebb). Le premier réseau de neurones artificiels apparaît à la fin des années 1950, grâce aux travaux de Rosenblatt qui conçoit le fameux Perceptron. C’est le premier système artificiel capable d’apprendre par expérience, y compris lorsque son instructeur commet quelques erreurs (ce en quoi il diffère nettement d’un système d’apprentissage logique formel). Malgré tout l'enthousiasme que soulève le travail de Rosenblatt dans le début des années 60 la fin de cette décennie sera marquée en 1969, par une critique violente du Perceptron par Minsky et Papert. Ils montrent dans un livre (« Perceptrons ») toutes les limites de ce modèle, et soulèvent particulièrement l'incapacité du Perceptron à résoudre les problèmes non linéairement séparables, tels que le célèbre problème du XOR (OU exclusif). Il s'en suivra alors, face à la déception, une période noire d'une quinzaine d'années dans le domaine des réseaux de neurones artificiels. Heureusement, certains chercheurs ont persévéré en développant de nouvelles architectures et de nouveaux algorithmes plus puissants. En 1972, Teuvo Kohonen et James Anderson ont développé indépendamment et simultanément de nouveaux réseaux pouvant servir de mémoires associatives, également, Stephen Grossberg a investigué ce qu’on appelle les réseaux auto organisés [30].

Dans les années 1980, ces problèmes ont été résolu par l’invention de l’algorithme de rétro propagation des erreurs .Cette algorithme est la réponse aux critiques de Minsky et Papert formulées à la fin des années 1960. C’est ce nouveau développement, généralement attribué à David Rumelhart et James McClelland, mais aussi découvert plus ou moins en même temps par Paul Werbos et par Yann Le Cun, qui a littéralement ressuscité le domaine des réseaux de neurones. Depuis ce temps, c’est un domaine o`u bouillonnent constamment de nouvelles théories, de nouvelles structures et de nouveaux algorithmes.

V.3.3 Structure du réseau

Un réseau de neurone est en général composé d'une succession de couches dont chacune prend ses entrées sur les sorties de la précédente. Chaque couche (i) est composée de Ni neurones, prenant leurs entrées sur les Ni-1 neurones de la couche précédente. En général le système de neurone possède trois types des neurones :

- les neurones d'entrée qui reçoivent les données.

- les neurones de sortie qui envoient les données par la sortie du système.

- les neurones cachés, dont les signaux d'entrée et de sortie demeurent dans le système.

Dans les réseaux de neurones artificiels on utilise une modélisation mathématique du neurone biologique, appelé neurone formel. Chaque neurone reçoit des valeurs d'entrées (ou des signaux d'entrée) par son neurone voisin et les utilise pour calculer le signal de sortie qui se propage par les autres neurones. En concordance avec ce processus on doit ajuster les poids des connexions synaptiques.

Sur la figure V.4 on peut voir la structure d'un neurone artificiel. Le neurone calcule la somme de ses entrées puis cette valeur passe à travers la fonction d'activation pour produire sa sortie.

Figure V.4 : Structure d'un neurone artificiel.

V.3.4 Fonctions de transfert

La fonction de transfert génère alors la sortie grâce à ce potentiel. Cette fonction de transfert est très importante, et détermine le fonctionnement du neurone et du réseau. Elle peu prendre de nombreuses formes, peut être linéaire, binaire, saturée ou sigmoïdale.

Le neurone se décompose en deux parties :

- évaluation de la stimulation reçue : fonction d’entrée.

- évaluation de l’état de sa sortie (son état interne) : fonction de transfert (ou fonction d'activation).

Le tableauV.1récapitule les différents types de fonctions de transfert, les plus utilisées avec leurs équations mathématiques et leurs dérivées.

| Catégorie | Type | Equation | Allure | Dérivée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seuil | Binaire (fonction de Heaviside) | f(x) = 1 si x > 0 f(x) = 0 si x≥ 0 |  |  |
|  | Signe | f(x) = 1 si x > 0 f(x) = -1 si x≥ 0 |  |  |
| Linéaire | Identité | f(x) = x |  | fx=1 |
|  | Saturé positif | f(x,k) = 0 si x < 0 f(x,k) = 1 si x ≥ 1/k f(x,k) = k .x sinon |  |  |
|  | Saturé symétrique | f(x,k) = -1 si x < -1/k f(x,k) = 1 si x≥ 1/k f(x,k) = k. x sinon |  |  |
| Sigmoïde | Positive (type logistique) | fx,k=11+e-k.x |  | fx,k=k2+e-k.x+ek.x |
|  | Symétrique (type tanh) | fx,k=21+e-k.x-1 |  | fx,k=2k2+e-k.x+ek.x |

Tableau V.1 : Fonctions de transfert a = f (n).

V.3.5 Différents types d'apprentissage

Une caractéristique des réseaux de neurones est leur capacité à apprendre (par exemple à reconnaître une lettre, un son...). Mais cette connaissance n'est pas acquise dès le départ. La plupart des réseaux de neurones apprennent par l'exemple (de la même manière qu'un enfant apprend à reconnaître un chien  à partir d'exemples de chiens qu'il a vu). Ils ont donc une capacité à classer, généraliser, à mémoriser et aussi à oublier. Un réseau de neurones reconnaîtra d'autant plus facilement un objet qu'il l'aura " vu " souvent. Les réseaux de neurones se divisent en deux principales classes, les réseaux à apprentissage supervisés (supervised learning) et les réseaux à apprentissage non supervisés (unsupervised learning). [30]

V.3.5.1 Apprentissage supervisé :

Pour les réseaux à apprentissage supervisé (Perceptron, Adaline, etc. ), on présente au réseau des entrées, et au même temps les sorties que l'on désirerait pour cette entrée. Par exemple on lui présente en entrée une lettre " a " manuscrite et en sortie un code correspondant à la lettre " a ". Le réseau doit alors se reconfigurer, c'est-à-dire calculer ses poids afin que la sortie qu'il donne corresponde bien à la sortie désirée d’une autre façon : on fournit une série d'exemples x et de résultats y, l'algorithme doit trouver W tel que y = FW(x). [30]

V.3.5.2 Apprentissage non supervisé :

Pour les réseaux à apprentissage non supervisé (Hopfield, Kohonen, etc.), on présente une entrée au réseau et on le laisse évoluer librement jusqu'à ce qu'il se stabilise. On fournit seulement des exemples x à l'algorithme il doit trouver W tel que les x, soient correctement groupés selon FW. [30]

V.3.6 Applications

Les réseaux de neurones servent aujourd’hui à toutes sortes d’applications dans divers domaines. Par exemple, on a développé un auto-pilote pour avion, ou encore un système de guidage pour automobile. On a conçu des systèmes de lecture automatique de chèques bancaires et d’adresses postales. On produit des systèmes de traitement du signal pour différentes applications militaires, un système pour la synthèse de la parole, des réseaux sont aussi utilisés pour bâtir des systèmes de vision par ordinateur, pour faire des prévisions sur les marchés monétaires, pour évaluer le risque financier ou en assurance, pour différents processus manufacturiers, pour le diagnostic médical, pour l’exploration pétrolière ou gazière en robotique, en télécommunication. Parmi les différentes applications réalisées à l’aide des réseaux de neurones et sur toutes les cartes auto-organisatrices.

V.3.7 Architecture

On appelle topologie des réseaux la façon dont les neurones sont connectés entre aux à travers les différentes couches. En général on peut distinguer deux grands groupes des réseaux de neurones selon leur topologie : les réseaux à couches et les réseaux récurrents (figure V.5).

Figure V.5 : La topologie des réseaux de neurones.

V.4 Carte auto organisatrices:

La carte auto-organisatrice est une méthode de quantification vectorielle et une technique de visualisation de donnée qui est inventée par le professeur Teuvo Kohonen qui permet d’organiser des données et de le visualiser par le biais d’une projection sur une carte 2D.Elle permet de décomposer un ensemble de données en sous-groupes de données similaires selon une fonction de similarité. De plus, elle permet de visualiser ces sous-groupes tout en conservant une information sur leur similarité. Ainsi, une carte auto-organisatrice permet simultanément de décomposer un ensemble de données, de l'organiser et de le visualiser.

V.4.1 K-means

L’algorithme des K-means est un algorithme de classification automatique très ancien qui est à l’origine des cartes auto-organisatrices [26].

La méthode des k-means est un outil de classification classique qui permet de répartir un ensemble de données en classes homogènes. La plupart des images (photos, dessins vectoriels 2D, synthèses 3D, ...) vérifient localement des propriétés d'homogénéité notamment en termes d'intensité lumineuse. L'algorithme des k-means permet donc d'apporter une solution à la segmentation d'images.

V.4.1.1 Description de l’algorithme :

L’algorithme k-means est l’algorithme de clustering le plus connu et le plus utilisé, du fait de sa simplicité de mise en œuvre. Il partitionne les données d’une image en classes.

L’algorithme renvoie une partition des données, dans laquelle les objets à l'intérieur de chaque cluster sont aussi proches que possible les uns des autres et aussi loin que possible des objets des autres clusters. Chaque cluster de la partition est défini par ses objets et son centroïde.

Le k-means est un algorithme itératif qui minimise la somme des distances entre chaque objet et le centroïde de son cluster. La position initiale des centroïdes conditionne le résultat final de sorte que les centroïdes doivent être initialement placés le plus loin possible les uns des autres de façon à optimiser l’algorithme. K-means change les objets de la classe jusqu'à ce que la somme ne puisse plus diminuer. Le résultat est un ensemble de classe compacte et clairement séparés, sous réserve qu'on ait choisi la bonne valeur K du nombre des classes.

Sur le plan algorithmique, l’algorithme des K_means se résume de la manière suivante :

Algorithme :

1- Phase d’initialisation : t =0 , choisir aléatoirement la position initiale des K cluster, fixer

le nombre maximal d’itérations N

2- Phase d’affectation : (Ré-) Affecter les objets à un cluster suivant un critère de

minimisation des distances (généralement selon une mesure de distance euclidienne).

- répéter la phase 2 jusqu ‘à ce que l’on atteigne k› N ou une stabilisation.

V.4.2 Carte auto_ organisatrices de Kohonen (SOM)

Les cartes de Kohonen (self-organizing maps ou SOM) dans la littérature [31] peuvent être définies comme un algorithme de classification non supervisé issu du domaine des réseaux de neurones artificiels.

L’algorithme des “cartes auto-organisées”, ou “cartes topologiques” a été introduit par

Kohonen au début des années 80 pour modéliser un phénomène, couramment observé dans le cerveau : la formation de “cartes”.

V.4.2.1  La structure de la SOM

La forme de la carte est un réseau neurone à une couche. Les neurones dans cette couche peuvent avoir 4, 6, 8 ou plus des voisins. Un neurone sur la carte a les caractéristiques suivantes :

• Sa position dans la carte. La position de chaque neurone est initialisée à la construction de la carte. Après ça, sa position ne sera jamais changée. Par exemple, on a une carte deux dimensions. Chaque neurone a une position qui se compose de deux orientés : horizontale et verticale. Généralement, dans cette carte, chaque neurone a 4 voisins : deux voisins en direction horizontale et deux voisins en direction verticale.

Figure V.6 : Deux types de la carte auto-organisatrice.

Un vecteur représentant le neurone. La dimension de ce vecteur est égale la dimension du vecteur d'entrée. On appelle ce vecteur est le vecteur de neurone. Au début, les composants du vecteur de neurone sont initialisés aléatoirement. Pendant le processus d'apprentissage, elles seront changées.

Figure V.7 : Une carte auto-organisatrice à deux dimensions.

Par exemple : dans l'image au-dessus, on a une carte à deux dimensions. Chaque neurone est caractérisé par les index x, y. Chaque vecteur de neurone a une dimension M qui est égale la dimension du vecteur d'entré.

V.4.2.2Construction du dictionnaire à partir du modèle auto-adaptatif de Kohonen

La topologie du réseau de Kohonen [33] est formée de deux couches: une d'entrée classique et une de sortie où les neurones sont entièrement connectés. Chaque entrée est toujours reliée à tous les neurones du réseau par l'intermédiaire de KxN coefficients ou poids. Pour chaque neurone j , on appelle wj(j=1,…,N) le vecteur de poids des connexions qui lui proviennent du signal d'entrée:

Wj=(wji ; i=1, . . . ,K)  le signal d'entré  étant de dimension K .

Une propriété importante du réseau est que les poids évoluent de façon à conserver entre les vecteurs de sortie des relations topologiques présentes entre les vecteurs d'entrée.

L'entraînement du réseau consiste d'abord  à définir autour de chaque neurone, un voisinage qui évoluera dans le temps en se rétrécissant. Ensuite, après avoir initialisé les connexions aléatoirement, on calcule la distance qui s'étend entre l'entrée                x = (xi ; i = 1,...,K) et chaque neurone de sortie, puis on choisit le neurone de distance minimale.

Les poids des neurones appartenant au voisinage du neurone gagnant sont alors mis à jour selon la procédure:

wt+1= wt+ αtXt- wt                       (5-3)

αt est un coefficient d’apprentissage compris entre 0 et 1, et qui décroit progressivement vers zéro au fur et à mesure de l'apprentissage.

V.4.2.3  L'algorithme de Kohonen

L'algorithme de Kohonen est résumé dans la procédure suivante :

(1)  initialisations

Soit un réseau neuronal de taille (N,K) ou N est le nombre de vecteurs (neurones) et K la taille de chaque vecteur.

Pour i=1,…,N et j=1,…,K initialiser les connexion de wij aléatoirement.

Appelons S={x(t) ; t=1,…M} une séquence d’entrainement de M vecteurs.

Soit R un réel positif et D(j,R) le disque ayant pour centre le neurone j et de rayon R.

(2) présenter un nouveau vecteur x(t)=(xi(t) ;i=1,…,K) à l’entrée du réseau.

(3) calculer la distance dj entre ce vecteur et tous les neurones j (j=1,…,N)

dj²=i=1K(xit-wjit)²

(4) sélectionner le neurone gagnant g tel que dg=min dj  (j=1,…,N)

(5) pour  i=1,…,N et pour les neurones appartenant à D(g,R) ajuster les poids par :

wij(t+1) = wij(t)+ α(t)(Xi(t) - wij(t))

Ou 0≤α(t)≤1 est un coefficient d’apprentissage qui décroit dans le temps ; il en est de même du rayon R qui décroit vers zéro au fur et à mesure de l'apprentissage.

(6) Aller à l'étape (2)

Remarque

Contrairement à l'algorithme L.B.G, l'algorithme  d'apprentissage de Kohonen n'est pas itératif, et la séquence d’entrainement n'est pas partitionnée en cellules dont le représentant est le centre de gravité .le réseau neuronal de Kohonen change dynamiquement les vecteurs du  dictionnaire en utilisant l'expression adaptative de l'étape(5): 
wij(t+1) = wij(t)+ α(t)(Xi(t) - wij(t))              (5-4)

Reste à déterminer le coefficient d'adaptation α(t) et le rayon R(t) correspondant au voisinage du neurone gagnant, de façon à exploiter les caractéristiques particulières des images à coder.