REMERCIEMENTS

Le travail de mémoire a été dirigé par Monsieur AHMADOUCHE Ahmed , Maître de conference à l'Université de Mostaganem , l'aide et la confiance qu'il a su m'accorder ont largement contribué à son aboutissement .Je tiens à lui exprimer mon estime et ma gratitude

Madame  M. MIMI ,Professeur à l'Université de Mostaganem me fait le grand honneur de présider ce jury , je lui suis particulièrement reconnaissant et je la prie d'accepter mes plus sincères remerciements .

Monsieur BOUKORTT Abdelkader Maître de Conférence et président du C.S D de génie electrique m'a honnoré de sa participation au Jury , qu'il veuille trouver ici l'expression de ma gratitude.

Monsieur BENOTSMANE  Ahmed Maître de Conférence à l'Université de Mostaganem a bien voulu accepter d'être membre du jury je le remercie très vivement

Je ne saurai  oublier Monsieur M .S. OUALI Professeur à l'Université de Mostaganem pour son aide afin de finaliser mes travaux.

J'adresse également mes remerciements à Messieurs  A. AIBOUT Maître de conférence à l'Université de Mostaganem et A. BOUKRAA chargé de cours à l'Université de Mostaganem pour leurs encouragements et les aides dont j'ai beneficié

Je ne saurai oublier mes collègues enseignants   M. BAGHDAD  H. BAHOUS  M .BOUATTOU et L. BELDJILLALI  de l'Université de Mostaganem pour leurs aides et encouragements.

Table  des  matières

1ere Partie: GENERALITE SUR LES ANTENNES IMPRIMEES

INTRODUCTION 										Page

Chapitre I  Introdction 									6

Chapitre II . Differents type de modulation 						9

I 1 .Lalumière comme vecteur d'information					9

II.2 .Les différents types de modulation d'un faisceau 				9

a .Le modulateur de phase 							10

b. Structure Mach –Zehnder							10

c .Autre utilisationdes modulateurs electrooptiques 				11

Chapitre III. Anisotropie Optique								12

III.1 Anisotropie des matériaux 							12

III.1.1 Anisotropie optique 								12

III.1.2 L'éllipsoide des indices							14

III.1.3 Anisotropie circulaire 								15

III.1.4 L'effet electrooptique linéaire 							15

III.1.4.1 L'anisotropie induite par un champ electrique 				15

III.1.4.2 L'effet pockels								16

III.1.5.L'effet electrooptique dans les milieux anisotropes 				18

GENERALITE SUR LES ANTENNES IMPRIMEES

Chapitre IV  Les antennes imprimées							21

IV.1 Introduction 									21

I V.1.2 Structure de base 								21

IV.1.3 Avantages et inconvénients 							22

IV.1.4.Description simplifiée du fonctionnement 					23

IV.1.5 Modèles d'analyse 								25

a- Modèle en ligne de transmission 						25

b- Modèle avec ouvertures rayonnantes 					26

c- modèle en cavité sinple 							26

d- Segmentation 								26

Chapitre V.Les différentes techniques  d'alimentation 					27

V.1 Introduction 									27

V.2 Technique d'alimentation microonde 						28

V .3. Techniques d'alimentation optique 						31

1.Antennes receptrices à liaisons optiques					32

2.Antennes émettrices à liaison optiques 					35

3. Antennes microondes optoélectronique 					36

V.4. Un nouveau concept d'antenne imprimée electrooptique			39

V.4.1Une antenne imprimée receptrice electrooptique 				39

V. 5 .Conclusion et perspectives  							41

2eme Partie : SUBSTRAT LiNbO3 POUR L'ELECTROOPTIQUE

Chapitre I :La modulation electrooptique sur substrat de Niobate de Lithium		43

I.1. Propriétés électriques et optique du LiNbO3					43

I.2.Structure générale d'un modulateur électrooptique 				44

I.3.Polarisation de l'onde optique 							46

I.4.Caractéristiques des modulateurs électrooptiques sur LiNbO3			48

a - Variation de phase 							48

b - Tension demi - onde 							49

c – Indice de modulation 							51

d – Bande passante 								52

e – facteur de mérite 								54

f – Impédance caractéristique 						55

g – Fonction de transfert 							56

h – Pertes d'insertion optique						56

i – taux d'extinction 								57

Chapitre II : Analyse de la propagation de l'onde optique dans les guides diffusés	59

II.1 Profil d'indice des guides diffusés 						59

II.1.1 Technique de fabrication des guides 						60

II.1.2 La technologie d'échange protoniques						60

II.1.3 La technique de diffusion 							61

II.1.4 Les indices de réfraction du LiNbO3						62

II.2. Propagation de l'onde optique dans les guides diffusés			64

II.2.1 Equation générale de propagation 						64

II.3  Méthodes des indices effectifs 							66

II.3.1 Principes de la méthode							66

Chapitre III : Le concept d'antennes imprimées microondes electrooptiques :

Etude et analyse de la faisabilité 						69

III.1Le concept d'antennes imprimées Microonde réceptrices electrooptiques 	69

III.1.1 Structure générale d'une antenne électrooptique 				70

III.2.Influence des guides optiques difusés sur le champ electrique microonde 	72

III.2.1 Principe de la méthodes des sources de courants multifilaires 		72

a – Champ electromagnétique diffracté par le cylindre 				74

b – Champ electromagnétique à l'interieur du cylindre 				75

III.2.2: Application aux guides d'ondes optiques diffusés 				76

III.3 Analyse de l'antenne electrooptique par la M D S				77

III.3.1 Description de l'antenne de référence à base de LiNbO3 			78

III.3.2 Analyse generale	 							78

III.3.2.3 Equation intégrale du champ électrique					79

III.3.2.4 Fonction de Green								81

III.4 : Etude des caractéristiques de  l'antenne electrooptique receptrice 		84

III.4.1 Fréquence de résonance de l'antenne 						84

III.4.2 Influence de l'orientation du substrat de LiNbO3				84

III.4.3 Bande passante 								85

III.4.4 Influence de l'anisotropie du substrat						86

III.4.5 Mecanisme de reception des antennes 					88

III.4.6 La F.e.m induite 								88

III.4.7 La surface équivalente de reception (SER)					89

III.4.8 Liaison émission reception des antennes 					89

3eme Partie: LES POLYMERES POUR L'ELECTROOPTIQUE

Chapitre I : Caractérisation des polymères.						93

I 1 Caractérisation dans le domaine electrique 					93

I.2 Caractérisation diélectrique basse fréquence 					94

I.3 Caractérisation dielectrique microonde 						95

I.3.1 Methode de la cavité résonante 						97

I.3.2 Méthode de résonnateur microruban 						99

1.3.3 Méthode de guide d'onde 							101

I.4 Caractériation optique 								105

I.5 Caractérisation électrooptique 							107

I.5.1 Mesure des coefficients electrooptiques par simple réflexion 			107

I.5.2 Mesure par interferomètre Mach Zehnder 					110

I.6 Bilan 										113

Chapitre II . Le principe d'une antenne électrooptique à base de Polymère		115

II.1.1 Le banc de mesure 								115

II.1.2 Critère d'évaluation: Le FA 							117

II.1.3 Premiére proposition d'antenne 						117

II.1.4 Conception d'antenne 								118

II.2 Optimisation dans le domaine optique 						119

II.2.1 Une cavité de fabry- Perrot 							119

II.3  Optimisation dans le domaine électrique 					122

II.3. Quel type d'antenne choisir							122

II.3.1 Structure Patch									123

II.3.2 Une antenne dipolaire 								125

II 3.3 Simulation microonde de l'architecture dipolaire 				126

II.3.3.- Influence de la longueur du dipole						129

II.3.3.- Influence de la zone d'interaction						129

II.3.3.- Inflence du polymère 								131

II.3.3.- Influence de la constante dielectrique 					132

II.3.4 .Selection de la configuration optimale 					133

II.5. Bilan 										134

CONCLUSION 										136

REFERENCES  BIBLIOGRAPHIQUES 						138

1ERE   P A R T I E :

GENERALITE SUR LES ANTENNES IMPRIMEES

INTRODUCTION

Chapitre I   INTRODUCTION

Chapitre II   DIFFERENTS  TYPE  DE  MODULATION

Chapitre III   ANISOTROPIE  OPTIQUE

GENERALITES  SUR  LES  ANTENNES

Chapitre IV  LES  ANTENNES IMPRIMEES

ChapitreV LES DIFFERENTES TECHNIQUES D'ALIMENTATION

I N T R O D U C T I O N

CHAPITRE I   I N T R O D U C T I O N

Les antennes imprimées occupent une place importante dans les systèmes actuels de télécommunications microondes. En effet, leurs nombreux avantages tels qu’une fabrication en série simple et économique, un encombrement réduit, un faible poids et une bonne intégration leur permettent de s’adapter parfaitement à ce type d’application. Depuis une vingtaine d’années, elles connaissent donc un développement considérable et font constamment l’objet d’études et de recherches actives.

Cependant, l’augmentation des fréquences de fonctionnement impose certaines limites à ces composants. En effet, la conception et la réalisation de ces antennes deviennent très délicates aux fréquences élevées car leurs réseaux d’alimentation génèrent des rayonnements parasites perturbant leurs caractéristiques. Dans les systèmes classiques de réception ou d’émission à antennes imprimées, le signal recueilli ou émis est généralement véhiculé par des lignes microrubans ou des câbles coaxiaux. Ces techniques d’alimentation microonde introduisent toutes des effets indésirables (rayonnements parasites, pertes, ...) et sont de nature à détériorer les performances de ces systèmes.

Ainsi, les besoins de réduire les effets néfastes introduits par ces alimentations microondes et de franchir certaines limites fréquentielles ont conduit les chercheurs à s’orienter vers de nouveaux types d’antennes et de réseaux d’alimentation.

La fibre optique et les dispositifs photoniques offrent de nombreux avantages aux antennes et aux réseaux : de faibles pertes de transmission, un poids et une taille réduits, une immunité quasiment parfaite aux interférences électromagnétiques ainsi qu’une bonne intégration avec les circuits microondes. Leur utilisation peut donc être une solution aux problèmes liés aux alimentations microondes. Les systèmes d’antennes imprimées alimentés par voie optique ont fait leur apparition depuis seulement une dizaine d’années mais fournissent déjà des performances aussi satisfaisantes que les systèmes microondes classiques.

Leur principe de fonctionnement est basé sur la conversion d’un signal optique en un signal électrique microonde par l’intermédiaire d’une photodiode, ou inversement sur la conversion microonde-optique par une diode laser. C’est sur ces dispositifs de transduction (lasers, photodiodes, modulateurs, ...) que les inconvénients des liaisons photoniques apparaissent. En effet, leur fonctionnement impose un caractère unilatéral à la liaison et surtout, leur intégration nécessite la présence d’un circuit d’adaptation relativement encombrant et pouvant introduire des pertes.Il semble alors intéressant de concevoir une antenne imprimée alimentée par voie optique dont le système de transduction se trouve directement dans le substrat.

Le principe de fonctionnement de ce nouveau concept est basé sur celui de la modulation électrooptique externe où une onde optique traversant un matériau peut être modulée par un champ électrique microonde appliqué sur ce matériau. Ainsi, le réseau d’alimentation de cette antenne est constitué de guides optiques directement placés dans le substrat et la modulation est effectuée par le champ électromagnétique microonde capté par l’élément rayonnant.

Les avantages de ce type d’antenne sont une fabrication simple, une possibilité de fonctionnement à des fréquences microondes élevées sans générer de rayonnements parasites, un encombrement réduit, une possibilité de balayage électronique et un raccord direct aux fibres optiques sans utiliser de dispositifs supplémentaires.

La réalisation d’une antenne imprimée électrooptique nécessite l’utilisation d’un substrat diélectrique possédant de très bonnes propriétés électrooptiques.

En premier nous verrons l’utisation du Niobate de Lithium (LiNbO3) qui est un matériau dont les qualités ont été largement démontrées dans le domaine des modulateurs électrooptiques. Cependant, son caractère anisotrope et sa très forte permittivité diélectrique ne le rendent pas très attractif pour les applications à antennes imprimées. ; puis en second lieu nous montrerons les performances dans le cas de l’utilisation des matériaux polymères qui ont eux aussi une place importante à occuper.  Ces dernières années, un grand intérêt pour les structures imprimées sur substrats anisotropes a pu être observé. La mauvaise isotropie des substrats, dans un

premier temps, puis la recherche de meilleures performances ont motivé notre étude.

En effet, l’anisotropie des matériaux utilisés dans les antennes imprimées a longtemps été négligée ou ignorée lors du calcul des caractéristiques de ces antennes. Pourtant, la plupart des matériaux isotropes présente une légère anisotropie aux fréquences élevées et leur processus de fabrication introduit souvent un caractère anisotrope.

Cependant, ce caractère anisotrope est parfois introduit volontairement au cours du processus de fabrication. En effet, dans certaines applications (absorbants radars, antennes microrubans, ...), les substrats anisotropes offrent certains avantages et peuvent ainsi améliorer leurs performances.

Le travail exposé dans ce mémoire se propose d’étudier une antenne électrooptique imprimée . et se décompose en deux grandes parties :

La première traite de l’étude modélisation et mesures des antennes imprimées sur substrats de Niobate de Lithium quant à la seconde elle concerne plus particulièrement le nouveau concept d’antenne électrooptique sur matériaux polymères

Le premier chapitre pose le sujet en présentant les différents types d’alimentation microonde des antennes imprimées et les problèmes qui leur sont liés. Les solutions déjà existantes utilisant l’optique sont ensuite exposées. Les formulations mathématiques utilisant une approche dans le domaine spectral et permettant de caractériser les antennes imprimées sont présentées dans le deuxième chapitre de ce rapport.

Concernant la première partie des mesures d’antennes sur substrat de LiNbO3 sont exposées et permettent de confirmer la possibilité de fonctionnement d’une antenne sur ce type de matériau sont exposées au premier chapitre

Le deuxième chapitre présente l’étude et l’analyse de l’antenne imprimée électrooptique. Ceci compose le rapport de notre première partie

Enfin dans la seconde partie nous verrons la caractérisation de polymère en chapitre premier et le deuxième sera consacré à la faisabilité d’une antenne sur polymère electrooptique. Une conclusion générale reprend les différents résultats et propose des perspectives à ce travail.

CHAPITRE II  DIFFERENTS TYPES DE MODULATION

1 ) La lumi`ere comme vecteur d’information

Tˆot dans l’histoire de l’humanit´e, la lumi`ere a ´et´e utilis´ee pour faire parvenir des informations sur de longues distances Cette  information ´etait  transmise en permanence sur une distance allant jusque 50 km. Avec les d´ecouvertes en optique et le d´eveloppement ce proc´ed´e fut am´elior´e ;un syst`eme de lentilles permet de diriger le faisceau, et en lui adjoignant une motorisation, permet de faire tourner ce faisceau.

Nous venons de d´ecrire ici une facon de moduler la lumi`ere ;une propri´et´e du signal lumineux varie en fonction de la propri´et´e d’une autre caract´eristique d’un ph´enom`ene, la direction du syst`eme de lentilles. Dans ce cas, la propri´et´e modifi´ee est la direction de propagation du faisceau optique.

2 ) Les diff´erents types de modulation d’un faisceau lumineux

La technologie d’aujourd’hui permet de modifier plusieurs propri´et´es d’un  faisceau de lumi`ere afin de transmettre des informations. Ces propri´et´es sont :

– la direction de propagation du faisceau lumineux

– la polarisation, ou la direction d’oscillation du champ ´electrique optique

– l’amplitude, ou l’intensit´e,

– la fr´equence, ou la longueur d’onde

– la phase

La modulation de polarisation peut ˆetre ais´ement transform´ee en modulation d’amplitude, en plaçant le dispositif entre deux polariseurs crois´es. La modulation de phase est assimil´ee `a la modulation de fr´equence. Ainsi, principalement deux propri´et´es sont modifiables pour transmettre de l’information: l’amplitude et la fr´equence. Ces deux types de modulations sont bien connues en ´electronique. L’atout de la modulation de fr´equence est qu’elle est bien moins sensible aux perturbations que la modulation d’amplitude. Cependant il est plus facile de modifier l’amplitude d’un faisceau optique que sa longueur d’onde.

L’application de ces modifications n´ecessite un dispositif de modulation, qui peut se situer à la source du faisceau lumineux, ou bien sur le passage du faisceau lumineux. Cela donne deux fa¸cons de moduler un signal optique

La modulation directe: en modifiant une propri´et´e (ou plusieurs) du signal lors de l’´emission, la g´en´eration du signal lumineux est fonction d’un signal de modulation;

La modulation indirecte: en modifiant une propri´et´e (ou plusieurs) du signal lors de sa propagation, ou` la lumi`ere est modifi´ee lors de la travers´ee d’un dispositif.

Le faisceau lumineux est dirig´e apr`es avoir ´et´e g´en´er´e.La modulation directe requiert d’apporter de l’´energie au composant sur laquelle il va agir pour la transformer en ´energie lumineuse. Cependant le travail pr´esent´e ici a pour but de r´ealiser un composant passif, fonctionnant sans apport ´energ´etique suppl´ementaire.

Les structures de modulation indirecte

La premi`ere modulation indirecte d’un faisceau lumineux consiste `a couper ce faisceau en utilisant un obturateur m´ecanique.

Par cons´equent, nous pr´esentons ici les diff´erentes m´ethodes de modulation indirectes pr´esentant des performances fr´equentielles ´elev´ees. Ces structures sont bas´ees sur la modification de la phase du faisceau optique.

- Le modulateur de phase

La r´ealisation de ce type de modulateur est assez simple: il suffit d’utiliser un dispositif de d´ephasage optique command´e en fonction du signal de modulation. L’information, qui est support´ee par le signal de modulation est alors contenue dans la vitesse du signal lumineux; c’est ici qu’est r´ealis´e le passage du domaine ´electrique au domaine optique.

Toutefois, en pratique seule la variation de l’amplitude d’un faisceau lumineux est d´etectable. Le probl`eme est donc de transformer la modulation de phase en une modulation d’amplitude.

- La structure Mach–Zehnder

Cette structure est bas´ee sur la s´eparation d’un faisceau optique en deux branches.L’une de ces deux branches est alt´er´ee tandis que l’autre suit un parcours identique sans modification. Au lieu de recombinaison, les deux faisceaux interf`erent et le

r´esultat est  un faisceau modifi´e en amplitude.

L’alt´eration est r´ealisable en utilisant un modulateur de phase, pour d´ephaser (ou non) l’onde alt´erable d’une demi-p´eriode. Ainsi, lors de la recombinaison, l’onde alt´er´ee va interf´erer avec le faisceau de r´ef´erence, produisant une modulation d’intensit´e.

Cette structure a pour avantage de ne n´ecessiter aucun composant optique et est donc tr`es facilement int´egrable. Cependant, la s´eparation puis la recombinaison des deux faisceaux peut ˆetre une ´etape d´elicate `a r´ealiser.La structure de modulation de Mach–Zehnder est donc un modulateur d’amplitude `a deux faisceaux.

En effet, comme la lumi`ere sera envoy´ee sur le composant, cela permet d’une part de s’affranchir de tout apport d’´energie pour g´en´erer un signal lumineux, et d’autre part d’obtenir une bande passante ´electrique plus ´elev´ee.

- Autres utilisations des modulateurs ´electrooptiques

Le composant qu'on propose est destin´e `a s’int´egrer dans les syst`emes de t´el´ecommunications. Cependant le coeur du composant est un modulateur ´electrooptique utilisant un polym`ere ´electrooptique performant dont les applications potentielles sont multiples.

Prenons l’exemple des capteurs de champs ´electromagn´etiques, dont le principe est de mesurer la valeur du champ ´electrique. Ainsi, au lieu d’utiliser un câble coaxial m´etallique pour relier la sonde `a l’´equipement de mesure, la technique ´electrooptique permet d’utiliser un modulateur ´electrooptique comme sonde. Ce modulateur est plac´e au bout d’une fibre optique, qui ne perturbe pas le champ ´electrique.

On peut ´egalement citer comme application la r´ealisation d’oscillateurs hybrides ´electrooptiques dont le principe a ´et´e pos´e par Neyer et Voges en 1982 [1] où la contrer´eaction est optique. Un faisceau laser est envoy´e dans un modulateur ´electrooptique, puis dans une longue fibre optique pour ˆetre recueilli par un photod´etecteur. La sortie du photod´etecteur est amplifi´ee, filtr´ee puis r´einject´ee dans le modulateur ´electrooptique. Cette configuration permet d’obtenir des oscillations dont la fr´equence d´epend de la longueur de la fibre optique, de la polarisation du modulateur et des caract´eristiques du filtre.

Pour terminer, notons que les modulateur ´electrooptiques peuvent ˆetre  utilis´es  dans  la g´en´eration et la d´etection de signaux t´erahertz. De part son principe l’effet ´electrooptique est utilisable sur une tr`es large bande de fr´equence, frolant le domaine optique. Pour cela on doit étudier l’anisotropie qui nous permettra par la suite d'aborder de mani`ere d´etaill´ee l’effet ´electrooptique, et la modulation ´electrooptique.

CHAPITRE III   ANISOTROPIE  OPTIQUE

1 	Anisotropie des matériaux

Consid´erons une propri´et´e d’un milieu donn´e ;si celui-ci est isotrope, alors quelque soit la direction consid´er´ee, la propri´et´e sera identique. Dans le cas contraire, le milieu est appel´e anisotrope, et la propri´et´e varie avec la direction consid´er´ee. En optique, un mat´eriau anisotrope ne poss`ede pas le mˆeme indice optique suivant la direction de propagation.

1.1	Anisotropie optique

Consid´erons une onde ´electromagn´etique polaris´ee lin´eairement se propageant dans un milieu isotrope tel que l’air. Quelque soit sa direction de propagation, la vitesse de d´eplacement de sa phase ν sera identique et ´egale au rapport de la vitesse de la lumi`ere dans le vide c et la racine carr´ee du produit des permittivit´e εr et perm´eabilit´e µr relatives du milieu:

v = cεr.μr				(I.1)

L’indice optique d’un milieu repr´esente la facilit´e de d´eplacement d’une onde ´electromagn´etique dans ce milieu. La relation entre ces deux constantes s’´ecrit :

n=εr= εε0				(I.2)

où ε0 est la permittivit´e du vide. La diff´erence est que le terme de permittivit´e est plutôt utilisé dans le domaine des micro-ondes, alors que le terme d’indice est utilis´e dans le domaine des ondes optiques. D’apr`es les ´equations de Maxwell, la constante di´electrique sert `a lier la densit´e de flux ´electrique D au champ ´electrique E:

D = ε E	(I.3)

Pour finir, mettons un mat´eriau anisotrope sur le passage de cette onde. Suivant sa direction de propagation par rapport aux axes du mat´eriau, la vitesse de propagation sera diff´erente.Plus pr´ecis´ement, la densit´e de flux ´electrique va devenir une combinaison lin´eaire des trois composantes du champ ´electrique :

Di  =∑ εij Ej	ou encore		D= ε E		(I.4)

Dans cette relation, les variables i et j prennent les valeurs 1, 2 et 3 qui repr´esentent respectivement les axes x, y et z. De ce fait, toutes les propri´et´es di´electriques du milieu sont repr´esent´ees par une matrice de 3 x 3 ´el´ements. Cette matrice forme un tenseur de rang 2 nomm´e tenseur de permittivit´e ´electrique et not´e ε. Comme une onde ´electromagn´etique se propage indiff´erement le long d’une direction dans  un  sens  ou  dans  l’autre,  ce  tenseur  est sym´etrique, soit εij = εji  et est donc caract´eris´e par six ´el´ements ind´ependants. Suivant le mat´eriau, certains des coefficients sont li´es entre-eux, ou bien sont nuls, ce qui r´eduit d’autant le nombre d’´el´ements.

En alg`ebre lin´eaire, pour toute matrice il est possible de trouver une repr´esentation dans laquelle tous les ´el´ements qui ne sont pas inclus dans la diagonale sont nuls, c'est à dire diagonaliser la matrice. De cette facon la relation entre chaque ´el´ement du champ ´electrique E et de la densit´e de flux ´electrique s’´ecrit :

D1 =ε 1E1,	D2 = ε2E2,	D3 = ε3E3,	(I.5)

ou` ε1 = ε11  ,   ε 2 = ε 22   et    ε 3 = ε 33. Dans ces directions, le champ ´electrique et la densit´e de flux ´electrique sont parall`eles. Nous avons d´efini ici les axes principaux du mat´eriau. En se basant sur (1.2), nous pouvons d´efinir les indices de r´efraction principaux:

n1  = ε1ε0 		 n2 = ε2ε0 		 n3=ε3ε0     			 (I.6)

Suivant les mat´eriaux, deux des indices peuvent ˆetre  ´egaux ou tous ˆetre diff´erents (le dernier cas, tous les indices identiques, est le cas isotrope). Dans le premier cas, deux des indices sont identiques, le mat´eriau est alors appel´e uniaxe, et les indices sont not´es

n1 = n2 =no pour les deux indices ordinaires et n3 = ne pour l’indice extraordinaire. En comparant les valeurs de no et de ne, deux possibilit´es peuvent se pr´esenter:

ne  > no  le mat´eriau est uniaxe positif ;

ne  < no  le mat´eriau est uniaxe n´egatif.

L’axe 3 est alors appel´e l’axe optique du mat´eriau. Enfin, dans le second cas, lorsque tous les indices sont diff´erents le mat´eriau est alors d´eclar´e biaxe.

Pour la suite, nous d´efinissons le tenseur d’imperm´eabilit´e ´electrique η, obtenu par l’inversion de la relation

=

E = 𝜀-1.D 		 ou    ε0 E = η D		 (I.7)

avec  η=εr-1. A l’instar de ε , η est sym´etrique et poss`ede les mˆemes axes principaux. Et dans son rep`ere propre, les valeurs principales s’´ecrivent:

ε0ε1 =1 n12    	ε0ε2=1n22 	ε0ε3=1n32  				(I.8)

1.2. 	 L’ Ellipsoide des indices

Un vecteur d´ecrit une grandeur physique comportant une amplitude et une direction,tel le champ ´electrique E.

Un tenseur de rang deux r´egit la relation entre deux vecteurs. Sa repr´esentation est num´erique, dans un syst`eme de coordonn´ees choisi, par neuf nombres.L`a encore, le syst`eme de coordonn´ees influe sur la valeur de ces nombres, mais la nature physique de la relation reste inchang´ee. G´eom´etriquement, un tenseur de rang 2 peut s’exprimer par sa repr´esentation quadratique

ijεij  xixj=1						(I.9)

Cette ´equation est une surface quadratique, une ellipso¨ıde. Lorsque l’on se place dans le syst`eme propre de coordonn´ees du tenseur, cette relation se simplifie:

ε1x12 +ε2x22+ε3x32 = 1					(I.10)

Avec un ellipso¨ıde, toutes les informations d’un tenseur sont repr´esent´ees.

Appliquons ce principe au tenseur d’imperm´eabilit´e :

ijηij  xixj=1	 				(I.11)

Nous obtenons alors l’ellipso¨ıde des indices, surface repr´esentant le tenseur d’imperm´eabilit´e η. Dans le syst`eme propre de ce tenseur, l’ellipso¨ıde des indices s’´ecrit

x12n12  + x22n22  + x32n32   = 1					(I.12)

où    1n12   ,  1n22   ,   1n32	sont les valeurs propres de  η. Les directions des axes propres et les valeurs propres des indices de r´efractions sont compl`etement d´ecrites par l’ellipso¨ıde des indices.Pour les mat´eriaux anisotropes uniaxes la surface prend la forme d’une ellipso¨ıde de r´evolution, tandis que pour un mat´eriau isotrope, la surface est une sph`ere

1.3.	Anisotropie circulaire

On a pr´esent´e l’anisotropie lin´eaire de mat´eriaux.Dans ces mat´eriaux, les ondes polaris´ees qui peuvent se propager sans modification sont des ondes polaris´ees lin´eairement. Un autre type d’anisotropie existe ´egalement, il s’agit de l’anisotropie circulaire.Dans les mat´eriaux anisotropes circulaires, seules les ondes optiques polaris´ees circulairement peuvent se propager sans modification de leur ´etat de polarisation.

1.4	L’effet ´electrooptique lin´eaire

Pour certains mat´eriaux, l’anisotropie peut-ˆetre modifi´ee par une contrainte ext´erieure. L’ellipso¨ıde des indices est alors chang´e. Par exemple, un mat´eriau isotrope peut devenir anisotrope, ou l’ellipso¨ıde des indices d’un mat´eriau anisotrope peut tourner autour de ses axes. Cette contrainte peut d´ependre de la temp´erature, ou ˆetre d’origine m´ecanique, magn´etique, ´electrique. On s'int´eresse `a ce dernier cas, l’effet ´electrooptique lin´eaire.

1.4.1	  L’anistropie induite par un champ ´electrique

Le physicien ´ecossais John Kerr d´ecouvre en premier en 1875 l’effet ´electrooptique quadratique. Cet effet lie le carr´e de la variation du champ ´electrique `a la variation de l’indice de r´efraction.

L’effet ´electrooptique lin´eaire a ´et´e mis en ´evidence par le physicien allemand

Friedrich Pockels en 1893. Par cet effet, la variation de l’indice optique est directement proportionnelle au champ ´electrique. La premi`ere cellule Pockels utilisable est r´ealis´ee, par Bruce H. Billings; Le mat´eriau utilis´e est un cristal de phosphate dihydrog´en´e de potassium (K D P). Mais le syst`eme consomme trop d’´energie et est donc jug´e peu viable. Motiv´e, le milieu scientifique s’est mis `a chercher de nouveaux mat´eriaux pr´esentant un coefficient ´electrooptique plus important. Parmi les plus prometteurs figuraient le Tantalate de lithium et le Niobate de lithium [2].

1.4.2	L’effet Pockels dans le royaume macroscopique

La variation de l’indice optique en fonction du champ ´electrique appliqu´e `a un mat´eriau trouve son origine au cœur du dit mat´eriau.

Ce champ ´electrique  d´eforme le nuage ´electronique des atomes pour un cristal [3],  et celui des chromophores dans un polym`ere. Cette d´eformation engendre une modification de la polarisation du milieu, et par cons´equent de l’indice optique.

1.4.3	Simplifications

Quelques simplifications sont faites afin de mettre en ´evidence les effets qui nous int´eressent. En l’occurrence on suppose que le mat´eriau est isotrope  et que le champ ´electrique est uniforme.

Pour un champ ´electrique E appliqu´e `a un mat´eriau, la variation d’indice peut etre dˆ´ecompos´ee suivant une s´erie de Taylor lorsque la variation duˆe `a ce champ est proche de 0 				n(E)=n + a1E + 12 a2 E2 +….			(I.13)

avec les coefficients de d´eveloppement

R´ecrivons en faisant apparaˆıtre les coefficients  r= -2a1/n3 et  s= -a2/n3 nomm´es coefficients ´electrooptiques

n(E)=n -  12 rn3 E- 14 sn3E2 +			  (I.14)

En pratique, les termes de la s´erie au dessus du second ordre sont plus petits que n de plusieurs ordres de grandeurs. De ce fait, nous pouvons n´egliger sans risques tous les termes sup´erieurs au troisi`eme ordre.

A partir de cette derni`ere ´equation, nous pouvons exprimer l’imperm´eabilit´e ´electrique η en fonction du champ ´electrique E .Ce param`etre est utile pour la description des propri´et´es d’un milieu anisotrope.

En effet, comme η = ε/ε0 =1/n2, nous pouvons ´ecrire qu’une petite variation de l’imperm´eabilit´e ´electrique η en fonction de la variation du champ ´electrique :

Δη=dηdn Δn=- 2n3 -12 rn3E-12 sn3E=rE+sE2		(I.15)

L’expression pr´ec´edente s’´ecrit simplement en fonction du champ ´electrique et des deux coefficients ´electrooptiques :

η(E)  ≈  η +r E+ s E2					(I.16)

avec η = η(0), et r et s des coefficients ´electrooptiques liant η  `a E  et. E2 On verra un peu plus loin que les valeurs de ces deux coefficients d´ependent de l’orientation du champ ´electrique et de l’orientation de la polarisation de la lumi`ere.

L’effet Pockels

Dans certains milieux, le dernier terme de (I.16) est n´egligeable devant les deux premiers. Physiquement, cela signifie que la variation de l’indice optique est directement proportionnelle au champ ´electrique. De ce fait nous pouvons ´ecrire :

n(E)=n -  12 rn3 E				(I.17)

Dans ce cas, le milieu est appel´e milieu Pockels.Le coefficient r est appel´e coefficient de Pockels ou coefficient ´electrooptique lin´eaire. Les valeurs de ce coefficient sont comprises dans une gamme entre 10-10et 10-12 m/V, soit 1 `a 100 pm/V. Nous pouvons donc calculer la variation de l’indice `a partir de cette estimation: Pour un champ ´electrique E de 106 V/m, soit 10 kV sur une cellule de 1 cm d’´epaisseur, la variation d’indice est de 10−6 `a 10−4. Ce sont des valeurs tr`es faibles Les mat´eriaux cristallins usuels sont le LiNbO3, le KDP ou l’ADP.

L’effet Kerr

Les gaz, liquides et certains cristaux sont centrosym´etriques, les mol´ecules ou les atomes présentent une sym´etrie par rapport au centre. De ce fait, il n’y a pas d’effet Pockels r=0 et n(E) est une fonction sym´etrique paire, puisqu’elle doit-ˆetre invariante par rapport `a l’oppos´e de E.

De ce fait le second terme de (1.16) disparaˆıt :

n (E)=n - 14 sn3E2 				(I.18)

et le mat´eriau est appel´e milieu  Kerr.

Le param`etre s est appel´e le coefficient Kerr ou coefficient ´electrooptique quadratique. Les valeurs usuelles de ce coefficient vont de 10−18 à 10-14  m2/V2 dans les cristaux et de 10−22 `a 10−l9 m2/V2 dans les liquides. Pour E = 106V/m, le dernier terme de (I.18) est de l’ordre de 10−6 `a 10−2 dans les cristaux et de 10−lO  à 10--7 dans les liquides. Dans cette partie, nous venons d’aborder les effets ´electrooptiques. Pour introduire ces ph´enom`enes, on supposera que le mat´eriau ´est isotrope, et que le champ ´electrique provoque une variation de l’indice optique du milieu. On aborde maintenant l’effet ´electrooptique dans les milieux anisotropes et on ´etudiera la polarisation d’ondes optiques qui s’y propagent.

1.5	Dans les milieux anisotropes

Les propri´et´es optiques d’un milieu anisotrope sont compl`etement repr´esent´ees par un tenseur de rang 2 `a 9 ´el´ements.Lorsque l’on applique un champ ´electrique E `a trois composantes (une par dimension) E1, E2 et E3, les ´el´ements ηij du tenseur imperm´eabilit´e η deviennent tous d´ependants des composantes du champ (E1, E2 et E3) d’où l’ellipso¨ıde des indices est modifi´e par le champ ´electrique. A l’instar du cas simple, nous pouvons d´ecrire cette modification sous la forme d’un d´eveloppement de Taylor :

ηij (E) = ηij + krijk Ek + klsijklEkEl	i,j,k,l = 1 ,2, 3

où		 ηij= ηij(0) 		rijk=∂ηij∂Ek , 		 sijkl = 12∂2ηij∂Ek El	  (I.19)

et où les derivées sont évaluées pour E=0 . Cette equation généralisée (I.13), dans laquelle le coefficient ´electrooptique r devient un tenseur 33=27 ´el´ements; chacun des 9 ´el´ements du tenseur imperm´eabilit´e dépend des 3 composantes du champ ´electrique ,et le coefficient ´electrooptique s devient un tenseur `a 34 =81 ´el´ements. Les coefficients rijk

sont appel´es les coefficients ´electrooptiques lin´eaires, ils forment un tenseur de rang 3. Les coefficients ´electrooptiques quadratiques sijkl forment un tenseur de rang 4.

1.5.1.		Simplifications

Il est possible de simplifier l’expression de ces tenseurs en ´etudiant les propri´et´es math´ematiques et les propri´et´es physiques de ces effets. On s'interessera uniquement au tenseur linéaire r .

Consid´erations analytiques

Le tenseur de perm´eabilit´e est sym´etrique, nous avons donc ηij = ηji. De ce fait, le tenseur r  est invariant si l’on permute les indices i et j: rijk =rjik . Cette permutation par sym´etrie des indices i, j permet d’obtenir six ´el´ements ind´ependants au lieu de neuf ´el´ements. Ainsi, le tenseur r  poss`ede 6 x 3 ´el´ements.

Une notation contract´ee, propos´ee par Voigt, est utilis´ee: la paire d’indices i, j est remplac´ee par un simple indice, trouv´e `a partir de la table ci dessous . Par exemple, l’´el´ement rl2k  s’´ecrit r6k  en utilisant la notation de Voigt.

|  |  | i |  |
| --- | --- | --- | --- |
| j | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 5 | 4 | 3 |

Consid´eration physiques

Dans les mat´eriaux cristallins, la sym´etrie cristalline introduit des contraintes suppl´ementaires dans les ´el´ements de r . Ces contraintes peuvent se traduire par l’annulation d’´el´ements, l’´egalit´e avec d’autres termes ou encore l’opposition avec d’autres termes. Bien que la nature des mat´eriaux polym`eres soit diff´erente, ces contraintes existent aussi.

1.5.2	Exemples

Nous donnons ici deux exemples de tenseurs ´electrooptiques, pour les mat´eriaux cristallins nous pr´esentons l’un des mat´eriaux les plus couramment utilis´es, le niobate de lithium [4],  et  nous  pr´esentons  celui  des  mat´eriaux  polym`eres  [5],  qui sont anisotropes uniaxes

Nous allons nous int´eresser aux coefficients r3l et r33, mais comme le coefficient ´electrooptique r33 est en g´en´eral plus ´elev´e, c’est celui-ci que nous utiliserons le plus souvent.

| 0 | -r22 | r13 |
| --- | --- | --- |
| 0 | r22 | r13 |
| 0 | 0 | r33 |
| 0 | r51 | 0 |
| r51 | 0 | 0 |
| -r22 | 0 | 0 |

| 0 | -r22 | r13 |
| --- | --- | --- |
| 0 | r22 | r13 |
| 0 | 0 | r33 |
| 0 | r51 | 0 |
| r51 | 0 | 0 |
| -r22 | 0 | 0 |

rLiNBO3  = 	               rpoly=

On a d´etaill´e dans ce chapitre les notions d’anisotropie optique et d’effet ´electrooptique. Les premiers mat´eriaux ´electrooptiques `a avoir vu le jour sont des mat´eriaux cristallins, ou` l’effet ´electrooptique est duˆ `a la modification du nuage d’´electrons des atomes du cristal. Cependant, de nouveaux mat´eriaux ont fait l’objet de recherches depuis maintenant une vingtaine d’ann´ees. Ces mat´eriaux ont pour but d’am´eliorer la modification du nuage ´electronique, grace `a la chimie organique.

GENERALITES SUR  LES ANTENNES IMPRIMEES

CHAPITRE IV - LES ANTENNES IMPRIMEES

IV.1. - Introduction

L’évolution croissante des systèmes de télécommunication impose la réalisation de dispositifs microondes légers, peu encombrants et dont la fabrication en série est simple et économique. Les antennes imprimées s’adaptent parfaitement à ce profil. Malgré certains inconvénients: bande passante réduite, rendement faible, ce type d’antennes est de plus en plus utilisé et tend à remplacer progressivement les antennes conventionnelles dans de nombreux domaines:

- La télécommunication spatiale. 
- La télédiffusion par satellite. 
- Le téléguidage militaire. 
- Les communications entre mobiles. 
- Les radars. 
- Les applications biomédicales.

Le concept des antennes imprimées n’est pas récent, il fut introduit en 1953 par Deschamps [6]. Cependant, les premières applications pratiques ne furent réalisées que deux décennies plus tard. Depuis, elles font toujours l’objet de recherches actives dans le but d’optimiser leurs performances, permettant ainsi une ouverture vers de nouveaux champs d’applications.

Cette partie présente des généralités sur les antennes imprimées, notamment leur principe de fonctionnement, leurs avantages et inconvénients [7] [8]. Elle présente également les principales méthodes permettant de modéliser ce type d’antenne

IV.1.2 - Structure de base

La structure la plus simple d’une antenne imprimée est constituée d’une très fine couche métallique séparée d’un plan de masse par un substrat diélectrique de faible épaisseur (figure n° 1.1).

Le substrat diélectrique est caractérisé par sa perméabilité μ et sa permittivité ε Le conducteur supérieur, caractérisé par sa conductivité σ, constitue l’élément rayonnant de l’antenne et peut être de forme quelconque.

IV 1.3 - Avantages et inconvénients

Par rapport aux antennes microondes classiques, les antennes imprimées possèdent de nombreux avantages sur une bande de fréquence allant de 100MHz à 50GHz:

Un faible poids, un encombrement réduit et une épaisseur pouvant être très fine.

Une production en série simple et économique.

Une polarisation linéaire ou circulaire obtenue par simple changement de la position d’alimentation.

La possibilité de s’adapter à une surface quelconque.

Néanmoins, elles comportent également quelques inconvénients:

- Une faible bande passante.

- Un rayonnement en général limité au demi-plan.

- Un gain maximum limité.

- Un couplage important entre l’alimentation et l’élément rayonnant.

IV.1.4 - Description simplifiée du fonctionnement

Afin de mieux comprendre le fonctionnement d’une antenne imprimée, nous nous plaçons dans le cas simple où l’élément rayonnant est de forme rectangulaire (figure n° 1.2).

:

Considérons sur la figure N° 1.3, la coupe de cette antenne

Fig 1.3 : Trajectoire des rayons dans une antenne imprimée

Une source ponctuelle rayonnant dans toutes les directions est déposée au (point a) du conducteur supérieur. Une partie du signal émis est réfléchie par le plan de masse puis diffractée soit par l’arête du conducteur supérieur (point b), soit par le bord du substrat (point c ).

On distingue ainsi trois zones:

A: zone dans le substrat, entre les deux conducteurs. Le champ électromagnétique s’accumule dans cette région.

B: zone au dessus du substrat. Le signal se disperse librement dans l’espace et contribue au rayonnement de l’antenne. Ce rayonnement est surtout émis par le voisinage immédiat des arêtes.

C: zone faisant apparaître le phénomène de réflexion totale. Si une onde atteint le bord du substrat, elle est diffractée et génère un rayonnement parasite.

Le champ électrique est donc confiné dans la cavité définie entre la plaque supérieure et le plan de masse, sauf au voisinage des arêtes où il y a présence d’un champ de débordement (en anglais: fringing field). Ce champ de débordement, décomposable en deux composantes (normale et tangentielle), est responsable du rayonnement.

En décrivant le champ électrique dans la cavité comme étant de mode TMmm, avec le mode intéressant TM10 obtenu pour L=λ / 2, ce champ ne varie pas le long de la largeur de l’élément rayonnant et possède alors seulement une variation sur la longueur L. Il peut être représenté comme sur la figure N° 1.4.

Les composantes normales du champ électrique sont en opposition de phase, leur contribution au rayonnement en champ lointain est donc nulle. Seules les composantes tangentielles du champ électrique sont en phase et produisent un champ rayonné maximal dans la direction normale sortante au plan de l’antenne. Ainsi l’antenne peut être modélisée par deux fentes rayonnantes distantes de L, de longueur W et de largeur dL, excitées en phase et rayonnant dans le demi-plan supérieur au plan de masse.

Ce modèle est l’une des méthodes d’analyse permettant de caractériser une antenne imprimée. La partie qui suit en présente d’autres.

Plan de masse                                                                  	 diélectrique

Conducteur supérieur

Fig 1.4: Vues transversales  et de dessus d’une antenne imprimée

IV.1.5 - Modèles d’analyse

Une antenne imprimée se caractérise par son diagramme de rayonnement, son impédance d’entrée, son gain, sa bande passante, sa largeur de faisceau, son rendement, ses pertes et son facteur de qualité. Différentes méthodes permettant de caractériser une antenne imprimée basées sur des modèles plus ou moins approchés ont été proposées:

a) - Modèle en ligne de transmission

Ce modèle est bien adapté aux antennes imprimées de forme rectangulaire. II considère l’élément rayonnant de l’antenne comme une ligne de transmission dont les deux extrémités sont des ouvertures rayonnantes et fait usage des études de rayonnement d’une ligne microruban ouverte. L’antenne est équivalente à deux ouvertures rayonnantes verticales placées en circuit ouvert sous les bords du conducteur supérieur. On admet  ensuite que les deux ouvertures sont connectées par une ligne de transmission de longueur égale à λe/2.

b )- Modèle avec ouvertures rayonnantes

Comme dans le modèle précédent, les sources sont encore deux ouvertures rayonnantes, mais les courants magnétiques y sont calculés rigoureusement. Il est également tenu compte des réflexions aux extrémités de la ligne et des pertes dues à l’excitation d’une onde de surface. Les expressions obtenues pour l’admittance des ouvertures sont assez complexes.

c )- Modèle en cavité simple

Ce modèle est basé sur l’observation de la composante unique du champ électrique (normale au plan de masse) et des deux composantes transverses du champ magnétique présentes dans le substrat sous l’élément rayonnant. Il se base aussi sur l’indépendance suivant z de ces champs et l’observation des composantes uniquement transversales de la densité de courant sur l’élément rayonnant.

La région comprise entre les deux plans métalliques de l’antenne est considérée comme une cavité résonnante limitée par des murs magnétiques sur ses cotés et des murs électriques au dessus et en dessous. Le champ électrique de l’antenne est considéré comme étant celui de la cavité. Ainsi, le diagramme de rayonnement, la puissance rayonnée et l’impédance d’entrée peuvent être évalués.

d )– Segmentation

Cette technique utilise une fonction de Green particulière, définie par la tension entre un point arbitraire du conducteur supérieur et le plan de masse. Afin de pouvoir calculer cette tension, l’antenne est considérée comme une cavité simple. Une antenne de forme arbitraire est alors décomposée en un nombre fini de figures élémentaires (processus de segmentation) reliées par un certain nombre de connexions idéales. L’ensemble peut ainsi être étudié grâce aux techniques d’analyse bidimensionnelle des structures planaires.

Ce modèle est très flexible et relativement simple, mais il présente le défaut commun à tous les modèles en cavité: le caractère inhomogène et ouvert de la structure microruban ne peut être analysé correctement.

Chapitre V. - LES DIFFERENTES TECHNIQUES D’ALIMENTATION

V.1 – Introduction

La conception et la réalisation des antennes imprimées et des réseaux aux fréquences élevées (>10GHz) sont très délicates. En effet, étant étroitement liées à leur technique d’alimentation, leurs performances en dépendent très fortement.

Dans les systèmes classiques de réception ou émission à antennes imprimées, le signal recueilli ou émis est généralement véhiculé par des lignes de transmissions microruban ou des câbles coaxiaux. Ces techniques d’alimentation microonde détériorent considérablement les performances du système sur plusieurs points:

- Introduction de rayonnements parasites et d’interférences radiofréquences venant perturber le champ local environnant.

- Forte atténuation du signal reçu dans les câbles et limitation de la bande passante.

Les liaisons microondes possèdent également l’inconvénient d’être lourdes et encombrantes, ceci n’étant pas à négliger lorsque l’on sait que les antennes imprimées sont très souvent utilisées en réseau.

La nécessité d’obtenir des systèmes d’antennes très performants devant répondre à certaines exigences telles qu’une réduction du poids et de la taille, une grande isolation aux interférences électromagnétiques et une largeur de bande plus élevée, a conduit  les chercheurs à s’orienter vers de nouveaux types d’antennes et de réseaux d’alimentation.

L’utilisation de systèmes d’alimentation et de liaisons optiques peut donner la possibilité d’atteindre les exigences souhaitées. En effet, comparés aux conventionnelles alimentations par guides ou par câbles, la fibre optique et les dispositifs photoniques offrent de nombreux avantages aux antennes et aux réseaux. Les liaisons optiques admettent des pertes de transmission beaucoup plus faibles, un poids et une taille plus réduits, une immunité quasi parfaite aux interférences électromagnétiques ainsi qu’une grande largeur de bande.

Cependant cette technique nécessite l’insertion de dispositifs transducteurs microonde- optique ou optique-microonde entre l’antenne et la fibre optique. C’est

sur ces dispositifs (laser, détecteurs, modulateurs) que les problèmes des liaisons photoniques apparaissent, alors que les avantages proviennent essentiellement de la fibre optique elle-même.

Cette partie présente les différentes techniques d’alimentation microonde et d’alimentation optique pour antennes imprimées et réseaux, leurs avantages, leurs inconvénients. Elle expose aussi les limites de ces technologies.

V.2 - Techniques d’alimentation microonde

Il existe une grande variété de techniques d’alimentation microonde pour antennes imprimées et réseaux. Les plus courantes sont les alimentations par ligne microruban, par sonde coaxiale ou par couplage par fente. Dans ce paragraphe nous présentons chacune de ces trois techniques ainsi que leurs principaux avantages et inconvénients. Nous précisons également leurs effets sur les performances des antennes.

V.2.1 - Alimentation par sonde coaxiale

Le schéma de principe d’une antenne microruban alimentée par sonde coaxiale est représenté sur la figure ci-dessous:

Figure 1.5 Alimentation d’une antenne imprimée par sonde coaxiale

Une sonde coaxiale traversant le substrat de l’antenne vient au contact de l’élément rayonnant placé au dessus de ce même substrat. La position du point de contact est importante car elle fixe la valeur de l’impédance d’entrée de l’antenne

permettant ainsi une bonne adaptation. Elle permet également d’exciter le mode de fonctionnement désiré et ainsi de générer ou non des modes parasites.

Le principal avantage de cette technique d’alimentation réside dans le fait que la ligne coaxiale d’alimentation soit située derrière l’élément rayonnant. Par conséquent, le rayonnement parasite dû à cette ligne est très faible, sauf pour des fréquences élevées (>10GHz) où la réactance inductive de la sonde affecte (dans son couplage avec l’élément rayonnant) considérablement la bande passante de l’antenne. Cette technique a donc l’inconvénient de fournir une faible bande passante.

Lorsque l’on souhaite alimenter un réseau d’antennes imprimées par ligne coaxiale, le réseau d’alimentation devient très vite complexe et encombrant. Cette technique convient donc mieux à l’alimentation d’antennes élémentaires.

V.2.2 - Alimentation par ligne microruban

Nous avons représenté sur la figure N° 1.6 le schéma d’une antenne imprimée alimentée par ligne microruban.

Contrairement à l’alimentation par sonde coaxiale, la ligne microruban d’alimentation est ici coplanaire à l’élément rayonnant. Cette ligne, alimentée à son extrémité, vient au contact de l’un des bords de l’élément rayonnant. Une bonne position du point de contact de la ligne permet, là aussi, une bonne adaptation de l’antenne, réduisant ainsi au minimum le rayonnement parasite provenant de la ligne.

Fig 1.6 Alimentation d’une antenne imprimée par ligne microruban

Par rapport à la sonde coaxiale, la ligne microruban est beaucoup plus utilisée pour l’alimentation des réseaux d’antennes imprimées. Cependant, aux hautes fréquences, les rayonnements parasites des lignes microruban deviennent de plus en plus importants. En effet, pour les réseaux à grand nombre d’éléments rayonnants, les lignes microruban forment un réseau dense et complexe qui rayonne dans le plan supérieur provoquant ainsi une perturbation du diagramme de rayonnement principal et une dégradation des performances des antennes.

Enfin, si on compare  cette technique d’alimentation avec celle utilisant  la sonde coaxiale, les pertes d’énergie au niveau de l’élément rayonnant et l’excitation de modes parasites sont plus importants.

V.2.3 - Alimentation par couplage par fente

La technique d’alimentation d’une antenne imprimée par couplage électromagnétique par fente a été proposée en 1985 par Pozar [10]. Elle a été largement étudiée et analysée par la suite.

Son schéma de principe est présenté sur la figure N° 1.7.

Figure 1.7 Alimentation d’une antenne imprimée par couplage par fente

L’antenne est constituée de deux substrats séparés par un plan de masse. Une ligne microruban  est déposée sur le substrat inférieur (substrat d’alimentation) tandis que l’élément rayonnant est imprimé sur le substrat supérieur. Le couplage électromagnétique  entre la ligne d’alimentation et l’élément  rayonnant se fait grâce à

une fente dans le plan de masse. A la différence des deux précédentes méthodes d’alimentation, il n’y a aucun contact direct entre l’élément rayonnant et l’alimentation.

Le principal intérêt  de cette technique provient de cette séparation physique de la ligne d’alimentation et de l’élément rayonnant. Elle permet de choisir des substrats différents pour l’élément rayonnant et pour l’alimentation, favorables au rayonnement ou à la largeur de bande passante. En effet, grâce à cette méthode il est possible d’atteindre des bandes passantes de l’ordre de 30%, le rayonnement parasite de l’alimentation étant négligeable et le niveau de polarisation croisée très faible (40dB à -30dB).

La technique d’alimentation par couplage électromagnétique est parfaitement adaptée à la réalisation de réseaux d’antennes imprimées. Cependant, comme les deux autres techniques d’alimentation, elle présente aussi des limites dues à la dispersion et aux pertes des lignes microruban d’alimentation aux fréquences élevées. Aux fréquences supérieures à 20 GHz, les réalisations pratiques de grands réseaux permettant d’obtenir de bonnes performances deviennent très difficiles.

Les effets de l’alimentation microonde sur les performances des systèmes à antennes imprimées sont différents suivant la technique d’alimentation utilisée. Cependant, ils sont tous de nature à modifier, réduire ou même limiter ces performances. Quelle que soit la technique utilisée, on constate toujours des pertes au niveau des antennes et un rayonnement parasite gênant, imposant certaines limites fréquentielles de fonctionnement.

V.3 - Techniques d’alimentation optique

Les techniques d’alimentation microonde des antennes imprimées détériorent considérablement les performances de ces antennes. De plus, pour un réseau à grand nombre d’antennes, le système d’alimentation devient très vite lourd et encombrant. Pour pallier à ces problèmes, les chercheurs se sont efforcés, ces dernières années, de trouver de nouvelles solutions pour alimenter les antennes. Les systèmes d’alimentation utilisant l’optique en sont une.

C’est seulement depuis la fin des années 80 que les systèmes d’antennes à alimentation optique ont fait leur apparition [11][12][13]. Excepté en 1978 où un brevet fut déposé sur une antenne de détection de champ électromagnétique utilisant un modulateur électrooptique [9], rien de concret ne fut réalisé jusqu’en 1990.

Comparés aux conventionnelles alimentations microondes par lignes ou par câbles coaxiaux, la fibre et autres dispositifs optiques offrent énormément d’avantages aux antennes et réseaux. Ils possèdent de faibles pertes de transmission, un encombrement réduit et ne créent pratiquement aucun rayonnement parasite. La seule difficulté majeure d’une réalisation d’un système d’alimentation optique réside dans la transduction microonde-optique ou optique-microonde.

Dans cette partie sont donnés le principe de base d’une liaison optique pour antennes et réseaux émetteurs ou récepteurs, ainsi que les principales réalisations déjà observées et leurs applications.

V.3.1 - Antennes réceptrices à liaisons optiques : principe de base

Dans une liaison optique pour antenne réceptrice, le signal RF (radio-fréquence) capté par l’antenne commande un modulateur optique. Le signal optique modulé par ce signai RF est alors véhiculé jusqu’au récepteur par fibre optique (figure N° 1.8).

Figure 1.8 Liaison optique pour antenne réceptrice

La conversion du signal microonde en un signal optique modulé (modulation électrooptique) peut s’effectuer de deux manières : par modulation externe ou par modulation directe (ou interne).

Dans le système de modulation externe, le signal RF module une onde lumineuse générée par un laser, par l’intermédiaire d’un modulateur passif. Dans le système de modulation directe, le signal RF module directement la source laser.

a - Modulation directe (ou interne)

Le principe d’une liaison optique pour antenne à modulation directe est représenté sur la figure N° 1.9.

Figure 1.9 : Liaison optique à modulation directe pour antenne réceptrice

Dans cette approche, le signal RF capté par l’antenne est appliqué directement comme courant de polarisation du laser (pour les applications avec antennes on utilise essentiellement des diodes laser du fait de la largeur de bande et du rapport signal à bruit). Ainsi, la sortie du laser est directement modulée par le signal RF appliqué, via un réseau d’adaptation. Le signal modulé est alors véhiculé par fibre optique puis détecté par un récepteur. Celui-ci démodule le signal optique afin de retrouver le signal RF original.

La première limite de cette approche est la nécessité de fournir une puissance sur le site de l’antenne et d’avoir un préamplificateur à faible bruit entre l’antenne et la modulation du laser. Cette puissance externe est nécessaire pour polariser la diode laser, effectuer un contrôle automatique de niveau et commander un système de contrôle de température. En effet, les caractéristiques du laser étant fonction de la température, un régulateur thermoélectrique est indispensable. La demande d’une si

grande puissance dans un système d’antenne élimine l’utilisation de la modulation directe dans le cas où l’antenne doit être complètement isolée.

Les avantages de la modulation directe par injection de courant d’une diode laser sont les faibles pertes de couplage et la petite taille. Cette technique, en vertu de sa simplicité, est la plus utilisée dans les systèmes d’alimentation optique.

Le Jet Propulsion Laboratory utilise les liaisons optiques à modulation directe pour transporter des signaux de communications spatiales et de navigation à partir d’antennes.

b - Modulation externe

Le schéma de principe d’une antenne réceptrice électrooptique à modulation externe est représenté figure N° 1.10.

Fig 1.10 Liaison optique à modulation externe pour antenne réceptrice

Une onde lumineuse générée par un laser est véhiculée par fibre optique vers un modulateur électrooptique. Le signal RF issu de l’antenne est appliqué, via un réseau d’adaptation, sur le modulateur. L’onde optique modulée par ce signal est ensuite transmise, après amplification (ampli optique), à un détecteur optique qui la convertit en signal RF.

La modulation externe utilise un modulateur optique séparé, basé sur un des effets suivants : électro-optique, acousto-optique, magnéto-optique, électroabsorbtion, Franz-Keldysh ou Stark.

L’avantage majeur de la modulation externe est qu’elle sépare la génération des photons et la modulation, permettant ainsi une optimisation indépendante pour chaque paramètre. Les inconvénients des liaisons RF à modulation externe sont le poids supplémentaire  et  de 2 à 6 dB de pertes d’insertion supplémentaires provenant du modulateur externe, ces pertes d’insertion réduisant  le  rapport  signal à bruit. Les pertes du modulateur et le faible indice de modulation sont les paramètres  les plus  significatifs à optimiser. Pour un niveau de performance de bruit donné, la modulation externe est une solution plus attirante que la modulation directe.

Il existe plusieurs configurations de modulateurs électrooptiques externes de phase ou d’amplitude. Les principales utilisent l’effet électrooptique linéaire ou l’effet Pockel.

En 1978, Bassen [14] utilise un modulateur électrooptique d’amplitude dans une liaison optique pour antenne de détection de champ électromagnétique. Depuis, plusieurs groupes de recherche ont, avec succès, utilisé l’interféromètre optique intégré Mach Zehnder comme dispositif de modulation dans un système de liaison pour antenne [15].

V.3.2 - Antennes émettrices à liaisons optiques : principe de base

Un exemple de liaison optique pour une antenne imprimée utilisée en émission est donné sur le schéma de principe qui suit:

Figure 1.11 : Liaison optique pour antenne émettrice

Dans cet exemple le dispositif de détection et d’adaptation est réalisé sur le même substrat que celui de l’antenne.

Une source microonde fournit le signal RF à une diode laser. Le courant traversant  la diode est converti en une puissance optique véhiculée jusqu’au substrat de l’antenne par fibre optique. Sur ce substrat, une photodiode convertit la puissance incidente optique en un courant. La puissance RF provenant de la photodiode alimente alors un réseau d’adaptation, un amplificateur à FET ou un oscillateur, dont la sortie commande une antenne imprimée.

V.3.3 - Antennes microondes optoélectroniques

a - Interconnexions optiques

Les dispositifs microondes actuels étant de plus en plus souvent réalisés avec optoélectronique intégrée, on peut prévoir l’émergence future des circuiteries microonde et photonique dans un seul MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuit). Ainsi, le contrôle et la connexion RF à un bloc de transmission/réception basé sur dispositif MMIC peuvent être effectués par fibre optique. Cette possibilité aura pour effet d’accroître la vitesse de transmission et la largeur de bande, et de réduire le poids et la taille des interconnexions aux éléments d’un réseau phasé par exemple.

L’hybridation des technologies photoniques et MMIC (fig n° 1.12) apporte tous les avantages de la photonique aux circuits microondes:

- Taille et poids réduits

- Interconnexions à faibles pertes et à larges bandes

- Forte isolation entre les signaux

- Immunité aux interférences électromagnétiques

- Réduction des contraintes mécaniques

- Amélioration de la stabilité en température

- Compatibilité du traitement optique du signal et du contrôle optique de la phase

Figure 1.12: Combinaison des technologies microonde et photonique

b - Exemples de réalisations

Plusieurs systèmes d’antennes imprimées liés à une fibre optique ont été réalisés et testés [11]. Certains d’entre eux ont leur circuiterie microonde et l’élément rayonnant sur le même substrat, alors que d’autres utilisent un circuit microruban avec une ouverture couplée à l’antenne sur un substrat parallèle.

La figure N° 1.13 présente deux configurations basées sur le même principe et utilisant une approche coplanaire ; elles diffèrent seulement par leur circuit d’adaptation entre l’antenne microruban et la photodiode [11].

Fig I.13 Antennes imprimées émettrices à liaison par fibre optique

L’avantage de l’approche coplanaire est la simplicité de fabrication, mais la configuration prend beaucoup de place, ce qui est gênant dans les applications de réseaux. La configuration coplanaire souffre également du problème de rayonnements parasites. Ceux-ci ont pour conséquence une dégradation possible du diagramme de rayonnement et du niveau de polarisation croisée de l’antenne.

Les résultats obtenus avec ces antennes sont, pour une fréquence de 5GHz, une bande passante d’environ 4% et des pertes de liaison d’une vingtaine de décibels.

Les diagrammes de rayonnement ont été observés identiques à ceux mesurés à l’aide d’une antenne imprimée classique, mais avec un niveau de polarisation croisée relativement important.

L’approche de l’ouverture couplée utilise deux substrats superposés qui séparent les circuits d’alimentation et d’adaptation de l’antenne rayonnante .Cette configuration permet de réduire l’espace du système et d’éliminer pratiquement tous les problèmes de rayonnement parasite.

Un exemple de réalisation tiré de [11] est donné sur la figure N° I.14

Fig I.14 : Antenne imprimée à couplage par fente

Les résultats observés avec cette antenne sont à une  fréquence de 3,6 Ghz , une bande passante de 4,3%, les pertes de liaison de 20 dB et un niveau de polarisation croisé inférieur à -23 dB .D’autres dispositifs utilisant l’approche de l’ouverture ont été réalisé ; antenne microruban à couplage avec amplificateur simple

étage à F E T ou une antenne microruban à couplage avec oscillateur à fréquence asservie [13]

A cause du caractère unilatéral de la liaison optique, tous ces dispositifs ont été conçus uniquement pour l’émission d’un signal

Les systèmes classique d’alimentation microonde des dispositifs d’antennes et de réseaux sont de nature à perturber considérablement les performances de ceux-ci . Afin d’éviter ce problème , de nouvelles liaisons  utilisant l’optique sont récemment apparues et semblent être de bonne solution aux problèmes d’interférences électromagnétiques , de pertes ,…

V.4  Un nouveau concept d’antenne imprimée  électrooptique

V.4 .1 Une antenne imprimée réceptrice électrooptique

Les principaux inconvénients des antennes imprimées electrooptique déjà proposées dans la littérature sont des rayonnements parasites dus à leur réseau d’adaptation et le fort encombrement lié à leur système de transduction optique –microonde.

De plus, le caractère unilatéral des liaisons optiques fait que tous ces dispositifs sont conçus essentiellement pour l’émission de signaux microonde

Fig I.15: Structure générale de l’antenne imprimée électrooptique

D’où l’idée de concevoir une antenne imprimée microonde électrooptique fonctionnant en réception et dont le système de transduction microonde – optique se situerait directement au niveau de l’élément rayonnant .Son principe de fonctionnement est basé sur celui de la modulation électrooptique externe où une onde optique traversant un matériaux peut être modulée ( en phase où en amplitude)

par un champ électrique microonde appliqué sur ce matériau. .La structure générale d’une telle antenne est représentée sur la figure N°I.15

Une pastille métallique de forme rectangulaire (ou d'une autre forme) est déposée sur la face supérieure d'un substrat diélectrique possédant de très bonnes propriétés électrooptiques. Cette pastille constitue l’élément rayonnant de l'antenne mais est aussi assimilée à l’une des électrodes d'un modulateur électrooptique. Le plan de masse déposé sur la face inférieure du substrat représente la seconde électrode du modulateur.

Un signal optique, généré par une source laser, est véhiculé vers l'entrée de l'antenne par l'intermédiaire d'une fibre optique. Il se propage ensuite dans un guide optique diffusé dans le substrat de l'antenne. Lorsque l'antenne est illuminée par un signal microonde, il y a création d'un champ électrique à l'intérieur du substrat entre le plan de masse et l'élément rayonnant. Ce champ électrique est responsable de la modulation de l'onde optique traversant le substrat.

A la sortie de l'antenne, on dispose donc d'une onde optique modulée. Cette onde est ensuite amplifiée, puis détectée afin de récupérer l'information présente dans le signal microonde reçu par l'antenne.

Le matériau utilisé dans la conception de cette antenne imprimée est du Niobate de Lithium (LiNbO3). Le guide optique est obtenu grâce à la technique de diffusion de Titane dans le LiNbO3. Une fine couche tampon de SiO2 est insérée entre le substrat et l'élément rayonnant afin d'isoler le guide optique et la métallisation.

L'originalité et la particularité de cette conception se situe dans le réseau d'alimentation (guide et modulateur) qui est directement réalisé dans le substrat.

Grâce à ce nouveau concept nous devrions pouvoir diminuer le rayonnement parasite dû au réseau d'alimentation, obtenir un encombrement plus réduit et surtout avoir la possibilité d'effectuer un balayage électronique lorsqu'il sera appliqué à l'utilisation en réseau.

V.5. Conclusion et perspectives .

Dans ce chapitre les problèmes liés aux techniques d'alimentation microonde des antennes imprimées ont été clairement définis et les solutions déjà existantes  utilisant l'optique ont été présentées.

Un travail de recherche récemment effectué en laboratoire [8] a montré la faisabilité des antennes électrooptiques .Afin de compléter cette étude, nous avons axé notre travail sur l'aspect antenne imprimée pour réaliser la conversion optique electrique , le materiau le plus performant est le Niobate de Lithium .

La deuxième partie de ce mémoire concerne la conception des antennes electrooptiques sur Niobate de Lithium ; cependant la constante diélectrique élevée limite ses performances . Pour pallier à ce problème nous avons eu recours aux matériaux polymères dont les propriétés electrooptiques démontrées récemment sont très encourageantes . Nous abordons dans la dernière partie de notre travail  la faisabilité de ces antennes .

2EME  P A R T I E

SUBSTRAT  LiNbO3  POUR  L'ELECTROOPTIQUE

Chapitre I   LA MODULATION ÉLECTROOPTIQUE SUR SUBSTRAT  DE NIOBATE DE LITHIUM (LiNbO3)

Chapitre II    ANALYSE  DE  LA PROPAGATION  DE L'ONDE  OPTIQUE  DANS  LES  GUIDES  DIFFUSES

Chapitre III   LE CONCEPT  D'ANTENNE  IMPRIMEE  MICRO ONDE  ELECTROOPTIQUE :

"ETUDE ET ANALYSE DE LA FAISABILITE"

Chapitre I

LA MODULATION ÉLECTROOPTIQUE SUR SUBSTRAT

DE NIOBATE DE LITHIUM (LiNbO3)

I )  Propriétés électriques et optiques du Niobate de lithium (LiNbO3)

Le Niobate de Lithium est un matériau diélectrique d’anisotropie uniaxe négative, appartenant à la classe 3m. Le choix de ce matériau dans notre étude est motivé par ses excellentes propriétés électrooptiques. En effet, le LiNbO3 présente un effet électrooptique de type Pockels qui le rend bien adapté à la réalisation de composants d’optique guidée commandés en tension [15]-[16]. Ses excellentes propriétés mécaniques, sa grande inertie chimique, de même qu’une transparence élevée dans la gamme spectrale s’étendant de 0.4 à 4µm permettent la réalisation de guides d’onde monomodes à très faibles pertes linéiques. Les propriétés du LiNbO3 font de lui le matériau de base en Optique Intégrée au regard des autres matériaux électrooptiques du type semi-conducteurs ou autres. Les valeurs approximatives de ses coefficients électrooptiques sont [17]

r13=8,6.1012,   r22=3,4.1012,   r33=30,8.10’2  et   r51=28.1012 (unité: mJV).

Le tableau ci-dessous représente quelques matériaux électrooptiques les plus utilisés avec la valeur significative de leur tenseur électrooptique linéaire [18]:

| Matériaux Electrooptiques | Valeurs significatives de [ r]en pm/V |
| --- | --- |
| Niobate de Lithium (LiNbO3) Tantalate de Lithium (LiTaO3) KD2PO4 (KD P) (KH2PO4) (KDP) Telleride de Cadmium (CdTe) Sulfure de Zinc (ZnS) Arsénure de Gallium (GaAs) | 30,8 30,3 26,4 10,6 6,8 2,1 1,6 |

L’intérêt d’utiliser le Niobate de lithium est donc lié à la possibilité d’utiliser une tension de commande relativement faible, par rapport à l’Arséniure de gallium par exemple.

II- Structure générale d’un modulateur électrooptigue

La structure de base d’un modulateur électrooptique coplanaires à guide d’onde diffusé est représentée par la figure ci-dessous; elle montre la section droite d’un modulateur de phase, lequel est constitué d’une forme ligne de transmission,

appelée électrode, imprimée sur une couche isolante de SiO2 afin d’éviter son contact direct avec le guide diffusé dans le substrat de LiNbO3:

En général, un modulateur électrooptique ne repose pas sur un plan de masse inférieur. Mais pour les besoins de cette étude et pour la proximité avec les antennes imprimées recherchées, nous étudierons des modulateurs électrooptiques de phase et d’amplitude ayant sur un plan de masse inférieur.

Le cristal de LiNbO3 peut être taillé suivant l’orientation X ou Z, mais la dernière orientation est la plus utilisée car l’interaction du champ électrique avec l’onde optique est plus forte. Ceci est dû à la valeur du coefficient r33 qui est la plus élevée du tenseur électrooptique. Les indices de réfraction ordinaire et extraordinaire sont fonction de la longueur d’onde optique λ. Les valeurs à la longueur d’onde de 1,55 µm sont n0=2,2125 et ne=2,1383 respectivement pour l’indice ordinaire et l’indice extraordinaire.

Le guide optique peut être fabriqué à l’aide de la technique de diffusion de Titanium dans le substrat de LiNbO3 ou par la méthode d’échange protonique.

La technique utilisée a pour but de créer un écart relatif d’indice guide-substrat afin de confiner l’onde optique au cours de sa propagation. La section transversale d’un guide optique est représentée à la figure ci-dessous:

Interface SiO2-LiNbO3

SiO2-LiNbO3

Axe suivant largeur

de diffusion

Axe  suivant profondeur de diffusion

Fig II.10: Schéma d'un guide optique diffusé

Les pertes d’insertion des guides sont généralement inférieures à 3 dB et l’atténuation linéique est d’environ 0,2 dB/cm [15]. Les dimensions des guides optiques diffusés sont réalisées pour être adaptées à une longueur d’onde optique λ. propagée et les valeurs optimales pour supporter correctement la propagation d’une onde optique monomode de longueur d’onde λ est donnée par [17]:

0, 26 <  ( Wzλ) (ns.Δn)1/2 ≤  0, 39           et   Wy Wz  =2		(II.20)

n représente l’indice de réfraction du substrat du modulateur et Δn est la variation causée par le processus de la diffusion. Cette condition impose que la largeur de diffusion soit le double de la profondeur de diffusion.

La seule différence entre les longueurs d’onde 1,3 µm et 1,55 µm réside dans l’optimisation des dimensions des guides optiques. L’utilisation par exemple d’une source à l,55 µm pour un modulateur conçu à 1,3µm provoquera une forte perte d’insertion. Au contraire une source à 1,3µm pour un modulateur optimisé à l,5µm risque de générer un mode double dans le guide optique causant ainsi de fortes pertes et un mauvais taux d’extinction [19]. Les longueurs d’onde optiques de l,3 µm et l,55 µm correspondent à la plus faible absorption pour les fibres optiques à base de silicium. Les effets de dispersion sur la variation d’indice sont également minimisés et la plupart des dispositifs sont conçus pour fonctionner à ces longueurs d’onde

.L’épaisseur de la fine couche isolante de Si02 est de l’ordre de lµ.m tout au plus pour ne pas réduire l’efficacité du couplage du champ électrique hyperfréquence.

La structure imprimée sur la couche de Si02 est l’électrode du modulateur. Elle permet de propager le signal microonde modulant. En général, sa largeur est de l’ordre d’une dizaine de microns et sa longueur est comprise entre 15 et 20 mm pour des modulateurs à ondes progressives. Elles sont également soumises à une tension continue de polarisation du modulateur.

III- Polarisation de l’onde optique

Les guides optiques ne peuvent pas supporter des modes TE et TM purs du fait qu’ils sont entourés par un substrat diélectrique différent (LiNbO3) [17]. Mais ils peuvent propager deux familles de modes hybrides polarisés linéairement suivant les axes Y et Z. Leur classification se fait selon que la composante principale du champ électrique est suivant la direction Y ou Z; les modes sont appelés quasi-TE ou quasi-TM selon que la composante principale du champ électrique est horizontale ou verticale.

Z

Fig II.11: Comparaison des polarisations optiques TE et TM

Si le mode TE optique est utilisé, un champ électrique beaucoup plus fort sera nécessaire pour assurer la modulation d’intensité [19]; en effet la tension de commande sera quatre fois plus grande par rapport à celle utilisée en propagation TM.

Cela est principalement dû à la valeur du coefficient r13 qui est du tiers inférieur à r33 et le reste est lié à la géométrie, causant ainsi une faible interaction entre les champs microonde et optique. Il est par conséquent important d’utiliser la polarisation TM de l’onde optique.

Ces modes sont notés Emny ou Emnz et les indices m et n dénombrent les nœuds du champ électrique dans les directions Y et Z.

Dans la conception des modulateurs électrooptiques, les guides optiques doivent pouvoir supporter seulement le mode fondamental E00y ou  E00z.

Une onde optique se propageant selon l’axe optique voit un indice égal à l’indice extraordinaire. Par contre, une onde optique se propageant suivant ce même axe et polarisée transversalement voit un indice de réfraction égal à l’indice ordinaire du matériau, et ce quelle que soit la direction de polarisation dans le plan YOZ [16]. Le Niobate de Lithium utilisé dans ces conditions, c’est à dire en propagation Z, présente donc une isotropie apparente.

En pratique, le LiNbO3 est utilisé dans l’orientation Z et les électrodes sont disposées de telle sorte qu’elles recouvrent entièrement la surface des guides optiques diffusés. L’onde optique est polarisée suivant l’axe Z et la composante principale du champ électrique modulant est également le long de cet axe. Cette configuration a l’avantage d’utiliser le coefficient électrooptique le plus élevé r33. Des champs microondes relativement faibles sont suffisants pour réaliser une bonne interaction optique-microonde.

IV- Caractéristiques des modulateurs électrooptiques sur LiNbO3

Les caractéristiques des modulateurs électrooptiques sont nombreuses et variées. Elles permettent également d’évaluer les performances de fonctionnement des modulateurs. C’est notamment le cas de la tension demi-onde qui permet d’apprécier ou non la commande en faible tension du dispositif. Toutes ces grandeurs caractéristiques découlent de la variation d’indice subie par l’onde optique par effet électrooptique linéaire. Elles sont fonction de la géométrie des électrodes (largeur, longueur et espacement), des paramètres intrinsèques du cristal (tenseur électrooptique), de la tension microonde appliquée (fréquence et amplitude), de la longueur d’onde optique et enfin de l’interaction optique-microonde au sein du modulateur.

Nous allons illustrer les caractéristiques de la modulation électrooptique sur l’exemple plus général d’un modulateur d’amplitude de type Mach-Zehnder avec les hypothèses usuelles;

L’onde optique E0 est polarisée suivant l’axe Z et se propage suivant l’axe X en mode TM . Le champ électrique microonde modulant E0 est réduit à sa composante principale Emz. La modulation électrooptique n’affecte pas la polarisation de l’onde optique et la modulation de phase n’a pas d’effet sur l’amplitude.

La figure suivante représente la section droite d’un modulateur électrooptique de type Mach Zehnder. Les électrodes à ondes progressives de longueur L et de largeur W sont espacées de G.

a) Variation de phase

Pour une tension V appliquée aux électrodes, le champ électrique microonde créé a pour amplitude approximative E = V/G

Sous les hypothèses précédentes, la variation d’indice induite par effet électrooptique à travers une section droite du mode optique peut s’écrire, en fonction de la tension V, de la façon suivante [10]:

Δn (V) = - 12 ne3. r33. VG ·Γ 			(II.21)

Où Γ représente l’intégrale de recouvrement des champs électriques optique et microonde et peut s’écrire, dans le cas d’une distribution normalisée du champ optique par

Γ = GV . ∬Em .  │E 0│2 dS		(II.22)

Cette grandeur exprime la façon dont les ondes optique et microonde interagissent pour causer la variation d’indice de la lumière dans le modulateur. Une forte interaction est généralement nécessaire pour obtenir de bonnes performances de modulation. L’interaction dépend de la géométrie du modulateur, de la fréquence du signal hyperfréquence, des paramètres intrinsèques du cristal électrooptique et de la longueur d’onde optique.

Dans cette expression, dS représente la section droite de recoupement des champs optique et microonde. La variation totale de phase qui en résulte sur la longueur L des électrodes est:

Δ= -  ne3. r33 . Γ.  VG  . Lλ			(II.23)

A chaque valeur de la tension appliquée correspond donc une valeur de déphasage bien précise dépendant de la longueur d’onde optique λ, des paramètres géométriques (L et G) et intrinsèques (ne et r33) du modulateur et enfin de l’interaction (Γ) des deux ondes. Le déphasage sera d’autant plus important que l’interaction optique-microonde sera importante au sein du dispositif.

b) Tension demi-onde

Lorsqu’on applique les tensions +V et -V aux bras de l’interféromètre respectivement, le déphasage total subi par l’onde optique est 2 Δ et la tension

requise pour obtenir un déphasage de  est appelée tension demi-onde; elle est notée V et son expression est:

V= G .λ2.  Γ. L.  ne3 r.33 			(II.24)

Cette tension est également appelée tension de commande du modulateur. Des électrodes bien longues favoriseront l’obtention d’une faible tension demi-onde, mais cela se fera au détriment de la bande passante. Cependant une forte interaction entre les ondes optique et microonde favorisera une faible tension de commande. Le but recherché dans la conception d’un modulateur est d’obtenir une faible tension de commande avec une bande passante élevée [13]. Les courbes ci- dessous montrent l’influence de la longueur des électrodes et de l’intégrale de recouvrement sur la valeur de la tension de commande pour

G=l0µm     ,  λ=1,55µm     ,  ne=2,1383    , r33 =30,8 10 -12 m/V:

Fig.II-15 Influence de la longueur des électrodes et de l’interaction optique-microonde

En général, un bon compromis entre une longue électrode avec une faible valeur de V et une électrode courte qui produit une bonne réponse en fréquence doit

être recherché lors de la conception d’un modulateur. Les paramètres 0,33; 0.45 et 0,66 sont différentes valeurs du recouvrement

c) indice de modulation

La variation de phase dans (II.23) ne tient pas compte de la fréquence du signal microonde et suppose que l’onde optique et la tension microonde de commande se propagent à la même vitesse de phase le long des électrodes. Par conséquent l’onde optique  voit toujours la même tension microonde en tous les points sur toute la longueur des électrodes.

En pratique, il existe toujours une petite différence dans les vitesses de phase des ondes optique et microonde. En effet, supposons que l’impédance des électrodes soit adaptée à la source microonde d’alimentation; le signal microonde s’écrit [17]:

V (x, t) = V0 sin ( 2πnmfλm .x-2πf.t )                   (II.25)

Où  nmf  λm et f désignent respectivement l’indice de réfraction, la longueur d’onde et la fréquence du signal microonde. En prenant t0 pour origine des temps, la tension  vue  par l’onde optique à chaque point du guide est:

V (x, t0 ) = V0 sin ( 2πnmfλm 1-n0nm..x-2πf.t0 ) 	( II.26)

Par intégration, on obtient la variation totale de phase sur la longueur L des électrodes par:   Δ = Δ0. sin  (π.f.L.nm.L.δc )        π.f.L.nm..L.δc .sin(2πf.t0-π.f. L.nm.δc )

Dans cette nouvelle expression du déphasage:

* c  désigne la célérité de la lumière dans le vide

*𝛿 =1 -      n0   nm         n0   nm  représente le facteur de la désadaptation des vitesses de phase des ondes optiques et microondes  et n0 est l’indice ordinaire du LiNbO3 à la longueur d’onde optique. λ

*		Δ0 =- . ne3. r33 . Γ.  VG  . Lλ

La relation  peut se mettre sous la forme

Δ = Δ0. m(f).sin (2𝛑f.to - π.f. L.nm.δc )		(2.27)

Où 			 m(f)= sin  (π . f .L. nm.  δc )        π . f.  L. nm.  .δc				(2.28)

désigne l’indice de modulation microonde. Ce facteur spécifie la dépendance de la variation de phase de l’onde optique en fonction de la fréquence du signal microonde et de la différence de vitesse de phase des ondes optique et microonde. L’allure de sa variation est représentée à la figure ci-dessous: à chaque fréquence microonde, correspond une valeur d’indice microonde de propagation.

La longueur d’onde optique est fixée à 1 ,55µm.

Fig.II-16: Variation de l’indice de modulation  microonde

Bande passante

La bande passante du modulateur électrooptique est la fréquence pour laquelle le déphasage Δ est réduit de 50% de sa valeur pour f=0 et son expression est donnée par [17]:

Δf = 2 .cπ.nm..1-n0nm .L 			(II.29)-.

En général, la bande passante des modulateurs est limitée par le temps de transit de la lumière dans le cristal; cette grandeur est définie par [15]:

τ = n.Lc      					(II.30)

où n désigne ici l’indice de réfraction vu par l’onde optique lors de sa propagation. Le temps de transit est pratiquement sans effet pour les fréquences de modulation ωm≪2πτ; le champ électrique modulant apparait uniforme aux très faibles fréquences. Une règle pour définir la fréquence limite telle que τ soit négligeable n’impose que la longueur du cristal soit du dixième inférieure à la longueur d’onde du champ électrique modulant [15]. Lorsque la fréquence augmente, le temps de transit doit être pris en compte dans l’évaluation des performances du modulateur. Il en résulte une réduction de l’indice de modulation microonde par le facteur:

ρ =sin(  ωm.τ2 )ωm.τ2 			(II.31)

Si la valeur de τ = 2.πωm  est telle que le temps de transit de la lumière est égal à la période du signal microonde modulant, alors il ne se produit aucun retard entre les deux ondes; le retard accusé par l’onde optique sur une demi-longueur du cristal est compensé sur l’autre moitié de longueur [15]. Dans ce cas, la fréquence maximale de modulation pour une longueur L du cristal est déterminée par la valeur ρ fixée par le constructeur.

L’avantage des modulateurs à onde progressive est de contourner la limitation de la bande passante par le temps de transit à l’aide des électrodes qui ont la structure des lignes transmission; ainsi le problème du temps de transit est résolu en ajustant la vitesse de phase du signal microonde de telle sorte qu’elle se rapproche le plus possible de la vitesse de phase de l’onde optique.

La bande passante est seulement liée à l’adaptation des vitesses de phase et dépend beaucoup de la géométrie du modulateur, en particulier de la largeur des électrodes qui définira l’indice effectif de propagation du signal microonde.

FigII-17: Influence de l’indice microonde sur la bande passante

Une valeur optimisée de la bande passante proposée par [20] est:

Δfoptimale = 1,4 .cπ.nm..1-n0nm .L    		(II.32)

et les figures ci-dessus montrent les variations de la bande passante microonde et

du facteur ρ

e) facteur de mérite

Le facteur de mérite est défini comme le rapport de la tension à la bande passante par la relation suivante:

V / Δf= π2.C0 ϵeff .δne3 .  r33 .p λ.GΓ     p = 1 , 2        (II.33)

Lorsqu’on ignore les pertes dans le modulateur, εeff est la permittivité effective du LiNbO3 et C0 est la capacité de l’électrode. Souvent, le facteur de mérite est aussi exprimé comme le rapport de la puissance microonde à la bande passante [15]. La relation (II.33) montre bien qu’il est très dépendant de la capacité du modulateur. En effet, la tension de commande croit avec la fréquence microonde. Puisque la valeur de la capacité est fonction des dimensions des régions actives du modulateur, il en résulte que la puissance microonde dépend également des dimensions du modulateur [19]. Et comme la tension de commande V𝛑 est directement proportionnelle à la longueur d’onde optique λ, une puissance (ou tension) modulante plus importante sera nécessaire pour un maximum de déphasage à des longueurs d’onde optique plus grandes.

f) Impédance caractéristique

La figure ci-après représente la géométrie d’électrodes asymétriques

L’impédance caractéristique de la ligne asymétrique peut être approximativement obtenue par la méthode de la transformation conforme basée sur la transformation de Schwartz-Christoffel [17]. Lorsque l’épaisseur de métallisation des électrodes est négligée et que la structure est supposée sans perte, alors l’expression approchée de l’impédance fournie par cette technique est:

Z0=240.πε eff  .K(ta)K(tb)			(II.34)

Avec:   ta = G(2W+G) . ;            tb= 1 -ta2             εeff=(1+εx∙εy.)/2

et K(t)  représente l’intégrale elliptique complète de premier ordre et est définie

par:			 K(t) = 0π/21-tsin2 θ dθ			(II.35)

Les variations de l’impédance du modulateur en fonction de la largeur des électrodes W et du rapport W/G sont représentées à la figure ci-dessous:

Fig II-19:Varition de l'impédance du modulateur

g) Fonction de transfert

Désignons par Pe l’énergie de l’onde optique à l’entrée du modulateur électrooptique et par -V(t) et V(t) les tensions électriques microondes appliquées respectivement aux électrodes. Si Ps est l’énergie de l’onde optique à la sortie, alors la fonction de transfert du modulateur d’intensité s’écrit à partir de (II.23) et de (II.24) sous la forme:

Ps(t)Pe = cos2 (π . Vt2 Vπ  )   			(II.36)

h) Pertes d’insertion optique

Dans un modulateur électrooptique, les pertes d’insertion doivent être minimisées à l’entrée et à la sortie du dispositif. Si Pe désigne l’énergie optique à l’entrée,

les pertes d’insertion sont estimées par [21]:

P =1-PmPe        	si		Pm≥ P0

(II.37)

P =1-PsPe        	si 		Pm≤P0

où P0 et Pm sont respectivement les énergies en sortie en l’absence d’une tension et en présence de la tension maximale appliquée.

i) Taux d’extinction

Le taux d’extinction est la valeur maximale de l’indice de modulation d’intensité obtenue pour une variation temporelle de la tension à la sortie lorsque le modulateur est correctement polarisé. Si l’intensité de sortie en l’absence de champ électrique est I0 et Im est pour la valeur maximale de la tension appliquée, alors le taux d’extinction est défini selon [15]:

η =    | Im -I0|I0    		si 		Im ≤ I0

(II.38)

η=    | Im -I0|Im    		si 		Im ≥I0

Les effets du matériau tels que les imperfections du cristal, la sensibilité thermique et la biréfringence peuvent dégrader le taux d’extinction [21],[15] affectant ainsi le rapport signal sur bruit au niveau du détecteur. Une autre définition du taux d’extinction en termes de puissance transmise est:

η=  TmaxTmin   			(II.39)

En général, Tmax < 1 dû aux pertes d’absorption, de réflexion et de diffraction et Tmin >0 notamment à cause de la biréfringence résiduelle du cristal, de sa non homogénéité, de la non uniformité du champ électrique modulant. Un bon modulateur doit avoir un taux d’extinction le plus élevé possible. Dans des applications numériques, une grande différence entre les états logiques 1 et 0 permettront au récepteur d’avoir un temps relativement court pour discerner les deux états [19]. Nous nous limitons à ces grandeurs qui décrivent largement les caractéristiques et les performances de fonctionnement des modulateurs. Celles qui sont d’un réel intérêt pour notre étude seront notamment la tension demi-onde et la bande passante de modulation.

Conclusion

Nous avons présenté globalement la théorie de la modulation électrooptique en mettant l’accent sur les modulateurs électrooptiques à guides d’onde optique diffusés dans du LiNbO3. En général, la technologie de fabrication des modulateurs électrooptiques sur LiNbO3 est bien maîtrisée et ces dispositifs présentent d’excellentes performances de fonctionnement qui justifient leur application de plus en plus grande dans des dispositifs microondes. En France, le Laboratoire d’Optique de Besançon fabrique des modulateurs électrooptiques de très bonnes performances optiques et fréquentielles . Une étude récente a montré la faisabilité de modulateur à 75 GHz [20] avec une tension de commande de 5V à la longueur d’onde de 1,5.µm Ce sont les excellentes performances fréquentielles des modulateurs qui ont constitué notre principale motivation à rechercher leur application à la conception d’antennes.

Le but de cette étude est d’analyser la faisabilité d’antennes imprimées réceptrices utilisant la modulation électrooptiques comme principal moyen d’alimentation. Naturellement les deux dispositifs ont des structures planaires identiques mais diffèrent fondamentalement au niveau de leurs dimensions, notamment au niveau les structures imprimées d’électrodes et d’éléments rayonnants.

Dans ce qui suit on va analyser la propagation de l’onde optique porteuse dans les guides diélectriques diffusés afin d’en dégager les principales caractéristiques et ceci avant de rechercher la bonne passerelle entre modulateurs et antennes

Chapitre II

ANALYSE DE LA PROPAGATION DE L’ONDE OPTIQUE

DANS LES GUIDES DIFFUSÉS

Introduction

Actuellement la technologie de fabrication des modulateurs électrooptiques avec des guides d’ondes optique diffusés dans le substrat et fonctionnant à de très hautes fréquences est bien maîtrisée. Ces guides optiques, réalisés par la technique de diffusion ou par la méthode d’échange protonique sont le siège de la modulation électrooptique de l’onde optique porteuse, par le champ électrique microonde modulant. Cette partie est consacrée à l’analyse de la propagation de l’onde optique dans les guides diffusés dans le substrat de LiNbO3 à l’aide de la combinaison de la méthode des indices effectifs et de la méthode des couches multiples ou méthode multicouches. Ces deux méthodes permettent de mettre en relief les caractéristiques de propagation et déterminent la distribution du champ électromagnétique de l’onde optique.

I) PROFIL D’INDICE DES GUIDES DIFFUSÉS

En Optique Intégrée, il existe principalement deux types de guides d’onde qui sont les fibres optiques et les guides diélectriques réalisés au sein des dispositifs. A la différence des fibres optiques, ces guides optiques diffusés par exemple- sont des structures permettant de propager une onde optique au sein même des composants de type modulateurs ou coupleurs. De ce fait, ils constituent un élément de base à la conception des modulateurs car leurs performances de fonctionnement dépendront en grande partie des caractéristiques de propagation des guides; des guides intégrés multi modes ou à fortes pertes seraient néfastes à la conception de dispositifs où la propagation d’un seul mode et de faibles pertes sont particulièrement recherchées. La technologie de fabrication de ces guides s’avère alors très importante pour l’optimisation des performances de fonctionnement des composants au sein desquels ils seront réalisés. C’est pourquoi des recherches sont sans cesse effectuées pour mieux

maitriser les technologies de fabrication car elles influencent considérablement les caractéristiques de propagation de l’onde optique.

I.1 - Technique de fabrication des guides optiques

En Optique Intégrée sur LiNbO3, les principales techniques de fabrication des guides optiques sont les techniques de diffusion et d’échange protonique [15] à côté desquelles on peut citer les méthodes d’exo diffusion et d’implantation ionique. Le but de ces techniques est de réaliser une zone gradient d’indice capable de confiner et de guider l’onde optique dans la couche diélectrique.

La technique d’exo diffusion d’oxyde de lithium a permis de réaliser les premiers guides optiques sur du LiNbO3 mais elle avait tendance à ne produire que des guides mufti-modes à fortes pertes [22]

La méthode d’ionisation consiste à implanter des ions de titane dans le cristal de LiNbO3 au niveau des régions lithographiquement prédéfinies. Ce processus cause la formation d’une couche amorphe dans les régions guidantes. L’épitaxie en phase solide est ensuite utilisée au niveau de la couche supérieure du substrat de LiNbO3 pour produire le guide optique. Ce procédé produit de bons guides d’onde avec une forte concentration de titanium, et par conséquent des écarts relatifs d’indice guides optiques-substrat de LiNbO3 importants.

Les techniques de diffusion et d’échange protonique sont de loin les plus utilisées pour leurs capacités à produire des guides optiques avec d’excellentes propriétés [15],[16], [21]

I.2-La technique d‘ échange protoniques

Cette technique consiste à créer une zone guidante par échange d’ions Li+ provenant du LiNbO3 avec des ions H+ d’une source acide. En effet, le cristal avec ses régions guidantes préalablement définies, est submergé dans une solution d’acide benzoïque à une température de 210 - 245oC pendant une à quatre heures. L’acide benzoïque représente la source de protons (H+) et la diffusion de protons dans le LiNbO3 provoque une augmentation de l’indice de réfraction au niveau des régions guidantes. Cette méthode a l’avantage d’utiliser de faibles températures, de produire des variations de l’indice extraordinaire relativement élevées, typiquement de 0,12 à 0,13 [23], [24]. Elle produit des guides capables de supporter des puissances optiques

relativement élevées spécialement aux courtes longueurs d’onde optique [21]. Les guides réalisés par la technique d’échange protonique ne supportent qu’un seul type de polarisation. Le principal inconvénient de cette technique est qu’elle ne produit pas de bonnes performances du point de vue des pertes. Cependant il est possible d’améliorer nettement les propriétés des guides en procédant à une phase de chauffage à une température comprise entre 350° et 400°C [21J,[23]. Ce processus élimine les pertes mais modifie le profil d’indice, diminue la variation d’écart relatif d’indice guide-substrat et augmente la profondeur des guides. La technique de diffusion des rubans de titane dans la couche de LiNbO3 est la méthode la plus répandue pour la fabrication des guides optiques sur LiNbO3  car elle semble avoir certains avantages par rapport à la technique d’échange protonique.

I.3-La technique de diffusion

Les différentes étapes de fabrication des guides optiques diffusés sont résumées par la figure III-1

Fig.III-1. Fabrication des guides optiques par la technique de diffusion

Un ruban de titane de quelques microns de largeur et d’épaisseur généralement comprise entre 500 et 1000 Angströms est déposé sur le substrat de LiNbO3 et diffusé à haute température, typiquement entre 1000 et 1050°C pendant une dizaine d’heures. La diffusion du titane s’accompagne par la formation d’un guide optique à gradient d’indice. Ce processus permet de réaliser un écart relatif d’indice guide en titane-LiNbO3 compris entre 5.10-3 et 10-2 .Mais cette variation n’est pas isotrope car elle n’affecte pas les indices ordinaire et extraordinaire de la même façon; en effet les variations d’indices Δne et Δn0 sont différentes. En général, l’écart d’indice est fonction de la quantité initiale de Ti déposée sur le LiNbO3, de la température et de la durée de la diffusion.

Par rapport à la technique d’échange protonique, la méthode de diffusion a l’avantage de produire des guides d’excellente stabilité thermique et capables de supporter deux types de polarisations [15]..[21]. La technique de diffusion est actuellement bien maîtrisée [16] et permet de réaliser des guides optiques pour modulateurs électrooptiques à faibles pertes d’insertion et de propagation à 1.3 µm ou 1,55 µm.

I. 4-Indices de réfraction du LiNBO3

A notre connaissance, très peu d’études ont porté  sur la dispersion du LiNbO3 à différentes longueurs d’onde optique. Des valeurs d’indices de réfraction à quelques longueurs d’onde optique isolées ont été: publiées par différents  articles. Le tableau ci-dessous  résume les  valeurs les plus citées dans la littérature et les sources respectives:

| Longueurs d’ondes en µm | Indices de réfraction Ordinaire extraordinaire |  | Sources bibliographiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,6328 | 2,28 | 2,17 | 26 31 49 52 |
| 1,3 | 2,22 | 2,15 | 28 32 49 |
| 1,5 (-1,55) | 2,2125 | 2,1383 | 32 53 |

La connaissance des indices de réfraction ordinaire et extraordinaire du LiNbO3 dans une large gamme spectrale est très importante car elle permet également d’étudier la propagation de l’onde optique dans les guides diffusés. Seul [25] fournit les valeurs des indices de réfraction du LiNbO3 dans la bande spectrale de 0,4µm à 3µm. Une autre étude [26] a donné celles du LiTaO3 à différentes longueurs d’onde.

| λ (µm) | 0,40463 | 0,43584 | 0,46782 | 0,47999 | 0,50858 | 0,54607 | 0,57696 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n0 | 2,4317 | 2,3928 | 2,3634 | 2,3541 | 2,3356 | 2,3165 | 2,3040 |
| ne | 2,3260 | 2,2932 | 2,2683 | 2,2605 | 2,2448 | 2,2285 | 2,2178 |

| 0,57897 | 0,58756, | 0,64385 | 0,66782 | 0,70652 | 0,80926 | 0,87168 | 0,93564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,3032 | 2,3002 | 2,2835 | 2,27778 | 2,2699 | 2,2541 | 2,2471 | 2,2412 |
| 2,2171 | 2,2147 | 2,2002 | 2,1953 | 2,1886 | 2,1749 | 2,1688 | 2,1639 |

| λ (µm) | 0,95998 | 1,0140 | 1,09214 | 1,15392 | 1,15794 | 1,28770 | 1,43997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n0 | 2,2393 | 2,2351 | 2,2304 | 2,2271 | 2,2269 | 2,2211 | 2,2151 |
| ne | 2,1622 | 2,1584 | 2,1545 | 2,1517 | 2,1515 | 2,1469 | 2,1413 |

| 1,63821 | 1,91125 | 2,18428 | 2,39995 | 2,61504 | 2,73035 | 2,89733 | 3,05148 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2083 | 2,1994 | 2,1912 | 2,1840 | 2,1765 | 2,1724 | 2,1657 | 2,1594 |
| 2,1356 | 2,1280 | 2,1211 | 2,1151 | 2,1087 | 2,1053 | 2,0999 | 2,0946 |

A partir de ces valeurs, nous avons obtenu les courbes suivantes des indices de réfraction ordinaire et extraordinaire du LiNbO3:

Fig III .3: Indices de réfraction  ordinaire et extraordinaire du LiNbO3

II- PROPAGATION DE L’ONDE OPTIQUE DANS LES GUIDES DIFFUSÉS

Nous allons analyser la propagation de l’onde optique dans les guides diélectriques diffusés en considérant la lumière comme une onde électromagnétique plane. Nous nous plaçons dans l’hypothèse où l’onde optique se propage dans les guides en l’absence de tout champ électrique microonde appliqué.

II.1-Équation générale de propagation

Supposons le milieu de propagation de l’onde optique sans charge, ni conducteur et désignons par E0 ,le champ électrique de l’onde optique. La propagation de la lumière dans un guide d’onde à deux dimensions peut se calculer rigoureusement à partir des équations de Maxwell. Néanmoins, comme les guides diffusés sont caractérisés par une faible variation d’indice dans la direction latérale Y [27J,[28] on peut simplifier le traitement mathématique en supposant la polarisation de

la lumière identique à celle d’un guide plan.

Cette approximation permet de traiter le problème vectoriel à l’aide d’une équation de propagation scalaire. .La figure ci-dessous représente le guide étudié ainsi que le système de coordonnées utilisées.

X

Superstrat na

Y

Substrat de LiNbO3 ne, no

Guide diffusé

n (y,z)

ZZ

Structure de base d'un guide diffusé

Pour un mode quasi TE l’équation de propagation s’écrit

∂2Ey∂y2+ ∂2Ey∂z2+ K02  n2 y , z -neff2  . Ey =0			‘( II.39)

Et devient pour un mode quasi TM

∂2Hy∂y2+ ∂2Hy∂z2+ K02  n2 y , z -neff2  . Hy =0			(II.40)

Dans les équations (II.39) et (II.40), l’onde optique se propage suivant l’axe X avec une constante de phase β=k0neff ; la constante de propagation de l’onde optique dans le vide est k0 et  neff  est l’indice effectif global du guide. Ey et Hy désignent respectivement les amplitudes complexes des champs électrique et magnétique de l’onde optique des modes TE et TM.

II.2 . Conditions de continuité

Dans chaque cas l’onde optique obéit à des conditions aux limites à l’interface substrat-guide qui sont:

- La continuité de Ey  et  de   ∂Ey∂y   pour le mode TE (quasi TE ) et

- La continuité de  Hy  et  de  1n2  ∂Hy∂z   pour le mode TM

III METHODE DES INDICES EFFECTIFS

En Optique Intégrée, le traitement électromagnétique des guides optiques diélectriques et la propagation de l’onde optique ont été analysés par plusieurs méthodes parmi lesquelles la Méthode de Eléments Finis [29]-[30]. la Méthode du Domaine des Equations Intégrales [31] et la Méthode  des lignes [32]. Cependant les méthodes les plus utilisées pour analyser la propagation et la distribution du champ électromagnétique dans les guides optiques diffusés sont la méthode des indices effectifs et la méthode multicouches. Elles ont été introduites par KNOX et TOULIOS pour décrire le comportement des guides rectangulaires [27].

Actuellement, ces méthodes combinées ont prouvé leur efficacité dans le traitement électromagnétique des guides diffusés par le très bon accord entre les résultats calculés, résultats expérimentaux et les solutions obtenues par analyse numérique. Elles sont appliquées aux guides optiques diffusés et permettent de déterminer entièrement les caractéristiques de propagation de l’onde optique en mode TE ou TM.

III.1.Príncipe de la méthode

L’équation générale de propagation de l’onde optique en mode TE ou TM à résoudre peut se mettre sous la forme: (3.18) où ψ (y. z) représente la composante suivant y du champ électrique (mode quasi TE) ou du champ magnétique (quasi TM).

∂2ψ∂y2+ ∂2ψ∂z2+ k02  n2 y , z -neff2  . ψ=0 	       (II.41)

En réalité, cette équation est plus rigoureuse pour le mode TE et est une approximation pour le mode TM

La méthode des indices effectifs consiste à trouver une solution de la forme:

Ψ(y,z) = Z (y,z ) .Y (y )				(II.42)

pour laquelle Z(y,z) varie très peu selon y, de sorte que ∂∂yZ (y,z) peut être considéré comme négligeable.

L’équation (II.41) peut alors s’écrire sous la forme:

Puisque le premier membre est indépendant de z, on peut l’appeler k02 . neff'2  et ainsi on obtient deux équations:

∂2Z∂z2+ k02  n2 y , z -neff'2(y)  . Z = 0 	 		(II 44)

∂2Y∂y2+ k02  neff'2(y) -neff2  . Y=0				(II.45)

La méthode des indices effectifs consiste donc à résoudre l’équation en z (II.41) dans laquelle y est considéré comme un paramètre.

En faisant varier ce paramètre, on détermine la variation n'eff

Le confinement dans la direction latérale y  est ensuite calculé par l’équation (2.45) qui est l’équation classique d’un guide plan de profil d’indice donné par neff'2

La répartition du mode ψ (y, z) est obtenue à partir des solutions des différents guides. Pour chaque tranche y=y’, il suffit de calculer la solution Z(y’,z) et de la pondérer par le facteur Y(y’), y=y’ étant prise constante. Le profil général d’indice qui sera retenu dans la suite est approché analytiquement par la forme [33]:

n2(y,z) = n2+2n Δn(y,z)				 (II.46)

où  Δn rend compte de la variation d’indice causée par le processus de diffusion. Pour y=y’=cste, la variation d’indice  n(y’,z) devient une fonction gaussienne de la variable z. 	Par conséquent (II.44) se réduit à:

∂2Z∂z2+ k02  n2  z -neff'2(y)  . Z = 0 		(II.47)

n2 (z ) = n2 + 𝛿n . exp [-(zDz )2]		z>0

avec										(II.48)

n2 (z )= na2 						z<0

L’équation (II.47) étant celle d’un guide plan gaussien pour chaque valeur de y=y’=cste, il sera question de résoudre la propagation de l’onde optique dans un guide plan gaussien.

Dans ce chapitre, la propagation de l’onde optique dans les guides diffusés a été analysée à l’aide de la méthode des indices effectifs et de la méthode multicouches. Le choix de ces deux méthodes combinées est lié à leur efficacité dans le traitement électromagnétique des guides diélectriques en Optique Intégrée.

Actuellement, ces méthodes font l’objet d’autres travaux afin de prendre en compte les pertes dans les guides optiques et les effets de bord. Les grandeurs permittivité et indice de réfraction seront donc sous forme complexe. Le but recherché dans cette étape de l’étude était de mettre en relief toutes les grandeurs caractéristiques qui sont liées à la propagation de l’onde optique dans les guides diffusés. Cette étape s’avère être d’une grande importance car la lumière est l’onde porteuse et les guides optiques sont le siège de la modulation électrooptique.

Chapitre III

LE CONCEPT D’ANTENNES IMPRIMÉES MICRO ONDES ÉLECTROOPTIQUES: ÉTUDE ET ANALYSE DE LA FAISABILITÉ

INTRODUCTION

Ce chapitre est consacré à l’étude et l’analyse de la faisabilité des antennes réceptrices électrooptiques utilisant la modulation de l’onde optique porteuse par le champ électrique microonde capté. Le but de cette démarche est d’étudier la possibilité d’appliquer l’interaction optique-microonde de la modulation électro-optique à la réalisation d’antennes. Nous insisterons sur le concept de faisabilité et mettrons en relief, les limites et les avantages de la technique d’alimentation recherchée. La structure des antennes recherchées est certes très proche de celle des modulateurs électrooptiques mais les conditions de fonctionnement restent bien différentes; les champs électriques modulants ne sont plus de même nature et leurs amplitudes sont très différentes. Dans le cas des modulateurs électrooptiques, l’influence des guides optiques sur le champ électrique microonde est négligée à cause de la fréquence de fonctionnement qui est généralement très élevée (supérieures à 40 GHz) et de la forte amplitude du champ électrique (de l’ordre de 1O 107V/m). On analysera d’abord cette influence dans le cas des antennes, ensuite on déterminera la distribution du champ électrique microonde capté dans le substrat de l’antenne et enfin son interaction avec l’onde optique propagée dans le substrat de l’antenne sera évaluée.

I - LE CONCEPT D’ANTENNES IMPRIMÉES MICRO- ONDE RÉCEPTRICES ELECTROOPTIQUES

I.1 Structure générale d’une antenne électrooptigue

La structure générale de l’antenne imprimée réceptrice électrooptique est très proche de celle des modulateurs électroptiques [34]. La différence fondamentale entre ces deux structures se situe au niveau des dimensions des éléments imprimés et de la méthode d’excitation; les éléments rayonnants de l’antenne sont exposés à un champ d’excitation microonde qui sera capté par l’antenne et assurera la modulation électrooptique de l’onde optique guidée dans son substrat.

Le cas d’un réseau d’antennes électrooptiques avec deux éléments rayonnants est représenté à la figure suivante:

Fig III.1  Structure générale d'un réseau d'antenne electrooptique

2-Principe de fonctionnement

Le schéma général du principe de fonctionnement est représenté à la figure ci-dessous [34]:

Fig III.2 Schéma de la structure globale de l'antenne électro-optique

Une diode laser véhicule vers l’entrée de l’antenne une onde optique de longueur d’onde λ= 1, 3µm et de puissance Pe par l’intermédiaire d’une fibre optique monomode et de connecteurs appropriés. L’onde optique est couplée aux guides optiques diffusés à l’intérieur du substrat de Niobate de Lithium pour être propagée dans le substrat de l’antenne. La modulation électrooptique se produit lorsqu’un champ électromagnétique microonde est capté par l’antenne.

L’onde optique modulée en phase ou en amplitude et disponible à la sortie de l’antenne est amplifiée à l’aide d’un amplificateur optique avant d’être transmise à l’aide d’une fibre optique pour être détectée par une photodiode. Le signal électrique issu de la conversion de l’onde optique en onde électrique permet de retrouver une proportion du champ électrique microonde capté par l’antenne.

Par rapport aux techniques microondes usuelles, cette technique d’alimentation se passe de sonde coaxiale ou ligne microruban pour la transmission de l’information microonde captée par antenne. L’originalité de cette technique par rapport aux autres techniques optiques expérimentées provient du fait qu’elle convient particulièrement aux antennes réceptrices. En effet, la plupart des techniques présentées dans la littérature sont basées sur la conversion de l’onde optique en signal électrique hyperfréquence et ne sont adaptées qu’aux antennes émettrices. Le caractère unilatéral de la liaison diode laser-fibre optique-photodétecteur ne permet pas d’appliquer ces techniques optiques aux antennes réceptrices.

Aussi, compte tenu des excellentes propriétés de la modulation électrooptique et de la transmission par fibre optique, l’on peut s’attendre à minimiser de façon considérable les pertes au niveau de cette antenne. Bien que l’interaction entre l’onde optique et le champ électrique microonde est très importante pour réaliser la modulation électrooptique, on s'intéressera dans un premier temps à l’influence des guides diffusés sur la distribution du champ électrique microonde capté par l’antenne dans son substrat.

II- INFLUENCE DES GUIDES OPTIQUES DIFFUSÉS SUR LE CHAMP ÉLECTRIOUE MICROONDE

La méthode des sources de courants multi-filamentaires est utilisée sous plusieurs hypothèses simplificatrices afin de pouvoir l’appliquer à notre cas. Le but de cette démarche est d’apprécier justement l’impact de la présence des guides optiques diffusés sur la distribution du champ électrique microonde dans la structure.

II.1 Principe de la Méthode des Sources de Courants Multi-Filamentaires

le principe de la méthode des sources de courants multi filamentaires (MMF) a été introduit par Leviatan [35]-[36] pour traiter initialement des problèmes de diffractions de champs électromagnétiques par les cylindres. La méthode est basée sur le calcul du champ électromagnétique créé par une série de courants filamentaires fictifs repartis sur une surface fictive à l’intérieur et à l’extérieur du cylindre. Le champ électromagnétique diffracté par un cylindre est évalué par le champ créé par des sources de courants filamentaires placés à l’intérieur du cylindre, tandis que le champ électromagnétique à l’intérieur est évalué en utilisant des sources de courants filamentaires repartis sur une surface extérieure au cylindre. La continuité des champs électromagnétiques tangentiels de part et d’autre de la surface physique du cylindre est testée en un nombre de points appelés “Point Match” situés sur la périphérie du cylindre. Il est alors possible de déterminer le champ électromagnétique à l’intérieur et à l’extérieur du cylindre à l’aide des sources de courants filamentaires fictifs et d’évaluer les paramètres caractéristiques de la structure.

Dans le cadre de notre étude cette méthode est appliquée sous plusieurs hypothèses simplificatrices afin d’évaluer l’impact des guides optiques sur la distribution du champ électrique microonde capté par l’antenne. Pour illustrer le principe de la MMF, considérons la figure ci-dessous et le système de coordonnées rectilignes auquel le cylindre est rapporté.

Fig III.3 ; Cylindre diélectrique illuminé par une onde incidente

Le cylindre est homogène et caractérisé par la permittivité diélectrique 𝜀r. Son axe est selon la direction X. Il est illuminé par une onde plane incidente Einc. Le milieu I correspond à l’air caractérisé par (ε0,µ0) et le milieu II est l’enceinte diélectrique du cylindre ayant pour permittivité et perméabilité (𝜀,µ0).

Lorsque l’onde incidente est de type TM, les composantes du champ électromagnétique sont (Ex, Hy, Hz) avec exp(jωt) pour facteur de dépendance temporelle. Puisque Einc est dirigé suivant l’axe X et que le cylindre est uniforme, les champs électriques à l’intérieur et à l’extérieur du cylindre sont également dirigés suivant cet axe et ne dépendent pas de la variable x. Le problème tridimensionnel est ainsi ramené à un problème bidimensionnel et peut être traité en tout point x fixé constant. Nous nous plaçons dans l’hypothèse où l’onde électromagnétique incidente qui illumine le cylindre est une onde plane de type TM, d’amplitude unité. Ses composantes sont données par les relations suivantes:

Exinc = exp (—j.k0.x)

Hzinc=-. 1η0 exp (—j.k0.x )			(II.49)

Les champs électromagnétiques créés à l’intérieur du cylindre et dans la zone d’espace libre par l’ensemble des sources de courants filamentaires fictifs intérieurs

et extérieurs auront pour composantes (Exi,Hyi,Hzi) avec les indices i=s et 2 respectivement pour les champs diffracté et intérieur.

a) Champ électromagnétique diffracté par le cylindre

Le champ électromagnétique diffracté par le cylindre est évalué à l’aide du champ créé par des filaments de courants fictifs placés sur la périphérie d’une surface fictive incluse dans le cylindre, de rayon ri =r/2 	 [35].

Les courants filamentaires ont pour amplitude {an} et sont régulièrement repartis sur le contour comme l’indique la figure suivante:

Fig III.4 Représentation des sources de courants filamentaires fictifs

Les sources de courants filamentaires sont dirigées suivant l’axe X et sont supposées avoir une amplitude constante an complexe à déterminer. Le champ électromagnétique diffracté (Es,Hs) est la résultante des champs créés par chaque source de courant. Le champ total dans la région I est donc la somme des champs incidents et diffractés. Il doit vérifier la condition de continuité avec le champ intérieur à la surface physique du cylindre, notamment en un certains nombre de points choisis sur la périphérie du cylindre.

_ Le champ électromagnétique (Es,Hs) créé en un point d’observation (y,z) pour x constant, par une source filamentaire S Fi de coordonnées (yi,zi) dans l’espace libre

est donné par:

Eix s=-k0 η0ai4 H02 (k0ρi1 )

Hiy s=k0 ai(zi  1-z)4jρi1    H12 k0ρi1                    (II.50)

Hiz s=k0 aiy-yi14jρi1   H12 (k0ρi1 )

Avec : 			 ρi1 =  (y-yi1)2+(z-zi1)2               	 (II.51)

Les grandeurs k0 et η0 sont respectivement la constante de propagation et l’impédance de l’espace libre .

b ) Champ électromagnétique à l’intérieur du cylindre

Nous sommes dans la situation où les sources de courants filamentaires sont situées à l’extérieur du cylindre, sur une surface fictive entourant le cylindre. Généralement les sources fictives filamentaires sont réparties sur une périphérie dont le rayon vaut  ρ= 2. r  [35]. Désignons par (E2,H2) le champ créé à l’intérieur du cylindre. La figure ci-dessous illustre la répartition spatiale des courants.

Fig; III.5 Représentations des sources Filamentaires  fictives extérieurs

De même, les composantes du champ électromagnétique sont données par les relations suivantes [35]-[36]

Ex2 s=m=1M-kd ηdbm4 H02 (k0ρm1 )

Hy2 s=m=1Mkd bmzm  2-z4jρm2    H12 k0ρm2                 (II.52)

Hz2 s=m=1Mkd bmy-ym24jρm2   H12 (k0ρm2 )

Avec : 		 ρi2 =  (y-ym2)2+(z-zm2)2

En bref, le champ électrique de part et d’autre de la surface physique du cylindre s’écrit comme une superposition des champs électriques rayonnés par les N et M sources de courants filamentaires situés respectivement à l’intérieur et à l’extérieur du cylindre.

II.2.Application aux guides d’onde optique diffusés

Pour appliquer cette technique aux guides optiques diffusés, une étude a été faites en les supposant de forme cylindrique de permittivité 𝜀d, et entourés par un espace diélectrique également cylindre de permittivité 𝜀r. Son rayon est supposé infini par rapport à celui des guides optiques. En réalité, les guides ont une forme quasi elliptique avec un rapport d’excentricité d’environ 1/2. Bien que la MMF puisse traiter actuellement de plusieurs formes complexes décrites par des équations, notre choix pour la forme circulaire est motivé par une raison de simplification des simulations. L’intérêt de cette étude est d’obtenir une idée de l’ordre de grandeur de l’écart d’amplitude entre le champ électrique microonde à l’intérieur et à l’extérieur des guides optiques.

Le milieu dans lequel baignent les guides optiques est supposé isotrope et sans pertes. Le champ électrique incident est du mode TM et d’amplitude unité. Nous avons calculé l’amplitude du champ électrique dans le guide diffusé et évalué l’écart relatif des amplitudes des champs dans le milieu ambiant et dans le guide diffusé.

Par la méthode des sources de courants multi-filamentaires, il, est  démontré  que la présence des guides optiques diffusés a une influence très négligeable sur la distribution du champ électromagnétique microonde dans le substrat de l’antenne. Par conséquent, leur présence est donc sans effet sur la distribution du champ électrique microonde et ne sera donc pas prise en compte dans le calcul du champ électrique microonde dans la couche de LiNbO3. De ce fait, l’antenne électrooptique pourra être étudiée, du point de vue microonde, comme une structure ne comportant pas de guides optiques diffusés. En d’autres termes, les caractéristiques microondes de l’antenne peuvent être rigoureusement déterminées en ne tenant pas compte de l’onde optique propagée dans le substrat de LiNbO3. D’ailleurs, l’onde optique n’affecte pas le champ électrique microonde dans 1’ antenne mais c’est plutôt le dernier qui perturbe l’onde optique lors de sa propagation dans les guides diffusés. C’est cette perturbation qui est confère à l’antenne sa nature électrooptique. Nous pouvons alors dans un premier temps définir une antenne de référence qui diffère de l’antenne électrooptique uniquement par l’absence des guides optiques diffusés en vue de la caractériser sur le plan microonde.

III- ANALYSE DE L’ANTENNE ÉLECTROOPTIOUE PAR LA METHODE DU DOMAINE SPECTRAL

La méthode du domaine spectral est une méthode bien adaptée pour l’analyse des antennes sur une couche ou plusieurs couches de substrats. L’épaisseur de la couche isolante de Si02 pourra être considérée nulle. Dans un premier temps nous déterminons les fonctions de Green de la structure dans le domaine spatial. Les caractéristiques d’une antenne sur substrat anisotrope seront mises en relief et les caractéristiques de l’antenne de référence seront entièrement déterminées pour une caractérisation microonde de l’antenne électrooptique.

III.1 Description de l’antenne de référence à base de Niobate de Lithium

Comme il a été décrit plus haut. la distribution du champ électromagnétique microonde dans le substrat de l’antenne électrooptique est très peu affectée par la présence des guides optiques diffusés dans le LiNbO3.

Ainsi du point de vue électromagnétique. L’analyse du champ électrique microonde s’effectue pour une structure représentée à la figure ci-dessous. Cette antenne servira d’antenne de référence dans l’étude théorique et l’analyse complète des antennes électrooptiques.

Y

L

Element  rayonnant

Couche tampon

d2

d1

LiNbO3O3

Plan de masse

z

Guide optique

L

Element  rayonnant

W

X

Fig III.6Architecture de l'antenne réceptrice à base de Niobate de Lithium

L’observation de ces 3 composantes  (fig.III.6) nous incite donc à ne considérer que la composante Ey dans le calcul théorique de l’interaction optique-microode et à placer le guide là où le champ est maximum, c'est-à-dire au bord du patch, afin d’optimiser l’interaction

Fig.9: Distribution de la composante Ey sur toute la longueur L, avec ou

sans couche de SiO2, à une profondeur de 4 µm avec L = 1 cm et W = 2 cm.

III.2 - Analyse générale

III.2.1 - Introduction

L'antenne microruban est modélisée par une équation intégrale du champ électrique exprimée à la surface de l'élément rayonnant [37][38]. La fonction dyadique de Green, c’est-à-dire le champ électrique créé par un élément de courant déposé à la surface du substrat de l'antenne, constitue le noyau principal de cette équation intégrale, la densité surfacique de courant sur l'élément rayonnant en est l'inconnue. Grâce à une double transformation de Fourier, la fonction de Green est exprimée dans le domaine spectral.

L'équation intégrale est ensuite résolue par la méthode de Galerkin (cas particulier de la méthode des moments). Le principe de cette méthode de résolution numérique est de projeter la quantité inconnue sur une base de fonctions connues

afin de discrétiser l'équation intégrale sous la forme d'un système matriciel dont les inconnues sont les coefficients du développement de la quantité inconnue.

III.2.2 - Equation intégrale du champ électrique

La configuration générale d'une antenne microruban formée d'une pastille métallique rectangulaire de dimensions LXW, imprimée sur une couche de substrat diélectrique isotrope d'épaisseur d. Cette antenne peut être alimentée par ligne microruban, par sonde coaxiale ou par un couplage par fente .

La distribution de la densité de courant sur la surface de l'élément rayonnant de l'antenne permet de déterminer les caractéristiques de celle-ci. Cette distribution est issue d'une équation intégrale, obtenue en traduisant la continuité du champ électrique total È, somme du champ électrique d'excitation et du champ électrique diffracté par la pastille métallique.

En présence de pertes métalliques, l'équation de continuité du champ électrique total sur la métallisation est exprimée de la manière suivante :

où    ey x [Ee(r)+ Ed(r) ]= ey x[ Zs Js (r) ]               (II.53)

où Ee(r): est le champ électrique d'excitation,

Ed(r) :le champ électrique diffracté sur la métallisation,

Zs l'impédance de surface de la métallisation,

Js (r) la densité surfacique de courant sur la métallisation,

ey le vecteur unitaire normal à la structure,

r  localise le point d'observation.

Dans le cas d'une antenne utilisée en émission, le champ d'excitation est celui appliqué au dispositif d'alimentation (sonde coaxiale ou ligne microruban). A l'inverse, dans le cas d'une antenne utilisée en réception, ce champ est une onde plane polarisée linéairement, captée par l'antenne.

Lorsque les métallisations de l'antenne sont considérées parfaitement conductrices (conductivité σ infinie), son impédance de surface Zs s'annule. Par conséquent, l'équation (II.1) devient :

ey x [Ee(r)+ Ed(r) ]= 0                  (II.54)

et traduit ainsi une annulation du champ électrique total tangentiel à la surface de l'antenne

[Etane(r)+ Etand(r) ]=0

L'utilisation du théorème de superposition permet d'exprimer le champ électrique diffracté par l'élément rayonnant sous la forme intégrale suivante

(II.55)

où 	S0 est la surface de l'élément rayonnant,

Js (r) la densité surfacique de courant,

la fonction dyadique de Green.

Cette fonction dyadique de Green, dont les composantes sont notées Gij(r, r'), représente le champ électrique créé par une source élémentaire de courant déposée à la surface du substrat. Ainsi, Gij(r, r') désigne la i (i=x, y ou z) du champ électrique au point d'observation r, créé par une source orientée suivant j (j=x ou z) et située au point r'.

L'équation (II.3) s'exprime donc, sous la forme intégrale :

(II 56)

où 	 est la fonction dyadique de Green tangentielle.

En l'absence d'excitation, cette relation devient une équation aux valeurs propres et permet la détermination des modes et des fréquences de résonance de la structure. Lorsque l'excitation est non nulle, le problème devient déterministe et le calcul de la distribution de la densité surfacique de courant est alors possible.

III.2.3 - Passage dans le domaine spectral

Afin d'effectuer l'analyse de l'antenne imprimée par une approche dans le domaine spectral, la transformée de Fourier bidimensionnelle est définie suivant les directions parallèles au plan, x et z:

(II.57)

ainsi que la transformée de Fourier inverse :

(II.58)

L'intérêt de ce passage du domaine spatial (x,y,z) au domaine spectral (kx,y,kZ) est de faciliter le développement mathématique de l'analyse et plus particulièrement le calcul de la fonction dyadique de Green.

III.2.4 - Fonction de Green

Considérant qu'à chaque type de configuration (nombre de couches de substrats, de métallisations, ..) correspond une expression spécifique du tenseur, nous en présenterons donc seulement les grandes étapes, pour une structure très simple possédant un seul substrat diélectrique isotrope de permittivité ε=ε1+ ε2 et de perméabilité µ0.

La fonction dyadique de Green d'un substrat posé sur un plan de masse représente le champ électrique créé par une source élémentaire de courant déposée sur ce substrat .

En décomposant cette source de courant suivant les deux directions du plan (x et z):

( II.59)

La fonction de Green peut alors s'exprimer sous la forme dyadique :

G=exeyezGXXGXZGYXGYZGZXGZZ exez			(II.60)

Où Gij est la composante i (i=x, y ou z) du champ électrique créé par l'élément de courant orienté suivant j (j = x ou z).

Ce champ électrique, ainsi que le champ magnétique associé satisfont aux équations de Maxwell dans le domaine spectral :

∇ ×E   = - j ωμ0H 			(II.61)

∇×H    =jω ε E 			 	(II.62)

Pour une région libre de source, ces relations nous conduisent aux deux équations d'onde des champs électrique et magnétique dans chaque région (air et diélectrique) :

∇ ×  ∇ ×E +k 2E =0			(II.63)

∇ ×  ∇ ×H  +k 2H =0	 		(II.64)

aveck 2= ω2μ0ε  le nombre d'onde k 2=k02 ε dans le substrat et k 2=k02(dans l'air).

En considérant une propagation du champ en onde plane de la forme, nous pouvons déduire à partir de ces deux équations d'onde les constantes de propagation suivant la direction y, et ce pour chaque région.Nous en déduisons également les solutions générales des deux composantes E y et H y du champ électromagnétique et celles des composantes tangentielles E x, H x  et E z,H z en fonction du couple  E y ,H y

En appliquant ensuite les conditions de continuité du champ à chaque interface

- Annulation des composantes tangentielles du champ électrique au niveau du plan de masse.

- Continuité des composantes tangentielles du champ électrique à l'interface diélectrique-air,

- Discontinuité des composantes tangentielles du champ magnétique à l’interface diélectrique-air (due à la source de courant).

On déduit alors les expressions finales des composantes du champ électrique et donc celles des éléments du tenseur de Green. A chaque milieu (air, diélectrique) correspond une expression particulière du tenseur de Green, et dans ce cas très simple ces expressions sont connues et largement publiées

IV  ETUDE   DES   CARACTERISTIQUES   MICROONDES  DE 		L’ANTENNE  ELECTROOPTIQUE  RECEPTRICE

IV.1.Fréquence de résonance de l’antenne

La  fréquence de résonance de l’antenne décroit faiblement  avec l’épaisseur de la couche de LiNbO3. En effet, lorsque l’épaisseur passe du simple au double (soit de 50%), l’on ne constate qu’une infime variation de la fréquence de résonnance qui est de l’ordre de 14%. Celle ci devient réellement importante lorsque l’épaisseur du  LiNbO3: devient très forte; l’écart relatif de fréquences est d’environ 33% lorsque l’épaisseur du substrat passe  de 0.5mm à 3,5mrn.

La dépendance de la fréquence de résonance est nettement plus forte avec la longueur de l’élément rayonnant qu’avec l’épaisseur du substrat. A titre d’exemple, lorsque la longueur passe de 6 à 20mm (approximativement triplée ), l’écart de la fréquence de résonance de l’antenne sur substrat de LiNb03 d’épaisseur d2=1,0mm avec d1=1,0µm est de 65%. Cependant, le choix d’une très faible épaisseur de LiNbO3 justifie donc notre volonté  d’obtenir la plus grande fréquence de résonance et la meilleure interaction optique microondes possible. Mais, contrairement aux modulateurs electrooptique, une épaisseur en dessous du millimètre poserait des difficultés à la réalisation pratique d’antennes. Pour cela, l’épaisseur de la couche de LiNbO3 qui sera retenue dans notre étude est.de 1 mm. L’important écart au niveau des fréquences de résonances associées aux orientations Z et Y montre que l’orientation du substrat est  déterminante du point de vue  antenne.

IV.2 Influence de l’orientation du substrat de LiNbO3

L’orientation du substrat est une conséquence  directe de l’anisotropie dans les substrats. En effet, le tenseur diélectrique dépend des axes suivant lesquels le substrat est disposé et par conséquent l’orientation est susceptible d’influencer les caractéristiques de l’antenne.

Du point de vue optique, cette anisotropie se caractérise par les indices de réfraction ordinaire et extraordinaire du LiNbO3. Au niveau des antennes il ne saurait exister deux types de permittivité effective. Mais il s’avère important de s’intéresser à l’influence de l’orientation dans un souci d’optimisation des performances

microondes. Les axes principaux du substrat de LiNbO3 sont supposés alignés avec ceux du système d’axes utilisés.

La démarche utilisée est identique à celle adoptée dans le cas de la ligne de transmission sur substrat anisotrope uniaxe .Les fonctions de Green sont déterminées pour les deux autres orientations X et Y du substrat de LiNbO3 et elles sont bien différentes. Ainsi, l’on peut s’attendre à ce que les caractéristiques de fonctionnement  diffèrent selon ces deux configurations. La fréquence de résonance a été analysée par les trois orientations possibles X, Y et Z pour les dimensions suivantes de l’antenne: W=5 mm d1=l,0 µm; d2=l, 0 mm. Les fréquences de résonance de l’orientation Z sont supérieures à celles de X et l’écart devient important au fur et à mesure que la longueur de l’élément rayonnant augmente. Par contre, les orientations X et Y semblent très proches du point de vue fréquences mais la première fournit des fréquences plus élevées. Cette tendance a été expérimentalement montrée par des mesures [41].

Les écarts de fréquences de résonance entre les orientations Y (ou X) et Z deviennent également importants avec l’épaisseur du substrat de LiNbO3.

La leçon à en tirer est que l’orientation Z devra être privilégiée dans la conception des antennes si l’on souhaite obtenir des fréquences de résonance plus élevées.

IV.3 .Bande Passante

Du point de vue antenne, la bande passante de l’antenne électrooptique attendue sera identique à celle d’une antenne imprimée microonde classique. Comme ce fut le cas pour la fréquence de résonance, cela est une conséquence directe de l’influence négligeable de la présence des guides optiques sur la distribution du champ électrique microonde.

La bande passante de l’antenne croît avec l’épaisseur de la couche de LiNbO3. Cependant l’on constate que sa valeur reste aux environs des 1,2% et ce résultat est bien attendu car la bande passante des antennes imprimées est généralement faible et typiquement de cet ordre de grandeur .Les antennes imprimées n’ayant généralement pas une bande passante élevée, il en sera de même pour l’antenne électrooptique; ce qui démontre  que l’orientation du cristal influence aussi la bande passante de l’antenne électrooptique. L’écart entre les orientations devient encore plus important

avec l’épaisseur du substrat. Le choix de l’épaisseur du LiNbO3 devra donc faire l’objet d’un compromis entre la fréquence de résonance recherchée et la bande passante souhaitée. Dans pratiquement toutes les études, une faible épaisseur de LiNbO3 est plutôt souhaitable.

En plus de la structure géométrique du substrat de LiNbO3, un intérêt est porté à sa nature diélectrique. En d’autres termes, on doit analyser l’apport de l’anisotropie de ce substrat sur l’antenne recherchée.

IV.4 - Influence de I’ anisotropie du substrat

Pour étudier de façon plus générale l’influence de l’anisotropie, nous allons analyser la variation de la fréquence de résonance en fonction du taux d’anisotropie défini conformément à  			TA = εxεz			(II.65)

D’abord l'intérêt est porté sur  une antenne réalisée sur du sapphire (9,6 ; 9,6; 10,6) matériau uniaxe positif et les dimensions de l’élément rayonnant sont les mêmes que celles de [38]. L'étude sur le substrat de LiNbO3 donne la même variation de la fréquence de résonance en fonction du taux d’anisotropie Cette concordance des résultats est  encore une bonne preuve de la validité des études.

La fréquence de résonance de l’antenne est fortement influencée par le taux d’anisotropie du substrat. En effet, sa variation est de plus de 55% à (58%) dans [37] lorsque le taux varie de 0,5 à 2. Cette définition du taux d’anisotropie adoptée nous amène à inverser les qualificatifs positifs et négatifs par rapport à la grandeur du taux; dans ce qui suit, les substrats sont qualifiés de négatifs lorsque le taux d’anisotropie est supérieur à 1 et l’on aura la situation inverse dans le cas opposé.

Les fréquences de résonance sont donc plus élevées pour les substrats négatifs par rapport aux substrats positifs, mais ces écarts se réduisent avec la longueur de l’élément imprimé. Ces résultats sont en accord avec [38] qui analyse la fréquence de résonance d’un élément rayonnant sur plusieurs substrats uniaxes.

Il est alors possible d’affirmer que, du point de vue antenne microonde, l’utilisation du LiNbO3, substrat uniaxe serait plus appropriée par rapport au LiTaO3

qui est anisotrope. Cela justifie une fois de plus le choix du LiNbO3 par rapport au LiTaO3 qui présente aussi d’excellentes propriétés électrooptiques. De façon plus générale, l’anisotropie négative réduit la longueur effective des antennes et augmente ainsi la fréquence de résonance de l’antenne [37] tandis que la situation inverse se produit pour les substrats positifs. La longueur effective d’une antenne se définit, conformément à [37], par la relation:

Leff = Lλ0			(II.66)

où λ0 désigne la longueur d’onde dans l’air. Une étude est en cours pour mettre en relief tous les effets possibles de l’anisotropie sur les antennes imprimées microondes et les antennes électrooptiques réalisées sur du LiNbO3.

Cette étude s’étend également aux substrats biaxes et à leurs  dispositions relatives par rapport au système de coordonnées utilisées.

Il a été montré que l’influence de l’anisotropie du  substrat est aussi liée à son épaisseur; plus les substrats sont épais, et plus sont les écarts de fréquences  entre substrats uniaxes et négatifs [41], [37].

D’autres résultats abondent dans ce sens et montrent que l’anisotropie dans les substrats des antennes peuvent avoir des effets déterminant dans le diagramme de rayonnement, l’excitation des ondes de surface et les performances des antennes  en général [42].

L’antenne électrooptique recherchée étant: une antenne réceptrice, il serait important de donner les principales grandeurs caractéristiques de fonctionnement. Bien qu’il existe des relations de réciprocité (connues sous le nom de théorème de réciprocité) entre les propriétés émettrices et réceptrices des antennes, il est généralement commode de décrire les propriétés réceptrices des antennes différemment de celles des antennes émettrices. Utilisées en réception, le paramètre le mieux approprié pour décrire l’antenne est la surface équivalente de réception ou surface de captation. Rappelons brièvement le mécanisme de réception des antennes.

IV.5- Mécanisme de réception des antennes

Considérons deux antennes A1 et A2 situées à une distance r l’une de l’autre  L’antenne A1 est alimentée par une tension hyperfréquence V1 et rayonne un champ électromagnétique caractérisé par sa densité de puissance:

Ps=E22Z0                            	(II.67)

L’antenne réceptrice A2 exposée à ce champ microonde traduit en courant la tension et courant induits l’ensemble des émissions électromagnétiques de l’antenne A1 qui l’atteignent [43]-[44]. Dans la zone de champ lointain d’une antenne émettrice, le champ rayonné arrivant à la position d’une antenne réceptrice est généralement une onde plane uniforme [37], [43]. Le courant et la tension induits représentent la puissance totale PR reçue par l’antenne. Pour que la puissance captée du champ électromagnétique incident soit maximale, l’antenne réceptrice doit être polarisée dans la direction de l’onde incidente.

Cette puissance est partiellement ou presque entièrement fournie à l’antenne réceptrice selon qu’elle soit bien adaptée ou non en impédance et en polarisation avec l’antenne émettrice.

IV 6- La f.e.m. induite

Pour une onde plane incidente d’amplitude complexe Em provenant d’une direction s, il est possible de démontrer en utilisant le théorème de réciprocité que 1’ antenne réceptrice est équivalente à un générateur d’impédance interne Z0 et de force électromotrice V(s) proportionnelle au produit scalaire du champ incident Em et de la fonction caractéristique de l’antenne réceptrice F(s) en émission [42]:

V (s)  =A . Em . F(s)				 (II.68)

La condition pour que la puissance captée soit maximale est	:

Z  =Z0				 	(II.69)

et elle vaut: 			Pr =  V 8 R0					(II.70)

dans laquelle R0 désigne la résistance de rayonnement de l’antenne réceptrice.

IV.7-  La surface équivalente de réception (SER)

C’est la grandeur caractéristique la plus appropriée pour décrire au mieux le fonctionnement d’une antenne en réception. En effet, la surface effective d’une antenne est celle d’une  ouverture qui capterait exactement toute la puissance reçue par l’antenne. Si PT désigne la puissance microonde transmise par l’antenne émettrice et PR la puissance captée par l’antenne, alors la SER peut se définir de la façon suivante:

Aer =  PRPT   					(II.71)

De façon générale, une antenne quelconque ayant une directivité D a une surface équivalente en réception définie par la relation [42]

Aer= K .D

K = λ024π					(II.72)

où K  est appelée la constante universelle des antennes. Si l’antenne réceptrice est illuminée par une onde électromagnétique plane ayant une densité de puissance ST (en Watt/m2), alors la puissance reçue est :

PR=Ae. ST 					(II.73)

où ST est définie en fonction de l’amplitude du champ électrique rayonné par la relation: 			ST = E2η					 (II.74)

η = 120 π

IV. 8 - Liaison émission-réception des antennes

Considérons deux antennes distantes de r l’une émettrice A1 de gain GT (ou directivité DT dans la direction de l’antenne réceptrice), alimentée par la puissance P et l’autre réceptrice A2, de gain GR (dans la direction de A1), captant la puissance PR

Le champ incident au niveau de l’antenne réceptrice est donné par la relation:

ER = 60 PT GTr				(II.75)

Tandis que la puissance reçue est donnée en tenant  compte du gain en réception GR, par:

PR = ER2 2η  λ024π GR				 (II.76)

On en déduit la relation suivante:

PRPT = GT GR 4πr 2λ02				(II.77)

La relation (II.77) est connue sous le nom de formule de Friis. Nous supposerons dans la suite de notre étude que les polarisations sont convenablement choisies pour obtenir une bonne liaison émission-réception. En raisonnant sur les grandeurs tensions, l’on déduit aisément des relations similaires. La polarisation croisée est négligée dans cette étude. Le gain et la directivité de l’antenne se définissent à l’aide de la fonction caractéristique de l’antenne en émission. Dans notre étude, le gain et la directivité de l’antenne électrooptique seront approchés par ceux d’une antenne imprimée classique où est  utilisée la relation de la directivité de l'antenne microruban qui ne dépend ni de  l'épaisseur du substrat ni de la fréquence de résonance .rappelée par l'équation (II.66):

D = 4 π2 W2I λ02				(II.78)

Les antennes émettrice et réceptrice peuvent être supposées des antennes imprimées de directivité et de gain identiques et leurs polarisations seront supposées parfaitement  adaptées pour une excellente liaison émission-réception d’antennes. W désigne la largeur de l’élément imprimé et λ0 est la longueur d’onde dans l’air.

Une autre possibilité pour caractériser les antennes en réception est la surface équivalente radar. Elle caractérise la réflexivité radar de n’importe quel type de cible. Dans le domaine des antennes, c’est la surface de réception d’une antenne qui est équivalente à une cible qui rétrodiffuse l’énergie absorbée de façon isotrope.

CONCLUSION

A travers cette partie, nous avons analysé la faisabilité: des antennes imprimées électrooptiques réceptrices recherchées. L’approche de cette étude est originale en ce qu’elle est la première du genre à se pencher sur le problème de l’interaction  possible entre une onde optique et un champ microonde dans une antenne. La présence de guide optique dans un substrat d’antenne a été étudiée afin de souligner l’impact possible de ceux-ci sur la distribution du champ microonde. Elle a également justifié l’application de la méthode du domaine spectral  aux antennes électrooptiques.

Les limites et les modalités de fonctionnement de cette  antenne ont été soulignées; un fonctionnement en communication de proximité semble être  l’application privilégiée de cette antenne électrooptique. La détection et le transport sécurisé’ d’informations microondes captées peuvent être des fonctions de cette antenne ‘. En outre, elle pourra servir dans les applications de télécommunications où la transmission d’informations micro ondes par voie optique sera requise.

3EME  P A R T I E

LES  POLYMERES  POUR  L'ELECTROOPTIQUE

Chapitre I :    CARACTERISATION DES POLYMERES

Chapitre II :      PRINCIPE D'UNE ANTENNE

ELECTROOPTIQUE

Chapitre I:    CARACTERISATION  DES  POLYMERES

Les matériaux polymères sont très intéressants tant au niveau de leurs propriétés physiques qu'au niveau du coût de fabrication. Mais pour dimensionner le composant, on doit connaître précisément les performances physiques du polymère.

Ce qui conduit à la question centrale: Pour un matériau électro-optique donné, quelles propriétés faut-il connaître pour réaliser un composant performant?

Pour répondre à cette question, écrivons l'équation de l'effet Pockels:

n(E) ≈ n −1/2r n3 E

Cette équation montre deux choses ; d'une part elle donne les domaines qui interviennent dans l'effet électrooptique. Ce sont les domaines optiques, le domaine électrique et le domaine joignant les deux précédents, le domaine électrooptique.

Mais d'autre part, elle montre aussi quels sont les paramètres à prendre en compte. Pour le domaine optique il s'agit de l'indice optique n, pour le domaine électrooptique du coefficient électrooptique r et pour le domaine électrique c'est la permittivité relative εr, lien entre le champ électrique E et les dimensions du dispositif.

I..1 Caractérisation dans le domaine électrique

L'objectif est de caractériser un matériau du point de vue électrique. Dans ce domaine, le paramètre représentatif d'un matériau est la constante diélectrique, notée  εr  Cette constante diélectrique intervient dans la valeur de capacité en basse fréquence et fixe la vitesse de propagation de l'énergie dans le domaine hyperfréquence. Partant de ce constat, nous pouvons dégager deux types de méthodes de caractérisation

- les méthodes basses fréquences, où la mesure est réalisée à une fréquence inférieure au domaine du gigahertz ;

- les méthodes hautes fréquences, où la mesure est effectuée à une fréquence; du domaine microonde, au delà du gigahertz.

I.1.1 Dans le domaine microonde

Dans le domaine microonde, les seuls paramètres mesurables sont les paramètres scattering de la matrice[ S. ] La mesure des paramètres [ S ]. peut être réalisée de deux façons différentes. La première consiste à envoyer de l'énergie électromagnétique dans un dispositif, puis à observer la façon dont elle est réfléchie. Le principe de la seconde méthode est d'étudier comment l'énergie traverse le dispositif.

A partir des coefficients de réflexion et éventuellement de transmission, l'étude de l'impédance du dispositif permet de remonter à la permittivité relative. Pour caractériser notre polymère du point de vue électrique, nous avons donc adopté une démarche en deux étapes. La première consiste à estimer la valeur de la constante diélectrique dans le domaine des basses fréquences ; ensuite, utiliser cette estimation pour dimensionner une structure de mesure de la permittivité relative dans le domaine microonde.

I.2 Caractérisation diélectrique basse fréquence

Dans le domaine des basses fréquences, la méthode la plus simple pour caractériser la constante diélectrique d'un matériau est la mesure de capacité.

Lorsqu'une différence de potentiel électrique est appliquée entre deux électrodes qui se font face, les charges s'accumulent sur les électrodes. Si un diélectrique est présent, celui-ci augmente la quantité de charges stockées (Fig 3.1). Cette augmentation dépend essentiellement de la facilité qu'ont les charges à polariser le matériau, représentée par la constante diélectrique. Ainsi, la quantité de charges que l'on peut stocker dans le condensateur formé par les deux électrodes et le diélectrique est fonction de plusieurs

FIG. 3.1: Un condensateur est constitué de deux armatures conductrices (en noir) enserrant un diélectrique(en gris). Pour obtenir la permittivité relative du diélectrique, nous mesurons la capacité du condensateur.

paramètres :d'une part, le volume délimité par les électrodes dans le cas de deux électrodes planes parallèles, la distance entre elles et leur surface ; d" autre part, comme indiqué auparavant, la permittivité relative du matériau diélectrique. La relation entre ces paramètres s'écrit

(III.1)

Avec  C  la capacité, ε0 la permittivité du vide, εr  la constante diélectrique

du matériau, S  la surface des électrodes et d la distance entre elles. Par cette relation, si l'on mesure la capacité C connaissant ε0, et les dimensions S et d, alors il est possible de retrouver

εr = C.  dε0S					(III.2)

La différentielle totale de cette dernière équation permet de déterminer l'erreur de mesure :

δεr =  dε0S δc+ C.  ε0Sδd-C d  ε0S 2 δs 	 	(III.3)

Pour le dimensionnement, on tient  compte des contraintes de réalisation. En effet, la méthode, de dépôt par centrifugation donne des couches dont l'épaisseur est de l'ordre du micron ; et que la littérature fournit une valeur de εr=3 pour du PMMA/DR1,

Pour concevoir le modèle on  dépose un plan de masse conducteur sur un substrat de verre, puis du polymère étalé par centrifugation et enfin les électrodes supérieures, qui donnent la forme des condensateurs, comme montré sur la Fig. 3.2.

FiG. 3.2: Capacités sur polymère. Le substrat de verre n'est pas représenté.

I.3. Caractérisation diélectrique microonde

L'objectif de la démarche de caractérisation diélectrique est de connaître la permittivité relative d'un matériau dans le domaine microonde, dans le domaine d'utilisation de l'antenne électrooptique, soit dans la bande 1 -20 GHz.

Pour mesurer la permittivité relative d'un matériau, la méthode utilisant des lignes coplanaires est bien adaptée car elle est large bande et simple de mise en œuvre.

Le principe de cette méthode est de réaliser des lignes coplanaires sur un

substrat, puis de déposer le matériau à caractériser sur ces lignes (Fig. 3.3). Le matériau va alors modifier les lignes de champ de l'énergie microonde, ce qui va perturber la réponse du dispositif de mesure. En comparant cette réponse en absence et en présence du  matériau, il est possible de remonter à la permittivité relative et au pertes du matériau.

FIG. 3.3: Caractérisation diélectrique par la méthode des lignes coplanaires. Le matériau à caractériser, ici notre polymère, perturbe la propagation de l'énergie microonde. L'analyse de cette perturbation permet de retrouver la valeur de la constante diélectrique.

Cependant, dans cette étude on rencontre plusieurs obstacles à l'utilisation de cette méthode. Plus précisément, pour que la perturbation soit significative, il faut que l'énergie microonde se propage le plus possible dans le matériau à caractériser. Pour cela, les lignes de champs (représentées sur la Fig. 3.3), doivent être contenues le plus possible dans le matériau. Ceci crée deux configurations possibles

- Soit le matériau est disponible en couches épaisses (de l'ordre du millimètre) auquel cas la valeur de la permittivité relative importe peu ;

- Soit la permittivité relative du matériau est élevée (supérieure à 10), auquel cas l'épaisseur importe peu.

Dans ce cas, nous avons un matériau dont la valeur estimée de la constante diélectrique est de l'ordre de 3, et d'épaisseur de l'ordre du micromètre. Cela implique que pour avoir une perturbation significative, la largeur des lignes doit être de l'ordre de l'épaisseur de la couche de polymère. Et, pour réaliser une telle structure, on doit avoir absolument besoin de la technologie microélectronique. Pour cela on peut utilisé:	Une méthode par résonance de cavité remplie de matériau ;

Une méthode de résonateur sur polymère;

Une méthode de transmission sur une ligne microruban.

I.3.1 Méthode de cavité résonante

. Le principe est de remplir une cavité du matériau à caractériser, puis d'observer le déplacement des fréquences de résonance par rapport au cas à vide et en déduire la permittivité relative.

On choisit dans ce cas d’utiliser un couplage par ligne microruban avec fente dans le plan de masse (Fig. 3.4). La cavité, un parallélépipède rectangle est constituée par un socle métallique formant cinq des six parois. La dernière est formée par le plan de masse de la ligne microruban avec la fente.

FIG. 3.4: La géométrie et les paramètres du modèle étudié. L'origine du repère est prise dans le coin intérieur gauche de la cavité sur les deux figures.

Analyse théorique

La démarche qui suit a été réalisée par A. Ahmadouche de l’université de  Mostaganem, Alg´erie, en juin 2003. En pratique, nous mesurons le coefficient de  réflexion du dispositif. Pour remonter `a la permittivité´e relative, nous devons chercher `a exprimer le coefficient de réflexion en fonction des paramètres de la structure, dont la permittivité relative. Pour cela, du point de vue ´électromagnétisme nous ´décomposons le dispositif en plusieurs parties

–  une ligne de propagation microruban adaptée terminée par un circuit ouvert

–  une fente pour le couplage de l’´energie ´électro-optique de la cavité;

–  une cavité´e parall´elépipèdique.

Chaque partie est mode´lis´ee comme une admittance, comme le montre la Fig. 3.5. A partir de ces admittances, nous déterminons le coefficient de ré´flexion de la structure, que nous pouvons mesurer.

Fig 3.5: Le modèle étudié: La fente, la cavité et le bout de ligne sont représentés comme des admittances. La démarche que nous avons adoptée, consiste à calculer l’admittance équivalente de chacun des éléments pour déterminer le coefficient de réflexion. Г

Pour obtenir le coefficient de réflexion du dispositif complet Г, nous calculons l’impédance équivalente au niveau de la fente : Zeq = Req +j Xeq

Req =GeGe2+Be2+Gf + GcavGf+Gcav2+Bf+Bcav2			(III.4 )

Xeq =-BeGe2+Be2-Bf +BcavGf+Gcav2+Bf+Bcav2  		 (III.5)

Avec Ye =Ge +jBe l’admittance équivalente du circuit ouvert , Yf = Gf=jBf l’admittance équivalente de la fente et Ycav= Gcav+jBcav l’admittance équivalente de la cavité .

Nous ramenons alors cette impédance sur le bout de la ligne Z = R +j X, avec l la distance de l'entrée à la fente

R=Zc Req Zc-Xeqtanβl + Xeq-ZctanβlReq tanβl  Zc-Xeqtanβl2  Req tanβl2      	(III.6)

X=Zc Zc-Xeqtanβl + Xeq-Zctanβl - Req2 tanβl  Zc-Xeqtanβl2  Req tanβl2 		(III.7)

Puis le module du coefficient de réflexion Γ est donné par :

Γ=R-502  + X2R+502  + X2				(III.8)

C’est cette valeur que nous mesurons en pratique , avant de réaliser la mesure en couches de 100 μm d’épaisseur , pour valider cette méthode on doit tout d’abord réaliser la structure pour un diélectrique d’épaisseur 1 mm

Bilan de la caractérisation par méthode de cavité

Cette méthode donne des résultats cohérents pour des couches dont l'épaisseur est dans l'ordre du millimètre. Cependant, cette méthode n'est pas adaptée pour des matériaux tels que les polymères électrooptiques

Le remplissage incomplet de la cavité et le bombage de la carte lors du serrage augmentent significativement l'erreur de mesure et surtout la quantité de polymère nécessaire pour remplir un seul échantillon est beaucoup trop élevée par rapport à ce que peuvent fournir les chimistes. La méthode de cavité a permis de mettre le doigt sur une contrainte majeure ; nous ne pouvons utiliser le polymère en couches épaisses car le dépôt n'est pas homogène. De plus, une telle épaisseur demande beaucoup trop de matériau aux chimistes.

Pour ces raisons, l’étude des méthodes de caractérisation en couches minces, de l'ordre du micromètre est plus intéressante

Cependant, pour réaliser une ligne microruban 50 Ώ sur un substrat de permittivité   εr=3 la largeur de la ligne doit être égale à son épaisseur W = h, soit de l'ordre du micron! La réalisation de masques possédant des ouvertures de cette largeur est très délicate et très coûteuse.

I.3.2 Méthode de résonateur microruban

Pour réaliser des couches minces de polymère, la méthode résonante pour connaître la constante diélectrique de ce matériau est la plus appropriée ; d’où la méthode simple utilisant un résonateur microruban. En effet, pour réaliser cette méthode, il suffit de déposer le polymère sur un plan de masse puis de déposer une contre-électrode par dessus. Comme pour la méthode précédente, la mesure de la

fréquence de résonance fondamentale nous permet de remonter à la permittivité relative.

Théorie

Les deux structures de résonateur les plus simples qui existent sont le résonateur circulaire, et le résonateur rectangulaire. Cependant, dans le premier cas la structure présente une symétrie de révolution, le champ électrique peut tourner dans la structure. Ce n'est pas un inconvénient lorsque le matériau est isotrope. Mais pour obtenir un effet électrooptique on crée une anisotropie optique, il est donc probable qu’ on obtient  une anisotropie dans le domaine microonde. C'est pour cette raison qu’on  choisi une structure de résonateur rectangulaire, pour connaître précisément le champ électrique à l'intérieur du dispositif.

La fréquence de résonance d'un résonateur microruban est identique à celle d'une cavité électromagnétique, fonction des dimensions de la structure W et L , de la permittivité relative εr et des modes de résonance  m et n [45] :

fmn=c2πεr  mπa2   nπb2			(III.9)

Dans le sens de la longueur résonante, à chaque extrémité du résonateur s'ajoute une fente équivalente créée par le bout de ligne : W=W0+∆l. La longueur de cette fente ∆L est fonction de l'épaisseur du substrat  h, de la largeur du résonateur W et de la permittivité effective εr

∆L=0.412 h   εeff +0.3.Wh  +0.264   εeff-0.258.Wh +0.813 		(III.10)

Et la permittivité effective εeff est donnée à partir de la permittivité relative et du rapport épaisseur sur largeur W/h :

εeff=εr+1     2+εr-1     21+10 h w-12			 (III.11)

Ces deux équations montrent que lorsque la largeur devient très grande devant l'épaisseur, la permittivité effective tend vers la permittivité relative εr et la largeur des fentes s'annule. Par conséquent, contrairement à la méthode de mesure de capacité basse fréquence et à la méthode de cavité microonde, il n'est pas nécessaire pour des couches minces de connaître l'épaisseur du diélectrique.

La méthode de caractérisation diélectrique microonde basée sur un résonateur rectangulaire donne de bons résultats pour des couches épaisses, elle n'est pas utilisable pour des couches minces. En effet, lorsque l'épaisseur du diélectrique diminue, les pertes augmentent et le résonateur se comporte comme un court-circuit.

Une solution consiste à diminuer également la largeur du résonateur pour obtenir un rapport W/h de l'ordre de 10 - 100. Schnieder et Heinrich abondent dans ce sens car ils proposent un modèle de ligne de transmission du substrat en couches minces [47]. De plus, comme il est possible de réaliser des masques mécaniques avec une précision de 40 µm, cette solution est technologiquement réalisable. Cependant, un autre problème fait surface : la connexion entre le fil soudé à la ligne microruban. En effet, non seulement ce fil va devenir plus large que le résonateur (150 µm contre moins de 100 µm), Par conséquent, avec les moyens dont on dispose, on  considère comme très délicate la caractérisation diélectrique dans le domaine microonde en utilisant des méthodes résonantes.

I.3.3 Méthode de guide d'onde

Les méthodes de caractérisation diélectrique dans le domaine microonde utilisant un guide d'onde ont pour principale origine les travaux de William. B. Weir en 1974. Le principe de ces méthodes repose sur l'étude des perturbations d'une onde électromagnétique par le diélectrique. Suivant la taille de l'élément perturbateur par rapport à la longueur d'onde, cette perturbation est considérée soit connue locale, soit comme étant distribuée.

En utilisant une perturbation localisée, il est assez simple de remonter à la permittivité relative à partir des mesures. Cependant, se pose le problème de la connexion entre l'élément perturbateur et le système de mesure. D'un autre côté, en utilisant une perturbation répartie d'une part la structure se rapproche de celle d'un modulateur électrooptique, et d'autre part elle permet une bande de fréquence plus large que la méthode par perturbation localisée. En effet, comme la dimension de l'élément perturbateur est de l'ordre de grandeur ou plus grand que la longueur d'onde, rien n'interdit d'utiliser une bande de fréquence étendue. Cependant pour retrouver la constante diélectrique à partir des mesures, il est nécessaire de recourir à  de lourds algorithmes de calcul, telle que l'approche dans le domaine spectral [46].

Une méthode de mesure diélectrique microonde utilisant une capacité localisée à été proposée par Larchanché en 2001 [46]. Il utilise une structure de guide d'onde coplanaire, et une capacité comme constante localisée. Les dimensions des structures réalisées sont de l'ordre du micromètre pour le guide d'onde et de l'ordre de la centaine de micromètre pour la capacité. Les électrodes sont réalisées avec la technique de lift-off .En utilisant cette technique, l'auteur a pu caractériser des polymères jusque 40 GHz. Au delà, l'effet des discontinuités sur la ligne coplanaire n'est plus négligeable et entraîne des pertes.

a.- Une capacité sur ligne microruban

La filière de conception et réalisation d'échantillons de Nantes permet de réaliser des dépôts de polymère sur substrat de verre, et de déposer des motifs conducteurs de largeur minimale 40 microns. En tenant compte de ces contraintes de réalisation, on peut concevoir une capacité sur polymère. en utilisant une structure de propagation sur ligne microruban. Cette structure est présentée en Fig. 3.12. Sur un substrat de verre d'épaisseur 1 mm, nous avons déposé un plan de masse d'un côté et la moitié d'une ligne microruban de l'autre en utilisant une méthode d'évaporation. La couche de polymère est déposée par dessus cette ligne par centrifugation. Enfin, la seconde moitié de la ligne microruban est déposée, et chacune des deux extrémités des lignes se recouvrent sur une petite partie au centre de l'échantillon. C'est cette partie qui constitue la capacité.

FIG. 3.12: Capacité sur ligne microruban pour la caractérisation microonde de la constante diélectrique de polymères. Seule la constante diélectrique du polymère intervient dans le calcul de la capacité, et la propagation sur la ligne microruban ne dépend que de la permittivité relative du verre.

Par conception, la capacité dépend uniquement de la permittivité relative du polymère, et hors du condensateur, la permittivité relative n'intervient pas dans la propagation de l'énergie microonde. En effet, la capacité est constituée par le recouvrement des deux lignes, le substrat de verre n'intervient pas.

Pour la ligne microruban, comme le substrat de verre est 1000 fois plus épais que le dépôt de polymère, et comme la constante diélectrique du polymère est de l'ordre de grandeur de celle du verre (εr= 4,46 contre 5), la propagation de l'énergie microonde n'est influencée que par le substrat de verre au premier ordre.

b- La modélisation :

Le but de la modélisation est d'exprimer la constante diélectrique du polymère en fonction des paramètres [ S ] seuls mesurables expérimentalement. Bien que la réalisation soit différente, la modélisation à base de quadripôles que propose Larchanché est adaptée. Cette modélisation sépare la structure en trois parties : deux lignes de propagation encadrent une capacité. Pour déterminer les paramètres scattering de l'ensemble, il faut évaluer les paramètres de transmission de chaque élément, puis de l'ensemble. Les paramètres de transmission de l'ensemble sont ensuite converti en paramètres scattering, et la permittivité relative est enfin exprimée en fonction de ces paramètres [ S ]

a)  Convention sur la direction			b) Convention sur les champs

des courants et des tensions 			     en relation avec le quadripôle

c)  	Le dispositif est modélisé par deux tronçons de

lignes Q1 et Q1et une capacité au centre Q2

FIG. 3.13: Modélisation du dispositif par des quadripôles.

Les paramètres de transmission de la capacité sont déterminés à partir de sa matrice admittance.

En prenant les conventions notées sur la Fig. 3.13(a), cette matrice admittance est donnée par :

I1I2 = Y-Y-YY V1V2 					(III.12)

La tension et le courant sont reliés aux notions d'onde incidente et d'onde réfléchie par les relations (Fig. 3.13 (b) et 3.13 (a)) :

(III.13 a)

(III.13 b)

avec Rc étant la partie réelle de l'impédance caractéristique Zc Dans le cas d'une structure sans pertes cette impédance sera purement réelle ; nous avons Zc = Rc Partant de ces relations et de l'équation (3.20), nous pouvons déterminer les paramètres de la matrice de transmission :

E1+E1- =1+2y2y12y-12y2y-12y E2-E2+				 (3.14)

Avec y = Y Rc = Y Zc  .De chaque côté de la capacité, nous ajoutons deux tronçons de ligue microruban, pour relier le condensateur à l'appareil de mesure. Ces lignes ont des matrices chaînes qui s'expriment comme :

Pour la ligne 1: 		TL1   = ejβL100e-jβL1

Pour la ligne 2: 		TL2   = ejβL200e-jβL2

Pour obtenir la matrice de transmission totale, il suffit alors de mettre les quadripôles les uns à la suite des autres (Fig. 3.13 (c))						(3.15)

TTOT =TL1  . T  .TL2 = ejβL10 0 e-jβL1 1+2y2y12y -12y2y-12y ejβL10 0 e-jβL2

Ensuite, les paramètres de transmission mènent aux paramètres scattering par des formules bien connues.

Il vient alors :

S= -11+2ye-2jβL1 2y1+2y e-jβ(L1+L2)2y1+2ye-jβ(L1+L2)-11+2ye-2jβL2 		 	(III.16)

A partir de ces paramètres, nous pouvons exprimer l'admittance 2y :

S21S12S11S22 = 2y1+2y11+2y  2y1+2y 11+2ye-jβ(L1+L2)e-jβ(L1+L2) e-2jβL1e-2jβL2 =2y2	       (III.17)

L'effet des lignes est alors éliminé, il ne reste que l'effet de la capacité, ce qui permet de

remonter à la constante diélectrique  εr:

εr= d2jε0SωZcS21S12S11S22 				 (III.18)

Cette dernière expression montre que pour connaître la permittivité relative du polymère, nous avons besoin des dimensions du condensateur d et S=W•L, de l'impédance caractéristique de la ligne microruban Zc, et des paramètres [S] du dispositif.

I. 4   Caractérisation optique

Le but de cette partie est de connaître les indices optiques de polymères. Pour mesurer l'indice optique de couches minces, il existe plusieurs méthodes :

- l'ellipsométrie.

- la mesure de réflexion ou de transmission sur des couches minces.

- la spectroscopie M-lines.

I.4.1 Méthodes de caractérisation optique

La méthode de mesure par ellipsométrie est basée sur la mesure du changement d'état de la polarisation de la lumière après réflexion sur une surface plane [48]. Cette méthode permet de mesurer l'épaisseur et l'indice optique de couches dont l'épaisseur peut être de quelques couches atomiques jusque la centaine de nanomètres. Le principe consiste à mesurer d'une part le rapport des amplitudes des composantes du champ électrique d'une onde lumineuse respectivement parallèles et perpendiculaires au plan d'incidence. et d'autre part la différence de phase entre ces deux composantes (Fig. 3.14). De cette mesure il est possible de déduire soit l'indice optique complexe du matériau en connaissant l'épaisseur, soit l'indice optique et l'épaisseur de la couche lorsque les pertes optiques du matériau sont connues..

FIG. 3.14: Caractérisation optique par ellipsométrie où le polariseur ou l'analyseur tourne pour modifier l'intensité mesurée par le détecteur.

Grâce au formalisme développé par Abeles [49] les méthodes de réflexion/ transmission, permettent également d'obtenir l'épaisseur et l'indice optique de couches minces. Cependant, par rapport à la méthode d'ellipsométrie, les couches utilisées peuvent avoir une épaisseur plus élevée. Par contre, pour obtenir des mesures plus précises il s'avère nécessaire de recourir à d'autres méthodes pour déterminer l'épaisseur des couches.

La méthode des M-Lines repose sur l'excitation sélective par champ évanescent de modes guidés dans une couche mince. L'énergie lumineuse est couplée dans la couche en utilisant un prisme. Lorsqu'il y a correspondance entre la composante horizontale du vecteur d'onde du faisceau incident et le vecteur d'onde associé au mode guidé à exciter, il y a couplage et cela le traduit par une absence de réflexion sur le prisme. Comme la composante horizontale du vecteur d'onde dépend de l'indice optique et de l'angle d'incidence du faisceau optique ; en faisant varier l'angle d'incidence il est possible d'exciter plusieurs modes. Ces mesures permettent d'obtenir l'indice effectif de la couche guidante, et par conséquent l'épaisseur et l'indice optique de la couche mince. Cette méthode permet de déterminer simultanément l'indice de réfraction et

l'épaisseur du matériau, mais également d'étudier les modes de propagation de la structure guidante.  Cette courte synthèse montre que la mesure d'indice est très fortement liée à la mesure de l'épaisseur de la couche.

I.5 Caractérisation électrooptique

Le paramètre indispensable pour concevoir l'antenne électrooptique est le coefficient électrooptique du matériau, ou plus précisément les coefficients électrooptiques r31 et r33. Sachant que les polymères sont des matériaux anisotropes uniaxes ; on prend le champ électrique dans le sens de l'orientation des chromophores. D'autre part, comme le faisceau optique va se propager dans la direction du champ ou perpendiculairement, seule la modification d'indice dans la direction du champ ou celle perpendiculaire est intéressante intéresse. Ces deux modifications sont contenues dans les deux coefficients r31  et r33

I.5.1 Mesure des coefficients electrooptiques par simple réflexion

La méthode la plus simple a été proposée par C. Ç, Teng et H. T. Man en 1990 [50]. Le schéma de principe est exposé en Fig. 3.16. C'est un modulateur de phase placé entre deux polariseurs croisés, avec une polarisation incidente à 45 ° du plan de l'échantillon. L’échantillon est composé d'un ensemble de couches.

- un substrat de verre pour assurer la tenue mécanique et transparent pour laisser passer le faisceau lumineux

- une couche de conducteur transparent utilisée comme électrode inférieure ;

- la couche de polymère à caractériser ;

- une électrode supérieure réfléchissante.

Lorsqu'un faisceau de lumière polarisée est envoyé sur l'échantillon, ce faisceau traverse le multicouche, et est réfléchi par l'électrode supérieure. Comme le polymère est anisotrope, la lumière va subir un changement d'état de polarisation. Ce changement de d'état de polarisation est annulé à l'aide du compensateur de Soleil-Babinet, pour ne laisser que la variation de polarisation due à la modulation électrooptique. Cette modulation est obtenue en appliquant un champ électrique au matériau, par l'intermédiaire des deux électrodes. L'analyseur transforme la modulation de polarisation en modulation d'amplitude, qui est ensuite recueillie par le photodétecteur

Cette méthode est très simple de mise en œuvre l'autre point important est qu'il n'est pas nécessaire de connaître l'épaisseur de la couche de polymère pour déterminer les coefficients électrooptiques.

.			 3.16: Méthode de caractérisation électrooptique par simple

réflexion à travers l'échantillon.

Cependant il y a trois hypothèses qui sont utilisées

* Les réflexions aux interfaces sont négligeables:

* La biréfringence du polymère est négligeable et les indices ordinaires et extraordinaires sont égaux soit : n0=ne=n

* La molécule est plane, et par des considérations de symétrie, les auteurs supposent que    r33.=3 r31

D'autres auteurs ont montré que le rapport entre les deux coefficients électrooptiques était supérieur à 3 et inférieur à 6 [51]. C'est pour cela que cette méthode ne permet pas d'obtenir la valeur des coefficients électrooptiques, mais seulement son ordre de grandeur. L'usage de cette méthode est très répandu [52,53], car elle permet d'obtenir rapidement cet ordre de grandeur.

Multiples réflexions, mesure par étalon de Fabry-Perot

L'une des hypothèses de la méthode proposée par Teng et Man est que les réflexions aux interfaces sont négligeables. Plutôt que de les négliger, Eldering et al ont proposé de les utiliser et même de les favoriser pour augmenter la longueur d'interaction [54]. La structure obtenue est alors une cavité Fabry-Perot, présentée sur

la Fig. (3.17.) Dans ce système, le matériau polymère joue le rôle d'un espaceur entre deux miroirs. L'un de ces miroirs est partiellement réfléchissant pour laisser passer, la lumière incidente. Ainsi, en appliquant un champ électrique au matériau polymère, l'indice du matériau va être modifié, changeant la longueur du chemin optique. Il en résulte alors une modulation de la réflectance de l'étalon.

La nature interférométrique de la cavité convertit directement la modulation de phase en modulation d'amplitude. De ce fait le compensateur de Soleil-Babinet et l'analyseur de la méthode précédente ne sont plus nécessaires. De plus, la polarisation du faisceau incident n'est plus nécessairement à 45° du plan d'incidence. De ce fait, lorsqu'elle est perpendiculaire au plan d'incidence la contribution du coefficient électrooptique r33 pour la modulation électrooptique est annulée. Cette méthode permet donc une mesure directe et indépendante du coefficient électrooptique r13

Toutefois, la sensibilité de la modulation d'intensité dépend de la différence de phase entre les deux faces de l'interféromètre. Il est donc nécessaire de faire varier un paramètre supplémentaire pour déterminer la fonction de réflexion du dispositif

FIG. 3.17: Etalon de Fabry-Perot en réflexion. Le champ électrique appliqué modifie la longueur du chemin optique dans la cavité, ce qui module la réflectance de l'étalon. Cette méthode peut être également utilisée en transmission.

entre les deux faces de l'interféromètre. Il est donc nécessaire de faire varier un paramètre supplémentaire pour déterminer la fonction de réflexion du dispositif. Ce paramètre peut-être soit la longueur d'onde ou l'angle d'incidence du faisceau optique. De plus, pour pouvoir obtenir une meilleure précision sur la mesure, il est nécessaire de tenir compte de l'effet des charges piégées au sein de la cavité. Eldering et al. [55] ont étudié ces effets de manière approfondie.

Cette méthode permet donc de déterminer de manière indépendante le coefficient électrooptique r33., et de s'affranchir de l'utilisation d'un compensateur de Soleil-Babinet et d'un analyseur. Mais elle requiert de faire varier un paramètre supplémentaire du faisceau incident pour déterminer la fonction de réflexion de l'échantillon.

I .5.2 Mesure par interférométrie Maeh-Zehnder

Caractérisation électrooptique par la structure d'interféromètre de Mach-Zehiider en espace libre. Cette structure à été proposée par Singer et al en 1988 [56], sur la base d'une méthode présentée en 1981 par Sigelle et Hierle.

Ainsi, comme le montre la Fig. (3.18), le faisceau est séparé en deux parties, l'une servant de référence et l'autre modulée lors de son passage dans l'échantillon. Les échantillons sont des multicouches identiques à ceux utilisés pour la méthode par simple réflexion. Cette méthode utilise des échantillons identiques à celle de la méthode par simple réflexion. Elle peut être utilisée en transmission comme en réflexion.

FIG. 3.18: Caractérisation électrooptique en utilisant un interféromètre de Mach—Zehnder externe.

L'échantillon est utilisé en tant que modulateur de phase, et la lame de verre sert à contrôler la phase du signal de référence, pour affiner le réglage de l'interférence

entre les deux bras. Ce dispositif permet d'obtenir alors une modulation d'amplitude.

Comme pour la méthode précédente, il est possible de mesurer séparément les deux coefficients électrooptiques en utilisant la polarisation TE ou TM du faisceau optique. D'autre part l'analyse des données est relativement facile. Cependant, pour que l'interférence entre les deux faisceaux soit cohérente, le bras de référence ne doit pas être perturbé différemment du bras modulé. Cela requiert une instrumentation plus complexe et coûteuse.

Le choix de la méthode de caractérisation est guidée par plusieurs contraintes :

-La facilité et le coût de mise en œuvre du banc de mesure ;

-La facilité de réalisation d'échantillons ;

La méthode de simple réflexion est celle qui répond le mieux, bien qu’elle ne permette d'obtenir qu'un ordre de grandeur des coefficients électrooptiques.

La figure. (3.16) représente le détail de la méthode de caractérisation par simple réflexion. L'échantillon constitue un modulateur de phase. Ce modulateur est placé entre deux polariseurs croisés pour obtenir un modulateur d'amplitude. Le compensateur de Soleil-Babinet permet d'annuler le déphasage statique créé par l'anisotropie du polymère.

Après de multiples analyses et des calculs, on obtient le coefficient électrooptique r33 en fonction des autres paramètres. Cependant, l'expression proposée par les auteurs est apportée par Mortazavi et al. [57] :

(III.18)

Cette expression nous indique quels sont les paramètres nécessaires pour mesurer le coefficient électrooptique r33

La longueur d'onde λ ;

Indice optique du polymère n ;

L'angle d'incidence θ du faisceau optique ;

L'amplitude du signal appliqué à l'échantillon Vm

La demi-intensité maximale Ic

La partie modulée Im de l'intensité lumineuse réfléchie.

Le plus intéressant et qui constitue l'un des points forts de la méthode est que  l'épaisseur de la couche, n'intervient pas.

La dernière hypothèse, les réflexions aux interfaces sont négligeables. Aux interfaces, les réflexions vont interférer avec le signal qui nous intéresse. Ces interférences sont considérées comme un bruit qui vient perturber la mesure. Les auteurs suggèrent plusieurs solutions pour s'affranchir de ce bruit :

- en faisant varier l'angle d'incidence ;

- en réduisant la différence d'indice entre le substrat et le matériau polymère ;

- en mesurant l'amplitude modulée de chaque côté du maximum d'intensité.

En pratique c'est plutôt cette dernière solution qui est usitée. Par rapport aux deux autres solutions, elle ne demande qu'une mesure supplémentaire.

En résumé, durant cette analyse il est émis  plusieurs hypothèses pour faciliter les calculs :

- il existe une relation entre r31 et r33 sinon il faut faire des mesures pour plusieurs angles de polarisation du faisceau incident ;

- le matériau peut être considéré comme isotrope : n0 = n1 = n

- il n'y a pas de réflexion aux interfaces. sinon il faut répéter la mesure de `l'autre côté du maximum d'intensité.

Il est également mis en évidence les paramètres à connaître pour mesurer le coefficient électrooptique r33 ainsi que le moyen de diminuer le bruit de mesure engendré par les réflexions aux interfaces.

I.6 Bilan

La question principale de ce chapitre était de connaître les performances des matériaux polymères vis à vis des applications visées. Il est nécessaire de connaitre  les domaines et les paramètres pour déterminer les performances.

L'utilisation de matériaux polymères électrooptiques constitue une nouvelle voie à explorer  et promouvoir. Cependant, d'après des études établies  il est apparu quelques limites dans les réalisations. La première de ces limites était la quantité de matériau disponible. En effet, alors que généralement dans le domaine microonde le laboratoire travaille sur des couches épaisses de plusieurs centaines de microns, l’accès à des quantités suffisantes de matériau pour réaliser de telles couches n’était pas possible. Les laboratoires proposent d’utiliser des couches minces, d'épaisseur de l'ordre du micron afin de pouvoir aborder le travail de caractérisation du polymère.

Les performances du matériau dans le domaine électrique sont principalement représentées par la constante diélectrique du polymère εr .Mais du point de vue électrique, les applications visées se situent dans le domaine microonde. Les dimensions des dispositifs dépendent fortement de ces constantes diélectriques. Pour dimensionner un dispositif de mesure approprié, il faut tout d’abord  estimer l'ordre de grandeur de ce paramètre dans le domaine basse fréquence où il est utilisé une méthode de mesure de capacité. Après validation sur un matériau polymère connu, on obtient une estimation de la constante diélectrique de notre polymère.

Cette estimation est ensuite utilisée  pour dimensionner une structure dans le domaine microonde. La méthode de condensateur en constante localisée sur une ligne microruban est l'approche originale qui permet d'obtenir une structure où le matériau polymère influence uniquement le comportement du condensateur sans intervenir sur la propagation de l'énergie électromagnétique sur la ligne microruban. Et inversement, le substrat n'intervient que pour la propagation de l'énergie sur la ligne, et n'a pas d'influence sur le condensateur.

Dans le domaine optique, les performances sont résumées dans l'indice optique n.

Pour connaître ce paramètre, on a remarqué que la mesure de l'indice optique est très

fortement liée à la mesure de l'épaisseur de la couche de polymère. Par cette méthode, des études ont permis d'obtenir une estimation de l'indice optique du  polymère PGMA/DR1 de n= 1,6.

Enfin, les performances dans le domaine électrooptique d'un polymère sont contenues dans les paramètres r31et r33. La méthode de mesure par simple réflexion est utilisée, sachant que cette méthode donne une estimation de la valeur de ces coefficients électrooptiques. Cependant, la présence de points de court-circuit sur les échantillons ne permet pas de donner une valeur du coefficient électrooptique r33 car le champ électrique n'est pas connu avec précision en tout point de l'échantillon mais on prévoit la  bonne stabilité dans le temps du matériau.

| Domaine | Paramètre | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Electrique basse fréquence | εr | 4,46 |
| Electrique haute fréquence Optique | εr n | -- 1,6 |
| Electrooptique (estimation) | r | 5- 10 pm/V |

Tab. 3.9: Performances mesurées du matériau polymère.

Bien que ces valeurs donnent essentiellement un ordre de grandeur des vraies valeurs, elles ont permis de concevoir et dimensionner une antenne electrooptique.

Chapitre II: ANTENNE  ELECTROOPTIQUE

A  BASE  DE  POLYMERE

Le dispositif a pour but de transposer les informations circulant sur un réseau sans fil vers un réseau fibre optique. Actuellement, c'est le réseau Wi-Fi qui est le plus utilisé, dont la fréquence maximale de fonctionnement se situe à 5 GHz. D'autre part, les réseaux optiques de communication utilisent des longueurs d'onde de 1,31 m et 1,55 m. Les polymères possèdent généralement une absorption plus faible à 1,31 m qu'à 1,55 m d’où le choix d'utiliser une longueur d'onde de 1,31 m dans le domaine optique

et une fréquence de fonctionnement de 5 GHz dans le domaine électrique. A partir de ces spécifications, la mise en œuvre d'un banc de mesure pour évaluer les performances des prototypes d'antenne électrooptique  s'est montrée  nécessaire

I.1. Le banc de mesure

Le  banc de mesure  étudié se décompose en deux parties, correspondant à chaque domaine utilisé (Fig. III.13). Pour la partie optique, il utilise un laser DFB fibré à 1,31 m et de puissance maximale +13 dBm.

Pour la conversion optique / électrique, un photodétecteur large bande ce détecteur possède une bande passante de 12 GHz, mais au détriment du gain de conversion Gc, de 200 V/W, et de plus la puissance lumineuse maximale admissible est de 3 mW, soit +4,7 dBm.

Fig (III.13) : Banc  de  test d'antenne éléctrooptique .Il est possible de générer une puissance

maximale  de  +35 dbm dans la bande de 4 - 6 Ghz

Pour générer le signal radiofréquence, on utilise un synthétiseur, suivi d'un amplificateur radiofréquence délivrant une  puissance maximale de +35 dBm et protégé par un isolateur. Avec ce dispositif, il est possible de générer une puissance de +35 dBm dans la bande 4 - 6 GHz. Pour la conversion mode guidé / propagation libre, on utilise une antenne de type cornet, de gain 10 dB dans la bande.

Cependant, l'amplitude du champ électrique généré par le cornet dépend de la distance à laquelle se trouve le composant. Si celui-ci est trop près, alors en chaque point de  l’antenne la phase de l'onde émise ne sera pas la même, entravant le fonctionnement  de l’antenne.

La zone de champ lointain, pour laquelle l'onde émise peut être considérée comme sphérique, est donnée par:

(III.19)

Où R est la distance à l’antenne, D la plus grande dimension de l’antenne et λ la longueur d’onde .Pour l’exemple étudié : D vaut 14 cm et λ vaut 6 cm à 5 GHz. La limite entre le champ proche et le champ lointain se trouve donc à 65 cm de l’antenne. Le champ électrique maximal est fonction de la distance D à l'antenne et du produit de la puissance P par le gain G de l'antenne :

(III.20)

avec η l'impédance du vide. Le champ maximal qu’on peut  générer à la limite de champ lointain est de 67 V/m à 65 cm de l'antenne.

En sortie du détecteur, un analyseur de spectre est utilisé, possédant une bande passante d'analyse (RBW) de 1 Hz, pour diminuer le bruit de mesure. De plus, avec une RBW de 1 Hz, le plancher de bruit du dispositif est à -145 dBm au delà de

1 MHz.

La partie hyperfréquence est placée en espace libre en chambre anéchoïde pour supprimer toute perturbation extérieure. La notion de facteur d'antenne va  être utile pour évaluer les performances des  architectures  qui sont  proposés par  la suite.

I.2 Un critère d'évaluation : le facteur d'antenne

Pour évaluer les performances du composant, on compare la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie.

En l'occurrence, on évalue le rapport du champ électrique incident Einc à la tension mesurée en sortie du photodétecteur Vph :

(III.21)

Plus le composant sera performant, plus la tension mesurée en sortie du photodétecteur sera élevée, et plus le facteur d'antenne sera faible. Pour faciliter la lecture, on prend  le logarithme de la valeur : FAdB = 20 log FA.

On peut calculer la valeur maximale de facteur d'antenne détecté avec le banc de mesure. Pour cela on génère un champ électrique de 67 V/m au maximum, et détecter un signal de -145 dBm au minimum. Cela donne un facteur d'antenne de 97 dB/m. Le facteur d'antenne du composant doit donc être inférieur à cette valeur.

On présente le dispositif de mesure et un critère d'évaluation des performances d'antenne électrooptique. On va maintenant présenter une première architecture d'antenne  électrooptique.

I.3  Première proposition d'architecture

Fig III.14 Première proposition d'architecture

Le matériau électrooptique utilisé est un polymère. et en  pratique on  réalise des couches de quelques microns d'épaisseur. Si on considère un tel dépôt placé dans un faisceau laser, entre deux polariseurs croisés  ceci constitue le  premier prototype d'antenne électrooptique A l'aide des valeurs présentées, on peut estimer la valeur du champ demi-onde en prenant n=1,6 ; r = r33 ≈ 10 pm/V,  d= 1µm  et  λ =1,31 m

il en résulte un champ demi-onde Eπ de 32 GV/m.

Pour E<< Eπ , la relation entre l'intensité et le champ électrique est linéaire  :

I0 = Ii  π EEπ                                        (III.22)

Ce qui permet d'aboutir au facteur d'antenne de cette première proposition d'architecture :			F A = E ππ Gc I           				(III.23)

avec I la puissance du laser soit +4,7 dBm à cause de la limite imposée par le photodétecteur et Gc le gain de conversion du photodétecteur. On obtient  une valeur de 204 dB/mètre. Cette valeur est inférieure à la limite détectable, d'où ce dispositif ne peut fonctionner. Pour obtenir un dispositif utilisable, on est donc obligé d’améliorer  cette  architecture.

I.4. Conception de l’antenne

Si on revient  au principe de base du dispositif, une modulation de la phase du signal optique.

ϕE=-π  EEπ  	 avec 		E π  =  λ n3rd    		(III.24)

où ϕ  est la phase de l'onde optique a la longueur d'onde, E le champ électrique dans le modulateur et n, et r respectivement l'indice optique et le coefficient. électrooptique du matériau électrooptique présent dans le modulateur et  d  la longueur d'interaction électrique/optique.

Parmi ces cinq paramètres, l'indice optique n et le coefficient électrooptique r dépendent des performances du matériau électrooptique. D'autre part, comme le composant est destiné à être intégré au sein de réseaux de télécommunication, on fixe la longueur d'onde  λ du faisceau optique à 1,31 m.

Par conséquent, seule la longueur d'interaction d et l'amplitude E du champ électrique de modulation peuvent être modifiées. Pour obtenir un composant performant, on propose donc d'améliorer cette architecture dans deux domaines :

Dans le domaine optique en augmentant la longueur d'interaction d entre l'onde optique et  l'onde  électrique .

Dans le domaine électrique en augmentant  l'amplitude du champ électrique E, appliquée, au  matériau.

II.2 Optimisation dans le domaine optique

L'objectif de l'optimisation dans le domaine optique est d'augmenter significativement la longueur d'interaction optique - microonde. Cela s'apparente à augmente la longueur du trajet du faisceau lumineux lors de son passage dans le dispositif

Une première solution est d'augmenter l'épaisseur de polymère. Du point de vue réalisation, il faut donc soit déposer le matériau en couche plus épaisse, soit déposer plusieurs couches successivement. Le premier cas dépend fortement de la viscosité du polymère en solution. Pour notre composé PGMA/DR1, la viscosité ne permet pas de déposer des couches plus épaisses que 1,3 m par couche.

Le second cas est réalisable en prenant toutefois certaines précautions. Si les couches de polymère sont déposées les unes à la suite des autres, le solvant de la nouvelle couche va attaquer les couches inférieures. C'est pourquoi il est nécessaire de réticuler chaque couche avant le dépôt de la couche suivante. La phase d'orientation s'ajoute donc naturellement avant la phase de réticulation. Cette solution présente aussi l'inconvénient de dégrader l'amplitude du champ électrique. En effet, ce champ est appliqué au travers d'une tension entre deux électrodes ; de ce fait plus la distance entre ces électrodes est élevée, plus l'amplitude du champ électrique décroît.

Une résonance optique pour augmenter la longueur du trajet du faisceau optique est nécessaire. Pour construire un tel résonateur optique, nous encadrons la couche de polymère par un miroir métallique à haute réflexion et par un miroir diélectrique semi transparent. Ceci constitue une cavité de Fabry-Perot.

II.2.1 Une cavité de Fabry-Perot

L'interféromètre de Fabry-Perot est utilisé pour comparer des longueurs d'ondes pour l'investigation de la structure hyperfine des atomes. On rappellera qu’i1 est également l'une des parties nécessaires à tout laser ; c'est le phénomène de résonance qui  permet de filtrer et amplifier les modes optiques générés

L'objectif est de déterminer la réponse du résonateur, ainsi que la longueur

du   trajet, parcouru par le faisceau optique à l'intérieur de la cavité.

Fig. III.15: Principe de la cavité Fabry-Perot.Le champ électrique  réfléchi

est la somme de la réflexion du champ incident E0et des réflexions

multiples Ei à l'intérieur de la cavité

Rappelons que le principe de la cavité de Fabry-Perot consiste à augmenter la longueur du trajet en plaçant des parois réfléchissantes de chaque côté de la cavité.

Réponse optique du résonateur

Le résonateur est constitué d'un côté par un miroir métallique et de l'autre par un miroir semi-transparent comme le montre la Fig.(III.15).

La réponse spectrale d 'une telle structure est bien connue dans le  domaine de l'optique [59] :

ℛmax

ℛ  =

1+ ( 2ℱ /π )2 sin2 (π λ0/λ )

(III.25)

ℛmax    t4r221-r2			r = r1 r2		λ0 = 2n d		(III.26)

ℱ = π r1-r					(III.27)

Cette réponse comporte des pics de résonance ; lorsque la longueur d'onde incidente est un multiple de la longueur d'onde de résonance par effet électrooptique,

on varie l'indice optique n du polymère, ce qui va entraîner une variation de la longueur d'onde de résonance.

Pour cette application, on  choisit donc  une longueur d'onde de travail et un point de fonctionnement sur la réponse spectrale proche de l'une des longueurs d'onde de résonance. Puis, par effet électrooptique,  on fait varier la longueur d'onde de résonance, ce qui va modifier l'intensité réfléchie. Ceci signifie qu’on obtient directement une modulation d'amplitude cela constitue un atout pour cette structure. Mais intéressons nous maintenant à l'amélioration de la longueur d'interaction.

Expression de la longueur d'interaction

Dans le modèle de la cavité qu’on utilise, on considère le trajet des rayons lumineux. On va  maintenant s’intéresser au trajet des photons, plus précisément à leur temps de vie, ce qui va nous permettre de calculer la longueur effective de la cavité. On pourra ainsi comparer cette longueur à celle parcourue par les photons sans effet Fabry-Perot. Notons également que l'objectif est d'obtenir une longueur de l'ordre de plusieurs dizaines de microns, ce qui permet de négliger les pertes dans le matériau polymère.

Lorsqu'un photon entre dans la cavité, à chaque rencontre de couche réfléchissante est liée une probabilité de réflexion. Egalement, durant son trajet existe une probabilité d'absorption du photon par le matériau polymère. Ces deux phénomènes sont liés à la relation d'incertitude temps/fréquence, dont la traduction est le temps de vie du photon dans, la cavité. Ce temps de vie est donné par [59]:

τp= 1cαr 						(III.28)

où  c  est la vitesse de la lumière  et  les pertes distribuées totales  r  qui s’écrivent :

αr= αs+ 12dln  1     r12 r22   				(III.29)

avec   r12  et   r22  les coefficients de réflexion en puissance des surfaces réfléchissantes  , αs  les  pertes optiques dans le matériau et d l'épaisseur du résonateur

Dans la cavité, le photon est soit absorbé par le matériau polymère, soit transmis à travers la contre-électrode d'aluminium ou le miroir diélectrique. C'est surtout ce dernier cas qui est  intéressant. .

Si on Multiplie la vitesse du photon c / n par son temps de vie (III.28) on  obtient la longueur parcourue par le photon dans la cavité :

lp= τpcn= 1nαr				 (III.30)

Nous avons là la longueur effective de la cavité, ou longueur d'interaction optique – microonde. En utilisant les valeurs de r 1=0,9  et  r 2 = 0,99745, nous trouvons une longueur effective de 5,8 m, soit 2 fois plus grande que sans réflexion. Le facteur limitant est ici la valeur du coefficient de réflexion de la contre électrode en aluminium.

II.3 Optimisation dans le domaine électrique

L'objectif de l'optimisation dans le domaine électrique consiste à augmenter l'amplitude du champ électrique dans la zone d'interaction. L'amplitude de ce champ doit être maximale à la fréquence de fonctionnement, soit 5 GHz.

Une première solution, la plus simple est d'augmenter la puissance émise par l'antenne, soit en changeant d'antenne, soit en utilisant un amplificateur plus puissant. Cependant notre application est destinée à être intégrée au cœur des réseaux de communications. .Dans notre cas, le champ électrique maximal dans la bande  200- 300 GHz ne doit pas dépasser 61 V/m efficaces, soit 86 V/m en amplitude crête.

Une autre solution consiste à concevoir une structure qui concentre l'énergie microonde au lieu d'interaction optique-microonde, c’est à dire une antenne. En effet, une antenne peut être vue comme un dispositif qui capte l'énergie électrique radiofréquence, et la concentre dans une structure guidante.

Quel type d'antenne choisir ?

Parmi les différentes familles d'antennes, dipôles, cadres, paraboles, plaquées ou encore cornets, ce sont les antennes plaquées qui permettent de réduire le plus l'encombrement. Plusieurs sortes d'antennes plaquées existent également : résonateurs rectangulaires et circulaires ainsi que les dipôles.

Simultanément, au milieu des années 1980, l'apparition du laser femto seconde a accéléré l'intérêt pour les dispositifs utilisant l'effet électrooptique. En effet, l'effet électrooptique est capable de détecter des phénomènes aussi rapides

élement rayonnant Patch  Rectangulaire (Al)

Champ électrique incident

y

Soleil-Babinet  Compensateur

Polariseur

Detecteur

z

C

B

Analyseur

G

Faisceau laser Incident

nG

p

S

D

nPF

Substrat verre

Polymere

ZnO

d

L

II.3.1 Structure patch.

Fig III.16: Capteur electrooptique utilisant un matériau polymère

Expression du champ électrique à l'interieur du film polymère

La partie microonde du capteur composé d'électrode en aluminium , une couche fine de polymère et d'une couche de ZnO,formant une antenne rectangulaire patch de largeur W (figIII.16). La structure est observée comme une cavité résonnante mince avec des murs magnétiques . [8].Comme le substrat est très mince , le champ sera dirigé suivant (Oz) est le mode de propagation est TMmn de sorte que le champ electrique suivant z s'écrit

Ez(x,y)   m n Amnemnx,y			(III.31)

Ou Amn sont les amplitudes du modes et emn sont les modes du champ électrique orthogonal dirigé suivant l'axe z .pour le mode fondamental TM10, l'amplitude maximum du champ éléctrique induit dans le substrat est donné par	Em=A10e10=ωω2-ω102+ω102 /Q2 1εμ L 2Ei     	(III.32)

Ei est champ electrique incident

Le facteur de qualité Q est donné par :

Où Qd ; Qm et Qr sont respectivement les coefficients dus aux pertes du diélectrique ;aux pertes metalliques et aux pertes de rayonnement .

tan δ sont les pertes dielectrique       Qd= 1tan(δ )	 		(III.33)

Qm= ωWeP = ω3εL2μ2Rsπ2			(III.34)

Rs=μω2σ	     est l'onde resistance et  est la  conductivité du  métal.

Qr=Re(k10)2Im(k10)  				(III.34)

avec  k10  donne  par	tan(k10L)= 2k10  α10k102- α102		α10=j 2πZ0λ0 dW Yw

Z0 = 120   est l impedance du vide , 0  la longueur d onde dans le vide et YW  etant  l'admittance de rayonnement des murs en y = 0 et y = L.

YW=(GW+BW)

La conductance GW et la susceptance BW du rayonnement sont donné par

GW= π WZ0 λ0   	BW= 0.006872εeff+0.3εeff-0.258 Wd+0.262Wd+0.813 Wλ0εeff

εeff=εr+1     2+εr-1     21+10 d w-12

La figure( III.17) montre la variation de l'amplitude maximum du champ induit dans le film polymère par une onde incidente plane d'amplitude égale à 1 V/m et une fréquence donnée pour plusieurs valeurs des pertes tan .On prend  d = 1µm, W = L = 20 mm, r = 3,  = 37.7 10 6  S/m.

Nous remarquons que l'intensité de la modulation dédectée dépend grandement des pertes dans le film polymère

Fig III.17: Variation du champ électrique dans une couche

du polymère pour différentes valeurs de tan

Il en résulte que notre cavité avec une mince épaisseur du polymère se comporte comme un court circuit d’où en recueille un champ electrique presque nul . Ceci nous pousse à travaillé avec des pertes très faibles :tan =0,001 afin d'obtenir un champ E amplifié . Ce qui est impossible à réaliser pratiquement d’où on opte pour une structure d'antenne dipolaire .

II.3.2 Structure dipolaire

Dans la structure proposée par Dubovitsky, [69], l'une des électrodes se situe en

dessous du guide optique, tandis que la seconde est au dessus du guide. D'autre part, les bras du dipôle sont significativement élargis pour augmenter la longueur d'interaction optique - microonde.

Pour notre antenne étudiée, il est choisi de ne pas utiliser de guide optique mais un résonateur Fabry-Perot pour augmenter la longueur d'interaction. De ce fait, il est

possible de réduire la largeur des bras du dipôle. Du point de vue électromagnétique, la structure est donc définie ainsi

- Un support en verre pour assurer la stabilité mécanique de l'ensemble, et laisser passer le faisceau optique;

-	Un conducteur pour réaliser le bras inférieur du dipôle;

-		Une épaisseur de polymère pour la modulation électrooptique;

-Un second conducteur pour réaliser le bras supérieur du dipôle.

Cet empilement est représenté en Fig.(III.18)

Fig III.18  Proposition d'antenne

Les études de dipôles cités utilisent majoritairement la méthode des moments pour obtenir le champ électrique au voisinage du dipôle et de déterminer ainsi l'impédance d'entrée du dispositif. Cependant, bien que nous n'ayons pas besoin de l'impédance d'entrée, nous avons besoin de connaître le champ électrique dans la zone d'interaction pour optimiser notre structure.

II.3.3 Simulation microonde de l'architecture dipolaire

Pour la simulation de la structure étudiée, le choix a été porté sur un simulateur électromagnétique basé sur la méthode des moments. II travaille également par couches, ce qui est compatible avec notre structure complètement planaire. Il permet en outre de stimuler notre structure par une onde plane incidente normale, et de visualiser l'amplitude du champ électrique créé à l'intérieur de l’antenne.

Paramétrage et implémentation du modèle

Les paramètres qui peuvent être modifiés pour optimiser l’antenne, représentée en coupe sur la Fig.( III.19).

Le substrat de verre est exclu : il possède une permittivité relative de r1v =5 et une épaisseur hv =1mm. Pour la couche de polymère, nous maîtrisons l'épaisseur h du dépôt avec une précision de ± 50 nm et une épaisseur maximale de 1,3 micron.

Polymère

FIG  III.19  :  Coupes   schématiques  de  l'  antenne

Cependant, il existe une imprécision sur la connaissance de la constante diélectrique de ce matériau r .cette valeur est estimé  à s ≈ 4,5, et les pertes ont été approximées par tan= 0,075. L'optimisation dépend donc des paramètres de cette couche, mais ne peuvent être modifié afin d'optimiser cette structure .

En revanche, la longueur d'interaction Li, la longueur L du dipôle ainsi sa largeur W leurs dimensions seront modifiées au choix .

Ces paramètres sont reportés dans le tableau ci- dessous ,ont également été ajouté

l'épaisseur et la conductivité des électrodes, respectivement t = 2 pm et = 37,7 MS/m.

Paramètres utilisés pour l'antenne

L’optimisation de cette structure, qui consiste à garder maintenant l'amplitude de l'onde incidente constante (1 V/m), et  chercher à obtenir un champ électrique maximal dans la zone

d'interaction à la fréquence de fonctionnement de 5 GHz. On notera  par la suite , la fréquence de résonance la fréquence à laquelle le champ électrique est maximal, pour un jeu de paramètres donné et une amplitude de l'onde incidente constante.

Remarquons que dans la zone d'interaction le champ électrique est orienté dans le sens de l'épaisseur de la couche de polymère. En effet, comme les deux électrodes se font  face à une distance de l'ordre du micron, la condition d'avoir un champ électrique tangentiel nul sur les conducteurs doit être respectée . Par conséquent étudier le champ électrique total est équivalent à étudier le champ électrique suivant  z.

Au début, on doit étudier  l'influence de la présence du substrat de verre sur la fréquence de résonance du dispositif. Des études expérimentales montrent que la fréquence de résonance est perturbée par la lame de verre.

La fréquence de résonance du dipôle est donnée en fonction de sa longueur L=λ/2 et  de la permittivité relative du milieu environnant  r:

f=2 cεr L                                                    (III.31)

Avec c la vitesse de la lumière. Lorsque le dipôle est placé dans le vide, la fréquence de résonance est de 7,5 GHz. On obtient une fréquence comprise entre 6,8 et 7,0 GHz. Cette différence est due à la perturbation créée par la zone d'interaction.

Lorsque le substrat de verre est placé, le milieu n'est plus homogène ; en première approximation le substrat de verre a une épaisseur infinie. Dans ce cas, on considère le dipôle comme plongé dans un milieu dont la permittivité relative est la moyenne de la permittivité relative du vide et du verre    (r + 1)/2. On  obtient alors une fréquence de résonance de 4,74 GHz. Cette valeur est en bonne adéquation avec la valeur estimée, comprise entre 4,60 et 4,75 GHz.

D’un autre côté, l’amplitude du champ électrique augmente significativement en présente du substrat de verre. Comme le substrat de verre possède une permittivité relative supérieure à l'unité, le champ électrique s'y concentre. A proximité du substrat, le champ électrique est donc plus élevé, ce qui explique cette élévation de l'amplitude maximale.

Influence de la longueur du dipole

Cherchons maintenant quelle valeur de la longueur du dipôle L permet d'obtenir une

fréquence de résonance de 5 GHz. La Fig.( III.20), présente les résultats de simulation obtenus en faisant varier ce paramètre. Ces résultats montrent que pour le jeu de paramètres utilisés, une longueur de 18 mm correspond à cette longueur.

FigIII.20: Influence du substrat de la longueur du dipôle

Influence de la zone d'interaction

Cette zone d'interaction constitue une capacité placée au centre du dipôle, qui va donc faire varier la fréquence de résonance. Les paramètres maîtrisés sont la largeur de la zone ainsi que sa longueur.

Les courbes de la Fig.( III.21),  montrent l'influence de la largeur du dipôle W sur la résonance. Ce paramètre n'a pas grande influence sur la fréquence de la résonance  lorsque la largeur du dipôle varie de 0,25 mm à 1 mm soit 400 %, la fréquence de résonance diminue d'une centaine de mégahertz, soit 0,2 %. Cependant, l'influence sur l'amplitude du pic de résonance est loin d'être négligeable. Pour la même variation, l'amplitude décroît d'un facteur 3,6, de plus de 2700 V/m à 772 V/m.

Fig III.21: Influence de la largeur du dipôle

Ceci s’explique à l'aide de la répartition des courants sur le dipôle, telle qu'illustrée sur la Fig. III.22. En effet, le courant magnétique créé par l'onde électromagnétique incidente sur le dipôle s’annule aux extrémités des métallisations. Le champ électrique s'accroît à ces endroits en suivant les lois de l’électromagnétisme de ce fait, plus le bord est proche, plus le champ électrique est élevé. Pour ce qui concerne notre zone d'interaction, plus elle est courte, plus les bords de chaque dipôle sont proche l'un de l'autre et plus le champ électrique est élevé.

Fig. III.22: Répartition des courants sur le dipôle. Dans la zone d'interaction, l'extrémité de chaque bras est en vis à vis. Les courants y sont plus fables (zones bleues), le champ électrique est donc plus élevé.

En modifiant également la longueur d'interaction Li, les résultats, Figure (III.23) montrent que plus cette longueur est faible, plus le champ électrique est élevé. Ainsi, pour une longueur d'interaction de 0,1 mm, le champ électrique atteint les 3500 V/m, pour un champ incident de 1 V/m! L'influence de ce paramètre sur la fréquence de résonance n'est pas significative. En effet, cette variation reste inférieure à 10 % pour une variation de 300 % de la longueur d'interaction.

Fig III.23   Influence de la longueur d’interaction Optique micro onde

Influence du polymère

Voyons l'influence du polymère, matériau constitutif de la zone d'interaction. Du point de vue électromagnétique, il y a deux paramètres qui interviennent : l'épaisseur h du dépôt et la permittivité relative r. La Fig.(III.24), présente la variation du pic de résonance en fonction de l'épaisseur de la couche de polymère.

Ce résultat est très intéressant : en diminuant l'épaisseur de la couche de polymère, on s'attend à une augmentation du champ électrique

Fig III.24. Influence de l'épaisseur du polymère

Bien que cela soit le cas lorsque l'épaisseur varie de 10 m à 7 µm, en passant de 7 à 5 m, l'amplitude du champ ne varie pas significativement. Il est probable qu'on atteint  une frontière pour des épaisseurs plus faibles que 5 microns. En effet, pour obtenir le champ dans la zone d'interaction, l'étude  nécessite plusieurs points de calcul dans le sens de l'épaisseur. Pour définir ces points de calcul, on prend deux paramètres supplémentaires : la taille minimum de grille et la marche différentielle (différentiel step). La taille minimum de grille doit être supérieure à la marche différentielle. Comme la valeur minimum de ce paramètre est de 0,3 m, qui fixe la taille minimum de grille à 0,5 m; par conséquent  l'épaisseur minimum de la couche du polymère sera  de 3 m .

L'influence de la constante diélectrique

L'influence de la constante diélectrique r du polymère est présentée sur la Fig.(III.25) . Conformément à la théorie, ces courbes montrent que plus la permittivité relative du polymère  est élevée, plus le champ électrique à du mal à pénétrer dans le matériau. C’est pourquoi, le champ électrique décroit lorsque la r augmente d'une part et  d' autre part, l’influence de r sur la fréquence est négligeable.

Fig (III.25) : Influence de la constante diélectrique du polymère

II .3.4 Sélection de la configuration optimale

On remarque un point important: le champ électrique est "amplifié" de trois ordres de grandeur en moyenne. En théorie , il est utilisé pour l'épaisseur h une valeur de 3 m. Dans la réalité cette valeur étant plus proche du micron, par conséquent on va s'attendre à une valeur plus élevée de "l’amplification"! Pour choisir les paramètres

de la zone d'interaction en ce qui concerne la partie optique on utilise un faisceau Laser de 0,9 mm de diamètre pour ne pas perdre d'énergie lumineuse. En effet, le rapport signal à bruit dépend directement de l'énergie lumineuse d’où il est proposé  un compromis : une largeur de dipôle de 0,5 mm et une longueur d'interaction de 0,3 mm. Ainsi, avec une épaisseur de 3 m, pour une amplification du champ de l'ordre de

1500 on obtient un quart de la puissance lumineuse. Le Laser permet de compenser cette perte en augmentant la puissance du faisceau d'un facteur quatre.

Considérons également un autre point. D'une part en basse fréquence la constante diélectrique du polymère est estimée à 4,5; Il est probable que cette valeur soit supérieure à la valeur vraie. D'autre part, on suppose une imprécision de l'alignement des masques mécaniques pour le dépôt des deux bras du dipôle. Ces deux points risquent de décaler la fréquence de résonance hors de la bande de 4 -6 GHz où notre champ électrique est maximal. Pour compenser cela, on choisit d'utiliser une longueur de dipôle de 20 mm qu’on pourra éventuellement raccourcir le cas échéant. Dans le tableau qui suit sont regroupées les valeurs des paramètres

| Paramètre | Symbole | Valeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur de substrat | h | 1 | m |
| Largeur du dipôle | W | 1 | Mm |
| Longueur du dipôle | L | 20 | Mm |
| Longueur de la zone d'interaction | Li | 0,3 | Mm |
| Permittivité du polymère | εr | 4,5 |  |
| Pertes diélectriques du polymère | tan | 0,075 |  |
| Epaisseur des électrodes | t | 2 | m |
| Conductivité des électrodes |  | 37,7 106 | S/m |
| Champ électrique interne estimé | E | 1500 | V/m |

Paramètres résultants de l'optimisation dans le domaine électrique de notre structure.

le champ électrique incident  est de 1 V/m.

II .4. Bilan

Dans ce chapitre, il est présenté le concept d'antenne électrooptique; et partant de là, on met en place un banc de mesures pour pouvoir caractériser les prototypes. On a également établi un critère d'évaluation, le facteur d'antenne. Ce facteur d'antenne permet de quantifier les performances des prototypes étudiés. Comme première application de ce facteur, on peut déterminer la limite de détection du banc de mesures.

On peut ainsi caractériser tout prototype d'antenne dont le facteur d'antenne est inférieur à 194 dB/m.

Dans ce chapitre, on a tout d'abord évalué le prototype le plus simple : Une couche de polymère sur un substrat de verre inséré dans un montage polariseur / analyseur. Dans les conditions optimales, le facteur d'antenne de ce prototype est de 204 dBm, ce qui est pour le moment impossible à mesurer. Il est alors proposé d'améliorer ce prototype en optimisant l'interaction optique - microonde dans le domaine optique et dans le domaine électrique.

Dans le domaine optique, l'objectif est d'augmenter la longueur d'interaction. Pour cela, on utilise une cavité de Fabry-Perot. La nature interférométrique de cette architecture permet d'obtenir directement une modulation d'amplitude ; la longueur d'interaction est augmentée d'un facteur 2.

Dans le domaine électrique, l'objectif est d'augmenter l'amplitude du champ électrique. On a utilisé une structure d'antenne dipolaire, où les bras du dipôle se recouvrent sur une courte section pour former la zone d'interaction. Dans ce cas, le champ électrique était concentré d'un facteur 3000: pour une onde incidente de 1 V/m, le champ électrique dans la zone d'interaction atteint 3000 V/m!

La présence d'une zone d'interaction et d'un effet électrooptique en basse fréquence, nous a permis d’obtenir  une modulation électrooptique à 3,7 GHz, avec un rapport signal à bruit supérieur à 20 dB, menant à un facteur d'antenne de 168 dB/m, avec une bande passante estimée à 1 GHz.

CONCLUSION

On appelle tout d'abord que ce travail qui est toujours au stade de recherche se situe dans le contexte des réseaux de télécommunications. Aujourd'hui, il existe une multitude de moyens pour communiquer d'un bout à l'autre de la planète. Liaison électrique, liaison sans-fil, liaison optique, ces moyens ont chacun un avantage, respectivement le coût de mise en œuvre, la mobilité et du débit. Cependant, cet avantage est obtenu au détriment de la portée, du débit et du coût de mise en œuvre.

L'objectif fixé est de proposer un compromis entre mobilité, débit de transmission et coût de mise en œuvre et de maintenance, au travers d'un composant capable de transposer une information radiofréquence sur une porteuse optique. Pour cela; on choisit de moduler l'amplitude de la porteuse optique. Cette modulation est réalisée par effet électrooptique, seul phénomène assez rapide pour transposer une information électrique radiofréquence dans le domaine lumineux.

Le matériau le plus intéressant pour ce prototype tant au niveau des performances de conversion électrique/optique qu'au niveau du coût de mise en œuvre doit être sélectionné. Ce matériau est un polymère de PGMA/DR1 réticulable. Durant cette étude, il est  mis en place une filière complète, de caractérisation et de faisabilité d'antenne  électrooptique. Cette filière comprend les étapes de :

- La synthèse du matériau polymère

- La mise en forme du matériau polymère

- Le dépôt de couches conductrices, transparentes ou non,

- La caractérisation du matériau polymère dans le domaine électrique et le domaine électrooptique

- Les mesures radiofréquences de composants électrooptique..

La synthèse du polymère a été mise au point et optimisée simultanément à cette étude. Pour dimensionner le composant, on a eu besoin de connaître les performances du polymère. Dans ce but, les paramètres à caractériser sont:

- La constante diélectrique r, dans le domaine électrique.

- De l'indice optique n dans le domaine optique.

- Du coefficient électrooptique r33 dans le domaine électrooptique.

Pour chacun de ces paramètres, il est  choisi une méthode de mesure. Le matériau polymère n'est utilisable qu'en couches minces, d'une épaisseur de l'ordre du micromètre. Dans un premier temps, on  estime la constante diélectrique du polymère à basse fréquence ; pour cela on utilise une méthode de mesure de capacité de petits condensateurs. A partir de la mesure de capacité, on  obtient l'estimation de la constante diélectrique. En utilisant cette estimation on dimensionne un dispositif de mesure dans le domaine électrique - microonde.

On a également étudié une méthode de mesure de capacité. La méthode proposée utilise un condensateur constitué d'un dépôt de polymère entre deux moitiés de ligue microruban sur substrat de verre. Ainsi, grâce au rapport des épaisseurs des deux substrats, verre et polymère, la propagation de l'énergie microonde ne dépend que du substrat de verre, et la capacité du condensateur ne dépend que de la constante diélectrique du polymère (et des dimensions du condensateur).

Pour connaître le coefficient électrooptique r33 du polymère, le choix a été porté sur une méthode de caractérisation électrooptique par simple réflexion à travers le plan de la couche. Cette méthode permet de connaître rapidement une estimation du coefficient électrooptique.

Pour conclure si on se demande : Est-il possible de réaliser un dispositif performant, faible coût, de taille réduite, et passif, capable de transposer une information du domaine microonde vers le domaine optique? En se rapportant aux études qui ont été entamées et aux mesures expérimentales élaborées, oui, il est possible de réaliser un tel composant, une antenne électrooptique; et à notre connaissance, cette étude est parmi les  premières  à valider par la pratique le concept d'antenne électrooptique.

Avec les quelques optimisations et surtout, en utilisant les nouveaux polymères, il est envisageable, à court terme d'obtenir un composant performant, et industrialisable à moyen terme.

REFERENCES   BIBLIOGRAPHIE

[ 1]	 Neyer (A) et Voges (E ) –High frequency electro-optic oscillator using an integarated interferometer . Applied Physics Letter No1 janvier 1982

[2 ] Nelson (Donald.F)  The modulation of Laser light Scientific  American . No 6 Juin 1968

[3 ] Chartier (Germain ).- Manuel d'optique 1997

[4 ] Huard (Serge ) Polarisation de la lumiere  Masson 1993

[5 ] Larchandé (Jean François ). Etude pour la réalisation d'un modulateur électrooptique à

ondes progressives sur polymères . thèse de doctorat Univrsité de Lille janvier 2001

[ 6] Gervais Lefort .Thèse de doctorat Ecole doctorele Sciences pour l'ingénieur de nantes .

20-11-1997 Nantes

[7 ] Bahk et Bhartia "Microstrip antennas" 1980

[ 8 ] P Zatta "Etude et conception d'antennes imprimées microondes électromagnétiques ". thèse de doctorat Université de nantes

[ 9] F.Gardiol –Jr Mosig:" Techniques analytiques et numériques dans l'analyse des antennes microruban".1984

[10] D .M Pozar " Microstrip antenna aperture –coupled to a microstrip line "Electronics Letters Junuary 1985

[11] A.J Svitak . D .M Pozar ' Microstrip antennas with integrated fiber optic feeds '. Electronics Letters october 1990

[12] M.L Vanblaricum ' Photonic systems for antennes applications '.IEEE Antennas and propagation magazine  octobre  1994.

[13] D .M Pozar RW Jackson ' Optically field aperture coupled microstrip patch antennas' IEEE transactions onAntennas and propagation  January  1992.

[14] H.Bassen et R peterson ' Antenna with electro-optic modulators '

[15]  Michael Bass' Hand book of Optics 'Volume II Optical society of america  Edition 1995

[16]  P Correc ,E Legros " Composants pour liaisons optiques cohérentes "L' echo des recherches

[17] RaineeSimon.'Optical control of microwave Devices'Artech housse 1990

[18] K C Guita and A Benella ' Microstrip Antenna design '.1991

[19] A.T et T.Modulators "Lithium Niobate Modulator"The Wonder Druge

[20] Kazuto Noguchi – Hiroshi Mitazawa 'ABroadband Ti .LiNbO3 optical modulator with a Ridge Structure '. Jornal of lighwave Tech .June 1995

[21] Ammon Yariv and Pochi yeh. 'Optical waves in cristals 'Propagation and control of laser radiation ' Edition 1990

[22] Mark A Zehnder .'Principles of Optical circuits enginering ' Marcel Dekker ,1990

[23] P Moller ,H Porte " Proton exchange imbelanced Ti.LiNbO3 Mack-ZehnderModulateur " Physics Letter .20 January 1992

[24] MP Micheli, P Baldi ,K el Hadji "Relationships between structural and optical properties of proton exchange waveguides on Z-cut lithium Niobate " Applied Optics ,20 Dec 1996

[25] D.F Nelson et Al .Journal of Applied Physics 1974

[26] W.L Bond . Journal of Applied Physics N05 1965

[27] Luc Riviere " Influence des parametres de fabrication d'un coupleur directif electrooptique en LiNbO3: Ti sur ces facteurs de mérites "

[28] Daniel Bourreau " Analyse et conception de modulateurs electrooptiques hyperfrequences large bandes sur LiNbO3 These de doctorat université de Lille 1989

[29] P.E Lagasse ,N Mabaya "Finite element analysis of optical waveguides "IEEE Trans N05 June 1981

[30] Juan Zapata,Luis Valor . "Efficient Finite element analysis of waveguides with lossy inhomogeneous anisotropie materials " IEEE N0 10 October 1995

[31]H Blook ; Evert Kolk " domain integral equation analysis of integrates optic channel and ridge waveguides in stratified media "IEEE N01 January 1990

[32]Pierre Berini and Ke Wu. "Modeling Lossy Anisotropic dielectric substrate waveguides with the methode of lines "IEEE trans N05  May 1996

[33]Richard Ferriere H Porte " An LiNbO3 Integrated coherence modulator" IEEE Journal of light Zave technologie  N0 6  June 1992

[34] Philippe Zatta , Tchanguiz Razban " Introduction  a la conception d'antennes microondes electrooptiques " Congres europeen d'optoelectricite  Paris  Avril 1994

[35] Lehuda Leviatan and Amir Boag " Analysis of electromagnetics scattering from dielectrics cylinders using a multifilament current model"IEEE , July 1987

[36] Philippe Zatta "Etude et analyse de l'influence des guides optiaues diffuses ."Ecole polytechnique de Montreal Canada Juillet 1996

[37] MC.Bailey et M D Deshpande s" .Integral equation"formulation of  a microstrip antennas" IEEE .Transactions on antennas  propagation. July 1982

[38] JR  Mosig et F E Gardioli: "Numerical analysis of Microstrip patch antenna " handbook of microstrip Antenna " London 1982

[39] Kin –Lu-Wong , J. Sheen Row " Resonnance of a rectangular microstrip patch on a substrat " IEEE –Trans MTT N0 4 April 1994

[40] Philippe Zatta , Tchanguiz Razban " Analysis and design of microwave electroptic microstrip antenna "URSI ,28 August-5 Sept .1996 Lille France

[41] Gervais Lefort and Tchanguiz Razban "Microstrip antennas printed on lithium niobate  substrate " Electronics letters.  24 April 1997

[42] Martin. S. Smith " Introduction to antennas " MacMillan education ,1988

[43] Philippe Zatta , Tchanguiz Razban " A new optical technique for feeding microwave microstrip antenna based on the lightwqve electrooptic modulation "

[44] Bradfort L Smith and Michhel.H Carpentier .The Microwave engineering handbook, Microwave circuits, antennas and propagation ".First edition 1993

[45] K F Leeet et J S Dahele ."Handbook of microstrip antennas.IEEE electromagnetic waves .1998

[46] J F Larchandé ." Etudes pour la realisation d'un modulateur electrooptique à ondes progressives sur polymères . Thèse de doctorat Université de technologie de Lille Jan 2001

[47] F Schneider et  W.Heinrich "Model of thin –film microstrip line for circuit design IEEE Trans. on microwaves theory and propagation N01  Jan 2001

[48] F. Bernoux ,J.P Piel "Ellipsometrie  In .mesures mecaniques et dimensionnelles " technique de l'ingenieur . Applied Physics

[49] J. Cardin "Elaboration et caracterisation de couches minces ferroelectriques pour des applications optiques .- these de Doctorat ,Université de Nantes , Oct 2004

[50] C.Teng et H.T Man " Simple reflexion technique for measuring the electrooptique coefficient of poled polymeres ". Applied Physics Letters 1990

[51] MG kuzyk et CW Dirk Characterisation technique and tabulations for organic nonlinear optical materials .may 1998

[52] R .A Hill , A.Knoessen "Corona poling of nonlinear polymer thin films for electrooptic modulators ." Applied Physics Letters  Vol 65 ,oct 1994

[53] Y W Kim,  T Zyung "Synthesis and characterization of novel polymer . N0 9 Nov. 1997

[54] A.Knoessen  et S T Kowel " Characterization of polymeric electrooptic film using metal mirror /electrode fabry- perrot etalons

[55] C.A .Eldering ,A.Knoessen "Use of  fabry- perrot devices for the characterization  of polymeric electrooptic  film " Journal of Applied Physics  N06 Mars 1991

[56] K D Singer , M G Kuzyk "Electrooptic phase modulation and optical second harmonic generation in corona poled polymer film .." Applied Physics Letters  N019 Nov 1988

[57] M A Mortazavi  A.Knoessen "Second –order nonlinear optical properties of poled copolymers ." Applied Physics  B Vol 53 1991

[58] Saleh Bahaa " Fondamentals of photonics  -Wiley ,August 1991

[59] S .Dubovitsky ; S Garner  "Integrated optics -photonic  mixer for an implementation of an millimeter and submillimeter wave oscillator'' Meeting on microwave photonics T D 1998

Résumé :

L’idée d’utiliser la technologie des lignes microruban comme antennes a permis d’apporter des solutions à la question posée de l’encombrement de ces dispositifs. Cependant, les techniques d’alimentation utilisées, par coaxial soudé sur l’antenne ou par ligne microruban, perturbent le rayonnement de l’antenne. De plus, pour limiter l’atténuation du signal radiofréquence et les perturbations, la chaîne de traitement du signal doit être proche de l’antenne. Une solution à ce problème est d’utiliser le domaine optique. En effet une fibre optique est transparente aux rayonnements radiofréquences et ne perturbe donc pas l’antenne. D’autre part, les pertes dans une fibre sont d’un ordre de grandeur inférieur aux pertes dans les guides d’ondes électriques, ce qui permet d’éloigner la chaîne de traitement de l’information. Les applications sont multiples : capteurs de champs non perturbatifs, système radar alimenté par voie optique, et récepteurs de télécommunication faibles coûts.

Pour réaliser la conversion optique / électrique le matériau le plus performant est le Niobate de Lithium mais sa constante diélectrique élevée limite la bande passante de tout dispositif. Les matériaux polymères sont en voie, actuellement, de le supplanter. L’onde électromagnétique captée par un système de réception, perturbe directement le matériau électrooptique et modifie par effet Pockels son indice et donc la vitesse et la polarisation de l’onde lumineuse qui le traverse. Le système de réception micro-onde devant permettre l’augmentation du champ électrique interagissant avec le matériau; une structure de type patch est examinée. La méthode spectrale est appliquée pour évaluer le champ électrique dans le matériau multicouche et anisotrope. Nous montrons  que pour des substrats à base de matériaux organiques (à pertes et de faible épaisseur), cette structure ne peut pas être utilisée, une antenne dipôle plaqué est mieux adaptée.

Mots  Clés

Antennes Imprimées – Substrats anisotropiques – Niobate de Lithium (LiNbO3)—Antenne électroopotique—Polymère -- Couche mince -- Capteur de champ.