CHAPITRE II: HABITAT DURABLE, CONNAISSANCE DES ORIGINES (pourquoi construire durable ?).

« LÀ OÙ CROIT LE PERIL, CROIT CE QUI SAUVE »…… ………………………………………… HÖLDERLIN.

II.1 Introduction :

L’énergie, se manifeste dans la nature de façon multiforme. Elle peut se présenter sous forme d’apparence libre et immatérielle comme l’énergie rayonnante qui nous vient du soleil, ou engagée dans les lignes électriques ou même s’immobiliser et se mettre en réserve, sous forme potentielle, à la surface du sol avec l’énergie hydraulique et celle des combustibles végétaux, ou dans le sous-sol avec le pétrole, gaz naturel, l’uranium, le charbon…

L’importance énergétique du rayonnement est actuellement connue comme primordial au même titre que l’ensemble des phénomènes météorologiques.

Si dans l’antiquité le soleil est considéré comme source de toute la vie, il est facile de comprendre maintenant, l’importance de la grandeur qu’il met en œuvre [II-1].

II.2 Effet de serre :

II.2.1 Définition :

On appelle gaz à effet de serre tel que la vapeur d’eau ou le gaz carbonique, qui absorbe le rayonnement infrarouge émis par la terre tout en émettant un rayonnement aussi bien vers le bas que vers le haut. Ces gaz contribuent ainsi au réchauffement de notre planète. Techniquement parlant, il s’agit de molécules qui, comme le H2O ou le CO2 comportent au moins 3 atomes et qui de ce fait absorbent beaucoup plus l’infrarouge que les molécules d’azote (N2) ou d’oxygène (O2), bien que ces dernières constituent 99% de l’air                              (voir figure N°II.01)

II.2.2 Les différents gaz à effet de serre :

Le principal gaz à effet de serre est la vapeur d’eau ou H2O.

Mais il faut en ajouter cinq autres :

Le dioxyde de carbone ou CO2, le méthane ou CH4, le protoxyde d’azote ou N2O, l’ozone ou O3 et les CFC. Les CFS ont la même structure que la molécule de méthane à la différence près qu’à la place des 4 atomes d’hydrogène, on a mis des atomes de fluor et de chlore.

II.2.3 Qu’est ce que l’effet de serre:

L’effet de serre est le fruit d’un double mécanisme semblable à celui que l’on  trouve dans les serres :

[II-1] KAMEL MOSTEFA-KARA (La Menace climatique en Algérie et en Afrique – les inéluctables solutions- P121 et P 175).

L’énergie solaire nous arrive en traversant la « vitre » gazeuse que constitue la couche atmosphérique chauffant ainsi la surface de la terre.

La terre pour se débarrasser de ce trop-plein d’énergie doit l’évacuer vers l’espace, ce qui est possible seulement sous forme de rayonnements infrarouges.

Cependant, les rayonnements infrarouges (rayonnement de chaleur) émis par la surface de la terre, au lieu de s’échapper directement vers l’espace, sont en partie piégés par l’atmosphère, la « vitre » gazeuse de la serre. Les infrarouges sont absorbés et réémis, en partie vers le bas, par certains gaz dits à « effet de serre ». Il s’agit essentiellement de gaz faits de molécules à trois atomes ou plus (vapeur d’eau H2O, gaz carbonique CO2, ozone O3, méthane CH4 par exemple) ces gaz, bien que constituant moins de 1% de l’atmosphère, participent ainsi au maintien d’une température moyenne au sol de 15°C au lieu de – 18°C, si l’effet de serre n’existait pas. Il s’agit donc d’un phénomène naturel indispensable au développement de la vie.

Par leurs activités, les hommes modifient la composition de l’atmosphère et donc l’intensité de l’effet de serre [II-2].

II.2.4 L’effet Parasol :

Si la terre est maintenue au chaud, c’est grâce à l’énergie solaire. Celle-ci nous parvient sous forme de rayonnements, essentiellement sous forme de lumière visible, mais aussi de rayonnement infrarouge et de rayonnement ultraviolet.

30% d’entre eux, cependant, ne nous parviennent pas ou ne réchauffent pas la terre, car ils sont réfléchis pas divers éléments présents dans l’air, les poussières, particules…ainsi que par les surfaces claires (neige et glaces, déserts)…

Seuls les 70% restant sont absorbés et convertis en chaleurs.

Par leurs activités, les hommes modifient la composition de l’atmosphère et donc, modifient aussi l’intensité de l’effet parasol, c’est-à- dire la quantité d’énergie convertie en chaleur ! Même une réduction faible – par exemple 0.5% de l’énergie solaire absorbée et convertie en chaleur, peut avoir des effets considérable sur le climat. Alors que les émissions de gaz carbonique (CO2) dues à la combustion de charbon et de pétrole renforcent l’effet de serre, réchauffant la terre, la pollution associée par le dioxyde du soufre (SO2) tend à renforcer l’effet parasol qui limite son réchauffement [II-3].

[II-2]/ [II-3] KAMEL MOSTEFA-KARA (La Menace climatique en Algérie et en Afrique – les inéluctables solutions- P179                            et  P 180/181).

II.3 Le réchauffement climatique :

Le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire est un phénomène d’augmentation de la température moyenne des océans et de l’atmosphère, à l’échelle mondiale et sur plusieurs années.

Par le passé, les grandes fluctuations climatiques avaient une origine uniquement naturelle (activité solaire et volcanique, facteurs astronomiques) et s’étalaient sur des milliers d’années.

L’effet de serre est le processus naturel de réchauffement de l’atmosphère (voir définition ci-dessus).

C’est cette augmentation des concentrations des gaz à effet de serre, provenant des activités socio-économique et principalement de la combustion des énergies fossiles et qui produit un effet de serre additionnel, qui est mise en cause et qui menace le système climatique dans son ensemble.

Aujourd’hui, ce qui préoccupe et demeure très inquiétant est que le réchauffement actuel se produit sur une échelle de temps très courte, en effet, les observations mesurées montrent que les températures mondiales se sont élevées d’environ 0.8°C au cours du 20eme siècle, valeur considérable pour un délai aussi court ( voir figure N°II.02)

A l’avenir, la hausse de température risque d’être beaucoup plus importante que toutes celles survenues au cours des dix milles dernières années (à noter que les 20 dernières années de 1988 à nos jours ont été les plus chaudes de touts le siècle) [II-4].

[

Source : L’effet de serre ; R. Ducroux et P jean- baptiste, ed CNRS 2004

Figure II.01 : Effet de Serre

Figure II.02 : L’inversion de la température due à l’homme

II-4] KAMEL MOSTEFA-KARA ET HAKIM ARIF (L’Afrique, continent clé face au défi climatique manifeste pour l’Afrique P24, P25)

S’agissant de l’évolution de la concentration des GES dans l’atmosphère de la planète et en tenant compte uniquement de la concentration de dioxyde de carbone CO2 (principal GES), il faut bien prendre conscience que celle-ci a évolué entre 280 et 300 ppm (partie par million) durant les 800.000dernière années, alors que durant le siècle dernier, celle-ci est passé de 280 à 383 ppm ce qui constitue une menace pour la vie sur terre. (Voir figure N°II.03).

Source : GIEC.2007

Figure II.04 : Emissions mondiales de gaz à effet de serre décuis 1970.

Figure II.03 : Accroissement anthropique du dioxyde de carbone (CO2) de 1850 à 2006

II.3.1 Impacts du réchauffement climatique :

Pour bien se rendre compte des dangers que nous faisons courir à la planète, rappelons qu’en poursuivant le rythme actuel des émissions mondiales de GES et notamment de CO2, nous risquons d’atteindre rapidement la concentration de 450 ppm, concentration à une hausse de température de 2°C, seuil fatidique de température qui, s’il était dépasse, risquerait d’entrainer un emballement climatique incontrôlable, l’humanité devra alors faire face à des bouleversements inédits et de grande ampleur qui auront des répercussions très grave sur la stabilité et la sécurité de l’humanité.

Les effets du réchauffement climatique sont multiples, certains effets comme le dérèglement de la circulation des eaux océaniques, peuvent probablement se produire, d’autres effets comme la dégradation des écosystèmes, le dérèglement du cycle du carbone, du cycle de l’eau et des saisons ainsi que la désertification, font déjà partie du quotidien, surtout dans un continent comme l’Afrique (Voir figure N°II.04) [II-5].

II.3.2 Impacts  en Afrique, première victime du réchauffement climatique :

Même si la contribution de l’Afrique au problème du réchauffement climatique est insignifiante, plusieurs études et rapports ont souligné qu’elle était le continent le plus durement frappé par les impacts négatifs induits du réchauffement climatique, elle a ainsi déjà subi plusieurs évènements climatiques extrêmes comme des inondations et des sécheresses, chaque fois accompagnés de pertes humaines et économiques considérable.

[II-5] KAMEL MOSTEFA-KARA ET HAKIM ARIF (L’Afrique, continent clé face au défi climatique manifeste pour l’Afrique                   P29, P35).

Concernant l’augmentation des températures, des observations montrent que l’Afrique s’est réchauffée d’environ un dixième de degré Celsius par décennie au siècle passé et les scénarios de Hulme et al. Prévoient pour le siècle présent, une moyenne pour le réchauffement annuel en Afrique de -0.2°C (scénario bas B1) à +0.5° par décennie (scénario haut A2), conduisant à un réchauffement entre 2°C et 6°C avant 2100 (Voir figure N°II.05).

Source : L. Saubadu AFP

Figure II.05 : Synthèse des impacts.

A l’avenir, la pénurie d’eau s’aggravera, en raison d’utilisation et d’une gestion non durable de la ressource et en raison du réchauffement climatique, le nombre de personnes vivant dans des régions touchées par un fort stress hydrique (Voir figure N°II-06) devrait augmenter d’un milliard dans le monde, pour atteindre plus de 3.9 milliards [II-6].

[II-6] KAMEL MOSTEFA-KARA ET HAKIM ARIF (L’Afrique, continent clé face au défi climatique manifeste pour l’Afrique P36, P37, P38, P40, P45).

On peut citer d’autres impacts résultants du réchauffement climatique tels que : le fondement des glaciers de la plus haute montagne d’AFRIQUE, le mont du Kilimandjaro a perdu 90% de la calotte de glace. Et du mont de Kenya, les glaciers Africains de la chaine de Ruwenzori, fondent à une vitesse inquiétante et devrait disparaître d’ici 30 ans, ils ont perdu 50% de leur surface au cours des cinquante dernière années (Voir figure N°II-07).

Source : Livre, L’Afrique, continent clé face au défi climatique

Figure II-07 : Disparition du lac Tchad (source : PNUE ET GRID ARENDAL ,2002)

Figure II-06 : Stress hydrique et pénurie d’eau en Afrique en 2025.

Malgré tous ce qu’on a présentés supra, L’Afrique présente un éventail de paysages et d’écosystème et contient des ressources naturelles importantes [II-7] (Voir figure N°II-08).

Source : Livre, L’Afrique, continent clé face au défi climatique

Figure II-08 : La diversité de paysages et des écosystèmes d’Afrique

[II-7] KAMEL MOSTEFA-KARA ET HAKIM ARIF (L’Afrique, continent clé face au défi climatique manifeste pour l’Afrique P56).

II.4 Potentiels solaires (solution gratuite pour dénouer un phénomène important) :

Dans cette partie, il est important de connaître les bases de notre potentiel énergétique :                le Solaire sur la terre et comment ça va être l’utilisation de son énergie (Voir figure N°II-09).

Figure II-09 : L’exceptionnel gisement solaire du Sahara.				Source : Solar Millenium AG

II.4.1 Le soleil :

II.4.1.1 Définition et caractéristiques :

Le soleil (sol en Latin, Hélios en Grec) est l’étoile de notre système solaire, Autour de lui gravitent la terre, les autres planètes, des météoroïdes, des comètes et de la poussière interstellaire [II-8].

Le soleil et les neuf planètes qui tournent autour ne constituent qu’une infime partie d’une des innombrables galaxies qui composent l’univers.

Le soleil représente à lui seul plus de 99% de la masse du système solaire ainsi constitué. L’énergie solaire, transmise par ensoleillement, rend possible la vie sur Terre par apport de Chaleur et de lumière, permettant la présence d’eau à  l’état liquide et la photosynthèse des végétaux. Le soleil est aussi responsable des climats et de la plupart des phénomènes météorologique observés sur notre planète.

Le soleil est une étoile parmi les autres, situé à environ 150 millions de Kilomètre de la terre ; son diamètre est d’environ 50 fois celui de la terre. Sa lumière, à la vitesse  fantastique de 300.000 kilomètres par seconde, met un peut plus de huit (08) minutes pour nous parvenir (Voir figure N°II-10).

[II-8] MANSOURI OURDA (Mémoire de Magister thème : l’influence de la réflectivité des matériaux- ALBEO- sur la modification du microclimat et le confort thermique extérieur dans un canyon urbain – cas du Coudiat de Constantine P48 et P 49).

En imaginant la terre grosse comme une orange, le soleil  serait une boule de feu [II-9] de 10 m de diamètre placée à 1km. Il faudrait donc 93000 soleils côte à côte pour occuper l’étendue de la voûte céleste [II-10].

La lune est 400 fois plus petite que le soleil, mais 400 fois plus prés de la terre, ce qui explique la taille apparente similaire des deux astres dans le ciel, ce dont on peut se rendre compte en particulier lors des éclipses de soleil.

Le système solaire est âgé de 4.5 milliards d’années, cette estimation reposant sur des mesures de la radioactivité des roches terrestres et des météorites [II-11].

Source : WWW.WIKIPEDIA.ORG

Figure II-10 : Le soleil				                  Le soleil vu de la surface Terre.

II.4.2 Energie :

II.4.2.1 Définition :

Le mot énergie vient du bas-latin « energia » qui vient lui-même du grec ancien « energeia », qui signifie « force en action ».

L’énergie est un concept ancien, l’homme a appris à exploiter les énergies contenues dans la nature (d’abord les vents, énergie éolienne, et les chutes d’eau, énergie hydraulique) et capable de lui fournir une quantité croissante de travail mécanique par l’emploi des machines : machines-outils, chaudières et moteurs ; l’énergie est alors fournie par un carburant (liquide ou gazeux, énergie fossile ou non) [II-12].

II.4.2.2 Forme d’énergie :

L’énergie se manifeste sous divers formes :

- L’énergie cinétique d’une masse en mouvement ;

- L’énergie potentielle des divers types de forces s’exerçant entre systèmes ;

- L’énergie électromagnétique par exemple la lumière.

[II-9] DESSUS BENJAMIN ET PHARABOD FRANÇOIS (l’Energie Solaire- éd que sais –je ?2002 P15).

[II-10]/ [II-11] BESSEMOULIN PIERRE ET OLIVIERI JEAN (Le rayonnement solaire et sa composante ultraviolette la météorologie 8e série- n°31- sep2000, P43).

[II-12] http: //WWW.WIKIPEDIA.ORG.

L’énergie mécanique désigne la combinaison de l’énergie cinétique et de l’énergie potentielle mécanique [II-13].

II.4.2.3 Sources d’énergie :

On qualifié également l’énergie selon la source d’où elle est extraite ou le moyen par lequel elle est acheminée : énergie nucléaire, l’énergie de masse, l’énergie électrique, l’énergie chimique, l’énergie thermique …etc.

Il existe des sources d’énergie restant inchangées qu’on les exploite ou non : on les nomme par convention énergie renouvelable [II-14].

II.4.3 Le système Terre-Soleil :

Le soleil constitue notre source énergétique fondamentale. Les caractéristiques du système solaire soumettent la terre à des variations saisonnières affectant l’évolution de l’ensoleillement et de température.

Les saisons sont définies comme des états relativement constants du climat. En zone tempérée, les cycles saisonniers varient en fonction de la position relative de la terre par rapport au soleil  (voir figure II-11), avec un certain déphasage dû à l’inertie propre de la terre. Le réchauffement de la masse terrestre prenant du temps, les températures moyennes extérieures maximales, sous nos climats tempérés, sont enregistrées environ un mois après que le soleil a atteint sa hauteur angulaire maximale.

Les mouvements de la terre à l’intérieur du système solaire sont très complexes. La rotation terrestre (1690km/h au droit de l’équateur) correspond au cycle jour/nuit, tandis que son parcours autour du soleil, équivalent à 1710 km/min, provoque les variations saisonnières.

L’axe de rotation de la terre est incliné de 23°27’ par rapport à l’écliptique (voir figure II-11). Cette inclinaison définit les limites des tropiques du Cancer et du Capricorne : au solstice d’hiver en hémisphère Nord(le 22 décembre à 12h00 en temps universel), les rayons du soleil sont perpendiculaires au tropique du Capricorne (et perpendiculaires au tropique du Cancer au solstice d’été en hémisphère Nord).

La géométrie du système définit également les cercles polaires. Aux équinoxes, en mars et en septembre, le soleil aura son zénith à l’équateur et, en tout point de la terre, la durée du jour sera égale à la durée de la nuit (Voir figure N°II-11).

Les phénomènes les plus curieux peuvent s’observer au pôle Nord où, pendant 6 mois, le soleil tourne sur l’horizon jour après jour sans jamais se coucher. Il suit en réalité une spirale en s’élevant graduellement jusqu’à atteindre sa hauteur maximale au solstice d’été. Pendant les 6 autres mois. Le pôle est plongé dans l’obscurité [II-15].

[II-13] / [II-14] http: //WWW.WIKIPEDIA.ORG.

[II-15] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable P1a)

Figure II-11 : Le système terre-soleil.  	 Source : livre, Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique.

La translation de la terre autour du soleil dure un peu moins de 365 jours. La terre est accompagnée de son satellite, la lune, dont le mouvement perturbe le champ gravitationnel terre-soleil (phénomène de nutation). Ce n’est donc pas la terre, mais bien le centre de gravité du système terre-lune, qui décrit une orbite légèrement elliptique autour du soleil.

Ces facteurs de perturbation expliquent des phénomènes tels que le léger décalage entre le temps universel et le temps horlogique ou la nécessité des années bissextiles [II-16].

II.4.4 Les différents systèmes énergétiques :

Le maintien et le développement des activités humaines sur la terre reposent sur l’existence d’énergies disponibles en abondance et à bon marché. Ces énergies se partagent en énergies renouvelables. Dites énergies « flux », et en énergies non renouvelables, dites énergies fossiles ou énergie « stock » (Voir figure N°II-12).

Figure II.12 : Les différents systèmes énergétiques.  Source : livre, Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique.

[II-16] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable P2a).

II.4.4.1 Energie renouvelable:

Les énergies renouvelables (Voir figure N°II-13) englobent toutes les énergies inépuisables qui, depuis toujours, nous viennent du soleil, directement sous forme de lumière et de chaleur, ou indirectement par les cycles atmosphériques et la photosynthèse. Le soleil dispense un rayonnement électromagnétique qui constitue notre source lumineuse et thermique.

Les énergies renouvelables sont largement disponibles à la surface de la terre, et leur emploi permet actuellement d’obtenir des installations à faible et moyenne puissance, appropriée à l’échelle domestique :

- La chaleur peut être captée directement par les fenêtres ou les capteurs solaires et peut également être transformée en énergie électrique grâce aux cellules photovoltaïques ;

- Le rayonnement solaire est également à l’origine des mouvements de la masse d’air, lesquels, par différences de température et de pression, produisent l’énergie-éolienne ;

- L’énergie hydraulique est alimentée par l’eau, restituée au cycle naturel par les précipitations après évaporation à la surface des océans ;

- La biomasse végétale est le résultat de la transformation par photosynthèse du rayonnement solaire : elle peut être considérée comme une énergie flux (exploitation avec replantation) ou comme une énergie stock (déforestation sans replantation) ;

- L’énergie géométrique, chaleur stockée dans la masse terrestre, peut également être  exploitée pour, entre autres, le chauffage des édifices (Bassin parisien, Islande, Alaska,…etc.) [II-17].

Figure II-13 : Les ressources d’énergie renouvelables autour de la méditerranée.

Source : Livre, L’Afrique, continent clé face au défi climatique

[II-17] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable P2a).

II.4.4.2 Energie non renouvelable:

Les énergies non renouvelables sont elles-mêmes des sous-produits fossiles végétaux ou animaux de l’énergie solaire (charbon, gaz, pétrole, …etc.), ou des gisements naturels (uranium). Ces énergies sont disponibles en quantités limitées, mais leur exploitation permet d’obtenir des installations à haute puissance (centrale thermique ou nucléaire) capables de faire face à des applications industrielles [II-18].

II.4.5 L’énergie solaire :

II.4.5.1 Définition :

Le soleil est un astre incandescent (sa température superficielle est estimée à 5 750 °C) qui émet un rayonnement électromagnétique sous forme de lumière et de chaleur. Les rayons du soleil sont nécessaires pour entretenir, à la surface de la terre, les conditions de température et de lumière indispensables aux réactions biochimiques de la vie végétale et animale.

De l’énergie interceptée par la terre 60% sont réfléchis directement par l’atmosphère, 16% contribuent à l’évaporation des océans, à l’origine du cycle de l’eau et de l’énergie hydraulique ; 11.5% sont réfléchis à la surface de la terre (selon son coefficient d’albédo), 9.5% seulement absorbés par la masse terrestre et les masses d’air. Et environ 3% alimentent la photosynthèse (terrestre et aquatique). Une infime partie participe à la formation de réserves d’énergie fossile (0.02%) [II-19].

L’énergie solaire a directement pour origine l’activité du soleil. Le soleil émet un rayonnement électromagnétique dans lequel on trouve notamment les rayons cosmique, gamma X, la lumière visible, l’infrarouge, les micro-ondes et les ondes radios en fonction de la fréquence d’émission. Tous ces types de rayonnement électromagnétique émettent de l’énergie. Le niveau d’irradiance (le flux énergétique) arrivant à la surface de la terre dépend de la longueur d’onde du rayonnement solaire  (Voir figure N°II-14) [II-20].

Figure II-14 : L’énergie solaire.  		Source : livre, Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique.

[II-18] / [II-19] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable P2a, P2b).

[II-20] http: //WWW.WIKIPEDIA.ORG.

II.4.5.2 Types d’énergie solaire :

Ils existent deux grandes familles d’énergie solaire qui se distinguent :

- L’énergie solaire thermique qui utilise la chaleur transmis par rayonnement ;

- L’énergie photovoltaïque qui utilise le rayonnement lui-même (Voir figure N°II-15).

II.4.5.2.a  Energie solaire thermique :

L’énergie solaire thermique est la transformation du rayonnement solaire en énergie thermique. Cette transformation peut être soit utilisée directement (pour chauffer un bâtiment par exemple) ou indirectement (comme la production de vapeur d’eau pour entraîner des alternateurs et ainsi pour obtenir une énergie électrique). En utilisant la chaleur transmise par rayonnement plutôt que le rayonnement lui-même, ces modes de transformation d’énergie se distinguent des autres formes d’énergie solaire comme les cellules photovoltaïques [II-21].

II.4.5.2.b  Energie solaire photovoltaïques :

L’énergie solaire photovoltaïque est l’électricité produite par transformation d’une partie du rayonnement solaire avec une cellule photovoltaïque. Plusieurs cellules sont reliées entre elles sur un module solaire photovoltaïque, Plusieurs modules sont regroupés pour former une installation solaire chez un particulier ou dans une centrale solaire photovoltaïque.

Installation solaire peut alimenter un besoin sur place (en association avec un moyen de stockage) ou être injectée, après transformation en courant alternatif, dans un réseau de distribution électrique (le stockage n’étant alors pas nécessaire) [II-22].

Figure II-15 : Les types d’énergie solaire.               Source : livre, Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique.

[II-21] / [II-22] http: //WWW.WIKIPEDIA.ORG.

II.4.5.3 Les technique pour capter l’énergie solaire :

Les technologies de l’énergie solaire sont divisées selon la façon dont l’énergie solaire est captée transformée et distribuée en technologies actives et passives (Voir figure N°II-16).

II.4.5.3.a Energie solaire passive :

La plus ancienne et certainement la plus importante, utilisation de l’énergie solaire consiste à bénéficier de l’apport direct du rayonnement solaire, c'est-à-dire l’énergie solaire                 passive [II-23].

Dans un bâtiment, il s’agit d’orienter votre conception de telle sorte que vous captez les rayons solaires en hiver pour réchauffer votre intérieur sans que ceux-ci soient trop importants en été (et donc éviter de chauffer votre intérieure en excès). Il s’agit également de choisir des matériaux à forte inertie thermique pour votre structure, c’est ce que l’on appelle construire une maison bioclimatique [II-24].

II.4.5.3.b Energie solaire active :

Dans un bâtiment, un circuit primaire étanche et calorifuge contenant de l’eau additionnée d’antigel s’échauffe en passant dans les tubes du capteur concentrant la chaleur et se dirige  vers le ballon de stockage où il restitue ses calories solaires à un échangeur thermique placé dan le ballon d’eau, et ainsi de suite, le liquide primaire repart vers le capteur où il est à nouveau chauffé tant que l’ensoleillement est efficace [II-25].

| Technologie solaire active | Technologie solaire passive |
| --- | --- |
| Utilise des panneaux photovoltaïques et des capteurs solaires thermiques afin d’exploiter l’énergie du soleil. | Orienter un bâtiment vers le soleil. |
| Convertit la lumière solaire en rendements fonctionnels à l’aide de panneaux photovoltaïque de pompes et de ventilateurs. | Choisir des matériaux ayant des qualités de diffusion lumineuse et une bonne masse thermique |
|  | Concevoir des espaces qui permettent un flux d’air approprié. |

Figure II-16 : Tableau de comparaison entre Les différents types d’énergie solaire.  Source : WWW.WIKIPEDIA.ORG

[II-23] http: //WWW.WIKIPEDIA.ORG.

[II-24] / [II-25] BRIGITTE VU (Choisir une énergie renouvelable adaptée à sa maison P8, P09).

II.4.6 La course solaire:

L’ensoleillement est caractérisé par la trajectoire du soleil et la durée d’ensoleillement. Les conditions géométriques du système terre-soleil déterminent la position relative du soleil, qui est repéré par son azimut ƴ et sa hauteur angulaire α (Voir figure N°II-17/1).

L’azimut est l’angle horizontal formé par un plan vertical passant par le soleil et le plan méridien du point d’observation. Par convention, on donne sud la valeur zéro (0).

La hauteur angulaire du soleil est l’angle que fait la direction du soleil avec le plan de l’horizon.

Formule de la hauteur du soleil  α à midi :

- Au solstice d’été :    α=90°-laltitude+23°27'.

- Au solstice d’hiver : α=90°-laltitude-23°27'.

Compte tenu de l’influence de la nébulosité, la course solaire détermine l’exposition énergétique (durée d’ensoleillement) et l’angle d’incidence (intensité). On considère généralement que le rayonnement solaire n’est utile que pour la hauteur > 10°, pour tenir compte des obstacles généralement présents dans l’environnement et du faible rayonnement énergétique du soleil du lever et au coucher.

L’intensité du rayonnement varie en fonction de l’angle d’incidence ou, plus précisément, de l’épaisseur de la couche d’air traversée. Géométriquement, il apparaît que pour une hauteur solaire de 30°, les rayons doivent traverser une masse d’air égale au double de l’épaisseur de l’atmosphère A des hauteurs de 20° et 15°, les rayons ont à traverser l’équivalent de 3 à 4 fois cette épaisseur [II-26].

Figure II-17 : La course solaire. 		             Source : livre, Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique.

[II-26] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable P12a et P12b).

Le diagramme en projection cylindrique permet de repérer la position du soleil par son azimut (axe horizontal) et sa hauteur angulaire (axe vertical). Les courbes rouges représentent la course solaire en un lieu donné pour des dates déterminées (généralement le 15 du mois) et pour une période de six mois. Les courbes en pointillés représentent le lieu des équihoraires (Voir figure N°II-16/2).

Exemple :

Pour Paris (48°50N), Le soleil affiche au 15 juin une hauteur angulaire de 64°27’ à midi (il sera à son apogée le 21 juin, avec 64°37’). Au 15 mars et au 15 septembre. Cette valeur est à 37°45’. Le 15 décembre, la hauteur du soleil est seulement de 17°54’ (son minimum étant atteint le 21 décembre ; 17°43’). Les horaires indiqués sur les courbes correspondant au temps universel.

II.4.7 Le rayonnement solaire:

II.4.7.1 Définition :

Le rayonnement solaire est l’ensemble du rayonnement émis par le soleil. En plus des rayons cosmiques particules animées d’une vitesse et d’une énergie extrême élevée, le soleil émet des radiations électromagnétiques dont le spectre s’étend des ondes décamétriques aux rayons gamma en passant par la lumière visible [II-27].

II.4.7.2 Caractéristiques :

L’ensoleillement est caractérisé par une composante directe et une composante diffuse du rayonnement (Voir figure N°II-18).

Figure II-18 : Le rayonnement Solaire.		Source : livre, Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique.

Le soleil émet un rayonnement électromagnétique qui varie peu en dehors de l’atmosphère (constante solaire :±  1350 W/m2). Par contre, le rayonnement disponible au sol dépend de la composition de l’atmosphère.

[II-27] http: //WWW.AUDIENCE.CERMA.ARCHI.FR

En effet, en traversant celle-ci, le rayonnement est partiellement absorbé et réfléchi par les poussières et les microgouttelettes d’eau en suspension. Une partie du rayonnement est également diffusé dans toutes les directions par les molécules d’air et les particules contenues dans l’atmosphère. Ces rayons frappant le sol en un lieu constituent le rayonnement solaire diffus. Le reste du rayonnement atteint directement la terre : c’est le rayonnement solaire direct.

La somme du rayonnement solaire direct et diffus constitue le rayonnement solaire global G. sous nos latitudes, il vaut  approximativement 700 W/m2 par ciel clair, soit environ 50% de la constante solaire. On considère que la part du rayonnement solaire diffus peut varier de 10% pour un ciel clair à 100% pour un ciel couvert.

Dans le calcul du rayonnement solaire global G, on est parfois conduit à tenir compte d’un terme supplémentaire: la composante réfléchie. Que ce soit en milieu rural, grâce aux plans d’eau, ou un milieu urbain par la réflexion du soleil sur les bâtiments voisins, cette composante peut s’avérer importante. Par ailleurs, les masses d’eau influent également sur le rayonnement solaire par évaporation en formation de nuages, qui réduisent le rayonnement direct.

Une carte du rayonnement solaire global moyen journalier sur une surface verticale orientée au sud, au mois de janvier. On note que les courbes de même rayonnement sont bien étagées selon la latitude. A proximité des Alpes, les courbes sont plus resserrées ; l’augmentation de l’énergie reçue par rayonnement est plus rapide à mesure qu’on monte en altitude notamment parce que  les durées d’insolation sont plus longues [II-28] (Voir figure N°II-17).

II.4.8 La nébulosité:

L’ensoleillement est également influencé par la nébulosité les caractéristiques climatiques et géographiques (relief, proximité de masses d’eau,…etc.) qui prévalent en un lieu donné déterminent un profil de nébulosité qui réduit l’ensoleillement théoriquement disponible. Une nébulosité artificielle  telle que celle générée par la pollution urbaine peut également réduire le rayonnement solaire jusqu'à 25%(voire 50% à Mexico.par exemple).

Trois types de ciels caractérisent le profil de nébulosité. Un ciel clair correspond à des conditions où plus de 80% de l’ensoleillement théorique est effectivement disponible. Un ciel moyen représente l’intervalle de 20 à 80% et un ciel couvert caractérise des conditions où moins de 20% de l’ensoleillement est disponible (Voir figure N°II-19).

[II-28] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable P13a et P13b /P14a et P14b).

Figure II-19 : La nébulosité.			 Source : livre, Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique.

La figure II-19/1 examine l’influence de la nébulosité sur le rayonnement solaire effectif et considère les valeurs du rayonnement solaire sur une surface verticale orientée au Sud à Bruxelles. La courbe rouge représente les moyennes des valeurs instantanées maximum du rayonnement à midi, temps universel. L’intensité du rayonnement peut y atteindre des valeurs de plus de 700W/m2. Les trois autres courbes représentent les valeurs du rayonnement moyen pour la journée, compte tenu du type de ciel : clair (bleu), moyen (jaune), et couvert (gris). Les valeurs moyennes sont bien sûr plus basses que les valeurs instantanées : de l’ordre 200W/m2 par ciel clair. La courbe  grise représente ainsi la valeur du rayonnement diffus présent en l’absence de tout rayonnement direct.

Remarque 01: Le plus important de remarquer ici que les courbes de rayonnement sur les surfaces verticales orientée au Sud présentent un minimum en été ; l’inclinaison des rayons incidents réduit la transmission de l’énergie(en proportion du cosinus de l’angle d’incidence), ce qui présente un avantage pour le maintien d’une ambiance favorable en été.

La figure II-19/2 montre la répartition des différents types de ciels pour le climat belge au 15 juin, on constate que la fréquence d’un ciel clair n’est que de 19%, contre 53% pour un ciel moyen et 28% pour un ciel couvert. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant de constater qu’en Belgique et dans le nord de la France. Le rayonnement solaire est transmis à concurrence de 57% par la composante solaire diffuse. Les trois courbes de la figure 2 représentent l’évolution annuelle des températures moyennes à Bruxelles par type de ciel (fuchsia : ciel clair ; jaune : ciel moyen ; gris : ciel couvert).Au 15 juin, la température moyenne est de 18,5°C pour un ciel clair, 16,3°C pour un ciel moyen et 14,6°C pour un ciel couvert.

Remarque 02: On remarque 2 points caractéristiques (en février et en Novembre) où la température moyenne par ciel clair devient intérieure aux autres températures : l’effet isolant de la couche nuageuse réduit les déperditions par rayonnement vers le ciel et pallie l’absence d’un ensoleillement important [II-29].

[II-29] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable P14a et P14b).

II.5 Les enjeux pour l’habitat :

L’acte  de construire constitue une empreinte forte sur le territoire, il marque surtout une action difficilement réversible dont les effets sur l’environnement sont sensibles ; consommation d’énergies fossiles non renouvelables, pollutions atmosphériques, effet de serre, gestion des déchets de chantiers, risques sanitaires… (Voir problématique).

Il est important de connaître les enjeux à l’habitat.

II.5.1 interactions entre habitat, énergie et effet de serre:

II.5.1.1 Les enjeux de l’énergie :

Ceux-ci recouvrent deux réalités distinctes :

II.5.1.1.a  L’épuisement programmé des ressources:

Au rythme de consommation actuel, les réserves prouvées sont de 40 années de pétrole, 63 de gaz et 218 de charbon (Observatoire de l’énergie, 2002) et 71 ans d’uranium (Observatoire de l’énergie, 2002), de plus, si on intègre le taux de croissance annuel de la consommation d’énergie (2%/an), en 2115 ce sont les réserves ultimes d’énergie qui seraient épuisées (réserves maximum probables qu’il serait possible d’extraire). Outre l’impact sur les prix à la consommation c’est l’équilibre géopolitique mondial qui est affecté par cette situation.

II.5.1.1.b  La dégradation de l’environnement:

On estime à ce titre que l’énergie est responsable de 80 à 90% des nuisances environnementales (pollution, marées noires, effet de serre, déchets, radioactifs,…). Le réchauffement climatique constitue la menace la plus médiatisée. En moyenne, la hausse de  température prévue par les différentes modèles de prévision au cours du 21e siècle est de 4.1°C. La canicule de l’été 2003 marque les prémisses de ce changement.

II.5.1.2 La contribution de l’habitat aux enjeux énergétiques :

Si les sources de consommations et d’émissions sont multiples, plusieurs d’entre elles relèvent directement de la responsabilité des collectivités territoriales.

En effet, les émissions liées aux bâtiments et aux transports contribuent à 47% à l’effet de serre (Voir figure N°II-20). Les actions entreprises sur ces deux postes auront donc un effet significatif pour atteindre les engagements au protocole de Kyoto, ce d’autant que la part de logements  et surtout des transports sont en constante augmentation. Cette part demeure identique si l’on observe la répartition des usages de l’énergie par les ménages soit 47%lié aux déplacements et aux logements (chauffage et usages spécifiques) [II-30].

[II-30] PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT-DIAGNOSTIC-GRAN LYON (Des politiques d’habitat aux politique d’environnement P138).

Figure II-20 : La contribution de l’habitat aux enjeux énergétiques.	                                 Source : Diagnostic-Grand Lyon

Un ménage produit chaque année 16.4 de Co2 dont 4.2 t pour se déplacer et 2.5 t pour se chauffer. Les consommations énergétiques par habitant sont également en constante augmentation et la contribution de l’habitat et de transport  demeure forte.

II.6.1.3 Les leviers d’actions :

Il existe ainsi un lien étroit entre la lutte contre l’effet de serre et la politique de l’habitat. Celle-ci doit à ce titre s’orienter selon deux axes :

- L’offre en énergie : par une diversification des sources utilisées, notamment un accroissement de la part des énergies renouvelables. Outre les effets sur l’effet de serre, cette diversification permet de s’affranchir de la fluctuation des marchés de l’énergie. Des solutions adaptables dans le temps en termes de desserte, doivent être trouvées afin de pouvoir recourir, à moindre frais, à d’autres sources d’énergie.

- La demande : « l’énergie la moins chère et la moins polluante, c’est celle que nous ne consommons pas. ». il s’agit ainsi de recourir à une politique de sobriété énergétique. Celle-ci doit être complétée par une politique d’efficacité énergétique, c'est-à-dire réduire la quantité d’énergie nécessaire pour satisfaire un besoin donné. Par exemple, la qualité d’isolation de l’enveloppe d’un bâtiment permet de réduire la consommation pour atteindre une température de 19°C.

Cette double action sur la demande ne trouve, par contre, son efficacité que par l’imbrication des différentes échelles spatiales. Agir seulement sur les caractéristiques du bâti est insuffisant. Il est par conséquent nécessaire de décliner la problématique énergétique à différents niveaux : celle de l’agglomération par l’impact des choix résidentiels, celle de la typologie d’habitat en comparant la contribution respective de l’habitat collectif, alternatif et individuel, celle de la parcelle au regard des choix d’implantation et enfin, celle du bâtiment par le facteur de forme et les choix techniques issus de la démarche HQE (Haute qualité environnementale) [II-31].

[II-31] PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT-DIAGNOSTIC-GRAN LYON (Des politiques d’habitat aux politique d’environnement P139).

II.6.1.4 impact des choix résidentiels :

« La répartition dans l’espace des fonctions urbaines définit la carte de l’offre et de la demande en énergie. »

En effet, les choix de localisation de l’habitat induisent des besoins en déplacements fort variables en fonction de la distance au centre, de la qualité de desserte en transport en commun,…

En conséquence, si l’on dépasse l’approche des besoins pour le logement en intégrant notamment ceux des déplacements, on observe des écarts importants entre centre et périphérique que la simple qualité intrinsèque du bâtiment ou sa date de construction ne peut compenser (Voir figure N°II-21-22).

Figure II-22 : Consommation par m2 et par an dans le logement réhabilité en fonction de typologie d’habitat. D’après J-P Traisnel, 2001.

Source : Diagnostic-Grand Lyon.

Figure II-21 : Consommation par m2 et par an dans le logement neuf en fonction de typologie d’habitat. D’après J-P Traisnel, 2001.

On constate que, pour le logement neuf en zone urbaine centrale, la consommation d’énergie pour le chauffage est 50 % supérieure à celle requise pour les déplacements, alors qu’elle est sensiblement égale pour le collectif en première couronne.

D’autre part, pour le logement neuf collectif, la consommation d’énergie pour les déplacements est égale à l’ensemble des besoins énergétiques du logement. Pour le logement neuf collectif et pavillonnaire, la part des déplacements représente 50 % du total.

Pour les logements réhabilités, la part des besoins en chauffage augmente pour l’ensemble des tissus urbains et est fortement prédominante pour les logements en centre.

Ainsi, deux constats s’imposent : Sans agir sur les déplacements, il faudrait une isolation parfaite de l’enveloppe du tissu pavillonnaire pour égaler le niveau de consommation d’un logement en centre ayant reçu une simple réhabilitation thermique [II-32].

[II-32] PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT-DIAGNOSTIC-GRAN LYON (Des politiques d’habitat aux politique d’environnement P140).

L’efficacité d’une politique durable de l’habitat au regard des enjeux énergétiques ne peut être uniforme sur le territoire.

Si les leviers d’actions portent plus sur la performance thermique du bâti en zone centrale, l’accessibilité aux commerces et services et la desserte en transport en commun pèsent plus sur le bilan énergétique en secteur périphérique.

II.6.1.5 Impact de la typologie d’habitat :

A l’échelle du bâti et de sa parcelle, les performances énergétiques des bâtiments varient également en fonction de leur typologie, de leur compacité et orientation.

Les déperditions thermiques d'un bâtiment sont pour une grande part proportionnelles à la surface des parois en contact avec l'extérieur : 80 à 85 % des déperditions thermiques sont des déperditions surfaciques par les parois; les autres déperditions ont pour origine le  renouvellement d'air et les "ponts thermiques".

Il est donc facile de comprendre que la morphologie des bâtiments peut induire des besoins énergétiques plus ou moins importants dans la mesure où il est possible de réaliser un même volume ou une même surface habitable au sein de parois extérieures (la peau ou l’enveloppe du bâtiment) ayant une plus ou moins grande surface.

Ainsi, plus les bâtiments seront compacts et donc l’enveloppe extérieure réduite en surface, plus la performance énergétique du bâtiment sera meilleure.

En pratique, cela se traduira par une grande facilité à réaliser la performance énergétique réglementaire à un moindre coût d'investissement.

Cette performance peut s’apprécier à l'aide "du coefficient de forme ". Par définition, le coefficient de forme est le rapport entre la surface des parois en contact avec l’extérieur sur le volume à chauffer. Plus le coefficient de forme est faible, plus la forme est “compacte” et moins elle sera déperditrice [II-33] (Voir figure N°II-23).

Figure II-23 : Augmentation des transmissions par les parois en fonction de la surface de l’enveloppe et de la compacité d’un bâtiment.							Source : ADEME, 2001

[II-33] PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT-DIAGNOSTIC-GRAN LYON (Des politiques d’habitat aux politique d’environnement P140).

Le logement individuel en bande consomme environ 20% de plus qu’un logement collectif.

Le logement individuel isolé consomme environ30% de plus qu’un logement collectif.

La compacité permet également de réduire les coûts d’investissement puisque cela revient à construire pour un même volume ou surface utile en réduisant la surface "de peau extérieure" (toiture façade) qui coûte très cher dans la formation du coût de gros œuvre        (Voir figure N°II-24).

Figure II-24 : Rapport disposition d’habitat et Energie.  			                Source : ADEME, 2001.

Cependant, un bâtiment moins compact mais plus isolé ou pourvu d’une part important de parois faciles à isoler (toitures par exemple), peut être tout aussi performant : la surface de déperdition est plus importante, mais l’isolation permet de réduire la déperdition par unité de surface.

Un bon indicateur est alors la compacité pondérée, compacité dans laquelle chacune des parois est affectée d’un coefficient correspondant à son niveau potentiel d’isolation. Mais ce paramètre est à considérer avec d’autres pour permettre une approche passive des consommations d’énergie :

- La densité de construction : au travers du Coefficient d’occupation du sol (COS). Ce critère est notamment déterminant dans la faisabilité de solutions de desserte de type réseau de chaleur ou géothermie.

- Le gabarit qui détermine, au travers de la hauteur du bâti, le droit à la vue, à la lumière et au soleil [II-34].

[II-34] PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT-DIAGNOSTIC-GRAN LYON (Des politiques d’habitat aux politiques d’environnement P140).

- L’orientation des bâtiments, qui permet par une approche « bioclimatique » de dégager un gisement d’économies d’énergie de 10 à 50 % selon la situation géographique. Il convient néanmoins d’être prudent quant à ce paramètre car une solarisation trop importante ou mal gérée peut s’avérer inconfortable (éblouissement, surchauffe d’été). L’orientation influe également sur la capacité de production d’énergie d’origine solaire. Elle conditionne le rendement. (Voir figure N°II-25)

Figure II-25 : Rapport Orientation et Energie.    			                                                       Source : HESPUL.

II.5.2 Méthodes d’utilisation d’énergie renouvelable:

II.5.2.1  Le chauffage:

II.5.2.1 .A Le bois-énergie :

Le bois-énergie connaît un engouement certain, en particulier chez les personnes ayant choisi de construire à la campagne, ainsi que celles habitant des régions relativement boisées comme l’est de la France ou les Landes.

Le bois-énergie est une énergie renouvelable qui contribue à la lutte contre l’effet de serre et le réchauffement climatique puisqu’il recycle dans l’atmosphère le gaz carbonique absorbé par les forêts. De plus, celui-ci constitue une excellente valorisation des sous-produits et déchets de la filière bois et participe à la gestion rationnelle des forêts donc au maintien des équilibres hydrologiques et climatiques.

II.5.2.1 .B Le chauffage solaire :

Le chauffage solaire est constitué de batteries de capteurs solaires et d’un échangeur de fluide caloporteur. On peut l’utiliser de manière directe, il sera alors combiné à un capteur et un plancher chauffant [II-35].

[II-35] BRIGITT VU (Le guide de l’habitat passif - Partie 3 - P 92).

Un capteur solaire d’environ 10 m² permet d’apporter entre 20 et 30 % des besoins en chauffage suivant la région. Celui-ci permet donc d’abaisser les consommations énergétiques de l’installation de chauffage en place, expliquant son succès dans l’existant.

II.5.2.1 .B .1 Le plancher solaire direct (PSD) :

Le principe est simple : le fluide est échauffé dans les capteurs solaires et circule directement dans un plancher chauffant (sans passer par un échangeur ou par un ballon de stockage). Le plancher chauffant, qui est une dalle de béton (béton spécial à accumulation), stocke la chaleur dans la journée et la restitue petit à petit dès lors que le soleil ne donne plus et donc que le béton n’accumule plus de chaleur. Votre dalle, placée au-dessus de ce circuit, joue le double rôle de stockage et d’émetteur de chaleur. La chaleur restituée est douce et uniforme.

En été, pour maîtriser les éventuelles surchauffes, il est nécessaire de prévoir une boucle de décharge ou d’autres systèmes [II-36] (Voir figure N°II-26).

Figure II-26 : Exemple de fonctionnement de plancher solaire direct.              Source : Livre ; Le guide de l’habitat passif.

II.5.2.1 .B .1.1 Dimensionner les panneaux :

Pour calculer la surface de capteurs solaires nécessaire, on effectue une péréquation entre les besoins d’été et d’hiver. Si vous ne faites pas cela, votre installation sera correctement dimensionnée en hiver mais surdimensionnée pour la production d’ECS durant l’été. Il est donc nécessaire de réduire les besoins entre les différentes saisons.

Comment ? Tout d’abord en agissant sur la conception du bâtiment, notamment au niveau isolation. Vous veillerez à avoir une maison niveau BBC. En termes de dimensionnement, les installations sont prévues pour couvrir 30 à 70 % des besoins annuels en chauffage et

ECS. La surface des capteurs est calculée pour que leur productivité soit de l’ordre de 350 à 400 kWh/m²/an. Elle est en moyenne de 15 m² pour une maison disposant d’un plancher basse température de 100 m² [II-37].

[II-36] / [II-37] BRIGITT VU (Le guide de l’habitat passif - Partie 3 - P 99 et P100).

Si vous optez pour la production d’eau chaude solaire exclusivement, on estime que 2 m² de panneaux solaires couvrent les besoins en eau chaude sanitaire d’une personne.

II.5.2.1 .C La géothermie et l’aérothermie :

II.5.2.1 .C.1 La géothermie :

La géothermie est aussi une énergie renouvelable, écologique et disponible à volonté. Le chauffage géothermique puise la chaleur de la terre, de l’eau (géothermie sur nappe phréatique) ou de l’air (dans le cas de l’aérothermie) pour la transformer en chaleur utilisable dans la maison sous forme de chauffage, par l’intermédiaire d’un générateur [II-38].

Le chauffage géothermique comme aérothermique offre des solutions adaptables à la plupart des constructions, individuelles ou collectives.

Le principe de la géothermie consiste à capter les calories naturellement stockées dans le sol et régénérées en permanence par le rayonnement solaire, les pluies, le vent et la conductivité thermique du sol ou de l’air puis à les amener à un plancher chauffant basse température via une pompe à chaleur (Voir figure N°II-27).

Figure II-27 : Principe de la géothermie.                                                             Source : Livre ; Le guide de l’habitat passif.

II.5.2.1 .C.2 L’aérothermie :

L’aérothermie est un système qui valorise la chaleur contenue dans l’air extérieur. Cette source de chaleur est facile à exploiter, elle ne nécessite pas de capteurs importants et  coûteux à installer, pas plus que d’autorisation spéciale [II-39].

[II-38] BRIGITT VU (Choisir une énergie renouvelable adaptée a sa maison P43).

[II-39] BRIGITT VU (Le guide de l’habitat passif - Partie 3 - P 102).

II.5.2.1 .C.3 Les différents captages :

- Le captage horizontal :

Si vous possédez suffisamment de terrain, il faut compter une surface de 1,5 à 2 fois la surface au sol à chauffer. Cette solution est relativement avantageuse.

Les capteurs sont enterrés à une profondeur de 80 à 120 cm (hors gel), un fluide caloporteur circule dans les serpentins enterrés, il capte la chaleur de la terre et la conduit jusqu’à votre pompe à chaleur qui la restitue dans le plancher chauffant basse température ou dans les radiateurs en haute température. Attention à bien dimensionner votre surface de capteurs de manière à ne pas geler le terrain. Le captage horizontal est le système le plus courant et le plus facile à installer si l’on dispose de suffisamment de terrain. Il permet de capter de l’ordre de 12 à 40 W/m2, selon l’état de votre sol, le plus favorable étant un sol humide, sablonneux et moyennement ensoleillé [II-40] (Voir figure N°II-28).

- Le captage sur nappe phréatique :

Pour utiliser cette technique, il est indispensable d’avoir une nappe phréatique passant sous son terrain. Certaines régions telles que l’Alsace ou encore le Bassin parisien sont particulièrement avantagées dans ce domaine. Cette technique permet d’avoir les COP les plus élevés, cependant il est indispensable de vérifier un certain nombre de paramètres tels que la taille de la nappe, sa profondeur ainsi que son débit constant. La température de l’eau est constante sur l’année (de + 8 °C à + 12 °C). L’eau est acheminée jusqu’à la pompe à chaleur via un puits d’alimentation puis évacuée après passage par la PAC par un puits de rejet situé à une quinzaine de mètres du premier [II-41] (Voir figure N°II-29) .

Figure II-29 : Géothermie- sur nappe phréatique.

Source : Géo-innovation

Figure II-28 : Géothermie- Captage horizontal.

[II-40] BRIGITT VU (Le guide de l’habitat passif - Partie 3 - P 104).

[II-41] BRIGITT VU (Choisir une énergie renouvelable adaptée à sa maison P52).

- Le captage vertical :

La température du sol est constante tout au long de l’année à partir de 15 m de profondeur et elle croit progressivement à partir de 30 m suivant le gradient géothermique. La sonde est composée de deux tubes verticaux parallèles. Ce système ne nécessite que peu de terrain et s’adapte donc parfaitement aux petites surfaces. Un inconvénient toutefois : c’est l’un des systèmes les plus onéreux compte tenu du forage à effectuer (Voir figure N°II-30).

- Le captage aérothermique

On capte les calories contenues dans l’air. Dans tous les cas, les capteurs sont posés dans le sol pour le captage horizontal à une profondeur de 60 et 80 cm voire plus dans les régions où la terre gèle davantage en profondeur (régions montagneuses).

Ils permettent de collecter l’énergie contenue dans le sol et de la transmettre au générateur. Le système le plus courant et le plus facile à installer est le réseau horizontal de capteurs. Pour une maison de 100 m², il faut compter environ 150 à 200 m² de surface de captage. On compte 1,5 à 2 fois la surface de votre maison à chauffer. Il faut savoir que l’on obtient 40 W/m2 en horizontal et 15 W/ml en vertical [II-42]  (Voir figure N°II-31).

Figure II-31 : Système aérothermique.

Source : Ochsner

Figure II-30 : Géothermie- Captage vertical.

II.5.2.2  L’eau chaude sanitaire:

Vous pouvez produire de l’eau chaude sanitaire directement grâce à votre pompe à chaleur. Certaines à détente directe donc avec du gaz dans les capteurs et le plancher chauffant proposent cette possibilité mais d’autres fabricants de pompes à chaleur dites classiques donc fonctionnant avec un circuit hydraulique proposent aussi cette possibilité. Votre eau chaude est donc produite la nuit voire durant l’heure de midi en cas de besoin. Tous les systèmes ne proposent pas cette possibilité, il est donc nécessaire de demander au fabricant de matériel si cette option existe et comment s’effectue cette production [II-43].

[II-42] / [II-43]  BRIGITT VU (Le guide de l’habitat passif - Partie 3 - P 105 et P108).

Le ballon d’eau chaude sanitaire est une cuve métallique bien isolée qui constitue la réserve en eau chaude sanitaire. L’eau chaude soutirée est remplacée immédiatement par la même quantité d’eau froide du réseau qui à nouveau réchauffée.

Ces systèmes de chauffe-eau solaires sont aujourd’hui extrêmement performants même si l’on peut regretter que le rendement maximal soit en été, quand on en a le moins besoin.

II.5.2.2.1   Le fonctionnement :

1.  Système de captage de l’énergie solaire :

Le capteur solaire (Voir figure N°II-32) est constitué d’une plaque et de tubes métalliques noirs qui absorbent le rayonnement solaire et permettent l’échauffement du liquide circulant dans les tubes. Cet échauffement peut atteindre 70°C en fonction de la température ambiante. Le liquide circulant dans les tubes est de l’eau froide additionnée d’antigel. Le circuit est fermé ; on le fait passer par un capteur solaire placé sur votre toit, de préférence orienté plein sud, pour récupérer le maximum de chaleur. Il constitue l’absorbeur. Le tout est enfermé dans un réceptacle rigide thermiquement isolé. Sa partie supérieure est équipée d’une vitre résistant aux intempéries (glace, grêlons…), laissant pénétrer les rayons du soleil et retenant la chaleur comme une sorte de serre [II-44].

Figure II-32 : Exemple de fonctionnement d’un chauffe-eau solaire.          source : Livre ; Le guide de l’habitat passif.

.

2. Transport de la chaleur :

Un circuit primaire étanche et calorifugé (fluide caloporteur) contenant de l’eau additionnée d’antigel s’échauffe en passant dans les tubes du capteur et se dirige vers le ballon de stockage où il restitue ses calories solaire à un échangeur thermique placé dans le ballon d’eau. Et ainsi de suite, le liquide primaire repart vers le capteur où il est à nouveau chauffé tant que l’ensoleillement est efficace.

[II-44] BRIGITT VU (Choisir une énergie renouvelable adaptée a sa maison P10 et P11).

3. Ballon de stockage :

Le ballon de stockage est une cuve métallique très bien isolée qui constitue la réserve d’eau chaude sanitaire. L’eau chaude soutirée est aussitôt remplacée par une quantité d’eau froide identique provenant du réseau, et sera immédiatement réchauffée par le liquide du circuit primaire.

4.  Circulation d’un liquide primaire :

Cette circulation peut être de deux ordres : naturelle ou forcée.

Lorsque la circulation est naturelle, le fluide caloporteur circule grâce à la différence de densité existant entre le liquide du circuit primaire et l’eau du ballon. En effet, puisqu’il est plus chaud donc moins dense que l’eau du ballon, il s’élève naturellement par thermo-circulation. Il est à noter que le ballon doit être placé plus haut que les capteurs. Ce système constitue ce que l’on appelle les chauffe-eau solaire en « thermosiphon ».

Dans le cas d’une circulation forcée, une petite pompe électrique met en mouvement le fluide caloporteur quand sa température est supérieure à celle du ballon grâce à un dispositif de régulation. Celui –ci joue sur les différences de température. En effet, si la sonde du ballon est plus chaude que celle du capteur, la régulation stoppe la circulation de fluide. Dans le cas où la sonde du ballon a une température inférieure à celle du capteur, le circulateur se remet en fonctionnement, et le liquide primaire réchauffe l’eau du ballon.

5. Chaudière d’appoint :

Lorsque l’ensoleillement est insuffisant, ce qui est le cas en hiver, en période de mauvais temps, un dispositif d’appoint pallie le manque d’ensoleillement pour assurer la production d’eau chaude sanitaire. Il est constitué d’une résistance placée le plus souvent à mi-hauteur du ballon solaire et d’un serpentin raccordé à une chaudière (bois, fioul ou gaz) situé en aval du ballon. Vous pouvez aussi faire mettre un second ballon doté d’un réchauffeur électrique.

L’installation d’un chauffe-eau solaire permet d’assurer de 50 à 70% de la couverture en besoin d’eau chaude sanitaire sur un an pour une famille. Sachant que la consommation moyenne est de 50 l d’eau chaude sanitaire par personne et par jour.

La production d’eau chaude sanitaire par mètre carré de capteur solaire permet d’éviter le rejet de 300 kg de CO2 par an dans l’atmosphère et la production de 100 l d’eau chaude sanitaire quasi en permanence [II-45].

[II-45] BRIGITT VU (Choisir une énergie renouvelable adaptée a sa maison P11 et P12).

II.5.2.2.2   Les inconvénients :

L’inconvénient majeur de cette énergie renouvelable est que le rendement maximal est en été, quand on en à le moins besoin, et que l’énergie solaire nécessite bien souvent une énergie d’appoint électrique, bois-énergie, ou encore fioul ou gaz.

II.5.2.3  L’électricité:

II.5.2.3.1 Le photovoltaïque :

La production électrique d’origine photovoltaïque est une solution intéressante. En effet, nos besoins en électricité vont croître dans les années à venir compte tenu de la multiplication des équipements, même si on enregistre une baisse régulière des consommations individuelles des appareils. La production d’électricité d’origine photovoltaïque répond parfaitement aux besoins des particuliers mais le coût d’investissement reste assez pénalisant.

Contrairement au solaire, le photovoltaïque fournit de l’électricité et non de la chaleur. Cette énergie électrique est issue de la transformation directe de la lumière du soleil en énergie électrique grâce à des cellules de silicium ou d’autres semi conducteurs placés dans un capteur.

Cette énergie électrique peut :

- Soit être stockée : dans ce cas, elle est contenue dans des accumulateurs, appelés batteries, et restituée à  la demande notamment si votre habitation se situe dans un lieu isolé et qu’il n’est pas possible d’être raccordé au réseau ;

- Soit être convertie : grâce à un onduleur, elle est transformée en électricité et est réinjectée sur le réseau EDF [II-46].

II.5.2.3.1.A Principe de fonctionnement :

Les capteurs sont en fait ce que l’on appelle des photopiles composées de matériaux semi conducteurs, en général du silicium, convertissant directement la lumière du rayonnement solaire en énergie électrique.les particules de lumière(ou photons) viennent choquer les électrons sur le silicium et leur transfèrent par là même leur énergie. Le silicium a subi un traitement que l’on nomme dopage dont le but est d’orienter tous les électrons dans le même sens comme une diode. Un courant apparaît aux bornes de cette photopile que l’on transfère au réseau ou à des batteries [II-47].

[II-46] BRIGITT VU (La maison à énergie zéro P51).

[II-47] BRIGITT VU (Choisir une énergie renouvelable adaptée a sa maison P24).

En matière de capteurs, il existe deux grandes formes de technologie, le silicium cristallin et le silicium amorphe :

- Le silicium cristallin, mono-ou polycristallin, est une technologie qui a fait ses preuves. La durée de vie de ces capteurs est le plus de trente ans et le rendement des cellules de l’ordre de 15%. Ce type de cellule est adapté à la production de puissance de l’ordre de quelques centaines de watts comme de quelques kilowatts.

- Le silicium amorphe possède des coûts de fabrication nettement plus faibles que ceux de silicium cristallin. On l’utilise pour les calculatrices, les luminaires de secours, les Abribus, des réverbères …etc. en fait, pour les technologies où peu d’électricité est nécessaire. Le rendement de ce type de technologie est de moitié par rapport au silicium cristallin.

II.5.2.3.1.B Installation :

1. Installation raccordée au réseau :

Le principal avantage de ce type de raccordement est de vous éviter de stocker cette électricité dans des batteries. Les panneaux photovoltaïques transforment le rayonnement solaire en électricité.

Un onduleur convertit directement l’électricité produite en courant pouvant être réinjecté dans le réseau (Voir figure N°II-33).

2. Installation en site isolé :

Ce type de production est intéressant en site isolé. Il suffira de raccorder votre système de panneaux à des batteries. Le coût est élevé puisqu’il est nécessaire d’envisager l’achat d’un générateur d’une puissance moyenne de 1 800 Wc [II-48] (Voir figure N°II-34).

Figure II-34 : Installation en site isolé.

Source : Livre ; Le guide de l’habitat passif.

.

Figure II-33 : Installation raccordée au réseau.

.

[II-48] BRIGITT VU (Le guide de l’habitat passif - Partie 3 - P 121 et P122).

II.5.2.3.2 L’éolien :

Une éolienne est composée d’un aérogénérateur transformant une énergie mécanique en énergie électrique. L’énergie fournie par la force du vent fait tourner les pâles par l’intermédiaire d’une génératrice qui est en fait un alternateur de courant continu. Ce courant subit ensuite une transformation dans le convertisseur de courant alternatif puis est directement réinjecté dans le réseau. Un vent de 4 m/s est nécessaire pour permettre à l’éolienne de produire de l’énergie [II-49]  (Voir figure N°II-35).

Figure II-35 : L’éolien, schéma de raccordements.    			          Source : Livre ; Le guide de l’habitat passif.

II.5.2.4  L’éclairage :

En ce qui concerne les luminaires, on suivra les principes de la RT 2005. On optimisera la gestion de l’éclairage par la prise en compte des apports en lumière naturelle et l’utilisation d’ampoules fluocompactes ou basses consommations dans les endroits restant allumés soit en permanence, soit plus de 3 h par jour. On pensera aussi à mettre en place des détecteurs de présence en extérieur, des lampes à accumulation solaires pour le bornage, etc.

Sachez qu’une lampe à économie d’énergie vous permettra de réduire considérablement votre facture d’électricité car :

Une lampe à économie d’énergie (fluocompacte ou basse consommation) consomme 3 à 5 fois moins d’électricité qu’une lampe incandescente classique ; vous pouvez toujours mettre une lampe basse consommation sur un luminaire n’acceptant que des lampes      incandescentes ; sa durée de vie est 6 à 10 fois supérieure à celle d’une ampoule à  incandescence classique ; les lampes basses consommations sont certes plus chères à l’achat mais la différence de prix est très vite amortie compte tenu du très faible coût d’utilisation ; ces lampes ne dégagent quasiment pas de chaleur et respectent davantage               l’environnement [II-50]  .

[II-49] BRIGITT VU (Le guide de l’habitat passif - Partie 3 - P 123).

[II-50] BRIGITT VU (Le guide de l’habitat passif - Partie 4 - P 128).

II.6 Conclusion :

Dans cette partie on a essayé de montrer qu’il est nécessaire d’introduire la notion d’économie d’énergie.

En effet, consommer de l’énergie pour produire de la chaleur ou du froid, c’est polluer par production de gaz carbonique, qui crée un effet de serre atmosphérique. Et installer des climatisations thermodynamiques, c’est risquer des rejets de CFC qui participent peut être à la rupture de la couche d’Ozone. Le tableau (Voir figure N°II-36) suivant montre un prévisionnel de la consommation énergétique pour l’année 2020 si la tendance 1990 à 2000 se poursuive [II-51].

Figure II-36 : Extrapolation à 2020 de la consommation énergétique si les tendances 1990-2000 se poursuivent.

Source : Les Cahiers de Global Chance n°16, Novembre 2002.

Pour les qualités, conjointement de l’architecture, du confort, de l’atmosphère et de l’économie, il est urgent de remettre en question des habitudes, qui de toute façon ne pourraient se généraliser à toute la population de la terre, pourtant en droit de désirer un confort décent. Et n’est ce pas stupide de construire un édifice tel que, sans artifice et consommation d’énergie, la qualité du confort au même moment soit inférieure à celle obtenue à l’extérieur sous un arbre ? Or le cas des édifices amplificateurs d’inconfort est courant.

En reconsidération l’architecture dans une recherche d’intelligence, celle-ci doit créer elle-même, par son enveloppe (forme, matériaux, répartition des ouvertures,…etc.) et ses structure intérieurs c'est-à-dire passivement, un micro-climat confortable chaque fois que cela est possible. Lorsque les mesures passives architecturales ne permettent pas, seules, d’obtenir le confort, elles doivent toutefois assurer des consommations énergétiques et investissements minimaux. Enfin l’architecture ne saurait créer elle-même des conditions d’inconfort. Elle doit être étudiée en fonction du climat. L’architecture doit être  bioclimatique [II-52].

[II-50] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie  P9a et P9b).

[II-52] PIERRE LAVIGNE en collaboration avec PAUL BREJON ET PIERRE FERNANDEZ (Architecture climatique- une contribution au développement durable Tome1 : Basses Physiques –Chapitre 1- P12et P13).

L’architecture bioclimatique tente de tirer parti des énergies ambiantes disponibles sous forme de lumière et chaleur ; plus de lumière naturelle pour mieux relier l’homme à son environnement et réduire le cout de fonctionnement de l’éclairage artificiel ; plus de chaleur gratuite pour freiner les consommations en énergie marchande et limiter les atteintes à l’environnement.

C’est dans cet esprit qu’avant d’aborder la conception des édifices, afin de disposer d’un vocabulaire et de concepts communs, sont développées des connaissances de base                       (Voir problématique), permettant elle mêmes de comprendre les mécanismes du confort et les paramètres qui définissent le climat en fonction duquel pourra exister une authentique architecture nommée actuellement « bioclimatique » [II-53].

Donc il est nécessaire de définir le paradigme « Architecture (habitat) Bioclimatique » et tous concepts liés à cette dernière.

[II-53] PIERRE LAVIGNE en collaboration avec PAUL BREJON ET PIERRE FERNANDEZ (Architecture climatique- une contribution au développement durable Tome1 : Basses Physiques -Chapitre 1 -P13).