CHAPITRE III: HABITAT BIOCLIMATIQUE, CONNAISSANCE DES BASES PHYSIQUES.

"Nous sommes quelques-uns à considérer que l'architecte ne peut pas se désintéresser du sort du plus grand nombre d'entre nous. Qu'il doit réfléchir et qu'il doit agir. Nous sommes trop peu à nous étonner qu'il y ait si peu d'architectes dans les débats et les rencontres sur le développement durable. Trop peu à nous exprimer pour que se créent les conditions d'un débat planétaire sur le futur proche de nos villes, réunissant les protagonistes du sud et du nord, de l'est et de l'ouest. Un tiers de l'humanité vit dans des conditions précaires. Le scandale est permanent. L'urgence est permanente…..au moment où certains osent parler d'éthique dans le microcosme architectural, l'altruisme et la lucidité (d'autres) apportent un éclairage…..pour (nous) permettre de mieux avancer."

Jean nouvel (des villes pour une petite planète).

III.1 Introduction :

Si l’on se réfère au célèbre dessin du Corbusier (voir figure N°III.01) désignant la journée solaire de 24 heures comme étant la clé de l’architecture et de l’urbanisme, et si on lui superpose le temps réel d’occupation du logement, on s’aperçoit que certaines pièces parmi les plus utilisées, hors du week-end, entre le lever et le coucher du soleil, et qui pourraient donc entretenir un rapport privilégié avec la lumière et le climat, sont celles que l’on relègue au cœur du bâtiment où elles sont réduites à une stricte fonctionnalité, définitivement inaptes à offrir un cadre plaisant aux activités qui s’y déroulent.

L’enseignement que nous apporte l’étude de l’architecture vernaculaire, par exemple, est sa réponse aux contraintes propres au lieu, que ce soit en montagne ou dans les climats désertiques. La récente période, dite «technologique» ou de l’architecture «internationale» a fait abstraction de l’environnement avec les conséquences que l’on connaît [III-1].

Figure III.1 : Une grande journée [Le Corbusier, la ville radieuse, Editions de  l’architecture d’aujourd’hui, Boulogne, 1936					                                                   Source : Livre, Architecture climatique équilibrée.

[III-1] PACER (Architecture climatique équilibrée, conception, démarche, et dimensionnement P7)

La prise en compte des apports et contraintes de l’environnement ne fait qu’enrichir l’élaboration du projet et l’harmoniser avec les activités qu’il abritera.

Cela se traduit par le bien-être accru des utilisateurs et par la bonne résistance du bâtiment aux sollicitations extérieures. L’organisation de l’espace se fera tant en fonction du soleil et de la lumière, de l’exposition aux vents dominants ou thermiques saisonniers, de la topographie du terrain, de la vue, des nuisances phoniques, etc., que du programme fourni par le maître de l’ouvrage.

Toute réalisation architecturale concrétise un microcosme en rapport plus ou moins étroit avec l’environnement auquel il appartient. Le but de la conception, de rénovation et de la construction d’un bâtiment est de réaliser ce microcosme en concordance optimale avec son environnement et de donner ainsi au climat une juste place parmi les dimensions fondamentales de toute intervention de l’architecte sur l’environnement. L’architecture ainsi définie inclut le climat et la dynamique qu’il implique : c’est l’architecture bioclimatique [III-2].

III.2 Définition :

Dans le premier chapitre on a essayé de donner une définition un peut théorique, dans cette partie une autre façon pour définir le concept :

L’occupant est au centre de l’architecture bioclimatique (voir figure N°III.02). Elle n’existe que dans l’objectif d’essayer de répondre à des exigences de confort. L’architecture bioclimatique se préoccupe donc des paramètres qui conditionnent le bien-être de l’habitant.

Le comportement des occupants commande la « bonne marche » d’une habitation bioclimatique. Il importe que les habitant prennent conscience de l’importance de leur rôle et apprennent à vivre en symbiose avec leur environnement, au rythme des jours et des saisons.

La notion d’environnement est un concept à double entrée : elle définit le climat mais, en retour, elle implique aussi l’action de l’homme sur son milieu. Vivre en symbiose avec son environnement, c’est à la fois s’y intégrer et le respecter.

Le climat est l’élément critique dans la conception d’une architecture bioclimatique : évolution de l’ensoleillement et des températures, régime des vents et des précipitations, tout contribue à déterminer un environnement physique auquel l’architecte cherche à répondre [III-3].

[III-2] / [III-3] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie  P60a et P60b).

Figure III.2 : Architecture Bioclimatique place l’occupant au centre de ses préoccupations

Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

III.3 Pourquoi construire Bioclimatique (Position du problème):

Dans les régions aux hivers rigoureux on a commencé à comprendre que l’enveloppe des édifices devait être la plus isolante possible. Certains architectes ont donc développé la construction en bois, qui permet de réaliser d’excellentes isolations pour un coût faible et des épaisseurs d’enveloppes courantes. Il faut déjà quelques connaissances, mais il est acquis expérimentaux que toute personne observatrice possède : le bois est un mauvais conducteur. Mais, voulant profiter des apports solaires gratuits, certains n’ayant que leur bonne volonté et suivant les courants à la mode ont conçu des « maisons solaires passive » entièrement en bois. Le résultat est que ces maisons ne font que peu d’économies grâce au soleil mais présentent un inconfort considérable par surchauffe. Une propriété physique des matériaux, telle que l’effusivité, créatrice d’une inertie par absorption, n’était pas connue par le concepteur.

Dans les régions présahariennes, par exemple au M’Zab, l’architecture ancienne, en plus d’être très belle (et ce n’est pas un hasard) est relativement confortable compte tenu du peu de moyens techniques (terre, peu de bois, outillage rustique…etc.) dont disposait les constructeurs. Même si l’épaisseur des murs et la faible portée des linteaux étaient imposées par l’usage de la terre, ils avaient, empiriquement, dominé la surface des ouvertures, l’épaisseur des toitures-terrasses…etc. Puis, en même temps que l’utilisation des matériaux « moderne » de faible épaisseur, s’est développé une architecture guère différente de celle qu’on rencontre en Europe. Le résultat de l’ignorance des concepteurs actuels est que nombreux sont les édifices récemment construit dans ces régions qui sont invivables sans des climatisations coûteuses, souvent inconfortables, et au faute d’un entretien suffisant, rapidement en panne. Dans un monde en évolution rapide l’expérience n’a pas le temps de s’acquérir sans des « brouillons » inacceptables et complexification ne permet même pas d’interprété sérieusement les erreurs. Il est donc urgent que le concepteur acquière une connaissance théorique des phénomènes en cause (par rapport des régions chaudes, humides) [III-4].

[III-4] PIERRE LAVIGNE en collaboration avec PAUL BREJON ET PIERRE FERMANDEZ  (Architecture climatique –une contribution au développement durable Tome1 basse physique-chapitre1  P11 et P12).

On peut dire aussi, qu’il existe certes des équipes de conception, mais souvent les spécialistes qui peuvent juger du confort n’interviennent que tard, après que les principaux partis architecturaux et urbanistique aient été pris.

L’architecte doit posséder les connaissances et les concepts nécessaires à la prise en partis pertinents et l’ingénieur doit prendre conscience qu’il peut être plus raisonnable qu’il participe à la conception plutôt que d’intervenir après coup en spécialiste du chauffage et/ou de la climatisation.

Compte tenu des réalités illustrées, il est urgent de poser le problème de la conception architecturale et urbanistique complète, tenant compte du climat et recherchant le confort, sans ou avec le minimum de consommation d’énergie et l’installation de chauffage et la climatisation (voir problématique).

Chaque lieu présente un climat défini par les paramètres de température, rayonnement solaire, humidité, vent, précipitation, variable au cours annuel et évidemment du cycle                  jour -nuit.

III.4 Les grands climats mondiaux :

La terre connaît cinq grands types de climats classés selon la température et l’humidité              (voir figure N°III.03) :

1. Le climat tropicaux :(climats de forêt humide, de mousson, ou de savane) se rencontrent entre les latitudes 15° N et 15°S. Ils sont caractérisés par une faible fluctuation saisonnière. La température de l’air varie entre 27 et 32°C le jour et entre 21 et 27°C la nuit. L’humidité relative tourne autour 75% toute l’année. Le rayonnement solaire est important, même s’il est partiellement atténué par la couverture nuageuse : le vent est faible ; les précipitations sont importantes.

2. Les climats de mousson se rencontrent autour des tropiques du Cancer et du Capricorne. Ils sont caractérisés par une longue saison chaude et sèche et une courte  saison chaude et humide. La température  de l’air varie entre 32 et 43°C le jour et entre 21 et 27°C. Le différentiel de température jour/nuit est alors très réduit. L’humidité relative pendant le jour est faible (20 à 55%). Mais augmente considérablement en saison humide (55 à 95%). Le rayonnement solaire est intense ; les vents sont forts et continus essentiellement pendant la mousson ; les précipitations peuvent atteindre 200 à 250 mm pour le mois le plus pluvieux.

3. Les climats secs (climats des steppes ou désertiques) se rencontrent entre latitudes 15° et 30° N et S. Ils sont caractérisés par une saison chaude et une saison froide. La température de l’air varie entre 43 et 49°C le jour et entre 24 et 32°C la nuit. En saison froide la température de l’air varie entre 27 et 32°C le jour et entre 10 et 18°C la nuit. Le différentiel de température entre le jour et la nuit est important ; l’humidité relative est faible (10 à 55%) et le rayonnement solaire est intense ; les vents sont souvent chauds et localisés, porteurs de sable et de poussières ; les précipitations sont très faible (50 à 155 mm/an). Au voisinage des masses océaniques, ces climats subissent l’influence de l’évaporation importante des mers. L’humidité remonte entre 50 et 90%, ce qui réduit le différentiel de température entre le jour et la nuit. Les vents se partagent entre brise de mer la journée et brise de terre la nuit.

4. Les climats tempérés sont explicités dans le cadre des climats européens, les hivers et les étés sont doux et le rayonnement solaire, limité.

5. Les climats froids (climats et toundra ou l’altitude et climat polaire) se rencontrent en Amérique du Nord et en Asie. Ce climat continental connait un été très bref et humide et un hiver long et faiblement enneigé (continent nord-américain) ou très sec et très froid (nord-est asiatique). Les climats polaires se rencontrent au de là du cercle polaire, exemple Mourmansk, Russie [III-5].

Figure III.3 : Distribution des climats mondiaux.                      Données climatiques représentatives de 03 climats différents

Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

III.4.1 Le climat méditerranéen :

Le climat méditerranéen s’étend des latitudes 30 à 40° au nord de l’équateur. Il englobe la ville de Tunis. Et tout le bassin du golfe méditerranéen. Cette zone connaît deux saisons : un été chaud, voire très chaud et un hiver court tempéré à froid.

En été, la région subit l’influence du vent chaud et sec du Sahara. Les températures moyennes maximales varient de 25 à 38°c le jour et de 16 à 30° C la nuit. L’amplitude thermique diurne est relativement  forte mais plus faible qu’à l’intérieur des terres. En saison chaude, l’humidité relative est élevée, de 70 à 80%. Les vents locaux sont faibles, pendant les grosses chaleurs, la brise de mer joue un rôle régulateur et rafraîchissant. A certaines heures de la journée, un vent du sud-est très chaud et sec, le  « sirocco », circule avec sifflement, et envoie du sable du désert jusqu’au littoral méditerranéen. Le ciel dégagé permet des rayonnements solaires intenses.

En hiver, les masses d’air d’origine polaire envahissent le bassin méditerranéen. La région connaît un passage de perturbations frontales. Les températures moyennes maximales diurnes atteignent 8 à 21°c et les températures moyennes minimales nocturnes varient de 0 à 18°C. L’amplitude thermique est faible. Les précipitations s’élèvent jusqu’à 500 mm. L’humidité relative, de 60 à 70% est importante. Mais moins élevée qu’en été. Les vents sont variables [III-6].

[III-5] / [III-6] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P10a et P10b / P121a et P121b).

III.5 Connaissance des paramètres du climat:

III.5.1 Chaleur et température :

III.5.1.1 Définition :

La température est un état instable dont les variations au voisinage de l’environnement humain dépendent du rayonnement solaire, du vent, de l’altitude et de la nature du sol [III-7].

L’énergie qui intéresse essentiellement l’architecture est la chaleur qui pénètre ou sort d’un édifice sous l’action de différence de température. Ces deux paramètres sont liés à deux concepts : celui de la quantité et celui de potentiel. La chaleur, comme d’autres formes d’énergie et comme la matière, s’exprime en quantité (de chaleur) qui se transfèrent et qui coûtent proportionnellement à une consommation. La température n’exprime qu’un état et particulièrement un potentiel, c'est-à-dire une capacité à provoquer un transfert de quantité lorsqu’il y a différence de potentiel : c’est par une différence de température qu’un transfert de quantité de chaleur a lieu de la température la plus haute vers la plus basse ; c’est, dans le cas général, en changeant de température qu’un matériau absorbe ou perd une quantité de chaleur. La chaleur se compte, se transfère et se facture. La température se mesure mais ne saurait se transférer et se vendre.

La température « T » peut-être repérée par une échelle quelconque. Toutefois nous n’en utilisons que deux :

- L’échelle des degrés Celsius dont le zéro correspond à la température de fusion de                          la glace (°C).

- L’échelle des degrés Kelvin dont l’origine est le zéro absolu, limite inférieure des températures (°K). Seule cette échelle présente un réel physique : en °K la température représente le potentiel thermodynamique. Le 0 absolu correspond à – 273°C.

Pour désigner des écarts ΔT peut importe l’échelle (°C ou °K).

Une quantité de chaleur « Q » s’exprime, dans le système actuel reconnu internationalement, avec les mêmes unités que les autres énergies, soit en joule (J) ou kilojoule (KJ).on utilise couramment des unités purement thermique : la calorie ou microthermie (cal ou μth) et, pour ce qui nous concerne dans le domaine du bâtiment, la Kilocalorie ou                                        thermie (Kcal ou th).

La chaleur sensible concerne l’élévation ou la baisse de température d’un corps.

Pour exprimer la capacité d’absorbation de chaleur par un matériau on définit sa chaleur massique (voir figure N°III.04) C, qui est la quantité de chaleur absorbée ou fournie par une unité de masse qui s’élève ou s’abaisse de 1°C [III-7].

[III-7] PIERRE LAVIGNE en collaboration avec PAUL BREJON ET PIERRE FERMANDEZ  (Architecture climatique –une contribution au développement durable Tome1 basse physique-chapitre2  P15 et P16).

| Air | 1.015 | Zinc | 0.38 |
| --- | --- | --- | --- |
| Eau | 4.18 | Argile-brique | 0.92 |
| Acier | 0.50 | Maçonnerie courante | 0.84 à 1.05 |
| Aluminium | 0.88 | Verre | 0.77 |
| Cuivre | 0.39 | Bois Sec | 1.67 |

Figure III.4 : Tableau qui montre quelques matériaux  et leurs chaleurs massiques

Source : Architecture climatique –une contribution au développement durable Tome1 basse physique.

La Chaleur volumique (KJ/m3. °C) c'est-à-dire la quantité de chaleur absorbée ou fournie par                1 m3 de matériau dont la température varie de 1° C.

La chaleur latente concerne les changements d’état de la matière sans variation de température. Par exemple, lorsque de l’eau passe de l’état de solide (glace) à l’état liquide ou à l’état de vapeur. La chaleur latente L qui est, pour un matériau et un changement d’état donnés, la chaleur mise en jeu (à donner ou retirer selon qu’il y a fusion ou solidification, vaporisation ou condensation) par unité de masse [III-8].

III.5.2 L’humidité relative :

L’air est un mélange d’air sec et de vapeur d’eau. L’humidité relative HR est le rapport HR est le rapport exprimé en pourcentage entre la quantité d’eau contenue dans l’air sous forme de vapeur à la température ambiante et la quantité maximale qu’il peut contenir à cette même température. Elle dépend des précipitations. De la végétation et du type de sol, du régime des vents et de l’ensoleillement, qui peuvent favoriser son assèchement.

L’air est sec lorsque HR=0% ; il est saturé pour HR=100%. Entre 30% et 70%, l’humidité relative influence peu la sensation de confort thermique mais elle reste importante car, dans des conditions de températures données, les échanges thermiques ont lieu surtout par évaporation à la surface de la peau. Aussi, dans une ambiance saturée où il n’est plus possible de transpirer, le corps est la plupart du temps en situation d’inconfort.

La quantité maximale de vapeur d’eau pouvant être absorbée est fonction de la température : plus l’air est chaud, plus il peut contenir d’humidité. A saturation, de l’air à 20°C contient 14 g d’eau sous forme de vapeur. A 30°C, il en contient 27 g [III-9].

[III-8] PIERRE LAVIGNE en collaboration avec PAUL BREJON ET PIERRE FERMANDEZ  (Architecture climatique –une contribution au développement durable Tome1 basse physique-chapitre2  P16 et P18).

[III-9] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P16a).

III.5.2.1 Diagramme de l’air humide :

Il s’agit d’un diagramme en coordonnées Température T/ Humidité Absolue H (voir figure N°III.05), ce dernier paramètre étant la masse de vapeur d’eau contenue par kilogramme d’air sec. Les courbes représentées par ɛ=100%,90%,80%,70%...etc. sont celles de l’humidité relative constante, c'est-à-dire la masse d’eau contenue dans l’air par rapport à la masse maximale qu’i pourrait contenir dans les mêmes conditions. L’allure des courbes ne peut pas nous être étrangère compte tenu que, s’il est évident qu’à une température donnée l’humidité relative croît avec humidité Absolue, les connaissances  rappelées précédemment nous permettent d’affirmer que l’humidité (qui correspond à une pression partielle) croît avec la température, à commencer dans les conditions de saturation représentées par ɛ=100%.

Figure III.5 : Humidité relative.                                                Source : Livre,  Architecture climatique –une contribution au DD

Le diagramme comporte aussi des droites inclinées d’enthalpie constante, paramètre thermodynamique plus complexe qui représente l’énergie totale contenue par le fluide, non seulement du point de vue thermique mais aussi à cause du fait qu’il est capable de se détendre en fournissant un travail [III-10].

III.5.3 Les Précipitations :

Les précipitations recouvrent une réalité multiple : pluie, grêle, neige sont les manifestations D’un même processus fondamental, le cycle de l’eau. La terre compte environ 1.4 milliard de km3, mais qui se trouvent à plus de 97% dans les océans. Une fraction minime (2.59%) est présente sur les continents sous forme de neige, de glace ou d’eau souterraines. Enfin, seule une infime proportion (0.014%) est accessible aux organismes vivants.

Les chiffres présentés (voir figure N°III.06) en milliers de Km3 sont difficiles à estimer mais ils permettent de se faire une première idée du bilan hydrologique global. Les lacs, les ruisseaux, les rivières et les fleuves sont continuellement ravitaillés en eau douce par la vapeur d’eau atmosphérique, qui se précipite sous forme de pluies et de neige.

[III-10] PIERRE LAVIGNE en collaboration avec PAUL BREJON ET PIERRE FERMANDEZ  (Architecture climatique –une contribution au développement durable Tome1 basse physique-chapitre4  P51 et P52).

Sur la surface de la Terre, il tombe en moyenne, chaque année, 1 mètre cube d’eau par mètre carré. Mais ce chiffre varie beaucoup entre les régions équatoriales, où il atteint 2 à 3 mètres cubes, et les déserts où il ne dépasse pas quelques centimètres cubes. Au niveau des océans, sous les climats tropicaux, près de 425 000 km3 d’eau s’évaporent (soit environ 117 cm) et 385 000 km3 se précipitent chaque année. Les continents reçoivent 111 000  km3  d’eau par an (± 75 cm), dont 40 000 proviennent des océans et 71 000 de l’évaporation des eaux continentales et de la transpiration de végétaux.

Figure III.6 : Bilan du cycle de l’eau.                                  Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

Les consommations sont également très différentes. En 2002, la consommation d’eau globale, en m3 par an et par habitant, était de 1730 aux Etats-Unis, 530 en France, 190 en République tchèque contre 20 m3 au Burkina- Faso.

De nos jours, plus de 1.1 milliard d’hommes ne disposent pas du minimum élémentaire de 20 litres d’eau potable par jour. L’accès à l’eau courante dans l’habitation ou dans la cour n’atteint que 24% en Afrique, 49% en Asie, 66% en Amérique latine et aux Caraïbes [III-11].

III.5.4 Le Vent:

Le vent est un déplacement d’air, essentiellement horizontal, d’une zone de haute pression (masse d’air froid) vers une zone de basse pression (masse d’air chaud). Les différences de température entre les masses d’air résultent de l’action du soleil. Le régime des vents en un lieu est représenté par une rose (voir figure N°III.07/1) des vents, qui exprime la distribution statistique des vents suivant leur direction. Par définition, la direction ‘un vent correspond à son origine.

Plusieurs paramètres agissent sur le vent et sa vitesse. Cette dernière augmente avec l’altitude. En effet, le régime des vents est largement conditionné par la topographie locale (vallées, pentes, etc.) et par la rugosité des surfaces. Des obstacles tels que des écrans de végétation touffue peuvent également freiner de façon significative la vitesse du vent.

[III-11] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P17a et 17P).

Figure III.7 : Le vent.                                                            Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

Ces considérations sont synthétisées (voir figure N°III.07/2): rugosité du sol faible                           (lac, plaine), moyenne (forêt, banlieue) ou forte (ville). Plus la rugosité est importante, plus les turbulences au niveau du sol sont fréquentes (plus de 25% du temps en ville) et provoquent localement des bourrasques inconfortables qui dépendent de la configuration                du lieu.

Le vent est généralement bienvenu en été, particulièrement en ambiance humide car il rafraîchit l’atmosphère, tandis que les vents d’hiver sont des sources importantes de refroidissement par convection. La conception des édifices vice donc à utiliser les brises naturelles pour assurer la ventilation mais à se protéger des vents froids d’hiver par une meilleure étanchéité, grâce à la réduction des surfaces exposées au vent ou à l’installation d’écrans extérieurs (murs, végétation, plantes, grimpantes, etc.).

Les obstacles constituent également des obstructions et provoquent des modifications de la vitesse et de la direction du vent. Les obstacles au vent présentent une surpression sur leur face exposée et une dépression en face opposée. C’est pourquoi, outre la protection qu’ils offrent, les écrans peuvent également occasionner des effets secondaires tels que courants d’air et turbulences [III-12].

Le vent est la grandeur climatologique la plus subtile, la plus variable dans le temps et dans l’espace. De plus, c’est une grandeur vectorielle : pour caractériser le vent, il faut donner sa vitesse et sa direction. Une simple carte des vents ne peut donner qu’une vue partielle de la situation et une étude plus fine est nécessaire.

Pour déterminer les conditions de vent sur le site, il ne suffit pas de prendre les données de la station de mesure la plus proche. La disposition des montagnes et vallées ainsi que les obstacles naturels (allées d’arbres) ou construits ont une influence beaucoup plus grande que l’éloignement à la station. L’observation du relief environnant le site donnera bien plus  d’indications [III-13].

[III-12] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P17a et P17b).

[III-13] PACER (Architecture climatique équilibrée, conception, démarche, et dimensionnement P28).

Le vent est défini par deux paramètres :

- Sa vitesse moyenne compte tenu que près du sol l’écoulement est turbulent et que sa vitesse fluctue  autour d’une moyenne.

- Sa direction et son sens.

Mais l’importance d’un vent de direction et vitesse données dépend de :

- La proportion de temps pendant  laquelle il a lieu, soit sa fréquence.

Ces trois paramètres du vent peuvent être mis en relation sur le même diagramme, nommé rose des vents (voir figure N°III.07).

Les urbanistes et les architectes doivent de plus savoir que pour un confort extérieur convenable, la vitesse moyenne limite de 5m/s (6m/s en pointe) ne doit pas être dépassée pendant une certaine proportion de temps, fonction de l’utilisation de l’espace [III-14].

III.5.5 La Lumière:

Comme source d’éclairage naturel, la lumière est avec l’ensoleillement le facteur climatique dont il faut tirer parti. Une bonne conception et une utilisation judicieuse d’un bâtiment réduiront les besoins en éclairage même par ciel couvert. Cela suppose de connaître l’éclairement disponible pour un jour et une heure précis. L’étude de l’éclairage naturel dans un bâtiment se base sur les données par ciel couvert correspondant à des conditions extérieures défavorables. Les données par ciel clair constituent des éléments supplémentaires permettant d’évaluer les variations de lumière naturelle dans les locaux (voir figure N°III.08).

La lumière naturelle présente un spectre visible (rayonnement dont la longueur d’onde est comprise entre 380 et 760 nanomètres) de forme continue [III-15].

Figure III.8 : La lumière naturelle.                                      Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

[III-14] PIERRE LAVIGNE en collaboration avec PAUL BREJON ET PIERRE FERMANDEZ  (Architecture climatique –une contribution au développement durable Tome1 basse physique-chapitre6  P79).

La figure N°III.08.01 montre la distribution spectrale énergétique de la lumière naturelle diffuséé par ciel clair sur une surface horizontale pour une hauteur du soleil de 30°. La puissance d’éclairement est indiquée en W/m2. L’échelle des longueurs d’onde indique le domaine du visible.

La quantité de lumière reçue en un lieu varie suivant le jour et l’heure considérés.  Elle est également influencée par les conditions météorologiques et le niveau de pollution de l’air. La lumière naturelle du jour. Par ciel clair et en site dégagé, est exprimée par la somme des éclairements dus au ciel et au soleil : c’est l’éclairement global. En été, la proportion de la lumière du ciel dans la lumière du jour est d’environ 20% à midi, de 25% pour une hauteur du soleil de 30°, atteint 50% pour une hauteur de 10° et avoisine 100% en dessous d’une hauteur du soleil de 2°. Par ciel moyen, cette proportion est de l’ordre de 50% tandis que par ciel couvert, elle est de 100%.

La grande variation de l’éclairement lumineux, mesuré en lux, a pour conséquence de baser les études d’éclairage naturel des locaux sur les conditions minimales d’éclairement. La figure N°III.08/2 donne l’évolution moyenne horaire de l’éclairement lumineux observé en Belgique sur une surface horizontale, par ciel clair et par ciel couvert, pour quatre mois de l’année. Le graphe est construit sur une échelle verticale logarithmique (gamme d’éclairement très large, de 1 à 200) représentant l’éclairement en lux. L’axe horizontal représente différentes heures du jour. On peut vérifier qu’au petit matin, en juin, l’éclairement correspond à ± 15 000 lux par ciel clair (courbe 2, jaune). La courbe 2 verte indique une valeur intermédiaire utile pour les calculs d’éclairement dus au ciel seul [III-16].

III.6 L’habitat et les paramètres du confort:

III.6.1 Le confort thermique ou Thermohygrométrique :

III.6.1.A  Le confort et l’homme :

La notion de confort thermique peut paraître très subjective! Telles conditions seront confortables pour un individu et inconfortables pour un autre. Des études très poussées ont été faites par Fanger pour déterminer quels sont les paramètres du confort et ce qui  différencie les individus.

Il est apparu que l’être humain en bonne santé est presque le même quelle que soit la race, l’âge, le sexe, la forme du corps, l’heure, etc. Il est alors possible de créer des conditions de confort propre à satisfaire une majorité de personnes, mais au maximum 95%.

Dans la suite du chapitre 3.2 nous parlerons donc de:

– confort optimal lorsque 95% des individus sont Satisfaits ; – confort si 90% et plus des personnes sont satisfaites et– d’inconfort lorsque plus de 25% des personnes sont insatisfaites (ou moins de 75 %  satisfaites).

[III-16] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P19a et 19b).

La zone située entre 75% et 90% de satisfaction sera jugée plutôt confortable ou plutôt inconfortable suivant les cas.

Le corps humain échange constamment de l’énergie avec son environnement au travers des quatre processus suivants (voir figure N°III.09)

– le rayonnement;

– la conduction;

– la convection et

– l’évaporation [III-17].

Le confort thermique dépend de six (06) paramètres :

- Le métabolisme est la production de chaleur interne au corps humain permettant de maintenir celui-ci autour de 36.7 °C. un métabolisme de travail correspondant à une activité particulière s’ajoute au métabolisme de base du corps au repos.

- L’habillement représente une résistance thermique aux échanges de chaleurs entre la surface de la peau et l’environnement.

- La température ambiante de l’air Ta.

- La température des parois Tp.

De façon simplifiée, on définit une température de confort ressentie (appelée aussi température résultante sèche) : Trs= (Ta+Tp)/2.

- L’humidité relative de l’air (HR) est le rapport exprimé en pourcentage entre la quantité d’eau contenue dans l’air à la température Ta et la quantité maximale d’eau contenue à la même température.

- La vitesse de l’air influence les échanges de chaleur par convection. Dans l’habitat. Les vitesses de l’air ne dépassent généralement pas 0.2 m/s [III-18].

Figure III.9/2 : Les pertes thermiques du corps humain dépendent de 6 paramètres physiques.                                      Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

Figure III.9/1 : Dégagement de chaleur [W] d’un homme               en fonction de la température de son environnement.

Source : PACER.

[III-17] PACER (Architecture climatique équilibrée, conception, démarche, et dimensionnement P40).

[III-18] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P27a et 27b).

L’activité de l’homme (voir figure N°III.10) se mesure usuellement en met et son habillement (voir figure N°III.11) en clo.

Figure III.10 : Tableau montre le  Taux de métabolisme moyen de l’homme adulte correspondant à diverses activités.

1 met = 58, 15 W/m2 (= 50 kcal/h m2).

La surface moyenne du corps humain étant d’environ                     1,80 m2, 1 met correspond à 105 W.       Source : PACER.

Figure III.11 : Tableau montre la Résistance thermique des habits.

1 clo = 0,155 m2K/W (= 0, 18 °C m2 h/ kcal). Source : PACER.

Source : PACER.

III.6.1.B  Bilan thermique du corps humain :

Il existe des réactions physiologiques régulatrices telles que, lors d’exercices physiques violents, les vaisseaux sanguins se dilatent pour que le sang amène plus facilement la chaleur vers les couches superficielles du corps, ou encore telles que, lors du refroidissement de ce dernier non suffisamment vêtu et dans une ambiance trop froide, commence le phénomène de la «  chair de poule » , de frissons, suivi si nécessaire de celui de tremblements et, dans les cas dramatiques, d’une réduction de la circulation sanguine vers les extrémités qui sont considérées non vitales. C’est ainsi que des alpinistes en perdition ont des membres gelés. Mais on est loin des conditions de confort ! Celui ci est atteint lorsqu’aucune réaction de défense ne crée… l’inconfort qui apparaît aux « conditions limites ».

Pour qu’i y ait confort il faut donc que le seul métabolisme énergétique, M, équilibre les pertes thermiques selon la relation suivante qui néglige le travail mécanique, faible par rapport à la chaleur en jeu dans l’habitat, M=c+R+C+Hp+Hi +e (voir figure N°III.12).

- c+R+C : peuvent être négatifs.

- Hp+ Hi : sont toujours positifs.

- e : est toujours positifs mais peut être nul),

Mais avec une température cutanée située entre 33 et 34°, condition et expression du confort.

(c) : Conduction, elle intervient lorsqu’il y a contact avec un solide, par exemple celui de la plante des pieds sur le sol.

(R) : Rayonnement, il intervient toujours que le corps perde (R>o) de la chaleur ou en reçoive  (R<o), par exemple au soleil ou face à un panneau de température supérieure à celle de la peau.

(C) : Convection, elle intervient toujours et, selon la température de l’air, peut avoir lieu dans les deux sens (C > 0 C < 0). Elle a lieu essentiellement à la surface du corps, mais il existe une convection pulmonaire minime.

(e) : Evaporation, les échanges par évaporation se fond à deux niveaux :

- Au niveau des voies respiratoires. Les échanges sont fonction de divers facteurs, mais on peut considérer que, dans des conditions courantes de repos ou de légères activités, les pertes Hp sont inéluctables et d’environ 11.5 W correspondant à 360g d’eau par jour.

- Au niveau de la peau l’évaporation à lieu de deux manières :

- Sans apparition de phase liquide par diffusion des couches superficielles. C’est la perspiration insensible qui constitue une perte inéluctable Hi de l’ordre de 11.5 W.

- Par sécrétion d’eau à partir des glandes sudoripare, seulement lorsque le refroidissement du corps par les autres pertes thermiques n’est pas suffisant : c’est l’évaporation                       requise (e).

L’évaporation est en fonction de la vitesse de l’air Va, de l’humidité et de la température       de l’air.

Il est aisé de comprendre que, compte tenu de ce que nous avons précédemment étudié, le confort dépend au moins :

- Du métabolisme M, c'est-à-dire concrètement de l’activité de la personne considérée.

- Des températures des corps touchés (agissant sur c).

- Des températures des corps qui entourent la personne et échangent par rayonnement (agissant sur R).

- De la température de l’air ambiant (agissant sur C).

- De la pression partielle de vapeur d’eau de l’air (conditions sur e).

- De la vitesse de l’air (conditions sur e)

- De la résistance thermique que représentent les vêtements ou vêture qui réduit les échanges thermiques du corps humain.

- De la perméabilité à la vapeur d’eau de la vêture qui permet plus au moins bien l’évaporation cutanée.

Face à autant de types de paramètres, dont certains en font intervenir plusieurs (comme les températures des corps de l’environnement qui rayonnent), on ne peut que rechercher des simplifications et convenir des conditions raisonnablement pratiques de définition                 du confort [III-19].

[III-19] PIERRE LAVIGNE en collaboration avec PAUL BREJON ET PIERRE FERMANDEZ  (Architecture climatique –une contribution au développement durable Tome1 basse physique-chapitre5  P58 et P59).

III.6.1.C  Zone de confort:

La notion de zones de confort est très pratique. Elle permet de juger immédiatement et visuellement par un point représentatif. Mais rappelons que l’établissement des limites de ces zones n’est pas scientifiquement très rigoureux. En effet la température résultante TR ne devrait plus être une pondération à égalité de Ta et TR lorsqu’il y a ventilation et les phénomènes liés aux paramètres de l’air ne devraient pas être exprimés en fonction de TR mais de Ta. Les limites de ces zones sont donc d’autant plus discutables que les températures de l’air  et radiantes sont éloignées. Mais rappelons aussi que l’imprécision est liée à la nature même de la notion de confort [III-20].

III.6.2 La température :

La température des parois Tp influence les échanges thermiques par rayonnement. La répartition des températures sur une paroi est un phénomène complexe mais on admet que Tp est égale à la moyenne des températures des parois environnantes pondérées par leur surface.

De façon simplifiée, on définit une température de confort ressentie, dite encore température opérative ou température résultante sèche : Trs = (Ta+Tp)/2.

Ta : la température ambiante ou température sèche, mesurée par un thermomètre ordinaire.

Figure III.12 : La Température. 			  Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

Les mécanismes d’autorégulation du corps humain laissent apparaître une zone ou la variation de confort thermique est faible : c’est la plage de confort thermique. Ainsi dans une situation donnée, la température opérative peut varier dans une certaine mesure autour de la température de confort thermique sans que le niveau de confort de l’individu ne soit modifié.

[III-20] PIERRE LAVIGNE en collaboration avec PAUL BREJON ET PIERRE FERMANDEZ  (Architecture climatique –une contribution au développement durable Tome1 basse physique-chapitre5  P64 et P65).

La figure 1 (voir figure N°III.12) rappelle les température de confort en fonction de l’ativité mesurée par la production de chaleur métabolique, pour une tenue d’intérieur d’hiver(pentalon, chemise et pull-over à manches longues, chaussettes épaisses et chaussures). Une vitesse de l’air de 0.4 m/s et une humidité relative de 50%.

Certaines etudes ont fourni une base scientifique permettant une réglementation des conditions de confort des lieu de travail. Par exemple, la réglementation pour la protection du travail effectué, c'est-à-dire du métabolisme, pour une humidité relative comprise entre 40 et 70%.

La figure 2 (voir figure N°III.12) illustre la notion de température résultante sèche (température de confort) telle que définie plus haut. Pour une paroi non isolée (à gauche). La température de surface est basse :12°C. Pour une température de l’air ambiant de 20°C. la température résultante sera donc de 16°C. soit une température inconfortable :  c’est l’effet dit «  de paroi froide ». le corps perd de la chaleur en direction des sources froides.

Pour une paroi isolée (paroi à droite), la température de surface est égéle à 16°C et la température résultante augmente jusqu’à 18°C. la température des paroi étant toujours inférieure à celle du corps, ce dernier continue à perdre de la chaleur mais en moindre quantité, lui permettant d’atteindre un état de confort [III-21].

III.6.3 L’hygrométrie:

Entre 30% et 70%, l’humidité relative pèse peu sur la sensation de confort thermique. Dans nos régions, la variation de la température de confort en fonction de l’humidité rélative est inférieure à 1°C.

Les activités de l’homme-dormir, se laver, préparer les repas, nettoyer- entraînent une production de vapeur d’eau pouvant atteindre 10 à 14 litres par jour dans une habitation moyenne. Cette production de vapeur d’eau à l’intérieur des habitations contribue à y maintenir une humidité relative élevée. Par conséquent il est souvent nécessaire de la limiter pour éviter les problème de condensation superficielle. Cette limitation peut s’effectuer grâce à une meilleure isolation (température de surface élevée), par une meilleure ventilation(l’air humide est remplacé par l’air plus sec) ou en chauffant davantage ( augmentation de la température de réosée).

L’air ne peut absorber qu’une quantité limitée de vapeur d’eau. En ambiance chaude, dans des conditions de température données, les échanges thermiques du corps avec son environnement ont lieu principalement par évaporation à la surface de la peau. Aussi dans une ambiance saturée où il n’est plus possible de transpirer, le corps est la plupart du temps en position d’inconfort. A l’inverse, dans une ambiance sèche, la transpiration est facilitée et permet de supporter des températures ambiantes plus élevées [III-22].

[III-21]/ [III-22] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P28a et 29a).

III.6.4 La vitesse de l’air:

La vitesse de l’air influence les echanges de chaleur par convection et augmente l’évaporation à la surface de la peau. Elle intervient dans la sensation de confort thermique de l’occupant dès qu’elle est supérieure à 0.2 m/s : c’est en effet à partir de cette vitesse qu’un courant d’air peut être ressenti par un individu moyen.

Figure III.13 : La vitesse de l’air. 			  Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

La figure 1(voir figure N°III.13) met en relation la vitesse de l’air et la sensation de confort. Les courbes représentent les températures de confort déterminées statistiquement pour différents niveaux d’activité, une tenue d’intérieur d’hiver et une humidité relative de 50%. Les températures de confort varient d’environ 3°C autour des vitesses de l’air comprises entre 0.1 et 0.3 m/s , c'est-à-dire autour du seuil de precepsion des courants d’air, alors qu’elle est réduite tant pour les vitesses inférieures à 0.1 m/s qu’au-delà de 0.5 m/s. cette figure illustre donc particulièrement bien la sensibilité du corps aux courants d’air.

Il n’est pas difficile d’assurer le confort thermique d’individus normalement habillés même en situation de courant d’air important (vitesse supérieure à 1  m/s) si la température ambiante correspond à la température de confort. L’inconfort éventuellelent ressenti provient du fait que seule une partie du corps est soumises à la pertes de chaleur par convection forcée. Assurer des conditions de confort consiste donc à réduire les vitesse de l’air en deçà du seuil de perception des courants d’air encore à uniformiser les conditions de mouvement de l’air.

Les courants d’air peuvent agir positivement sur le confort dans une ambiance chaude et humide. En effet, le corps ne perd que peu de chaleur par rayonnement, conduction et convection libre car les températures ambiantes sont élevées et il se rafraîchit peu par transpiration car l’humidité relative de l’aire est aussi élevée. Par conséquent, les courants d’air offrent une source de déperditions de chaleur supplémentaire par convection forcée.

En règle générale, l’air extérieur s’introduit dans les bâtiments par l’effet volontaire de la ventilation ou par infiltration au droit des défauts d’étanchéité de l’enveloppe. Les techniques de ventilation des bâtiments déterminent la section des conduits, et donc la vitesse de l’air, de manière à assurer le débit des quantités d’air nécessaires tout en respectant le confort de l’occupant.

Par contre, l’infiltration de l’air dans un bâtiment dépend de la qualité d’exécution de celui-ci et est susceptible de produire des situations d’inconfort dès qu’un défaut d’exécution est responsable de courants d’air. Ces infiltrations s’observent souvent dans certains détails de construction et sont dues à des différences de pression engendrées soit par le vent, soit par l’écart de température de part et d’autre de l’enveloppe extérieure.

La figure 2 illustre les problèmes d’infiltrations qui sont particulièrement importants (± 20%) au droit des portes et des fenêtres, mais aussi aux raccords de toiture, en l’absence d’un pare-air ou d’un pare-vapeur, ou au droit des murs non plafonnés [III-23].

III.7 Coefficient de forme :

Le coefficient de forme, ou compacité, mesure le rapport de la surface de l’enveloppe déperditive au volume  habitable (m2/m3). Il permet de qualifier les volumes construits en indiquant le degré d’exposition aux conditions climatiques ambiantes [III-24].

En effet, dans les climats tempérés, les déperditions thermiques des bâtiments dues aux différences de température entre l’ambiance intérieure (stable) et les conditions extérieurs (variables), se font principalement par conduction au droit de l’enveloppe du bâtiment. Il s’ensuit que, pour un même volume, les déperditions seront plus importantes à mesure qu’augmente la surface de l’enveloppe, dite surface déperditive. Par conséquent, l’architecte cherche à minimiser la surface de déperdition tout en maximisant l’enveloppe, ce qui se traduit par une faible compacité.

Figure III.14 : La compacité. 			  Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

La figure 1(voir figure N°III.14) illustre ce principe : une maison savoyarde, de conception très originale, réunit deux volumes compacts (un cylindre et une sphère) et offre 140 m2 habitables.

[III-23] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P30a et P30b).

[III-24]  WWW.WIKIPEDIA.ORG.

Elle comprend une serre en façade sud, des vitrages à basse émissivité, une forte inertie thermique et un haut niveau d’isolation. Sa forme ramassée a permis de minimiser les surfaces déperditives.

La compacité est un critère d’évaluation thermique intéressant mais délicat à appliquer car il dépend de plusieurs facteurs. La figure 2 (voir figure N°III.14) propose à partir d’une analyse purement géométrique, de comparer la variation de compacité par rapport à :

- La forme (à volume constant),

- La taille (à forme constante),

- Au mode de contact (à forme et volume constants).

L’intérêt des formes sphériques a largement suscité l’imagination des architectes dans les années 70 : dômes, demi-sphères, structures polygonales complexe, visant toutes à économiser les matériaux et l’énergie  en réduisant l’enveloppe. L’architecture vernaculaire, elle aussi, a toujours cherché à optimiser le rapport surface / volume, notamment par le travail de la toiture (à brisis, à deux ou quatre pans,…etc.).

La taille influence aussi directement la compacité : cela signifie qu’elle n’a de valeur pour les architectes qu’à leur échelle d’intervention, c'est-à-dire celle du volume destiné à l’habitation humaine.

Le mode de contact entre volumes détermine également la compacité. Pour le même volume, la compacité des maisons mitoyennes est inférieure à celle d’un pavillon car les deux murs mitoyens sont disposés entre deux espaces chauffés et ne doivent donc plus être comptés dans la surface déperditive. C’est pourquoi, la législation de nombreux pays encourage certaines typologies urbaines (rangées de maison mitoyennes, immeubles collectifs) en abaissant les niveaux d’isolation globale requis si la compacité du bâtiment est inférieure à un niveau de référence [III-25].

III.8 Déperdition thermique :

Les déperditions thermiques par conduction au droit de l’enveloppe représentent plus des deux tiers des déperditions totales. Une bonne isolation est un facteur essentiel à la maîtrise énergétique du bâtiment.

III.8 .1 Calcul des déperditions :

Les déperditions de base sont calculées en régime continu et indépendamment du système de chauffage (voir figure N°III.15.1).

[III-25] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P83a et P83b).

Figure III.15.2 : La déperdition thermique.

Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

Figure III.15.1 : La déperdition thermique.

Source: WWW .EXCEL THERM.COM

Les déperditions de base d'un local comprennent :

- Les déperditions de base par transmission de chaleur à travers les parois DBP.

- Les déperditions de base par renouvellement d'air DBR.

DB = DBP + DBR ...... en Watt/°C

Déperditions de base par transmission

Les déperditions par transmission à travers une paroi, pour une différence de température de 1 °C entre les ambiances que sépare cette paroi, sont données par la formule suivante :

DP = (U.A) + (Y.L) ...... en Watt/°C

- U (ou anciennement K) = Coefficient de transmission surfacique en W/m²°C

- A = Surface intérieure de chaque élément de paroi ; si la paroi est composée d'un seul élément, S (U A) s'écrit U A ; U est exprimé en W/m².K et A en m².

- Y = Coefficient de transmission linéique en W/m°C des liaisons d’éléments de parois donnant sur l’extérieur.

- L = longueur intérieure de chaque liaison en m.

Déperditions de base par transmission à travers les parois pour un local donné

Les déperditions de base d'un local par transmission à travers les parois sont calculées par la formule suivante :

DBP = . DP (ti - te) ......en Watt

- ti = est la température intérieure de base exprimée en °C : sa signification et sa valeur sont données au chapitre 5 ;

- te = est une température extérieure exprimée en °C

S'il s'agit d'une paroi extérieure, d'une paroi en contact avec le sol ou d'une paroi donnant sur un espace non chauffé, te est la température extérieure de base

S'il s'agit d'une paroi donnant sur un local non résidentiel dont le programme de chauffage est connu, te est la température intérieure minimale de ce local. Si une telle température minimale n'est pas définie, le local est considéré comme non chauffé [III-26].

Figure III.16: Exemple de calcul de déperditions d'un projet sur Excel                 Source: WWW .EXCEL THERM.COM.

La figure III.15.2 compare, pour la maison expérimentale basse énergie Pléiade à Louvain-la-Neuve en Belgique, la réduction des besoins en énergie et les niveaux d’isolation globale (Kmoyen) atteints pour différentes épaisseurs d’isolants. On considère une isolation de même épaisseur pour les murs, planchers et toitures. Tous les autres paramètre (vitrage, renouvellement d’air,…etc.) restent inchangés. Au point 0, la maison n’est pas isolée étant les plus utiles, la courbe fait apparaître la réduction immédiate et importante des besoins en énergie. Puis, la pente de la courbe se réduit car l’avantage à isoler demeure, mais il est moins rentable. Le gain en terme relatifs correspond à des gains de plus en plus réduits en terme absolus, alors que les coûts de construction grimpent rapidement [III-27].

[III-26] WWW .EXCEL THERM.COM

[III-27] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P84a).

III.9 Pont thermique :

Un pont thermique est une partie de l’enveloppe d’un bâtiment où la résistance thermique, par ailleurs uniforme, est affaiblie et offre à la chaleur un moyen de passage plus facile [III-28]. Le pont thermique est une rupture totale ou partielle de l’isolation.

Les ponts thermiques sont des défauts dans la conception et/ou dans la réalisation de l’enveloppe isolante qui sont responsables de problème d’inconfort, de consommations supplémentaires et de dégradations éventuelles dans la construction.

Le pont thermique est une rupture totale ou partielle de l’isolation (voir figure N°III.17.1),  On y trouve un détail de raccord de toiture en coupe verticale où se produit un pont thermique. On peut voir les lignes de flux, en noir, quitter leur orientation perpendiculaire à la surface pour se concentrer au droit du raccord. L’échelle des températures indique que la température en ce point est voisine de 12°C. Pour des conditions d’humidité ordinaire dans des logements de type résidentiel, il y a risque de condensation pour T<14°C.

Figure III.17 : Pont thermique 			  Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

Les ponts thermiques provoquent plusieurs problèmes (voir figure N°III.17.2) :

Les moisissures se développent sur les zones où peuvent se produire les condensations. Ces moisissures peuvent être inesthétique et présentent également un risque sanitaire (asthme,…etc.). Elles dégradent  également tous les états de surface (peintures, plafonnage) et mettent à mal les constructions en bois (champignons), (voir problématique : dégradation de notre habitat.). L’humidité engendrée par la condensation modifie les caractéristiques d’isolation de la paroi.

Les surfaces à proximité des ponts thermiques se caractérisent par une température de paroi inférieure à la température  moyenne des parois, ce qui engendre une sensation de paroi froide et par conséquent une situation d’inconfort [III-29].

[III-28]  WWW.POITU-CHARENTES.FR.

[III-29] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P85a et P85b).

La perte de chaleur supplémentaire, provoquée par les ponts thermique, est considérée de manière relative. Pour un bâtiment moyennement isolé, elle peut constituée  10% des déperditions totales.  Par contre, plus le bâtiment est isolé, plus les défauts d’isolation induisent des déperditions relatives importantes, qui peuvent représenter jusqu’à 25%                     du total.

III.10 Inertie thermique :

III.10.1 Définition :

L’inertie thermique est la capacité physique d’un matériau à conserver sa température.

L’inertie thermique d’un bâtiment est recherchée afin de minimiser les apports thermiques à lui apporter pour maintenir une température constante.

L’inertie thermique est importante pour assurer une ambiance climatique confortable pour ces occupants.

Un bâtiment à forte inertie thermique équilibrera sa température en accumulant le jour, la chaleur qu’il restituera la nuit pour assurer une température moyenne.

Les matériaux à forte inertie thermique sont utilisés pour accumuler la chaleur ou la fraîcheur (radiateur à accumulation, radiateur à inertie thermique, isolants à forte densité, briques réfractaires,…etc.) [III-30].

III.10.2 Les enjeux :

Les enjeux de l’inertie thermique sont de deux ordres :

- L’un étant de l’ordre de la sensation : l’amélioration du confort thermique en été.

- L’autre étant d’ordre économique : la réduction des consommations.

Il est à noter que tous deux ont un impact immédiat sur l’Environnement, puisque réduire les consommations implique nécessairement une diminution de la facture énergétique.

En effet, l’enjeu principal consiste à limiter l’inconfort dû aux fortes variations de températures dans les bâtiments l’été, avec pour corollaire la possibilité de se passer de climatisation (ou au mieux de diminuer sa puissance lorsqu’elle demeure tout de même nécessaire). La chaleur devra alors être évacuée en profitant de la chaleur relative de l’air durant la nuit.

En hiver, il consiste à réduire les consommations de chauffage grâce au stockage des apports solaires gratuits transmis par les vitrages en hiver. La chaleur sera alors restituée afin de réchauffer les locaux [III-31].

[III-30]  WWW.CLIMA MAISON.COM.

[III-31]PÔLE CONSTRUCTION (Le Millénaire II- L’inertie thermique dans la conception – P3, P4, P5, P6)

Cet effet « tampon » permettra d’améliorer le confort et de réduire les consommations tant en hiver qu’en été.

III.10.3 Paramètres Du Confort Humain :

Lorsque la température perçue par le corps augmente (ou diminue), celui-ci réagit pour se maintenir à 37 °C, en utilisant essentiellement la sudation (ou le  frissonnement), donc beaucoup d’énergie. Il existe en réalité quatre paramètres au confort thermique humain, qui sont :

- La température de surface des parois du local,

- La température de l’air,

- L’hygrométrie de l’air ambiant,

- La vitesse de l’air au voisinage de la peau.

En effet, la température que perçoit le corps est une sorte de moyenne entre la température de surface des parois du local et la température de l’air. De plus, pour qu’il y ait sudation et que la transpiration puisse s’évaporer, il faut d’une part que l’hygrométrie de l’air ne soit pas trop élevée, et d’autre part qu’il existe si possible des mouvements d’air à la surface de la peau pour favoriser la convection.

En hiver, les parois intérieures lourdes des pièces ensoleillées s'échauffent puis restituent lentement, dans la maison, la chaleur solaire qu'elles ont stockée. Outre une économie de chauffage, l'inertie des parois apporte une agréable sensation de confort puisqu'elles ne sont pas froides. A l'inverse, dans une maison légère, le rayonnement solaire ne peut être absorbé et provoque très rapidement des surchauffes de l'air intérieur tout en laissant la maison froide dès que le soleil a   disparu.

Le confort d’été doit rester une préoccupation constante au moment de la conception.

Toutes les dispositions doivent être prises pour ne pas transformer ce qui est utile et agréable en hiver en une source majeure d’inconfort et d’insatisfaction en été. Toutes les dispositions contribuant au confort d’été doivent permettre de réduire soit la température d’air intérieur, ou celle des parois du local, ou encore le degré hygrométrique, ou alors elles tendront à augmenter la vitesse de circulation de l’air dans le logement.

III.10.4 Les paramètres de l’inertie, ou facteurs influents :

III.10.4.1 Les matériaux :

L’inertie thermique est liée à des matériaux et à la manière dont ils constituent un bâtiment. Les principales notions physiques des matériaux, regroupées derrière le terme d’inertie thermique, participent au bon rendement, à la bonne utilisation et au confort de la machine thermique qu’est aussi l’habitat.

III.10.4.1.A La conductivité thermique : ë (Lambda)

La conductivité thermique est le flux de chaleur, par mètre carré, traversant un matériau d’un mètre d’épaisseur pour une différence de température de un degré entre les deux faces. Elle s’exprime en W/m°C. C’est une donnée intrinsèque à chaque matériau, qui caractérise donc uniquement ses performances isolantes.

III.10.4.1.B La Capacité thermique :

La capacité thermique d’un matériau est le produit de sa masse volumique par sa chaleur spécifique, cette dernière étant la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de l’unité de masse de 1°C en Wh/kg. °C.

La capacité thermique est donc la quantité de chaleur mise en réserve lorsque sa température augmente de 1°C. Elle s’exprime en Wh/m3. °C.

Plus la capacité thermique est élevée, plus la quantité d’énergie que peut stocker le matériau pour que sa température s’élève d’un degré est grande. Les variations de températures des parois et de l’air seront d’autant plus faibles que la capacité thermique des matériaux sera plus forte. D’une manière générale, les matériaux à forte capacité thermique sont aussi les plus lourds.

III.10.4.1.C La diffusivité thermique :

La diffusivité thermique caractérise la vitesse à laquelle la chaleur se propage, par conduction, dans un corps. Plus elle est faible, plus le front de chaleur mettra du temps à traverser l’épaisseur du matériau, et donc, plus le temps entre le moment où la chaleur est arrivée sur une face d’un mur et le moment où elle atteindra l’autre face est  importante.

III.10.4.1.D La vitesse de l’onde :

Lorsque le rayonnement solaire frappe la face extérieure d’une paroi, il faut un certain temps pour que l’onde de chaleur atteigne l’autre face de la paroi. Ce temps s’appelle le déphasage, exprimé en heure.

Pour caractériser un matériau, il est plus parlant de parler de vitesse de l’onde de chaleur à travers la paroi. Cette vitesse est exprimée, en cm/h.

III.10.5 Les moyens de l'inertie :

L'inertie peut être apportée principalement par :

- Les murs porteurs intérieurs,

- Les murs extérieurs,

- Les plafonds et les planchers.

Seules les parties des ces maçonneries comprises entre l'intérieur du local et l'isolation interviendront dans l'inertie. Le rôle des cloisons intérieures, si elles ont une certaine masse (briques, carreaux de plâtre…), n'est pas à négliger.

III.10.6 Rôle de l'inertie :

L'inertie thermique joue un rôle d'amortisseur sur les variations de température et contribue à la stabilité de celles-ci. Elle permet aussi de stocker la chaleur du soleil durant la journée en hiver et la fraîcheur en été.

L'inertie forte devra être d'autant plus importante que :

- la surface vitrée est importante,

- les possibilités de ventilation réduites,

- les protections solaires peu efficaces [III-32].

##### III.10.7 Utiliser l'inertie du béton :

L'inertie d'un matériau est conditionnée par sa capacité à absorber et à stocker l'énergie. Elle permet de stabiliser la température à l'intérieur d'un bâtiment. Le béton, par son inertie thermique élevée, facilement mobilisable et économique, apparaît comme un matériau privilégié pour atteindre ces objectifs. En effet, sa forte masse thermique permet d'emmagasiner la chaleur du jour et la fraîcheur de la nuit. Sa vitesse de diffusion de la température étant lente, le béton relâche de manière décalée et au bon moment les calories l'hiver et les frigories l'été.

« Dans la démarche bioclimatique (voir figure N°III.18), une inertie très lourde, associée à une utilisation maximale des apports solaires en hiver et à une protection contre ces apports en été, est nécessaire ».

Pour être « lourdes », les parois doivent avoir une épaisseur suffisante et être assorties d'une isolation intérieure ou extérieure. En maison individuelle, les planchers hauts et bas doivent être lourds, tandis qu'en immeuble collectif, il faudra traiter également les planchers intermédiaires et réaliser des toitures-terrasses très épaisses (dalle béton de 18 à 20 cm plus 12 à 20 cm d'isolation) [III-33].

Des expérimentations ont montré que plus les murs sont épais et les matériaux sont lourds, plus l'inertie est grande. Avec le béton, l'habitation bénéficie d'un maximum d'inertie thermique.

En plus des économies d'énergie réalisées, les parois lourdes participent au confort d'hiver comme d'été en écrêtant les pointes de température. En hiver, le béton absorbe la chaleur de la journée et la restitue la nuit, par conduction.

Pendant l'été, le béton accumule la fraîcheur de la nuit et peut ainsi faire baisser la température de 3 à 4 degrés. La maison béton reste fraîche et agréable pour ses occupants en évitant les surchauffes pendant la journée [III-34].

[III-32]  ARENE PACA ( Confort d’été en Provence Alpes Côte d’Azur », Fiche 4 : Inertie thermique).

[III-33]WWW.GREARGOS.COM.

[III-34]WWW.INFO-CIMENTS.COM.

Figure III.18 : L’inertie thermique. 		Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

La figure compare la réponse d’un bâtiment à forte inertie (masse surfacique des parois > 400 Kg/m2) à celle d’un bâtiment à faible inertie (masse surfacique < 150 Kg/m2) en présence d’un apport de chaleur par rayonnement solaire. La surface jaune S1 représente l’évolution dans le temps de l’offre solaire. La surface S2 représente la réponse du local à faible inertie et la surface S3, celle du local à forte inertie.

Au temps t1, le rayonnement solaire est intense : la chaleur restituée par le local à faible inertie est importante alors que celle restituée par le local à forte inertie est réduite.

Au temps t2, le rayonnement solaire est faible : la chaleur restituée par le local à faible inertie est faible (les réserves de chaleur sont épuisées) tandis que la chaleur restituée par le local à forte inertie est importante (les réserves de chaleur sont élevées).

L’incapacité d’un local, à faible inertie, de stocker la chaleur provoque des phases de surchauffe assez rapides en cas d’ensoleillement intense car le temps de déphasage (a) est très cour. Inversement, le local  à forte inertie pourra accumuler la chaleur (limitation de la surchauffe) et la restituer après un temps de déphasage (b) de plusieurs heures (b>a). Une capacité thermique très élevée (architecture troglodytique) peut induire un déphasage de plusieurs mois [III-35].

III.11 Isolant thermique :

Isolant thermique est un matériau qui permet d’empêcher la chaleur ou le froid de s’échapper d’une enceinte close son contraire est un conducteur thermique (voir figure N°III.19).

L’isolant thermique permet de minimiser la consommation d’énergie nécessaire à maintenir la température requise. Les isolants thermiques sont essentiellement caractérisés par leur résistance thermique, ils permettent d’éviter les déperditions ainsi que le phénomène de pont thermique.

[III-35] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P91a et P91b).

Les isolants thermiques sont caractérisés par une valeur R de résistance thermique du produit isolant (en m2°C/w) en établissant le rapport entre l’épaisseur du matériau en mètres et son coefficient Lambda de conductibilité en (W/m°C).

Pour qu’un produit soit qualifié isolant, il faut que le coefficient R soit au moins égal à 0.5 m2°C/w, soit 2cm d’isolation  avec des produits standards de type polystyrène ou laine minérale [III-36].

Figure III.19.1 : isolant thermique.  Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique et guide éco construction.

Toute paroi séparant deux ambiances constitue un obstacle au transfert de chaleur. L’effet L’isolation thermique d’un matériau se définit par sa conductivité thermique. Elle s’exprime en W/m².K en termes de coefficient de conductivité « ʎ ». Ce coefficient traduit la quantité de chaleur traversant, pendant une heure et pour une différence de 1°C entre les deux faces, une paroi d’un mètre d’épaisseur.

La conductivité thermique varie avec la température moyenne. Elle est essentiellement liée à la quantité d’humidité contenue dans le matériau. Lorsque le matériau utilisé est sec, la chaleur se transmet de particule à particule par l’air, peu conducteur. Si ces pores sont remplis d’eau, la conduction est plus rapide.

L’aptitude d’une paroi à laisser passer la chaleur se mesure par le coefficient de transmission thermique « K », encore appelé « déperdition thermique surfacique des parois », k s’exprime en W/m2 .K. Ce coefficient mesure le pouvoir isolant d’une paroi. La nature du matériau, sa composition, et son épaisseur sont prises en compte.

On distingue trois groupes d’isolants : ceux à base minérale, ceux à base de plastique alvéolaire et ceux à base végétale. Les isolants  base de matière plastique alvéolaire présentent l’inconvénient du retrait thermique. Lorsque le matériau est soumis à une exposition prolongée à des températures de 80°C, sa nature est modifiée.

[III-36]  WWW.CLIMA MAISON.COM.

Figure III.19.2 : Tableau montre les caractéristiques des différents isolants.

Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

III.12 la déperdition thermique des vitrages :

Les vitrages représentent les points faibles de l'isolation thermique du bâtiment, mais leurs performances ne cessent de s'améliorer. Grâce aux différents assemblages et traitements aujourd'hui disponibles, les vitrages peuvent mieux jouer leur rôle en assurant une bonne isolation thermique et un bon affaiblissement acoustique et en garantissant la sécurité des biens et des personnes.

Plus le vitrage utilisé est isolant (coefficient K faible), plus les déperditions thermiques à travers sa surface sont réduites en hiver et plus le vitrage est chaud en face intérieure. Il s'ensuit que la température de l'air ambiant doit être moins élevée pour assurer le confort de l’occupant.

Les coefficients de déperdition thermique K (voir figure N°III.20.2) pour des vitrages clairs : simple vitrage, double vitrage et double vitrage à basse émissivité ainsi que les proportions d'énergie réfléchie, transmise et absorbée permettant le calcul du facteur solaire (FS).

Différents moyens ont été mis en œuvre pour réduire la transmission thermique au droit des vitrages. Le premier a été de diminuer les pertes par conduction en intercalant entre deux vitrages un excellent isolant, transparent, disponible et gratuit : l'air immobile sec. L'air présente, en effet, une grande résistance thermique pour autant que les mouvements de convection soient empêchés. La capacité d'isolation de ces vitrages dépend de l'épaisseur de la lame d'air : plus celle-ci sera épaisse, plus le vitrage sera isolant (au-delà de 20 mm, des courants de convection apparaissent et le gain d'isolation disparaît). Les valeurs K de ces vitrages sont comprises entre 2,76 et 3,59.

Sur le même principe, on a conçu les triples vitrages. Les valeurs K sont alors comprises entre 1,90 et 2,61[III-37].

[III-37] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P90a et P90b).

Une autre voie consiste à agir sur les caractéristiques de surface du verre. Le vitrage à basse émissivité est recouvert d'une mince couche d'oxyde métallique parfaitement transparent, qui permet de réduire considérablement l'émission des infrarouges vers l'extérieur. Les vitrages peuvent disposer d'une ou de deux couches à basse émissivité, mais on peut également remplacer la couche d'air par un gaz rare (argon, krypton) dont la conductivité thermique est plus faible que l'air. Ces gaz sont non toxiques et ininflammables. Les valeurs K de ces vitrages sont comprises entre 1,13 et 2,40.

De nombreux matériaux expérimentaux permettent aujourd'hui d'atteindre des valeurs K comprises entre 0,3 et 0,7, comparables à celles des parois isolées. Citons pour mémoire les "super fenêtres" (triple couche, basse émissivité, gaz rare), le «vacuum Windows" (vide maintenu entre les deux vitrages), les fenêtres à aérogel (mousse microporeuse transparente et isolante), les "smart Windows". Ces dernières consistent en un film de cristaux liquides, intercalé dans le vitrage. Un champ électrique suffit à orienter les cristaux pour que le vitrage devienne transparent (voir figure N°III.20.1) [III-38] .

Figure III.20 : Déperdition thermique des vitrages.

Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

III.13 Le stockage thermique :

Le stockage de la chaleur peut être direct ou indirect.

III.13 .1 Stockage direct :

Toute masse directement frappée par le rayonnement solaire ou après le passage au travers d'un élément vitré, stocke quasi instantanément une partie de ce rayonnement. Ce phénomène permet d'étaler dans le temps les effets de captage du rayonnement solaire et d'éviter de rapides surchauffes. La quantité de chaleur stockée par un matériau dépend d'une part de sa capacité à transmettre une variation de température ("diffusivité"), qui est sensiblement du même ordre de grandeur pour tous les matériaux de construction (de 1 à 4), et, d'autre part, de sa capacité à absorber ou restituer une puissance thermique ("effusivité"). L'effusivité dépend de la conductibilité thermique, de la masse volumique et de la chaleur spécifique. Du point de vue de leur effusivité, les matériaux de construction sont très différents (de 1 à 100). L'efficacité d'un stockage dépend donc de la quantité de chaleur emmagasinable par ces matériaux. Les maçonneries et le béton offrent une bonne capacité de stockage (111 Wh/m2.K pour une épaisseur de 15 cm). L'eau, offrant une grande capacité thermique, a souvent été utilisée dans les années 70 comme réservoir de chaleur (murs de bidons d'eau en façade sud).

III.13 .2 Stockage indirect :

Sous cette appellation, on retrouve deux types de stockage distincts.

Le premier s'effectue naturellement par échange de chaleur par convection et par rayonnement. Cet échange de calories entre masses de températures différentes est spontané car il obéit au second principe de la thermodynamique visant à l'équilibre thermique entre les masses. Ce phénomène permet une accumulation de chaleur supplémentaire à celle procurée par les mécanismes de stockage direct. Ce sont tous les deux des mécanismes solaires passifs qui offrent une réserve de chaleur d'un à deux jours.

Le second stockage indirect est mis en place volontairement dans le cadre des systèmes solaires hybrides et actifs parce qu'il fait appel à une masse accumulatrice ainsi qu'à un mode de transport de la chaleur (ventilateur et gaines de pulsion s'il s'agit d'air ; pompe et tuyaux si la chaleur est véhiculée par un liquide) (voir figure N°III.21.2). Ce mode de stockage vise à équilibrer la disponibilité des calories. En effet, les variations d'ensoleillement sont liées aux rythmes journaliers et saisonniers. Elles déterminent donc des périodes durant lesquelles les apports peuvent être excessifs et d'autres où la demande n'est pas satisfaite. Dès lors, le principe du stockage est d'accumuler les excès de chaleur pour les redistribuer en temps voulu. Le volume du stockage est déterminé en fonction de sa nature (galets, bloc, etc.), du mode de transport de chaleur (air ou eau) et de la surface de captage. Dans un système solaire actif, le stockage peut se faire sous forme de chaleur sensible (échange de chaleur entre le fluide et la matière du réservoir, le plus souvent de l'eau ou des galets) ; il peut aussi se faire par changement de phase (la chaleur absorbée fait passer le matériau accumulateur d'une phase à l'autre) ou par mode chimique (un élément est décomposé sous l'effet de l'apport de chaleur puis stocké pour être réutilisé dans le sens inverse et produire de la chaleur par recombinaison exothermique) [III-39].

Figure III.21 : Stockage thermique. 		Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

La figure N°III.21.1 montre la maquette éclatée d'une maison basse énergie à Berlin. Un double réservoir central, de 19 m3, stocke la chaleur provenant des capteurs solaires. Les déperditions thermiques du réservoir central permettent de réchauffer l'ambiance intérieure.

III.14 Les apports internes :

Figure III.22 : Les apports internes. 		 Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

Le bilan énergétique d’un local fait intervenir des déperditions par les parois et par ventilation, et des apports de chaleur. Ces apports peuvent être externes (apports solaires) ou internes (sources de chaleur liées à l’environnement intérieur provenant des occupants, de  l’éclairage, des appareils électriques ou de l’évaporation d’eau).

Il est assez rare que ces gains de chaleur internes soient simultanés ou atteignent au même moment leur maximum. Il s’agit donc d’une source de chaleur diffuse dans le bâtiment. Par contre, leur superposition à d’autres sources de chaleur (chauffage en service, rayonnement solaire direct) peut conduire à une élévation excessive de la température et à une situation d’inconfort.

La présence humaine s’accompagne d’une production de chaleur et d’humidité. L’évacuation de cette chaleur se fait de manière continue, essentiellement par convection (35%), rayonnement (35%) et par évaporation (25%), selon les conditions de température de l’air, d’humidité relative et l’activité de l’individu. La figure 1(voir figure N°III.22.1) représente l’évolution des températures dans une salle de classe sur une période de cours de 45 minutes. Le volume est chauffé à une température de base de 18°C et l’éclairage constitue un apport interne supplémentaire constant. La hausse des températures jusqu’à 25°C est due à la seule présence des écoliers.

Les machines électriques, en raison même de leur fonctionnement, émettent une certaine quantité de chaleur dans l’ambiance. Les machines de bureau dégagent l’équivalent calorifique de la puissance électrique moyenne absorbée et les moteurs électriques dégagent des quantités de chaleur qui dépendent de leur rendement propre de conversion d’énergie électrique en énergie mécanique. Les appareils à gaz génèrent de la chaleur et produisent de l’humidité.

L’éclairage participe également au bilan général. On considère que toute l’électrique consommée se transforme intégralement en chaleur, diffusée par convection avec l’air ambiant ou par rayonnement vers les parois et matériaux environnants. L’énergie rayonnée par un éclairage à incandescence correspond à 80 % de l’énergie transformée contre 50 % pour un éclairage fluorescent. Après un certain temps, les capacités de stockage de la chaleur sont saturées et la température du local augmente.

La figure 2 (voir figure N°III.22.2) rassemblent quelques données relatives à la production de chaleur et d’humidité des occupants et des équipements. Le tableau des activités humaines est exprimé en watt et en gramme d’eau par heure, pour chaque personne. Le tableau des équipements est exprimé en watt et en gramme d’eau par heure. Il convient de remarquer que les durées d’utilisation de ces équipements sont très variées. Le tableau relatif à l’éclairage reprend la charge d’éclairage moyenne en W/m2 pour des lampes incandescentes et fluorescentes [III-40].

III.15 La régulation et la programmation du chauffage :

Une installation de chauffage est toujours dimensionnée pour vaincre les périodes de froid extrême. Pendant le restant de la période de chauffe, c'est le système de régulation qui a pour fonction d'ajuster la puissance émise, quelles que soient les perturbations internes (occupation, activités) ou externes (climat) au bâtiment. Une inadéquation entre la demande et l'offre de chaleur peut être à l'origine d'une insuffisance de chaleur et d'un inconfort.

Le chauffage peut être piloté par une programmation (type jour ou nuit, etc.) qui détermine les températures de consigne désirées pour un horaire déterminé. Par exemple : relance du chauffage à 6 h 30 jusqu'à une température de 20 °C, maintien pendant la journée à 18 °C, puis relance vers 17 h 00 et maintien, à 16 °C, la nuit. Ce schéma de fonctionnement est directement lié au schéma d'occupation du bâtiment.

La figure III.22.1 compare les profils de chauffage de trois types de bâtiments très différents : logements, écoles et bureaux. L'axe vertical représente la puissance de chauffage (en % de la puissance maximale) et l'axe horizontal représente une journée. On constate que les logements ont des besoins de chauffage plus importants que les autres types de bâtiments. A l'inverse, les écoles ne doivent pratiquement chauffer que le matin puisqu'elles bénéficient d'apports internes importants, principalement dus au dégagement de chaleur métabolique des élèves. Les bureaux ont le même profil de chauffage que les écoles, mais plus étalé dans le temps. Les gains internes sont également importants, provenant essentiellement des équipements. Les courbes correspondent à une température extérieure de + 4 °C, par ciel couvert un jour d'hiver.

Le maintien de la température de confort, à l'intérieur d'un bâtiment occupé, dépend des conditions de température extérieure. En régime stationnaire, le système de chauffage fournit une chaleur dont une partie est perdue vers l'extérieur par conduction à travers l'enveloppe ou par réchauffement de l'air frais. Ces déperditions sont proportionnelles au niveau d'isolation du bâtiment, mais aussi à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pourquoi il est intéressant de déterminer la température de départ du fluide caloporteur du système de chauffage en fonction des conditions de température extérieure. Pour cela, une sonde de température est placée à l'extérieur du bâtiment                              (voir figure N°III.23) [III-41].

La programmation ne peut tenir compte des conditions locales auxquelles peut être soumis l'occupant : apports internes importants, rayonnement solaire intense, etc. Aussi est-il nécessaire de réguler localement la distribution de la chaleur. Par exemple, un thermostat d'ambiance peut à tout moment déterminer la température intérieure dans la pièce et lancer ou couper le chauffage. Enfin, pour compléter l'installation, les radiateurs peuvent être équipés de vannes thermostatiques. Il s'agit de robinets dont le pointeau est actionné par un bulbe sensible à la température de l'air ambiant. La vanne s'ouvre ou se ferme en réaction à la température ambiante locale.

Figure III.23 : La régulation et la programmation du chauffage

Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

III.16 La climatisation :

La climatisation regroupe l'ensemble des techniques visant à créer et maintenir des conditions déterminées de température et d'humidité relative, et éventuellement de pureté de l'air, en toute indépendance du climat et de ses fluctuations.

La climatisation, par opposition aux chauffages conventionnels, peut répondre tant au froid (production de chaleur ou de calories) qu'à la surchauffe (production de froid ou de frigories). C'est aux Etats-Unis que son emploi, dans le tertiaire comme dans le résidentiel, s'est généralisé : le mode de construction légère (en bois) ne permettant pas de répondre confortablement à la grande fluctuation de températures que connaît le continent nord-américain.

La climatisation apporte donc une correction en "temps réel" aux problèmes de confort, même si la consommation énergétique spécifique des systèmes de climatisation est importante et constitue un des secteurs de consommation d'énergie en pleine croissance, dans certaines régions comme le sud de l'Europe [III-42].

[III-38]/ [III-39]/ [III-40]/ [III-41]/ [III-42] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P92a et P92b/ P86a et P86b/ P93a et P93b /P94a et P94b).

Figure III.24 : La climatisation.		                 Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

L'architecture bioclimatique considère qu'une conception adéquate de l'habitat doit d'abord viser à éviter les situations d'inconfort (surchauffe, humidité excessive, etc.) par des moyens naturels avant d'envisager d'installer une technologie de correction mécanique et énergivore. Il faut reconnaître cependant que le confort est extrêmement difficile à assurer sous certaines conditions climatiques (principalement en climat chaud et humide) sans l'aide de la climatisation.

La climatisation repose sur le principe du double flux : un flux d'air entrant (propre, frais) remplace un flux d'air sortant (vicié, chaud) (voir figure N°III.24.1). Le circuit d'air étant fermé, il est impératif de pouvoir contrôler les entrées d'air parasites. C'est pourquoi il est généralement impossible d'ouvrir les fenêtres dans un bâtiment équipé de la climatisation : l'ouverture d'une baie bouleverserait l'équilibre des masses d'air et déréglerait l'installation.

Les installations de climatisation gèrent plusieurs quantités intervenant dans la notion de confort : température de l'air, humidité relative de l'air, débit d'air et éventuellement pureté de l'air (filtres et sondes de contrôle). Le problème auquel doivent faire face les installations de climatisation repose généralement sur l'évacuation des calories (provenant surtout des apports internes) puisqu'il faut baisser la température de l'air puisé tout en évitant les coups de froid, et gérer les débits en évitant les courants d'air.

La figure N°III.24.2 illustre le fonctionnement d'été d'une installation de climatisation. Aussi longtemps que l'air extérieur (1) passant dans le refroidisseur reste au-dessus de sa température de point de rosée (T1), sa température diminue tout en conservant une quantité d'eau par m3 d'air constante (2). Puis, par refroidissement en dessous de T1, une partie de la vapeur d'eau contenue dans l'air condense à la surface du refroidisseur : l'air est asséché et refroidi en suivant la courbe de saturation et arrive en (3), température minimale correspondante à la température de rosée de l'air du local T2. Cet air est ensuite réchauffé jusqu'à atteindre une température de pulsion (4) acceptable pour le confort des occupants.

III.17 La ventilation naturelle :

Contrairement à l'architecture climatique des régions froides et tempérées, celle des climats chauds doit éviter les apports solaires. Afin de limiter l'élévation de température, deux approches complémentaires existent. La première consiste à protéger les espaces habités des rayonnements solaires. La seconde met en place des débits d'air qui évacuent les apports thermiques internes et les apports solaires.

Les écoulements d'air permettent d'évacuer les charges thermiques du bâtiment liées aux machines électriques, à l'éclairage, et aux occupants. L'habitat vernaculaire de nombreuses régions propose d'exploiter des phénomènes climatiques pour atteindre des niveaux de température, d'humidité de l'air et des vitesses de vent confortables. L'ensemble de ces facteurs physiques participe au rafraîchissement.

Comme l'expliquent les schémas 2 (voir figure N°III.25.1), la ventilation naturelle est toujours due à une différence de pression. Cette variation est due au vent ou à un écart de température.

Différents dispositifs permettent d'optimiser la ventilation naturelle :

- Evaluer le potentiel de ventilation en fonction du site ;

- Exposer les façades aux vents dominants des mois les plus chauds ;

- Eloigner le bâti des obstacles à l'écoulement du vent ;

- Protéger l'abord et l'enveloppe du bâti des rayonnements solaires ;

- Dimensionner les ouvertures et les dispositifs qui favorisent les écoulements d'air dans les espaces intérieurs ;

- Anticiper l'aménagement intérieur afin que les circulations d'air soient canalisées avec un minimum de frottements.

En climat chaud et sec, on peut par ailleurs :

- Humidifier l'air et le rafraîchir par phénomène d'évapotranspiration ;

- Profiter du rafraîchissement nocturne par l'inertie du bâtiment.

L'architecture vernaculaire propose spontanément des typologies d'habitat adaptées à la rigueur des climats chauds. Sous les climats chauds et humides, l'exemple malais propose un habitat surélevé du sol. Les formes longues et étroites des bâtiments, les percées multiples, la constitution ajourée des murs, les débords de toiture sont autant d'éléments de confort. Les matériaux utilisés sont de faible inertie thermique. Des distances importantes entre les maisons permettent au vent de s'écouler sans obstacle. Les parties orientées au nord et au sud sont surélevées afin de favoriser la ventilation transversale.

En climat chaud et sec, les quatre façades des maisons à patio protègent la cour centrale du soleil le jour et permettent l'évacuation de la chaleur la nuit [III-43].

Figure III.25 : La ventilation naturelle.                         Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

III.18 Le facteur solaire:

Le facteur solaire FS (voir figure N°III.26) représente le pourcentage d’énergie solaire incidente, transmis au travers d’une paroi vitrée à l’intérieur d’un local. Le choix du facteur solaire influence les économies d’énergie car plus le vitrage contrôle le rayonnement entrant, plus les frais de climatisation et les risques de surchauffe sont réduits. Inversement, le bénéfice des gains solaires en hiver sera diminué.

La transmission énergétique totale, et donc les gains solaires au travers d’un élément transparent, sont fonction de l’angle d’incidence des rayons du soleil avec le vitrage. Les paramètres importants sont par conséquent : la latitude et la saison (pour la position du soleil) ; l’orientation et l’inclinaison de la paroi (pour la position du soleil) ; l’orientation et l’inclinaison de la paroi [III-44]. (Pour la géométrie du bâtiment et les propriétés du vitrage utilisé).

Figure III.26 : Le facteur solaire.                                    Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

[III-43]/ [III-44] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P135a et P135b /P88a et P88b).

La figure 1(voir figure N°III.26) montre de la diminution rapide du facteur solaire pour des incidences supérieures à 60° indépendamment du type de vitrage utilisé                                    (simple, double ou triple).

La figure 2(voir figure N°III.26) synthétise les caractéristiques du facteur solaire FS pour trois types de verre : vitrages clairs, absorbants, réfléchissants. Les valeurs indiquées ne sont représentatives que d’un angle d’incidence donné. Pour un simple vitrage clair : 84 % de l’énergie incidente sont transmis directement ; 8 % sont réfléchis et 8 % sont absorbés, dont 6 réémis vers l’extérieur et 2 vers l’intérieur. Le facteur solaire correspond à la somme des fractions transmises directement et réémises à l’intérieur, soit 86 %.

Les vitrages clairs sont connus pour leur haute capacité à laisser pénétrer la lumière. Ils sont fabriqués à partir de silice, de chaux et de soude, mélangées et fondues. Le verre fondu est étalé sur un bain d’étain en fusion. Les deux matériaux ne se mélangent pas et leur surface de contact est parfaitement plane et lisse. Pour un simple vitrage FS = 0,86                                     (voir figure N°III.26.2) et pour des doubles vitrages clairs neutres (6 cm – 12 cm – 6 cm), la valeur du facteur solaire varie  entre 0,65 et 0.76.

Les vitrages absorbants sont tentés dans la masse par des oxydes métalliques. Ceux-ci permettent au verre de diminuer la fraction transmise du rayonnement solaire au profit de la fraction absorbée. L’énergie absorbée sera alors réémise sous forme infrarouge des deux côtés du vitrage, suivant un rapport qui dépend de la vitesse du vent et des conditions de température intérieure et extérieure. La réduction réelle de la quantité d’énergie solaire transmise est donc liée à la fraction d’infrarouges réémis vers l’extérieur. L’addition des fractions directement transmises et réémises vers l’intérieur constitue la transmission totale FS. Pour un simple vitrage, on obtient  FS = 0,58 (voir figure N°III.26.2)  et pour des doubles vitrages absorbants (6 – 12 – 6), la valeur du facteur solaire varie entre 0,46 et 0,67.

Les vitrages réfléchissants sont caractérisés par la présence d’une très fine couche métallique réfléchissante et transparente, qui accroît la part du  rayonnement solaire réfléchi et diminue donc la fraction transmise. Le choix des métaux ou des oxydes détermine la teinte du vitrage : bleu, vert, or, etc.). Ces  verres sont utiles pour réduire les gains solaires indésirables, notamment dans les bâtiments de bureaux. Pour un simple vitrage, on obtient FS = 0,49                 (voir figure N°III.26.2) et pour des doubles vitrages réfléchissants (6-12-6), la valeur du facteur solaire varie entre 0,10 et 0,63.

III.19 La transmission lumineuse :

La transmission lumineuse (TL) correspond au pourcentage de lumière transmis au travers d’une paroi vitrée à l’intérieur d’un local. Par conséquent, plus la TL est élevée, plus grande est la quantité de lumière qui pénètre dans le bâtiment et moins l’éclairage électrique sera nécessaire en journée [III-45].

Comme pour le facteur solaire, il est possible de définir la transmission lumineuse pour trois types de vitrages : clairs, absorbants et réfléchissants. La figure 2 (voir figure N°III.27) synthétise les caractéristiques de transmission lumineuse d’un simple vitrage pour ces trois types de verre. Pour un vitrage clair, 90% de l’intensité lumineuse sont transmis, alors que 8% sont réfléchis et 2% sont dégradés en chaleur au sein du matériau.

Les vitrages clairs sont connus pour leur haute capacité à laisser pénétrer la lumière.

- Simple vitrage clair : TL = 0,90 (voir figure N°III.27.2).

- Double vitrage clair (6-12-6) : 0,78 < TL < 0,81.

Les vitrages absorbants permettent au verre de diminuer la fraction transmise de rayonnement solaire au profit de la fraction absorbée.

- Simple vitrage clair : TL = 0,41 (voir figure N°III.27.2).

- Double vitrage clair (6-12-6) : 0,36 < TL < 0,65.

Les vitrages réfléchissants sont caractérisés par un accroissement de la part rayonnement solaire réfléchi et une diminution de la fraction transmise.

- Simple vitrage clair : TL = 0,32 (Fig.2)

- Double vitrage clair (6-12-6) : 0,07 < TL < 0,66.

Figure III.27 : La transmission lumineuse.                    Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

Il ne faut pas perdre de vue que le choix de vitrages réfléchissants risque de modifier l’environnement immédiat d’un bâtiment : éblouissement pour les occupants des bâtiments voisins et pour les passants, surchauffe des sols environnants, voire des bâtiments touchés par les rayonnements réfléchis, etc.

Le choix du facteur TL dépend de la quantité de lumière souhaitée dans le bâtiment. Il faut considérer que l’éclairement naturel disponible varie de manière dynamique sur une échelle très large : de 5000 lux par ciel couvert à près de 100 000 lux en plein soleil en été, soit un rapport de 1 à 20. Le risque d’éblouissement est d’autant plus important que les conditions de nébulosité varient rapidement. Une transmission lumineuse apparemment basse (0,50) modifie peu les conditions d’éclairement par ciel couvert mais peut contribuer significativement à limiter l’inconfort visuel par ensoleillement direct [III-46].

[III-45] WWW.WIKIPEDIA.ORG.

[III-46] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P89a et P89b).

III.20 L’apport de chaleur par rayonnement solaire :

Le rayonnement solaire s’accompagne de chaleur. Cet apport supplémentaire est très agréable en hiver mais peut devenir gênant en été en raison des phénomènes de surchauffe.

III.21 Le confort d’hiver :

Pour profiter au maximum des apports solaires passifs, l’architecture bioclimatique remplit les fonctions suivantes : capter, stocker, distribuer et réguler la chaleur.

III.21 .1 Capter la chaleur :

L’enveloppe du bâtiment a un rôle de conservateur mais aussi de capteur. Comme dans une serre, les rayons du soleil sont captés grâce aux surfaces vitrées. Ceux-ci atteignent les murs, le mobilier et les sols qui sont réchauffés en fonction de leurs couleurs. Cet échauffement provoque une réémission des rayons mais dans une plus grande longueur d’onde, l’infrarouge, que le verre ne laisse plus passer. La chaleur est emprisonnée et redistribuée dans la maison.

Pour profiter des apports solaires de façon passive, la maison doit être orientée au sud               (voir figure N°III.29) car le soleil y est disponible toute l’année. Cette façade doit donc s’ouvrir à l’extérieur par de larges surfaces vitrées. Les orientations est-ouest ne sont jamais favorables. En effet, trop de surfaces vitrées à l’ouest engendrent des surchauffes en été. Des vitres à l’est peuvent être envisagées si les brumes matinales sont absentes.

Elles apportent de la lumière et de la chaleur le matin. Enfin, l’orientation au nord n’est jamais favorable et il faut minimiser les ouvertures sur cette façade.

Certaines couleurs des matériaux présentent une meilleure absorption de la chaleur.

Pour la conserver, les parois qui sont directement exposées au soleil doivent être de couleur foncée. Les moquettes ou les tapis sont à éviter sur les surfaces d’absorption car elles ne permettent pas un stockage de la chaleur. Le tableau suivant donne des valeurs de coefficient d’absorption pour différents matériaux (voir figure N°III.28), revêtements et couleurs [III-47].

Figure III.28 : Les Coefficients d ‘absorption des matériaux               source : guide éco-construction

Figure III.29 : Organisation spatiale  adéquate                                 Source : guide éco-construction

III.21 .2 Stocker la chaleur :

Pour qu’une habitation bioclimatique ait le meilleur rendement possible, il faut que :

- l’architecture et l’agencement des pièces soient adaptés,

- le bâtiment soit isolé de manière optimale, étanche à l’air,

Les matériaux de construction soient lourds et massifs afin de stocker la chaleur et d’atténuer les fluctuations de températures.

Dans les climats tempérés, l’inertie du bâtiment, autrement dit sa capacité à garder la chaleur, doit être importante pour pouvoir profiter au mieux de l’énergie solaire passive : c’est le rôle conservateur de l’enveloppe.

III.21 .3 Distribuer la chaleur :

Une fois la chaleur captée et emmagasinée, il faut la restituer. Pour cela, l’aménagement de la maison est très important : il faut que les pièces principales aient un accès à la façade sud, source de chaleur. La chaleur se propage ensuite vers les pièces orientées au nord. Les pièces doivent être disposées en conséquence : celles ayant des besoins de chauffage moindres ou discontinues comme le garage, la salle de bain, les toilettes sont placées au nord de la maison.

III.22 Réguler la chaleur :

La régulation est assurée de manière passive par l’inertie thermique des matériaux et par la ventilation.

III.23  Le confort d’été :

Pour obtenir un confort thermique satisfaisant en été, il faut se protéger des apports solaires trop importants et minimiser les surchauffes. Il ne faut pas que les dispositions prises pour le confort d’hiver deviennent une source d’inconfort en été.

Les masques et protections solaires naturels ou artificiels au niveau de la façade sud limitent la pénétration du rayonnement et évitent les surchauffes.

III.24 Se protéger du soleil :

- Pour exploiter la chaleur du soleil en hiver tout en évitant les surchauffes en été, des masques et des protections solaires sont indispensables. Ces derniers augmentent le pouvoir isolant des fenêtres et contrôlent l’éblouissement. Ils peuvent être fixes, comme les porches et auvents, ou amovibles comme les stores et persiennes                                             (voir figure N°III.30).

La végétation à feuilles caduques fournit des zones d’ombrage et forme un écran face au  vent [III-48].

Les protections solaires fixes ont des coûts non négligeables. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de calculer leurs dimensions en fonction de leur utilisation.

Par exemple, un auvent orienté au sud doit laisser passer les rayons du soleil en hiver et les bloquer en été pour éviter les surchauffes.

Figure III.30 : Protection  du soleil                                                                             source : guide éco-construction.

La configuration de l’auvent dépend de l’orientation (voir figure N°III.28), de la latitude et de la durée pendant laquelle le soleil doit être caché.

Ex : La Lorraine se trouve à une latitude d’environ 49°. Pour masquer le rayonnement solaire de mai à août entre 11h30 et 16h30, la ligne imaginaire qui relie le bas de l’auvent au bas de la fenêtre doit former un angle de 53° avec l’horizontale et le rapport H/D doit être égal à 1,33. D représente le débord du auvent et H la distance verticale entre le bas du auvent et le bas de la fenêtre ou de la baie vitrée.

A partir de là, on peut calculer la longueur du auvent. H/D=1,33 donc D=H/1,33.

III.24.1 techniques de protection solaire :

Figure III.31 : Technique de  Protection  du soleil      Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

En mettant l’accent sur le confort d’été et les apports d’éclairage naturel, les protections solaires mobiles ou fixes se sont largement développées dans l’architecture.

Complètement indispensable de la fenêtre, les protections solaires recouvrent de nombreux intérêts pour le confort des usagers ;

- Réduire les surchauffes dues au rayonnement solaire. Dans ce cas il faudra préférer un système de protection solaire extérieure, qui bloque le rayonnement avant production de l’effet de serre ;

- Améliorer l’isolation en augmentant le pouvoir isolant des fenêtres. Cette propriété sera principalement recherchée durant les nuits d’hiver. Certaines protections peuvent réduire les déperditions thermiques des fenêtres de 25 à 40% ;

- Contrôler l’éblouissement. Un ensoleillement excessif peut rendre tout travail impossible. Ce phénomène est aussi important pour des fenêtres orientées au sud durant la saison chaude que lorsque le soleil est bas sur l’horizon : le matin pour les fenêtres  orientées à l’est, le soir, pour les fenêtres orientées à l’ouest, ou encore au sud en hiver. De même, dans les locaux orientés aux nord, la vision directe d’un ciel trop lumineux peut devenir gênante et nécessiter une protection solaire installé indifféremment à l’intérieur et à l’extérieure ;

- Assurer l’intimité entre l’intérieur et l’extérieur, surtout en milieu urbain et le soir.

Il existe essentiellement trois types de protections solaires dont l’efficacité dépend de l’orientation de la façade (voir figure N°III.31) :

- Les protections solaires fixes (souvent utilisées horizontalement comme élément architectural).il s’agit des brises- soleils (voir figure N°III.31) ;

- Les protections solaires mobiles extérieures. Il s’agit des « screen » perforés ou des stores aluminium à lames empilables et orientables. Ces protections solaires peuvent être motorisées et couplées à des appareils de mesure de l’ensoleillement pour augmenter leur efficacité ;

- Les protections solaires végétales. Il s’agit notamment des arbres à feuilles caduques qui procurent un ombrage naturel saisonnier. En été, ils jouent le rôle de protections solaires. En hiver, le feuillage disparu, le bâtiment peut bénéficier de l’ensoleillement nécessaire  pour réduire la consommation de chauffage.

Ces protections solaires sont souvent coûteuses. Aussi, il convient dès les premières esquisses d’implanter aussi convenablement que possible la future construction. A titre d’exemple, un immeuble dont les bureaux seraient orientés à l’est et à l’ouest devrait être impérativement équipé de protections solaires mobiles motorisées. Un simple brise-soleil aurait pu suffire si les locaux avaient été orientés au nord et au sud. Il est bien souvent plus facile de gérer l’ensoleillement au sud, car le soleil se trouve dans sa position la plus haute. A l’est ou à l’ouest, le soleil est bas, et rentre profondément dans le bâtiment, générant ainsi des risques d’éblouissement ou de surchauffe dès le matin ou en fin de journée [III-49].

[III-47] / [III-48] ADEM (Guide d’éco- construction – P5/P6)

[III-49] ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P224a et P224b).

III.24.2 La protection des ouvertures :

Les ouvertures jouent un rôle important dans les relations de l’occupant d’un bâtiment avec son environnement. La fonction caractéristique de la fenêtre dans les climats chauds et humides est de permettre le libre passage de l’air et d’assurer ainsi son renouvellement.

La fenêtre remplit des fonctions complémentaires (voir figure N°III.32) :

- Le contrôle de l’éclairement en quantité, en direction et en qualité. Il s’agit de réguler le niveau de l’éclairement, la distribution de la lumière du jour au fond des pièces et son degré de diffusion ;

- Le contrôle de la vue : la fenêtre doit permettre de profiter de la vue ou, éventuellement, de s’en isoler ;

- La protection de l’espaces intérieur contre l’intrus, la pluie, la fumée, la poussière, les bruits extérieurs…etc.

Les masques architecturaux (l’auvent, le flanc, la loggia, le vis-à-vis, le patio,…etc.) produisent des ombres sur les ouvertures et les protègent contre les apports solaires.

En climats chauds et secs, les équipements de fermetures extérieures, notamment les volets à battants pleins, sont destinés à remplir au moins une des fonctions suivantes : protection solaire et protection contre les vents de sable, intimité et sécurité par rapport aux                   effractions [III-50].

Figure III.32 : Protection des ouvertures.                   Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

III.25 La végétation :

La végétation (voir figure N°III.33) participe à la protection solaire. Elle apporte un ombrage et crée un microclimat par évapotranspiration. Le choix de l'espèce est important car la qualité de l'ombre d'un arbre dépend de sa densité. Ainsi, le feuillage d'un arbre peut filtrer de 60 à 90 % du rayonnement solaire et un tapis de végétation réduit également le rayonnement solaire réfléchi par le sol.

La végétation est un outil efficace de protection solaire et de contrôle du rayonnement. Elle permet de stabiliser la température de l'air par rétention de l'eau dans ses feuilles et par évaporation de l'eau à leur surface. Lorsque l'eau est en contact avec l'air chaud non saturé, deux phénomènes se produisent : d'une part à lieu un échange de chaleur entre l'eau et l'air ; d'autre part, l'évaporation abaisse la température de l'air en puisant l'énergie nécessaire à son évaporation. Elle empêche la température nocturne de baisser rapidement et maintient la températu0re diurne plus basse que celle de l'atmosphère. En zone tropicale sèche, la végétation crée un microclimat avec des températures plus faibles et un degré d'hygrométrie plus élevé. Ceci permet de se rapprocher du niveau de confort.

La végétation agit sur la qualité de l'air. En captant le carbone par le phénomène de la photosynthèse, elle transforme le C02 en oxygène.

La végétation empêche le réchauffement du sol et son évaporation. Elle permet le contrôle de l'érosion du sol, atténue les bruits environnants et régule la circulation du vent autour des constructions. Les plantations créent des zones de basses et de hautes pressions favorisant l'écoulement de l'air au travers des bâtiments. Les arbres qui jouent le rôle de protection solaire doivent avoir un tronc élancé afin de ne pas freiner l'écoulement du vent.

En climat humide, la surabondance de la végétation au sol pose souvent un problème d'entretien des abords de la construction. Par contre, sur un sol de latérite souvent dénudé par les pluies, la végétation pousse difficilement [III-51].

Figure III.33 : La végétation.                                           Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

III.25.1 Les plantations aux abords des bâtiments (voir figure N°III.34) :

Dans de nombreux contextes culturels, les espaces extérieurs sont essentiels aux pratiques des habitants. Une multitude de signes symboliques ou physiques permettent d'établir une hiérarchie de ces espaces extérieurs. La transition se fait des espaces publics aux espaces les plus privatifs. En fonction du contexte d'intervention, les espaces extérieurs contigus aux habitats, les chemins, les ruelles de voisinage, les rues, les places,... nécessitent un traitement climatique. Le confort de ces espaces de transition est l'un des critères décisifs de leur utilisation.

La végétation doit être intégrée aux zones bâties afin d'améliorer l'environnement immédiat de chaque construction. Aux valeurs esthétiques s'ajoute le confort thermique qu’elle procure par l'ombrage, mais aussi par l'évaporation. Par ce biais, les températures ambiantes sont abaissées, le niveau d'humidité est amplifié et la ventilation naturelle canalisée.

En climat chaud et sec, l'évapotranspiration du sol peut participer au rafraîchissement de l'air ambiant. Ce phénomène est maximal aux limites des surfaces poreuses qui jouxtent des surfaces imperméables. Cette technique est limitée aux climats humides où le niveau d'humidité relative est déjà supérieur au niveau de confort hygrométrique.

L'amélioration du confort thermique par le phénomène d'humidification de l'air concerne les climats chauds et secs. Or, dans ces zones, l'eau vient à manquer. Dans certaines régions, l'accès à l'eau constitue le premier poste de dépense des familles [III-52].

Figure III.34 : Les Plantations.                                        Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

III.25.2 Les toits et les murs Végétalisés :

III.25.2.1 Le toit vert :

Couverture végétale pour les toits de tous types d'édifices. Les toits verts sont utilisés principalement pour 2 raisons:

- Maximiser l'isolation thermique du toit afin de réduire les dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Le toit vert puise ses origines dans les pays où l'isolation thermique est un facteur primordial dans le choix des matériaux et techniques de construction.

Construire un toit vert consiste à déposer de la terre (un substrat) et des plantes sur le toit d'une construction suffisamment robuste, imperméable et résistant aux racines [III-53].

[III-50] / [III-51] / [III-52]  ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P170a et P170b / P139 a et P139 b / P140a et P140b).

[III-53] WWW.WIKIPEDIA.ORG.

Le premier bénéfice des toits verts est sans équivoque l'isolation thermique qu'ils apportent.

On trouve ainsi des toits verts dans les pays très chauds, en Afrique par exemple, ainsi que dans les pays scandinaves.

Ce type de toiture revêt un intérêt économique et énergétique évident, et en particulier pour les constructions basses avec une large superficie au sol, tel qu'un super ou hypermarché.

Dans les pays plus secs (voir figure N°III.35.1), on sèmera plutôt des plantes grasses sur le toit qui résisteront à l’été sans arrosage.

L'évaporation, la transpiration des plantes a un effet de refroidissement de l'air et du substrat (voir figure N°III.35.2).

Figure III.35.1 : Toit végétalisé.                                            Isolation contre les grosses chaleurs.                                             S                                           Source : www.wikipédia.org.

Figure III.35.2 : Toit végétalisé.

Isolation contre le grand froid.

Source : www.wikipédia.org.

III.25.2.2 les murs végétalisés :

En plus de l'aspect esthétique, le mur végétalisé présente plusieurs avantages :

- Il permet une meilleure régulation thermique du bâtiment. En été, l'ensoleillement est réduit. Si le mur supporte directement la végétation, l'évapotranspiration refroidit significativement le mur en été.

- L'évapotranspiration de la végétation implantée, du lierre ou d'autres grimpantes contribue au rafraîchissement de l'air et à une régulation de l'hygrométrie. En hiver, ce couvert végétal seul ne peut jouer un véritable rôle d'isolant, mais en asséchant les fondations et en protégeant les murs de la pluie (grâce à l'orientation des feuilles et à leur densité dans le cas du lierre), il les rend plus isolants.

- Il protège le bâtiment contre l'effet corrosif des pollutions urbaines (pluie acide, pollution atmosphérique) et contre l’humidité (acide, en ville), en offrant une surface imperméable à la pluie. En effet, la disposition "en tuiles" des feuilles de certaines grimpantes, telles que le lierre, permet de protéger presque totalement le mur de la pluie.

- Les racines participent à l'assèchement du sol à proximité des fondations.

- La végétalisation des façades offre une surface végétale supplémentaire et significative pour l'épuration de l'air et la production d'oxygène.

- Certains murs antibruit sont végétalisés, augmentant leur fonction dé-stressante (végétalisé, Le Prieuré, Héliotrope…). Le feuillage seul est réputé inefficace, cependant le bruit du vent dans les feuilles et celui des oiseaux (comme celui des fontaines) ont des vertus psychologiquement apaisantes, et sans vraiment cacher le bruit ambiant, ils le rendent plus supportable (voir figure N°III.36).

- Dans le cas de murs végétalisés avec substrat, les eaux ou effluents d'irrigation peuvent être épurées, et l'écoulement des eaux de toiture servant à irriguer est fortement ralenti, ce qui diminue les risques de crues urbaines [III-54].

Figure III.36 : Exemples des murs végétalisés.					Source : www.wikipédia.org.

III.26 Quelques traitements nécessaires pour le bâtiment :

III.26.1 La hiérarchisation des espaces :

La hiérarchie des espaces assure la transition entre le dehors et le dedans.

En climat chaud, un certain nombre d’activités s’effectue en extérieur. Entre l’extérieur et l’intérieur se succèdent différents lieux, qui ont tous une fonction propre. On distingue, entre autres, les accès au bâtiment, les vérandas et les « espaces terrasses » [III-55].

III.26.2  La forme de la toiture (voir figure N°III.37) :

Une bonne ventilation des espaces intérieurs exige une implantation judicieuse du bâti face aux vents dominants. La forme de la toiture et la topographie du terrain peuvent renforcer les différences de pression favorables à la ventilation naturelle. La zone de haute pression borde la façade au vent, la zone de basse pression, la façade sous le vent.

[III-54] WWW.WIKIPEDIA.ORG.

En terrain plat et pour une direction de vent donnée, un bâtiment surélevé, dont la pente de toiture est orientée vers le vent, augmente et homogénéise la dépression de la façade sous le vent. A l’inverse, les toitures en pente dirigée sous le vent, les « toitures-terrasses » et les toits à quatre pentes sont moins efficaces.

Lorsque les vents dominants varient au cours de l’année, d’autres formes de toitures sont à envisager. On préconise alors une toiture à double pente si les secteurs des vents dominants s’opposent plus ou moins selon le même axe. Pour une faible constante directionnelle, on utilisera une toiture à quatre versants.

Dans le cas d’une topographie complexe, l’orientation de la pente par rapport aux vents dominants a beaucoup d’influence. L’emplacement privilégié de l’habitat est alors sur les pentes face au vent et en altitude. Dans ce cas, la pente de la toiture orientée sous le vent. Le choix d’un emplacement dans un site qui permet la collecte des vents est également pertinent.

En climat humide, afin de faciliter l’évacuation des eaux, on évite la toiture plate. En revanche, en climat sec, la « toitures-terrasses » offre des espaces complémentaires [III-56].

Figure III.37 : La forme de toiture.                               Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

III.26.3 Les percées :

Deux phénomènes physiques distincts se combinent pour créer les écoulements d’air dans un habitat :

- Les mouvements convectifs de l’air issus de l’ascension des masses d’air chaudes par rapport aux masses d’air plus fraîche ;

- Les mouvements d’équilibrage du champ de pression qui enveloppe les parois extérieures du bâtiment.

Dès qu’il y a du vent sur un site, les mouvements d’équilibrage du champ de pression extérieure deviennent beaucoup plus significatifs que les mouvements collectifs. Cependant, en climat chaud, rares sont les sites qui profitent de vents réguliers en fréquence et en intensité. Or, dès qu’il n’ya plus de vent, seuls les mouvements convectifs peuvent assurer la ventilation intérieure. Les régions qui reçoivent les vents des alizés sont donc les plus privilégiées. Dans tous les autres cas, il vaut mieux établir des systèmes d’évacuation de l’air chaud par des mouvements convectifs.

La circulation intérieure de l’air due à ces écoulements gagne en efficacité en fonction de la disposition des ouvertures :

- Une seule fenêtre dans une pièce a peu d’effet sur la ventilation. Les ouvertures dans des murs en vis -à –vis offrent de bons résultats, grâce à l’installation d’une percée traversante. L’orientation de ces percements par rapport aux vents dominants est également un enjeu de taille ;

- L’agrandissement de la fenêtre d’évacuation a pour effet d’améliorer la ventilation naturelle, plaçant l’espace intérieur en sous-pression ;

- L’ouverture en toiture ou, du moins, en partie haute de l’habitat, permet à l’air chaud, plus léger que l’air froid, de s’évacuer. L’air chaud étant moins dense que l’air froid, il a tendance à se stratifier dans les parties hautes des pièces. Lorsque cela n’est pas possible, il se forme une poche d’air chaud nuisible au rafraichissement le schéma illustre                       (voir figure N°III.38) plusieurs principes d’écoulement par effet de cheminée (voir Bedzed). De nouveau, les jeux de répartition des pressions autour de l’habitat permettent d’améliorer cet effet de cheminée. Il est important que les arrivées d’air se fassent en partie basse des pièces et que l’évacuation soit possible vers le haut, afin de balayer la plus grandes partie possible du volume de l’habitat.

Il faut toutefois rappeler qu’en climat chaud et très sec, une ventilation naturelle à  fort débit réchauffe le bâtiment et ses parois et favorise l’entrée des poussières et du sable. Il faut alors limiter les débits d’air par évacuation de l’air vicié [III-57].

Figure III.38 : Les percées.                                               Source : Livre, Traité l’architecture et l’urbanisme Bioclimatique.

[III-55]  WWW.WIKIPEDIA.ORG.

[III-56] / [III-57]  ALAIN LIEBARD ET ANDRE DE HERDE (Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique –concevoir, édifier et aménager avec le développement durable/notion d’économie P171 a et P171 b / P169a et P169b).

III.27 Conclusion :

L'intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments influence la conception de ces derniers dans ce que l'architecture a de plus fondamental : l'orientation, le mode d'ouverture, les matériaux, etc. L'architecture bioclimatique se nourrit précisément de ces "contraintes" pour produire un habitat intégrant la notion de confort, de bien-être et d'économie. Le choix d'intégrer des énergies renouvelables implique davantage que l'utilisation de technologies nouvelles dans un bâtiment. Il s'agit plutôt d'une approche globale de conception du cadre de vie qui rapproche les habitants des phénomènes naturels, qu'ils soient climatiques ou écologiques, et permette, en réduisant les nuisances des uns et des autres, de mieux vivre ensemble.

Pour un projet de construction ou de rénovation, la bioclimatique doit être pensée dès le début du projet et ne doit pas constituer une contrainte mais un plus pour se protéger du climat et profiter des ressources naturelles pour le réchauffement et l’éclairage des pièces. Il faut que le terrain se prête à une réalisation de ce type en fonction des caractéristiques topographiques, microclimatiques, hydrographiques et de la végétation. Une isolation performante et une bonne inertie sont préconisées pour que l’habitat soit réellement économe.

On peut citer les Grands principes de l’architecture bioclimatique :

- volume compact pour limiter les déperditions.

- socle massif pour l’inertie.

- ouvertures orientées au sud.

- pièces de vie au sud.

- protections adéquates [III-58].

Dans le chapitre suivant on va s’apercevoir que la conception durable n’est pas utopique, elle existe à partir des exemples déjà réalisés.

[III-55]  ADEM (Guide d’éco- construction).