CHAPITRE V: VERS L’HABITAT DURABLE EN ALGERIE, CAS D’ETUDE : LOGEMENT A HAUTE PERFORMANCE ENERGETIQUE -HPE -

« L’état est prêt à injecter l’argent nécessaire pour avoir des études de qualité ».

Noureddine Moussa Ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

V.1 Introduction :

En un tiers de siècle d’indépendance, le paysage urbain et architectural des agglomérations algériennes a connu un changement sans précédent. Aucune ville, aucun village n’a échappé à cette "fièvre" de construction. Phénomène caractérisé par une forte demande où la quantité a pris le dessus sur la qualité (voir problématique).

L’Algérie, pays en voie de développement, malheureusement sous la pression d’une forte demande en habitat s’est retrouvée victime de cette technologie qui ne reflète pas les aspirations socio- culturelles du citoyen algérien et ne répond pas aux exigences climatiques et économiques du pays.

Il n’était alors plus questions d’architecture prenant en considération les contraintes de l’environnement et de l’identité culturelle d’inspiration vernaculaire. De ce type d’habitat découle des problèmes d’intégration climatique qui implique une consommation considérable d’énergie pour assurer le confort thermique.

La santé de l’être humain dépend en général en grande partie des effets du milieu ambiant. Les conditions climatiques peuvent stimuler ou bien déprimer l’effort physique et intellectuel de l’individu.

L’excès de chaleur ou de froid  affaiblit l’organisme par la sollicitation continue des organes d’autorégulation du corps, qui réalisent l’équilibre entre les différentes quantités de chaleur échangées avec l’ambiance et la chaleur produite par le processus métabolique                                   (voir chapitre III).

Le but des constructions est de réaliser à l’intérieur, des microclimats favorables à l’épanouissement de la personne et au déroulement de son activité (les principes de développement durable).

L’aménagement urbain, en jouant sur le bâtiment lui-même, son environnement immédiat, la densité des groupements et la localisation des fonctions est théoriquement en mesure de jouer un rôle dans la détermination des consommations énergétiques urbaines.

Mais malheureusement, l’architecture du vingtième siècle se caractérise par une importance exagérée accordée à la technologie au détriment de toute autre valeur pouvant contribuer à la satisfaction des besoins de confort thermique. Cette architecture qui se fait dans l’ignorance des connaissances en matière de climatologie, et du comportement des matériaux de construction selon le climat, entraîne un gaspillage considérable en énergie.

Par conséquent, l’objectif est de chercher les moyens de contrôle et d’intégration au climat pour assurer le confort thermique des constructions contemporaines sans pour cela utiliser des dispositifs mécaniques qui consomment de l’énergie.

D’une façon générale, quel que soit l’usager ou le consommateur d’énergie considéré, il existe différents moyens pour économiser l’énergie :

a- La réduction des besoins énergétiques, qui se subdivise elle-même en deux catégories :

- La réduction de la demande.

- La réduction des déperditions.

b- L’amélioration des performances et du rendement des équipements.

c- Le recours à l’utilisation des énergies renouvelables.

La réalisation de logements selon le principe de l'efficacité énergétique  s'impose comme une nécessité pour la maîtrise des consommations de l'énergie  dans le secteur du bâtiment en Algérie [V-1].

Dans le cadre précis de notre recherche, nous essayerons de montrer les avantages et inconvénients vis-à-vis du programme d’habitat à haute performance énergétiques en Algérie.

V.2 Démarche méthodologique :

Dans un souci méthodologique et pour un but de créer une  recherche scientifique intéressante,  nous avons essayés de suivre les étapes suivantes :

V.2.1 Un premier regard sur la recherche (voir figure N°V.01) :

Figure V.1 : Schéma qui montre le premier regard sur notre recherche.

[V-1] Z. CHELGHOUM  ET A. BELHAMRI (habitat à bas profil énergétique, Journées de Thermique (2001)  P 59 et P64)

Comme on a cité dans le chapitre introductif, que notre démarche méthodologique s’inscrit dans une approche duelle, à la fois « déterminisme » et « procédurale » (voir figure N°V.02) :

Figure V.2 : Schéma indiquant le développement de la démarche méthodologique.

V.2.2 L’approche déterminisme :

Est une notion philosophique selon laquelle chaque événement est déterminé par le principe de causalité [V-2].

La causalité est liée à la notion de cause et effet.

V.2.3 L’approche procédurale :

Visant la modélisation de l’action [V-3].

V.2.4 Le premier corpus de lecture :

Dans un premier temps, nous avons optés pour une lecture comparative entre un projet classique sans HPE et un projet HPE (voir problématique).

[V-2] [V-3] DANIEL K. SCHNEIDER  (Balises de la méthodologie en sciences sociales, les éléments de la recherche P20.)

Quand au second point, nous avons jugés utile de présenter un détail sur un projet HPE                       (cas d’étude).

Cette étude sera faite par rapport à des points retirés des études architecturales et aussi les prescriptions du cahier des charges remis aux architectes.

Et comme dernier point, une simulation sera faite pour montrer le cas amélioré.                            Afin d’atteindre le  but recherché.

V.2.4.1 Option de lecture, cible :

Les points ciblés à travers la lecture du projet HPE sont principalement les exigences du cahier des charges donnés aux architectes, et aussi le développement d’un projet HPE.

V.2.4.2 Structure de lecture et échantillonnage :

Pour maîtriser  notre corpus de lecture, et sans rentrer dans une démarche épistémologique large. Nous avons choisi un projet classique et un projet HPE pour faire une étude  comparative par rapport aux plus-values ajoutées.

Aussi une démarche de développement d’un projet d’habitat durable en Algérie selon deux études distinctes.

Faire regrouper les donnés liées aux projets dans des ensembles par des axes sémantiques communs tels que la défaillance de la démarche bioclimatique HPE, les limites par rapport aux normes internationales, confort thermique, l’aspect environnemental,…etc.

V.2.5 Constitution du second corpus, l’enquête :

Il s’agit d’un second corpus d’étude dont l’interprétation des résultats sera croisée aux résultats du  premier corpus afin de confirmer ou affirmer les hypothèses.

V.2.5.1 Option d’enquête :

Le choix est fait sur la base de bien maîtriser les options de l’enquête et pour fonder une recherche intéressante.

V.2.5.1. A Le questionnaire :

La méthode consiste à poser à un ensemble de répondants, le plus souvent représentatif d’une population, une série de questions.

L’enquête par questionnaire se distingue du  simple sondage d’opinion par le fait qu’elle vise la vérification d’hypothèses théoriques [V-4].

[V-4] RAYMOND QUIVY  (Manuels de recherches en sciences sociales, Panorama des principales méthodes de recueil des informations P190.)

V.2.5.1. A.1 Les étapes d’élaboration : (voir figure N°V.3).

Définir l’objet d’étude

Déterminer les grands groupes de questions

Faire une première rédaction du questionnaire

Déterminer l’échantillon

Faire un pré test : essai sur quelques personnes

Passer à la rédaction définitive

Figure V.3 : Schéma montre les étapes d’élaboration d’un questionnaire.

Source : Livre Manuels de recherches en sciences sociales

V.2.5.1. A.2 Types de questionnaire utilisé :

Ils existent deux types de questionnaire répartis comme suit (voir figure N°V.4) :

Selon le contenu

Selon La forme

Questions qui portent sur des faits ou des connaissances.

Questions ouvertes (nécessité de codage)

Question fermées                                 (prévoir les réponses)

Questions qui portent sur des opinions, attitudes, motivations, préférences.

Figure V.4 : Schéma qui montre les types d’un questionnaire              Source : Cours sur WWW.GOOGLE.FR format PPT.

V.2.5.1. A.3 Echelles  de mesures du questionnaire: catégorisation technique

Types d’échelle

Simples

Comparatives

Non Comparatives

Par Paires

…

Somme constante

Classement continu

Classement détaillé

Sémantique différentielle

Numérique

…

Ils existent plusieurs échelles de mesures du questionnaire (voir figure N°V.5):

Figure V.5 : Schéma qui montre les échelles d’un questionnaire

Source : Études Marketing avec SPSS,  4e éd.,  Paris: Pearson Education France (2004).

V.2.5.1. B Structure de l’enquête et échantillonnage :

Deux questionnaires seront construits, le premier pour confirmer que notre habitat se caractérise par l’inconfort thermique l’échantillon est constitué de citoyen.

Le deuxième échantillon consulté est constitué principalement d’architecte exclusivement praticiens et ayant participé au concours lancé pour les logements à haute performance énergétique pour des raisons pratiques.

V.2.6 Résultat de l’investigation :

Nous allons présenter dans la partie suivante les résultats des deux démarches choisies et proposer des interprétations et des conclusions qui nous guiderons vers une confirmation ou infirmation des hypothèses.

Le premier corpus :

V.3 600 logements à haute performance énergétique :

Réduire la consommation de l’énergie en Algérie est possible. L’initiative pour la réalisation de 600 logements à haute performance énergétique est lancée à travers 11 wilayas. La signature d’une convention de partenariat entre l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’énergie (APRUE) et onze Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) a pour objectif l’intégration de l’économie d’énergie dans le secteur de l’habitat.

L’opération qui vient d’être lancée concernera le logement locatif financé par l’Etat. Elle permettra de réduire la consommation énergétique des ménages de près de 40%. La question énergétique est une priorité de toutes les stratégies économiques et politiques, au niveau mondial, et l’Algérie a adapté ses textes de loi pour mettre en place tous les moyens et techniques pour une meilleure maîtrise de l’énergie [V-7].

V.3.1 Définition :

Ce projet pilote, s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de promotion et du développement de l’énergie. Les wilayas concernées par l’opération sont :                                       Alger (50 logements), Blida (80 logements), Oran (80 logements), Sétif (54 logements), Mostaganem (82 logements), Skikda (50 logements), Laghouat (32 logements), Béchar (30 logements), Tamanrasset (30 logements), Djelfa (80 logements), et El Oued (32 logements). Il appellera toutes les parties intervenantes dans le domaine de la construction, les entrepreneurs, les bureaux d’études et les centres de recherche à conjuguer leurs efforts pour mener à bien ce projet et à le généraliser [V-8].

[V-7] WWW.GOOGLE. FR (Article de la presse El Watan Année 2008)

[V-8] DOCUMENT OFFICIEL DU MINISTERE D’HABITAT ET DE L’URBANISME.

Le choix de ces wilayas tend à cibler l’ensemble des zones climatiques du pays afin de réaliser des variantes de logements bioclimatiques en fonction des conditions de chaque région                     (voir problématique).

Cette opération consiste à introduire des mesures d’efficacité énergétique visant l’optimisation du confort thermique des logements et la réduction de leur consommation énergétique nonobstant  les retombées bénéfiques sur l’environnement en matière de réduction des émissions de dioxyde de carbone.

V.3.2 les acteurs :

1. L’O.P.G.I :

Office de Promotion et de Gestion  Immobilière, organisme sous tutelle du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme au profit duquel le projet sera réalisé (appelé communément maître d’ouvrage).

2. L’APRUE :

Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l’utilisation de l’Energie (partenaire du projet pilote contribue financière à la prise en charge des surcoûts induits par l’introduction des mesures d’efficacité énergétique dans le projet au moyen du Fonds National pour la Maîtrise de l’Energie [V-9].

V.3.3 Historique :

Dans le cadre d’un plan d’action en 2005,  sous le nom : Programme National de la Maîtrise de l’Energie (PNME/2007/2011) et  face aux changements climatiques et l’insécurité économique.

Autant, Le recours excessif au chauffage et à la climatisation est une réalité qui ne manquera d’influer négativement sur l’économie nationale, si des mesures adéquates ne sont pas prises d’ici là.

Les grandes lignes du PNME portant notamment sur la réduction de la consommation de l’énergie dans les foyers et les différents secteurs d’activité.

Ce programme engageant les deux secteurs de l’Habitat et de l’Energie à travers l’APRUE et les OPGI, «vise à encourager des stratégies conceptuelles passives d’économie d’énergie pour l’habitat et des retombées positives pour la collectivité nationale dans son ensemble» [V-10].

Des conventions ont été signées entre les  11 OPGI et l’APRUE en date du : 14/09/2009

[V-9] CAHIER DES CHARGES HPE (Définitions P3).

[V-10] HOUIDEF CHEF DEPARTEMENT/APRUE (Présentation du programme Eco Bât).

L’APRUE a engagé pour chaque OPGI un expert spécialiste (Thermicien) dans le domaine du bâtiment, qui a le rôle de suivre le déroulement du projet, ainsi l’approbation de toutes phases entamées (esquisses, avants projets, projets d’exécutions…etc.).

Les avants projets ont été approuvés en Avril 2010 avec la présence de la Directrice de la recherche du bâtiment  auprès du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et L’Aprue.

V.4 Comparaison entre un projet d’habitat classique et un projet d’habitat HPE                              (Initiales constations) :

Dans cette partie, nous essayerons de comparer entre les deux démarches de développement d’un projet d’habitat classique (sans HPE) et un projet d’habitat HPE :

V.4.1 le choix de terrain : n neuve,

Le choix du terrain est la première étape du projet.

De ce choix découlent la localisation, l’orientation, l’aménagement, la valeur foncière et les charges d’entretien de l’habitat.

La superficie, l’exposition au soleil et au vent, les accès, les servitudes et les règles  d’urbanisme  sont à connaître avant toute acquisition car ils peuvent engendrer des coûts supplémentaires [V-11].

Dans les deux cas, l’étude architecturale est faite sur la base d’un PV de choix de terrain, sans renseigner sur les éléments existants qui entoure le terrain, dans lequel on peut avoir des surprises des lignes électriques injectée, des conduites AEP , conduites de GAZ ,des terrains non constructibles, non viabilisés ce qui engendre des coûts considérables.

- L’orientation :

Une bonne orientation permet de profiter des apports solaires et de diminuer votre facture de chauffage.

Dans les deux cas, l’orientation des parcelles choisies est faite arbitrairement.

Normalement pour la parcelle d’un projet HPE, Le terrain doit permettre d’orienter le bâtiment de façon optimale pour qu’il puisse profiter des apports solaires. L’orientation selon l’axe Nord–Sud est préférable à l’axe Est – Ouest, elle est même indispensable. Les parcelles dont l’orientation correspond à l’axe E-O sont moins intéressantes [V-12].

[V-11] [V-12] ADEM (Guide De L’éco Construction P1).

- La topographie :

La topographie et la nature des sols peuvent engendrer des travaux supplémentaires et donc un surcoût. Sur un terrain en pente, le fait de remblayer ou de décaisser, c'est-à-dire de se procurer ou d’évacuer des terres, représente un surcoût et une consommation supplémentaire d’énergie.

Un terrain argileux, de nature imperméable, est sujet aux inondations.

Le relief du terrain peut également protéger ou exposer au vent et à la pluie. Le choix d’un terrain situé en hauteur ou sur un plateau dégagé (où les vents peuvent être importants), ou en lisière de forêt ou de rivière (qui dans un cas présente un risque de chute d’arbres et dans l’autre un apport d’humidité non désirée ou un risque d’inondations) représentent des risques à ne pas négliger [V-13].

En Algérie, on remarque l’absence de tous documents de prévention des risques lors de la construction (voir figure N°V.6).

Figure V.6 : Plan de masse d’une zone d’habitat (726 Logements), pleine des risques des inondations sans prévoir les protections.                                                             				                   Source : OPGI MOSTAGANEM

Ravin

Ravin

[V-13] ADEM (Guide De L’éco Construction P2).

V.4.2 le bâtiment : a

Le premier point important, et dans toutes les constructions existantes ou en cours d’étude, nous ne décelons aucun impératif d’une approche sociologique de la tranche de population visée par le projet (voir problématique).

Le second point, la fièvre des études d’adaptations c'est-à-dire faire l’étude du bâtiment séparément et l’implanter dans un site sans prendre en considération la topographie, ni les contraintes liées au terrain. Donc on peut dire que le site est la résultante d’un bâtiment.

B

A

Pour les deux projets, les études sont réalisées sans analyser le site du projet.

Figure V.8 : Plan d’un Projet HPE (Adaptation d’un projet

Classique).                              Source : OPGI MOSTAGANEM

Figure V.7 : Plan d’un projet Classique.

La seule dissemblance entre un projet classique et un projet HPE est résumée par les points suivants : (voir figure N°V.7 & V.8).

- L’orientation des espaces (les espaces fréquentés sont orientés coté sud et les espaces tampons sont orientés coté Nord,  par contre les blocs du projet classique sont orientés sans prendre en considérations ces paramètres (voir bloc A Et B dans la figure V.10).

- l’isolation (absence d’isolation dans le projet classique).

- les  types des ouvertures (Menuiserie en bois dans un projet classique, et en double vitrage en PVC pour un projet HPE)

- La ventilation (naturelle pour un projet HPE).

- Economie d’énergie.

V.4.3 Aménagement extérieur:

Absence de toute relation entre le projet et son environnement, une conception qui donne l’importance au bâtiment lui-même sans prendre en considération les aménagements extérieurs ce qui résulte les  cités dépotoirs (voir figure N°V.9).

Les cités d’habitat récentes n’échappent pas à ce constat et le manque de végétation, des lieux de sociabilités …, reste frappant et  inquiétant, et exige un plan d'action rigoureux dans ce sens pour donner à nos cités l'image qu'elles méritent.

Figure V.9.1 : Plan de masse d’un projet Classique mitoyen avec un projet HPE.

B

A

Figure V.9.2 : Schéma montre les principes du plan de masse.  			 Source : OPGI MOSTAGANEM

V.4.4 La consommation d’énergie :

On peut dire, que l’habitat classique est une passoire énergétique, des logements mal orientés, mal isolés, mal ensoleillés, mal éclairés… ce qui demande une utilisation du chauffage toute la période d’hiver, et la climatisation pendant la période d’été pour assurer le confort thermique, ce qui découle des effets sur l’environnement (pollution, effet de serre, risque sanitaire…etc.), (voir problématique).

Le programme d’habitat bioclimatique à haute performance énergétique à pour but de réduire la consommation d’énergie en utilisant des techniques pour assurer le confort thermique et réduire la consommation d’énergie et assurer un environnement sain et confortable.

On peut dire que le projet d’habitat bioclimatique à haute performance énergétique est une solution pour résoudre les problèmes de notre habitat existant et il doit être pensé correctement.

Le choix de terrain ne doit pas être précipité. La visite du terrain à plusieurs moments de la journée et de la semaine donne une idée plus précise des conditions d’ensoleillement.

Une construction engendre une modification du terrain et doit autant que possible respecter les particularités naturelles et préserver la vue, les perspectives, la végétation et le paysage.

Assurer une construction qui respecte le mode de vie des habitants visés par le projet. Et garantir un confort thermique agréable à l’intérieur et à l’extérieur de la conception [V-14].

V.5 Logements à haute performance énergétique (Cas d’étude), (Seconde constations) :

Dans un souci de réaliser une recherche scientifique, et pour une raison pratique on à jugé utile de choisir deux cas d’étude (02 zones climatiques). (Pour montrer les ressemblances des deux projets (Problématique)).

V.5.1 Définition de la haute performance énergétique HPE :

La « Haute performance énergétique » est un ensemble de normes et de prescriptions réglementaires qui s'est progressivement établi à partir de 1978 entre divers acteurs du bâtiment, de l'environnement, des services publics de l'énergie, des maîtres d'ouvrages et des organismes publics de certification (voir chapitre I).

V.5.2 Le cahiers des prescriptions technique HPE :( Voir le cahier des charges en annexe).

Nous feuilletterons entre les lignes du cahier des charges, et nous essayerons de choisir les points qui intéressent notre recherche.

Le cahier des prescriptions techniques donne des recommandations claires et exagérément il décrit la conception elle-même. A cet effet, Nous avons remarqués  précédemment une ressemblance presque de tous les projets HPE et même entre les projets HPE et des projets d’habitat classique (voir problématique).

Le cahier des charges ne laisse pas l’architecte faire son rôle surtout pour un projet d’habitat durable. Donc il  est un simple projeteur qui applique  les recommandations du cahier des charges.

V.5.3 82/600 logements à haute performance énergétique à Mostaganem et 54/600 logements à haute performance énergétique à Sétif :

Mostaganem a bénéficié d’un programme de : 82/600 logements à haute performance énergétique dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire répartis comme suit :

- 42 logements HPE à Hassi mamèche :

La Daïra de Hassi mameche est située à 11 km de la wilaya de Mostaganem centre. Elle se caractérise par un climat doux et tempéré. Le mode de vie des habitants est urbain.

Le terrain choisi n’exploite pas du gaz naturel, les habitants utilisent généralement les chauffages à gaz butane, Ou des chauffages à électricité pour se chauffer.

[V-14] ADEM (Guide De L’éco Construction P2).

- 40 logements HPE à Tazgait :

La commune de Tazgait est située à 100 km de Mostaganem centre. Elle se caractérise par un climat froid en hiver et chaud en été. Le mode de vie des habitants est rural.

La commune de Tazgait n’exploite pas du gaz naturel, les habitants utilisent le chauffage manuel pour se chauffer.

Sétif a bénéficié d’un programme de 54/600 logements à haute performance énergétique dans le cadre de logements social locatif.

- 54 logements HPE à Bougâa :

La Daïra  de Bougâa wilaya de Sétif est située à 40 Km de la Wilaya de Sétif. Le climat de la région est semi-aride (zone B selon le DTR C-3) à hiver très froid, fréquent de décembre à mars et un été chaud et sec fréquent de Juin à fin Août [V-15].

V.5.3.1 Présentation des projets :

V.5.3.1.A les données climatiques :

Les données climatiques sont des paramètres important pour réaliser une conception bioclimatique (voir chapitre III).Elles sont  composées des éléments suivants :

- La température minimale (Période d’hiver) et maximal (Période d’été).

- L’humidité.

- Les vents.

- Les précipitations.

- La vitesse de l’air.

- La nébulosité.

- La lumière.

- Les masques.

- Ombrage.

Si les données climatiques sont approximatives, la conception bioclimatique HPE  sera aussi incomplète.

- Présentation d’un exemple des données climatiques réalisées pour l’étude HPE en Algérie :

- Données climatiques de La Wilaya de Mostaganem :

Statistiques Climatologiques, Station météorologique de Mostaganem, Période : 1977-2006.

[V-15] LANGHAR MUSTAPHA (Présentation du projet HPE à Bougâa P4).

Coordonnées géographiques de la station :

Latitude : 35° 53’ N, Longitude : 00° 07’E, Altitude   137 mètres.

- Caractérisation du paramètre température :

Température minimale en °C (1977-2006) :

|  | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sep | Oct. | Nov. | Déc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne mensuelle | 5,5 | 6,1 | 7,3 | 9,3 | 12,7 | 16,3 | 18,8 | 19,7 | 17,3 | 13,9 | 9,9 | 7,4 |
| Température minimale la plus basse | -2,6 | -2,2 | -1,8 | -1,4 | 1,3 | 6,3 | 8,9 | 9 | 6,9 | 4,3 | 0,7 | -0,8 |
| Température minimale la plus élevée | 15 | 14,9 | 16,5 | 18,5 | 22 | 23,8 | 32,5 | 31 | 25,8 | 24,3 | 20,1 | 16,3 |

Figure V.10 : Tableau et courbes de la température minimale en °C (1977-2006)         Source : L’APRUE.

|  | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sep | Oct. | Nov. | Déc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne mensuelle | 15,8 | 16,8 | 18,9 | 20,6 | 23,5 | 27,7 | 30,9 | 31,5 | 28,7 | 24,7 | 20 | 17,1 |
| Température maximale la plus basse | 5,9 | 6,3 | 8,6 | 11,6 | 14,7 | 16,2 | 22,5 | 23,2 | 17,8 | 13,3 | 10,2 | 7,1 |
| Température maximale la plus élevée | 25,8 | 32 | 34,5 | 35,8 | 42,5 | 43,6 | 45,6 | 43 | 39,9 | 39,3 | 31,9 | 28,8 |

Figure V.11 : Tableau de la température maximale  en °C (1977-2006)                         Source : L’APRUE.

Température maximale  en °C (1977-2006) :

La connaissance des températures est un élément très important dans les études thermiques du confort dans  le bâtiment.

Figure V.12: Courbes de la température Maximale en °C (1977-2006)                          Source : L’APRUE.

- Statistiques de l’humidité (%) :

|  | Jan | Fév. | Mar | Avril | Mai | Jun | Juil. | Août | Sep | Oct. | Nov. | Déc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Humidité moyenne mensuelle | 65 | 57 | 50 | 45 | 41 | 36 | 34 | 36 | 47 | 54 | 62 | 67 |
| Moyenne mensuelle de l’humidité minimale | 42 | 34 | 29 | 25 | 23 | 20 | 18 | 20 | 28 | 33 | 40 | 44 |
| Moyenne mensuelle de l’humidité maximale | 86 | 80 | 74 | 68 | 65 | 59 | 56 | 59 | 70 | 77 | 82 | 86 |

Figure V.13 : Tableau montre une statistique de l’humidité.                                         Source : L’APRUE.

La connaissance de l’humidité est un élément très important dans les études thermiques du confort dans  le bâtiment.

Mostaganem est une ville humide (86%  humidité maximale du mois de Décembre) donc il important de  prendre en considération le paramètre d’humidité dans le bâtiment.

- Les vents dominants :

Également, le paramètre des vents dominants est trop important.

Selon les statistiques de vent de 1977à2006, on peut dire qu’à Mostaganem, les vents dominants sont de secteur Sud, puis d’Ouest-Sud.

Figure V.14 : La rose des vents du mois de Janvier.                                         Source : L’APRUE.

Figure V.15 : Histogramme de classes de vent en m/s.                                         Source : L’APRUE.

Constat : les données climatiques reçus par L’Aprue sont insuffisantes pour exécuter un projet d’habitat bioclimatique.

Maintenant c’est le rôle des architectes d’actualiser les données climatiques pour aboutir à un projet réussi.

Aussi, pour le cas de Mostaganem, Nous devrons recevoir deux (02) données climatiques, suivant les deux zones (Hassi mamèche et Tazgait) des deux climats distincts                                          (selon le DTR C-3).

V.5.3.1.B échelle environnemental :

Quarante-trois ans après l’indépendance, on n’arrive toujours pas, dans notre pays, à maîtriser la réussite de l’action d’amélioration du cadre de vie de nos citoyens en milieu urbain. Et si nos zones urbaines se dégradent de jour en jour et qu’elles sont de plus en plus laides avec un paysage incompréhensible et des espaces verts disparates.

L’absence chez nous d’une action réelle pour l’amélioration du cadre de vie en milieu urbain, avec la création de lieu de détente comme les espaces verts et les jardins publics paysagers, laisse les citoyens amoureux de la nature se contenter de jardins suspendus loin des mythiques Jardins suspendus de Babylone. La création d’un urbanisme végétal au sein de nos milieux urbains, qui sont, aujourd’hui, envahis de plus en plus par le béton, rendant nos paysages urbains insupportables à voir, serait l’idéal. Parce que l’avenir de notre pays peut avoir des conséquences économiques évidentes, à cause des coûts que notre Etat va dépenser pour éviter les dégradations à venir de nos paysages urbains et ceux destinés à la réparation des dommages causés sur tous les projets d’aménagement disparates réalisés à coups de milliards de dinars, avec un manque de savoir-faire en qualité paysagère, chez la majorité de nos maîtres d’ouvrage et de nos maîtres d’œuvres, ayant défilé depuis l’indépendance pour l’aménagement de nos milieux urbains[V-16].(Voir figure N°9.)

Il est urgent aujourd’hui de réfléchir à résoudre ce problème majeur qui touche l’ensemble de nos agglomérations, en faisant appel à des experts-conseils spécialisés en études d’impact paysager sur les milieux urbains afin de proposer de nouvelles mesures particulièrement pour un projet d’habitat durable.

V.5.3.1.C échelle Architectural :

Nous présenterons dans cette partie, les études architecturales des cas d’études.

Figure V.16 : Plan RDC de la conception bioclimatique de la Wilaya de Sétif.

SOURCE : BET SETIF.

Figure V.17 : Plan RDC de la conception bioclimatique de la Wilaya de Sétif.

[V-16] WWW.DJAZAIERE .COM

Figure V.17 : Plan RDC de la conception bioclimatique de la Wilaya de Mostaganem (Tazgait).

SOURCE : OPGI MOSTAGANEM.

Figure V.18 : Plan RDC de la conception bioclimatique de la Wilaya de Mostaganem (Hassi mamèche).

SOURCE : OPGI MOSTAGANEM.

Pour les 03 études, les blocs sont composés de trois niveaux.

Nous remarquons ce qui suit :

- Une ressemblance en matière d’organisation spatiale intérieure.

- L’habitat de type appartement a perdu son centre, c’est la périphérie qui importe, elle est valorisée, elle accumule les fonctions autrefois attribuées au centre. L’appartement est donc organisé autour d’un couloir ou un hall intérieur réduit à une fonction exclusivement technique de distribution, avec de part et d’autre le reste des espaces.

On est donc passé d’un centre sans périphérie (la maison traditionnelle) à une périphérie sans centre (l’appartement). On a donc une construction extravertie permettant à l’espace de s’ouvrir directement sur l’extérieur par de larges fenêtres qui sont protégées uniquement par des persiennes en bois, cette protection sera plus efficace si elle est dotée d’éléments d’ombrage, tels que les avancées horizontales et/ou verticales [V-17].

Les espaces intérieurs sont organisés en fonction de l'usage, de manière à ce que l'ambiance thermique corresponde aux activités et aux heures d'utilisation.

Les espaces situés au Nord seront plutôt des espaces « tampons », c'est-à-dire rarement utilisés mais jouant un rôle protecteur vis-à-vis du froid. Cela justifie l’orientation des chambres séjour au sud.

Et afin de créer des espaces protecteurs et des ambiances thermiques différenciées et adaptées à leurs usages, il convient de répartir les espaces en différentes zones. Le regroupement au nord d’espaces non-chauffés (séchoir, escalier, entrée…) crée des zones tampons isolantes pour les espaces de vie (salon, chambre...) situés au sud, bénéficiant d’un bon ensoleillement.

Ces résultats affichés ont un rapport avec le cahier des prescriptions techniques. Qui décrit la conception elle-même (Voir les Prescriptions techniques et fonctionnelles du cahier des charges en Annexes).

- Pauvreté des conceptions architecturales des projets HPE proposés en Algérie.

- Les études HPE sont les adaptations des projets classiques.

V.5.3.1.D Performances énergétiques exigées:

La fixation des objectifs de réduction des consommations d’énergie dans l’habitat impose la nécessité d’exploiter les opportunités offertes par les conditions du climat local. Il s’agit de favoriser l’utilisation optimale des conditions climatiques ambiantes en créant une architecture performante énergétiquement et compatible avec la densité des formes urbaines : Cette architecture ne doit pas créer elle-même des contres performances énergétiques ou environnementales.

Le respect de ces conditions conduit à la production d’une architecture basée sur une approche multicritères adoptant une stratégie de conception bioclimatique et posant un regard particulier sur la problématique de l’optimisation du confort d’été et d’hiver, dans un cadre de réduction des consommations d’énergie.

[V-17] Z. CHELGHOUM & A. BELHAMRI (Journées de Thermique (2001) Habitat à bas profil énergétique P60).

Pour répondre aux objectifs fixés, la conception des logements devra assurer une économie des énergies aussi bien pour le chauffage que pour la climatisation. Pour ce faire, elle devra répondre aux conditions suivantes :

### En hiver :

Les économies d’énergie en hiver seront assurées par l’application de deux principes : la réduction des besoins énergétiques et l’optimisation des apports solaires.

### La réduction des besoins énergétiques :

La réduction des besoins en énergie pour le chauffage nécessite le renforcement du rôle conservatoire de l‘enveloppe du logement. Ce renforcement passe par :

- La réduction des déperditions calorifiques à travers les parois en améliorant leurs composantes et leur protection des vents dominants;

- La réduction des ponts thermiques (ou déperditions linéiques) ;

- La réduction des déperditions par le vitrage. Cette réduction peut s’appliquer en favorisant les surfaces vitrées en façades sud et en réduisant le vitrage sur les autres façades aux besoins d’éclairage naturel ;

- L’augmentation de la résistance thermique des parois en plaçant des isolants à l’extérieur (pour supprimer les déperditions linéiques et protéger les parois des chocs thermiques) ;

- La réduction des infiltrations d’air incontrôlées en prévoyant les menuiseries adéquates et en assurant un bon suivi de la réalisation ;

La réduction des besoins sera également assurée par une distribution judicieuse des espaces à travers :

- L’utilisation d’espaces tampons en orientation nord (tels que les sanitaires et les espaces de rangement) ; (voir figure N°V.16).

- L’utilisation de SAS d’entrée pour réduire la migration des flux d’air chaud                                    (voir figure N°V.16).

### L’optimisation des apports solaires :

La quête des apports solaires nécessite de capter et de piéger les rayons solaires au moyen du vitrage et de stocker l’énergie qui en résulte, pour la diffuser à l’intérieur du logement, aux moments où la température extérieure diminue.

L’optimisation des apports solaires sera atteinte en appliquant les principes suivants :

- Capter le rayonnement solaire : en favorisant l’orientation du vitrage au sud. Il est également recommandé de concevoir la distribution intérieure des logements de manière à réserver l’orientation sud aux espaces principaux (séjour et chambres).

- Stocker l’énergie captée dans les masses : Le stockage énergétique reposera sur l’inertie thermique des parois du logement qui devront emmagasiner la chaleur puis la restituer après un temps de déphasage. C’est pourquoi, il est recommandé d’intégrer dans les parois intérieures destinées au stockage de l’énergie, des matériaux denses à forte chaleur spécifique (le béton, la pierre…). Ces parois auront une surface d’échange importante avec les espaces intérieurs principaux ;

- Distribuer la chaleur emmagasinée : Ce critère sera assuré par une bonne disposition des espaces des logements : les espaces principaux auront au moins un accès à la surface vitrée. Pour faciliter cette disposition, l’intégration d’une véranda peut être considérée.

### En été :

Il est essentiel que le confort d’été reste une préoccupation constante au moment de la conception architecturale. Pour éviter de transformer les critères du confort d’hiver en source d’inconfort en été, les dispositions suivantes doivent être prises en compte :

### Le contrôle de l’ensoleillement :

- Contrôle de l’ensoleillement par l’intégration de l’élément végétal.

La masse du feuillage pouvant occulter une part importante du rayonnement solaire, il est recommandé d’intégrer, des éléments végétaux à feuilles caduque (laissant pénétrer le rayonnement solaire en hiver). Ces éléments seront constitués d’arbres à grandes hauteurs, prévus à moins de six mètres du projet, du côté ouest et sud-ouest.

- Contrôle de l’ensoleillement à travers la conception architecturale.

Le contrôle du rayonnement solaire en été passe par la protection des surfaces extérieures des logements (aussi bien des surfaces opaques que des surfaces vitrées). Cette protection devra être assurée par deux éléments :

- L’orientation et la forme architecturale des logements (Réduire au maximum les surfaces des façades orientées à l’ouest) ;

- L’intégration des éléments architecturaux assurant l’occultation des rayons solaires (avancées horizontales ou verticales)

C’est pourquoi, il sera judicieux de réduire au maximum les surfaces des façades ouest, à l’origine des surchauffes intérieures et d’intégrer selon le cas, les protections suivantes :

- Protections horizontales en orientation sud, sud-ouest et sud-est ;

- Protections verticales inclinées vers le nord, pour les façades ouest ;

- Protections horizontales contre les rayons solaires bas, avec l’intégration de volets accrochés.

Les dimensions des occultations à prévoir ainsi que les heures d’ensoleillement seront étudiées en fonction de la latitude du site considéré. Leur efficacité sera contrôlée au moyen du tracé des abaques solaires.

### La ventilation naturelle :

Sur la base de l’identification de la direction et de la vitesse des vents dominants, il est recommandé de définir des stratégies de ventilation en agissant sur :

- La position des ouvertures en fonction de la direction du vent ;

- Les dimensions des ouvertures en fonction du flux d’air circulant et de la vitesse du vent ;

- L’intégration d’accessoires aux fenêtres dans le but d’optimiser la ventilation (par exemple, des lames mobiles orientées vers le bas)

Dans les régions sud, considérant l’importance d’une ventilation nocturne énergétique et efficace (les périodes favorables à la ventilation étant très courtes), il est recommandé de :

- Prévoir de petites ouvertures face aux vents dominants et de grandes ouvertures du côté opposé (une entrée d’air plus petite que la sortie assure une vitesse de flux maximale) ;

- En présence de cloisons intérieures entre les deux faces, nous recommandons l’intégration de petites ouvertures en partie basse et haute de ces cloisons de manière à favoriser la circulation de l’air ;

- Considérer la hauteur des ouvertures de manière à éviter la création de poches d’air chaud entre les linteaux et le plafond du logement.

Dans le cas d’un climat à faible taux d’humidité (climat chaud et sec), il sera nécessaire de recourir à la stratégie de refroidissement par évaporation. Cette stratégie consiste à faire passer l’air nécessaire à la ventilation par une ambiance humide (plan d’eau, fontaine…).

En cas d’absence des conditions permettant d’assurer une bonne ventilation des logements, il sera recommandé d’intégrer des tours à vent fonctionnant par effet de cheminée et assurant le captage des vents en hauteur et leur transmission aux espaces à ventiler.

Dans tous les cas, les installations de ventilation prévues dans les projets de logements doivent se conformer aux dispositions règlementaires prévues au Document Technique Règlementaire C3.31, portant  ventilation naturelle, locaux à usage d’habitation.

### L’inertie :

Les masses des parois extérieures et intérieures seront étudiées en fonction des données climatiques des sites considérés : en fonction de la durée de déphasage nécessaire. Par exemple, il sera recommandé d’intégrer dans les régions du nord, des matériaux assurant un déphasage entre 6 et 8 heures tandis qu’au sud, le déphasage devra être supérieur à 8 heures.

L’utilisation de l’inertie dans les cloisons intérieures permettra non seulement de stocker les calories en hiver mais également de conserver les frigories cumulées par la ventilation nocturne, en été [V-18].

V.5.3.1.D.1 Techniques proposées pour assurer la haute performance énergétique:

Pour assurer une haute performance énergétique, il faut jouer sur deux points importants :

- Isolation :

A.1 Les intérêts de l’isolation :

Dans un bâtiment mal isolé, les déperditions thermiques sont importantes et engendrent des consommations d’énergie importantes pour le chauffage des pièces et de l’eau chaude sanitaire en hiver voire le recours à la climatisation en été.

En plus des économies énergétiques directes, l’isolation thermique alliée à une bonne ventilation réduit les coûts d’entretien et les risques d’humidité et augmente la durée de vie de l’habitat.

A.2 Cas d’habitat mal isolé :

Le schéma suivant présente en pourcentages indicatifs les pertes de chaleur d’un habitat                  non isolé (voir figure N°V.19).

Figure V.19 : Ensemble des déperditions thermiques d’une maison non isolée          Source : ADEM GRAPHIQUE.

Constat :

Pour le cas de logement en Algérie, Le même choix pour toutes les études.

Utilisation du polystyrène de 8 cm (2x4cm) aux niveaux des ponts thermiques, des planchers terrasse et aussi les planchers sol, Poteaux, et aussi les murs.

- Le  problème est que, on n’arrive pas à maitriser si on isole par l’extérieur ou par l’intérieur ?

[V-18] APRUE (Exigences du Programme éco-bât)

- Le  deuxième problème est qu’en Algérie, très peu de professionnels la pratiquent.

A.3 Comment isolé : (Un détail qui manque une étude HPE en Algérie).

- L’isolation des murs :

L’isolation des murs réduit les pertes de chaleur et permet d’augmenter la température intérieure des parois. Pour l’isolation par l’intérieur, des panneaux sont installés, alors que pour l’isolation extérieure, un isolant est réparti sur la surface extérieure du mur puis il est protégé des intempéries par un bardage ou un enduit [V-19].

|  | Isolation par l’intérieur | Isolation par l’extérieur |
| --- | --- | --- |
| Avantages | Ne modifie pas l’aspect extérieur de la maison Prix réduit. | -Regroupe les opérations d’isolation et de ravalement -Traite un grand nombre de ponts thermiques -Protège les murs des variations climatiques -Ne modifie pas la surface des pièces |
| Inconvénients | Réduit la surface des pièces -Gênes éventuelles lors de l’ouverture et de la fermeture des portes et fenêtres -Mise en œuvre difficile si présence de prises, canalisations, équipements à démonter. -Ne traite pas tous les ponts thermiques. | Coût supérieur -Modifie l’aspect extérieur -Technique moins employée |
| Solutions techniques | Panneaux simples d’isolants protégés par une cloison de doublage - Panneaux composites constitués d’un parement de plâtre et d’un isolant. - Panneaux sandwich où l’isolant est placé entre deux plaques de plâtre. Préconisés pour les murs humides ou irréguliers. | Enduit mince sur isolant : collage sur le mur puis couverture avec un enduit spécifique armé de fibres de verre puis d’un enduit de finition. -Enduit hydraulique sur isolant en remplacement d’un enduit mince, projeté sous forme de mortier -Parements sur isolant : isolant collé sur un support puis revêtements de carrelages, pierres minces ou panneaux de bardage -Vêtures : éléments préfabriqués comprenant un isolant et une plaque de parement. |

Figure V.20 : Tableau comparatif isolation intérieure et extérieure.			    	   Source : ADEM

- Isolation des planchers :

Pour isoler ce type de plancher, il existe deux techniques :

- l’isolation par la périphérie des fondations de la construction : l’isolation verticale des murs des fondations par l’extérieur jusqu’à un niveau situé au dessus de celui du plancher réduit considérablement les ponts thermiques ;

- l’isolation le plancher lui-même sur une épaisseur d’au moins 5 cm. L’isolant est alors remonté le long des murs dans l’épaisseur de la dalle [V-20].

[V-19]/ [V-20] ADEM (Guide de l’éco-construction P10).

- Ponts thermique :

En dehors du pourtour des ouvertures, les principaux ponts thermiques se situent au niveau des liaisons entre (voir figure N°V.21-22):

- les murs et les planchers hauts, intermédiaires et bas (repères 1, 2 et 3),

- les refends et les planchers bas et hauts (repères 4, 6 et 7),

- les refends et les murs (repère 5) [V-21].

Figure V.22 : isolation des Ponts Thermiques.

Source : ADEM.

Figure V.21 : Ponts Thermiques.

Source : ADEM.

- L’isolation des parois vitrées :

Elle est augmentée grâce à la présence de fermetures (volets ou autres), qui réduisent les déperditions thermiques la nuit, et protègent des rayons du soleil en évitant les surchauffes le jour [V-21].

Constat :

Pour l’habitat durable en Algérie, le choix a été fait pour un double vitrage en PVC.

PVC  est caractérisé par une très bonne performance thermique, son inconvénient qu’il est peu écologique Additifs toxiques pour certains. Emanation d’acide chlorhydrique et de dioxines en cas d’incendie.

Le double vitrage à efficacité renforcée (VIR) garantit un pouvoir d’isolation deux fois supérieur à celui du double vitrage classique :

[V-21] ADEM (Guide de l’éco-construction P10 et P13).

- Matériaux utilisés :

Les qualités recherchées :

Les matériaux de gros œuvre doivent conférer aux murs de bonnes qualités d’isolation et d’accumulation de la chaleur pour atténuer les variations de température extérieure au cours de la journée : c’est l’inertie (voir chapitre III). La chaleur emmagasinée pendant la journée par les murs est restituée pendant la nuit. Cette caractéristique est définie par le temps de transfert. Plus celui-ci est grand, plus l’inertie est importante.

Un isolant doit présenter certaines caractéristiques telles que :

• Un faible coefficient de conductivité thermique pour freiner l’échange de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur,

• Une forte densité et une bonne aptitude à accumuler la chaleur,

- Une bonne perméabilité à l’air et à l’eau pour laisser respirer la paroi en permettant des échanges gazeux, en régulant l’humidité ambiante et en assurant une ventilation naturelle,

- Une bonne longévité,

- Aucune nocivité afin de ne pas porter atteinte à la santé [V-22].

Constat :

Il existe un paradoxe dans le cahier des prescriptions techniques, où il est demandé aux architectes de réduire l’utilisation du béton et de la brique (voir page 01 du cahier des charges HPE), et une autre fois il encourage de les utilisés.

- Inertie thermique d’un matériau :

Mais qu’est-ce que l’inertie d’un matériau ? C’est sa capacité à stocker de la chaleur ou du froid puis à les restituer lorsque l’on en a besoin. Pour schématiser, l’inertie thermique est conditionnée par une propriété appelée capacité thermique : cette caractéristique exprime la capacité d’absorption et de stockage du chaud ou du froid d’un matériau. Lorsqu’ils sont soumis à une sollicitation énergétique (variation de température), les matériaux se comportent un peu comme des éponges, c’est-à-dire qu’ils vont absorber une partie de cette énergie. Et si l’éponge gonfle en présence d’eau, le matériau, lui, stocke le froid et le chaud. Mais tous les matériaux ne possèdent pas les mêmes capacités thermiques.

- Matériaux à forte inertie :

Pour un apport d’énergie identique, les matériaux à forte inertie vont avoir un échauffement différent dans le temps [V-23].

[V-22] ADEM (Guide de l’éco-construction P15).

[V-23] WWW.WIKIPEDIA.ORG.

Figure V.23: Exemple d’évolution des températures intérieures lors d’une journée d’été dans un bâtiment à forte inertie et dans un bâtiment à faible inertie.						       Source : ADEM.

.

L’isolation caractérise le fait qu’un matériau bloquera les évolutions de température, mais sans stocker d’énergie. Isolation et inertie sont donc complémentaires, et l’emploi d’un isolant avec un matériau à forte inertie – tel que le béton – permet de valoriser cette dernière caractéristique [V-24].

En Algérie, on ne maîtrise pas les deux principes pour réussir un habitat bioclimatique à haute performance énergétique : L’isolation et le choix de matériaux.

V.5.3.1.E Exemple d’un Projet HPE lors d’une soumission et  après l’étude solaire :

Figure V.24: Plan de masse avant l’étude Solaire.

Figure V.25: Plan de masse Après l’étude Solaire.

Source : Bureau d’étude Sétif

Distance entre bloc

[V-24] WWW.WIKIPEDIA.ORG.

C.1 L’implantation :

Avant l’étude solaire :

Le projet  est constitué de trois rangées de trois blocs, disposées sur trois niveaux (R+2) et chaque bloc comporte neuf appartements de type F3 d’une surface utile de 75 m2 chacun. Les appartements sont de surfaces, d’orientations et de dispositions identiques. L’aménagement proposé à la soumission répondait a certain paramètres HPE (orientation, protection des vents) mais il présentait des inconvénients au niveau de compacité  du projet (voir chapitre III et chapitre VI) ; beaucoup de décrochement et une grande surface en contacte avec l’extérieur) donc beaucoup de déperditions énergétiques (voir figure N° V.24).

Après l’étude solaire :

L’implantation du projet c’est refaite sur une logique d’unités (ilot). Et ceux pour plusieurs raisons dont :

- L’utilisation judicieuse et rationnelle de la morphologie du terrain en tenant compte du relief,  Des vents locaux et de l’ensoleillement.

- l’analyse de la course du soleil suivant les saisons, les ombres portées et la direction des vents dominants.

- Limiter les échanges avec l’extérieur. Le choix de la compacité générale des bâtiments est une source très importante d'économies aussi bien en énergie qu'en investissement (voir figure N° V.26).

- Les pertes de chaleur sont en fonction de la surface des parois en contact avec l'extérieur ou avec le sol : pour un même volume et une même surface, une habitation plus compacte consomme moins d'énergie.

- Respect de la distance entre les blocs pour éviter l’ombrage mutuel [V-25]                                    (voir figure N° V.25).

Figure V.26: Compacité des blocs.        (Avant)                         (Après)

Source : Bureau d’étude Sétif.

[V-24] LANGHAR MUSTAPHA (maitre d’œuvre, Projet HPE à Sétif).

Constations :

Nous avons remarqué que le projet 54 logements à Bougâa a  été corrigé selon une étude solaire détaillée par contre les projets de Mostaganem ont gardés les mêmes principes de la soumission.

L’architecte des 54 logements à Bougâa, avec un spécialiste en  thermique ont développés une bonne démarche vers l’habitat bioclimatique HPE. Malgré que cette dernière ne répond pas à des toutes les critères d’un logement bioclimatique HPE par rapport aux normes internationales.

V.6  Simulation :(troisièmes constations)

L’objet de la simulation est d’évaluer le degré d’adaptation climatique dans le logement HPE en Algérie. A cet effet, nous avons essayé de tester quelques paramètres et de déterminer leurs influences sur la réponse thermique du bâtiment en période chaude et froide. Les paramètres les plus intéressants sont groupés comme suit :

- L’influence des propriétés thermiques des matériaux utilisés, leur dimension, etc.

- Le contrôle de l’ensoleillement : orientation, masques architecturaux, types de protection.

- Le taux de ventilation : effet de la ventilation nocturne et la ventilation diurne.

- Les apports internes : chaleur dégagée des différents appareils, éclairage et occupants.

- Proposer d’autres techniques, matériaux et les comparer en matière de coût et de leurs validités en Algérie.

Le deuxième corpus :

V.7 Sondage auprès des architectes :

Le questionnaire donné aux architectes est composé en Quatre axes sémantiques qui sont :

- La qualité de l’habitat actuel.

- Connaissance sur le concept d’habitat par les architectes.

- Succès d’un projet durable en Algérie.

- Causes qui freinent la diffusion d’un projet d’habitat durable en Algérie : (Cahiers des prescriptions écrites, les lois et les décrets, politique des Maîtres d’ouvrages).

V.7 .1 Initiales constations :

Les resultats affichés relatives aux sondage sont sous forme d’avis positifs ou négatifs selon un indicateur principale :

- Le positionnement des architectes par rapport aux axes sémantiques (voir figure N°V.25).

Après l’analyse du contenu, on a constaté ce qui suit :

- Positionnement 01 : Les architectes ont une approximation sur la qualité d’habitat actuelle.

- Positionnement 02 : Manque de connaissance sur le nouveau concept presque pour la totalité des architectes sondés.

- Positionnement 03 : Les deux tiers des sondés accordent une appréciation négative sur la réussite d’un habitat durable en Algérie.

- Positionnement 04 : La plupart des architectes pensent que les causes qui freinent la diffusion d’un habitat durable reviennent aux lois exigées par les Maîtres d’ouvrage.

Figure V.27: Courbes de positionnement des architectes par rapport aux axes sémantiques.

V.7.2 Secondes constations :

Les réponses aux questions sous forme d’avis nous permettent de découvrir un autre axe indépendant qui ne s’inscrit pas dans les axes sémantiques précédents.

- La question sur la réussite du  concept de l’habitat durable en Algérie semble utopique.

- Chacun de nous est responsable  de l’habitat, l’occupant, architecte, maître d’ouvrage,            … etc. l’habitat doit être pensé correctement en Algérie.

- Il faut donner l’importance à trois axes piliers principaux : social, environnement, économie sans oublier l’approche participative [V-25].

[V-25] TAOULILIT FAROUK (Thèse de fin d’étude en Architecture encadré par monsieur : Roubai Chorfi Nabil - Démarche méthodologique P10, P12 P13, & P14).

V.8 Conclusion :

Pour conclure, nous dirons  qu’aucun pays conscient de son avenir et de son développement ne peut se permettre des négligences dans le domaine de construction durable. Il faut dés à présent mettre en place une stratégie permettant d’initier des programmes, des actions dans le domaine de la maîtrise de l’énergie orientée vers tous les utilisateurs. La sensibilisation, l’information, la mise en place d’une réglementation efficiente et incitative doivent être les outils pour assurer un habitat en harmonie avec l’environnement.

Les résultats de cette partie ont mis en évidence les aspects qui ont un impact négatif sur la diffusion de l’habitat durable en Algérie.

Cependant, un mauvais choix peut coûter très cher au long terme vis-à-vis des dépenses énergétiques pour assurer le confort thermique à l’intérieur des logements.

Confirmant notre hypothèse, il faut se débarrasser des inexactes démarches de développement des projets de construction en Algérie basés sur les urgences.

La période de réflexion sur le projet est essentielle, la compréhension des principes fondamentaux peut donner à l’architecte une plus grande liberté et permettre une meilleure adéquation du projet par rapport aux lois et au décret exigés par les Maîtres d’ouvrage.

L’architecture bioclimatique HPE que l’on considère aujourd’hui comme une nouveauté n’est que le prolongement du savoir faire de l’architecture vernaculaire basée sur des connaissances intuitives du milieu et du climat.

Une implantation réfléchie, une orientation optimale, un bon choix de matériaux, une isolation performante doivent être intégrés.

Sans oublier d’intégrer trois approches importantes : Sociologique, environnementale, et économique.