ANNEXE 02 : EXEMPLE D’UN BILAN THERMIQUE (54 LOGEMENTS A BOUGAA- WILAYA DE SETIF).

- Scenarios d’utilisation des appartements :

Ces scénarios décrivent l’utilisation quotidienne des appartements. Ils s’appliquent à tous les jours de l’année et ne prennent pas en compte les particularités des week-ends et les jours de fêtes.

Part de l’occupation :

Chaque occupant représente une source de chaleur d’une puissance égale à 80 W. Les scénarios d’occupation au nombre de trois  sont définis par rapport à une référence de six (06) personnes par logement:

Un scénario diurne : présence à 100% de 6h à 8 h, à 80% de 18h à 22h, 0% le reste du temps. Ce scénario s’applique aux zones I et III (séjour et cuisine).

Un scénario nocturne : présence à 100% de 18h à 6h et 0% le reste du temps. Ce scénario s’applique à la zone II (chambres).

Un scénario « diurne occasionnelle »: présence à 10% de 6h à 22h. Ce scénario s’applique IV et V (Hall, WC, Salle de bain, Séchoir et Pallier d’escalier).

L’énergie annuelle fournie pas les occupants à un appartement est d’environ 2600 kWh/an.

- Etapes à suivre pour le calcul des bilans :

Thermiques en périodes hivernale et estivale.

L’évaluation des bilans thermiques d’un bâtiment à chauffer ou à climatiser est une étape très importante dans le choix, la conception et le dimensionnement d’un système de chauffage ou de climatisation.

Les étapes à suivre dans ce genre de calcul sont les suivantes :

- Etape 1 : le lieu d’implantation du bâtiment servira à tirer les paramètres extérieurs de base.

- Etape 2 : définir le type de bâtiment à chauffer ou à climatiser, pour pouvoir fixer les paramètres intérieurs de confort (température, humidité relative).

- Etape 3 : le choix des différentes types de parois composants l’enveloppe extérieure (murs, fenêtres, portes, terrasse, etc.…) pour pouvoir déterminer l’efficacité thermique (isolation, inertie) et éventuellement l’efficacité acoustique.

- Etape 4 : le calcul du bilan thermique en période hivernale, en tenant compte des différents types de déperditions (par transmission et par infiltrations).

- Etape 5 : le calcul du bilan thermique en période estivale, en tenant compte des apports externes (par ensoleillement, transmission et infiltrations) et apports internes (dû aux occupants, éclairage et différents équipements pouvant dégager de la chaleur).

- Etape 1 :

Le projet présenté est implanté dans la localité de Bougâa, située dans la wilaya de Sétif. Cette ville est caractérisée par une latitude de 36,33 N, une longitude de 5,08 E et une altitude de 971 m.

A partir de ces données on situe la ville de Bougâa, dans la zone climatique B définie par :

| Période Hivernale | Période Estivale |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Température | Température (°C) | Humidité (%) | Ecart diurne (°C) |
| 1 | 37 | 28 | 15 |

- Etape 2 :

Les paramètres intérieurs de confort sont choisis pour la période hivernale en fonction de la destination du local et pour la période estivale en fonction de la température extérieure (pour éviter le choc thermique).

Sachant que notre le bâtiment proposé est du type d’habitation, on a choisis les conditions suivantes :

|  | Période Hivernale | Période Estivale |
| --- | --- | --- |
| Local | Température (°C) |  |
| Chambre - Séjour | 20 | 28 |
| Cuisine | 20 | --- |
| Salle de bain | 22 | --- |

Etape 3 : Le choix des parois (enveloppe extérieure) doit répondre à un certain nombre de critères, dont les plus importants :

- assurer une bonne isolation (réduire la consommation énergétique du système de chauffage et de climatisation).

- avoir une bonne inertie thermique (éviter de grande variation de températures à l’intérieur des chambres).

- éviter le phénomène de condensation.

Dans notre cas deux variantes ont été proposées :

- Variante 1 : Mur extérieur de construction classique (double murette) avec lame d’air (comme isolant) de 5 cm d’épaisseur. Et terrasse de construction classique avec isolant solide (polystyrène) de 4 cm d’épaisseur.

Les fenêtres, simple vitrage en bois,  protégées extérieurement par des persiennes.

- Variante 2 : Mur extérieur de construction classique (double murette) avec isolant solide (polystyrène) de 4 cm d’épaisseur. Et terrasse de construction classique avec isolant solide (polystyrène) de 4 cm d’épaisseur.

Les fenêtres, double vitrage en bois,  protégées extérieurement par des persiennes.

Les caractéristiques des parois pour les deux variantes.

|  | Variante 1 |  |  | Variante 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mur Ext | Fenêtre | Terrasse | Mur Ext | Fenêtre | Terrasse |
| K (W/m²°C) | 1,16 | 4,9 | 0,73 | 0,85 | 3,6 | 0,73 |
| Retard e (h) | 7 heures | --- | 9 heures | 7 heures | --- | 9 heures |
| Coeff amort | 0,35 | --- | 0,3 | 0,38 | --- | 0,3 |

Etape 4 : Pour le calcul du bilan thermique en période hivernale on opte pour la méthode allemande (DIN 4701)  qui tient compte des déperditions (Qtr) par transmission et par infiltrations (Qinf).

Qtr =

Ki : Coefficient globale de la nième paroi extérieure (W/m²°C).

Si : surface de la nième paroi extérieure (m²).

Dt : Différence de température entre l’intérieur et l’extérieur (°C).

ZH : Coefficient de majoration, dépendant de l’orientation de la paroi extérieure. Il tient compte des apports par ensoleillement.

ZD : Coefficient de majoration qui tient compte de l’inertie de la paroi et mode d’exploitation du système de chauffage.

Qinf =

ai : coefficient qui tient compte de la perméabilité des fenêtres.

li : longueur des joints de la nième fenêtre (m)

R : caractéristique du local.

H : caractéristique de l’immeuble.

Etape 5 : Le bilan thermique en période estivale se calcule par pas d’une heure de 5 heure du matin (lever du soleil) à 19 heure (coucher du soleil).

Le bilan thermique en période estivale tient compte des différents apports de chaleur qu’on peut décomposer en apports externes et apports internes.

les apports externes : tiennent compte des apports par ensoleillement et par transmission à travers les parois sans inertie (fenêtres), avec inertie (mur) et les infiltrations à travers les joints des fenêtres et portes donnants à l’extérieur.

apports à travers les parois sans inertie (fenêtres) :

Ces apports tiennent compte des apports dus au rayonnement solaire et des apports dus à la différence de température.

Qvit = K1.K2.K3 .(IG.SS + Id.So) + Kv.Sv.Dt

K1 : coefficient qui tient compte du type de menuiserie

K2 : coefficient qui tient compte du type de protection de la fenêtre.

K3 : coefficient qui tient compte de l’épaisseur de la vitre

IG : le rayonnement global (W/m²)

Ss : surface ensoleillée de la fenêtre (m²)

Id : le rayonnement diffu (W/m²)

So : surface ombrée de la fenêtre (m²)

Kv : coefficient de transmission de la vitre (W/m²°C)

Sv : surface de la vitre (m²).

- Apports à travers les parois avec inertie (mur, terrasse) :

Les apports à travers les parois avec inertie se calculent à partir de :

Qop = K.S.

K : coefficient global de la paroi opaque (W/m²°C)

S : surface de la paroi opaque (m²)

teqm : température équivalente moyenne (tient compte du rayonnement solaire moyen journalier) (°C)

ti : température intérieure (°C)

m : coefficient d’amortissement de la paroi.

teq : température équivalente (tient compte du rayonnement solaire horaire) (°C)

apports par infiltrations :

Les apports par infiltrations à travers les joints des fenêtres se calculent à partir de :

Qinf = 0,3. V . r . .Dt

V : volume du local

r : coefficient d’infiltration (dépend du volume du local)

Les apports internes :

Tiennent compte des apports dus à l’éclairage, aux occupants et autres sources de chaleur.

Les apports dus aux occupants :

Dans notre cas (habitation) on opte pour une faible activité (au repos).

Les apports dus à l’éclairage :

Dans le cas des habitations la puissance unitaire (par m² de plancher) dégagée par l’éclairage (dans le cas de l’éclairage par incandescence)  est de l’ordre de 25W/m².

Les autres sources de chaleur :

On doit tenir compte de tous types de sources pouvant dégager de la chaleur (T.V, ordinateur, etc.).

Les résultats des bilans pour les deux périodes (hivernale et estivale) sont représentés dans les tableaux suivants (fichier bilan) :

CALCUL DU BILAN THERMIQUE EN PERIODE ESTIVALE VARIANTE 1 :

|  | Mur Extérieur | Fenêtres | Toiture | Infiltrations | Occupants | Autres | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Séjour | 71,47 | 566,90 | 121,63 | 92,70 | 337,90 | 200,00 | 1390,60 |
| Chambre 1 | 69,74 | 589,70 | 137,03 | 84,50 | 225,30 | 200,00 | 1306,27 |
| Chambre 2 | 27,01 | 572,63 | 82,57 | 73,40 | 225,30 | 200,00 | 1180,91 |
| Total | 168,22 | 1729,23 | 341,23 | 250,60 | 788,50 | 600,00 | 3877,78 |
| (%) | 4,34 | 44,59 | 8,80 | 6,46 | 20,33 | 15,47 | 100,00 |

CALCUL DU BILAN THERMIQUE EN PERIODE ESTIVALE VARIANTE 2 :

|  | Mur Extérieur | Fenêtres | Toiture | Infiltrations | Occupants | Autres | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Séjour | 38,85 | 527,22 | 121,63 | 92,70 | 337,90 | 200,00 | 1318,30 |
| Chambre 1 | 51,14 | 548,43 | 137,03 | 84,50 | 225,30 | 200,00 | 1246,40 |
| Chambre 2 | 11,48 | 532,55 | 82,57 | 73,40 | 225,30 | 200,00 | 1125,30 |
| Total | 101,47 | 1608,20 | 341,23 | 250,60 | 788,50 | 600,00 | 3690,00 |
| (%) | 2,75 | 43,58 | 9,25 | 6,79 | 21,37 | 16,26 | 100,00 |

- FICHE TECHNIQUE DU LOGEMENT TYPE DU PROJET (Variante 1) :

- FICHE TECHNIQUE DU LOGEMENT TYPE DU PROJET (Variante 2) :

CONCLUSION :

On remarque qu’en remplaçant la lame d’air par le polystyrène en diminue les besoins de chaleur en chauffage de 14 % et en climatisation de  5 %.

Recommandation :

En plus d’une isolation avec le polystyrène et un double vitrage on recommande pour une économie d’énergie :

- Une bonne étanchéité des ouvrants (portes et fenêtres extérieures) par des joints pour limiter les déperditions par infiltration.

- Traitement des murs pignons des blocs est et ouest.

- Opter pour un système de chauffage centralisé au lieu d’un système individuel.