SOMMAIRE 											  	2.

Dédicaces

Remerciements

Sommaire

CHAPITRE INTRODUCTIF 										2.

- Introduction générale 										2.

- Problématique 											4.

- Hypothèses 											8.

- Objectifs 												9.

- Méthodes envisagées 										10.

- Grille de la thèse 											11.

PARTIE 01 : CORPUS THEORIQUE.

CHAPITRE I : HABITAT DURABLE, DEFINITIONS  CONCEPTS  ET ENJEUX 			2.	2.

I.1 Introduction 											14.

I.2 Définition 												14.

I.2.1 Développement durable 									14. I.2.1.1  Agenda 21 											15.

I.2 Caractéristique d’un habitat durable 								17.

I.2.1 Habitat et dimension sociale 									17.

I.2.2 Habitat et dimension environnementale 							17.

I.2.3 Habitat et  dimension économique 								17.

I.2.4 Habitat et  dimension participative 								17.

I.3 Empreinte écologique 										17.

I.3.1 Définition 											17.

I.3.2 Historique du concept 										18.

I.3.3 Exemples de l’empreinte écologique 								18.

I.4 Les termes pour dire l’habitat durable : identification 						20.

I.4.1 Les concepts (termes) généraux 								20.

I.4.1.A Habitat 											20.

I.4.1.B L’adjectif durable 										20.

I.4.1.C Habitat écologique 										20.

I.4.1.D Habitat bioclimatique 									22.

I.4.1.E Habitat passif 											26.

I.4.2 Les termes spécialisés 										26.

I.5 L’habitat durable : résultat d’un système d’acteurs complexe 				27.

I.6 Les enjeux pour l’habitat 										31.

I.6.1 Enjeux environnementale 									31.

I.6.1.A Définition de l’environnement 								31.

I.6.1.B La qualité des matériaux de construction 							31.

I.6.1.B la dimension environnementale 								32.

I.6.1.C La santé publique 										33.

I.6.2 Enjeux énergétique 										34.

I.6.2.A  Réglementation thermique 									35.

I.6.2.A .1 Historique 											35.

I.6.2.B  Labels 												36.

I.6.2.C  Enjeux multicritère 										39.

I.6.2.C.1 La Sustainable Building 									39.

I.6.2.C.2 Haute qualité environnementale «  HQE » 						40.

I.7 Aperçu historique du concept habitat durable 							42.

I.8 Conclusion 											46.

HAPITRE II: HABITAT DURABLE, CONNAISSANCE DES ORIGINES 				46	     .

II.1 Introduction 											48.

II.2 Effet de serre 											48.

II.2.1 Définition 											48.

II.2.2 Les différents gaz à effet de serre 								48.

II.2.3 Qu’est ce que l’effet de serre 									48.

II.2.4 L’effet Parasol 											48.

II.3 Le réchauffement climatique 									50.

II.3.1 Impacts du réchauffement climatique 							51.

II.3.2 Impacts  en Afrique, première victime du réchauffement climatique 			51.

II.4 Potentiels solaires (solution gratuite pour dénouer un phénomène important)		54.

II.4.1 Le soleil 												54.

II.4.1.1 Définition et caractéristiques 								54.

II.4.2 Energie 												55.

II.4.2.1 Définition 											55.

II.4.2.2 Forme d’énergie 										55.

II.4.2.3 Sources d’énergie										56.

II.4.3 Le système Terre-Soleil 									56.

II.4.4 Les différents systèmes énergétiques 								57.

II.4.4.1 Energie renouvelable 									57.

II.4.4.2 Energie non renouvelable 									59.

II.4.5 L’énergie solaire 										59.

II.4.5.1 Définition 											59.

II.4.5.2 Types d’énergie solaire 									60.

II.4.5.2.a  Energie solaire thermique 									60.

II.4.5.2.b  Energie solaire photovoltaïques 								60.

II.4.5.3 Les technique pour capter l’énergie solaire 							60.

II.4.5.3.a Energie solaire passive 									60.

II.4.5.3.b Energie solaire active 									61.

II.4.6 La course solaire 										62.

II.4.7 Le rayonnement solaire 									63.

II.4.7.1 Définition 											63.

II.4.7.2 Caractéristiques 										63.

II.4.8 La nébulosité 											64.

II.5 Les enjeux pour l’habitat 									66.

II.5.1 interactions entre habitat, énergie et effet de serre 						66.

II.5.1.1 Les enjeux de l’énergie 									66.

II.5.1.1.a  L’épuisement programmé des ressources 						66.

II.5.1.1.b  La dégradation de l’environnement 							66.

II.5.1.2 La contribution de l’habitat aux enjeux énergétiques 					66.

II.6.1.3 Les leviers d’actions 										67.

II.6.1.4 impact des choix résidentiels 								68.

II.6.1.4 Impact de la typologie d’habitat 								69.

II.5.2 Méthodes d’utilisation d’énergie renouvelable 						71.

II.5.2.1  Le chauffage 											71.

II.5.2.1 .A Le bois-énergie 										71.

II.5.2.1 .B Le chauffage solaire 									71.

II.5.2.1 .B .1 Le plancher solaire direct (PSD) 							72.

II.5.2.1 .B .1.1 Dimensionner les panneaux 								72.

II.5.2.1 .C La géothermie et l’aérothermie 								73.

II.5.2.1 .C.1 La géothermie 										73.

II.5.2.1 .C.2 L’aérothermie 										73.

II.5.2.1 .C.3 Les différents captages 									74.

II.5.2.2  L’eau chaude sanitaire 									75.

II.5.2.2.1   Le fonctionnement 									76.

II.5.2.2.2   Les inconvénients 										78.

II.5.2.3  L’électricité 											78.

II.5.2.3.1 Le photovoltaïque 										78.

II.5.2.3.1.A Principe de fonctionnement 								78.

II.5.2.3.1.B Installation 										79.

II.5.2.3.2 L’éolien 											79.

II.5.2.4  L’éclairage 											79.

II.6 Conclusion 											81.

CHAPITRE III: HABITAT BIOCLIMATIQUE, CONNAISSANCE DES BASES PHYSIQUES 	8	  2.

III.1 Introduction 											84.

III.2 Définition 											85.

III.3 Pourquoi construire Bioclimatique 								86.

III.4 Les grands climats mondiaux									87.

III.4.1 Le climat méditerranéen 									88.

III.5 Connaissance des paramètres du climat 							89.

III.5.1 Chaleur et température 									89.

III.5.1.1 Définition 											89.

III.5.2 L’humidité relative 										90.

III.5.2.1 Diagramme de l’air humide 									91.

III.5.3 Les Précipitations 										91.

III.5.4 Le Vent 												92.

III.5.5 La Lumière 											94.

III.6 L’habitat et les paramètres du confort 							95.

III.6.1 Le confort thermique ou Thermohygrométrique 						95.

III.6.1.A  Le confort et l’homme 									95.

III.6.1.B  Bilan thermique du corps humain 								97.

III.6.1.C  Zone de confort 										99.

III.6.2 La température 										99.

III.6.3 L’hygrométrie 											100.

III.6.4 La vitesse de l’air 										100.

III.7 Coefficient de forme 										102.

III.8 Déperdition thermique 										103.

III.8 .1 Calcul des déperditions 									103.

III.9 Pont thermique 											106.

III.10 Inertie thermique 										107.

III.10.1 Définition											107.

III.10.2 Les enjeux 											107.

III.10.3 Paramètres Du Confort Humain								108.

III.10.4 Les paramètres de l’inertie, ou facteurs influents 						108.

III.10.4.1 Les matériaux 										108.

III.10.4.1.A La conductivité thermique 								109.

III.10.4.1.B La Capacité thermique 									109.

III.10.4.1.C La diffusivité thermique 									109.

III.10.4.1.D La vitesse de l’onde 									109.

III.10.5 Les moyens de l'inertie 									109.

III.10.6 Rôle de l'inertie 										110.

III.10.7 Utiliser l'inertie du béton 									110.

III.11 Isolant thermique 										111.

III.12 la déperdition thermique des vitrages 							112.

III.13 Le Stockage thermique 									114.

III.13 .1 Stockage direct 										114.

III.13 .2 Stockage indirect 										115.

III.14 Les apports internes 										116.

III.15 La régulation et la programmation du chauffage 						117.

III.16 La climatisation 										118.

III.17 La ventilation naturelle 									120.

III.18 Le facteur solaire 										121.

III.19 La transmission lumineuse 									122.

III.20 L’apport de chaleur par rayonnement solaire 						124.

III.21 Le confort d’hiver 										124.

III.21 .1 Capter la chaleur 										124.

III.21 .2 Stocker la chaleur 										125.

III.21 .3 Distribuer la chaleur 									125.

III.22 Réguler la chaleur 										125.

III.23  Le confort d’été 										125.

III.24 Se protéger du soleil 										125.

III.24.1 techniques de protection solaire 								126.

III.24.2 La protection des ouvertures 								128.

III.25 La végétation 											128.

III.25.1 Les plantations aux abords des bâtiments 							129.

III.25.2 Les toits et les murs Végétalisés 								130.

III.25.2.1 Le toit vert 											130.

III.25.2.2 les murs végétalisés 									131.

III.26 Quelques traitements nécessaires pour le bâtiment 					132.

III.26.1 La hiérarchisation des espaces 								132.

III.26.2  La forme de la toiture 									132.

III.26.3 Les percées 											133.

III.27 Conclusion 											135.

CHAPITRE IV: HABITAT DURABLE, LA BONNE DEMARCHE A SUIVRE (DES EXEMPLES CONCRETS).        3

IV.1 Introduction 											137.

IV.2  Bedzed, une vitrine des possibles (Exemple 01) 						137.

IV.2.1  Situation 											137.

IV.2.2 Une ville éco-citoyenne 									138.

IV.2.3 Naissance d'un “éco-village” 									139.

IV.2.4 Des choix architecturaux récompensés 							140.

IV.2.5 L'éco-conception en pratique 									141.

IV.2.6 Les objectifs sociaux 										142.

IV.2.7 L'enjeu de la densité 										142.

IV.2.8 Les objectifs énergétiques 									142.

IV.2.9 Les objectifs environnementaux 								142.

IV.2.10  Les transports planifiés 									143.

IV.2.11 Réduire le besoin en déplacements 								144.

IV.2.12 Le recours aux énergies renouvelables 							144.

IV.2.13 L'eau récupérée et traitée 									146.

IV.2.15 Des déchets mieux gérés 									147.

IV.2.16 Les matériaux locaux privilégiés 								148.

IV.2.16.1 Les matériaux naturels 									149.

IV.2.16.2 Les matériaux récupérés 									149.

IV.3  Le Ksar de Tafilelt dans la vallée du M’Zab (Exemple 02)					151.

IV.3.1 Présentation du ksar de Tafilelt 								151.

IV.3.2  Les principes traditionnels 									152.

IV.3.2.1 L’échelle urbaine 										152.

IV.3.2 .2 L’échelle architecturale 									153.

IV.3.2.3 L’échelle constructive 									154.

IV.3.2.3 .A Les fondations 										154.

IV.3.2.3.B Les éléments porteurs 									154.

IV.3.2.3.C  Le franchissement horizontal 								154.

IV.3.2.3.D Le franchissement surfacique 								154.

IV.3.2.4 Autres échelles 										155.

IV.3.2.4.1 La compacité 										155.

IV.3.2.4.2 L’ensoleillement 										155.

IV.3.2.4.3 La ventilation naturelle 									156.

IV.3.2.4.4 L’étude architecturale 									157.

IV.3.2.4.4.A  La forme 										157.

IV.3.2.4.4.B L’implantation et l’orientation 								157.

IV.3.2.4.4.C L’organisation spatiale 									157.

IV.3.2.4.4.D La cour 											159.

IV.3.3 Les matériaux de construction 								160.

IV.3.4 Les ouvertures 											161.

IV.3.5 Le symbole 											162.

IV.4 Conclusion 											162.

PARTIE 02 : CORPUS PRATIQUE.

CHAPITRE V: VERS L’HABITAT DURABLE EN ALGERIE ; CAS D’ETUDE : LOGEMENT A HAUTE PERFORMANCE ENERGETIQUE HPE)

V.1 Introduction 											165.

V.2 Démarche méthodologique 									165.

V.2.1 Un premier regard sur la recherche 								165.

V.2.2 L’approche déterminisme 									167.

V.2.3 L’approche procédurale 									167.

V.2.4 Le premier corpus de lecture 									167.

V.2.4.1 Option de lecture, cible 									168.

V.2.4.2 Structure de lecture et échantillonnage 							168.

V.2.5 Constitution du second corpus, l’enquête 							168.

V.2.5.1 Option d’enquête 										168.

V.2.5.1. A Le questionnaire 										168.

V.2.5.1. A.1 Les étapes d’élaboration 								169.

V.2.5.1. A.2 Types de questionnaire utilisé 								169.

V.2.5.1. A.3 Echelles  de mesures du questionnaire: catégorisation technique 			169.

V.2.5.1. B Structure de l’enquête et échantillonnage 						170.

V.2.6 Résultat de l’investigation 									170.

V.3 600 logements à haute performance énergétique 						170.

V.3.1 Définition 											170.

V.3.2 les acteurs 											171.

V.3.3 Historique 											171.

V.4  Comparaison entre un projet d’habitat classique et un projet d’habitat HPE 		172.

V.4.1 le choix de terrain 										172.

V.4.2 le bâtiment 											174.

V.4.3 Aménagement extérieur 									175.

V.4.4 La consommation d’énergie 									175.

V.5 Logements à haute performance énergétique (Cas d’étude) 					175.

V.5.1 Définition de la haute performance énergétique HPE 					175.

V.5.2 Le cahiers des prescriptions technique HPE 							176.

V.5.3 82/600 logements HPE à Mostaganem et 54/600 logements HPE à Sétif 			176.

V.5.3.1 Présentation des projets 									177.

V.5.3.1.A les données climatiques 									177.

V.5.3.1.B échelle environnemental 									180.

V.5.3.1.C échelle Architectural 									181.

V.5.3.1.D Performances énergétiques exigées 							183.

V.5.3.1.D.1 Techniques proposées pour assurer la haute performance énergétique 		187.

V.5.3.1.E Exemple d’un Projet HPE lorsqu’une soumission et  après l’étude solaire 		191.

V.6 Simulation 											193.

V.7 Sondage auprès des architectes 								193.

V.8 Conclusion 											195.

Partie 03 : CONCLUSION GENERALE

- Introduction 											197.

- Recommandations 										200.

- Axes de recherche futurs 									200.

Résumé en français.

Résumé en Anglais.

Résumé en Arabe.

Bibliographie.

Liste des figures.

Annexes.