Annexe 06 : Le début de la simulation (Bilan Thermique) 54 logements HPE à Sétif (quelques points traités).

Le résultat de la simulation :

Nous remarquons qu’en remplaçant la lame d’air par le polystyrène en diminue les besoins de chaleur en chauffage de 14 % et en climatisation de  5 %.

Recommandation :

En plus d’une isolation avec le polystyrène et un double vitrage on recommande pour une économie d’énergie :

- Une bonne étanchéité des ouvrants (portes et fenêtres extérieures) par des joints pour limiter les déperditions par infiltration.

- Traitement des murs pignons des blocs est et ouest.

- Opter pour un système de chauffage centralisé au lieu d’un système individuel.

Le masque loin :

Il  représente le relief ou plus précisément l’horizon. Un relevé topographique des masques a été  tout autour du terrain d’implantation du projet effectué (voir figure ci-dessous).

Il est à signaler que  le nombre de pics relevés  est de huit, dont les altitudes sont comprises entre 5.5° et 10°.

Diagramme  du développe ment des trajectoires du soleil avec masque :

- Orientation et irradiation solaire :

La figure résume les différentes valeurs de l’irradiation solaire moyenne mensuelle (en kWh/m2/jour) pour une façade inclinée de 90° et à différentes orientations:

- Plein sud  (0°).

- Est/Ouest (+90°/-90°).

- Plein nord (+180°/-180°).

Orientation optimale : 2° Ouest

Pour un captage annuel maximale du rayonnement solaire, l’orientation optimale est estimée à :

2° Sud/Ouest

Ce qui correspond à une valeur moyenne annuelle de :

1197 kWh/m2/an.

- Ombrage mutuelle :

- Afin de montrer l’absence d’influence d’ombrage mutuel (entre les 9 bâtiments du projet en question), plusieurs scenarios ont été envisagés. Les figures ci dessous illustrent la superposition du diagramme solaire et la perspective des 9 bâtiments. Il est à noter que la distance de 25 m est largement acceptable.