République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Mémoire de fin d’études

En vue de l’obtention du diplôme de MASTER en Génie Civil

Option : Structures

Thème :

Étude d’un bâtiment R+8 + sous-sol en béton armé

Réalisé par :                                                                                          Encadré par :

Faraoun Mohamed chaouki                                                                    Mr Belgasmia khalil

Gourari Bilal

Membres du jury

President : Mr zelmat yassine

Examinateur : Mr bahar sadek

Promotion 2020/2021

Remerciement

Tout d'abord, je remercie Dieu de nous avoir donné la santé, la paix, le courage et la patience pour accomplir ce travail.

On exprime notre gratitude à Mr belgasmia khalil pour nous avoir accompagnée et soutenue tout au long de ce travail.

Je tiens à remercier les membres du jury Mr zelmat yassine et Mr bahar sadek pour leur présence, pour leur lecture attentive de notre thèse ainsi que pour les remarques qu’ils nous adresseront lors de cette soutenance afin d’améliorer notre travail.

Enfin, nous remercions tous les enseignants du Département de Génie Civil qui nous ont transmis sans réserve leurs connaissances tout au long des années d'études.

INTRODUCTION GENERALE …………………………………………………….…….. 01

Chapitre I : Généralités ……………………………………………………………………...02

Introduction ……………………………………………………………………...…………..02

Présentation de l’ouvrage ……………………………………………………………………02

Caractéristique géométrique du bâtiment ……………………………………………………02

Présentation de la structure …………………………………..………………………………03

Logiciels utilisés …………………………………………..…………………………………03

Règlements utilisés ………………………………..…………………………………………03

Éléments structuraux …………………………………………………………………………04

Caractéristiques du sol d’assise ………………………………………………………………04

Caractéristiques mécaniques des matériaux utilisés ……………………………………………

1)   Béton ……………………………………………………………………………………..05

2)   Acier ……………………………………………………………………………………..06

Chapitre II-Pré dimensionnement

Pré dimensionnement des Poutres ……………………………………………………………. 07

Pré dimensionnement des planchers ………………………………………………………….. 08

Pré dimensionnement des poteaux ……………………………………………………..…….  09

Les conditions imposées par le RPA99 (version 2003) ……………………………………… 10

D’après les règles BAEL91 …………………………………………………………………....10

Condition de flambement ……………………………………………………………………... 11

Dégression verticale des charges ………………………………………………………………11

Pré dimensionnement des voiles ………………………………………………………………13

Pré dimensionnement des escaliers ……………………………………………………………14

Descente des charges ……………………………………………………………………..……15

Chapitre III-Étude sismique

Paramètres de l’analyse dynamique modale spectrale ………………………………………..19

Calcul de la force sismique ……………………………………………………………………19

Disposition des voiles de contreventement ……………………………………………………20

Vérification vis-à-vis le règlement parasismique Algérien RPA 2003…………………...……21

Vérification du comportement dynamique ………………………………….…………………21

Vérification ART 4.3.4 RPA 2003 ……………………………………………………………..21

Vérification ART 4.3.6 RPA 2003 ………………………………………………………….…22

Détermination de la période T0 de calcul du facteur d’amplification dynamique D …….…….23

Vérification du déplacement …………………………………………………………..…….…24

Vérification ART 5.10 RPA 2003 …………………………………………………...…………24

Valeurs des déplacements inter-étages. ……………………………………….…..……………25

Vérification au renversement du bâtiment ……………………………………..………………25

Justification vis-à-vis de l’effet P-∆………………………………………..……………..…… 26

Ferraillage des voiles …………………………………………………….…………….……… 28

Calculs des poteaux ………………………………………………………………….…… ….. 42

Vérification de l’effort normal réduit Poteaux ………………………………………...….……43

Sollicitation tangentes ……………………………………………………….…….....…………45

Tableau récapitulatif des armatures ………………………………..……………..…………… 48

Calculs des poutres …………………………………………………..………….…………….. 50

Vérification vis-à-vis l’effort tranchant ……………………………………….……………… 53

Vérification de la contrainte tangente limite ultime…………………...…………….…………53

Vérification de la contrainte de compression (bielle) ……………………..………………...…53

Vérification des armatures inférieures d'appuis……………………………………………...…53

Vérification de la contrainte moyenne de compression ………………………………………..53

Calculs des balcons……………………………………………………………………………54

Calculs des escaliers…………………………………………………………………………. 61

Chapitre IV : Éléments secondaires

Les poutrelles  …………………………………………………………………………….… 67

Acrotere.   …………………………………………………………………………………… 69

Chapitre V : Fondations

Pré dimensionnement du radier ……………………………………………………..………. 73

Vérification des contraintes dans le sol …………………………………………..…………. 75

Vérification au non poinçonnement du radier……………………………………...…………78

Impacte du poteau sur la dalle du radier …………………………………………..…………78

Ferraillage du radier……………………………………………………………...…. .………79

Le choix des armatures ………………………………………………………….…………. .79

Calcul des nervures…………………………………………………………….……………. .80

l’effort tranchant ………………………………………………………………………………81

Vérification vis-à-vis l’effort tranchant ………………………….……………………………81

Vérification de la contrainte tangente limite ultime……………...……………………………81

Vérification de la contrainte de compression (bielle) …………………………………….. …81

Vérification des armatures inférieures d'appuis ………………………………………………81

Vérification de la contrainte moyenne de compression   ……………………………….…… 81

Liste des tableaux

Tab 01 : Dégression verticale des charges ……………………………………………………11

Tab 02 : verification du flambement…………………………………….……………………12

Tab 03 : Plancher étage courant en corps creux ………………………………………………16

Tab 04 : Plancher terrasse inaccessible en corps creux ………………………………………16

Tab 05 : Les charges du palier ……………………………………………..…………………17

Tab 06 : Surcharges d’exploitation ………………………………………..…………………17

Tab 07 : Résultat de l’analyse modale …………………………………….…………………21

Tab 08 : Vérification du déplacement ……………………………………….………………24

Tab 09 : Valeurs des déplacements inter-étages………………………………..……………25

Tab 10 : Justification vis-à-vis de l’effet P-∆ …………………………………..……………26

Tab 11 : Justification vis-à-vis de l’effet P-∆ …………………………..……………………27

Tab 12 : (M,N,H) du Voile V1 ………………………………………………………………30

Tab 13 : Ferraillage du Voile V1 …………………………………….………………………31

Tab 14 : (M,N,H) du Voile V2 ……………………………………….………………………33

Tab 15 : Ferraillage du Voile V2 …………………………………….………………………33

Tab 16 : (M,N,H) du Voile V3 ………………………………………………………………35

Tab 17 : Ferraillage du Voile V3 …………………………………….………………………36

Tab 18 : (M,N,H) du Voile V4  ………………………………………………………………38

Tab 19 : Ferraillage du Voile V4 …………………………………….………………………38

Tab 20 : (M,N,H)  du Voile V5 ……………………………………….………………………40

Tab 21 : Ferraillage du Voile V5 …………………………………………………..….………40

Tab 22 : Tableau récapitulatif des armatures …………………………………………………48

Tab 23 : Ferraillage du balcon 27 m2  …………………………………………………………55

Tab 24 : Ferraillage du balcon 13,5 m2 ……………………………………………………..…57

Tab 25 : Ferraillage du balcon 28,5 m2 ……………………………………………………..…59

Tab 26 : Ferraillage du palier de repos …………………………………………………..……62

Tab 27 : Ferraillage de la paillasse ………………………………………………………….…64

Tab 28 : Méthodes utilisées pour la détermination des sollicitations …………………….……68

Tab 29 : Les efforts trouvés dans les différents types de poutrelles ………………………..…68

Tab 30 : Tableau récapitulatif pour le choix des armatures en travée et en appuis…………….69

Tab 31 : Les efforts agissent sur l’ acrotère ………………………………………………..…..70

Tab 32 : Données relatives aux matériaux ……………………………………………………..74

Tab 33 : Impacte du poteau sur la dalle du radier ……………………………..………………78

Tab 34 : Tableau récapitulatif des moments Mxx ………………………………..……………79

Tab 35 : Tableau récapitulatif des moments Myy ………………………………………..……79

Tab 36 : Le choix des armatures ………………………………………………………………79

INTRODUCTION GENERALE

Le projet qui nous a été confié porte sur l’étude d’un bâtiment en (R+8+sous-sols) implanté à CHLEF qui est classé d’après le règlement parasismique algérien comme zone sismique III.

Lors des tremblements de terre sévères, il a été constaté que la plus part des bâtiments à voiles en béton armé ont bien résistés, sans endommagement exagéré.  Mis à part leur rôle d’éléments porteurs vis-à-vis  des  charges  verticales,   les  voiles  en  béton  armé  correctement  dimensionnés,  peuvent être particulièrement efficaces pour assurer la résistance aux forces horizontales, permettant  ainsi de réduire les risques.

Donc il y a  lieu  de déterminer  le  comportement  dynamique,  afin  d’assurer  une  bonne résistance de l’ouvrage à long terme et assurer le confort et la sécurité des vies humaines.

L’intensité des forces sismiques agissant sur un bâtiment lors d’un tremblement de terre est conditionnée non seulement par les caractéristiques du mouvement sismique, mais aussi par la rigidité de la structure sollicitée.

Cependant les constatations faites dans le monde après les séismes destructeurs, ont montré que ce type de structure doit supporter d’importants déplacements relatifs entre deux étages consécutifs, et par conséquent des dommages sévères sur les éléments non structuraux. De plus les demandes excessives de ductilité et les effets des deuxièmes ordres  dus aux grandes déformations, peuvent provoquer la ruine de la structure.

Chapitre I : Généralités

Introduction :

Ce chapitre, consacré à des généralités, donne la définition des caractéristiques géométriques de la structure objet de notre étude ainsi que les caractéristiques mécaniques des matériaux utilisés pour sa réalisation. Cette étape est indispensable pour un calcul adéquat.

Présentation de l’ouvrage :

L’ouvrage objet de cette étude est un bâtiment R+8 en béton armé implantée à chlef ,Cette région est classée en zone sismique III selon le règlement parasismique Algérien en vigueur RPA (CGA, 1999 V 2003).

Caractéristique géométrique du bâtiment :

- Largeur en plan :27,5 m

- Longueur en plan :18 m

- Hauteur du sous-sol : 3.06 m

- Hauteur du RDC : 3.06 m

- Hauteur de l’étage courant : 3.06 m

- Hauteur totale du bâtiment : 30 m

Présentation de la structure

Notre structure est un ouvrage en béton armé d’une grande hauteur et sera contreventé par des voiles et des portiques dans les deux sens (longitudinale et transversale) et assurant une stabilité au  bâtiment vis-à-vis des charges horizontales et verticales, ce qu’il lui confère une grande rigidité à la flexion et à la torsion

L’accès aux étages supérieurs s’effectue au moyen d’un ascenseur et d’une cage d’escalier.

Les planchers sont constitués de dalles en corps creux.

D'après la classification des RPA99 version 2003, le bâtiment est considéré comme un ouvrage d’importance moyenne (groupe d'usage 2) puisque sa hauteur totale ne dépasse pas 48m.

# Règlements utilisés :

L’étude de cet ouvrage est effectuée conformément aux règlements ci-après :

- Règle de conception et de calcul des structures en béton arme (C.B.A.93) : basé sur la théorie des états limites.

- Etats limites ultimes (ELU) qui correspondent à la limite :

•  soit de l'équilibre statique,

•  soit de la résistance de l'un des matériaux,

•  soit de la stabilité de forme,

- Etats limites de service (ELS) qui sont définis compte -tenu des conditions d'exploitation ou de durabilité.

- Règles Parasismiques Algériennes (RPA99/version2003) : Le présent document technique réglementaire fixe les règles de conception et de calcul des constructions en zones sismiques.

- DTR B.C. 2.2 Charges permanentes et charges d'exploitation : Le présent document traite des charges permanentes et charges d'exploitation des bâtiments, de leur mode d'évaluation et des valeurs de ces charges à introduire dans les calculs.

- D.T.R. -B.E.1.31 Règles d'exécution des travaux de fondations superficielles (1991).

- D.T.R. B.C.2.33.1 Règles de calcul des fondations superficielles (1992). Vue en plan du RDC.

Eléments structuraux

Les planchers : constitués de corps creux avec une dalle de compression qui forme un diaphragme horizontal rigide qui assure la fonctionnalité de l’ouvrage et qui permet la transmission des efforts de contreventement.

   Un plancher doit être résistant aux charges verticales et horizontales.

   Un plancher doit assurer une isolation phonique et thermique des différents étages

Les escaliers : sont des éléments secondaires réalisés en béton armé coulés sur place, permettant le passage d’un niveau à un autre.

La maçonnerie :

   Les murs extérieurs seront  réalisés  en  doubles  cloisons  de  briques  creuses  de  30  cm  séparées par une lame d’air de 5cm.

   Les murs de séparation intérieure seront construits en une seule paroi de brique de 10cm

L’acrotère : c’est un élément en béton armé, contournant le bâtiment, encastré à sa base au plancher de la terrasse inaccessible

Les Balcons : Les balcons sont réalisés en dalle pleine.

Les Revêtements : ils seront réalisés en :

 Carrelage scellé pour les planchers et les escaliers.

 Céramique pour les salles d’eau et mortier de ciment pour les murs de façade.

 Plâtre pour les cloisons intérieures et les plafonds.

L’infrastructure : Elle assure les fonctions suivantes :

 Transmission des charges verticales et horizontales au sol.

 la limitation des tassements différentiels

Caractéristiques du sol d’assise

 Le site est considéré comme ferme (S2).

 La contrainte admissible du sol  = 2 Bars.

Caractéristiques mécaniques des matériaux utilisés

1)   Béton :

Le béton sera confectionné suivant une composition établie par le laboratoire selon les hypothèses du BET fc28= 25MPa pour, les éléments, structuraux.

a)   fc28  = 25 MPa                 résistance à la compression

b)   ft28  = 2,10 MPa              résistance à la traction

Etat limite ultime :

= 1 situation normale.

= 0.85 situation accidentelle

γb = 1.5 (situation normale)

γb = 1.15 (situation accidentelle)

fbu = 14.17 MPa (situation normale)

fbu = 21.74 MPa (situation accidentelle)

Etat limite de service :

fbs = 15 MPa

Module de déformation longitudinale CBA art (A.2.1.2.1 et A .2.1.2.2)

fc28  = 25 MPa

Ei28   = 11000 3fc28   module instantané

Ei28 = 32164.195 MPA

Ed28 = 3700  3fc28    module différé

Ed28= 10818.865 MPa.

2)   Acier :

Résistance caractéristique de calcul

1) Acier Haute à adhérence (FeE400) :

- Sollicitations sous actions fondamentale :

σs=feγs=4001,15=348 MPa

- Sollicitations sous actions accidentelles :

σs=feγs=4001=400 MPa

2) Acier doux (FeE215) :

Sollicitations sous actions normales :
σs=feγs=2151,15=187 MPa

Sollicitations sous actions accidentelles :
σs=feγs=2151,15=187 MPa

Chapitre II-Pré dimensionnement

Nous avons fixé au préalable les dimensions des différents éléments résistant de la structure tout en respectant certaines conditions notamment celle de la flèche pour le pré dimensionnement des poutres (porteuses et non porteuses), et du flambement pour pré-dimensionner les poteaux (BAEL 91). Ces dimensions doivent remplir les conditions imposées par le RPA.

  - Poutres :

a.1. Poutre principale  (30x45) :

Lmax=550cm

55015≤h≤55010=>36,6≤h≤55=>on prend h=45cm

a.2. Poutre secondaire (30x40) :

Lmax=450cm

45015≤h≤45010=>30≤h≤45=>on prend h=40cm

a.3. Poutre paliere

Lmax=450cm

45015≤h≤45010=>30≤h≤45=>on prend h=40cm

Conditions vérifiées

Vérification des conditions imposées par le RPA99 (version 2003):

- b=30cm ≥ 20cm

- h=45cm ≥ 30cm

- =  4530  = 1,5≤ 4

b.Pré dimensionnement des planchers :

On distingue deux types de planchers à utiliser :

- Planchers à corps creux et

- Planchers à dalle pleine.

b.1 Plancher à corps creux :

Puisque les différents niveaux ne sont pas fortement chargés, on utilise de planchers à corps creux (corps creux utilisé comme coffrage perdu) qui sont économique présentent une bonne isolation thermique et acoustique.

Le plancher à corps creux est composé d’une dalle de compression et de corps creux :

Pour la détermination de l’épaisseur des plans corps creux, on utilise la condition de la flèche suivante

ht = h : Hauteur (épaisseur) totale du plancher ;

h0 : épaisseur de la dalle de compression ;

h1 : épaisseur du corps creux ;                                                                                                                             L : La plus grande portée entre nus d’appuis de la poutrelle.

Nervure N1 : L = 550cm

55025≤h≤55020=>22≤h≤27,5=>on prend h=24cm => Plancher 20+4

b.2 Plancher en dalle pleine :

Nous avons des planchers en dalle pleine dans les balcons, ces dalles sont considérées comme des consoles et des dalles pleines dans la cage d’escalier et l’ascenseur.

Le panneau le plus sollicité a les dimensions suivantes :

Lx=5,5 m    ;     Ly=4,5 m

ρ=LxLy=550450=1,2>0,4    La dalle est considérée comme portant dans deux directions.

Lx50≤ep≤Lx30        55050≤ep≤55030         11 cm≤ep≤18,33 cm

On prend ep = 15 cm.

  - Pré dimensionnement des poteaux

- Les conditions imposées par le RPA99 (version 2003) :

Les dimensions des poteaux doivent satisfaire les conditions suivantes :

Pour la zone III ;

Min (a, b)  25

Min (a, b)

<      < 4

Avec :

- he : La hauteur libre d’étage

coupe longitudinale d’un poteau

- D’après les règles BAEL91 : la valeur théorique de l’effort normal résistant est :

- Br : Section réduite du poteau, obtenue en déduisant de sa section réelle 1 cm d’épaisseur sur toute sa périphérie avec :

- Br = (a – 2) (b – 2).     a et b : en [cm].

*La résistance du béton comprimé : σb=14,17MPa

a

b

Br

1cm

1cm

Section réduite du béton

Pour :

Avec :

Avec ces correctifs, l’effort normal résistant ultime :

- γb : Coefficient de sécurité du béton = 1.5 ;

- γs : Coefficient de sécurité de l’acier = 1.15 ;

- fe : Nuance de l’acier (limite élastique ; fe = 400 MPa);

- A : Section d’armature à mettre en place et

- α : Coefficient dépend de l’élancement λ

- La formule générale donne :

On prend :   [BAEL91]

- : Contrainte de l’acier ;

- : Résistance de calcul du béton : σb=0,85 fc28γb=14,17MPa

Suivant les règles BAEL91 : un poteau rectangulaire (a≤ b), il est préférable de prendre

λ ≤ 35

β=1+0.235352=1.2

En introduisant ces valeurs dans l’inégalité (*), on trouve :

Br≥1,2 Nu14,170,9+0,8511004001,15*10=0,0064 Nu=> Br≥0,0064 Nu

On peut tirer « a » et « b » sachant que : Br = (a – 2) × (b – 2) en [cm²].

D’après le critère de résistance, on a :

Pu = 1.35Ng + 1.5Nq

Avec :

Ng  :  Effort normal dus aux charges permanentes

Nq : Effort normal dus aux charges d’exploitations.

Nu = 1.15 x Pu ………….D’après les règles BAEL91

On va dimensionner les poteaux en utilisant le poteau le plus sollicité (intermédiaire) et on prend :   a = b  ⇒ (axa) en [cm2].

- Condition de flambement :

Soit : λ=Lfi≤35 ; avec :   i=IB et   B= a × b.  [BAEL91 / B.8.4.1]

Lf : Longueur de flambement

i : Rayon de giration de la section du béton

I : Moment d’inertie calculé dans le plan de flambement le plus défavorable                                      B : Aire de la section du béton seul.

Pour un poteau appartenant à un bâtiment à étage multiple, on a :

Lf = 0.7×L0 ; avec L0 : Longueur libre du poteau.

Tableau 1 :Dégression verticale des charges

| i | Niveaux | Q (KN) |
| --- | --- | --- |
| 1 | haut 8 eme etage | 1 |
| 2 | haut 7 eme etage | 2,5 |
| 3 | haut 6 eme etage | 3,85 |
| 4 | haut 5 eme etage | 5,05 |
| 5 | haut 4eme etage | 6,1 |
| 6 | haut 3 eme etage | 7 |
| 7 | haut 2eme etage | 7,75 |
| 8 | haut 1 er etage | 8,5 |
| 9 | haut rdc | 9,25 |
| 10 | haut sous sol | 10 |

| H | ETAGE | G [KN] | Q [KN] | Nupp [KN] | Nups [KN] | Nulong [KN] | Nupot [KN] | Nplanc [KN] | Nu [KN] | Ns [KN] | Br [cm2] | a | choix | verification RPA | Verif flambement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,06 | haut 8 eme etage | 5,76 | 1 | 25,059 | 18,225 |  | 0,000 | 229,581 | 272,865 | 199,373 | 177,94 | 15,34 | 40 | 16,30 | 18,55 |
| 3,06 | haut 7 eme etage | 10,74 | 2,5 | 50,119 | 36,450 |  | 14,094 | 451,663 | 552,326 | 402,255 | 360,18 | 20,98 | 40 | 23,15 | 18,55 |
| 3,06 | haut 6 eme etage | 15,72 | 3,85 | 75,178 | 54,675 |  | 28,188 | 668,176 | 826,217 | 601,425 | 538,79 | 25,21 | 40 | 28,31 | 18,55 |
| 3,06 | haut 5 eme etage | 20,7 | 5,05 | 100,238 | 72,900 |  | 42,282 | 879,120 | 1094,540 | 796,883 | 713,77 | 28,71 | 40 | 32,59 | 16,49 |
| 3,06 | haut 4 eme etage | 25,68 | 6,1 | 125,297 | 91,125 |  | 60,120 | 1084,496 | 1361,037 | 991,401 | 887,55 | 31,79 | 45 | 36,35 | 16,49 |
| 3,06 | haut 3 eme etage | 30,66 | 7 | 150,356 | 109,350 |  | 77,957 | 1284,302 | 1621,966 | 1182,206 | 1057,71 | 34,52 | 45 | 39,70 | 14,84 |
| 3,06 | haut 2 eme etage | 35,64 | 7,75 | 175,416 | 127,575 |  | 99,979 | 1478,540 | 1881,510 | 1372,399 | 1226,96 | 37,3 | 50 | 42,77 | 14,841 |
| 3,06 | haut 1 er etage | 40,62 | 8,5 | 200,475 | 145,800 |  | 122,001 | 1672,778 | 2141,054 | 1562,591 | 1396,22 | 39,36 | 50 | 45,64 | 13,49 |
| 3,06 | haut RDC | 45,6 | 9,25 | 225,534 | 164,025 |  | 148,648 | 1867,016 | 2405,223 | 1756,209 | 1568,48 | 41,60 | 55 | 48,39 | 13,49 |
| 3,06 | haut sous sol | 50,58 | 10 | 250,594 | 182,250 |  | 175,294 | 2061,254 | 2669,392 | 1949,828 | 1740,75 | 43,72 | 55 | 50,98 | 12,36 |
| 2,5 | haut Avant poteau | 50,58 | 10 | 250,594 | 182,250 | 38,391 | 175,294 | 2061,254 | 2707,783 | 1978,265 | 1765,79 | 44,02 | 60 | 51,35 | 10,10 |
|  | haut semelle | 50,58 | 10 | 250,594 | 182,250 | 38,391 | 200,202 | 2061,254 | 2732,690 | 1996,715 |  |  |  |  |  |

Tableau 2 : verification du flambement

- Respect des critères de résistance.

- Respect des conditions du RPA 99.

- Satisfaction des conditions de flambement.

d) Pré dimensionnement des voiles :

L’épaisseur du voile doit vérifier les conditions du RPA99 (version 2003) [article 7.7.1]

- e ≤ L4 et

coupe longitudinale d’un voile

e ≥ he20

D’où :

L : Largeur du voile correspond à la portée minimale ;

e : Epaisseur du voile et

he : Hauteur libre d’étage.

he=2,86cm

e≥he20=28620=14cm

On prendra : e = 30cm.

e) Pré dimensionnement des escaliers :

Le pré dimensionnement des escaliers doit respecter la formule de « BLONDEL » suivante :

h = 17cm.	                 g = 30cm.

Selon la formule de « BLONDEL » ; il faut que :

(Condition vérifiée).

Calcul du nombre de contre marches :

Nc=Hh=30617=18

On aura 18 contre marches (N=09 contre marches pour volées (1) et N=09 contre marches pour volées (2) ).

n = N-1 = 9-1 = 08 marches pour volées (1) et (2).

- L’inclinaison de la paillasse :

- Epaisseur de la paillasse :

Condition de résistance :

L'30≤e<L'20=>55030≤e<55020

D’où

18,33≤e<27,5

On prend e = 20cm

DESCENTE DE CHARGES

- Descente de charge

Plancher étage courant en corps creux :

| Matériaux | G (KN/m²) |
| --- | --- |
| Dalle de sol | 0,4 |
| Charpe de beton | 0,4 |
| Mortier de pose | 0,20 |
| Cloison intérieures | 1 |
| Plancher en corps creux 16+4 | 2,8 |
| Enduit en platre | 1 |
| Somme | G = 4,98 KN/m² Q =1,50 KN/m² |

Tableau 3

Plancher terrasse inaccessible en corps creux :

| Matériaux | G (KN/m²) |
| --- | --- |
| Protection gravillon | 0,8 |
| Etanchéité multicouches | 0,12 |
| Forme en pente | 1,76 |
| Isolation thermique (polystyrène) | 0,10 |
| Plancher en corps creux 16+4 | 2,8 |
| Enduit en plâtre | 0,18 |
| Somme | G = 5,76 KN/m² Q = 1,00 KN/m² |

Tableau 4

Les charges du palier :

| Matériaux | G (KN/m²) |
| --- | --- |
| Poids propre du palier | 3,5 |
| Revetement en marbre | 0,4 |
| Mortier de pose | 0,4 |
| Enduit en ciment | 0,3 |
| Somme | G = 4,59 KN/m² Q =2,5 KN/m² |

Tableau 5

Surcharge d’exploitation :

| Elément | Q (KN/m²) |
| --- | --- |
| Plancher étage courant | 1,50 |
| Plancher terrasse inaccessible | 1,00 |
| Escalier | 2,50 |
| balcon | 3.5 |

Tableau 6

ETUDE SISMIQUE

Chapitre III-Etude sismique

Paramètres de l’analyse dynamique modale spectrale :

Zone : III

Groupe d’usage : 2

Site : S2

Facteur de qualité : Q = 1,2

Le coefficient de comportement R = 4

Calcul de la force sismique :

Le calcul des sollicitations sismique se fait par la méthode d’analyse dynamique modale spectrale, L’action sismique est représentée par le spectre de calcul suivant :

Avec :

A : Coefficient d’accélération de zone.

h : Facteur de correction d’amortissement.

η=7(2+ξ)=7(2+10)=0,764

x: Pourcentage d’amortissement critique.

R : Coefficient de comportement de la structure.

T1, T2 : Périodes caractéristiques associées à la catégorie de site.

Q : Facteur de qualité.

Pour notre étude les valeurs caractérisant le spectre de réponse sont présentées sur le tableau suivant

Valeurs caractérisant le spectre de réponse élastique.

| A | h | x | R | T1 | T2 | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | 0.764 | 10% | 4 | 0.15 | 0.40 | 1.2 |

Disposition des voiles de contreventement

Vérification vis-à-vis le règlement parasismique Algérien RPA 2003

- Vérification du comportement dynamique :

Tableau 7 :Résultat de l’analyse modale

| Mode | Période (sec) | Masse modale UX (%) | Masse modale UY (%) | Masse cumulée UX | Masse cumulée UY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode 1 | 0,68 | 1,94 | 57,62 | 1,94 | 57,62 |
| Mode 2 | 0,53 | 54,88 | 1,87 | 56,82 | 59,49 |
| Mode 3 | 0,31 | 0,00 | 0,01 | 56,82 | 59,50 |
| Mode 4 | 0,20 | 0.00 | 0,00 | 56,82 | 59,50 |
| Mode 5 | 0,15 | 0,62 | 0,02 | 57,45 | 59,52 |
| Mode 6 | 0,12 | 0,64 | 0,31 | 58,08 | 59,83 |
| Mode 7 | 0,11 | 0,02 | 7,97 | 58,10 | 67,80 |
| Mode 8 | 0,10 | 0,03 | 2,53 | 58,13 | 70,33 |
| Mode 9 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 58,13 | 70,33 |
| Mode 10 | 0,09 | 0,79 | 0,24 | 58,93 | 70,56 |

- Vérification ART 4.3.4 RPA 2003 :

Le nombre de mode à retenir dans chacune des deux directions d’excitation doit être tel que :

- La somme des masses modales effectives pour les modes retenues soit égale à au moins à 90% de la masse totale de la structure :

Directions xx : 10ème mode : Masse cumulée =      58,93%   =>   Condition non vérifiée

Direction yy : 10ème mode : Masse cumulée =      70,56   % =>   Condition non vérifiée

Selon l’article 4.3.4 de l’RPA : dans le cas ou la condition des 90% n’est pas vérifiée, le nombre minimal de mode (K) à retenir doit être tel que :

K≥3×N et TK≤0,20sec

Pour notre cas :

K≥3×10=10 modes

T10=0,09sec<0,20sec     Condition vérifiée

- Vérification ART 4.3.6 RPA 2003 :

La résultante des forces sismique à la base obtenue par combinaison des valeurs modales ne doit pas être inferieur a 80% de la résultante des forces sismiques déterminée par la méthode statique équivalente pour une valeur de la période fondamentale donnée par la formule empirique appropriée.

Calcul de la force sismique par la méthode statique équivalente :

La force sismique totale à la base de la structure doit être calculée dans les deux directions par :

Avec :

A : Coefficient d’accélération de zone ;

D : Facteur d’amplification dynamique moyen ;

Q : Facteur de qualité ;

R : Coefficient de comportement et

W : Poids total de la structure

Estimation de la période fondamentale de la structure par la formule empirique :

T1 = CT hN3/4

HN = 29 m ; CT = 0,05

- T1 = 0,62s

T2 = 0,09hN/D

Direction X :

T2=0,09. 29/27,5

T2= 0,5s

- Tx empirique=minT1;T2=0,5s

Direction Y :

T2=0,09. 29/18

T2=0,62 s

- Ty empirique=minT1;T2=0,62s

Détermination de la période T0 de calcul du facteur d’amplification dynamique D :

Direction X :

Tx analytique= 0,68s

Tx empirique=0,5s

1.3 Tx empirique=0,65s

On remarque que :  Tx empirique   <Tx analytique                        =>

T0-x=Tx empirique=0,5s

Direction Y :

Ty analytique=0,53s

Ty empirique=0,62s

On remarque que : Ty analytique <Ty empirique  =>

T0-y=Ty analytique =0,53s

Calcul du facteur d’amplification dynamique D :

Direction X : T0-x=0,5s

0,4<T0-x<3=>Dx=2,5η(  T2/T)"2/3= 1,63

Direction Y : T0-y=0,53s

0,4<T0-y<3=>Dy=2,5η (  T2/T)"2/3= 1,57

W=48841,39 KN

Vx= 5970,85 KN =>80% VX = 4776,68 KN   <    Vxdyn=8939,37 KN.          condition verifier

Vy= 5751,07 KN =>  80% VY = 4600,85 KN  <  Vydyn=8161,37 KN.        condition verifier

Vérification du dèplacement

Δg = 0,04 H  =0,04x2900 =11,6 cm

|  |  | Deplacement lateral max | Deplacement lateral max limite |
| --- | --- | --- | --- |
| Vx | Ux | 7,237 | 11,6 |
|  | Uy | 1,991 | 11,6 |
| Vy | Ux | 2,031 | 11,6 |
|  | Uy | 10,264 | 11,6 |

Tableau 8

Condition vérifiée

- Vérification ART 5.10 RPA 2003 :

Les déplacements latéraux d’un étage par rapport à l’étage qui suit ne doivent pas dépasser 1% de la hauteur de l’étage.

Le déplacement horizontal à chaque niveau K de la structure est calculé comme suit :

δk = R δek.

δek : déplacement due aux forces sismique Fi. (y compris l’effet de torsion).

R : coefficient de comportement (R=4).

Le déplacement relatif au niveau « K » par rapport au niveau « K-1 » est égal à :

Δk= δk – δk-1

Tableau 9 :Valeurs des déplacements inter-étages.

| Niveau | ∆kx (cm) | ∆ky (cm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0481 | 0,773 |
| 2 | 0,646 | 0,915 |
| 3 | 0,683 | 0,990 |
| 4 | 0,712 | 1,044 |
| 5 | 0,729 | 1,071 |
| 6 | 0,737 | 1,080 |
| 7 | 0,737 | 1,072 |
| 8 | 0,731 | 1,054 |
| 9 | 0,720 | 1,030 |
| 10 | 0.709 | 1,005 |
| 11 | 0,353 | 0,230 |

Le déplacement inter-étage max = 1,080 cm < 1% de la hauteur de l’étage =>

condition vérifiée

Vérification au renversement du bâtiment :

- Direction X :

- Moment de reversement : 123201,66  KN.m

- Moment stabilisant : 671569,1125 KN.m

Rapport : 5,45 > 1,5 => condition vérifiée

- Direction Y :

- Moment de reversement : 109535,88 KN.m

- Moment stabilisant : 439572,51 KN.m

Rapport : 4,01 >1.5 => Condition vérifiée

Justification vis-à-vis de l’effet P-∆

|  | DIRECTION X |
| --- | --- |

| Etage | P | ∆ | V |  | h | θ | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -72107,7 | 0,481 | 8939,65 |  | 3,06 | 0,012678985 | OK |
| 2 | -54053,1 | 0,646 | 8830,02 |  | 3,06 | 0,012923201 | OK |
| 3 | -47880 | 0,683 | 8565,97 |  | 3,06 | 0,012476054 | OK |
| 4 | -41736,7 | 0,712 | 8126,45 |  | 3,06 | 0,011950206 | OK |
| 5 | -35689,5 | 0,729 | 7510,64 |  | 3,06 | 0,011320608 | OK |
| 6 | -29662,2 | 0,737 | 6710,33 |  | 3,06 | 0,010646453 | OK |
| 7 | -23722 | 0,737 | 5734,06 |  | 3,06 | 0,00996402 | OK |
| 8 | -17799,5 | 0,731 | 4574,58 |  | 3,06 | 0,009295072 | OK |
| 9 | -11955 | 0,72 | 3246,64 |  | 3,06 | 0,008664176 | OK |
| 10 | -6110,64 | 0,709 | 1738,54 |  | 3,06 | 0,008143795 | OK |
| 11 | -186,78 | 0,353 | 55,86 |  | 3,06 | 0,003857294 | OK |

Tableau 10

|  |  | DIRECTION Y |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Etage | P | ∆ | V |  | h | θ | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -72107,7 | 0,773 | 8160,97 |  | 3,06 | 0,022320177 | OK |
| 2 | -54053,1 | 0,915 | 8032,69 |  | 3,06 | 0,020121453 | OK |
| 3 | -47880 | 0,99 | 7732,39 |  | 3,06 | 0,020033394 | OK |
| 4 | -41736,7 | 1,044 | 7257,29 |  | 3,06 | 0,019621052 | OK |
| 5 | -35689,5 | 1,071 | 6645,14 |  | 3,06 | 0,01879769 | OK |
| 6 | -29662,2 | 1,08 | 5925,2 |  | 3,06 | 0,017668598 | OK |
| 7 | -23722 | 1,072 | 5113,72 |  | 3,06 | 0,016251265 | OK |
| 8 | -17799,5 | 1,054 | 4173,2 |  | 3,06 | 0,014691226 | OK |
| 9 | -11955 | 1,03 | 3056,85 |  | 3,06 | 0,013164124 | OK |
| 10 | -6110,64 | 1,005 | 1696,95 |  | 3,06 | 0,011826665 | OK |
| 11 | -186,78 | 0,23 | 54,12 |  | 3,06 | 0,002594054 | OK |

Tableau 11

CALCUL DES VOILES

Ferraillage des voiles

Disposition des voiles de contreventement

Résultat de calcul du ferraillage des voiles

Ferraillage du Voile V1 :4,5 EX

Tableau 12

Tableau 13

Ferraillage du Voile V2 : 5,5 EX

Tableau 14

Tableau 15

Ferraillage du Voile V3 : 3m EX

Tableau 16

Tableau 17

Ferraillage du Voile V4 : 2m EX

Tableau 18

Tableau 19

Ferraillage du voile V5 :5,5 INT

Tableau 20

Tableau 21

CALCUL DES POTEAUX

L’effort normal de compression de calcul est limité par la condition suivante :

V, l’effort normal réduit.

Nd : effort normal de calcul s’exerçant sur une section, en (N)

Bc : section du poteau en (mm2)

Fc28 : résistance caractéristique à la compression du béton en (MPa).

Vérification de l’effort normal réduit Poteaux 40x40.

| Nd (N) | 695740 |
| --- | --- |
| Bc (mm2) | 160000 |
| Fc28 (MPa) | 25 |
| v | 0,17 |

v = 0,17 < 0,3 => Condition vérifiée

Vérification de l’effort normal réduit Poteaux 45x45

| Nd (N) | 1179250 |
| --- | --- |
| Bc (mm2) | 202500 |
| Fc28 (MPa) | 25 |
| v | 0,23 |

v = 0,23 < 0,3 => Condition vérifiée

Vérification de l’effort normal réduit Poteaux 50x50

| Nd (N) | 1702620 |
| --- | --- |
| Bc (mm2) | 250000 |
| Fc28 (MPa) | 25 |
| v | 0,27 |

v = 0,27 < 0,3 => Condition vérifiée

Vérification de l’effort normal réduit Poteaux 55x55

| Nd (N) | 2280300 |
| --- | --- |
| Bc (mm2) | 302500 |
| Fc28 (MPa) | 25 |
| v | 0,3 |

v = 0,3 =0,3 => Condition vérifiée

Vérification de l’effort normal réduit Poteaux 60x60

| Nd (N) | 2584000 |
| --- | --- |
| Bc (mm2) | 360000 |
| Fc28 (MPa) | 25 |
| v | 0,28 |

v = 0,28 < 0,3 => Condition vérifiée

Tzmax = 0,49 < 0,04 x fc 28= 1mpa          Condition vérifiée

POTEAUX 40x40

| Comb | N (kn) | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- |
| ELU | 695,74 | 5,53 | 2,21 |
| ACC | 110,12 | 81,79 | -2,74 |
| ACC | 148,83 | 13 | -31,2 |
| ACC | 36,83 | 47,98 | -17,45 |

POTEAUX 45x45

| Comb | N (kn) | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- |
| ELU | 1179,25 | 6 | -0,36 |
| ACC | 376,88 | 92,48 | -6,44 |
| ACC | 719,14 | -40,41 | 35,20 |
| ACC | 141,18 | 41,97 | -15,92 |

POTEAUX 50x50

| Comb | N (kn) | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- |
| ELU | 1702,62 | 5,98 | -3,21 |
| ACC | 628,12 | 92,36 | -11,84 |
| ACC | 1148,26 | -45,78 | 41,56 |
| ACC | 213,93 | 41,76 | -16,14 |

POTEAUX 55x55

| Comb | N (kn) | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- |
| ELU | 2280,38 | 3,81 | 0,25 |
| ACC | 942,45 | 74,69 | -18,19 |
| ACC | 1234,01 | 49,09 | -56,46 |
| ACC | 299,66 | 37,38 | -11,80 |

POTEAUX 60x60

| Comb | N (kn) | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- |
| ELU | 2584 | -15,19 | -54,72 |
| ACC | 1088,72 | 133,48 | -14,09 |
| ACC | 1815,39 | -2,19 | 122,22 |
| ACC | 619,94 | 21,8 | -36,02 |

Armature minimale RPA99v.2003 :              0,9% x A

Tableau 22 : Tableau récapitulatif des armatures

| Section | Flexion composer divier | section minimale RPA |
| --- | --- | --- |
| 40 x 40 | 7,12 | 14,4 |
| 45 x 45 | 7,2 | 18,22 |
| 50 x 50 | 8 | 22,5 |
| 55 x 55 | 8,8 | 27,22 |
| 60 x 60 | 9,6 | 32,4 |

Les armatures choisis :

40X40   => 14,4 cm²=> 6 HA 16 +2 HA 14 = 15,14 cm²

45X45   => 18,22 cm²=> 6 HA 18+2 HA 14 = 18,35 cm²

50X50   => 22,5 cm²=> 8 HA 18+2 H 12 = 22,62 cm²

55X55   => 27,22 cm²=> 4 HA 20+6 HA 18 = 27,83 cm²

60X60   => 32,4 cm²=> 8 HA 20 +4 HA 16 = 33,18 cm²

CALCUL DES POUTRES

Le calcul du ferraillage des poutres se fait en flexion simple avec vérification de l’effort tranchant. Les moments fléchissant sont déterminés par les combinaisons ELU, ELS et ELA.

Armature minimale :

- BAEL 91 : Amin= 0,23 x   ft28fe  x  b x d

- RPA : Amin= 0,5% x B                 avec : B : l’aire de la section de la poutre.

Poutre Principale  (30x45)

- Sollicitations de calcul :

| En Appuis |  |  | En Travée |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MELU(KN.m) | MELS(KN.m) | MACC(KN.m) | MELU(KN.m) | MELS(KN.m) | MACC(KN.m) |
| -134,94 | -98,32 | -175,68 | 97 | 70,34 | 173,09 |

2)Résultat de calcul

|  | A min |  |
| --- | --- | --- |
|  | BAEL | RPA | A cal |  | A max |  | A choisi |
| En appuis | 1,467 | 6,75 | At=12,2 | A’=0 | At=12,2 | A’=0 | At=12,44 =>4HA18+2HA12 |
| En travèe |  |  | At=12 | A’=0 | At=12 | A’=0 | At=12,06 =>6HA16 |

Poutre Palière  (30x40)

- Sollicitations de calcul :

| En Appuis |  |  | En Travée |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MELU(KN.m) | MELS(KN.m) | MACC(KN.m) | MELU(KN.m) | MELS(KN.m) | MACC(KN.m) |
| -24,36 | -17,8 | -155,69 | 18 | 13,16 | 129,66 |

2)Résultat de calcul

|  | A min |  |
| --- | --- | --- |
|  | BAEL | RPA | A cal |  | A max |  | A choisi |
| En appuis | 1,3 | 6 | At=12,3 | A’=0 | At=12,3 | A’=0 | At=12,44 =>4HA18+2HA12 |
| En travèe |  |  | At=10 | A’=0 | At=10 | A’=0 | At=10,3 =>4HA16+2HA12 |

Poutre secondaire (30x40) sur les bords

- Sollicitations de calcul :

| En Appuis |  |  | En Travée |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MELU(KN.m) | MELS(KN.m) | MACC(KN.m) | MELU(KN.m) | MELS(KN.m) | MACC(KN.m) |
| -60,6 | -43,97 | -176,46 | 41,04 | 29,4 | 146,17 |

2)Résultat de calcul

|  | A min |  |
| --- | --- | --- |
|  | BAEL | RPA | A cal |  | A max |  | A choisi |
| En appuis | 1,3 | 6 | At=14,3 | A’=0 | At=14,3 | A’=0 | At=14,33 =>6HA16+2HA12 |
| En travèe |  |  | At=11,5 | A’=0 | At=11,5 | A’=0 | At=12,06 =>6HA16 |

Poutre secondaire (30x40)

- Sollicitations de calcul :

| En Appuis |  |  | En Travée |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MELU(KN.m) | MELS(KN.m) | MACC(KN.m) | MELU(KN.m) | MELS(KN.m) | MACC(KN.m) |
| -50,8 | -36,91 | -66,76 | 38,72 | 27,94 | 55,17 |

2)Résultat de calcul

|  | A min |  |
| --- | --- | --- |
|  | BAEL | RPA | A cal |  | A max |  | A choisi |
| En appuis | 1,3 | 6 | At=4,9 | A’=0 | At=6 | A’=0 | At=9,05 =>8HA12 |
| En travèe |  |  | At=4 | A’=0 | At=6 | A’=0 | At=9,05 =>8HA12 |

Vérification vis-à-vis l’effort tranchant :

1) Vérification de la contrainte tangente limite ultime

Vu max =166,04 KN

b= 30 cm                          τu=   Vu/b x d

d= 40,5 cm

a=55,5 cm

| Vérification de la contrainte tangente limite ultime |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| τu (Mpa) | τu adm(Mpa) | Vérification |  |
| 1,36 | 3,333 | OK |  |
| Vérification de la contrainte de compression (bielle) |  |  |  |
| Vu (N) | 0,267.b.a.fc28 (N) | Vérification |  |
| 166040 | 1111,38 | OK |  |
| Vérification des armatures inférieures d'appuis |  |  |  |
| As (cm2) | Vu/(fe/ϒs) [cm2] | Vérification |  |
| 6,22 | 4,77 | OK |  |
| Vérification de la contrainte moyenne de compréssion |  |  |  |
| Ru (N) | σmb (MPa) | 1,3 Fc28 /ϒb | Vérification |
| 332080 | 1,99 | 21,675 | OK |

CALCUL DES BALCONS

Balcon 27 m 2 :

Tableau 23

Balcon 13,5 m2 :

Tableau 24

Balcon 28,5 m2   :

Tableau 25

CALCUL DES ESCALIERS

Palier de repos :

Tableau 26

Paillasse :

Tableau 27

CALCUL DES ELEMENTS SECONDAIRES

Chapitre IV :Elements secondaires

-LES POUTRELLES :

on a deux types de poutrelles :

Figure:Section transversale de la poutrelle étudiée

| Types | Méthode utilisée | Observation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Forfaitaire | Conditions vérifiées |

Tableau 28 : Méthodes utilisées pour la détermination des sollicitations

Tableau 29: Les efforts trouvés dans les différents types de poutrelles :

| Types | Moments en appuis [KN.M] |  | Moments en travées [KN.M] |  | Efforts tranchants [KN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ELU | ELS | ELU | ELS | ELU |
| 1 | -11,35 | -8,2 | 16,34 | 11,8 | 22,2 |
| 3 | -13,62 | -9,84 | 15,2 | 17,72 | 23,21 |

| Moments en appuis [KN.M] |  | Moments en travées [KN.M] |  | Efforts tranchants [KN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU | ELS | ELU | ELS | ELU |
| -13,62 | -9,84 | 16,34 | 17,72 | 23,21 |

| Armature | Longitudinale | Transversale |
| --- | --- | --- |
| En travée | 3HA12 | 2 ∅6 |
| Sur appuis | 3HA12 | 2 ∅6 |

Tableau 30:Tableau récapitulatif pour le choix des armatures en travée et en appuis

ACROTERE :

Figure : Coupe transversale de l’acrotère

Figure:Schéma Statique de l'acrôtère

Zone III et ouvrage  A = 0,25.

Acrotère en consol  facteur des forces horizontales Cp = 0,8

S=(0,05 x 0,1)/(2) + (0,05 x 0,01)+ (0,1x0,6)= 0,0675 m2

G=0,0675x2500= 168,75 kg/ml

Wp = 1,687 kn/ml.

FP=4x0,25x0,8x1,6875

Fp = 1,35 kn/ml.

P = max (0,81; 1 KN)  P = 1 KN

|  | M(KN.m) | N(KN) | T (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| ELU | 0,9 | 2,28 | 1,5 |
| ELS | 0,6 | 1,687 | 1,5 |

Tableau 31: Les efforts agissent sur l’ acrotère

Figure : Coffrage et ferraillage de l’acrotère

CALCUL DES FONDATIONS

Chapitre V :Fondations

Le système de fondation est constitué d’un radier nervuré, le model de calcul est « Coque » avec la méthode des éléments finis implémenté dans le logiciel Robot structural analysis.

Le radier est calculé comme une dalle pleine nervurée renversée appuyé sur un sol élastique, le sol est pris en compte dans la modélisation en introduisant le module de réaction vertical

Kz=1200KN/m2 (valeur donnée par le rapport géotechnique).

Dimensions en plan du radier

Prédimensionnement du radier :

Pour des raisons pratique « coffrage » le radier va déborder de 200 cm de chaque côté.

- Hauteur du radier

Le prédimensionnement de ce dernier consiste à déterminer sa hauteur pour qu’il résiste aux efforts apportés par la superstructure et ceux apportées par l’effet de sous- pression, cette hauteur doit satisfaire les deux conditions suivantes :

1- Condition forfaitaire ;

- Condition de rigidité ;

Sous réserves des deux autres conditions :

3- Condition de non cisaillement ;

4- Condition de non poinçonnent.

- Condition forfaitaire:

Avec :

L : la plus grande portée du panneau de dalle entre axes des poteaux.

L= 550cm => 68,75 cm≤h≤110cm (On prend h = 110cm)

- Condition de rigidité :

Pour qu’un radier soit rigide, il faut que :

L

Avec :

Le : longueur élastique donnée par :

Le =

K : coefficient d’élasticité du sol ; E : module d’Yong du béton (E=3,2.104 Mpa) ;

I : Moment d’inertie du radier ;

b : largeur du panneau le plus sollicité.

Pour notre cas :

b = 5,5m.

h≥33KE2bπ4=33×12000(3,2.104)2×5,53,144=0,55m

- On prend h = 110cm

110

hn

La hauteur des nervures :

hn≥L10=55010=55cm

On prendra      hn= 60 cm.

- Epaisseur de la dalle :

e≥L20=55020=27,5cm

On prendra e = 50cm

Tableau 32 :Données relatives aux matériaux ; chargement

| Données du béton |  | Données du sol |  |
| --- | --- | --- | --- |
| fc28[MPa] | 25 | Contrainte du sol Bar | 2 |
| fe[MPa] | 400 |  |  |
| Densité du béton KN/m3 | 25 |  |  |

| Données du radier |  | Coefficient de raideur du sol |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Surface (m²) | 693 | Kz (KN/m2) | 1200 |
| Epaisseur du radier (m) | 1,1 |  |  |
| Distance maximale entre deux éléments porteurs (m) | 5,5 |  |  |
| Module de Young E (KN/m²) | 32000000 |  |  |

Vérification des contraintes dans le sol :

Distribution des contraintes à l’ELS

σmax=1,29 Bar

σmin=0,92 Bar

- Diagramme des contraintes trapézoïdal :

- σmoyenne=3×σmax+σmin4=1,2Bar<2Bar=>Condition vérifiée

Distribution des contraintes à l’ELU

σmax=1,77 Bar

σmin=1,26 Bar

- Diagramme des contraintes trapézoïdal :

- σmoyenne=3×σmax+σmin4=1,4Bar<2 x 1,5=3 Bar=>Condition vérifiée

Distribution des contraintes : Combinaisons accidentelles

σmax=3,55 Bar

σmin=1,18 Bar

- Diagramme des contraintes Triangulaire :

- σmoyenne=3×σmax+σmin 4=1,63Bar

- 2,9Bar<1,5×2Bar=3Bar=>Condition vérifiée

Vérification au non poinçonnement du radier

Pu≤0,045×UC×h×fc28γb

Avec :

UC=2×a+h+2×(b+h)

PU :la charge à l'ELU

a ; b : dimensions du poteau

h:hauteur de la dalle du radier

Tableau 33 :Impacte du poteau sur la dalle du radier

| Poteaux du centre (0,60m x 0,60m) |  |
| --- | --- |
| PU | 2583,81 KN |
| a | 0.60 m |
| b | 0,60 m |
| h | 1,10 m |
| UC | 6,80 m |
| 0,045×UC×h×fc28γb | 5610 KN |
| Contrainte de cisaillement τ=PU/(h×U) | 345,43 KN /m² |
| Contrainte de cisaillement maximale : τMax=0,045×fc28/γb | 750 KN/m²>345,43 KN /m² |
| Vérification | Condition vérifiée |

Ferraillage du radier

Sollicitations de calcul (M<0 tend les fibres inferieurs)

Tableau 34 :Tableau récapitulatif des moments Mxx [KN.m/m]

| Niveau | ELU |  | ELS |  | ACC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Appuis | Travée | Appuis | Travée | Appuis | Travée |
| Radier | -461,90 | 161,5 | -337,31 | 118,19 | -99,65 | -168,59 |

Tableau 35 :Tableau récapitulatif des moments Myy [KN.m/m]

| Niveau | ELU |  | ELS |  | ACC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Appuis | Travée | Appuis | Travée | Appuis | Travée |
| Radier | -467,51 | 115,1 | -340,68 | 83,95 | 213,75 | -157 |

Tableau 36 :Le choix des armatures

|  |  | A cal | choix |
| --- | --- | --- | --- |
| XX | Appuis | 32,4 cm2 | 11 HA 20 =34,56 cm2 |
|  | Travée | 10,6 cm2 | 10 HA 12 =11,3 cm2 |
| YY | Appuis | 32,8 cm2 | 11 HA 20 =34,56 cm2 |
|  | Travée | 8,9 cm2 | 8 HA 12 =9,05 cm2 |

Calcul des nervures

Sollicitations de calcul :

| En Appuis |  |  | En Travée |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MELU(KN.m) | MELS(KN.m) | MACC(KN.m) | MELU(KN.m) | MELS(KN.m) | MACC(KN.m) |
| 443,34 | 324,64 | 668,54 | -166,53 | -121,83 | -236,75 |

Résultat de calcul

|  | A min |  |
| --- | --- | --- |
|  | BAEL | RPA | A cal |  | A max |  | A choisi |
| En appuis | 3,91 | 18 | At=26,89 | A’=0 | At=26,89 | A’=0 | At=27,39 cm2 =>8HA20+2HA12 |
| En travèe |  |  | At=11,4 | A’=0 | At=18 | A’=0 | At=18,35 cm2 =>6HA16+2HA20 |

l’effort tranchant

Vu max = 485,10 KN

b= 60cm                          τu=   Vu/b x d

d= 54 cm

a=55,5 cm

Vérification vis-à-vis l’effort tranchant :

| Vérification de la contrainte tangente limite ultime |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| τu (Mpa) | τu adm(Mpa) | Vérification |  |
| 1,49 | 3,33 | OK |  |
| Vérification de la contrainte de compression (bielle) |  |  |  |
| Vu (KN) | 0,267.b.a.fc28 (KN) | Vérification |  |
| 485,10 | 2222,77 | OK |  |
| Vérification des armatures inférieures d'appuis |  |  |  |
| As (cm2) | Vu/(fe/ϒs) [cm2] | Vérification |  |
| 18,85 | 13,9 | OK |  |
| Vérification de la contrainte moyenne de compréssion |  |  |  |
| Ru (KN) | σmb (MPa) | 0,867 Fc28 | Vérification |
| 970,2 | 2,91 | 21,667 | OK |