CHAPITRE III

(ETUDE DE CAS:La wilaya de Mostaganem)

CHAPITRE III (ETUDE DE CAS : La wilaya de Mostaganem)

- Situation géographique de Mostaganem

Mostaganem  est une wilaya côtière moyenne de 760 941  en 2008 qui s’étend sur une superficie de 2 175 km2 avec 32 communes et 10 daïras,

Elle est située à :

- 355 km d’Alger, au Nord-Est ;

- 90 km d’Oran, à l’Ouest ;

- 145 km de Chlef, à l’Est ;

- 55 km de Relizane, au Sud-Ouest ;

- 60 km de Mascara, au Sud.

L’agglomération chef lieu de Mostaganem  avec ses 145 696 habitants s’étend  sur une superficie de 50 km².

Mostaganem-ville est caractérisée par :

- Une topographie non contraignante en grande partie, excepté dans les secteurs Est et Ouest de Mostaganem, où le site est vallonné et impose, de ce fait, au réseau de voirie des pentes oscillant entre 3 et 12% et des détours souvent sinueux.

- La présence de deux coupures physiques, générées par Oued Ain Sefra et la voie ferrée, dont le franchissement est assuré par un nombre de points limité et en grande partie situé au centre ville (Pont El Arsa, passage à niveau au niveau de Ben yahia Belkacem, etc..), complique respectivement la communication entre les rives Nord/Sud et Est/ouest de la ville.

- Réseau routier de la WILAYA de Mostaganem

Au plan  des voies de communication, l’agglomération est reliée aux autres wilayas de l’Algérie  par Cinq routes Nationales (RN11, RN17, RN23, RN90  et RN 90A), ce qui lui confère une place de choix dans la région ouest.

- la RN 11,  en provenance d’Alger  à destination d’Oran,  passe par Mostaganem en longeant la côte du côté Nord-Ouest;

- la RN17, relie la ville de Mostaganem  à  la Wilaya de Mascara en traversant les communes de Mazagran,  Hassi Mamech et Ain Nouissi;

- la RN23, relie Mostaganem à Relizane, en traversant les communes de Mesra, Sirat et Bouguirat ;

- la RN90, relie Mostaganem à Oued Rhiou  en passant par Ain Tédelès ;

- la RN90A, relie Mostaganem à la RN4 au niveau d’El H’Madna, en passant par sidi Khettab.

La quasi-totalité de ces routes converge vers la commune de Mostaganem où elles deviennent de surcroît,  des axes urbains supportant à la fois le trafic local, d’échange et de transit. Cette position est confortée par la présence d’une ligne de chemin de fer et d’un port.

Structure du réseau viaire : les problèmes relevés

Le réseau routier urbain est en grand partie largement dimensionné pour ses axes principaux, mais présente quelques lacunes de structuration:

- Une absence de hiérarchisation: l’aménagement et l’exploitation des axes ne sont pas en adéquation avec leur fonction;

- la contexture du réseau de voirie du centre ville est inadaptée à supporter un trafic motorisé important, alors que la multiplicité des activités y génère un grand nombre de déplacements, asphyxiant ainsi le système circulatoire au centre ville, aux heures de pointes;

- Le maillage des voiries structurantes de la ville de Mostaganem s’avère actuellement incomplet. En effet, on trouve de très nombreuses pénétrantes, alors que les éléments de rocades sont encore peu développés: le trafic de transit interne n’est pas dévié de l’hyper centre ;

- Des activités riveraines des axes (stationnement illicite, livraisons, extension de commerces, etc.) qui diminuent fortement les capacités d’écoulement de ceux-ci ;

- Situation physique et administrative de Mostaganem

La ville de Mostaganem est un lieu de concentration de population, d’activités et d’équipements de rayonnement régional (Port, Université, etc…), dont le développement s’est fait  sur un site vallonné caractérisé par une  pente oscillant entre 3 et 12%. Son tissu urbain  est subdivisé sous l’effet  de l’oued Ain Sefra en deux pôles naturels importants, avec un seul point de franchissement au niveau central de la ville : le pont 17 octobre 1961.

La desserte ferrée de la ville, implantée parallèlement à l’Av. Khemisti Mohamed, crée un autre effet de coupure, mais pas aussi important que celui de l’oued Ain Sefra.

Elle est limitée administrativement par les communes de :

- Mazagran, au Sud-Ouest ;

- Hassi Mamèche, au Sud ;

- Sayada, au Sud-Est ;

- Kheir-Eddine et Ain Boudinar, à l’Est ;

- Et Ben Abdelmalek Ramdane , au Nord-Est.

REPARTITION DE LA POPULATION ESTIMEE AU 31/12/2007

| COMMUNE | AGGLOMERATION |  | ZONE EPARSE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHEF LIEU | SECONDAIRE |  |  |
| MOSTAGANEM | 151340 | 3120 | 1561 | 156021 |
| S/ TOTAL DAIRA | 151340 | 3120 | 1561 | 156021 |
| HASSI MAMECHE | 10039 | 6076 | 10304 | 26419 |
| MAZAGRAN | 16002 | 1091 | 1091 | 18184 |
| STIDIA | 7533 | - | 5455 | 12988 |
| S/ TOTAL DAIRA | 3354 | 7167 | 16850 | 57591 |
| AIN TEDELES | 20308 | 2299 | 15710 | 38317 |
| SOUR | 4251 | 3000 | 17752 | 25003 |
| OUED EL KHEIR | 358 | - | 17555 | 17913 |
| SIDI BELLATAR | 2354 | - | 5763 | 8117 |
| S/ TOTAL DAIRA | 27271 | 5299 | 56780 | 89350 |
| BOUGUIRAT | 8037 | 2572 | 21539 | 32148 |
| SIRAT | 2800 | - | 18740 | 21540 |
| SOUAFLIAS | 866 | 1559 | 14894 | 17319 |
| SAF SAF | 1061 | 2273 | 11820 | 15154 |
| S/ TOTAL DAIRA | 12764 | 6404 | 66993 | 86161 |
| SIDI ALI | 18549 | 2705 | 17389 | 38643 |
| TAZGAIT | 1167 | - | 9441 | 10608 |
| OULED MAALLAH | 3031 | - | 7793 | 10824 |
| S/ TOTAL DAIRA | 22747 | 2705 | 34623 | 60075 |
| ACHAACHA | 1489 | - | 35747 | 37236 |
| NEKMARIA | 1191 | - | 9633 | 10824 |
| KHADRA | 2630 | 1315 | 10668 | 14613 |
| O/ BOUGHALEM | 1970 | - | 12101 | 14071 |
| S/ TOTAL DAIRA | 7280 | 1315 | 68149 | 76744 |
| AIN NOUISSY | 8046 | - | 5591 | 13637 |
| FORNAKA | 3834 | 10455 | 3137 | 17426 |
| EL HACIANE | 4482 | 3415 | 2774 | 10671 |
| S/ TOTAL DAIRA | 16362 | 13870 | 11502 | 41734 |
| MESRA | 8411 | 3364 | 12255 | 24030 |
| MANSOURAH | 2060 | - | 16666 | 18726 |
| TOUAHRIAH | 2922 | - | 5195 | 8117 |
| AIN SIDI CHERIF | 2715 | 936 | 5712 | 9363 |
| S/ TOTAL DAIRA | 16108 | 4300 | 39828 | 60236 |
| SIDI LAKHDAR | 7876 | 5251 | 24379 | 37506 |
| HADJADJ | 9771 | 2682 | 6706 | 19159 |
| B.A.RAMDANE | 4546 | 4395 | 6213 | 15154 |
| S/ TOTAL DAIRA | 22193 | 12328 | 37298 | 71819 |
| KHEIR EDDINE | 2701 | 11073 | 13233 | 27007 |
| AIN BOUDINAR | 1724 | - | 4662 | 6386 |
| SAYADA | 2503 | 17247 | 8067 | 27817 |
| S/ TOTAL DAIRA | 6928 | 28320 | 25962 | 61210 |
| TOTAL WILAYA | 316567 | 84828 | 359546 | 760941 |

TABLEAU N°08								Source : D.P.A.T Mostaganem

FIGURE N°06								Source : D.P.A.T Mostaganem

REPARTITION DE LA POPULATION ESTIMEE AU 31/12/2007

(Daïras limitrophes)

760 941

359 546

84 828

316 567

TOTAL

WILAYA

61 210

25 962

28 320

6 928

S/ TOTAL DAIRA

27 817

8067

17 247

2 503

SAYADA

6 386

4 662

-

1 724

AIN BOUDINAR

27 007

13 233

11 073

2 701

KHEIR EDDINE

57 591

16 850

7 167

3354

S/ TOTAL DAIRA

12 988

5 455

-

7 533

STIDIA

18 184

1 091

1091

16 002

MAZAGRAN

26 419

10 304

6076

10 039

HASSI MAMECHE

156 021

1 561

3120

151 340

S/ TOTAL DAIRA

156 021

1 561

3 120

151 340

MOSTAGANEMM

SECONDAIRE

CHEF LIEU

TOTAL

ZONE

EPARSE

AGGLOMERATION

COMMUNE

SAYADA

27 817 habitants

MOSTAGANEM Chef Lieu

156 021 habitants

MAZAGRAN

18 184  habitants

LA DENSITE PAR COMMUNE 31/12/20007

| COMMUNE | TOTAL | SUPER FICIE Km2 | DENSITE Hab/ Km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOSTAGANEM | 156021 | 50 | 3120 |
| S/ TOTAL DAIRA | 156021 | 50 | 3120 |
| HASSI MAMECHE | 26419 | 63 | 419 |
| MAZAGRAN | 18184 | 20 | 909 |
| STIDIA | 12988 | 55 | 236 |
| S/ TOTAL DAIRA | 57591 | 138 | 417 |
| AIN TEDELES | 38317 | 86 | 446 |
| SOUR | 25003 | 72 | 347 |
| OUED EL KHEIR | 17913 | 70 | 256 |
| SIDI BELLATAR | 8117 | 88 | 92 |
| S/ TOTAL DAIRA | 89350 | 316 | 283 |
| BOUGUIRAT | 32148 | 97 | 331 |
| SIRAT | 21540 | 71 | 303 |
| SOUAFLIAS | 17319 | 78 | 222 |
| SAF SAF | 15154 | 90 | 168 |
| S/ TOTAL DAIRA | 86161 | 336 | 256 |
| SIDI ALI | 38643 | 217 | 178 |
| TAZGAIT | 10608 | 93 | 114 |
| OULED MAALLAH | 10824 | 78 | 139 |
| S/ TOTAL DAIRA | 60075 | 388 | 155 |
| ACHAACHA | 37236 | 62 | 601 |
| NEKMARIA | 10824 | 47 | 230 |
| KHADRA | 14613 | 80 | 183 |
| O/ BOUGHALEM | 14071 | 44 | 320 |
| S/ TOTAL DAIRA | 76744 | 233 | 329 |
| AIN NOUISSY | 13637 | 53 | 257 |
| FORNAKA | 17426 | 47 | 371 |
| EL HACIANE | 10671 | 70 | 152 |
| S/ TOTAL DAIRA | 41734 | 170 | 245 |
| MESRA | 24030 | 45 | 534 |
| MANSOURAH | 18726 | 48 | 390 |
| TOUAHRIAH | 8117 | 56 | 145 |
| AIN SIDI CHERIF | 9363 | 54 | 173 |
| S/ TOTAL DAIRA | 60236 | 203 | 297 |
| SIDI LAKHDAR | 37506 | 140 | 268 |
| HADJADJ | 19159 | 92 | 208 |
| B.A.RAMDANE | 15154 | 75 | 202 |
| S/ TOTAL DAIRA | 71819 | 307 | 234 |
| KHEIR EDDINE | 27007 | 45 | 600 |
| AIN BOUDINAR | 6386 | 38 | 168 |
| SAYADA | 27817 | 45 | 618 |
| S/ TOTAL DAIRA | 61210 | 128 | 478 |
| TOTAL WILAYA | 760941 | 2269 | 335 |

TABLEAU N°09								Source : D.P.A.T Mostaganem

DISTANCES DES CHEFS LIEUX DE DAIRA ET DE COMMUNE

PAR RAPPORT AU CHEF LIEU DE WILAYA :

U : KMS

| COMMUNE | CHEF LIEU DE DAIRA | CHEF LIEU DE WILAYA |
| --- | --- | --- |
| HASSI MAMECHE MAZAGRAN STIDIA | HASSI MAMECHE 4,000 12,000 | 8,000 4,000 13,000 |
| AIN TEDELES SOUR OUED EL KHEIR SIDI BELLATAR | AIN TEDELES 3,000 10,000 6,000 | 22,000 25,000 32,000 28,000 |
| BOUGUIRAT SIRAT SOUAFLIAS SAF SAF | BOUGUIRAT 7,000 14,000 19,000 | 27,000 20,000 26,000 35,000 |
| SIDI ALI TAZGAIT OULED MAALLAH | SIDI ALI 15,000 35,000 | 45,000 60,000 80,000 |
| ACHAACHA NEKMARIA KHADRA O/ BOUGHALEM | ACHAACHA 10,000 7,000 10,000 | 80,000 84,000 73,000 85,000 |
| AIN NOUISSY FORNAKA EL HACIANE | AIN NOUISSY 8,500 3,000 | 16,200 24,700 19,200 |
| MESRA MANSOURAH TOUAHRIA AIN SIDI CHERIF | MESRA 5,000 5,000 3,000 | 13,000 18,000 18,000 16,000 |
| SIDI LAKHDAR HADJADJ B.A.RAMDANE | SIDI LAKHDAR 10,000 15,000 | 50,000 35,000 30,000 |
| KHEIR EDDINE AIN BOUDINAR SAYADA | KHEIR EDDINE 3,000 5,000 | 10,000 14,000 5,000 |

TABLEAU N°10

SOURCE : D. T. P

Le tableau ci-dessus montre que 12 ACL sont distancées de moins de 20 Kms du chef lieu de wilaya , 12 autres sont à moins 40 Kms . Les ACL (07) restantes, situées dans l'Est de la Wilaya sont considérées comme éloignées (45 et 84 Kms).

DECOUPAGE ADMINISTRATIF DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM :

(Les 10 Dairas et les 32 Communes)

Dairas :

MOSTAGANEM , MESRA, BOUGUIRAT, KHEIR-EDDINE, AIN-TEDELES, SIDI-LAKHDAR, ACHAACHA, SIDI-ALI, HASSI-MAMECHE, AIN NOUISSY

Communes :

Mostaganem,  Sayada,  Fornaka,  Stidia,  Ain Nouissy, Hassi Mameche, Ain Tadles, Sour, Oued El Kheir, Sidi Belatar, Kheiredine, Sidi Ali, Abdelmalek Ramdane, Hadjadj , Nekmaria, Sidi Lakhdar, Achaacha,  Khadra, Bouguirat, Sirat, Ain Sidi Cherif, Mesra, Mansourah, Souaflia, Ouled oughalem, Ouled Maaleh, Mezghrane,Ain Boudinar ,Tazgait,Saf Saf ,Touahria, El Hassiane .

Source : BETUR Rapport de présentation du plan de circulation Mostaganem 2010

FIGURE N°07

- Tissu urbain de la ville de Mostaganem

Le tissu urbain de la ville de Mostaganem est caractérisé par un noyau originel constitué par deux entités situées de part et d’autre de l’oued Ain-Sefra. Ces deux entités à caractère urbain différent par des tracés haussmannien pour l’un et sinueux et dense pour l’autre.

Le tissus urbain de la ville de Mostaganem globalement radio concentrique à connu une évolution vers des secteurs est et ouest caractérisé par un étalement urbain le long de  la route nationale 11 pour la route d’Oran à l’ouest et Kharouba  à l’est.

Cet étalement conséquence du découpage administratif car les territoires potentiels de la commune de Mostaganem demeurent vacant dans ces directions ont allongé la distance du déplacement urbain et seule une armature de transport collectif majeure serait à même de porter ce déplacement urbain.

Le projet du tramway en cours d’étude vient dans cette perspective car il joint les deux bouts de ce tissu urbain communal.

Source : Google earth 2004

FIGURE N°08

- Le réseau de transport collectif urbain de la wilaya de Mostaganem

- Situation logistique du transport collectif urbain et perspectives :

La wilaya de Mostaganem dispose de 891 autocars  de transport collectif avec une capacité globale de 27819 places offertes et un nombre de lignes exploitées de 287.

Le nombre de taxis exploités  au niveau de la wilaya de Mostaganem est de 1416 avec une capacité offerte de 5664 places.

La ville de Mostaganem prévoit la création dans le moyen terme d’une entreprise de transport urbain offrant 29 bus pour la commune de Mostaganem sous la tutelle de la wilaya.

Actuellement la proportion prise par le secteur urbain de la ville de Mostaganem est comme suit :

- 25 Lignes de bus avec un total de 126 véhicules de transport collectif entre bus, minibus et autocar.

- Le nombre de taxi opérant dans le secteur urbain de la ville de Mostaganem (commune de Mostaganem, de Sayada, de Mazagran et de Hassi-Mamèche) est de 856 entre taxis individuels et collectifs.

D’autre part ; l’étude de faisabilité de deux  lignes de tramway vient d’être adoptée offrant sur ses deux lignes respectivement 3300 et 5000 voyageurs par heur par sens.

- Les motifs du transport Collectif Urbain :

Les motifs du déplacement urbain sont multiples variant entre les besoins sociaux, économiques, éducatifs, culturels, cultuels et de loisirs.

Ces besoins se projettent physiquement sur un tissu urbain qui est en perpétuel évolution ; cependant l’étalement de ce tissu ne fait qu’accroitre la lourdeur des charges qui incombent au réseaux routier et de transport qui n’arrivent pas à subvenir aux tensions et chevauchements dus aux disfonctionnement que l’ont rencontre à différents points.

Nous reviendrons plus bas sur ces mêmes disfonctionnement dus en partie à l’anarchie dans le positionnement des stations de transports et à l’improvisation dans les choix de sites dédiés aux transports et aussi à la stagnation de certains secteurs de transport ; comme pour les délaissements des structures ferroviaires, des passages à niveaux, des itinéraires de chemin de fer ainsi que

Carte d’équipements et pôles

Légende :

Port

Gare

Université

Cité Universitaire

Administration

Equipement sportif

Equipement sanitaire

(Hopital)

Equipement scolaire

CARTE DES EQUIPEMENTS DE LA VILLE DE MOSTAGANEM

Echelle :

0        500       1000      1500

ZONES :

- Centre ville

- St Jules, St Charles, Cité Négrel

- Beymouth

- Pépinière

- Derb Tobana Plateaux

- Arsa/ Citronniers

- CIA

- La Gare 400 Logements

- Montplaisir/Castors

- Zaghloul/ Chemmouma/ 5 Juillet

- Sidi Benhaoua

- Salamandre

- Tigditt

- Kharrouba II

- Sidi Mejdoub/Kharrouba I

Source : BETUR Rapport de présentation du plan de circulation Mostaganem 2010

FIGURE N°09

Caractéristiques du trafic total

| Motif |  | Trafic |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Boucle |  | Echange |  | transit |  |  |
| Obligé |  | 2505 | 39,85% | 3119 | 49,62% | 662 | 10,53% | 6287 |
| Non Obligé | Course & achats | 1328 | 31,66% | 2523 | 60,14% | 344 | 8,20% | 4195 |
|  | autres motifs | 1156 | 27,91% | 2681 | 64,73% | 305 | 7,36% | 4142 |
| TOTAL |  | 4989 | 34,12% | 8324 | 56,92% | 1311 | 8,96% | 14624 |

TABLEAU N°11		     Source : ETUDE DU PLAN DE CIRCULATION DE MOSTAGANEM –BETUR Alger 2010

34,12%

56,92%

Ville de MOSTAGANeM

8,96%

FIGURE N°10	Source : ETUDE DU PLAN DE CIRCULATION DE MOSTAGANEM –BETUR Alger 2010

L’étude du BETUR dans le cadre du nouveau plan de circulation de la commune chef  lieu de Mostaganem et plus spécialement le centre ville a fait ressortir par enquête les chiffre concernant les deux types de trafics:

- trafic d’échange ;

- trafic de transit.

Le trafic d’échange représente plus de 56% (8 324 u.v.p.) du trafic global, dont les origines sont soit localisées à l’intérieur de l’aire d’études, ou à l’extérieur.

Ce dernier (trafic d’échange) s’explique par la concentration des services, des commerces, et des équipements par rapport aux autres localités. En effet, plus de 62% des déplacements sont effectués pour les motifs non obligés (hôpital, démarches administratives, achats, etc.…), contre plus de 37% des déplacements pour les motifs obligés.

En ce qui concerne le trafic de transit, on constate que seulement 1.311 uvp transitent par la ville de Mostaganem soit 8,96% du trafic global.

- L’Offre du Transport Collectif Urbain:

OFFRE DE TRANSPORT COLLECTIF EN MATIERE DE BUS

ETAT PAR TYPE DE VEHICULE

Type de ligne ; Ligne Urbaine

| N° |  | Origine | Destination | Privé | Public | Auto Bus | Auto Car | Mini Car | Mini Bus | Fourgon aménagé | Car aménagé | Capacité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centre-ville | Centre ville | Cité 100 Logements | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2 |  | Centre ville | OPOW | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205 |
| 3 |  | Centre ville | Zaouia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 4 |  | Centre ville | Radar | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 260 |
| 5 |  | Centre ville | Hai essalem | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 398 |
| 6 |  | Centre ville | Sidi Fellag | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 7 |  | Centre ville | Debdaba | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 473 |
| 8 |  | Centre ville | O.HAMOU | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 9 |  | Centre ville | Mazagran | 11 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 791 |
| 10 |  | Centre ville | Douar Djedid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 11 |  | CV 17 Octobre | KHARROUBA | 16 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 703 |
| 12 |  | Pont 17 Oct | SIDI MAJDOUB | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 344 |
| 13 |  | CV 17 Octobre | Salamandre | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 629 |
| 14 |  | Pont 17 Oct | Gare 18 Février | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 15 |  | Rue KERDAGH Abelkader | Sablettes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 16 | Beymouth | Rue Mokhtari Ghali | Douar Djedid. C.Med | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 17 |  | Rue Mokhtari Ghali | Cité 5 juillet | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 18 |  | Rue Mokhtari Ghali | Mazagran | 18 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1902 |
| 19 |  | Rue Mokhtari Ghali | Cité Chemouma | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 20 |  | Rue Mokhtari Ghali | Cité Medjaheri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | Ave Khattab aek | C.Universitaire 1500 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 22 |  | Ave Khattab aek | Cité Djebli Mohamed | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 155 |
| 23 | Tigditt | Tigditt | AIZEB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 24 |  | Tigditt | Hchem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 25 |  | Tigditt | Amarna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| TOTAL |  |  |  | 129 | 0 | 47 | 46 | 32 | 16 | 1 | 0 | 7833 |

- TABLEAU N°12					Source : DIRECTION DES TRANSPORTS Janvier  2011

OFFRE DE TRANSPORT COLLECTIF EN MATIERE DE TAXIS

ETAT PAR TYPE DE VEHICULE

| Type de taxi | Taxi Individuel urbain | Taxis collectif urbain | Taxi collectif inter-urbain | S/Total | Taxi collectif inter-wilaya | Total Général |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de taxi | 607 | 249 | 132 | 988 | 428 | 1416 |
| Capacité offerte | 2428 | 996 | 528 | 3952 | 2568 | 6520 |

- TABLEAU N°13					Source : DIRECTION DES TRANSPORTS Janvier  2011

OFFRE DE TRANSPORT COLLECTIF EN MATIERE DE TRAMWAY

‘ Selon l’étude de faisabilité (BETUR 2010)

| Caractéristiques VVC | Ligne 1 | Ligne 2a |
| --- | --- | --- |
| Longueur | 11.5 km | 2.1 km |
| Stations | 20 | 5* |
| Interstation moyenne | 605 m | 530 m |
| Capacité offerte | 3 300 voy/h/sens | 5 000 voy/h/sens |
| Fréquence | 6 minutes | 4 minutes |
| Temps parcours | 36 minutes | 6.5 minutes |
| Vitesse commerciale | 19.3 km/h | 20 km/h |
| Parc matériel roulant | 18 rames de 45 m | 8 rames de 45 m |

- TABLEAU N°14				Source :  A.P.C de Mostaganem – Etude BETUR Janvier  2011

- La Situation Physique et Urbaine du Transport Collectif Urbain :

Les stations de transports collectifs sont multiples dans le tissu urbain de la ville de Mostaganem et se répartissent dans un périmètre réduit du centre ville pour desservir les différentes zones de la ville et pour certaines au-delà de la commune de Mostaganem.

Nous aborderons cette problématique dans le cadre de l’hypothèse de l’existence d’un transport collectif en site propre matérialisé dans notre réflexion par le tracé du tramway retenu dans l’étude de faisabilité par les collectivités locales.

Avant cela il est nécessaire de comprendre d’abord le découpage en zone de la ville de Mostaganem et dans cette optique nous présentons ci bas une carte portant les zones principales qui entoure le centre ville de Mostaganem.

Le tissu urbain présentant un étalement Nord Sud de manière générale avec une dénivelée assez visible dans le sens Est Ouest ; le tracé du tramway retenu est Nord Sud avec une ligne supplémentaire dirigé du centre (Station Gare ferroviaire) vers le Sud-Est.

Nous insistons sur cela car notre approche consiste à relayer cette armature de transport en commun qu’est le tramway avec les autres modes de transport tel les bus et les taxis de façon à faire valoir cette infrastructure qui ne peut que rendre Mostaganem plus viable et mieux adéquate avec la demande incessante d’un déplacement urbain contrôlé et gérable dans sa dimension urbaine, économique et surtout écologique.

Les cartes qui suivent présentent le découpage en zones de la commune de Mostaganem puis nous présenterons l’armature de transport collectif ainsi que les positions des équipements qui justifient les déplacements.

Découpage de la ville de Mostaganem en zones (Quartiers)

Echelle :

0        500       1000      1500

ZONES :

- Centre ville

- St Jules, St Charles, Cité Négrel

- Beymouth

- Pépinière

- Derb Tobana Plateaux

- Arsa/ Citronniers

- CIA

- La Gare 400 Logements

- Montplaisir/Castors

- Zaghloul/ Chemmouma/ 5 Juillet

- Sidi Benhaoua

- Salamandre

- Tigditt

- Kharrouba II

- Sidi Mejdoub/Kharrouba I

Centre ville

CARTE THEMATIQUE

FIGURE N°11

| Secteurs | N° Zone |  | Localisations |
| --- | --- | --- | --- |
| Zones Internes | Commune de Mostaganem | 1 | Centre Ville, Matmore, Hôpital, Tribunal, Arsa 1 |
|  |  | 2 | Cités. Larbi Ben M'hidi, Colonel Lotfi, Abane Ramdane |
|  |  | 3 | Cités. Abdelmalek Ramdane, Didouche Mourad, Hamou Boutlilis. |
|  |  | 4 | Cités. Colonel Amirouche, Pépinière, Colonel Si El houes, Aslah. |
|  |  | 5 | Tidjdit, Cité Aissat Idir |
|  |  | 6 | Arsa 2, Houria |
|  |  | 7 | Cité du 20Août 1956, ITA, Armonde, Cheikh Hamada |
|  |  | 8 | Bettahar Habib, |
|  |  | 9 | Laklou Lakhdar, Benguettat Djilali, Cité Djebli Med |
|  |  | 10 | Cités. 5 Juillet 1962, 19 mars, Chemouma AEK, Commandant Zeghloul |
|  |  | 11 | Cités. Zahana Ahmed, Benslimane Hamou |
|  |  | 12 | Lotessement, Cité Lakhdar Benkhlouf, Salamandre |
|  |  | 13 | Diar EL hana, Cité de l'ALN, Cité des 320 lgts |
|  |  | 14 | Cités. Sidi Lahcene, Kharrouba, Maâraf Abdellah |
|  |  | 15 | Cités. Ben Ammour Abdelkader, Ghabache Kadour, Ould Djelloul |
| Zones Externes | les autre Communes du périmètre urbain | 16 | Sayada |
|  |  | 17 | Mazagran |
|  | Les autres Communes de la wilaya par Daïra | 18 | Hassi Mameche, Stidia, |
|  |  | 19 | Ain Tadeles, Sour, Sidi Belattar, Oued El Kheir |
|  |  | 20 | Bouguirat, Souaflia, Safsaf, Sirat |
|  |  | 21 | Sidi Ali, Tazgait, Oued Maalah |
|  |  | 23 | Achacha, Nekmaria, Khedra, Ouled Boughalem, |
|  |  | 24 | Ain Noussy, Fournaka, El Hassiane |
|  |  | 25 | Mesra, Sdi Cherif, Touahria, Mansourah, |
|  |  | 26 | Kheiredine, Ain Boudinar, |
|  |  | 27 | Sidi lakhdar, Hadjadj, Ben Abd El Malek Ramdane |
|  | Hors wilaya par direction | 28 | ORAN, TLEMCEN, SIDI BALABAS |
|  |  | 29 | MASCARA, SAIDA, GHARDAIA |
|  |  | 30 | RELIZANE, TIARET, TISSEMSILT |
|  |  | 31 | CHELEF, ALGER, ANABA |
|  |  | 32 | TIPAZA, ALGER |

TABLEAU N°15 				         Source :  A.P.C de Mostaganem – Etude BETUR Janvier  2011

Tracé d’itinéraire de transport collectif et Stations ( Bus Taxi Tramway)

ZONES :

- Centre ville

- St Jules, St Charles, Cité Négrel

- Beymouth

- Pépinière

- Derb Tobana Plateaux

- Arsa/ Citronniers

- CIA

- La Gare 400 Logements

- Montplaisir/Castors

- Zaghloul/ Chemmouma/ 5 Juillet

- Sidi Benhaoua

- Salamandre

- Tigditt

- Kharrouba II

- Sidi Mejdoub/Kharrouba I

Figure N°12

LES STATIONS AU CENTRE-VILLE DE FAÇON GLOBALE :

Vers

Rélizane &Alger

Vers

Mascara

Vers

Oran

Zone 1 : Centre ville

Photo aérienne Google earth 2004

PHOTO N°07

Les pôles de transports existants actuellement dans la ville de Mostaganem sont multiples et se sont constitués de manière certes décidée mais sans concertation sur le plan urbain.

Le centre ville de Mostaganem qui est noyé dans un chaos total sur le plan de la circulation a connu récemment un changement important par le biais de l’étude du nouveau plans de circulation de la ville (centre) ; toutefois cette étude n’a pas penser à dégager le pole de transport de la station des trois ponts qui reste problématique par son volume circulatoire important et varié (bus, taxis) situé à proximité de marchés journaliers de fruits et légumes provoquant d’énorme chevauchements entre circulation mécanique et piétonne.

- La station des trois ponts au centre ville sous le pont du 17 Octobre pour bus et taxis desservants Tigditt et Kharrouba.

Zone 1

Photo aérienne Google earth 2004

PHOTO N°08

- La station des  Trois Ponts en plein centre-ville

pout bus et taxis  désservant la zone Sud, Nord et Est

PHOTO N°09 					       PHOTO N°10

PHOTO N°11 					       PHOTO N°12

- La station de la rue MOKHTARI Ghali (Quartier de Beymouth) pour bus desservant la cité du 5 Juillet, la Cité Zaghloul, la Cité Chemouma et Mesra.

PHOTO N°13 					       PHOTO N°14

- La station de l’avenue KHATTAB Abdelkader pour bus et taxis desservant la Cité Djebli Mohamed et Sayada.

PHOTO N°15

- La station de la rue BENSAADOUNE Menouer au centre ville pour taxis desservant la gare routière du 18 Février.

PHOTO N°16

- La station de la rue KERDAGH Abdelkader au centre ville pour taxis desservant la Salamandre.

PHOTO N°17

- La station de la rue d’Alger (Quartier de Beymouth) pour taxis desservant la cité Zaghloul et la cité Chemouma.

PHOTO N°18							PHOTO N°19

- La station de la gare ferroviaire au centre ville pour taxis desservant la cité des HLM et la Cité du 5 Juillet.

PHOTO N°20							PHOTO N°21

- La station du stade OPOW (Avenue BENYAHIA Belkacem) pour bus et taxis desservant Mesra, Bouguirat et Sirat (pour les bus) et Relizane, Chel et Oued Rhiou (pour les taxis).

PHOTO N°22							PHOTO N°23

- La station du parc du 20 Aout (Arsa) pour bus desservant Achaacha, Hadjadj et Sidi Lakhdar.

PHOTO N°24

- La station de l’ITE (Avenue Mohamed Khemisti) pour taxis desservant Hassi Mamèche et Ain Nouissy.

PHOTO N°25						PHOTO N°26

- La station de la gare routière du 18 Février pour bus et taxis desservant Hassi Mamèche, Ain Nouissy et Stidia (pour les bus) et Oran, Alger, Tlemcen, Mascara, Tiaret.

PHOTO N°27							PHOTO N°28

- Exemples de Gestion du Transport Collectif Urbain

L’inventaire de certains exemples ci-dessous (Alger, Tanger et Paris) à travers leurs données relatives au transport en commun nous amène à faire une analogie dans ce sens ou l’ont fait une comparaison des armatures dans leur aspect général sans pour autant allez jusqu’à une comparaison qualitative qui nécessiterai plus de recherche. Toutefois il est toujours utile de connaitre la diversité des modes de transport de chaque cas d’exemple en vue d’établir la nécessité de la variété des modes ainsi que leur interaction.

Nous avons essentiellement pris nos exemples du document  été établi dans le cadre du PLAN BLEU (Centre d’activités régionales du PNUE/PAM- Plan Bleu pour l’Environnenement et le Développment en Méditerranée) par Madani Safar Zitoun et Amina Tabti-Talamali ; pour le cas d’Alger et basé sur :

- La note de synthèse rédigée par Julien le Tellier

- les travaux de Cecilia Rubiolo, étudiante en master I Sciences Po Paris, en stage au Plan

- L’enquête sur la situation des transports urbains au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, établie par Sylvain Houpin

CAS D’ALGER

PHOTO N°29

La demande de déplacement

Eléments de cadrage

Les données essentielles de la demande de déplacement

Population 2 947 446 hab. en 2008, soit 8.6 % de la population nationale (34 229 446)

Accroissement annuel Alger (population) 1.3 % de 1998 à 2008, contre 1.7 % de 1987 à 1998

Accroissement annuel Algérie (population) 1.6 % de 1998 à 2008, contre 2.7 % de 1987 à 1998

Superficie de la Wilaya d’Alger 809 km2, soit 0.03 % de la superficie nationale

Superficie urbanisée 313 km2 en 2008, 229 km2 en 2000, 140 km2 en 1987

Densité 3826 hab/km2 en 2008, 3 326 hab/km2 en 1998, 2892 hab/km2 en 1987 (Algérie : environ 15 hab/km2)

Emploi 1 018 500 (estimation 2004) contre 760 000 en 1998 (ONS)

Motifs de déplacement (EMD) Travail : 27 % Etudes : 43 % Autres : 30 %

Indices de mobilité TM : 1.69 /jour/pers TMM : 0.75/jour/pers MAP : 0.94/jour/pers

L’offre de transport

Les données essentielles de l’offre de transport

Répartition modale : Taxis : 2 % MAP : 56 % VP : 13% TC : 29 %

Parc automobile : 126 885 VP en 1990, 294 813 VP en 2008 progression annuelle du parc automobile est plus rapide que celle de la population

Taux de motorisation : 69 véh/1000 hab en 1990, 100 véh/1000 hab en 2008

Equipement TC : 3459 bus, soit 137 042 places offertes

Réseau TC : 313 lignes de bus, 24 lignes de taxi collectif, 2 lignes de train de banlieue, 4 téléphériques, 2 ascenseurs mécaniques

Vitesse commerciale des autobus : 7 à 10 km/h en moyenne

Part TC et Taxis dans le budget des ménages : 9.5 % en 2004, 2000 DA par mois, 20 % du salaire minimum garanti

Victimes des accidents de la circulation : 2 441 dont 168 tués en 2208, soit 6.03 % du total national

FIGURE N°13

PHOTO N°30

FIGURE N°14

Pour le cas de Tanger Le document a été établi dans le cadre du PLAN BLEU (Centre d’activités régionales du PNUE/PAM- Plan Bleu pour l’Environnenement et le Développement en Méditerranée-) par Julie Enjalbert, à partir:

- du rapport rédigé par Julien le Tellier et Fathallah Debbi, avec la collaboration de Lahoucine Amzil

- de la note de synthèse rédigée par Julien le Tellier et Fathallah Debbi, avec la collaboration de Lahoucine Amzil

- des travaux de Cecilia Rubiolo, étudiante en master I Sciences Po Paris, en stage au Plan Bleu

- de l’enquête sur la situation des transports urbains au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, établie par Sylvain Houpin

CAS DE TANGER

PHOTO N°31

La demande de déplacement

Eléments de cadrage

Les données essentielles de la demande de déplacement

Population : Commune de Tanger : 669 685 hab. en 2004 (taux de croissance de 3 % entre 1994 et 2004)

Agglomération de Tanger1 : 722 613 hab. en 2004 (2.4 % de la population nationale, établie en 2004 à 29 891 708 habitants)

Densité: Commune de Tanger :

dont AR Béni Makada : 159 hab/ha

dont AR Charf-Moghogha : 52 hab/ha

dont AR Charf-Souani : 290 hab/ha

dont AR Tanger-Médina : 25 hab/ha

Emploi : 261 625 personnes actives en 2004 dans la ville de Tanger

Un taux de chômage qui avoisine les 10 % (contre 2 0% au cours des années 1990)

L’agglomération de Tanger comprend : - la commune de Tanger, divisée en 4 arrondissements (Tanger Médina, Charf Souani, Charf Moghogha, Béni Makada), - 3 communes périphériques : Al Aouama, El Bahraouiyne, Boukhalef-Gueznaya

L’offre de Transport

Eléments de cadrage

L’offre de transport en quelques chiffres

Parc automobile  79 399 VP en circulation en 2003

Taux de motorisation  85 veh/1000 hab en 2003 progression du parc automobile d’environ 4.5% par an

Répartition modale (estimative) tous (modes) (2) MAP : 56 % Bus : 6.25 % Taxis : 12.25 % VP : 25 %

Emissions de GES Taux de croissance de 60.6 % des émissions de GES au Maroc entre 1990 et 2006

CAS DE PARIS

Paris possède un  réseau de transport parmi les plus complexes au monde, il  est composé par plusieurs réseaux:

- ROUTIER ET AUTOROUTIER

- SNCF

6 grandes gares.

- RATP:

14 lignes de métro

2 lignes de RER assurant la desserte Paris-banlieue

2 lignes de tramway

Un réseau de 57 lignes de bus dans Paris intra-muros et 181 reliant Paris à la banlieue ou les banlieues entre elles.

- FLUVIALE

- AERIENS

- 2 grand aéroports

FIGURE N°15

Plan de voirie de la ville de Paris-Ile de France

FIGURE N°16

Plan de réseau Métro & RER de la ville de Paris-Ile de France

PHOTO N°32

Juxtaposition de réseau de bus et RER en banlieue Parisienne

- RESULTATS ET RECOMMANDATIONS

- Le transport urbain à Mostaganem est à l’agonie surtout en ce qui concerne les taxis collectifs et les bus à l’intérieur du périmètre urbain, en commençant par les stations taxis qui ne répondent à aucune norme puisqu’elles sont érigées n’ importe où et n’importe comment, sur des boulevards (Taxis Mazagran et cité Djebli), des ruelles (Taxis de la gare routière et Salamandre), des ronds points (Taxis des cités Zeghloul et Chemouma), celle des taxis desservant la cité 5 juillet, est située à l’intérieur de l’ancienne gare routière du centre ville face au jardin l’Emir Aek.

- Les stations de bus sont pour la majeur partie en plein centre sous un pont et à proximité du marché volant encombré de Ain Sefra, ou au quartier de beymouth  et plus précisément dans un carrefour encombré croisant une avenue importante du centre ville (avenue BENYAHIA Belkacem et rue MOKHTARI Ghali).

- La station de la gare du 18 Février (Route d’Oran) devra prendre en charge les flux allant et venant de la partie ouest de la ville.

- La future station de la nouvelle gare à la sortie Sud-Est de Mostaganem (Route de Relizane) dont la situation à proximité de la station du Stade OPOW et la connexion avec la station du futur tramway ne fera qu’accentuer son importance. Cette plateforme devra prendre en charge les flux allant et venant de l’est et du sud-est.

- Une plateforme multimodale devra être créée dans la partie nord et nord-est pour ; d’une part prendre en charge les flux émanant de l’armature du future tramway qui débouche à l’est à KHARROUBA (Route de Sidi Ali)

- Le nombre de taxi et le nombre de station de taxi doivent être révisés dans le sens où il faut requalifier le mode de fonctionnement des taxis. L’utilisation des compteurs ou des horodateurs permettra la bonne gestion des mécanismes de fonctionnement des taxis et la suppression des grandes stations pour désencombrer le tissu urbain.

- La révision des plans de circulation devrait ; contrairement à ce qui a été fait par l’étude réalisée et exécutée par le BETUR en 2010, prévoir l’intégration des études sur les différents modes de transport collectifs et des positionnements des stations et pôles d’échanges ; ainsi que sur les aires de stationnement et intégration des modes de déplacements doux (Circulation piétonne, à vélo, en motocycle).

- Le marquage des voies devrait intégrer non seulement les aires de stationnement mais aussi les itinéraires, cyclable, les itinéraires des bus, les voies d’urgence.

- Les études de circulations devraient intégrer des zonages balisées et surveillés selon le taux de saturation pour prévoir des évacuations de flux excessifs.

- L’absence de Plan de Déplacement Urbain, de Plan Local d’Urbanisme et de schéma de cohérence territoriale comme instrument d’urbanisme légiférés  rend urgent la nécessité de veiller à la création d’une structure spécifique ou comité pour prendre en charge la gestion des études de plans de déplacements urbain dans le cadre des instruments d’urbanisme existants (PDAU et POS).

- Encadrer de manière réglementaire les groupements de communes et les groupements d’opérateurs de façon plus adéquate et en fonctionnement de leur projection sur le tissu urbain.

- Une action de régulation des déplacements et transports urbains sur la commune Chef-lieu est la clé de voute de la problématique de la dynamique urbaine et cette régulation ne saurait éviter l’intermodalité comme pratique d’allègements des tensions provoquées par les disfonctionnement du transport.

Source : Office National des Statistiques –Recensement  de Mars 2008

D.T.P Mostaganem

Etude de faisabilité réalisée pour le compte de la commune de Mostaganem par le BETUR (Entreprise Métro d’Alger) année 2010.

BETUR : Bureau d’étude de transport et d’urbanisme. Alger

Source : RGPH, 1994 Maroc

Source : IRHUAE, 2007 Maroc

Source : RGPH, 1994 Maroc

Source : Annuaire statistique 2007

Source : Plan Bleu, Mobilité urbaine et développement durable en Méditerranée : Diagnostic prospectif régional, 2010