# III.1    INTRODUCTION

Le GPL est un mélange d’hydrocarbures ayant un poids moléculaire peu élevé  contenant principalement le propane et le butane, ayant une température de vaporisation respectivement de –42°C [16]et –6°C à pression  normale permettant de les maintenir liquides à une température ordinaire sous une pression modérée 14 et 5 (bars) respectivement, contrairement au méthane et l’éthane qui ne peuvent  être liquéfiés qu’à des températures très basses.[65]

C’est pourquoi le méthane et l’éthane produits en raffineries sont utilisés sur place comme combustible interne puisque leur transport est très coûteux.

# III.2     DEFINITION DE GPL  [10]

# Le gaz de pétrole liquéfié est un mélange gazeux composé essentiellement de Butane et propane à température ambiante et pression atmosphérique,  mais il peut demeurer à l’état liquide sous des pressions relativement basses (4 -18 bars).

# La composition chimique de G.P.L. est variable selon les normes et ses utilisations dans différent pays (50% en France et 95%,5% aux état- unis). Il peut contenir ; le propylène, butène, et une faible quantité de  méthane, éthylène, pentane, et exceptionnellement d’hydrocarbures tels que le butadiène, l’acétylène et le méthylacrylique. [41]

Les GPL appartiennent à la famille des paraffines et sont composés essentiellement du CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12. [25]

III.3     LES SOURCES DE GPL [3]
 	Le GPL est obtenu principalement: 
1)  Dans les raffineries, soit au cours de la distillation du pétrole brut ou lors du cracking 
ou du Reforming des produits en vue de la production des essences. 
2)  Au cours des séparations du gaz naturel qui a pour but de séparer et de récupérer les 
condensats et le GPL. 
3)  Par liquéfaction du gaz naturel

III.4     CARACTERISTIQUES GENERALES DU GPL

- Odeur :

Les GPL sont inodores à l’état naturel, mais on doit ajouter un odorant pour des raisons de sécurité, dans des limites à des fins de commercialisation. [65]

- Tension de vapeur :

Les GPL ont une tension de vapeur à 20°C égale à  2 bars pour le butane et  8 bars pour le propane. [16][41]

- Dilatation :

A l’état liquide, ils ont un haut coefficient de dilatation dont il faut tenir compte lors de leur stockage (les sphères ne doivent jamais être complètement remplies).

- Densité : [14]

Aux conditions normales de température et pression, les GPL sont plus lourds que l’air. La densité du propane  commercial en est une fois et demie plus lourd et le butane commercial en phase vapeur est deux fois plus lourd que l’air

De petites quantités de GPL vapeur dans l’eau peuvent former un mélange inflammable. C’est pour cela qu'il n’est pas toléré de négliger la moindre consigne de sécurité dans l’industrie du gaz.

- Température d’ébullition : [15] [16]

A la pression atmosphérique : la température d’ébullition du propane est de -42°C .Celle de butane est de -6°C.

- Pouvoir calorifique :

C'est la propriété la plus intéressante étant que les GPL sont traditionnellement utilisés pour les besoins domestiques :

  - Butane = 29460 ( i-C4 ) ; 29622 (n-C4 )

  - Propane = 22506 [16]

- Impuretés :

Les plus importants sont le soufre dans le GPL, la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0.005% en masse. Et pour le propane l’eau constitue la plus importante impureté.

Il est intéressant de citer que les GPL sont :

  - Non corrosif à l’acier et généralement au cuivre, alliage de cuivre   ou aluminium.

  - Ils n’ont aucune propriété de lubrification et cet effet doit être pris en considération lors de la conception des équipements de GPL, pompes et compresseurs.

  - Les GPL sont incolores, que ce soit en phase liquide ou vapeur	.

Composition molaire de GPL en légers :

Tableau III.1 : Composition molaire de GPL en légers

| Composition % molaire | CH4 | C2H6 | C3H8 | iC4H10 | nC4H10 | iC5H12 | nC5H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G.P.L. | 0.22 | 1.06 | 56.49 | 16.85 | 25.35 | 0.03 | 0 |
| Propane | 0.29 | 1.94 | 97.07 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 |
| Butane | 0 | 0 | 0.05 | 37.47 | 61.46 | 0.48 | 0 |

III.5.    CARACTERISTIQUES DU GPL PRODUIT  [22]

Les GPL produits sont constitués essentiellement de Propane et de Butane à proportions différentes  selon leurs origines  (gaz naturel, gaz associés). [45]

Le propane et butane  produits au niveau des différentes unités Gaz plant (U30/31, U104) doivent nécessairement répondre aux spécifications suivantes:

.

- Propane : 			1.5 %    vol. Liq. C2–

2 %       vol. Liq. C4+

- Butane :			4 % 	 vol. Liq. C3–

1 % 	 vol. Liq. C5+

III.6.     SPECIFICATIONS DE GPL : [12]

Les spécifications impose aux produit pétrolières sont presque toujours un compromis entre les besoins de qualités exigées par l’usager à moindre prix et les possibilités du producteur.

Par suite de la complexité des constituants des pétroles bruts et de leurs coupes, il est difficile de donner avec exactitude des limites de leurs compositions, de sorte que l’ensemble des spécifications relatives à un produit ne le caractériser que d’une manière imprécise qui ne nous satisfait pas l’esprit scientifique. [45]

Le producteur ne pouvant réaliser économiquement une séparation parfaite des hydrocarbures légers, les spécifications des gaz liquéfiés ont pour but de limiter la teneur en fraction trop lourdes et trop légères. [46]

A cet effet le propane commercial et le butane commercial produit à l’unité GP1/Z répondent aux spécifications de NGPA « Norme  Gas  Petrol  Association » qui sont :[12]

- Le pourcentage molaire  maximal en butane dans le propane est de 2,2 %.

- Le pourcentage molaire  maximal en éthane dans le propane est de 4,8%.

- Le pourcentage molaire  maximal en propane dans le butane est de 22 %.

- Le pourcentage molaire  maximal en pentane dans le butane est de 1,75 %.

- Le pourcentage molaire  maximal en butane dans le pentane est de 10 %.

- Le pourcentage molaire  maximal en propane dans le l’éthane est de 12 %.

III.7     LE GPL DANS LE MONDE :

III.7.1  Production mondiale du GPL : [12] [13]

Le GPL est récupéré  à partir de deux sources essentielles :

- la récupération du propane et du butane sur les champs de pétrole

- la récupération du propane et du butane sur les champs du gaz naturel

Cette dernière représente 60% des ressources.

Aux Etats-Unis ou une longue tradition d’utilisation existe, la production et la consommation sont équilibrées.

Au Moyen-Orient la production des GPL s’est considérablement développée à la fin des années 1970 lorsque l’augmentation du prix de l’énergie a rendu attractive la récupération de propane et de butane. Auparavant ces produits étaient brûlés avec le gaz associé.

Le Moyen-Orient est actuellement  la principale source d’exportation des GPL dans le monde.

En Afrique du nord et tout particulièrement  en Algérie  ou les  GPL sont surtout récupérés à partir de gaz naturel dans les unités de liquéfaction, La production des raffineries assure le complément, le Propane et le Butane sont récupérés au niveau de la distillation atmosphérique du pétrole brut et par craquage des molécules lourdes dans la plupart des unités de transformation et de conversion.

Le Propane et le Butane commerciales ne sont pas des produits purs mais des mélanges, une séparation complète des molécules serait aussi coûteuse qu’inutile car la plupart des utilisations acceptent des mélanges.

La production mondiale du GPL  croît à un rythme de 5% par an.

III.7.2   La consommation mondiale en GPL:

La production mondiale du GPL représentait 162 MT en 1995.Actuellement, les GPL représentent 2% de la consommation énergétique mondiale [25]. La demande mondiale en GPL a augmenté à un rythme bien supérieur à celui de la demande énergétique totale en atteignant 170 MT en 2000. Cette demande est dominée par le secteur résidentiel dans le marché asiatique et par leur secteur de raffinage (18%) et de la pétrochimie (43%) aux Etats-Unis. La demande en Europe est équilibrée entre ces trois secteurs.

Le secteur résidentiel et commercial constitue la plus grande part du marché des principaux consommateurs,  soit 42% de la demande totale en 1995. 
 	En raison de la pénétration du gaz naturel, ce secteur se stabilise dans les pays occidentaux: Amérique, Europe de L’Ouest. 
 	Dans le secteur pétrochimique, l’Amérique du nord et l’Europe de l’Ouest dominent la consommation mondiale du GPL (78% en 1995).Au Moyen Orient et en Europe de l’Est, une des fortes perspectives de développement de ce secteur avec des taux de croissance de 23 % et 18% en 1985 et 2000 respectivement. 
 	Pour le secteur du transport, la consommation du GPL reste relativement modeste comparativement aux secteurs (6% en moyenne).

III.8.     LE GPL EN ALGERIE : [12]

III.8.1   Production  nationale du GPL :

L’Algérie  pays  pétrolier et gazier, possède  une industrie de GPL très importante, sa production a suivi une croissance soutenue en raison de l’intérêt suscité chez les pays industrialisés pour cette forme d’énergie idéale pour la protection de l’environnement.

En 1984 l’Algérie importait du butane en période de pointe, depuis cette date et suite, à la  mise en service du complexe GP1/Z. La production nationale est largement excédentaire par rapport à la demande d’un marché national. 
 	Durant les dernières années, l’industrie Algérienne du GPL a connu des changements profonds, notamment en matière de production, d’exploitation et dans les activités de 
transport maritime. Le programme de valorisation des ressources gazières lancé au début des années 90 fait bénéficier aujourd’hui des disponibilités importantes du GPL. Depuis la mise en exploitation du champ gazier de HAOUD EL HAMRA en 1996, la production du GPL en Algérie connu un développement rapide. 
 	Le niveau de l’offre national du GPL est de l’ordre de 5,5 millions de tonnes en 1996, et plus de 7,3 millions de tonnes en 1998, et environ 9 millions de tonnes en 2001, un pic de 12,5 millions de tonnes est  atteint en 2006. Cette offre provenant de trois sources différentes: 
*10% obtenus à la suite du raffinage du pétrole brut aux raffineries de Skikda, Arzew, Alger.

La production moyenne annuelle de ces raffineries est de l’ordre de 530.000 tonnes réparties dans le tableau suivant:

Tableau  III.2 : La production annuelle du GPL en Algérie

|  | SKIKDA | ARZEW | ALGER |
| --- | --- | --- | --- |
| GPL | 340.000 tonnes | 100.000 tonnes | 90.000 tonnes |
| Butane | 83% | 74% | 93% |

- 11% sont obtenus à l’issue de la liquéfaction du gaz naturel aux complexes de liquéfaction de SONATRACH GL2/Z, GL1/K et réparti comme suit:

GL2/Z: 405.000 tonnes dont 50% en butane. 
 GL1/K: 170.000 tonnes dont 40% en butane.

- 79% sont produits à partir des gisements d’hydrocarbures, suite à la séparation du gaz et  le traitement du pétrole brut; soit 4,35 millions de tonnes.

L’offre du GPL est localisée essentiellement dans la région Ouest à Arzew avec 87%, 9% dans la région Est (Skikda), 2% au Centre et 2% dans le Sud au niveau des champs de RASSI R’MEL, HAOUD- BERKAOUI et HAOUD EL HAMRA.

III.8.2. La consommation nationale du GPL:

La consommation nationale du GPL a connu un rythme très élevé à partir de 1970, suite à la mise en place de nouvelles capacités d’enfutage en 1980 par 29 centres portant la capacité de 1,2 millions de tonnes/an, 43 centres à l’avenir seront implantés à travers l’ensemble du territoire national. 

 	La consommation nationale de cette énergie ne représente que 1.5 million/tonnes par an sur une production totale de plus de 9 millions et qui est passée de 148.000 tonnes en 1970  à 720.000 tonnes en 1975 pour atteindre 1,9 millions de tonnes en 2004 et qui devrait passer a 13,5 millions/tonnes a l’horizon de 2015 confortant ainsi la place de l’Algérie comme 6éme producteur mondial et 2éme exporteur de GPL.

III.9.     UTILISATION DU GPL : [8]

Les GPL sont utilisés dans plusieurs domaines d’application tel que :

- Applications domestiques :

L’application du gaz naturel, et le développement mondial de son emploi conjugué avec celui du gaz manufacturé ont imposé une profonde mutation de l’industrie du gaz.[46]

    - GPL source de chauffage :

Actuellement de nombreux appareils domestiques, de cuisine et de chauffage sont conçues de manières à s’adapter à l’utilisation des GPL, l’amélioration du service rend les aspirations de la clientèle et la recherche du meilleur apport prix / qualité sont les facteurs principaux de l’évolution de ces appareils. [25]

    - GPL dans la climatisation :

Deux principes peuvent être utilisés :

- Pour se vaporiser le GPL absorbe la chaleur de l’environnement et crée du froid.

- Un moteur fonctionnant au GPL peut entraîner un compresseur qui comprime un gaz (GPL), la détente absorbe la chaleur à base de ces deux principes on construit des réfrigérateurs et des climatiseurs.

    - GPL/C (carburant) : [13]

Le GPL/C, en plus de son utilisation domestique, il est utilisé comme carburant dans les véhicules qui représentent les avantages suivants :

- Du fait que la composition chimique simple, GPL/C ne contient ni soufre, ni plomb, ni benzène.

- Du fait de l’homogénéité du mélange air/carburant, et de sa bonne répartition dans les cylindres.

Le GPL en tant qu’énergie permet le fonctionnement parfait d’un moteur, il peut être injecté dans les cylindres sous forme d’un gaz ou d’un liquide.

Les moteurs de GPL sont semblables aux moteurs à essence, et on conçoit des moteurs biénergie « GPL – Essence » où le choix du carburant est fait par les conducteurs de véhicules.[46]

    - Utilisation du GPL pour la production d’électricité :

La croissance de la demande mondiale en électricité dépasse largement celle des autres formes d’énergie finales, elle atteindra 25% en 2011. Le GPL est privilégié dans la production de l’électricité du point de vue technique, car il nous permet d’atteindre des rendements très élevés. [25]

Il est économique, écologique parce qu’il est un combustible propre, et enfin stratégique au point de vue diversification et garantie d’approvisionnement.

- Fractionnement du GPL :

Le fractionnement du GPL est très important car il nous permet d’avoir du butane et propane qui sont des produits très utilisés dans l’industrie pétrochimique.

- Domaines d’utilisation du propane :

- Principales transformations (voir figure 1) : [16]

Le propane est oxydé en acétaldéhyde, formaldéhyde, acide acétique et acétone. Lors de la pyrolyse du propane il se forme l’éthylène, et le propylène, tandis que le nitro-méthane, le nitro-éthane et le nitro-propane sont issus de la réaction de nitration.

Les produits de chloration n’ont pas trouvé jusqu’à présent d’application industrielle. Pourtant, il est bien connu que le propane, à coté du méthane et d’éthane sont utilisés dans la fabrication de l’acétylène.   [65]

propane

Pyrolyse

Oxydation

Nitration

Ethylène

Propylène

Acétylène

Dichloroéthane

Ethylbenzène

Polyéthylène

# Nitropropane

Acétaldéhyde

Chlorure de  vinyle

Polypropylene

Dodecylène

# Isopropylbenzène

Figure III.1 : principale transformations du propane

- Propane dans la réfrigération :

Le propane est utilisé dans des circuits fermés comme agent réfrigérant (boucle de propane).

Il échange ses frigories avec les produits chauds dans des appareils appelés « Chillers », selon le procédé Prichard, il permet d’atteindre en fin de cycle des températures voisines de –23°C.

- Domaines d’utilisation des butanes (figure 2) :

- n- butane :

On l’utilise pour produire de nombreuses oléfines comme, l’éthylène, le propylène et divers butylènes ou bien acétylène et butadiène. Les n-butanes s’oxydent en donnant l’acétaldéhyde, l’acide acétique, le formaldéhyde, l’acétone... etc. Lors de la nitration du butane on obtient les nitro-butanes-1et 2. L’isomérisation du butane le transforme en iso butane.

Figure III.2 : principale transformations du butane

- Utilisation du condensât :

La particularité de condensât réside dans son utilisation dans deux secteurs industriels, entièrement stratégique : la pétrochimie et le raffinage.

- Utilisation du condensât dans la pétrochimie :

La valorisation du condensât se fait principalement dans le domaine de la pétrochimie, secteur où la demande est très importante.

Le vapocraquage est ainsi la principale voie pour la production des oléfines dans ce secteur, trois éléments se dominent :

- L’accentuation du déséquilibre entre les demandes d’éthylène et de propylène, avec une croissance moyenne annuelle d’ici 2005 voisine de 4% pour le premier et proche de 5 % pour le second.

- Le fonctionnement des vapocraquages de la charge liquide à la limite de flexibilité du rapport propylène/éthylène

- L’accroissement de la contribution de craquage catalytique à la fourniture de propylène, l’intérêt de ce produit dans la pétrochimie est justifie par les considérations suivantes:

- Le condensât est riche en hydrocarbures paraffiniques et naphténiques C5-C7 ayant un bon potentiel de production d’oléfine.

  - Une faible quantité en hydrocarbures aromatiques, qui se transforment en poly-aromatique lors du vapocraquage.

- Utilisation du condensât dans le raffinage :

Le condensât est utilisé dans la production des carburants notamment les essences, leurs prix de revient est plus bas que les essences produites à partir du pétrole brut car la séparation et la transformation du condensât est moins coûteuse, et sa composition chimique riche en élément légers.

Il est utilisé dans le procède d’isomérisation pour produire l’essence (isomérisat)  en transformant les normales paraffines en iso paraffines ayants un haut indice d’octane (NO), utilisé également dans le reforming catalytique.

III.10.    STOCKAGE ET DISTRIBUTION DU GPL : [22]

Le fait que les gaz de pétrole soient utilisés à l’état gazeux dans les conditions normales de pression et de température, et qu’ils soient obligatoirement stockés et transportés à l’état liquide influence toutes les conditions de manutention.

Les récipients métalliques (de capacité ≤ à 100 litres) contenant les gaz de pétrole sont soumis à des pressions d’épreuve de 30 bars pour le propane et de 15 bars pour le butane.

Les stockages se rencontrent tout au long de la chaîne  de distribution, depuis la raffinerie jusqu’aux points de distribution et d’utilisation.

Si Les moyens de stockage classiques (sphères, réservoirs cylindriques, horizontaux ou verticaux) sont encore largement utilisés, les sphères le sont plus, elles  ont des capacités pouvant aller jusqu’à 3 000 m3 alors que les réservoirs cylindriques horizontaux ont couramment des capacités d’une centaine de mètres cubes. [12]

Tous les modes de transport valables pour les produits pétroliers peuvent être employés pour les gaz liquéfiés : pipelines, navires pétroliers, péniches, camions, wagons citernes, bouteilles.

Les termes de la distribution, c’est à dire  les gaz vendus aux consommateurs, se fait soit par des bouteilles de différentes capacités surtout (13 Kg) ou par des réservoirs de plusieurs centaines de kilogrammes, soit fixes (remplis périodiquement par un camion citerne), soit mobiles et laissés en dépôt chez l’utilisateur.

III.11      LES RISQUES DES GPL:

- La limite inferieure d’inflammabilité du gaz est approximativement à 2% du volume du gaz dans l’air. Une petite portion de gaz dans l’air peut donner un mélange inflammable qui peut être allume par un élément chaud ou étincèle à une distance d’un point de fuite. [16]

- Les GPL liquides par évaporation rapide et diminution de température de l’entourage, peuvent causer des brulures sévères, donc des vêtements de protection doivent être portés (des gants, des lunettes).