VI.1  INTRODUCTION : [67]

Les méthodes de simulation, conçues pour être utilisées en statistique et en recherche opérationnelle, ont connu et connaissent encore un développement rapide dû à l’extraordinaire évolution des ordinateurs. Des applications se rencontrent tant dans l’industrie qu’en économie, ou encore en sciences sociales, en physique des particules, en astronomie et dans de nombreux autres domaines.

Dans beaucoup de situations, que ce soit de la vie courante ou dans la recherche scientifique, le chercheur est confronté à des problèmes dont il recherche des solutions sur la base de certaines hypothèses et contraintes de départ. Pour résoudre ce type de problème, il existe des méthodes analytiques applicables à des situations où le modèle permet de traiter les différentes variables par des équations mathématiquement maniables, et des méthodes numériques où la complexité du modèle impose un morcellement du problème, notamment par l’identification des différentes variables qui entrent en jeu et l’étude de leurs interactions. Cette dernière approche s’accompagne souvent d’une importante masse de calculs. Les techniques de simulation sont des techniques numériques :

Simuler un phénomène signifie essentiellement reconstituer de façon fictive son évolution.

VI.2  SIMULATION :

La simulation peut être définie comme l’utilisation d’un modèle mathématique pour générer une description du comportement d’un système physique (procédé). [19]

L’avantage majeur de la simulation est la fourniture d’un bon aperçu du comportement du système réel [59]. Cet aperçu  peut être difficile de l’avoir à travers l’expérience et l’intuition seule, en particulier pour les systèmes complexes avec plusieurs variables interactives. [49] [36]

Un modèle mathématique est un ensemble d’équations qui décrivent le comportement d’un système à étudier (opération unitaire). Ces équations sont souvent des relations de conservation de masse, d’énergie et des équations de conservation de quantité de mouvement. [54]     ,

En utilisant cet aspect mathématique de raisonnement, la simulation offre un avantage majeur et important, car elle fournit une bonne approche du comportement du système réel.

Dés que le modèle mathématique répond aux ajustements de changement des paramètres comme un procédé réel, la simulation peut être classée comme une méthode commode qui ne coûte pas chère et sans danger pour la compréhension du comportement du procédé réel et sans intervention sur le procédé en cours de fonctionnement. [60]

De nos jours, vu le développement considérable de logiciels informatiques, la simulation est devenue un outil de travail indispensable pour l’ingénieur de Génie Chimique. Le fonctionnement d’un simulateur est basé essentiellement sur le choix d’un modèle thermodynamique représentant mieux le système à étudier.

Les différentes tâches qu’un simulateur de procédé devrait effectuer sont:[86] [24]

• La résolution des bilans de matières et d’énergie;

• Le dimensionnement des équipements;

• L’évaluation économique du procédé;

• L’optimisation du procédé.

Et pour la réalisation de celle-ci, un simulateur doit contenir:

- Une bibliothèque de modèle de calcul des propriétés physiques et thermodynamiques des      corps purs et des mélanges, couplée à une banque de données de corps purs

- Une bibliothèque de module standard de simulation des opérations unitaires les plus couramment présentées dans un procédé de fabrication;

- Une bibliothèque de modules de méthodes numériques algébriques;

- Une bibliothèque de modules de génération de diagnostiques.

VI.3  LE CHOIX DU MODELE THERMODYNAMIQUE: [54]

Les logiciels de simulation donnent accès à plusieurs modèles thermodynamiques pour la prédiction de l’équilibre liquide vapeur, d’enthalpie et d’entropie ainsi que les propriétés de transports. 
 	La réussite de la simulation dépend du choix du modèle thermodynamique, parce que ce dernier est établi pour une classe de fluide et un domaine de conditions  P et T recommandés en utilisant des hypothèses et des suppositions pratiques.

On peut distinguer:

1)  Modèles d’activité: [54]
 	Ces modèles sont surtout utilisés pour les systèmes qui présentent une forte polarité. Parmi ces modèles : le modèle de MARGULES et le modèle UNIQUAC.

2)ModèlesEhétérogènes: 
 	Ces modèles sont recommandés pour les systèmes de constituants présentant une forte polarité (fort déviation à l’idéalité, azéotropiques ).Dans ces modèles les phases vapeurs sont représentées par les équations d’états, et les phases liquides par des corrélations pour le calcul des coefficients de fugacité. Leurs utilisations restent limitées à cause de la nature empirique des corrélations proposées et qui nécessitent des extrapolations en dehors des conditions expérimentales.

3)ModèlesRbasésRsurRlesRéquationsRd’état: 
 	Les modèles thermodynamiques basés sur les équations d’état sont utilisés pour le calcul des systèmes d’hydrocarbure et des systèmes de faible non idéalité [75]. Ils peuvent être utilisés pour calculer des propriétés thermodynamiques telle que: la constante d’équilibre K, l’entropie, l’enthalpie et la densité. Leurs supériorités par rapport aux autres modèles résident dans le fait de l’utilisation des coefficients d’interaction binaires.41

4)   Equations d’état usuelles: [64]

- Equation de SOAVE et de PENG-ROBINSON: 
    	Les équations de SOAVE (1972) et PENG-ROBINSON (1976) différent de l’équation de REDKICH-KWONG par l’introduction d’une fonction a(T) qui dépend du facteur acentrique. [75]

Ces équations sont très largement utilisées dans les modèles de simulation, en production et traitement de gaz. L’équation la plus recommandée pour les systèmes d’hydrocarbures est l’équation de PENG-ROBINSON, car elle résout correctement les problèmes d’équilibre et permet de prédire des densités liquides plus en accord avec les valeurs réelles que les autres équations. [88]

- Les équations les plus utilisées: [75]

• L’équation de BENEDICT, WEBB et RUBIN (BWR); 
• L’équation de SBR; 
• L’équation de CARNAHAN et STARLING (1969); 
• L’équation de BACK présente par CHEN et KREGLEWSKI (1977); 
• L’équation de PHCT proposée par BERET et PRAUSNITZ (1975); 
• L’équation de SOAVE-REDLICH-KWONG (SRK); [84]
• L’équation de SRK-KABADI-DANNER (SRKKD); 
• L’équation de SRK-HURON-VIDAL (SRKH); 
• L’équation de SRK-PANAGIOTOPOULOS-REID (SRKP);

• L’équation de SRK-MODIFIED PANAGIOTOPOULOS-REID (SRKM); 
            • L’équation de SRK-SIMSCI (SRKS); 
           • L’équation de SRK-HEXAMER (HEXAMER); 
             •L’équation de PR-HURON-VIDAL (PRH); 
          • L’équation de PR-PANAGIOTOPOULOS-REID (PRP).

VI.4  MODELE ET SIMULATION

Lorsque le système réel que l’on souhaite observer devient trop complexe et que de nombreuses variables sont en jeu, la modélisation intervient pour prendre en charge et traiter les problèmes : un modèle est élaboré pour essayer de rendre compte de la complexité du système tout en essayant de réduire le nombre de paramètres. [49] [24]

Figure VI.1. Schéma nécessaire pour la modélisation et la simulation d’un processus.

L’analyse du système, la modélisation et la simulation constituent les trois étapes fondamentales de l’étude du comportement dynamique des systèmes complexes :

- L’analyse du système consiste à définir les limites du système à modéliser, à identifier les éléments importants ainsi que les types de liaison et d’interaction entre ces éléments et à les hiérarchiser.

- La modélisation vise à représenter de la meilleure façon possible un objet réel par un ou des modèles sous forme mathématique. D’une manière générale, lors de l’élaboration du modèle, trois types de données sont nécessaires : les paramètres chimiques (réactions, produits formés, cinétiques et mécanismes), les paramètres de transfert (matière, énergie, quantité de mouvement) et l’hydrodynamique caractérisant les équipements.

- La simulation étudie le comportement d’un système. Elle permet, en particulier, d’étudier l’évolution du système en faisant varier un ou plusieurs facteurs et en confrontant les valeurs calculées aux valeurs observées.

## VI.5  TYPES DE SIMULATION ET AUTRES CONCEPTS :

## On peut distinguer principalement deux types de simulation dans le cas des procédés chimiques : la simulation statique (steady state) et la simulation dynamique (transient state) [57].

## Simulation statique

La simulation statique d'un procédé vise à définir les propriétés des flux (débit, température, fraction vaporisée, ...), ainsi que les bilans matière et d'énergie en régime stabilisé.

Le procédé est décomposé en blocs représentant les différentes opérations unitaires mises en oeuvre. Les blocs sont liés entre eux par des flux de matière ou d'énergie.

## Simulation dynamique [86]

La simulation dynamique d'un procédé vise à définir les propriétés des courants en fonction du temps, pendant des situations transitoires où le régime n'est pas stable.

VI.6   LOGICIELS DE SIMULATION DES PROCEDES

Il existe un très grand nombre de logiciels de simulation des procédés chimiques sur le marché. Ci-après, on présente une liste non-exhaustive des logiciels les plus utilisés au niveau mondial :

http://www.aspentec.com/  (Aspen)

http://www.chemstations.net/ (Chemcad)

http://www.winsim.com/ (DesignII)

http://www.hyprotech.com/ (Hysys)

http://www.ideas-simulation.com/home.php (Ideas)

http://www.rsi-france.com/ (Indiss)

http://www.prosim.net/english.html (Prosim)

http://www.simsci-esscor.com/us/eng/default.htm (ProII)

http://www.rsi-france.com/ (Sim42)

Les logicielles disponibles pour concevoir de nouvelles unités et pour optimiser les procédés industriels sont : ASPEN PLUS, Chem CAD-III, HYSIM, PRO-II et HYSYS.

VI.6.1  Description du simulateur HYSYS: [72]

Le HYSYS est un logiciel de simulation des procédés de Génie Chimie, développé par la société canadienne HYPROTECH. Il a été conçu pour permettre le traitement d’une vaste gamme de problèmes allant de la séparation bi, tri phasique simple jusqu’à la distillation et la transformation ?chimique. 
 	Le logiciel HYSYS est un outil de dimensionnement utilisé pour s’assurer que les conceptions optimales sont identifiées. Il est aussi utilisé pour modéliser les unités existantes et assurer que les équipements sont performants, ainsi évaluer et améliorer les procédés existants. [30]

Les ingénieurs engagés dans l’engineering de design utilisent le logiciel HYSYS pour faire des calculs rapides en utilisant des modèles efficaces et des techniques optimales. 
    	 La simulation par HYSYS réduit les coûts de l’engineering par: [74]

• Des calculs rapides de différents designs en utilisant des modèles efficaces et des techniques optimales pour s’assurer que les équipements du procédé sont  correctement spécifiés afin de délivrer les caractéristiques du produit voulu aux rendements de la production désirée.

• Création de modèles qui peuvent être appliqués durant le fonctionnement de l’unité à partir du design de conception jusqu’aux détails: Estimation, formation  et optimisation.

Le HYSYS demande, pour définir ces corps, de remplir un tableau de valeurs à utiliser lors des calculs. En outre, pour caractériser les mélanges d’hydrocarbures complexes, il est possible d’utiliser les résultats d’analyses normalisées telles que TBP, ASTM, Kuop... etc. [82]

Le HYSYS va par la suite utiliser ces données pour générer un nombre fini (choisi par l’utilisateur) de pseudo corps repérés par leurs points d’ébullition normaux pour représenter ces mélanges. [30]

En option, le simulateur peut lire d’autres banques de données telles que la DDB, DIPPR, API, GPA, etc. Cette option permet aussi d’utiliser les propriétés physiques déjà stockées dans la banque de données de HYSYS.

Les différentes taches qu’un simulateur de procédés devrait effectuer sont : [74]

- La résolution des bilans de matière et d’énergie.

- L’optimisation du procédé.

- Le dimensionnement des équipements.

- L’évaluation économique du procédé.

# Le logiciel dont nous disposons est le logiciel HYSYS de la société Hyprotech qui est une filiale du groupe Aspentech. Il existe deux versions du logiciel : HYSYS.Process (simulation à l’état stationnaire) et HYSYS.Plant (simulation dynamique).

VI.6.2 Description du simulateur CHEM CAD :

Le logiciel Chem CAD-lII 5.1.3 Professional, 2001 est l’un des logiciels de simulation des procédés de génie chimique. Il a été développé par la société Chemstations.corporation et installé au niveau de Module « 0 » de Hassi R’mel. 
   	Il a été conçu pour permettre le traitement d’une vaste gamme de problèmes allant des séparations bi et tri - phasiques simples, de la compression à la distillation et  la transformation chimique. [84]
 	Les différentes taches qu’un simulateur de procédés devrait effectuer sont [28]
            -  La résolution des bilans de matière et d’énergie. 
            -  L’optimisation du procédé. 
            -  Le dimensionnement des équipements. 
            -  L’évaluation économique du procédé.

Lorsque, pour un nouveau problème, l’utilisateur ne possède pas les ordres de grandeurs il lui est conseillé de réaliser un premier calcul en définissant des spécifications garantissant une solution. L’analyse de cette première solution oriente les évolutions et les décisions à prendre.

Figure VI.2 : Structure opérationnelle de chemcad

VI.7 LES ETAPES NECESSAIRES POUR UNE SIMULATION : [72]

##### Choix des composés (Components)

Il y a beaucoup de composés dans la bibliothèque et ils sont classés en groupes. Lorsqu’il est possible, les composés peuvent être trouvés en utilisant des filtres et ajoutés à la liste des composés du procédé à simuler. [68]

Des difficultés peuvent se produire lorsque :

a. le fluide ne peut pas être séparé en composés individuels, comme dans le cas du pétrole,

b. le composé n'est pas dans la bibliothèque du logiciel.

Dans ces cas, les difficultés peuvent souvent être surmontées en définissant un composé hypothétique, avec une quantité minimale de propriétés de base spécifiées par l'utilisateur. L’ensemble complet des propriétés pour le composé sera alors estimé par le logiciel. Dans ces cas, l'utilisateur doit être vigilant pour s'assurer que les composés se comportent correctement dans la simulation. [72]

##### Les modèles thermodynamiques (Property Packages)

L’utilisateur doit sélectionner le modèle thermodynamique à utiliser pour calculer  les propriétés de mélange (masse volumique, enthalpie,...) ainsi que pour calculer l’équilibre de phases dans les courants et dans les unités de séparation. [68]

Le modèle le plus simple suppose un comportement de gaz idéal pour la phase gaz et un comportement de solution idéal pour la phase liquide. Donc, on utilise la loi de Raoult pour les calculs de l'équilibre de phases. Dans HYSYS, ce modèle est appelé « Antoine », parce qu'il utilise l’équation d'Antoine pour le calcul des pressions de vapeur. Les propriétés de mélange pour le liquide sont calculées à partir des moyennes des propriétés individuelles.

Pour les mélanges d'hydrocarbures légers, les équations d'état, telle que celle de Peng-Robinson, ou celle de Soave-Redlich-Kwong ou une méthode d’états correspondants comme celle de Lee-Kesler Plocker, sont utilisées couramment. Celles-ci peuvent être trouvées à l’aide du filtre EOS (Equations of State). [88]

Pour des composés présentant un caractère de solution non-idéale (i.e. éthanol + eau), un modèle de type « loi de Raoult modifiée » doit être utilisé. Ceux-ci sont appelés « modèles à coefficient d'activité ». Ils peuvent être trouvés avec le filtre « Activity Models ». Quelques exemples sont les modèles NRTL et UNIQUAC.

Il existe d'autres modèles spéciaux dans HYSYS, notamment pour estimer les propriétés de l'eau (y compris en phase vapeur) et pour les électrolytes. [72]

- Les diagrammes du procédé (PFD – Process Flow Diagram)

La base d'une simulation est le développement du PFD. Ceci est fait en sélectionnant des unités dans la palette d’objets et en les déposant sur la feuille du procédé. De même, tout courant de matière et d’énergie doit être placé sur le PFD. Chaque courant d’entrée ou de sortie est connecté à une unité. Les courants et les unités sont nommés et ordonnés sur le PFD afin de faciliter la compréhension du diagramme du procédé. [68]

Les calculs sont exécutés successivement de gauche à droite, alors la procédure  consiste à définir les courants d’alimentation (sur le côté gauche des unités). Ensuite, introduire autant de spécifications que nécessaires pour la première unité rencontrée, afin de pouvoir la calculer. Cette procédure est valable pour toutes les unités.

VI.8  REMARQUES CONCERNANT L’UTILISATION DES LOGICIELS DE SIMULATION : [19]
  	a. Position de la charge:

Une mauvaise localisation de la charge induit plus souvent à un pincement au niveau de la composition. Cela se traduit par des profils de température et de composition plate. Le point de charge doit être déplacé vers ce plateau. [19]

b. Température de la charge:

Lorsque la température de la charge est trop élevée ou trop faible, les profiles de température et de composition dans la colonne sont très souvent perturbés ; d’où il est préférable d’introduire la charge à sa température de bulle, puis on optimise cette valeur à la phase d’affinement. [19]

c. Spécification sur le bilan de matière:

Le fait de spécifier les débits de tous les flux sortant de la colonne crée une sur spécification due à l’existence de l’équation du bilan globale. Une telle configuration est à proscrire ; il est nécessaire de laisser libre l’un des débits de sortie pour éviter la sur spécification due à l’existence de l’équation du bilan global. [19]

d. Spécifications de pureté ou de taux de récupération:

Ce type de spécifications est plus délicat à manipuler; un des plus grands risques étant de prendre des critères de performances incompatibles

• Plusieurs spécifications sur le même flux : une telle approche ne peut réussir que dans certains cas exceptionnels. Par contre il est fréquent et sans risque d’imposer, pour un sous-ensemble de constituants, une valeur définie à la somme des débits partiels dans un flux de sortie.

• Plusieurs spécifications sur le même composé : cela pose des problèmes numériques (problème de résolution). [19]

• Recherche de pureté ou de taux de récupération extrême : cela peut être fait en fixant le taux d’impuretés ou le taux de récupération d’un constituant adjacent.

• Température d’un plateau: cela impose que le choix de la température soit pertinent et que ce plateau ait une sensibilité suffisante pour orienter la séparation.