VII.1  DONNEES DE DEPART :

- Débit de la charge :

L=240 m3/h,    ρm=533 g/m3            (Annexe ; tableau de propriété du GPL)

L  =240 . 533t/h

L    = 128000Kg/h

L    = 2602.11Kmole/h

- La température d’alimentation :

Ta=71°C

- La pression dans le ballon :

Pb = 20.2bars

- La composition de la charge :

Tableau VII. 1 : La composition de la charge

| N° | Constituants | Alimentation V-1101 |
| --- | --- | --- |
|  |  | % molaire |
| 01 | CH4 | 0.18 |
| 02 | C2H6 | 1.40 |
| 03 | C3H8 | 60.46 |
| 04 | #### iC4 H10 | 13.56 |
| 05 | nC4 H10 | 24.28 |
| 06 | iC5 H12 | 0.10 |
| 07 | nC5 H12 | 0.02 |
| ∑ |  | 100.00 |

VII.2  COMPOSITION ET DEBIT (MASSIQUE ET MOLAIRE) DE LA CHARGE :

La composition molaire et massique, la masse moléculaire moyenne de la charge ainsi que les débits molaires et massiques des constituants sont représentés dans le tableau suivant :

Tableau VII. 2 : composition et débit (massique et molaire) de la charge :

| Quantités |  |
| --- | --- |
| Constituants | Mi | XLi' | Mi∙XLi' | XLi | kg/h | kmol/h |
| CH4 | 16.04 | 0,0018 | 0,0288 | 0,0006 | 76,8000 | 4,788 |
| C2H6 | 30.07 | 0,0140 | 0,4209 | 0,0085 | 1095.6800 | 36,4376 |
| C3H8 | 44.10 | 0,6046 | 26,6628 | 0,5420 | 69376.000 | 1573,1519 |
| iC4H10 | 58.12 | 0,1358 | 7,8810 | 0,1602 | 20505.6 | 352,8149 |
| nC4H10 | 58.12 | 0,2428 | 14,1115 | 0,2868 | 36719,360 | 631,7853 |
| iC5H12 | 72.15 | 0,001 | 0,0721 | 0,0014 | 178,7760 | 2,6026 |
| nC5H12 | 72.15 | 0,0002 | 0,0144 | 0,0003 | 38,4 | 0,5322 |
| ∑ | / | 1,0000 | 49,19 | 1,0000 | 128000 | 2602,11 |

Avec :

Mmoy=Mi×XLi'       ……………………………………………   (VII-1)

XLi=Mi∙XLi'/Mmoy     ….................................................................. (VII-2)

D’après l’équation (VII-1) :

=  49,19  Kg/Kmol

VII.3    BILAN MATIERE DE LA COLONNE :

Soit :

L’ : Débit molaire  de la charge d’alimentation par unité de temps.

D’ : Débit molaire de distillat sortant par unité de temps.

R’ : Débit molaire de résidu sortant par unité de temps.

L’équation de bilant matière globale s’écrit :

L’  D’ + R’ ………………………………………………….. (VII-3)

E-1102

V-1003

L’

D’

V-1101

E-1003  A /B

R’

Figure. VII-1

VII.3.1  Composition et les débits (massiques et molaires) du distillat :

Tableau VII. 3 : composition et débit (massique et molaire) de distillat

| constituants | Mi | ℓi | Di=l∙Li | nD=DiMi | YD=DiDi | YD'=nini | Mi∙YD,i' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 16.04 | 1 | 76.8 | 4.788 | 0.0011 | 0.003 | 0.0481 |
| C2H6 | 30.07 | 1 | 1095.68 | 36.4376 | 0.0161 | 0.0234 | 0.7036 |
| C3H8 | 44.10 | 0.96 | 66600.96 | 1510.2259 | 0.9771 | 0.9693 | 42.7461 |
| iC4H10 | 58.12 | 0.01 | 205.056 | 3.5281 | 0.003 | 0.0023 | 0.1336 |
| nC4H10 | 58.12 | 0.005 | 183.5968 | 3.1589 | 0.0027 | 0.002 | 0.1164 |
| Totale | / | / | 68162.0928 | 1558.1358 | 1 | 1 | 43.74 |

La masse moléculaire moyenne de distillat :

MD=∑Mi .Y'Di………………………………………………..…… (VII-4)

MD =43,74 Kg/ Kmol

VII.3.2.  Composition et les débits (massiques et molaires) du résidu :

Tableau VII. 4 : composition et débit (massique et molaire) de résidu

| constituants | Mi | ℓi | Ri=l∙Li | nR=RiMi | XR=RiRi | XR'=nRinRi | Mi∙XR,i' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3H8 | 44.10 | 0.04 | 2775.04 | 62.9261 | 0.0464 | 0.0603 | 2.6592 |
| iC4H10 | 58.12 | 0.99 | 20300.544 | 349.2867 | 0.3393 | 0.3346 | 19.447 |
| nC4H10 | 58.12 | 0.995 | 36535.7632 | 628.6263 | 0.6106 | 0.6021 | 34.9941 |
| iC5H12 | 72.15 | 1 | 187.776 | 2.6026 | 0.0031 | 0.0025 | 0.1804 |
| nC5H12 | 72.15 | 1 | 38.4 | 0.5322 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0361 |
| totale | / | / | 59837.5232 | 1043.9739 | 1 | 1 | 57.31 |

La masse moléculaire moyenne du résidu :

MR = Mi .XRi'……………………………………………………. (VII-5)

MR  =57,31Kg/ Kmol

VII.4  PRESSION ET TEMPERATURE DANS LA COLONNE :

VII.4.1. Pression et température dans le ballon de reflux :

On a la pression dans le ballon de reflux Pb=19.5 bar .

A cette pression fixée, la température nécessaire dans le ballon de reflux par la formule :

Ki∙XD,i'=1 ……………………………………………………. (VII-6)

Les coefficients d’équilibre Ki sont trouvés d’après le monogramme de scheibel et jenny

Tableau VII. 5 : détermination des  Ki des constituants de distillat

| constituants | Ki a Pb=19.5 bartb=50℃ | XD,I' | Ki∙XD,i' |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 11 | 0.003 | 0.033 |
| C2H6 | 2.5 | 0.0234 | 0.058 |
| C3H8 | 0.94 | 0.9693 | 0.911 |
| iC4H10 | 0.45 | 0.0023 | 0.001 |
| nC4H10 | 0.35 | 0.002 | 0.0007 |
| Totale | / | 1 | 1 |

VII.4.2. Pression et température au sommet :

En tenant compte de la perte de charge de la colonne au ballon de reflux ∆P1=0.7 bar

On calcule la pression au sommet de la colonne par la formule :

PS=Pb+∆P1   ……………………………………………;;;………. (VII-7)

PS=19.5+0.7=20.2 bar

La température au sommet de la colonne est déterminée  par approximation successive en utilisant l’équation d’isotherme de la phase vapeur

yD,i'Ki=1…………………………………………………..…….…. (VII-8)

Tableau VII. 6: détermination des  Ki des constituants de tête de la colonne

| constituants | Ki a Pb=20.2 bartS=55℃ | YD,I' | yD,i'Ki |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 10.9 | 0.003 | 0.0003 |
| C2H6 | 2.5 | 0.0234 | 0.0094 |
| C3H8 | 0.99 | 0.9693 | 0.9791 |
| iC4H10 | 0.49 | 0.0023 | 0.0047 |
| nC4H10 | 0.4 | 0.002 | 0.005 |
| Totale | / | 1 | 1 |

On trouve d’après le monogramme une température       tS=55℃

VII.4. 3. Pression et température au fond :

En estiment les pertes de charge dans la zone d’épuisement ∆P2=0.3 bar, on peut trouver approximativement la pression au fond de la colonne.

Pf=Ps+∆P2    ………………………………………….…..…….…. (VII-9)

Pf=20.2+0.3=20.5 bar

La température au fond de la colonne est calculée par l’équation isotherme dans la phase liquide

Ki∙XR,i'=1 ………………………………………………..…….…. (VII-10)

Tableau VII. 7 : détermination des  Ki des constituants de résidu

| constituants | Ki a Pf=20.5 bartf=108℃ | XR,I' | Ki∙XD,i' |
| --- | --- | --- | --- |
| C3H8 | 1.8 | 0.0603 | 0.1085 |
| iC4H10 | 1.05 | 0.3346 | 0.3513 |
| nC4H10 | 0.9 | 0.6021 | 0.5419 |
| iC5H12 | 0.49 | 0.0025 | 0.0012 |
| nC5H12 | 0.42 | 0.0005 | 0.0002 |
| Totale | / | 1 | 1 |

D’après le monogramme de scheibel et jenney        tf=108℃

VII.4. 4. Pression et température dans la zone d’alimentation :

On calcul la pression dans la zone d’alimentation par l’équation :

PL=0.5PS+Pf   ……………………………………………….…. (VII-11)

PL=0.520.2+20.5=20.35 bar

Déterminant la température d’alimentation, elle est déterminée par approximation successive de la phase liquide

Ki∙Xl,i'=1  ………………………………………………..…….  (VII-12)

Tableau VII. 8 : détermination des  Ki des constituants de la charge

| constituants | Ki a PL=20.35 bartL=70℃ | XL,I' | Ki∙XL,i' |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 12 | 0.0018 | 0.0216 |
| C2H6 | 3 | 0.0140 | 0.042 |
| C3H8 | 1.24 | 0.6046 | 0.7497 |
| iC4H10 | 0.64 | 0.1356 | 0.0867 |
| nC4H10 | 0.51 | 0.2428 | 0.1238 |
| iC5H12 | 0.25 | 0.001 | 0.00025 |
| nC5H12 | 0.22 | 0.0002 |  |
| Totale | / | 1 | 1 |

On trouve d’après le monogramme une température       tL=70℃

VII.5  CALCULE DE TAUX DE REFLUX MINIMAL :

Il consiste un cas limite de fonctionnement de la colonne et correspond au nombre infini de plateau.

Le taux de reflux minimal théoriquement calculé d’après  la formule de  « UNDER WOOD »   en prenant la température d’alimentation tA=70°C   Et la formule

Rmin+1=αi∙xDi'αi-θ  ……………………………………….….  (VII-13)

θ: paramètre conventionnel déterminé a partir d’une autre équation d’underwood, pour notre cas la charge entre a la température d’ébullition e'=0

e'=αi∙xLi'αi-θ=0……………………………………….…………..  (VII-14)

Le calcul de  θ se fait par approximation successive.

Cette valeur θ dans cette équation varie géneralement entre les volatilités relatives des constituants clés     αL,3 = 2.43      et      αL,4=1

Tableau VII. 9 : Détermination de la valeur θ

| constituants | Ki à PL=20.35 bartL=70℃ | αi=KiKc | XL,I' | αi∙XL,i' | αi-θ | e'=αi∙xLi'αi-θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 12 | 23.5294 | 0.0018 | 0.0423 | 22.0934 | 0.0019 |
| C2H6 | 3 | 5.88 | 0.0140 | 0.082 | 4.4464 | 0.0185 |
| C3H8 | 1.24 | 2.431 | 0.6046 | 1.47 | 0.9954 | 1.4768 |
| iC4H10 | 0.64 | 1.2549 | 0.1356 | 0.1702 | -0.1811 | -0.9396 |
| nC4H10 | 0.51 | 1 | 0.2428 | 0.2428 | -0.4360 | -0.5569 |
| iC5H12 | 0.25 | 0.49 | 0.001 | 0.0005 | -0.9458 | -0.0005 |
| nC5H12 | 0.22 | 0.4313 | 0.0002 | 0.0001 | -1.0046 | -0.0001 |
| total | / | / | 1 | / | / | 0.00006 |

: Coefficient d’équilibre de l’élément de référence (clé lourd) .

On admit le constituant clé lourd   nC4H10  comme élément de référence.

Prenons     θ=1.436

Rmin+1=αi∙xDi'αi-θ

Rmin+1=2.38                   	                        Rmin=1.38

VII.6  CALCUL DE TAUX DE REFLUX OPTIMAL :

En calcul le coefficient d’éxédence du taux de reflux.

Rop =  τop∙Rmin ……………………………………….…………..  (VII-15)

τop=0,35Rmin+1.35                  	                                   Rop=2.2

VII.7  CALCUL DU TAUX DE REBOUILLAGE OPTIMAL:

δopt=RopD'+L'1-e'-R'R' ……………………………….………...  (VII-16)

δopt=2,2∙1558,1358+2602,111-0-1043,97391043,9739=4,77

δopt=4,77

VII.8  DETERMINATION DU NOMBRE DU PLATEAU THEORIQUE DANS LA COLONNE :

Le nombre de plateau minimal théorique est déterminé en utilisant l’équation de fensk et underwood en se basant sur les constituants clés léger et lourd.

Nmin=logxD,c léger'xD,c lourd'∙xR,c lourd'xR,c léger'logKc légerKc lourd   ……………………..….………...  (VII-17)

Nmin=log0,96930,002∙0,60210,0603log1,240,51=9,69≅10

Nmin=10 plateaux

Le nombre de plateau optimal théorique est déterminé d’après la formule ;

υopt=0.7Nmin+1,7………………………………….…..….………...  (VII-18)

υopt=0,710+1,7=1.77

Nopt=Nmin∙υopt ………………………………….…..….……...  (VII-19)

Nopt=10∙1,777=17,7≅18

Nopt=18 plateaux

- En calcule le nombre de plateau théorique dans la zone de rectification et d’épuisement :

logNrecNep=logR'D'∙xL,c lourd'xL,c léger'xR,c léger'xD,c lourd'2……….…..….……...  (VII-20)

logNrecNep=0,206log1043,97391558,1358∙0,24280,60460,06030,0022

logNrecNep=0,492      NrecNep=100,492=3.1

Nrec=3,1Nep

N=Nrec+Nep                N=4,1Nep

Nep=184,1=4,39≅5plateau

Nrec=18-5=13 plateaux

Nep=5plateau

Nrec=13plateau

VII.9  METHODE PLATEAU PAR PLATEAU :

Cette méthode est très importante vue qu’elle nous donne la composition de chaque constituant, la température et la pression en chaque plateau.

Cette méthode consiste a calculer les compositions des phases liquide –vapeur a partir du sommet ou du fond de la colonne en utilisant des équations d’équilibres, et des lignes opératoires.

On calcule d’abord la valeur moyenne du coefficient de volatilité dans chaque zone, et la détermination de la pression moyenne.

Détermination du coefficient de référence de chaque zone :

.Alimentation :αL,i=Ki,LKc,lourd           ……………………………..…….. (VII-21)

Distillat        : αD,i=Ki,DKc,lourd            ……………………………..…….. (VII-22)

Résidu          : αR,i=Ki,RKc,lourd           ……………………………..…….. (VII-23)

- Pour la zone de rectification on a

αi,m=0,5αL,i+αD,i   ……………………………..…….. ………. (VII-24)

- Pour la zone d’épuisement on a

αi,m=0,5αL,i+αR,i   ……………………………..…………….. (VII-25)

| constituants | Zone d’alimentation |  | Zone de rectification |  |  | Zone d’épuisement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ki | αi=KiKc | Ki | αD,i | αi,m | Ki | αR,i | αi,m |
| CH4 | 12 | 23.5294 | 11 | 27.5 | 25.5147 | / | / | / |
| C2H6 | 3 | 5.88 | 2.5 | 6.25 | 6.065 | / | / | / |
| C3H8 | 1.24 | 2.431 | 0.99 | 2.475 | 2.453 | 1.8 | 2 | 2.215 |
| iC4H10 | 0.64 | 1.2549 | 0.49 | 1.225 | 1.2399 | 1.05 | 1.166 | 1.21 |
| nC4H10 | 0.51 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 |
| iC5H12 | 0.25 | 0.49 | / | / | / | 0.49 | 0.544 | 0.517 |
| nC5H12 | 0.22 | 0.4313 | / | / | / | 0.42 | 0.466 | 0.448 |

Tableau VII. 10 : Détermination des  coefficients de référence de chaque zone

- Calcul plateau par plateau dans la zone de rectification :

On fait intervenir les équations de la courbe d’équilibre et de la ligne opératoire,

yn,i'=mXn-1,i'+1-myD,i'  ……………………………..… (VII-26)

N : numéro de plateau

m=R1+R      ……………………………..……………………. (VII-27)

m=2,213,21=0,687

On trouve,

yn,i'=0,687Xn-1,i'+0,31yD,i'

Et pour l’équation d’équilibre on utilise,

Xi'=yi'αi,myi'αi,m        …………………………………………… (VII-28)

La pression moyenne dans la zone de rectification ;

Pr=0,5PL+PS  …………………………………………… (VII-29)

Pr=0,520,3+20,2=20,25 bar

- Premier plateau :

La composition de la vapeur quittant le premier plateau étant comme YL,i'=YD,i' on calcul la composition d’équilibre du liquide sur ce plateau

X1,i'=0.00325.51470.00325.5147+0.02346.065+0.96932.453+0.00231.2399+0.0021=0.0002

Kr=yi'αi,m=0.403

On détermine la température sur le 1er plateau d’apres le monograme de scheibel et jenney

| constituants | Plateau 1 |  |  | ts,1=55℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | αi,m | yD,I' | yD,i'αi,m | X1,i' | K1,5 |
| CH4 | 25.5147 | 0.003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.403 |
| C2H6 | 6.065 | 0.0234 | 0.0039 | 0.0097 |  |
| C3H8 | 2.453 | 0.9693 | 0.3951 | 0.9804 |  |
| iC4H10 | 1.2399 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0047 |  |
| nC4H10 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |  |
| totale | / | 1 | 0.403 | 1 |  |

- Premier  plateau :

- Deuxième plateau :

| constituants | Plateau 2 |  |  |  | ts,2=56.5℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,687X1,i' | 0.31yD,I' | y2,i' | y2,i'αi,m | XI,2' |  |
| CH4 | 0.0001 | 0.0009 | 0.001 |  | 0.0001 |  |
| C2H6 | 0.0067 | 0.0073 | 0.0140 | 0.0023 | 0.0057 |  |
| C3H8 | 0.6735 | 0.3005 | 0.9740 | 0.3971 | 0.9781 |  |
| iC4H10 | 0.0032 | 0.0007 | 0.0039 | 0.0031 | 0.0076 |  |
| nC4H10 | 0.0034 | 0.0006 | 0.004 | 0.004 | 0.0099 |  |
| totale | / | / | ≅1 | 0.406 | 1 |  |

| constituants | Plateau 3 |  |  |  | ts,3=56.5℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,687X2,i' | 0.31yD,I' | y3,i' | y3,i'αi,m | XI,3' |  |
| CH4 | 0.0001 | 0.0009 | 0.001 |  | 0.0001 |  |
| C2H6 | 0.0039 | 0.0073 | 0.0112 | 0.0018 | 0.0044 |  |
| C3H8 | 0.6720 | 0.3005 | 0.9725 | 0.3965 | 0.9671 |  |
| iC4H10 | 0.0052 | 0.0007 | 0.0059 | 0.0048 | 0.0117 |  |
| nC4H10 | 0.0068 | 0.0006 | 0.0074 | 0.0074 | 0.018 |  |
| totale | / | / | ≅1 | 0.41 | 1 |  |

- Troisième plateau :

| constituants | Plateau 4 |  |  |  | ts,4=58.5℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,687X3,i' | 0.31yD,I' | y4,i' | y4,i'αi,m | XI,4' |  |
| CH4 | 0.0001 | 0.0009 | 0.001 |  | 0.0001 |  |
| C2H6 | 0.003 | 0.0073 | 0.0103 | 0.0017 | 0.0041 |  |
| C3H8 | 0.6644 | 0.3005 | 0.9649 | 0.3934 | 0.9480 |  |
| iC4H10 | 0.008 | 0.0007 | 0.0087 | 0.007 | 0.0169 |  |
| nC4H10 | 0.0124 | 0.0006 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0313 |  |
| totale | / | / | ≅1 | 0.415 | 1 |  |

- Quatrième plateau :

- Cinquième plateau :

| constituants | Plateau 5 |  |  |  | ts,5=60℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,687X4,i' | 0.31yD,I' | y5,i' | y5,i'αi,m | XI,5' |  |
| CH4 | 0.0001 | 0.0009 | 0.001 |  | 0.0001 |  |
| C2H6 | 0.0028 | 0.0073 | 0.0101 | 0.0017 | 0.004 |  |
| C3H8 | 0.6513 | 0.3005 | 0.9518 | 0.3880 | 0.9238 |  |
| iC4H10 | 0.0116 | 0.0007 | 0.0123 | 0.0099 | 0.0235 |  |
| nC4H10 | 0.0215 | 0.0006 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0525 |  |
| totale | / | / | ≅1 | 0.421 | 1 |  |

| constituants | Plateau 6 |  |  |  | ts,6=62℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,687X5,i' | 0.31yD,I' | y6,i' | y6,i'αi,m | XI,6' |  |
| CH4 | 0.0001 | 0.0009 | 0.001 |  | 0.0001 |  |
| C2H6 | 0.0028 | 0.0073 | 0.0101 | 0.0017 | 0.0039 |  |
| C3H8 | 0.6347 | 0.3005 | 0.9352 | 0.3812 | 0.8804 |  |
| iC4H10 | 0.0162 | 0.0007 | 0.0169 | 0.0136 | 0.0314 |  |
| nC4H10 | 0.0361 | 0.0006 | 0.0367 | 0.0367 | 0.0848 |  |
| totale | / | / | ≅1 | 0.433 | 1 |  |

- Sixième plateau :

| constituants | Plateau 7 |  |  |  | ts,7=63℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,687X6,i' | 0.31yD,I' | y7,i' | y7,i'αi,m | XI,7' |  |
| CH4 | 0.0001 | 0.0009 | 0.001 |  | 0.0001 |  |
| C2H6 | 0.0027 | 0.0073 | 0.010 | 0.0016 | 0.0036 |  |
| C3H8 | 0.6048 | 0.3005 | 0.9053 | 0.3691 | 0.8257 |  |
| iC4H10 | 0.0216 | 0.0007 | 0.0223 | 0.0180 | 0.0403 |  |
| nC4H10 | 0.0583 | 0.0006 | 0.0589 | 0.0589 | 0.1318 |  |
| totale | / | / | ≅1 | 0.447 | 1 |  |

- Septième plateau :

| constituants | Plateau 8 |  |  |  | ts,8=65℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,687X7,i' | 0.31yD,I' | y8,i' | y8,i'αi,m | XI,8' |  |
| CH4 | 0.0001 | 0.0009 | 0.001 |  | 0.0001 |  |
| C2H6 | 0.0025 | 0.0073 | 0.0098 | 0.0016 | 0.0034 |  |
| C3H8 | 0.5673 | 0.3005 | 0.8678 | 0.3538 | 0.7544 |  |
| iC4H10 | 0.0277 | 0.0007 | 0.0284 | 0.0229 | 0.0488 |  |
| nC4H10 | 0.0905 | 0.0006 | 0.0911 | 0.0911 | 0.1942 |  |
| totale | / | / | ≅1 | 0.469 | 1 |  |

- Huitième plateau :

| constituants | Plateau 9 |  |  |  | ts,9=68℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,687X8,i' | 0.31yD,I' | y9,i' | y9,i'αi,m | XI,9' |  |
| CH4 | 0.0001 | 0.0009 | 0.001 |  | 0.0001 |  |
| C2H6 | 0.0023 | 0.0073 | 0.0096 | 0.0016 | 0.0032 |  |
| C3H8 | 0.5181 | 0.3005 | 0.8188 | 0.3338 | 0.6716 |  |
| iC4H10 | 0.0335 | 0.0007 | 0.0342 | 0.0276 | 0.0555 |  |
| nC4H10 | 0.1334 | 0.0006 | 0.1340 | 0.134 | 0.2696 |  |
| totale | / | / | ≅1 | 0.497 | 1 |  |

- Neuvième plateau :

| constituants | Plateau 10 |  |  |  | ts,10=69℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,687X9,i' | 0.31yD,I' | y10,i' | y10,i'αi,m | XI,10' |  |
| CH4 | 0.0001 | 0.0009 | 0.001 |  | 0.0001 |  |
| C2H6 | 0.0022 | 0.0073 | 0.0095 | 0.0016 | 0.003 |  |
| C3H8 | 0.4614 | 0.3005 | 0.7619 | 0.3106 | 0.5871 |  |
| iC4H10 | 0.0381 | 0.0007 | 0.0388 | 0.0313 | 0.0592 |  |
| nC4H10 | 0.1852 | 0.0006 | 0.1858 | 0.1858 | 0.3512 |  |
| totale | / | / | ≅1 | 0.529 | 1 |  |

- Dixième plateau :

| constituants | Plateau 11 |  |  |  | ts,11=71℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,687X10,i' | 0.31yD,I' | y11,i' | y11,i'αi,m | XI,11' |  |
| CH4 | 0.0001 | 0.0009 | 0.001 |  | 0.0001 |  |
| C2H6 | 0.0021 | 0.0073 | 0.0094 | 0.0015 | 0.0027 |  |
| C3H8 | 0.4033 | 0.3005 | 0.7038 | 0.2869 | 0.5096 |  |
| iC4H10 | 0.0407 | 0.0007 | 0.0414 | 0.0334 | 0.0593 |  |
| nC4H10 | 0.2413 | 0.0006 | 0.2419 | 0.2419 | 0.4293 |  |
| totale | / | / | ≅1 | 0.563 | 1 |  |

- Onzième plateau :

| constituants | Plateau 12 |  |  |  | ts,12=72℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,687X11,i' | 0.31yD,I' | y12,i' | y12,i'αi,m | XI,12' |  |
| CH4 | 0.0001 | 0.0009 | 0.001 |  | 0.0001 |  |
| C2H6 | 0.0018 | 0.0073 | 0.0091 | 0.0015 | 0.0025 |  |
| C3H8 | 0.3501 | 0.3005 | 0.6506 | 0.2652 | 0.445 |  |
| iC4H10 | 0.0408 | 0.0007 | 0.0415 | 0.0335 | 0.0562 |  |
| nC4H10 | 0.2952 | 0.0006 | 0.2958 | 0.2958 | 0.4963 |  |
| totale | / | / | ≅1 | 0.596 | 1 |  |

- Douzième plateau :

| constituants | Plateau 13 |  |  |  | ts,13=73℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,687X12,i' | 0.31yD,I' | y13,i' | y13,i'αi,m | XI,13' |  |
| CH4 | 0.0001 | 0.0009 | 0.001 |  | 0.0001 |  |
| C2H6 | 0.0017 | 0.0073 | 0.0090 | 0.0015 | 0.0024 |  |
| C3H8 | 0.3057 | 0.3005 | 0.6062 | 0.2471 | 0.3985 |  |
| iC4H10 | 0.0386 | 0.0007 | 0.0393 | 0.0317 | 0.0511 |  |
| nC4H10 | 0.3410 | 0.0006 | 0.3416 | 0.3416 | 0.551 |  |
| totale | / | / | ≅1 | 0.62 | 1 |  |

- Treizième plateau :

- Calcul plateau par plateau dans la zone d’épuisement :

Equation de la ligne opératoire

Xn+1,i'=1m'yn,i'+m'-1m'XR,i'   …………………………………… (VII-30)

m'=Rb+1Rb

m'=4.77+14.77=1.20

Donc,

Xn+1,i'=0.826yn,i'+0.173XR,i'

La pression dans la section d’épuisement ;

Pe=0,5PL+Pf       ……………………………………..…… (VII-31)

Pe=0,520,3+20,5=20,4 bar

La composition du résidu ( XR,i') étant connue, on calcul la composition de la vapeur d’équilibre provenant de rebouilleur,

yR,i'=αixi'αixi'       ……………………………………………..… (VII-32)

Coefficient de référence   KR=1αixi'

- Plateau zéro :

| constituants | Plateau 0 |  |  | tf=106℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | αi,m | XR,I' | αixRi' | YR,i' | KR |
| C3H8 | 2.215 | 0.0603 | 0.1336 | 0.1172 | 0.877 |
| iC4H10 | 1.21 | 0.3346 | 0.4049 | 0.3552 |  |
| nC4H10 | 1 | 0.6021 | 0.6021 | 0.5282 |  |
| iC5H12 | 0.517 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0011 |  |
| nC5H12 | 0.448 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 |  |
| Totale | / | 1 | 1.14 | 1 |  |

| constituants | Plateau 1 |  |  |  | t1=100℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,826YR,i' | 0.173XR,I' | X1,i' | αi,mx1,i' | y1,i' |  |
| C3H8 | 0.0968 | 0.0104 | 0.1072 | 0.2374 | 0.1973 |  |
| iC4H10 | 0.2934 | 0.0579 | 0.3513 | 0.4251 | 0.3534 |  |
| nC4H10 | 0.4363 | 0.1042 | 0.54 | 0.540 | 0.4489 |  |
| iC5H12 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0006 |  |
| nC5H12 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 |  |
| Totale | / | / | ≅1 | 1.203 | 1 |  |

- Premier plateau :

K1=0.83

| constituants | Plateau 2 |  |  |  | t2=95℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,826Y1,i' | 0.173XR,I' | X2,i' | αi,mx2,i' | y2,i' |  |
| C3H8 | 0.1630 | 0.0104 | 0.1734 | 0.3840 | 0.2993 |  |
| iC4H10 | 0.2919 | 0.0579 | 0.3498 | 0.4233 | 0.33 |  |
| nC4H10 | 0.3708 | 0.1042 | 0.4750 | 0.4750 | 0.3703 |  |
| iC5H12 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0004 |  |
| nC5H12 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |  |
| Totale | / | / | ≅1 | 1.2829 | 1 |  |

- Deuxième plateau :

K2=0.779

| constituants | Plateau 3 |  |  |  | t3=90℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,826Y2,i' | 0.173XR,I' | X3i' | αi,mx3,i' | y3,i' |  |
| C3H8 | 0.2472 | 0.0104 | 0.2576 | 0.5706 | 0.4135 |  |
| iC4H10 | 0.2726 | 0.0579 | 0.3305 | 0.3999 | 0.2898 |  |
| nC4H10 | 0.3054 | 0.1042 | 0.4101 | 0.4101 | 0.2972 |  |
| iC5H12 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0003 |  |
| nC5H12 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |  |
| Totale | / | / | ≅1 | 1.38 | 1 |  |

- Troisième plateau :

K3=0.72

| constituants | Plateau 4 |  |  |  | t4=85℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,826Y3,i' | 0.173XR,I' | X4i' | αi,mx4,i' | y4,i' |  |
| C3H8 | 0.3416 | 0.0104 | 0.352 | 0.7796 | 0.5236 |  |
| iC4H10 | 0.2394 | 0.0579 | 0.2973 | 0.3597 | 0.2416 |  |
| nC4H10 | 0.2455 | 0.1042 | 0.3497 | 0.3497 | 0.2349 |  |
| iC5H12 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002 |  |
| nC5H12 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |  |
| Totale | / | / | ≅1 | 1.489 | 1 |  |

- Quatrième plateau :

K4=0.67

- Cinquième plateau :

| constituants | Plateau 5 |  |  |  | t5=74℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,826Y4,i' | 0.173XR,I' | X5i' | αi,mx5,i' | y5,i' |  |
| C3H8 | 0.4325 | 0.0104 | 0.4429 | 0.9810 | 0.617 |  |
| iC4H10 | 0.1996 | 0.0579 | 0.2575 | 0.3115 | 0.1959 |  |
| nC4H10 | 0.194 | 0.1042 | 0.2982 | 0.2982 | 0.1875 |  |
| iC5H12 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002 |  |
| nC5H12 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |  |
| Totale | / | / | ≅1 | 1.59 | 1 |  |

K5=0.62

- Calcul de  la zone  d’alimentation :

1-quantité du liquide descendant du dernier plateau de la zone de rectification

gn=RopD'=2.21×1558.1358=3443.48 Kmol/h

2-quantité de vapeur d’alimentation :

Vc=e∙L=0∙L=0

3- quantité de la phase  liquide d’alimentation :

gc=L-Vc=2602.11-0=2602.11 Kmol/h

4-quantité de la phase  liquide descendant sur le plateau supérieur de la zone d’épuisement :

gm=gc+gn=2602.11+3443.48=6045.59 Kmol/h

5-Quantité de vapeur sortante du plateau supérieur de la zone d’épuisement :

V0=gm-R=6045.59-1043.9739

V0=5001.61 Kmol/h

6-Quantité du vapeur alimentant le plateau inferieur de la zone de rectification :

Vm=V0+Vc=5001.61+0=5001.61 Kmol/h

VII.10  BILAN THERMIQUE :

Le bilan thermique en évidence tous les flux de chaleur consommés durant le fonctionnement de la colonne, il nous renseigne sur les types de rebouilleurs et condenseurs qu’il faut disposer pour permettre la vaporisation partielle du rebouillage et la condensation de reflux renvoyé dans la colonne pour cela on détermine la quantité éliminée par le condenseur et celle communique par le rebouilleur

Lhc+QR=DhD+RhR+Qc  …………………………… …… (VII-33)

hL: Enthalpie de la charge liquide Kcal/Kmol ;

hR : Enthalpie de résidu liquide  Kcal/Kmol

hD : Enthalpie de distillat  liquide Kcal/Kmol ;

QL : Quantité de chaleur a éliminé par le condenseur

QR : Quantité de chaleur a communiqué du liquide de fond

hL=e0'H0+1-e0'h0   …………………………… ………… (VII-34)

QR=GRHR-h1+RhR-hI  ………………………………. (VII-35)

QC=D+gxHD-hD   …………………………… ………… (VII-36)

H0 : Enthalpie de la phase vapeur de la charge Kcal/Kmol

h0 : Enthalpie de la phase liquide de la charge Kcal/Kmol

hI : Enthalpie de la phase liquide  alimentant le rebouilleur Kcal/Kmol

HR : Enthalpie de la phase vapeur provenant de rebouilleur Kcal/Kmol

HD : Enthalpie de distillat a l’état vapeur Kcal/Kmol ;

QD: Charge thermique de distillat Kcal/h ;

QC : Charge thermique de condenseur  Kcal/h ;

QRb : Charge thermique fournée par le rebouilleur   Kcal/h ;

e0' : Taux de vaporisation de la charge ;

gx : Débit du reflux liquide Kmol/h ;

GR: Débit du reflux chaud (vapeur provenant de rebouilleur) Kmol/h.

L’, R’, D’ : sont les débits molaires respectivement de la charge, du résidu et de distillat.

Les enthalpies sont déterminées graphiquement en fonction de la masse moléculaire, pression, température.

- Calcul de HD a partir du graphe en fonction de t, P, Mmoy (voir annexe )

Tableau VII. 11 : détermination de la masse moléculaire moyenne du distillat a l’état vapeur

| constituants | Mi | YD'=nini | Mi∙YD,i' |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 16.04 | 0.003 | 0.0481 |
| C2H6 | 30.07 | 0.0234 | 0.7036 |
| C3H8 | 44.10 | 0.9693 | 42.7461 |
| iC4H10 | 58.12 | 0.0023 | 0.1336 |
| nC4H10 | 58.12 | 0.002 | 0.1164 |
| Totale | / | 1 | 43.74 |

MD=43.74 kg/kmol

D’après le graphe HD=420 Kj/Kg

HD=18370.8 Kj/Kmol

- Calcul de  h0  enthalpie du distillat du ballon de reflux :

[33]

tb=50℃=323K

ρ1515=1,03MD44,29+MD

ρ1515=1,03+43,7444,29+43,74=0,51

h0=1ρ15150,0017T2+0,762T-334,24 …………………………… (VII-37)[32]

h0=10.510,00173232+0,762323-334,24

h0=124,96 kj/kg

h0=5351.15 kj/kmol

- Calcul du   hD enthalpie liquide quittant le premier plateau de rectification

t=55℃=328 K

Tableau VII. 12 : détermination de la masse moléculaire moyenne du distillat du ballon de reflux

| constituants | Mi | XD'=nini | Mi∙XD,i' |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 16.04 | 0.0002 | 0.0032 |
| C2H6 | 30.07 | 0.0097 | 0.2917 |
| C3H8 | 44.10 | 0.9804 | 43.2356 |
| iC4H10 | 58.12 | 0.0047 | 0.2732 |
| nC4H10 | 58.12 | 0.005 | 0.2906 |
| Totale | / | 1 | 44.09 |

MD=44,09 kg/kmol

ρ1515=1,03MD44,29+MD=1,03+44,0944,29+44,09=0,513

hD=10.510,00173282+0,762328-334,24

hD=137.64kg/kj

hD=6068.8862  kj/Kmol

- L’effet du condenseur réfrigérant

QC=g'HD-hD+DHD-h0  …………………………… ……… (VII-38)

QC=62647776.9kj/kmol

Quantité de reflux :

gR=g'HD-hDHD-h0=3443,4818370,8-6068.886218370.8-5351.15

gR=3253.65 kmol/h

- L’Effet thermique du rebouilleur et quantité de rebouillage :

On calcul l’effet thermique en se basant sur les formules ;

LhL=Dqs+Rqf  …………………………… …………………….. (VII-40)

qs, qf : Paramètres thermiques au sommet et au fond de la colonne ;

qs=HD+gRHD-h0D=18370.8+3253.65(18370.8-5351.15)1558.1358

qs=45558.02 kj/kmol

qf=hR-QRR …………………………… ……………………….. (VII-41)

LhL=Dqs+RhR-QR…………………………… ……………… (VII-42)

QR=RhR-(LhL-Dqs) …………………………… ……………. (VII-43)

- Calcul de  hL enthalpie de la charge :

tA=70℃=343K

Mm=49.19

ρ1515=1,03Mm 44,29+Mm =1,03∙49,1944,29+49,19=0,542

hL=10.5420,00173432+0,762343-334,24

hL=172.64 kj/kg

hL=8492.239kj/kmol

- Calcul de hR enthalpie de residu :

On calcul    hR l’enthalpie de résidu a tf=108℃=381K

ρ1515=1,03MmR 44,29+MmR =1,03∙57,3144,29+57,31=0,58

hR=10.580,00173812+0,762381-334,24

hR=266.12 kj/kg

hR=15251.70 kj/kmol

QR=RhR-(LhL-Dqs) …………………………… ……………. (VII-44)

QR=1043.9739×15251.70-2602.11×8492.239-(1558.1358×45558.02)

QR=48888885.88  kj/kmol

- Quantité de la vapeur de rebouillage,

Gr=QRHR-hR

HR  Est calculé en fonction de la masse moléculaire moyenne qui est a son tour déterminée en fonction de la composition de vapeur quittant le plateau 0

- Calcul de HR enthalpie de la phase vapeur provenant de rebouilleur:

Tableau VII. 13 : la masse moléculaire moyenne de la phase vapeur provenant de rebouilleur

| constituants | Mi | yR,i' | Mi∙yR,i' |
| --- | --- | --- | --- |
| C3H8 | 44.10 | 0.1172 | 5.1685 |
| iC4H10 | 58.12 | 0.3552 | 20.6442 |
| nC4H10 | 58.12 | 0.5282 | 30.699 |
| iC5H12 | 72.15 | 0.0011 | 0.0794 |
| nC5H12 | 72.15 | 0.0002 | 0.0144 |
| totale | / | 1 | 56.60 |

MR=56,60 kg/kmol

D’après le graphe   HR=504 kj/kg

HR=28526.4 kj/kmol

La quantité des vapeurs de rebouillage :

Gr=QRHR-hR=48888885.8828526.4-15251.7

Gr=3682.86  kmol/h

VII.11  NOMBRE DE PLATEAUX REEL DANS LA COLONNE :

Dans notre colonne on utilise les plateaux a clapet point de vue prie bon marché et leur efficacité, en générale l’efficacité est comprise entre  0.3÷0.7 .on prend ε=0.33

Le nombre réel dans une colonne est déterminé par la formule

NR=Nthε …………………………… …………………………..…. (VII-45)

NR,rec=Nth,recε=130,33=39,39=40 plateaux

NR,ep=Nth,épε=50,33=15,15=15  plateaux

NR=NR,rec+NR,ép=40+15=55   plateau

NR=55   plateau

VII.12   DIMENSIONNEMENT DE LA COLONNE :

VII.12.1    Diamètre de la partie supérieur :[38]

GVI1

G2

1. Quantité de vapeur de la section I1

GI1V=G1+Gr,ci  …………………………… …………………. (VII-46)

G1 : Quantité de vapeur et de gaz dirigé vers torche ou fuel

Gr,ci : Quantité de vapeur de reflux circulant intermédiaire ;

Gr,ci=QrefqtI1V-qtI1L

Qref=Grefq55V-q30L  …………………………… ……………. (VII-47)

q30L : Enthalpie du reflux froid à 30°C

q55V : Enthalpie de vapeur de sommet a 55°C

Gref=D'∙Rop=1558.1358×2.21=3443.48 Kmol/h

Tableau VII. 14 : détermination de la masse moléculaire moyenne du reflux [32]

| constituants | XD' | ρi | XDρi |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 0.0011 | 299.39 | 0.0000036 |
| C2H6 | 0.0161 | 355.68 | 0.000045 |
| C3H8 | 0.9771 | 506.68 | 0.00192 |
| iC4H10 | 0.003 | 561.97 | 0.0000053 |
| nC4H10 | 0.0027 | 583.22 | 0.0000046 |
| Totale | 1 | / | 0.00197 |

ρ1515=10,00197=507 kg/m3

q30L=1ρ1515 0.403t+0.000405t2

q30L=10.507 0.403(30)+0.000405302

q30L=17.49 kcal/kg

q30L=73.1 kj/kg

q55v=420kjkmol=18370.8 kj/kmol

qti1v=q56,1v=441kjkg=19289.34 kj/kmol

qti1L=q31.15L=76kjkg= kj/kmoles

Qref=150638.22420-73.10=52256398.5 kj/h

Gr,ci=52256398.51441-76=143168.2 kg/h

Donc,

GI1V=68162.0928+143168.2=211330.3 kg/h

2. Vitesse volumique des vapeurs dans la section I ;

Vsec=Ni 22.4 273+tI1273 1P 13600 Z  …………………………… . (VII-48)

Ni=Ni+Nr,ci

Ni : Nombre totale des moles des produits de tête

- Déterminons Ni

Ni=1558.1358 kmoles/h

- Déterminons  Nr,ci

Nr,ci=Gr,iMm=143168.243.74=3273.1642 kmole/h

Donc,

Ni=4831.3 kmole/h

- Détermination du facteur de compressibilité Z à partir du graphe en fonction de pression réduite et température réduite. (voir annexe)

Tableau VII. 15 : détermination de facteur de compressibilité Z

| constituants | Pcr | Tcr | yD,i' | y'Tcr | y'Pcr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 48.8 | 191.1 | 0.003 | 0.5733 | 0.1464 |
| C2H6 | 48.2 | 305.5 | 0.0234 | 7.1487 | 1.12788 |
| C3H8 | 42 | 370 | 0.9693 | 358.64 | 40.71 |
| iC4H10 | 36 | 408.1 | 0.0023 | 0.9386 | 0.0828 |
| nC4H10 | 37.5 | 425.2 | 0.002 | 0.85 | 0.075 |
| Totale | / | / | 1 | 368.15 | 42.13 |

- Tr=TI1TCm  ……………………. (VI-40)

Avec :     TCm= Yi' .TCr

- Pr=PI1PCm  …………………… (VI-41)

Avec :    PCm= Yi' .PCr

ts=55℃=328 k

tr=328368.15=0.9                   D’après l’abaque universel de compressibilité des gaz

Z=0.75

Pr=20.242.13=0.48

D’où

Vsec=4831.3∙ 22.4 273+56.15273 120.2 13600 0.75

Vsec=1.345  m3/s

3. Vitesse admissible des vapeurs :

Wad=0.3053600 KρL-ρVρV

K : coefficient qui dépend de la distance entre les plateaux ;

K=650

- Calcul de ρV masse volumique des vapeurs dans la section I1:

ρv=GVIIVsec 3600=211330.291.34 ∙3600=43.80 kg/m3

- Calcul de ρL masse volumique du reflux à 56.15°C

ρL56.15=ρ1515-0.0009t-20

ρL56.15=0.507-0.000956.15-20=0.474 kg/l =474 kg/m3

Wad=0.3053600 600474-43.843.8=0.15 m/s

Wad=0.15 m/s

4.   Section I1 de la colonne :

SI1=VsecWad=1.3450.15= 9 m

5. Diamètre de la partie supérieure

D1=4SI1π=4∙93.14=3.4 m

D1=3.4 m

Diamètre réel de la colonne est égale  à 4100 mm = 4,1 m

VII.12.2. Diamètre de la partie inférieur :

- Niveau du liquide sur le déversoir ;

∆h=1.5÷1.3 cm

- Longueur du déversoir ;

L=VL6400 ∆h32

VL=GLρL108

Ou,

GL : Débit du liquide sur le plateau en kg/h

ρL108 : Masse volumique du liquide a 108 °C

GL=Gresid+1-eGref,chaud

GL=59837.52+1-0.39281236.3=231391.663kg/h

ρL108=ρL20-a108-20=505.88  kg/m3

VL=228579.3505.88=457.404m3/h

Prenons        ∆h=3.1 cm=0.031 m

∆h32=0.0054

L=457.4046400∙0.0054=13.24

Pour calculer le diamètre en utilise le diamètre empirique,

L=0.8D2∙N

N : nombre de déversoir     N=3

D2=L0.8∙N=13.070.8∙3

D2=5.4 m

Diamètre réel de la colonne est égale  à 5500 mm = 5,5 m

VII.12.3.  la hauteur de la colonne :

La hauteur de la colonne est la somme des distances suivantes :

HT = h1 +h2+ h3 +h4 + h5 + h6……….. (VI-45)

h1 : La longueur du fond supérieur =1.695m

h2 : La longueur de la zone de rectification.

h3 : La longueur de la zone d'alimentation.

h4 : La longueur de la zone d'épuisement.

h5 : La longueur du fond inférieur =3m

h6: La longueur de la jupe = 2m

h2 = hp ( NR –1 )

hp : Distance entre deux plateaux successives = 0.61m

h2  = 0.61 40-1 = 23.79m

h3  = 2 hp  = 3 . 0,61 = 1.83m

h4  =hp  (NR- 1 ) = 0.61 (15-1) = 8.54m

HT = 1.695+23,79+1.83+8.54+3+2=40.85m

HT =40.85m

Tableau VII.16    :   résultats des paramètres de marche et du dimensionnement comparés aux   , ,,                               paramètres de fonctionnement actuel

|  | calculée | actuel |
| --- | --- | --- |
| Pression de sommet (bar) | 20.2 | 20.2 |
| Pression de fond (bar) | 20.5 | 20.5 |
| Température de tête (°C) | 55 | 57 |
| Température de fond (°C) | 108 | 110 |
| Diamètre de la partie supérieure(m) | 3.3 | 4.1 |
| Diamètre de la partie inferieur (m) | 5.4 | 5.5 |
| Hauteur (m) | 40.85 | 41. |