IV.1   INTRODUCTION

Les procédés de traitement, basés sur les transferts de matière sont très importants pour la séparation des produits composés [85] tels que le  pétrole et le gaz. Ainsi par rectification on obtient à partir du pétrole brut une gamme très variée de produits légers et de mazout. Par ce procédé également on fractionne les produits issus de diverses opérations en obtenant à partir de mélanges des sous produits  (gaz liquéfiés : butane, propane… etc.).

IV.2    DEFINITION :

La distillation c'est un procédé de séparation consistant à chauffer un liquide jusqu’à ce que ses constituants les plus volatils — ceux qui ont le point d’ébullition le plus bas — passent en phase vapeur, cette dernière étant ensuite condensée pour récupérer les constituants devenus liquide.                   [54]       [27]

IV.3    LA RECTIFICATION :

La rectification est une des méthodes de séparation les plus importante [49]. Cette opération permet la séparation d’un ou plusieurs constituants d’un mélange homogène liquide, en mettant à profit la différence de volatilité des constituants. [49][50][75]

La rectification  est une technique qui utilise une distillation répété dans une colonne de manière à provoquer des échanges entre les phases vapeurs montant et liquide refluant dans la colonne [54], autrement dit qualitative.la séparation et les conditions nécessaires a sa réalisation dépendent du système liquide-vapeur [26] et par conséquent de l’équilibre liquide vapeur du mélange distillé. [35]

Parmi les innombrables applications de la distillation, il faut souligner que cette opération est l’unité de base d’une industrie.

IV.4.  GENERALITES SUR LA THEORIE DE LA   RECTIFICATION :

On distingue trois types de rectification, selon la nature de la charge :

IV.4.1.  Cas d’un mélange binaire :

Dans ce type de rectification la charge à rectifier n’est autre qu’un mélange de deux constituants. L’industrie offre rarement l’occasion de séparer un véritable mélange binaire.

Cependant l’étude de cette séparation est particulièrement intéressante, car la simplicité des équations mises en jeu permet une analyse précise de ses opérations et de généraliser les lois obtenues à la rectification des mélanges complexes. [66]

IV.4.2.   Cas d’un mélange ternaire :

L’étude des mélanges ternaires idéaux apporte la transition idéale entre la théorie de la rectification des mélanges binaires et des mélanges complexes [17]. En effet elle permet de savoir si l’on a le droit d’extrapoler de la distillation des binaires ou quelle modification qu’il y’ a lieux d’apporter.[66]

IV.4.3.  Cas d’un mélange complexe :

On appelle « mélange complexe », un mélange contenant un nombre fini de constituant, ce nombre ne dépassant pas la vingtaine. De tels mélanges sont fréquents dans l’industrie du pétrole. La théorie de la rectification des mélanges complexes et basée sur les mêmes relations fondamentales (équation d’équilibre des phases, équations du bilan de matière et du bilan thermique) appliquées pour la rectification des mélanges binaires.[66]

Dans la théorie de rectification des mélanges complexes, on distingue deux classes de fractionnement :

  - Fractionnement de première classe :

Tous les constituants de la charge à séparer figurent à la fois dans le distillat et dans le résidu.

  - Fractionnement de deuxième classe :

Une partie des constituants à séparer est intégralement représentée soit dans le distillat soit dans le résidu. C’est ainsi que leurs concentrations dans un produit obtenu sont égales à zéro, en revanche il y a les constituants intermédiaires qui sont repartis dans le distillat et dans le résidu en suivant leurs volatilités.

Dans l’industrie le fractionnement de deuxième classe est le plus couramment employé, généralement le mélange complexe à fractionner est constitué d’hydrocarbures légers allant du méthane à l’heptane ou des gaz naturels contenant des légers (90%), ainsi que les hydrocarbures plus lourds et liquéfiables.

Evidemment, dans ce cas, les constituants légers de la charge sont concentrés dans le distillat, alors que les constituants lourds sont représentés dans le résidu. Par contre, il y a les constituants intermédiaires qui sont répartis dans le distillat et dans le résidu en fonction de leur volatilité.

Lors du calcul de la rectification des mélanges complexes, on fixe habituellement la concentration désirée d’un constituant dans le distillat et du deuxième dans le résidu (constituant – clés). [80]

Souvent les constituants – clés sont choisis : l’un des constituants les plus volatils dans le résidu (constituant –clés volatil) et l’un des constituants les moins volatils dans le distillat (constituant –clés lourd) [75]. Les  constituants – clés, dans ce cas, sont déterminées comme les constituants limités entre lesquels s’effectue une séparation spécifiée. [35]

Lors de la rectification des mélanges complexes, le problème consiste généralement à déterminer la quantité et la composition des produits obtenus, le taux de reflux et le nombre de plateaux nécessaires dans les zones de la colonne. [56]

IV.5.   L’EQUILIBRE LIQUIDE – VAPEUR : [53]

La distillation est une technique de séparation basée sur la différence de volatilité [69] entre les constituants d’un mélange liquide, pour comprendre bien cette technique, il faut bien connaître les équilibres liquide -vapeur.  [56]

- Loi de Dalton et de Raoul : [76]

Les lois de Dalton et Raoul ont constitué le premier support théorique à la détermination des coefficients de partage [79]. En effet la loi de Dalton exprime que la pression totale d’un mélange gazeux supposé parfait est la somme des pressions partielles de ses constituants. [78]

D’après la loi de Raoult la pression partielle d’un constituant i dans une solution liquide supposée idéale est égale au : [35]

……………………………………(1)

Pour qu’un mélange de liquide et de vapeur soit en équilibre, il faut que la pression partielle qu’exerce chaque constituant du mélange soit la même dans les deux phases. [35]

On peut dans ces conditions égaliser les pressions partielles données par les lois de Dalton et de Raoult [79] :

……………………………………(2)

En faisant apparaître le coefficient d’équilibre nous aurons :

……………………………………  (3)

Dans le cas de mélange réel la relation (3) devient comme suit :

Pi=Ei∙Xi     ……………………………………..  (4)

Où :

E i : coefficient d’HENRY.

À l’équilibre, les pressions partielles d’un même constituant dans les deux phases liquides et vapeur sont égaux : [35][53]
                 PiL=PiV   ……………………………………… (5)

Donc :

Yi'=PiPT∙Xi'            …………………………….(6)

C’est l’équation d’équilibre

Avec :

Ki=PiPT      ……………………………….. (7)

Pour un mélange de deux constituant A et B :

α=YA'XA'YA'XB'=KAKB……………………..(8)

Avec :

α: Coefficient de volatilité relative qui caractérise la capacité de A de passer en phase vapeur par rapport à B   .

IV.6.  CHOIX DE LA PRESSION DANS UNE COLONNE DE RECTIFICATION :

Quelle que soit la complexité du mélange à distiller, le choix de la pression est avant tout un problème économique.  Le choix de la pression dans la colonne dépend essentiellement de la composition et de la nature physique et chimique des mélanges â séparer [19]. On sait déjà qu’à faible pression, la sélectivité sera meilleure (α>1), et que l’on évitera l’altération thermique des produits. Mais, en contrepartie, il faut condenser à basse température les vapeurs de tête pour obtenir le reflux liquide à sa température de bulle. C’est donc le choix du fluide réfrigérant qui va imposer la pression dans la colonne. En général, on utilise une source froide  a bon marché et abondante, eau douce ou eau de mer, qui permet d’obtenir un condensat à 30°C environ. La pression dans la colonne sera alors au moins égale à la pression de bulle du distillat à cette température. Cette solution est techniquement impraticable lorsque le distillat est constitué d’éléments très volatils : 200C alors que dans l’industrie chimique, on utilisera une circulation de saumure refroidie par détente d’ammoniac ou de tout autre fluide frigorigène. [22]

On peut noter que l’utilisation du cycle frigorifique augmente l’amortissement et les frais opératoires, c’est pourquoi on préfère travailler sous H.P (si la température critique du distillat dépasse  la température de l’eau ou l’air).

IV.7.    LES MOYENS DE REFLUX :

Pour assurer la fonction de la colonne, on doit enlever au sommet de l’appareil une certaine quantité de chaleur et ajouter une quantité de chaleur au fond déterminé par le bilan thermique c’est -a- dire la phase vapeur qui quitte le sommet se condense partiellement ou totalement et une partie de liquide obtenue est utilisé comme reflux liquide. Au fond de la colonne le liquide s’évaporise partiellement et la vapeur obtenue est utilisée comme reflux vapeur (rebouillage). [21]

Dans l’industrie on emploie trois modes de reflux liquide :

.      i)  Reflux liquide chaud :

On applique cette méthode si l’on veut obtenir le distillat en état vapeur et si la dimension du condenseur partiel n’est pas importante. [21]

Le condenseur partiel appelé également déflegmateur est un échangeur de chaleur disposé verticalement ou horizontalement au sommet de la colonne.         T1>TD.

Se présente généralement sous forme d’un échangeur cylindrique et placé au sommet de la colonne.la vapeur de tête s’y condense, une partie de la vapeur condensée reflue sur le plateau supérieur tandis que le rectificat est soutiré.

ii)  Reflux liquide froid :

On utilise beaucoup cette technique dans la raffinerie du pétrole [34], on substitue le condenseur partiel par un plateau théorique Zéro.

Dans ce cas la vapeur qui quitte le sommet de l’appareil se condense totalement, une partie du condensat obtenue est utilisée comme le reflux froid et le distillat est soutiré du système, en état liquide. Le distillat et reflux froid ont la même composition et enthalpie. [11]

Elle consiste à enlever une certaine quantité de chaleur au sommet de la colonne en introduisant un liquide refroidi prélevé sur la vapeur de tête condensée.sur le plateau de rectification supérieur ce liquide se vaporise complètement .

La vapeur émise par le plateau immédiatement au dessous se condense partiellement sur le plateau supérieur au contact du reflux, la température de cette vapeur baisse, son condensat rejoint le reflux qui coule alors sur le plateau immédiatement au dessous. [21]

Le rectifiât vaporisé se mélange avec le liquide de refroidissement vaporisé et passe dans le condenseur, ici la vapeur se refroidit .une partie du condensat est alors soutirée tandis que le reste est recyclé.

Le liquide recyclé est refroidi dans un échangeur, par un liquide de refroidissement.

iii) Reflux liquide circulant : [11]

L’amélioration des niveaux de température auxquels sont réalisés les soutirages de chaleur, conduit à installer des reflux circulants intermédiaires entre certains soutirages de produits. Ces reflux permettent aussi une meilleure répartition des flux vapeur au sein de la colonne. [19]

En choisissant le type de reflux liquide, il faut faire également les calculs économiques, on prendra en considération la consommation d’énergie, dimension de condenseur ou réfrigérant, prix des appareils, etc.

Le reflux circulant est employé principalement pour les colonnes complexes destinées au fractionnement du pétrole et des produits pétroliers.

Reflux chaud                                                             reflux froid

Reflux circulant

Figure IV.1 : les moyens de reflux

IV.8.     ASPECTS INDUSTRIELS DU PROCEDE DE RECTIFICATION :

IV.8.1.  description d’une installation d’unité de distillation fractionnée :

Généralement chaque installation de distillation contient les éléments suivants :

- colonne de fractionnement (colonne de distillation) :

Le colonne de distillation ou rectification est une tour cylindrique verticale permet la séparation du liquide et de vapeur en contact par un échange de matière et de chaleur afin d’en faciliter l’écoulement global à contre-courant.  [64]

- Le rebouilleur :

C’est un échangeur de chaleur, dont le rôle et d’assurer le reflux vapeur du fond de la colonne.[64]

- Le condenseur :

C’est également échangeur de chaleur dans lequel la vapeur sortante en tête de colonne peut-être refroidie pour être enfin condensée. [64]

- Ballon de reflux :

C’est un ballon situé au-dessous du condenseur pour accumuler les produits de tête condensée et surtout pour contenir le liquide de reflux

- Appareillage annexes :

# Pour s’assurer de la gestion économique de la colonne ainsi qui de son bon fonctionnement, certains sont à adjoindre, à savoir.

i) Echangeurs thermiques :

Ils sont utilisés pour récupérer la chaleur, par exemple, un échangeur préchauffé la charge d’alimentation par le liquide chaud sortant du bas de la colonne afin de valoriser les rejets thermiques.

ii) Les pompes :

Elles sont indispensables pour assurer la circulation des liquides au sein de l’installation et pour compenser les pertes de charge dans les différents éléments.

iii) des appareils de mesure et de  régulation :

Pour éviter la perturbation des conditions de fonctionnements, certains appareils de contrôle sont à installer ces derniers permettent de suivre en temps réel l’évolution des différents paramètres opératoires (température pressions)  par conséquent, ils faciliteront l’intervention si l’incident qui survient risque d’altérer le bon fonctionnement. [64]

IV.8.2.  les colonnes de distillation : [44]

Tous les procédés technologiques dans  l’industrie moderne qui a pour but la séparation, le fractionnement, la distillation, la décomposition d’un composé en ses produits, purification l’absorption, l ‘adsorption, le séchage …, Utilisent des équipements spécifiques. Le traitement se passe dans un récipient bien choisi (colonnes, ballons, réacteur….) dont les principes physiques, chimiques, ou physico-chimiques.

IV.8.2.1.    Principe de fonctionnement d’une colonne de rectification : [35]

La colonne de rectification est un appareillage cylindrique, vertical, constitué de plateaux ou de garnissage. Pour assurer le contact intime entre les deux phases sur chaque plateau, il y a barbotage de la vapeur dans la couche liquide afin de permettre le bon transfert de matière et d’énergie entre les deux phases et atteindre l’état d’équilibre.

##### Sur le long de la colonne les vapeurs s’enrichissent d’un plateau à un autre, de  bas en haut en élément le plus volatil et le liquide s’enrichi en élément le moins volatil de haut en bas. Pour avoir en tête de la colonne un distillat D, de composition YD et en bas ; un résidu R de composition XR.

L’alimentation  est introduite dans la zone d’alimentation dite zone de flash, à l’état vapeur, liquide ou biphasique (selon la température de la charge).

La partie située au dessus de la zone de flash est appelée zone de  rectification, caractérisée par un condenseur qui sert à condenser partiellement ou totalement la vapeur sortante de la tête de colonne. Une partie de ce mélange est envoyée en tant que reflux froid vers la partie supérieure de la colonne pour garder le gradient de température et corriger la composition des produits de tête.

L’autre   partie est extraite comme distillat à l’état liquide (lorsqu’il s’agit d’une condensation totale).

La partie située au dessous de la zone de flash est appelée zone d’épuisement, caractérisée  par la présence d’un rebouilleur, qui sert à apporter une certaine quantité de chaleur au liquide soutiré du dernier plateau afin de récupérer les constituants légers entraînés par les lourds. [11]

Figure IV.2 : fonctionnement d’une colonne

IV.8.2.2.  Classification des colonnes de distillation

Elles peuvent être classifiées :

- D’après les dispositifs intérieurs assurant le contact liquide-vapeur

- D’après la pression de service

- D’après la destination

D’après le dispositif intérieur on distingue deux types de colonnes :

- A plateaux

- A garnissage

La réalisation du contact liquide-vapeur à contre courant dans la colonne de rectification s’effectue soit en continu sur les garnissages, soit en discontinu sur les plateaux.

D’après la pression de service  on distingue les colonnes atmosphériques et sous vide, les colonnes fonctionnant sous pression.

D’après la destination des colonnes on distingue :

Les colonnes de fractionnement du pétrole et des produits pétroliers, de fractionnement de gaz, colonnes des installations de cracking catalytique ou thermique, colonne de stabilisation etc. [4]

IV.8.2.2.1  Les colonnes  à plateaux:

La colonne est une capacité cylindrique verticale de hauteur et de diamètre variable, formé d’une virole et deux fonds soudes. Elle est à l’intérieur équipée de compartiments ou étages .On distingue dans une colonne trois zones : [50]

- zone de rectification (distillation, fractionnement……)

- zone d’alimentation  (expansion, flash)

- zone d ‘épuisement (résiduelle, fond)

On a pratiquement deux catégories de colonne :

Colonne a deux produits : ou l’alimentation est fractionnée en deux produits (tête, fond).

Colonne a soutirage multiple : elle comporte en plus des soutirages latéraux.

Zone de rectification

Zone d’épuisement

Figure IV.3 : Colonne de rectification

IV.8.2.2.2.   Colonnes à pulvérisation :

Est un tube vertical avec admission et sortie du liquide. La colonne est partiellement remplie d’un liquide (phase continue) que l’autre liquide traverse sous forme de gouttes (phase dispersée). [18]

Après contact physiques deux phases et par effet  extractif, où aura apparition d’une interface séparant deux phases (de densité différente) phase lourde vers le fond et phase légère vers le sommet de la colonne.

IV.8.2.2.3  Colonnes à Chicanes :

Ce sont des colonnes verticales garnies d’écrans disposés en Chicanes et qui ont pour but d’augmenter la turbulence des liquides.

De formes et de positions différentes, le contact des phases se fait à travers toute la surface de la chicane. [18]

IV.8.2.2.4 Colonne à disques rotatifs :

C’est une colonne divisée en plusieurs compartiments par des anneaux fixés.

Au centre de chaque compartiment se trouve un disque monté sur un arbre, tournant en position coaxiale dans la colonne.

La rotation de ces disques augmente la surface de contact des produits à traiter, en dispersant une phase dans l’autre, la dimension des gouttes dépend de la vitesse de rotation ainsi que de la tension superficielle du fluide.

IV.8.2.2.5   Colonnes à garnissages :

Les garnissages représentent en effet une technologie alternative pour effectuer des transferts de matière et de chaleur entre une phase liquide et une phase vapeur circulant a contre courant. [20]

La colonne réalise un contre courant à contact continu, les phases sont en contact dans toute la colonne, pour être séparées seulement avant de quitter l’appareil. [29]

L’échange des constituants entre les phases se fait d’autant mieux qu’on a une grande surface de contact et une bonne turbulence : c’est pour cette raison qu’on emplit la colonne d’éléments solides(le garnissage, encore appelé remplissage) aux formes et aux dimensions judicieusement choisis. [18]

Par rapport aux colonnes à plateaux, les colonnes à garnissages présentent un certain nombre d’avantage et d’inconvénients. [18] [20]

Type de garnissage :

Les types de garnissage proposés par les fabricants ont fortement évolué et actuellement on en trouve une grande variété. [20]

- Anneaux de RASHIG : petit manchon cylindrique de hauteur égale au diamètre, en céramique, en acier ou en porcelaine. [18]

- Anneaux LESSING : manchon cylindrique avec cloison interne, en céramique. [56]

- Selles de BERL ou INTALOX : de la forme d’une selle de cheval, en céramique. [17]

- Anneaux PALL : en acier inoxydable.

- Anneaux raschig empilés en couches successives ordonnées

Figure IV.4 : types de garnissage [29]

IV.8.3  Les  plateaux :

Le plateau est l’élément actif de la colonne, et sur lequel sont disposés les éléments de barbotage, les barrages et les trop-pleins, a pour rôle la mise en contact de deux phases en mouvement, de manière à les rapprocher le plus prés possible de l’état d’équilibre. [64]

IV.8.3.1   fonctionnement des plateaux :

La distillation d’un produit dans une colonne à plateaux sans éviter de faire plusieurs flash pour faire sortir un produit suivant les spécification demandées.

Donc dans une colonne, chaque plateau est assimilé à une petite colonne de flash travaillant  à une température donnée.

Le liquide s’accumule dans le plateau, l’excès déborde à travers les déversoirs et  descend sur le plateau inférieur, selon un chemin bien tracé (tube de transfert ou autre…).

Les vapeurs montantes traversent  les orifices du plateau et ensuite par barbotage dans le liquide  sortent refroidies dont une partie sera condensée, tout en réchauffant le liquide.

Donc on aura transfert de matière et de chaleur entre les deux phases. C’est ce transfert qui exige plusieurs plateaux afin de compléter l’équilibre des phases d’un plateau à l’autre.

Les volatilités de cette coupe et pour des spécifications bien définies.

Figure IV.5 :     Fonctionnement d’un plateau

IV.8.3.2   Les type de plateaux :

Selon :

i) L’écoulement des phases :

Les plateaux peuvent se ranger en deux grandes catégories :

Plateau à courant croisé :

La phase gazeuse ascendante traverse une couche de  liquide qui se déplaçant horizontalement avant de déboucher par le trop-plein sur le plateau inférieur. [64]

Plateau à contre courant :

Dans ce type de plateau, constitué exclusivement par des trous ou des fentes et ou le liquide et la vapeur s’écoulent par ces orifices. [64]

Les avantages de ce type de plateau, résident dans leur simplicité, leur résistance à l’encrassement et leur faible coût. Par contre ils ont un manque de souplesse comme inconvénient.

ii)  la nature :

Plateaux à calottes :

C’est le modèle le plus ancien  il se rencontre encore dans les industries pétrolières ou chimiques. [19][20]

Il est constitué d’une plaque perforée, chaque trou étant muni d’une cheminée; celle-ci sert à guider une calotte dont la fixation est assurée par une tige et un contre-écrou. [56] Une centaine de formes différentes de calottes ont été imaginées et conduisent à des efficacités de contact plus ou moins bonnes. [64] Les calottes peuvent êtres disposées en carré ou en triangle. [19]

Une certaine quantité de liquide est maintenue sur le plateau grâce à un déversoir qui assure l’écoulement du liquide vers le plateau inférieur. 
La qualité prédominante d’un plateau à calottes est sa faculté d’adaptation à une très large gamme de débits liquide et vapeur. Son utilisation est toutefois restreinte en raison de son coût élevé et des fortes pertes de charge qu’il crée dans la colonne. [20]

Plateaux perforés à déversoirs :

Les plateaux perforés ont un prix de revient faible et une simplicité de construction et de fonctionnement [29], ils n’ont pas obtenu beaucoup de succès, car les performances ne demeurant acceptables que pour des variations de débit très faible autour de la valeur optimale pour laquelle ils ont été calculés .la valeur traverse verticalement la couche de liquide. [19]

Les plateaux à clapets:

C’est un  plateau  dont les orifices sont équipés de clapets. [19]

La hauteur de soulèvement de ces derniers est fonction du débit de vapeur. Les vapeurs s’échappent horizontalement dans le liquide. [29]

Les plateaux a clapets se sont progressivement substitués aux plateaux a calottes car leur performances sont légèrement supérieures pour un prix de revient plus faible. [19][20]

Il existe une grande variété de forme de clapets : ronds, triangulaires allongés. Certains modèles offrent la possibilité de tarer le clapet en fonction du débit de vapeur. [20]

Plateaux uniflux :

C’est une variante du plateau à calottes. Le plateau est décomposé en bandes ayant une section en S et l’échappement de la vapeur aux échancrures s’effectue vers le déversoir aval, ce qui favorise l’écoulement du liquide sur le plateau. [29]

Par contre la dispersion de la vapeur dans le liquide est moins homogène c.à.d. que le contact liquide –vapeur est moins bon que pour les types de plateaux considérés précédemment. [19]

- Plateaux à jets directionnels (jet tray) :

Dans le plateau sont découpées des languettes leur inclinaison est dans le sens de l’écoulement du liquide .sur le plateau, l’échappement orienté de la vapeur sous les languettes facilite l’écoulement du liquide, et permet de diminuer le gradient liquide sur le plateau. La perte de charge est moins importante et le prix de revient faible, la construction est très simple. [56]

Mais il faut avoir une pression bien déterminée pour empêcher le passage de liquide par les languettes.

Ces derniers sont mobiles est articulés au plateau par une charnière, ce qui apparent au modèle a soupapes.

Plateaux perforés sans déversoirs :

Ils sont du type perforé, donc de construction peut onéreuse. Liquide et  vapeur circulent à contre courant par les mêmes orifices, [19][20]de sorte que l’ensemble peut être traité comme une colonne a garnissage .Le niveau liquide sur le plateaux correspond a la balance dynamique des écoulement liquide et vapeur à travers les orifices . Ces plateaux ont une bonne efficacité et un prix de revient peut élevé, ils présentent les mêmes inconvénients que les plateaux perforés. [19]

Figure IV.6 : Types de plateaux [17]

IV.9.  TYPES DE RECTIFICATION :

IV.9.1.   Rectification en continu :

La plupart des colonnes de distillation utilisées dans l’industrie du pétrole et dans les industries chimiques et pétrochimiques fonctionnent en continu [17] [54], et en régime permanent.

Elles sont alimentées en permanence par une charge dont la composition, le débit et la température sont constants; elles produisent en tête un distillat et au fond un résidu dont la composition, le débit et la température sont également constants. Cette propriété est valable en tout point de l’appareillage. Seule la pression varie légèrement entre le sommet et le fond, par suite des pertes de charge dans les étages de contact ; [27]

Un mélange alimente la colonne à un niveau de la colonne que l'on choisit [17] [83].   ?  	On soutire un résidu en pied de colonne dont la composition doit être de préférence la plus proche possible du produit le moins volatil On récupère en tête de colonne, après condensation, un condensat dont une partie constitue le distillat et l'autre le reflux.                                ?

L'élimination du distillat et du résidu s'effectuent en continu et l'ensemble des paramètres reste constant. Le tronçon de colonne au-dessus du niveau d'alimentation est le tronçon de concentration (la vapeur s'enrichit en constituant le plus volatil) et le tronçon en dessous du niveau d'alimentation est le tronçon d'épuisement (le liquide s'appauvrit en constituant le plus volatil en distillation continu où une colonne continue permet au mieux d’obtenir un seul produit pur pour un mélange multiconstituants .

IV.9.2.   Rectification en discontinue :

La rectification discontinue est souvent employée en chimie fine lorsque les  quantités à traiter sont insuffisantes pour justifier un procédé continu. [19][49]

Ce type de rectification, réservée à la production de produits coûteux et de faible tonnage annuel ou encore  applique aussi dans certaines circonstances où l’on cherche à enlever quelques impuretés dans un produit. [19]

Cette opération se différencie essentiellement de la rectification en continu par la variation régulière des paramètres locaux au cours du temps concentrations [70], températures et quelquefois débits. Cette évolution des caractéristiques est un énorme désavantage pour le contrôle automatique du fonctionnement. D’autre part, la faible capacité des unités et le régime discontinu qui se traduit par une irrégularité de la production. ne plaide pas davantage la cause de ce procédé.

Par contre, l’enregistrement des variations des paramètres en fonction du temps ou de la production, se traduit par des courbes qui  seront utiles  à l’opérateur d’unité continue pour contrôler la qualité de sa production.

La rectification en discontinu est réalisée par un bouilleur chargé du produit à distiller et surmonté d’une colonne de rectification à n étages théoriques, comportant au sommet le dispositif classique de reflux et de soutirage de distillat. . Cette section de rectification est rigoureusement identique à celle de l’appareillage continu.

IV.9.3.   rectification extractive et azéotropique : [19]

Lorsque les volatilités relatives des constituants clés d’une séparation par distillation deviennent faibles, l’opération devient extrêmement onéreuse, tant en investissement qu’en coût opératoire. II devient tentant de modifier les propriétés physico-chimiques du mélange à traiter en rajoutant un solvant ayant une affinité chimique particulière vis-à-vis de l’un des constituants, de façon à augmenter artificiellement les volatilités, ce qui peut dans certains cas conduire à une inversion des propriétés de volatilité. C’est le principe de la distillation extractive ou de la distillation azéotropique. Les modifications des équilibres liquide-vapeur peuvent être obtenues en agissant, soit sur les coefficients d’activité en phase liquide, soit sur les fugacités en phase vapeur. [19]

.  	La distillation azéotropique s’intéresse aux méthodes utiles pour séparer des mélanges dans lesquels il existe au moins un azéotrope. [21][34]

IV.9.4.   Rectification extractive :

La distillation extractive est généralement appliquée dans l'industrie [53], et devient une méthode de séparation de plus en plus importante dans la technologie pétrochimique.

La distillation extractive de plus en plus est généralement appliquée dans l'industrie, et devient une méthode de séparation importante en génie chimique. [19]

La rectification  extractive est un procédé de distillation qui permet de séparer, dans certains cas, les constituants d’un mélange ayant des points d’ébullition voisins ou formant un azéotrope. [70][79]

Le moyen mis en œuvre est l’introduction dans le système d’un tiers corps, l’entraîneur, qui modifie les volatilités relatives des constituants. L’entraîneur est un sel ou un solvant [53] qui a toujours un point d’ébullition élevé et entraîne avec lui un ou plusieurs des constituants du mélange.

Au delà, tous les concepts de base de la distillation, toutes les méthodes de calcul des colonnes à distiller s’appliquent et permettent le dimensionnement et l’optimisation des installations. Reste à connaître les meilleurs moyens pour injecter le solvant dans la colonne [81]. S’il est possible de l’injecter dans la charge, il est le plus souvent préférable de le faire dans la zone de rectification, si le corps «extrait» se retrouve dans le résidu, de manière à rabattre les produits qui auraient tendance à aller vers le distillat, et dans la zone d’épuisement, si le corps «extrait» se retrouve dans le distillat. [54]

Lorsque les solvants modifient les coefficients d’activité en phase liquide, on peut les comparer à l’aide du coefficient d’activité à dilution infinie, qui définit le pouvoir extractant, alors que le rapport de ces paramètres pour différents constituants donne la sélectivité. [19]

Le choix de tierce corps  est guidé par cinq impératifs : [23][35]

- même en faible quantité, il doit modifier suffisamment l’équilibre (A, B) pour                               ?  assurer une bonne séparation ;

- il doit être très soluble dans les corps A et B à  l’état liquide ;

- il doit être  tés peu volatil ; [83] [35]

- il doit pouvoir être séparé  facilement du mélange A, B et  ne pas former d’azéotrope  avec eux ;

- peu coûteux, stable chimiquement, ni toxique, ni corrosif, ininflammable. [83]

La dénomination de distillation extractive est réservée au procédé où le tiers corps ajouté dans le système binaire pour augmenter la volatilité relative des constituants préférablement ne forme ni azéotrope ni deux phases liquides avec les constituants du mélange initial. [17]

Le procédé fonctionne grâce à deux colonnes en série: la première réalise réellement la séparation, la seconde permet de régénérer le solvant. [81]

IV.9.5.   Rectification azéotropique :

Le procédé est continu ou discontinu [81], qui permet de séparer les constituants d’un mélange formant un azéotrope ou présentant une volatilité relative voisine de l’unité [53]. [63]

Le moyen mis en œuvre est l’introduction dans le système d’un tiers corps [54], appelé entraîneur ou solvant, qui forme un azéotrope avec un ou plusieurs des constituants du mélange initial [63] .Cet azéotrope est soutiré en pied ou en tête de colonne, le plus souvent en tête. Il reste à séparer l’entraîneur des constituants avec lesquels il a formé un azéotrope[81]. Cette séparation se fait par une décantation suivie ou non d’une distillation ou par une extraction liquide-liquide suivie d’une distillation. [63][19]

Les critères de choix sont les suivants: [83]

- formation d'un homoazéotrope avec un des constituants du binaire ou d'un  hétéroazéotrope avec un (hétéroazéotrope binaire) ou deux (hétéroazéotrope,ternaire) .

- égénération facile: pour un homoazéotrope séparation ultérieure par extraction liquide-liquide avec l’aide d’un solvant et pour un hétéroazéotrope séparation dans un décanteur des deux couches formées et rectification d'une des deux couches dans une autre colonne.peu

- coûteux, stable chimiquement, ni toxique, ni corrosif, ininflammable [81]

La colonne de distillation azéotropique  est tout à fait semblable aux autres colonnes de distillation ; elle comporte en plus une alimentation en solvant recyclé. [54]

IV.9.6.   rectification  réactive :

La distillation réactive signifie l’intégration des fonctions de distillation et de réaction dans le même appareil. Les buts principaux de la distillation réactive sont l’amélioration du taux de conversion, l’accroissement de la sélectivité et de la productivité d’une réaction [43].

Il s’agit d’une opération unitaire dans laquelle une réaction chimique et une séparation par distillation sont réalisées simultanément dans une colonne de rectification. La réaction a lieu le plus souvent en phase liquide. [87]

Elle est indiquée entre autre dans les cas suivants :

- réaction en phase liquide que l’on veut rendre quantitative, par exemple en soutirant l’un des produits facilement vaporisable ;

- alternative à une rectification azéotropique : les effets combinés de vaporisation-condensation d’une part et de la réaction chimique d’autre part permettent dans certains cas de s’affranchir de l’azéotrope ;

- transformation de corps en composés de volatilité relative beaucoup plus élevée.

Si la réaction chimique est rapide, on peut supposer qu’elle est quantitative ou à l’équilibre et considérer alors des équations supplémentaires dans la phase liquide : équations de bilan matière et équation d’équilibre si la réaction est équilibrée. Le calcul de la séparation liquide-vapeur est alors identique à une rectification classique si seuls deux des constituants se partagent entre les deux phases. [44]

IV.10. BILAN  DE LA COLONNE DE RECTIFICATION :

IV.10.1  Bilan de matière de la colonne :

Le Bilan matière pour la colonne et pour le constituant « i » quelconque s’écrivant : [35] [63]

L'=D'+R'………………………………………. (9)

Avec :

L' : Débit molaire de la charge.

D' : Débit molaire du Distillat.

R' : Débit molaire du Résidu.

L'∙XL,i'=D'∙YD,i'+R'∙XR,i'……………………………… (10)

Xi':Concentration molaire du constituant «i» en phase liquide.

Yi': Concentration molaire du constituant «i» en phase vapeur.

Xi: Concentration massique du constituant «i» en phase liquide.

Yi: Concentration massique du constituant «i» en phase vapeur.

La résolution commune de ces équations, en appliquant la loi de LEVIER donne :

L'YD,i'-XR,i'=D'XL,i'-XR,i'=R'YD,i'-XL,i'………………. (11)

L’équation obtenue sert à calculer R et D si les concentrations de l’élément « i » du distillat et du résidu sont connues.

YD,i'  , HD

D'

XL,i'  , hL

L'

XR,i'  , hR

R'

IV.10.2  Bilan thermique de la colonne : [35]

L'∙hL+QR=D'∙HD+R'∙hR+QC…………….….. (12)

L'∙hL=HD+QCD'+hR- QRR'………(13)

L'∙hL=D'∙HD'+R'∙hD'……………………… (14)

hL: Enthalpie de la phase liquide de la charge (Kcal/Kmoles).

HD: Enthalpie de la phase vapeur du distillat à l’état vapeur (Kcal/Kmoles).

HR: Enthalpie de la phase vapeur provenant du four (Kcal/Kmoles).

IV.10.3  Bilan matière dans la zone de rectification :

G=g+D……………………………… ………………….…….(15)

G∙Yn,i'=g∙Xn-1,i'+D∙YD,i'…………………….….. (16)

Appliquant la loi de LEVIER, on trouve :

GYD,i'-Xn-1,i'=gYD,i'-Yn,i'=DYn,i'-Xn-1,i'……………….(17)

Yn,i'=m∙Xn-1,i'+1-mYD,i'…………….…….. (18)

Ou encore :

Yn,i'=rfrf+1Xn-1,i'∙+1rf+1 YD' ………….. (19)

Avec :

rf=gD           et       m=rfrf+1=gG  …………… (20)

IV.10.4  Bilan matière dans la zone d’épuisement :

g'∙ Xn+1,i'=G'∙Yn,i'+R∙XRi'……………….... (21)

En appliquant la loi de Levier, on trouve :

g'Yn,i'-XRi'=G'Xn+1,i'-XRi'=RYn,i'-Xn+1,i'…………….. (22)

La resoluton de (11) par rapport a Xn+1,i' Permet d’obtenir l’équation de concentration dans la zone d’épuisement.

Xn+1i'=Yn,i'm'+m'-1m'∙xRi' ………….......………... (23)

Avec    m'=g"G=rb+1rb   …………………….. (24)

Ou      rb=Gg      taux de rebouillage

IV.11. FONCTIONNEMENT A REFLUX MINIMAL:

Le fonctionnement à reflux minimal correspond à un nombre infini de   plateaux pour la séparation spécifiée [34], donc d’après la formule d’UNDER  WOOD [76] généralement, on détermine le taux de reflux minimal suivant l’équation : [73][75]

Rmin=φ∙Y'DiαLi-φ ………………… (25a)

Rbmin=φ∙αLi∙XRi'αLi-φ …………… (25b)

Où   :

- αLi: Le coefficient de volatilité du constituant « i » quelconque par rapport au constituant clés lourd qui est déterminé à la température d’entré de la charge.

- φ : Paramètre conventionnel est déterminé par approximations successives.

La relation entre Rmin et (rb)min est donnée par la formule suivante :

Rbmin=D∙RminL+1-e0'-RLRL…………… (26)

IV.12.  TAUX DE REFLUX OPTIMAL :

En suite, on détermine le taux de reflux opératoire ou optimal suivant qui correspond un nombre de plateaux théoriques (chaque taux de reflux correspond un nombre fini de plateau théorique et que ce nombre diminue quand le taux de reflux s’accroît).[73]

Pour ces calculs approximatifs, on peut utiliser la formule proposée par GILLILAND [76]:

[ R opt - R min ] [  R opt + 1 ] = 0,1÷0,33   ……………… (27)

Donc on aura :

R opt = 1,3. R min +0,30 ……………… (28)

IV.13.   DETERMINATION DU NOMBRE DE PLATEAUX THEORIQUES :

La détermination de Nmin pour effectuer une séparation donnée a partir d’un mélange connu et dans des conditions définies peut être faite soit par voie graphique, en traduisant les équations de bilans par dés courbes et/ou des droites (méthodes de McCabe et thiel, ponchon-savarit),soit par calcul numérique en écrivant toutes les équations pour chaque plateau et en les résolvant.

Les méthodes graphiques sont dans les cas élémentaires les plus intéressantes, car rapides et précises ; les méthodes algébriques sont réservées aux cas complexes ou les méthodes graphiques deviennent impossibles.

Il faut tenir deux types de problèmes ;

-- Sont connus : les différents débits de l’installation ;les concentrations du distillat et du résidu, ainsi que les conditions de fonctionnement ;on doit déterminer le nombre d’étages théoriques ;

-- Sont connus : Nmin et les conditions opératoires, ainsi que le débit d’alimentation ; il faut déduire les titres et les débits des différents soutirages.

IV.13.1.   Détermination du nombre de plateaux par calcul :

Il est possible de calculer le nombre de plateaux théoriques que doit avoir une colonne pour réaliser une séparation donnée, lorsqu’on opère a reflux totale et que la volatilité α des constituants du mélange en cause peut être considérée comme constante pendant la durée de l’opération.

Nous décrirons ci-dessous l’algorithme de Fenske. Gilliland et Underwood. Il s’applique à une rectification simple avec une seule alimentation, un bouilleur et un condenseur (pas de soutirage, ni de bouilleurs ou condenseurs intermédiaires). Nous l’exposerons dans le cas où l’hypothèse des flux molaires constants est vérifiée.

Pour une pression de fonctionnement donnée, la composition de l’alimentation étant connue, il permet de calculer les reflux, le nombre d’étages nécessaires et les quantités de chaleur à échanger au bouilleur et au condenseur, pour une séparation des constituants-clefs donnée.

IV.13.1.1  Calcul du nombre de plateaux par la méthode de GILLILAND [42]:

En admettant les hypothèses de Lewis, ce qui implique que les constituants extrêmes du mélange ne soient pas trop éloignés, GILLILAND propose une corrélation empirique unique, entre le taux de reflux et le nombre d’étages théoriques pour les colonnes distillant des mélanges d’hydrocarbures légers. [19][17]

Si :

- Nmin : Est le nombre minimal d’étages théoriques à reflux total,

- Rmin : Le taux de reflux minimal pour un nombre infini d’étages.

- N : Un nombre d’étages finis associés à un taux de reflux fini,

, les deux fonctions sont :

Ф=   N – NminN+1 ………………………………… (29a)

ψ= R - Rmin  R+1 ………………………………… (29b)

Les deux fonctions sont reliées entre elles par la corrélation suivante:

Cette corrélation est traduite graphiquement [Annexe]

IV.13.1. 2 calculs du nombre de plateaux par l’équation de FENSKE :
 	L’application de la formule de Fenske aux deux constituants-clés permet de calculerNmin [76], qui représentent le nombre minimal d’étages de la colonne, y compris le rebouilleur et le condenseur partiel. [75]

Nmin=logXCVDXCVRXCLRXCLDlogαCVCL……………………………..30 
Pour un constituant i quelconque, l’équation de Fenske rapportée à la clé-lourde s’écrit :

logXiDXiR=Nmin∙logαiCL+logXCLDXCLR……….31

Il est alors possible de déterminer la répartition des autres constituants à reflux total dans le distillat et le résidu, ou encore de contrôler si la distribution initialement admise est correcte.

On admettra en première approximation que cette distribution à  reflux total se conserve sensiblement pour un taux de reflux fini, à  l’exception toutefois des constituants intermédiaires.[17] 
 	Si les spécifications de la séparation portent sur plus de deux constituants, le choix de  Nminse portera sur la valeur maximale du Nmin , obtenue en appliquant l’équation de Fenske aux divers couples des constituants, objets des spécifications.

IV.13.1. 3  Méthode de calcul plateau par plateau [50]

En adoptant toujours les hypothèses de Lewis, il est possible de conduire le calcul des étages, en partant du distillat et du résidu, par applications successives des équations d’équilibre et de bilan-matière dans chaque section [37]. Les compositions initiales du distillat et du résidu à prendre en considération sont, soit prises arbitrairement en fonction des spécifications de séparation à réaliser, soit calculées dans le cas du reflux total. Le calcul dans chaque section est poursuivi jusqu’à ce que le liquide descendant du dernier étage ait une composition telle que le rapport des constituants-clés définisse une hauteur correcte d’alimentation, comme il a été dit précédemment [17]. Cette règle entraîne la convergence des compositions des constituants-clés dans la section d’alimentation. Mais il est nécessaire que cette convergence soit réalisée également pour les  autres constituants et principalement pour  les constituants intermédiaires.

Généralement, les compositions initialement choisies pour le distillat et le résidu ne conduisent pas à ce résultat, Il est nécessaire, à la suite de ce premier calcul, de modifier les compositions de départ en fonction de la divergence, observée au plateau d’alimentation.

IV.13.1.4  calculs du nombre de plateaux par l’équation d’Underwood :

En écrivant les bilans matières sur le constituants j pour la section de rectification et la section d’épuisement, tout en supposant que les débits liquide et vapeur de chaque section sont constants et que les volatilités relatives sont considérées comme constantes dans l’intervalle de distillation, on arrive à établir les équations d’Underwood qui prennent la forme suivante:

1-q=i=1cαi∙Ziαi-A……….32

Rmin+1=i=1cαi∙xiDαi-A……….33

On commence par déterminer la constante A par approximation pour calculer ensuiteRmin

IV.13.2.   Détermination graphique du nombre de plateaux :

Le nombre de plateaux théoriques nécessaires a une distillation entre des titres donnés peut se déduire du diagramme d’équilibre du mélange considéré.il est donné par le nombre de segments compris entre la courbe d’équilibre, la diagonale du carré et les titres XR  et XD souhaités.

IV.13.2.1  Méthode de McCabe et thiel : [31] [34]

Cette méthode, la plus utilisée bien que peu rigoureuse, présente l’avantage de la simplicité et de ne  nécessiter que peu de données [17]. Exploite les hypothèses de Lewis et n’est qu’une application particulière de celle de Ponchon-Savarit.

Nous admettrons que nous disposons du débit, de la composition et de l’enthalpie de l’alimentation, que les fractions molaires du distillat et du raffinat sont fixées, que le condenseur est total et délivre un liquide saturé et qu’enfin le reflux au condenseur est donné. La construction de MacCabe et Thiele permet de déterminer le nombre d’étages nécessaires pour obtenir une séparation donnée [75]. Elle permet également de placer l’alimentation et enfin de se prononcer pour savoir si l’opération est possible ou non avec le reflux choisi [79].

L’inutilité des bilans thermiques conduit à effectuer toute la construction sur le diagramme d’équilibre y = f(x) où sont alors exploitées les équations de bilan-matière qui tiennent compte de la constance des débits molaires dans chaque section de la colonne.

La Figure IV.7  représente la méthode de McCabe-Thiele dans le cas du reflux total. Chaque segment vertical représente la relation entre les phases liquide et vapeur en équilibre sur un plateau alors que les segments horizontaux représentent les relations entre les phases vapeur et liquide coulant à contre-courant. Un segment vertical et horizontal ensemble représentent un étage théorique. Par conséquent le diagramme McCabe-Thiele peut être utilisé pour déterminer le nombre d’étages théoriques pour une séparation souhaitée.

Figure VI.7 détermination du nombre de plateau théorique par le diagramme McCabe-Thiel

IV.13.2.2.  Construction de Ponchon-Savarit : [35]
 	Ponchon et Savarit établissent la solution graphique exacte du problème, en exploitant à chaque étage les équations générales d’équilibre, de bilan-matière et de bilan thermique.
 	La construction de Ponchon-Savarit utilise alternativement: 
• les relations opératoires = être aligné avec un pôle, 
• les relations d’équilibre = être aux deux extrémités d’une droite de conjugaison.

IV.13.3  Nombre de plateaux réels [33]:

Le nombre de plateau réel dans la colonne est donné par :

Nréel = (NEmin +NRmin)/E ………………………. (34a)

E : Efficacité moyenne des plateaux réels.

La zone de rectification :

Nréel =NRmin/E……………………………………..…… (34b)

La zone d’épuisement :

Nréel =NEmin/E …………………………………………… (34c)

On a :

N - NE,RminN+1=0.37