# II.1      INTRODUCTION :

Le pétrole brut est un fluide constitué principalement d'hydrocarbures (formées uniquement de carbone et d'hydrogène); il contient également des composés organiques soufrés, oxygénés et azotés. On le rencontre dans les bassins sédimentaires, où il occupe les vides de roches poreuses appelées réservoirs. Les gisements de pétrole correspondent à une accumulation dans une zone où le réservoir présente des caractéristiques favorables et constitue un piège : la fuite du pétrole - moins dense que l'eau - est rendue impossible vers le haut par la présence d'une couverture imperméable (argiles, sel) et latéralement par une géométrie favorable (dôme anticlinal, biseau de sables dans des argiles).

Le pétrole a pour origine la substance des êtres, animaux ou végétaux [17], vivant à la surface du globe et particulièrement en milieu aquatique. La matière organique ainsi produite se dépose au fond des mers et des lacs et est incorporée aux sédiments, au fur et à mesure que ceux-ci sont enfouis, les constituants organiques se transforment, principalement sous l'action de la température, en hydrocarbures dont une partie vient progressivement se concentrer dans les pièges des réservoirs poreux.

Si la composition élémentaire globale des pétroles est relativement fixe, la structure chimique de leurs constituants varie plus largement, ce qui entraîne une grande diversité des propriétés physiques (densité, viscosité) ainsi que des teneurs très variables dans les différents types de produits obtenus par raffinage. En particulier, la présence de soufre dans certains pétroles pose des problèmes de corrosion et de pollution atmosphérique, tant au stade du raffinage qu'à celui de l'utilisation industrielle ou domestique de leurs dérivés.

II.2        L’origine du PÉTROLE : [5] [8]

Les hydrocarbures naturels, huiles et gaz, matière première de l’industrie pétrolière, sont des mélanges complexes de produits organiques souvent associés à des roches sédimentaires, dans lesquelles, ils se rassemblent pour former des gisements.

La quasi-totalité des hydrocarbures actuellement exploitée est enfermée dans des gisements à des profondeurs variant entre quelques dizaines de mètres et plusieurs milliers de mètres au dessous du sol. [1]

L'explication de l'origine du pétrole par l'évolution géologique de la matière organique a été formulée dès le XIXe siècle ; mais elle était alors fortement concurrencée par des théories impliquant des mécanismes inorganiques, par exemple l'action de l'eau sur des carbures métalliques. Quelques chercheurs en ex-U.R.S.S. font appel soit à des théories cosmiques dans lesquelles les hydrocarbures sont les restes d'une atmosphère primitive de la Terre, soit à des synthèses de type minéral, comme dans le procédé Fischer Tropsch, qui seraient réalisées à grande profondeur dans le sous-sol. En fait, l'hypothèse cosmique n'est guère soutenable, car il s'agit d'une étape cosmologique transitoire dont on n'est pas certain et qui est en tout cas ancienne ; d'autre part, quel que soit le mécanisme chimique envisagé dans le sous-sol, la quasi-totalité du carbone de l'écorce terrestre est représentée par la matière organique contenue dans les roches sédimentaires. De plus, des traces de l'origine organique des pétroles bruts peuvent être décelées ; en premier lieu, on y trouve des corps optiquement actifs, qui ne peuvent pratiquement être synthétisés que par les êtres vivants ; on y trouve également : des porphyrines, dont la structure dérive directement de celle de la chlorophylle des plantes ou de l'hémine ; des isoprénoïdes, hydrocarbures issus de la chaîne phytol de la chlorophylle ; des stéroïdes et triterpénoïdes, composés caractéristiques de la matière vivante. Il semble donc que l'essentiel des gisements de pétrole dérive, directement ou non, de la substance des êtres vivants incorporée dans les sédiments lors de leur dépôt. [2]

II.3       Le PÉTROLE en gisement:

L’étude du pétrole en gisement a été toujours pour les pétroliers un problème crucial parce que les conditions d’existence du pétrole dans son gisement ne peuvent être observées directement.

La reconstitution de ces conditions doit partir d’observations et des mesures faites dans des conditions ou le gisement  a  été perturbé.[11]

Ce pendant  le problème capital de l’estimation  et de la gestion  des réserves dépend d’une bonne connaissance du  gisement.

Un gisement est donc une unité d’accumulation d’huile ou de  gaz.

A l’intérieur des gisements règnent des pressions qui sont grossièrement  fonction  de la profondeur.

Dans le cas le plus général, la pression est hydrostatique (1kg /cm2   par 10m de profondeur).

La température est  également un paramètre important elle est fonction du degré  géothermique qui est en moyenne de 1c par 30m de profondeur mais peut varier notablement.

II.4    NATURE ET COMPOSITION DU PETROLE BRUT :

II.4.1  Nature : [1]

Le pétrole brut est un liquide noir, quelquefois à reflets verdâtres et généralement plus léger que l’eau, il est plus ou moins fluide suivant son origine et son odeur est habituellement forte et caractéristique.

II.4.2  Composition : [9]

Il est composé en presque totalité d’hydrocarbures et souvent d’un peu de soufre à l’état de combinaisons organiques et de traces de composés oxygénés et azotés. [17]

On trouve surtout les trois classes ci-après d’hydrocarbure dans le pétrole brut :

- Hydrocarbures paraffiniques :   CnH2n+2   [1] [4] [9] [5]

Ce sont :

Des gaz  de C1 à C4

Des  liquides de C5 à C16

CH3

Des solides   de C17 et plus.

Example:       H3C-CH2-CH2-CH2-CH3                                                         H3C-CH-CH2-CH3

n-pentane                                                               2-méthyle-butane

- Hydrocarbures naphténiques :   CnH2n  [2] [4]

Les premiers membres de cette famille sont le cyclopentane et le cyclohexane.

Les propriétés des naphtènes sont intermédiaires entre celle des paraffiniques et des aromatiques.

CH3

Exemple :

CH3

Cyclohexane                                                 Dimethyl cyclohexane

Les carbones sont ici associés en anneau et toutes les valences sont saturées comme dans les précédents. De ce fait ils sont assez peu réactifs.

- Hydrocarbures aromatiques : [9]  [43]

Les premiers de cette famille sont le benzène et le toluène. Le benzène se concentre principalement dans l’essence, car il améliore sa principale caractéristique qui est l’indice d’octane. Les aromatiques à plus grande masse moléculaire se retrouvent dans le kérosène, le gasoil et le majeur parti dans les huiles. Avec l’augmentation du point d’ébullition de la fraction pétrolière, la teneur en aromatique augmente. Ces hydrocarbures sont caractérisés par un mauvais indice de viscosité et c’est pourquoi ils ne sont pas désirables dans les huiles.

Pendant la combustion ils sont à la base de la formation de la suie qui altère le bon fonctionnement du moteur. L’aromatique peut donner naissance au coke et peut favoriser une destruction rapide de certaines pièces du moteur. Et c’est pour cela que les huiles subissent un traitement d’extraction d’aromatique par solvant sélectif.

CH3

Exemple :

Benzène                                              Toluène

Nous citerons trois autres classes d’hydrocarbures qu’on ne trouve jamais dans les pétroles bruts mais qui sont présents en plus ou moins grande quantité dans leurs dérivés.

Certaines opérations de raffinage, les ont en effet formées par transformation des hydrocarbures paraffiniques. [17]

- Hydrocarbures éthyléniques CnH2n :

Exemple :

H2C=CH2						H2C=CH-CH2-CH3

Ethylène                                                                        Butylène

On les appelle aussi parfois carbures oléfiniques ou oléfines. Ils complètent une double liaison qui les rend aptes à s’associer facilement aux halogènes pour donner des produits d’addition.[43]

Ils se combinent à l’acide sulfurique concentré.

- Hydrocarbures di-éthyléniques CnH2n-2 :

CH3

Exemple :

H2C=CH-CH=CH2                                    H2C=C-CH=CH2

Butadiène  1,3                                                 Isoprène

Ces hydrocarbures ont deux valences non saturées et, de ce fait ils sont extrêmement réactifs, ils s’associent avec un fort dégagement de chaleur aux halogènes et à l’acide sulfurique concentré. Ils sont même très enclins à s’associer à eux – même pour former des polymères (caoutchoucs).

- Hydrocarbures acétyléniques CnH2n-2 :

Le premier de la série, et de beaucoup le plus connu, est l’acétylène : H-C≡C-H

Les hydrocarbures acétyléniques comportent une triple liaison et sont particulièrement réactifs. Ils n’apparaissent pas en quantités notables dans les préparations des carburants et combustibles usuels, alors qu’il en est tout autrement des éthyléniques.

- Constituants non-hydrocarbonés :

Il existe divers types de corps non hydrocarbonés dans les pétroles bruts, les plus importants sont les sulfurés organiques, les composés azotés puis les oxygénés.

Des traces de composés métalliques sont présents aussi et peuvent gêner dans certains procédés catalytiques, comme par exemple le reforming catalytique, car ces composés ont pour effet l’empoisonnement des catalyseurs.

- Composés sulfurés :

Certains pétroles bruts, en particulier ceux du Proche-Orient contiennent des proportions appréciables de soufres

Arabian light      1.8  %

Arabian heavy    2.85%

Kuwait                2.5  %

Les composés organiques sulfurés que l’on trouve le plus souvent associés aux fractions pétrolières sont : [2][3]

  - L’hydrogène sulfuré H2S.

  - Les mèrcaptants R-SH.

  - Les sulfures R-S-R.

  - Les disulfures R-S-S-R.

  - Les thiophènes

S

- Composés azotés : [2]

La teneur des pétroles bruts en azotes est faible, généralement inférieure à 0.1 % en poids. Cependant la teneur en azote des fractions lourdes est élevée.

- Composés oxygénés : [2]

Les composés oxygénés, sont en générale des acides carboxyliques, phénols, …

La totalité d’acide contenu dans le pétrole varie de 0.03 % (pétrole d’Iraque et Egyptien) à 3% (quelque crude oils californiens).

- Composés métalliques :

Les composés métalliques dans le pétrole brut sont aussi bien formés de sels dissous dans l’eau en suspension que sous forme de composés organo – métalliques. [3] [2]

II.5    CLASSIFICATION DU PÉTROLE BRUT : [11]

Le brut subit  des analyses au laboratoire permettant sa classification car il existe plusieurs types de pétrole.

Le facteur de caractérisation (KUOP) détermine la nature chimique des produits pétroliers, (leurs paraffinitès), sa valeur dépend de la composition des fractions pétrolières.

On distingue généralement trois classements.

II.5.1.  Classification chimique :   [4] [1]

Ce classement se fait selon la nature chimique des hydrocarbures.

Tableau II.1 : Le classement de pétrole selon le facteur de caractérisation (KUOP).

| KUOP | Le type |
| --- | --- |
| ≈13 | Paraffinique (USA) |
| ≈12 | Oléphénique (Alvragen-URSS) |
| ≈11 | Naphtalènique (Californie) |
| ≈10 | Aromatique (Indonésie) |

Remarque :

Le brut Algérien (paraffino-naphtanique) est très demandé sur le marché européen.

II.5.2.  Classification industrielle : [7]

On fait le classement selon la densité.

Tableau II.2   : Classification industrielle du brut.

| La densité | Le type |
| --- | --- |
| Jusqu’à 0.828 | Léger |
| 0.828-0.884 | Moyen |
| > 0.884 | Lourd |

a) Comme règle générale :

Un pétrole brut léger contient une qualité relativement importante de fractions légers (essence, kérosène, gas-oil léger), et de paraffine. Mais il y a peu de souffre et de gommes, l’indice d’octane de l’essence est faible mais les huiles lubrifiants obtenus selon de bonne qualité (indice de viscosité élevée).

b) d’habitude :

Les pétroles lourds sont les pétroles aromatiques et qui contiennent peu d’essence mais son indice d’octane est élevée, il contient beaucoup de gomme.

Ce pétrole peut donner un grand rendement de coke et des bitumes de bonne qualité cette classification qui ne tient compte que de la densité  reste incomplète.

II.5.3. Classification technologique : [1]

Elle est basée sur la prédominance des constituants.

Tableau II.3: Classification technologique du brut [11] [7]

| Teneur en soufre |  | Teneur en produits clairs |  | Teneur en paraffine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % en S | Type | % en léger | Type | % paraffine | Type |
| < 0.5 | Peu sulfureux | < 5 | Elevé | < 1.5 | Peu paraffinique |
| 0.5-2 | Sulfureux | 30 | Moyen | 1.5-6 | Paraffinique |
| > 2 | Très sulfureux | > 30 | Faible | > 6 | Très paraffinique |