Résumé :

Le présent  travail a pour objectif de modéliser les réactions plasmagènes  entre les espèces diffusantes dans des liquides.

Le plasma est un milieu gazeux plus ou moins ionisé, mais électriquement neutre.  Il comporte autant de charges négatives (électrons et anions) que de charges positives (cations) ainsi que des espèces non chargées (atomes, molécules et radicaux libres), qui sont à un état électronique actif ou à un état fondamental. La complexité des réactions plasmagènes en milieux aqueux ne laisse pas les scientifiques indifférents.

Dans ce travail nous nous sommes intéressé à modifier les espèces plasmagènes avant et après diffusion dans un milieu aqueux. Au même titre, nous avons calculé les différentes propriétés thermodynamiques de l’air utilisé comme gaz plasmagènes dans la plupart des traitements réalisés par les spécialistes du Glidarc.

Le mémoire est divisé en trois grandes parties : la première, porte sur des généralités sur les techniques électriques de traitement des eaux et en particulier le Glidarc générant les plasmas froids.

La deuxième,  présente le calcul des termes des équations de : Van der Waals, de Redlich-Kwong et de Soave- Redlich – Kwong. Les calculs et les graphiques issus de ces derniers ont été réalisés par Matlab7. Et la dernière partie consacrée au calcul des coefficients de diffusion de quelques espèces plasmagènes dans un milieu aqueux. Ces calculs sont complexes, nous avons donc fait l’usage de quelques algorithmes informatiques pour les simplifier et aboutira surement à redimensionner  le réacteur plasmagène et pour proposer des solutions pour optimiser le traitement par plasma.

Abstract :

The present work aims to model the plasma-reactions between diffusing species in liquids. Plasma is a gaseous medium, more or less ionized, but electrically neutral. It has as many negative charges (electrons and anions) that positive charges (cations) and uncharged species (atoms, molecules and free radicals), which are a state or an active electronic ground state. The complexity of reactions in aqueous plasma-do not leaves indifferent scientists.

In this work we are interested in changing species before and after plasma-diffusion in an aqueous medium. At the same time, we have calculated the various thermodynamic properties of air used as plasma gas in most treatments performed by specialist’s Glidarc.

The thesis is divided into three parts : the first deals with general techniques on electrical and water treatment in particular glidarc generating cold plasmas.

The second shows the calculation of the terms of the equations of Van der Waals, Redlich-Kwong and Soave-Redlich - Kwong. Calculations and graphics from the latter were made by Matlab 7. And the last part devoted to the calculation of diffusion coefficients of some species in plasma-aqueous media.

These calculations are complex, so we made use of some computer algorithms for simplifying and probably lead to resize the plasma reactor and to propose solutions to optimize the plasma treatment.

Lire phonétiquement

المـلـخـص : 
   الهـدف مـن هـذا البحـث العـلمــي هــو وضــع التفاعــلات الكيميائيـة الناتجــة عــن جهــاز البــلازما (Plasma Glidarc) في نمــوذج رياضــي يحــوي عناصــر كيميائيــة بـلازميــة مختـلـفـة التي تنتشــر داخـل السوائـل.

البلازما هي عـبـــارة عــن وســط غــازي كثيــر أو قليــل التشــرد ولـكــن معتــدل كهــربائيــا. يتكــون مــن شحــن سالبــة (إلكترونــات وأيـــونات) أكثـــر مـن الشحــن الموجبــة (الكتيــونات) والمتعــادلـة (الــذرات، الجــزيئات والجـــذور الحــرة) التي لــها حالـــة كهـربائيــة نشطـــة أو مستقـــرة.

إن التفــاعــلات البلازميــة جــد معقـــدة في السوائــل ممـــا يصعب في طرق دراستهـــا. في هـــذا البحــث ركــزنا عـــلى تغييـــر العنــاصر البلازميــة قبــل وبعــد انتشــارها في السائــــل. في نفــس الوقــت قمنــا بحســاب مختــلف الخصــائص الديناميكيـــة (الحرارية) للهـــواء المستعمـــل حـيـث اعتبـــرنا أنـه غاز في معــظم المعالجــات التي أجــرينـاهـا عــن طــريق بـــلازما Glidarc.

لقــد قسمــنا هــذه المذكـــرة (البحث) إلى ثــلاث أجـــزاء : في الجـزء الأول أخـذنــا عـمـوميــات عـلى التقنيـــات الإلكتــرونيــة لمعالجــة الميــاه خاصــة تقــنيــة Glidarc الناتجــة عـــن البـــلازما اللا حــرارية (ذات درجــة حــرارة منخفـضـة).

الجـزء الثــاني يحتــوي على الحسابــات بالمعــادلات التاليـــة :

Van der waals, Redlich-kwng, Save-redliche-Kwang وقد استعمـلنــا في حــل ورســم هــذه المعــادلات ببــرنامج Matlab7. وفي الجــزء الأخيــر تطــرقنا إلى حســاب معامــل الانتشــار العناصــر البلازميــة في المحاليــل المائيـــة. هــذه الحســابات جــد معقـــدة, ولهــذا قمنا باستعمــال بعــض الخــوارزميات من أجــل تبسيــطــها وإعــادة القيــاســات في المفــاعــل البـــلازمي واقتــراح بعــض الحلــول الممكنــة لتقديـــر معالجـــة هـــذه الميــاه بالستعــمال جهـــاز البــــلازما.