ملخص

تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى دراسة الخلل في حلقة تبريد البروبان في صناعة الغاز الطبيعي المسال. لقد درسنا جميع المشاكل التي تمنع عمل الحلقة بشكل صحيح على مستوى معقد GL1 / Z. ووجدنا أنه خلال الفترات الحارة ترتفع درجة حرارة مياه البحر. يفضل هذا التغيير تكثيفًا جزئيًا لسائل التبريد من أجزاء أخرى، وقد أدى ذلك إلى تلوث تكوين الحلقة بمكونات غير مرغوب فيها. ثم أجرينا محاكاة باستخدام محاكي Aspen Hysys V11 لمعرفة تأثير الأسباب المحتملة لخلل حلقة البروبان وعواقبها السلبية المحتملة على قسم التجزئة. أظهرت النتائج تأثيراً سلبياً على أداء دورة البروبان. تتمثل دراستنا في تحديد حجم جهاز إزالة حرارة جديد أكثر كفاءة من المبادل الحالي E-513 من أجل تقليل فقد مادة التبريد (البروبان)، وبالتالي تثبيت تباين الخصائص الديناميكية الحرارية للحلقة. وجدنا توافقًا كليًا للقيم المحسوبة بواسطة طرق برنامج KERN و EDR HYSYS، في معظم الكميات. في الختام، يمكن القول أن الغرض المقصود من هذه الدراسة قد تم تحقيقه.

الكلمات المفتاحية: حلقة البروبان ، المحاكاة ، هايسيس، الغاز الطبيعي المسال ، التبريد.

Résumé

Cette étude vise principalement à étudier le disfonctionnement dans la boucle réfrigérante au propane dans l’industrie du GNL. Nous avons étudié tous les problèmes qui empêche le bon fonctionnement de la boucle au niveau de complexe GL1/Z nous avons constaté que pendant les périodes chaudes la température de l’eau de mer augmente. Ce changement favorise une condensation partielle de réfrigérant d’autres parts, ceci a favorisé la contamination de l’appoint de la boucle par des composants indésirables. Ensuite nous avons réalisé une simulation à l’aide de simulateur Aspen Hysys V11 afin de voir l’influence des causes probables du mauvais fonctionnement de la boucle propane et leurs éventuelles conséquences néfastes sur la section fractionnement. Les résultats relèvent un impact négatif sur la performance du cycle de propane. Notre étude consiste à dimensionner un nouveau désurchauffeur plus performant que l’échangeur actuel E-513 afin de minimiser les pertes de réfrigérant (propane), ainsi stabiliser la variation des propriétés thermodynamiques de la boucle. On a trouvé une concordance totale des valeurs calculées par les méthodes de KERN et Logiciel EDR HYSYS, dans la plupart des grandeurs. En conclusion, on peut dire que le but prévu de cette étude est atteint.

Mots clés : boucle propane, simulation, hysys, GNL, réfrigération.

Abstract

The main aim of this study is to investigate the malfunctioning of the propane refrigerant loop in the LNG industry. We studied all the problems preventing the loop from operating properly at the GL1/Z complex, and found that during hot periods the seawater temperature rises. This change favors partial condensation of refrigerant on the other hand, which in turn favors contamination of the loop make-up by undesirable components. We then carried out a simulation using the Aspen Hysys V11 simulator to see the influence of the probable causes of the propane loop malfunction and their possible adverse consequences on the fractionation section. The results show a negative impact on the performance of the propane cycle. Our study consisted in sizing a new desuperheater with better performance than the current E-513 exchanger, in order to minimize losses of refrigerant (propane) and stabilize variations in the loop's thermodynamic properties. The values calculated by the KERN method and the EDR HYSYS software were found to be in complete agreement for most variables. In conclusion, we can say that the intended aim of this study has been achieved.

Keywords: propane loop, simulation, hysys, LNG, refrigeration.