1- Introduction

La pollution de l'environnement constitue depuis les années soixante une préoccupations majeures de nos sociétés modernes. En juin 1972 à  Stockholm, la conférence des nations unies sur l'environnement  a été l'événement qui a fait de l'environnement une question prioritaire au niveau international. Cette conférence a conduit à la création dans de nombreux pays des ministères de l'environnement tels qu'on les connait actuellement.

La parution du rapport du CMED (Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement) en 1987 connu sous le nom de rapport Brundtland est un événement important de la reconnaissance d'une crise écologique et popularise le concept de développement durable.

En 1992, le sommet de la terre de Rio, conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, nécessite une action internationale pour la mondialisation des problèmes environnementaux.

En 1997, la plupart des pays du globe ont débouché sur la définition d'un protocole engageant les différents pays à limiter et à réduire les effets de serre.

En Août et en septembre 2002 le sommet de Johannesburg aboutit à une série de mesures pour réduire la pauvreté et protéger l'environnement

Depuis 30 ans, plusieurs actions internationales tentent de préserver l'environnement en visant notamment la réduction de la pollution. La pollution de l'environnement est le résultat du processus d'urbanisation des processus démographiques et du développement des activités industrielles et agricoles au cours des trois derniers siècles (Lecomte, 1998).

Parmi les différents types de pollutions organique et minérale, le problème posé par la pollution due aux métaux lourds est tout à fait singulier. Il est lié à la spécificité de la contamination souvent multiéléments et aux caractéristiques chimiques du système sol/polluant. La présence des métaux lourds dans les sols est particulièrement problématique en raison de leur non-biodégradabilité par rapport à une partie de la pollution organique et leur toxicité.

Si certains métaux lourds à faible concentration sont essentiels à la vie (par exemple cuivre, zinc), ils sont toxiques à fortes doses alors que d'autres sont toxiques même à très faibles doses (plomb, cadmium).

Il faut souligner que ce n'est pas tant la présence, par ailleurs normale, de métaux dans les sols qui est problématique mais plutôt le fait qu'ils soient mobilisables et donc qu'ils puissent atteindre une population exposée. La connaissance des mécanismes de mobilisation et de transfert joue à cet égard un rôle  aussi important que l'identification  de la présence d'air contaminant à un endroit donné. Ceci revient donc à identifier en quoi un site est polluant (ou potentiellement polluant) plutôt que pollué.

L'évaluation du devenir des polluants métalliques dans les sols fait appel à des disciplines variées qui permettent à la fois d'envisager les transformations des métaux lourds lors de leur présence dans le sol (chimie, physique, biologie) de prévoir les comportements hydrodynamiques de la phase liquide du sol (mécanique des fluides, hydrogéologie) et enfin d'élaborer les modèles permettant de simuler l'ensemble des phénomènes mis en jeux et prédire leur comportement.

2- Les types de pollutions :

Il est possible de produire des classifications fonctionnelles sur la base de caractéristiques variées. Cependant on doit évidemment mettre en tête que de telles classifications sont essentiellement artificielles et subjectives (Evans et Furling, 2003). On peut tout d’abord grouper les agents polluants selon leur nature physique, chimique, biologique ou de façon écologique en considérant le milieu dans lequel ils sont émis où ils exercent leurs méfaits (Ramade , 1982).

En outre la classification peut par exemple être faite sur la base de la source des polluants, la voie environnementale utilisée, l’organisme cible affecté ou simplement leur effet majeur (Evans et Furlong,  2003).

2-1 Pollution atmosphérique :

La pollution de l’air est provoquée par les polluants atmosphériques.

La pollution atmosphérique vient surtout de la combustion du charbon et autres combustibles minéraux, ainsi que de la fusion du Fer et des métaux non ferreux. Toutefois les fourneaux domestiques, les feux de bois et les incendies de forêt peuvent aussi contribuer sensiblement à la pollution locale (Kabata-pendias, 1984).

D’autres éléments se trouvent à l’état de traces dans les particules atmosphériques provenant de la combustion à haute température, de fusion métallurgique des incinérateurs municipaux et des véhicules (Di Benedetto, 1997). Ainsi au cours des opérations industrielles de fusion qui interviennent dans la séparation et le raffinage des métaux, des vapeurs métalliques se répandent dans l'atmosphère et se subliment en fines particules entrainées par des courants d'air  sur de grandes distances (Barnéa et Ursu, 1974).

Les matières libérées par les activités humaines ne sont pas la seule source de pollution atmosphérique dans le monde; certains phénomènes naturels, telles que les poussières éoliennes volcaniques et l'évaporation superficielles des eaux doivent également être pris en considération (Kabata-pendias, 1984).

La pollution atmosphérique a de graves répercussions sur les eaux et le sol.

2 - 2 La pollution terrestre:

La pollution des sols est un problème environnemental très important, il a attiré une considérable attention publique pendant ces dernières décades (Alkorta et Garbinson, 2001).

Les changements apportés ou favorisés par l'homme se sont additionnés avec une rapidité extrême au cours du dernier siècle. Tous ces changements perturbent l'équilibre naturel des écosystèmes et conduisent à une dégradation du milieu naturel (Kabata-pendias, 1984).

Les décharges représentées par les ordures ménagères contiennent souvent des déchets toxiques. Les piles et les batteries sont parmi les déchets les plus dangereux, même si des systèmes de recyclage existent, la majorité des piles électriques finissent dans la nature (Serge, 1999).

L'utilisation massive d'engrais ou d'insecticides qui s'infiltrent dans les sols peut avoir plusieurs impacts sur la santé humaine, en touchant les nappes phréatiques d'une part et en contaminant par bioaccumulation les cultures poussant sur ces sols d’autre part (Antipolis, 2003).

2-3 La pollution de l'eau:

Tout ce qui se produit sur terre et dans l'air a également un effet sur l'eau. Lorsqu'une substance pénètre dans une rivière ou un lac, l'eau peut se purifier biologiquement, mais seulement dans une certaine mesure (Henry, 1995) .En réalité la pollution minérale des eaux résulte de la libération de divers composés  tels que les nitrates, les sulfates et les autres sels utilisés en agriculture, de divers résidus rejetés par les métallurgies et d'autres activités (Ramade, 1982).

La pollution de l'eau peut avoir diverses origines parmi lesquelles il y a:

- Les exploitations agricoles industrielles qui rejettent divers produits présents dans les engrais ou les produits phytosanitaires, ils peuvent polluer les nappes phréatiques.

- l’industrie dont ses sous-produits sont une source de pollution de l’eau parmi les plus importantes, il s’agit essentiellement de produits chimiques et d’hydrocarbures (dégazage).

- les eaux usées, si elles ne sont pas traitées correctement peuvent être une source de pollution de l’eau.

3 - La pollution par les éléments traces métalliques « ETM »:

3-1 les métaux lourds :

En général, on appelle métaux lourds les éléments traces métalliques ou dans un certains cas métalloïdes, dont la masse volumique dépasse 5g/cm3  (Miquel, 2001).

Ils sont présents le plus souvent  dans l’environnement sous forme de traces.

La classification des métaux lourds est d’ailleurs souvent discutée car certains métaux toxiques ne sont pas particulièrement « lourds » comme le Zinc, tandis que certains éléments toxiques ne sont pas tous des métaux (exemple : l’Arsenic), pour ces différentes raisons, la plupart des scientifiques préfèrent à l’appellation métaux lourds, l’appellation éléments en traces métalliques « ETM ».

Parmi les métaux, on distingue principalement trois d'entre eux comme métaux les plus toxiques: le mercure, le plomb et le cadmium. Ces métaux ont été distingués d’une part en raison de leurs affinités avec le soufre qui permettait d’identifier les protéines « qui précipitent lourdement » ou donnent facilement des sels. D’autre part, on les distingue pour leurs caractéristiques physico-chimiques communes:

- ils se transportent, ils changent de forme chimique mais ils ne se détruisent pas.

- ils ont une conductivité électrique élevée qui explique leur utilisation dans de nombreuses industries

- ils présentent une certaines toxicité pour l’homme, entraînant notamment des lésions neurologiques plus au moins graves (Miquel, 2001).

Les oligo-éléments sont des éléments traces indispensables aux êtres vivants. Ceux-ci sont carencés si la concentration de ces éléments dans leurs tissus est inférieure à un seuil.

Les oligo-éléments ne sont pas les mêmes pour les animaux et pour les plantes.

Les éléments dont le caractère essentiel pour les êtres vivants n’a pas été démontré sont appelés contaminants stricts, il en résulte la classification suivante: (tableau 5).

Tableau 05 : Classification des oligo-éléments et des contaminants strictes par Feix (2005) et Bargagli (1998)

| Pour l’homme Oligo-éléments à risque élevé de carence Oligo-éléments à risque faible de carence (non prouvée chez l’homme) Contaminants stricts | Cu, Zn, Se, Cr, Mo Ni,Co,As Pb,Cd,Hg,Ti |
| --- | --- |
| Pour les plantes supérieures Eléments essentiels Eléments bénéfiques Contaminants strictes | B,Co,Cu, Fe,Mn ,Zn Cl,Cr,F,I,Li,Na,Ni,Rb,Se,Si,Sr,Ti,V Br ,Cd |

3-2 Cycle biogéochimiques des éléments traces :

Les métaux lourds, comme tout minerai, sont présents dans les roches et sont diffusés avec l’érosion. Les métaux lourds en surface ne proviennent cependant pas tous de la roche, puisqu’il peut y avoir cumul entre ce qui vient du sous sol et ce qui est apporté par l’air (Miquel, 2001).

Les teneurs en éléments traces sont variables selon les types de roches, certaines roches ont des concentrations très élevées en éléments traces (jusqu’à plusieurs pour cent) et sont quantifiés de minerai. Le sol résulte de l’altération de la roche mère sous jacente sous l’influence de processus physiques, chimiques et biologiques. Les éléments traces présents dans les roches se trouvent donc dans les sols à des teneurs variables selon la composition initiale de la roche mère et le type de pédogenèse qui a lieu.

De même, les éléments traces sont présents dans tous les autres compartiments de l’environnement de façon naturelle et normale, dans les eaux, dans l’air et dans les êtres vivants. A l’échelle planétaire, les quantités d’éléments traces sont toujours les mêmes. Par contre leur localisation et leur forme chimique peuvent être modifiées par des phénomènes naturels ou par l’intervention de l’homme (Feix, 2005)  (fig 6)

les origines anthropiques des métaux sont diverses: l’industrie, le chauffage, les transports mais également les pratiques agricoles, les boues et les composts urbains (Carsignol, 2004)

Figure 06 : Cycle des éléments traces au sein de la biosphère (d’après Lamand, 1991)

3- 4  Impact des ETM sur l’environnement :

Les métaux lourds sont dangereux pour l’environnement car ils ne sont pas dégradables, de plus ils sont enrichis au cours de processus minéraux et biologiques et finiront par s’accumuler dans la nature.

Les métaux lourds peuvent également être absorbés directement par le biais de la chaîne alimentaire entraînant alors des effets chroniques ou aigus.

3-5 Quelques éléments traces métalliques :

3-5-1 Plomb :

C’est un polluant primaire persistant, sa durée de vie dans le sol est de 1700 ans. Il peut être bio accumulé dans les chaînes alimentaires et il est toxique pour l’homme (Carsignol, 2004).

Le plomb est issu d’un minerai la galène* L’utilisation du plomb est directement liée à la métallurgie (Miquel, 2001). « Symbole Pb numéro atomique 82 » le plomb constitue 0.014% de la masse de la croûte terrestre, il se trouve dans l’eau de mer principalement sous forme de carbonate PbCO3 (40 à 80 %) ou de chlorure PbCl2 (1 à 40%) et de PbCl+ (2 à 19 %).

La pollution par le plomb a plusieurs origines parmi lesquelles les industries (fonderies de la métallurgie, les câbles, les bâtiments), les incinérations d’ordures et les peintures réalisées avec des composés de sulfates et de plomb basique. En plus, le plomb est utilisé comme agent de traitement de certaines maladies en agriculture.

Une source importante des émissions de plomb dans l’atmosphère a été le transport, car le plomb a été pendant longtemps additionné à l’essence du fait de son pouvoir anti-détonnant, il contamine souvent les terrains en bordures d’axes routiers (Lacour, 2000). La généralisation des carburants sans plomb (depuis janvier 2000) entraîne une baisse significative de la pollution plombée.

Le plomb reste donc un traceur de la circulation et de l’étendue de l’air sous l’influence routière (Carsignol, 2004). La contamination sévère par le plomb peut causer une variété de problèmes environnementaux incluant la perte de la végétation (Sekhar et al ; 2004)

Au voisinage des routes fréquentées, il arrive que la végétation en contienne jusqu’à 500ppm (en poids) et devienne de ce fait inutilisable comme aliment de bétail ou de l’être humain (Méllanby, 197).

3-5-2 Cuivre :

Le cuivre existe à l’état natif, sa  teneur dans les minerais varie de 0.5% à 5%, elle est de 0,01% dans les roches volcaniques et de 0.0055% dans les roches cristallines (Pichard, 2005).

Il est relativement abondant dans la croûte terrestre. En outre, les sols peuvent en contenir à des niveaux élevés à cause de son utilisation répandue comme pesticide, ainsi que l’application des boues de station sur les terres et les activités minières d’extraction (Alaoui-Sossé et al, 2004).

Le milieu environnemental le plus exposé au cuivre est le sol: 97% de cuivre libéré dans l’environnement s’y retrouvent contre seulement environ 3% dans les eaux et 0.04% dans l’air.

Le cuivre est l’un des métaux les plus employés à cause de ses propriétés physiques et particulièrement de sa conductibilité électrique et thermique. Il est utilisé en métallurgie (Pichard, 2005).

Le cuivre est un élément essentiel parce qu’il est impliqué dans un certain nombre de processus physiologiques tel que le transfert des chaines d’électrons photosynthétiques et respiratoires. Il agit comme le fer par changement de valence Cu/Cu+ et catalyse certaines réactions d’oxydoréduction  (Heller, 1989). En outre, en tant que nutriment de la plante, la fonction principale de cuivre semble résider dans son rôle de cofacteur de différents enzymes d’oxydation comprenant la photocyanine qui est un transporteur d’électrons dans la photosynthèse, la cytochrome oxydase qui est l’oxydase terminale de la respiration mitochondriale et l’acide ascorbique oxydase (Hopkins, 2003). Le cuivre interviendrait aussi dans la synthèse des acides nucléiques et sur le métabolisme glucidique, protéique et lipidique (Martin et al, 1984).

L’excès de cuivre réduit la croissance et peut aussi aboutir à l’altération de la membrane cellulaire et de la suppression des activités des enzymes, il réduit l’activité photosynthétique et inhibe l’élongation cellulaire (Alaoui-Sossé et al,  2004).

4- Pollution par les déchets pétrochimiques :

L’industrie pétrochimique peut essentiellement être divisée en trois catégories: l’extraction, le raffinage et le transport.

Les produits pétrochimiques sont issus du forage pétrolier et gazier et de l’exploitation minière des sables bitumineux.

L’installation pétrochimique active appliquant des stratégies de prévention de la pollution et de restauration qui réduisent au minimum les effets aigues sur l’environnement.

De toutes les industries exploitant les ressources naturelles, l’industrie pétrochimique est unique en ce qu’elle produit par des rejets directs dans le milieu aquatique, si ce n’est pas des sables bitumineux.

L’extraction pétrolière en mer est une industrie en expansion qui pourrait avoir des incidences sur les écosystèmes marins en raison principalement des risques de déversement qui y sont associés (coface, 2003).

Les installations pétrochimiques sont susceptibles d’affecter la qualité de l’air en raison de leurs émissions atmosphériques tel que :

- l’oxyde d’azote : communément défini comme Nox = No + No2 , provient essentiellement de la combustion des combustibles .

- le monoxyde de carbone : est produit par des combustions incomplètes généralement dues à des installations mal réglées (surtout le cas de petites installations). Il est aussi présent dans des rejets de certains procédés industriels (agglomération des minerais, aciéries, incinération de déchets).

- les C.O.V (Composés Organiques Volatiles) : ils regroupent une multitude de substances et ne correspondent pas à une définition très rigoureuse. Il est fréquent de distinguer séparément le méthane (CH4) qui est un C.O.V particulier naturellement présent dans l’air des autres C.O.V pour lesquelles on emploie alors la notation C.O.V.N.M (Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques). Parmi les sources des C.O.V, il y a  le raffinage de pétrole.

- les gaz soufrés, gaz à effet de serre  comme Co2 (dioxydes de carbone), N2O (protoxyde d’azote), CFC (Chlorofluorocarbures), HFC (Hydrofluorocarbures), PFC (Per fluorocarbures) et le SF6 (Hexafluorure  de soufre).

- l’Ammoniac : est un gaz incolore moins lourd que l’air, très soluble dans l’eau, il se classe au premier rang des substances rejetées par l’industrie dans l’environnement. Il est utilisé dans le traitement des minerais, l’industrie explosive, les détartrages- décapages des métaux. Le NH3 est un des polluants responsables de l’acidification des milieux.

De plus les installations pétrochimiques génèrent des effluents liquides chargés en produits organiques. Enfin le risque de pollution des sols et des nappes phréatiques par des fuites d’hydrocarbures doit également être  pris en compte [4].

5- Pollution à Arzew et à Bethioua :

Les voies de trafic maritime pétrolier passe prés de la côte algérienne, 150 millions de tonnes d’hydrocarbures y sont transportés chaque année (sur les 500 millions de tonnes /an d’hydrocarbures transportés au total en mer méditerranée) ce qui correspond aux transits de 1800 pétroliers par an. En outre, plus de 50 millions de tonnes d’hydrocarbures empruntent chaque année les terminaux pétroliers des principaux ports algériens (Arzew, Bethioua , Béjaia et Skikda), avec d’importantes fuites d’exploitation en mer (10.000tonnes / an) ( PNUE, 2006).

Tableau 5 : Concentrations d’hydrocarbures pétroliers totaux (HPT) dans les sédiments portuaires en Algérie

Ports HPT en mg/kg p.s.

Oran 1500 -17 000

Arzew 930 – 8 600

Bethioua 67 - 940

Mostaganem 1 600 – 8 800

Ténès 680 - 990

Alger 1 900 – 31000

Bejaïa 140 - 260

Jijel 180 - 430

Ancien port de Skikda 450 – 2 000

Nouveau port de Skikda 79 - 120

Annaba 130 – 6 200

Le pôle industriel d’Arzew est situé à 42 km à l’est d’Oran, il s’étend sur environ 12 Km et comporte quatre communes : Arzew, Ain Bia , Bethioua et Mers El Hadjaj. Le pôle a eu pour objectif initial de structurer l’ensemble du territoire dans lequel il est inséré aussi bien au niveau international, national, que local.

Avant la création de la zone industrielle, la côte était bordée de plage et de dunes vives sur presque toute sa longueur et s’appuyait sur un riche arrière-pays agricole, alors que la pêche côtière était pratiquée au port d’Arzew. Cette plate forme industrielle comprend une concentration élevée de complexes pétrochimiques et de raffinages à hauts risques (cinq  complexes de liquéfaction, une raffinerie, un complexe de production de méthanol et résines, un complexe d’ammoniac etc.) une centrale électrique de capacité 960MV, six unités de production (Hélium, Azote, engrais liquide, gaz industriel, emballage…) (Kacemi, 2005).

Ces zones portuaires de Béthioua et d’Arzew se sont révélées enrichies en hydrocarbures (90-18mg/kg) par rapport aux normes établies (Buscail et al, 1999).

Le complexe industriel consomme 20% des municipalités d’Arzew, de Béthioua, Mers El Hadjaj  et Ain El Bia combinés. Ces régions ont perdu leurs superficies agricoles valables pour s'adapter pendant  des décennies à une politique industrielle qui a été considérée la seule manière d’élever l’économie. Les experts en matière de sûreté suggèrent qu’un accident industriel  peut mener à un dégagement de gaz dangereux qui se répartirait sur un rayon de six kilomètres. En outre les émissions de gaz affecteraient les territoires entiers des municipalités d’Arzew, EL mohgan, Ain El Bia,  Béthioua et le village entier de  Sonatrach. Les experts s’inquiètent également du dégagement des eaux usées résiduaires dans la mer, environ 34 000 mètres cubes des eaux résiduaires sont déchargés dans la mer méditerranée journalièrement, avec les plus toxiques qui vient de Béthioua et Ain El Bia, du moment qu’ils ne sont pas traités.

Une analyse de l’institut de biologie d’Oran a constaté que le compartiment d’Arzew revendique des niveaux élevés de mercure, cuivre, zinc. Les dégagements industriels de gaz sont également des sources de pollution atmosphérique [4]

6- Relation pollution - végétaux :

Les plantes souffrent d’effets nocifs plus immédiats et plus persistants que les autres êtres pour plusieurs raisons : sensibilités plus grande, capacités d’adaptation et de défense plus réduites, contacts plus étendues et presque permanant avec l’atmosphère polluée, dépense totale des facteurs locaux pédologiques et climatiques. Le mécanisme de l’action nocive des polluants sur la végétation est complexe, dépendant d’une part des caractères anatomique et physiologique des plantes d’autre part de la nature physicochimique des polluants (Barnea et Ursu, 1974).

Les végétaux phanérogames et cryptogames sont particulièrement sensibles à la pollution atmosphérique ( Ramade, 1982).

Le végétal peut être un détecteur de pollution (Lieutaghi, 1972). Ainsi les arbres et les plantes herbacées sont utilisés non seulement pour l’observation des symptômes d’attaque qu’ils manifestent mais encore comme collecteurs de poussières fluorées (Ozanda, 1982).

Certaines espèces végétales ont la propriété de bio concentrer dans leur organes des polluants minéraux ou organiques à des concentrations importantes  de plusieurs dizaines à plusieurs  milliers de fois à celles  rencontrées dans les biotopes naturels (Ramade, 1982).

Les deux principales catégories de polluants auxquelles les plantes sont confrontées sont les métaux lourds surtout présents dans le sol et l’eau, et les gaz toxiques formés dans l’atmosphère par des réactions photochimiques (Hopkins, 2003).

Dans le cas des polluants organiques difficilement biodégradable tels que les hydrocarbures, les plantes peuvent être d’un grand secours (Chaineau et al, 1995).

Les plantes peuvent également dégrader les polluants organiques à l’intérieur de leurs cellules. En effet ces plantes ne sont ni hypertolérantes aux polluants organiques, ni hyperaccumulatrices contrairement aux plantes utilisées pour la phytoextraction. Par conséquent, il leur est impossible d’accumuler les polluants organiques. Par contre, elles peuvent absorber ces polluants puis les dégrader, les volatiser, les transformer en composés moins toxiques (Badouineau et al, 2005).

Certaines plantes possèdent manifestement un mécanisme propre de désintoxication qui leur permet d’emmagasiner les métaux lourds sans être incommodées. Dans une seule feuille de quelques cm2 se trouverait concentrés les métaux contenus dans un m3 de terre (Jansens,  2007).

Les plantes sont exposées de deux façons aux éléments traces par les parties aériennes et par les racines. Ils peuvent pénétrer par les racines à partir du sol, ils peuvent pénétrer par les parties aériennes (feuilles, tiges, fruits) à partir de particules en suspension dans l’air, de composés gazeux ou de composés dissous dans l’eau de pluie ou d’irrigation.

Les parties de la plante accumulant le métal sont différentes en fonction de l’espèce et du métal (Laurent et Thino, 2005).

Une fois prélevés par la plante, les éléments traces peuvent être piégés et ne pas circuler dans la plante, ou alors être  transportés du lieu de l’absorption vers un autre organe végétal.

Dans les zones de fortes pollutions atmosphériques, comme à proximité d’une industrie de fabrication d’alliages de métaux ou à côté d’une autoroute, les retombés atmosphériques de métaux sur les parties aériennes de plantes, par les pluies ou par les poussières (projections de terre polluée ou poussières émanant des industries) sont importants, dans ce cas la contamination des feuilles, tiges et fruits est élevée. Les éléments rentrent dans les feuilles à travers les stomates sous forme d’ions, ils rentrent surtout à travers les cuticules des feuilles (fig 8).

Figure 08 : Coupe transversale d’une feuille schématisée montrant les voies de pénétration des éléments-traces.

Dans les zones de faibles pollutions, les avis des scientifiques divergent sur l’importance de l’entrée d’éléments-traces par les parties aériennes (Feix, 2005).

[4] : http://www.atlas-developpement.com/actualite.

[42] : http://www.north-africa.com/all/industry.htm