A.1.Rhodamine B :

A.1.1. la courbe  d’étalonnage :

On prépare une solution mère du colorant de 500 µmol/l  puis à différentes dilutions on note l’absorbance  à la longueur d’onde de 553  nm qui a été  déterminé par le balayage entre 200 et 700 nm (Figure A.1.).  Les résultats sont montrés dans le graphe (Figure A.2.)

Figure A.1. Courbe d’étalonnage du Rhodamine B.

Figure A.2. Spectre UV-vis du Rhodamine B (500µM)

La figure A.2. montre que la courbe d’étalonnage est une droite avec un coefficient de détermination égale à 0,998 ce qui donne un bon ajustement linéaire.

L’équation est utilisée  pour estimer la valeur de la concentration résiduelle du Rhodamine B correspondant à chaque temps de traitement.

A.1.2. Etude de l’influence  des concentrations en réactifs pour le traitement des Rhodamine

A.1.2.a. Optimisation des ions  ferreux (Fe2+)

Pour obtenir la concentration optimale, nous avons varié la concentration de Fe2+ de 1 à 50 mM  en fixant la concentration de H2O2 à 0,375  mM. Le protocole opératoire est le même que dans le chapitre quatre sous les mêmes conditions (pH= 3, température ambiante, 60 minutes de réaction et les même temps des prélèvements). Les résultats obtenus sont illustrés dans le tableau A.1. représentés par la figure A. 3. Les taux de décoloration et de dégradation sont obtenus par les formules (IV.3)  et (IV.4) du chapitre IV.

Tableau A.1. Influence de la concentration de Fe2+ sur la décoloration de RhB par  procédé  Fenton

| [Fe2+] mM | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 95.65 | 96.67 | 86.66 | 64.93 | 57.16 |
| 2 | 97.44 | 97.07 | 87.17 | 65.56 | 59.97 |
| 3 | 97.55 | 97.17 | 87.37 | 66.82 | 60.63 |
| 5 | 98.73 | 97.24 | 88.59 | 67.11 | 63.74 |
| 10 | 99.09 | 97.36 | 90.18 | 68.42 | 65.54 |
| 20 | 98.82 | 96.95 | 90.23 | 72.04 | 66.44 |
| 30 | 99.04 | 97.09 | 90.28 | 75.66 | 67.87 |
| 45 | 98.95 | 97.04 | 91.13 | 68.67 | 67.33 |
| 60 | 98.88 | 97.05 | 91.35 | 70.97 | 69.38 |

Figure A.3. Evolution des taux de  décoloration de RhB par procédé Fenton pour différents concentration de Fe2+ ([RhB]=100 µM; [H2O2] =0,375  mM; pH=3)

Les résultats montrent une augmentation de la décoloration avec la diminution de la concentration de Fe2+ , après 60  minutes de traitement on a atteint des taux de décoloration allant de 98,88 ; 97,05 ; 91,35 ; 70,97 et 69,38% pour les  concentration de Fe2+ de 1 ; 2,5 ; 5 ; 10 et 50 mM respectivement. Donc, le taux de décoloration atteint le maximum pour une concentration de Fe2+ de 1 mM.

A.1.2.b. Optimisation du H2O2

Nous avons varié la concentration de H2O2 de  0,375 à 30 mM en maintenant la concentration optimale de Fe2+ (1 mM). Les concentrations du H2O2  ont été calculées à partir de la stœchiométrique de la réaction suivante :

Les résultats sont rassemblés dans les tableaux A.2. et A.3.  et sont représentés par les  Figure A.4. et A.5.  indiquent les taux de décoloration et de dégradation.

Tableau A.2. Influence de la concentration de H2O2 sur le taux de décoloration du RhB par procédé  Fenton

| [H2O2] (mM) | 0,375 | 0,75 | 1,5 | 7,5 | 15 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 98.05 | 98.71 | 98.87 | 97.70 | 98.68 | 97.70 |
| 2 | 97.11 | 99.27 | 99.63 | 99.15 | 99.58 | 99.56 |
| 3 | 98.16 | 99.63 | 99.86 | 99.71 | 99.88 | 99.88 |
| 5 | 98.90 | 99.78 | 99.92 | 99.93 | 99.86 | 100.00 |
| 10 | 98.53 | 99.92 | 99.95 | 100.00 | 99.97 | 99.95 |
| 20 | 97.87 | 99.92 | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 100.00 |
| 30 | 98.93 | 99.95 | 99.97 | 100.00 | 99.98 | 100.00 |
| 45 | 99.14 | 99.85 | 99.93 | 100.00 | 99.98 | 100.00 |
| 60 | 98.97 | 99.68 | 99.85 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Figure A.4. Evolution des taux de  décoloration de RhB par procédé de Fenton pour différents concentration de H2O2 ([RhB]= 100 µM; [Fe2+] =1 mM; pH=3)

La figure  A.4. montre   une augmentation de la décoloration en fonction de l’augmentation des concentration de H2O2 jusqu’à atteint une décoloration complète.

Tableau A.3. Influence de la concentration de H2O2 sur la dégradation du RhB par procédé  Fenton

| [H2O2] (mM) | 7,5 |  | 0,375 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| 0 | 96 | 0.00 | 96 | 0.00 |
| 5 | 52.8 | 45.00 | 72 | 25.00 |
| 15 | 33.6 | 65.00 | 67.2 | 30.00 |
| 30 | 24 | 75.00 | 62.4 | 35.00 |
| 60 | 19.2 | 80.00 | 52.8 | 45.00 |

Figure A.5. Evolution de dégradation de RhB par procédé Fenton pour différents concentration de H2O2

([RhB]= 100 µM; [Fe2+] =1 mM; pH=3)

La figure A.5. montre une diminution de la DCO en fonction de l’augmentation de la concentration de H2O2 telle que les DCO varient de 96 mg d’O2/l à 52,8 mg d’O2/l et de 96 mg d’O2/l à mg d’O2/l 19,2 et les taux de dégradation correspondants varient de 0 à 45.00% et à 80,00% pour  les concentration de H2O2 de 0,375mM et 7,5 mM.

Figure A.6. Spectre UV-vis du Rhodamine B pendant le traitement par procédé Fenton

([RhB] = 100µM, [H2O2] =0,375  mM,  [Fe2+] =1 mM; pH=3 )

A.1.3. Dégradation photochimiques de la Rhodamine B

Les réactifs mis en jeu sont le peroxyde d’hydrogène et les ions ferreux utilisés selon le rapport H2O2/Fe2+ : 7,5/1 = 7,5.

Les résultats  obtenus sont classé dans les tableaux A.4. et A.5. et sont présenté dans les figures A.7. et A.8. pour la décoloration et la dégradation respectivement.

Tableau A.4. Etude cinétique de la  décoloration du RhB par  procédé Fenton,  photo Fenton et  solaire Fenton.

| Procédé | Fenton | Solaire Fenton | Photo Fenton |
| --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 97.70 | 97.49 | 97.39 |
| 2 | 99.15 | 98.87 | 98.73 |
| 3 | 99.71 | 99.64 | 99.34 |
| 5 | 99.93 | 99.81 | 99.76 |
| 10 | 100.00 | 99.88 | 99.85 |
| 20 | 99.97 | 99.97 | 99.88 |
| 30 | 100.00 | 100.00 | 99.95 |
| 45 | 100.00 | 100.00 | 99.98 |
| 60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Figure A.7. Evolution des taux de  décoloration de RhB par procédé  Fenton, photo Fenton et solaire Fenton  ([RhB]= 100 µM; [H2O2 ] = 7,5 mM ; [Fe2+] =1 mM; pH=3)

Tableau A.5. Etude cinétique de la  dégradation du RhB par procédé Fenton,  photo Fenton et  solaire Fenton.

| Procédé | Fenton |  | Solaire Fenton |  |  | Photo Fenton |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |  | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| 0 | 96 | 0.00 |  | 96 | 0.00 | 96 | 0.00 |
| 5 | 52.8 | 45.00 |  | 4.8 | 95.00 | 9.6 | 90.00 |
| 15 | 33.6 | 65.00 |  | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 30 | 24 | 75.00 |  | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 60 | 19.2 | 80.00 |  | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 |

Figure A.8. Evolution des taux de  dégradation de RhB par procédé de Fenton, photo-Fenton et solaire-Fenton

([RhB] = 100 µM; [H2O2 ] = 7,5 mM ; [Fe2+] =1 mM; pH=3)

D’après les figures A.7. et A.8. Nous constatons une amélioration de décoloration ainsi la dégradation de Rhodamine B d’un procédé à un autre tels que la décoloration est complète dans tous les procédés et la dégradation est complète au bout de 15 minutes dans les procédés photochimique.

Les résultats montre l’efficacité de ces procédés  que ce soit on utilise l’UV ou bien la lumière solaire.