Cette étude, qui s’inscrit dans le cadre général de la dépollution des eaux usées, a eu pour objectif d’étudier et de comparer les performances des procédés de dépollution utilisant le réactif Fenton (Fe2+/H2O2) : procédé chimique (réactif Fenton), photochimiques (systèmes  UV/H2O2 /Fe2+, Lumière solaire/H2O2 /Fe2+, UV/H2O2 /Fe3+ et Lumière solaire/H2O2 /Fe3+) pour la dégradation des  polluants organiques. Cette dégradation des polluants  est effectuée par l’action oxydante des radicaux hydroxyles produits dans le milieu à traiter. Ces radicaux sont capables de dégrader la quasi-totalité des polluants organiques persistants à cause de leur pouvoir oxydant très élevé, de leur réactivité et de leur non sélectivité vis-à-vis des substances organiques.

Ces procédés ont été appliqués à la minéralisation, en milieu aqueux, de colorants et de produits pharmaceutiques. Au cours de ce travail, l’étude a porté sur les solutions synthétiques dans l’eau pure de colorant Rhodamine B (Rh B) avec une concentration initiale 500µM et à une DCO de 561,6 mg d’O2/l, et de substance pharmaceutique l’Ampicilline (AMP) avec une concentration initiale 400µM et à une DCO de 297,6 mg d’O2/l.

L’étude de dégradation des polluants organiques (Rh B, AMP) par le procédé Fenton (H2O2/Fe2+) montre que le taux de dégradation augmente avec l’augmentation des doses des réactifs Fenton. Le rapport des réactifs R = [H2O2]/[Fe2+] joue aussi un rôle important sur la dégradation des polluants. La valeur optimale des rapport des réactifs R = [H2O2]/[Fe2+] est de l’ordre 3 (7,5/2,5) pour le Rhodamine B, est de l’ordre de 11( 57,6/5) pour l’Ampicilline, qui nous donne un taux de dégradation maximale de 72,65% et 90,32% correspondant à un taux d’oxydation de 52,14% et 58,06% respectivement pour une heure de traitement.

La comparaison des performances des procédés d’oxydation avancée photochimiques pour la dégradation de la Rh B et de l’AMP montre que la combinaison du rayonnement UV et de la lumière solaire avec le réactif Fenton améliore d’une manière significative les rendements de dégradation, tel que les taux d’oxydation de procédé Fenton, photo-Fenton et solaire Fenton sont respectivement: 52,14%, 56,41% et 58,12% pour le Rhodamine B et  pour l’Ampicilline : 58,06%, 67,74% et  62,90%.

Ces résultats peuvent être expliqués par une cinétique de formation des radicaux hydroxyles plus rapide dans le cas du procédé photo-Fenton et solaire Fenton  par rapport au procédé Fenton , en raison, d’une part de la photoréduction du fer ferrique qui permet d’engendrer des radicaux hydroxyles supplémentaires en régénérant en même temps les ions ferreux nécessaire pour la réaction de Fenton (catalyse homogène), et d’autre part, d’une production directe des radicaux hydroxyles par photolyse de H2O2.

Concernant les composés dits scavengers en utilisant l’Urée et le Tert-butanol, les résultats obtenus montrent une influence des inhibiteurs sur la dégradation des polluants colorant et  rejet pharmaceutique. Plus on augmente la concentration des scavengers plus l’inhibition est forte.

En outre, l’acide oxalique est un promoteur efficace qui améliore la dégradation des polluants organiques  que ce soit le Rhodamine B ou bien l’Ampicilline.

Une comparaison de l’efficacité des différents procédés étudiés montre que les procédés Fenton Like (Fe3+/A-ox/H2O2) en présence d’UV ou de lumière solaire sont de la même efficacité que le procédé photo-Fenton (Fe2+/A-ox/H2O2/UV) et solaire Fenton (Fe2+/A-ox/H2O2/lumière solaire).

La concentration optimale de l’acide oxalique qui nous donne la meilleure dégradation est  0,2395 g/l pour le Rh B, et de 0,028 g/l pour l’Ampicilline. Les résultats obtenus après 60 mn de traitement  pour les procédés photo-Fenton, solaire Fenton, photo-Fenton Like et  solaire Fenton Like sont respectivement: 80,41%, 79,38%, 81,44% et 83,51% de taux d’oxydation pour le Rhodamine B et pour l’Ampicilline  se sont : 89,74%, 92,31%, 89,74% et 92,31%.

En conclusion, notre travail  confirme l’efficacité  du procédé Fenton et ainsi que des procédés photochimiques  (photo-Fenton, solaire Fenton, photo-Fenton Like et  solaire  Fenton Like) dans la dégradation d’un colorant largement employé en industrie et d’une substance pharmaceutique censée se retrouver fréquemment dans les effluents liquides.