INTRODUCTION

Ce premier chapitre rappelle tout d’abord quelques généralités sur les colorants à caractère organique et qui constituent la grande part du marché des colorants industriels. De même qu’une rétrospective succincte sur les travaux portant sur l’élimination des rejets pharmaceutiques par des méthodes d’oxydation avancée. L’impact des effluents organiques et inorganiques sur l’environnement y est également abordé.

I.1. Généralité sur les colorants

I.1.1. Définition

Un colorant est une substance d’origine organique ou minérale, capable de se fixer sur un support (textile, papier, aliment …) afin de lui donner une teinte (coloration) désirée.

Les première matières colorantes étaient d’origines végétales (garance, indigo, gaude) ou même animales (carmin tiré de la cochenille). A l’heure actuelle presque la totalité des matières colorantes employées sont des dérivées des hydrocarbures contenus dans le goudron de houille. [1]

Les matières colorantes se divisent en deux grands groupes définis par la norme DIN 55944 (nov. 1973. Matières colorantes ; classification)

- Colorant

- matière colorante sous forme de poudre ;

- de couleur ou noir ;

- soluble dans les solvants et les substrats ;

- Pigment

- matière colorante sous forme de poudre,

- de couleur, blanc ou noir,

- insoluble dans les solvants et les substrats.

I.1.2. La nature des colorants

On distingue deux grandes familles de colorants: les colorants naturels et ceux issus de la synthèse chimique.

I.1.2.1. Les colorants naturels

Ils sont obtenus à partir des méthodes faciles comme le chauffage ou le broyage d'extraits de matières minérales ou organiques. Ils sont très divers, dans les fleurs et les fruits, peuvent présenter des différences de couleur (rouge des roses, bleu des bleuets et La pourpre de Tyr). [2, 3]

I.1.2.2. les colorants synthétiques

Les matières premières des colorants synthétiques sont des composés tels que le benzène. À partir de ces matières premières, les intermédiaires sont fabriqués par une série de procédés chimiques qui, en général, correspondent au remplacement d'un ou de plusieurs atomes d'hydrogène du produit de départ par des éléments ou des radicaux particuliers. [4, 5]

I.1.3. Théorie simplifiée des propriétés colorantes

La théorie du pouvoir colorant a été introduite par WITT en 1876, à l'époque du grand essor des recherches sur les colorants de synthèse. [2]

I.1.3.1. Les groupes chromophores

La théorie du pouvoir colorant doit son origine à l'observation suivant laquelle les composés colorés se décolorent quand ils réagissent avec l'hydrogène, en le fixant. Comme cette hydrogénation se produit dans les régions de la molécule des colorants qui présentent une liaison multiple, les molécules colorées doit renfermer des groupes d'atomes insaturés responsables de la couleur (groupes chromophores). Effectivement, les colorants organiques sont représentés dans le tableau I.1. [6]

I.1.3.2. Les groupes  auxochromes

Outre ces groupes insaturés, les molécules colorées doivent, pour être des colorants, renfermer également des groupes salifiables qui permettent leur fixation sur les substrats (groupes auxochromes) : il s'agit essentiellement de groupes acides ou basiques, qui peuvent ou non modifier la couleur du colorant. [7]

Tableau I.1.: Principaux groupes chromophores et auxochromes, classés par intensité croissante. [8]

| Groupements chromophores | Groupements auxochromes |
| --- | --- |
| Azo (-N=N-) | Amino (-NH2) |
| Nitroso (-NO ou –N-OH) | Méthylamino (-NHCH3) |
| Carbonyl (=C=O) | Diméthylamino (-N(CH3)2) |
| Vinyl (-C=C-) | Hydroxyl (-HO) |
| Nitro (-NO2 ou =NO-OH) | Alkoxyl (-OR) |
| Sulphure (>C=S) | Groupements donneurs d’électrons |

I.1.4. Les principaux colorants

Les colorants les plus importants sont les colorants azoïques, comme par exemple le rouge Congo. Ces colorants représentent environ 50 p. 100 de la production mondiale des substances colorantes et ils ont un domaine d'application très large. Les autres colorants importants sont les colorants du triphénylméthane, comme le magenta et le violet de méthyle, les colorants de la phtaléine, les colorants aziniques, comme le mauve, et les colorants anthraquinoniques, comme l'alizarine. Une nouvelle famille importante de colorants est celle des phtalocyanines, de couleur bleue ou verte, qui ont une structure chimique semblable à celle de la chlorophylle. [9]

I.1.4.1.  Les anthocyanines

Les anthocyanes, molécules faisant partie de la famille des flavonoïdes et capables d'absorber la lumière visible, sont des pigments qui colorent les plantes en bleu, rouge, mauve, rose ou orange.[10]

I.1.4.2.  Les colorants anthraquinoniques

Les colorants anthraquinoniques sont synthétisés par substitution d'atomes d'hydrogènes par des groupements hydroxyles (-OH) et aminos (-NH2). On obtient des composés de toutes les teintes. [11]

I.1.4.3. Les caroténoïdes

Ce sont les pigments naturels les plus répandus; ils possèdent surtout des teintes jaunes et rouges. La plupart comportent environ 40 atomes de carbone.

Exemple:

Le Carotène : pigment de couleur rouge, à longue molécule  constituée d'une chaîne hydrocarbonée (C40H56), dont on connaît trois isomères, α, ß et γ.

La coloration rose des plumes du flamant est dû à l'accumulation de carotène contenu dans son alimentation.

I.1.4.4.   Les colorants indigoïdes

Ce sont des colorants résistants. Ils sont de nos jours essentiellement synthétisés. Ils ont pour structure de base l'indole que l'on trouve dans les coquilles de certains escargots de mer, ainsi que dans les plantes et les animaux. [12]

Exemple :

L’Indigo : Le plus important des colorants indigoïdes est l’indigo lui-même. l'emploi de l'indigo naturel pour la teinture remonte à environ 2500 ans av. J.-C sous forme de colorant bleu. Il était obtenu par macération des feuilles de plusieurs espèces d'indigotier, qui renferment un hétéroside, l'indican; celui-ci libère au cours de l'opération un aglycone (l'indoxyle), qui s'oxyde et se change en indigo. À partir du 20e siècle, l'indigo naturel fut remplacé par l'indigo de synthèse et par de nombreux colorants dit indigoïdes, de sorte que la culture des indigotiers régressa fortement.

I.1.4.5.  Les mélanines

Mélanines sont des dérivés phénoliques complexes, bruns et noirs. Elles dérivent d'un acide aminé particulier (la tyrosine). La mélanine est le pigment responsable de la coloration de la peau, des cheveux, des yeux chez l'homme. Et les téguments dans le règne animal.

I.1.4.6.   Les pigments tétrapyrolliques

Ils sont des complexes métalliques, dont la structure de base est de quatre cycles pyrroliques, on les trouve dans les coquilles d'oeufs, les plumes, les os, l'urine, les levures et les feuilles vertes.

Leurs fonctions physiologiques jouent un rôle important chez les animaux, les plantes et les micro-organismes, Les plus importants sont la bilirubine, la chlorophylle et l'hémoglobine.

Hémoglobine

I.1.4.7.   Les colorants azoïques

Cette catégorie de colorant est actuellement la plus répandue. Tous ces colorants sont obtenus synthétiquement. Sont caractérisés par la présence au sein de la molécule d'un groupement azoïque reliant deux noyaux benzéniques, les colorants azoïques résultant de la copulation diazoïque des amines aromatiques primaires.

- Colorants xanthènes

Ces colorants sont dotés d’une intense fluorescence. Le composé le plus connu est la fluorescéine. Peu utilisé en tant que teinture, leur faculté de marqueurs lors d’accident maritime ou de traceurs d’écoulement pour des rivières souterraines est malgré tout bien établie. [13, 14]

- Toxicité des colorants xanthènes

Les colorants xanthènes ont été démontrés pour être toxique à un large spectre d'insectes[15- 20]. Ces études ont été étendues aux nématodes gastro-intestinaux bovins par Hawkins [21] et Hawkins et al. [22, 23] quand ils ont démontré que l'érythrosine B, un colorant xanthène décrit chi-miquement comme tetraiodofluorescéine, était phototoxique pour la troisième étage des larves (L3) de ces parasites. Le plus récemment, les colorants xanthenes ont été montrés pour rehausser l'activité antivirale de quelques composés spécifiques [24]. Le mécanisme fondamental par lequel les colorants xanthenes ont un effet toxique sur les organismes vivants est la réaction de photooxydation légère dépendante [25], précédemment connu sous le nom d'action photodynamique [26, 27]. Dans ce mécanisme, une dose de sensibilisation légère d'ofa colorant xanthène est exposée à un montant suffisant de lumière d'une longueur d'onde appropriée pour obtenir une réaction phototoxique.

I.1.5.  Classification des colorants

La classification des colorants les plus utilisées est celle du Couleur Index qui répertorie la majorité des colorants mis sur le marché. Elle comprend deux systèmes de classification complémentaires: l'un utilise l'appellation usuelle, basé sur le mode d'utilisation et d'application du colorant, l'autre la structure chimique (numéros de Couleur index).

I.1.5.1.  Classification technologique

La classification technologique permet à l'utilisateur de connaître le mode d'application du colorant et donc ses domaines d'utilisation, ses propriétés (solubilité, affinité pour tel type de fibres ou matériaux, nature de la fixation…). La confidentialité sur lacomposition chimique peut être préservée. Elle comprend trois éléments: le nom générique de la classe d'application; la couleur et le numéro d'ordre chronologique d'inscription au Couleur Index. , par exemple, Le Disperse Bleue 106, est un colorant de couleur bleue, de la classe d'application Disperse, insérée en 106è position parmi les colorants bleus Disperse. Certaines classes d'applications sont plus spécifiques de secteurs d'utilisation. Les colorants Disperse et réactifs servent à teindre les textiles. [5]

Les colorants textiles les plus utilisés dans le monde sont: les colorants Disperse (des classes chimiques azoïques, anthraquinoniques et nitro), qui colorent essentiellement les fibres polyester, acétate et triacétate de cellulose.

Colorant bleu brillant (remazole R)

Les colorants réactifs (de la classe chimique azoïque et phthalocyanine) qui colorent plus spécialement les fibres cellulosiques (mais aussi la soie, la laine et le polyamide). Les bases d'oxydation sont présentes dans les colorations capillaires. Les colorants des plastiques, peintures et encres sont essentiellement des pigments.

Colorant rouge pour coton

I.1.5.2. Classification chimique

Les colorants dont la formule chimique est divulguée sont également classés dans le Couleur Index par un numéro de Couleur Index: « CI number ». À partir de la classification chimique du Couleur Index, sont classés les colorants en 10 classes.

- Colorants nitro (CI 10300-10999), dont certains ont la diphénylamine comme structure de base.

- Dérivés du triphénylméthane (CI 42000-44999), rarement utilisés.

- Dérivés du xanthène (CI 45000-45999), dont la fluorescéine et l'éosine (usage médical).

- Dérivés de l'acridine (CI 46000-46999). Les composés étaient auparavant utilisés comme antiseptiques.

- Dérivés de la quinoléïne (emploi surtout dans les cosmétiques, les médicaments et l'alimentation).

- Azines (CI 50000-50999).

- colorants anthraquinoniques (CI 58000- 72999). C'est la deuxième classe de colorants textiles la plus utilisée (après les colorants azoïques). Ils représentent 20 à 25 % du marché des colorants textiles.

- colorants indigoïdes (CI 73000-73999). Ils sont utilisés pour la teinture des textiles et sont également appelés « vat pigments » (ou pigments de cuve).

- Phtalocyanines (CI 74000-74999). Ils sont formés. Ils sont retrouvés dans les couleurs bleu turquoise et vert vif.

- Bases d'oxydation. Ce sont des composés aromatiques, utilisés comme intermédiaires dans les colorations permanentes des cheveux. Ils représentent les sensibilisants les plus puissants des colorations capillaires chez les coiffeurs et les clients se colorant les cheveux. [28]

Les principales classes d'application des colorants, leurs caractéristiques et leurs utilisations sont rassemblées dans le tableau suivant : [29]

| Classe d'application | Caractéristiques | Les utilisations |
| --- | --- | --- |
| colorants acides métallifères ou non |  | Soie, laine, poils (mohair, cachemire…) |
| Composants azoïques d'accouplement : naphtols | Fabrication colorant solide avec fixation dans la fibre solide | Cellulosiques |
| colorants basiques |  | Acryliques |
| colorants développeurs |  | Coloration capillaire |
| colorants directs : substantifs | Application directe sur les fibres. Dans des bains neutres ou alcalins grande réversibilité | Cellulosiques Soie |
| colorants dispersés | Très faiblement solubles dans l'eau | Polyester, Acétate, triacétate de cellulose, Polyamides, PVC Acryliques, Jamais sur fibres naturelles |
| Agents fluorescents | colorants blancs avec un pouvoir fluorescent qui donnent un aspect plus blanc | Toutes fibres |
| colorants alimentaires |  | Coloration des aliments |
| colorants formés in situ |  |  |
| Mordants (au chrome) | Nécessité d'un traitement associé, avec un sel métallique pour former une combinaison solide | Laine Polyamides |
| colorants naturels | Présence de ces colorants dans la nature |  |
| Base d'oxydation |  | Coloration capillaire |
| colorants réactifs | Liaison covalente avec les fibres. Propriétés de brillance et de très bonne tenue au lavage | Cellulosiques Coton, lin, laine, soie Certains polyamides |
| colorants réducteurs | Servent à décolorer par destruction des colorants |  |
| Soufre |  | Cellulosiques |
| colorants solubles dans les solvants |  | Matières plastiques |
| colorants de cuve | colorants insolubles appliqués sous forme soluble réduite puis réoxydés en forme insoluble après absorption par les fibres | Cellulosiques |
| Pigments | Insolubles dans l'eau (contrairement aux colorants): coloration sans opération chimique de teinture | Toutes fibres textiles, Plastiques, Encres, Peintures |

I.1.6. la couleur

La couleur est un phénomène fascinant, sensation visuelle associée aux longueurs d'onde de la lumière visible reçue par l'œil. Ou bien c'est l'impression produite sur l'oeil par les diverses radiations constitutives de la lumière Ressentie par l'homme et par certains animaux, cette perception de la couleur résulte d'un procédé neurophysiologique complexe mis en jeu dans la rétine de l'oeil, qui capte la lumière grâce à des cellules en forme de bâtonnets et de cônes : alors que les bâtonnets enregistrent l'intensité globale de la lumière, les cônes sont sensibles à trois gammes de longueurs d'onde différentes, le cerveau se chargeant d'en faire une synthèse qui se traduit par une couleur. [30]

La couleur est due aux ondes lumineuses. Ces ondes naissent de sources produisant de la lumière (soleil). Notre œil ne peut percevoir que les ondes dont les longueurs sont comprises entre 400 et 800 nm. Les différentes longueurs d'ondes correspondent à des couleurs différentes.

Le soleil a un rayonnement qu'on appelle le rayonnement électromagnétique. La lumière faite partie de ce rayonnement, elle est située sur une longueur d'onde particulière. Les couleurs se situent elles aussi sur une longueur d'onde qui leur est propre. Les longueurs d'onde se mesurent en mètre, la lumière qui se situe sur une bande très étroite se mesure en nanomètre. [9]

La sensation rendue par une couleur est due au fait que l'encre correspondant à cette couleur absorbe tous les rayonnements sauf celui de la couleur en question. Par exemple l'encre rouge a la propriété d'absorber tous les rayonnements sauf celui correspondant au rouge.

I.1.7.La formation de couleur

Elle peut se faire selon deux méthodes ; la méthode par soustraction, par addition ou par partition. [5 ,10]

I.1.7.1. méthode additive

De façon simplifiée, on peut considérer la lumière blanche comme formée de la superposition des trois couleurs de base : Rouge (R), Bleue (B) et Verte (V)

Quand deux "couleurs" sont transmises simultanément vers l'oeil ou sur un écran, leur superposition se traduit par les couleurs :

- Violet Magenta (VM) pour R+B ;

- Cyan (C) pour B+V ;

- Jaune (J) pour R+V.

I.1.7.2.méthode soustractive

La couleur d'un colorant est complémentaire de celle qu'il absorbe à partir de la lumière naturelle (blanche).

Par exemple si un colorant est violet (permanganate ou vapeurs d'iode), il transmet le Violet (c'est à dire B+R) ce qui signifie qu'il absorbe les longueurs d'onde de la couleur complémentaire qui est le Vert

I.2. Elimination des rejets  pharmaceutiques

Nous allons présenter dans ce qui suit quelques méthodes d’élimination des composés pharmaceutiques à travers les travaux cités dans la littérature. Dans chacun des exemples, nous allons découvrir une technique donnée  et son efficacité vis à vis de la dégradation des rejets.

I.2.1. « Fenton-biological treatment processes for the removal of some pharmaceuticals from industrial wastewater » [31]

Cet article a été publié dans : journal of Hazardous Materials 167 en 2009.

La dégradation des quatre composés pharmaceutique : le chloramphénicol, le diclofénac, l’acide salicylique et le paracétamol. La structure chimique de chaque produit est représentée dans la Figure I.1.

Figure I.1. Structure chimique de quelques composés pharmaceutique.

Procédure :

Cette étude repose sur la comparaison de deux méthodes de traitement ; procédé Fenton comme pré-traitement et un traitement biologique.

Le procédé Fenton a été effectué à température ambiante, les valeurs de pH pour l’oxydation et la coagulation contrôlée à 3,00 ± 0,2 et 8,5 ± 0,2 respectivement par addition de 0,1 N de H2SO4 ou NaOH. Le sel de fer (FeSO4, 7H2O) qui est la source des ions Fe2+  à la solution sous une bonne agitation.

La quantité de H2O2 a été introduite dans le réacteur par une pompe de dosage pendant une période de 15 mn, tandis que les expériences de coagulation ont été menées avec la méthode d’essai pot.

Figure I.2. Chromatogramme HPLC  de quelques composés pharmaceutique.

Dans le traitement biologique, le pH a été maintenu dans la gamme de 7,0 à 8,0 ± 0,2. Les échantillons ont été soumis à certaines analyses (mesure de pH, demande chimique en oxygène « DCO », demande biologique en oxygène « DBO5 » et carbone organique total « COT »). La Figure I.2. montre le chromatogramme HPLC des composés étudiés

Résultats expérimentaux:

- Caractérisation des eaux usées:

Les caractéristiques physico-chimiques ont montré que les eaux usées étudiées contiennent de fortes charges des polluants organiques représentés par des valeurs de DCO, DBO5, l’azote Kjeldahf (ATK), matières solides, l’huile, ...etc.

Le rapport DBO5 /DCO varie de 0,25 a 0,30 avec une moyenne de 0,27; cela confirme que ces types d’eaux usées sont difficilement biodégradables.

L’analyse HPLC a montrée que les échantillons d’eaux usées brutes contiennent certains composés organiques réfractaires à des concentrations moyennes (voire Figure I.2.)

- Traitement biologique:

Le pourcentage de la DCO obtenu est de 51% et 56% et le pourcentage de COT de 48% et 36% pour les eaux usées de DCO initiale : 11987 et 4100 mg O2/l respectivement (Figure I.3.)

Figure I.3.Effet de temps sur le traitement biologique de l’eau usée par les boues activés

Ces résultats d’élimination de DCO et COT jugés insuffisants par les auteurs sont attribuées à la présence des composés organiques réfractaires qui sont difficilement biodégradables. Un certain nombre de travaux de recherche ont tenté d’explorer la combinaison de deux technologies ou plus pour atteindre le degré requis de traitement. Un parmi les procédés d’oxydation avancée suivi par un processus biologique a été proposé comme alternative intéressante pour le traitement des eaux usées contenant des polluants toxiques ou non-dégradables. [32-34]

- Elimination intégrée de produits pharmaceutiques réfractaires (méthode  Fenton suivie par des boues activées)

Tableau .I.2.  Caractéristiques physico-chimique des eaux usées de DCO initiale 11987 mg d’O2/l traités par procédé Fenton suivi par traitement biologique.

| Compound | Fenton treatmen |  |  | Biological treatment |  | Total % removal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raw | Treated | %Removal | Raw | Treated |  |
| pH TRS (mg/L) TSS (mg/L ) TDS (mg/L) COD (mgO2/L) BOD (mg/L) BOD:COD TOC (mg/L) Oil and grease (mg/L) Phenols (mg/L) TKN (mg/L) Nitrate (mg/L) Nitrite (mg/L) Ammonia (mg/L) Total alkalinity (mg/L) Total phosphorus (mg/L) Sulphide (mg/L) Sulfate (mg/L) | 12 37604 50 37554 11987 3000 0,25 4679,4 27,3 69 1156,4 1,41 0,787 585 640 4,4 120 788 | 8 36003 35 36038 3987,5 1560 0,39 2007,9 12 12,5 466 0,82 <0.2 106,4 531 <0.5 33,6 341,2 | - 4,26 30,00 4,04 66,73 48,00 - 57,09 56,04 81,88 49,70 41,84 98,73 81,81 17,03 100;00 100,00 56,70 | 7,9 33200 11 33189 950 550,8 0,57 423,6 2,3 0,035 75,8 <0.1 <0.2 4,2 215 7,8a 8,5 70,3 | 1,25 7,79 68,57 7,91 76,18 64,69 - 78,90 80,83 99,72 83,73 99,39 100,00 96,05 59,51 NA 74,70 79,40 | - 11,71 78,00 11,62 92,07 81,64 - 90,95 91,58 99,95 93,45 99,65 100,00 99,28 66,41 - 92,92 91,08 |

Reaction time = 1.5 h; COD/H2O2 = 1:2.2; pH 3; Fe2+/H2O2 = 1:50; detention time = 12 h in biological treatment.

NA= not analysed.

a : Due to addition of phosphorus salt as a nutrient to the Fenton treated effluent.

Tableau .I.3. Caractéristiques physico-chimique des eaux usées de DCO initiale 4100 mg d’O2/l traités par procédé  Fenton suivi par traitement biologique.

| Compound | Fenton treatmen |  |  | Biological treatment |  | Total % removal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raw | Treated | % Removal | Raw | Treated |  |
| pH TRS (mg/L) TSS (mg/L ) TDS (mg/L) COD (mgO2/L) BOD (mg/L) BOD:COD TOC (mg/L) Oil and grease (mg/L) Phenols (mg/L) TKN (mg/L) Nitrate (mg/L) Nitrite (mg/L) Ammonia (mg/L) Total alkalinity (mg/L) Total phosphorus (mg/L) Sulphide (mg/L) Sulfate (mg/L) | 9,8 12802 330 12472 4100 1050 0,26 1868,2 17,4 21,2 546 0,7 3,93 302,4 415 14,2 30,4 248,4 | 8,0 2430 85 2445 525 268 0,5 122,0 3,8 1,2 129 0,15 <0.2 44 190 2,2 9,5 98,6 | - 81,0 74,0 80,0 87,0 74,0 - 93,0 78,0 94,0 76,0 78,6 100,0 85,4 54,2 84,5 68,7 60,3 | 8 1161 11 1150 38 16 0,85 7,0 0,5 <0.01 13 <0.1 <0.2 9,6 99 0,6 1,2 20 | - 52 87 53 93 94 - 94 87 0,0 90 - - 78 48 73 87 80 | - 91,0 96,6 90,7 99 98 - 99 97 100 97 100 100 97 76 95 96 92 |

Reaction time = 1.5 h; COD/H2O2 = 1:2.2; pH 3; Fe2+/H2O2 = 1:50; detention time = 10 h in biological treatment.

Le pourcentage de COT et DCO sont de 61,8% et 63,8% respectivement au bout de 1,5 h à pH 3. Une étude réalisée par Kuo et Lo[35] a révélé que Fe (OH)+ est formé dans la gamme de pH 2 à 4. L’activité de Fe (OH)+ dans les procédés Fenton et photo Fenton et la décomposition de H2O2 en milieu acide a été très rapide dans la production des radicaux .

Les résultats figurants dans le tableau I.2. et I.3. ont confirmé que l’oxydation par Fenton est des plus efficaces dans le traitement de ce type d’eaux usées dans les conditions opératoires optimales démontrés dans le cas étudié : temps de réaction 1,5h, pH 3, (DCO/H2O2)opt = 1 :2,2 . et (Fe2+/H2O2) opt = 1 :50)

Conclusion :

Le procédé Fenton est considéré comme un processus de prétraitement, il augmente la biodégradabilité et /ou supprime les toxicités des eaux usées, qui  représentent  les caractéristiques physico-chimiques des eaux usées brutes et de leurs effluents traités par le biais de processus de Fenton suivi par le traitement biologique (boues activées).

I.2.2. «Mineralization enhancement of a recalcitrant pharmaceutical pollutant in water by advanced oxidation hybrid processes »[36]

Cet article est  paru dans journal Water Reasearch 43 en 2009.

L’objectif de cette investigation est d’évaluer l’efficacité de l’élimination de l’ibuprofène (IBP) par des systèmes POA, en configurations hybrides (sono photocatalyses avec TiO2 et Fe2+).

Procédure :

La concentration initiale de l’IBP a été fixée en fonction de sa solubilité limite entre 0,016 et 0,039 mM. Le pH de la solution est ajusté à 3 par addition de H2SO4. La Figure I.4. montre l’équipement expérimentale « Suntest » (par irradiation UV-vis) et le réacteur sonochimique (par irradiation ultrasonique).

Figure I.4. L’Equipement expérimentale

La température a été contrôlée par  refroidissement à 25 °C, la puissance ultrasonique a été ajustée à 80 W et la fréquence a été fixée à 300 KHz. L’énergie dissipée par ultrasons dans la réaction sous forme de chaleur a été de 41%, estimée par la méthode calorimétrique [37] ; le H2O2 a été injecté par une source externe (seringue automatique).

Dans le cas de Sonophoto-catalyse, TiO2 a été ajouté 30 min après le dégazage, départ simultané des rayons UV-vis et irradiation ultrasonnique ou l’ajout de H2O2 a été considéré comme le temps initial de la réaction. Les échantillons ont été prélevés à des intervalles de temps réguliers, la concentration de l’IBP, DCO et H2O2 ont été suivi  pendant le processus de dégradation.

Résultats expérimentaux:

- Procédé Photo-Fenton et sonophoto-Fenton :

L’avantage principale de ce système hybride est la synergie entre les processus, sonolyse et photo-Fenton, promouvoir le processus photo-Fenton par réaction de  H2O2 générés par ultrasons. H2O2 provient de la recombinaison des espèces radicalaires et  (équation I.1) et  I.2) généré à partir de la sonolyse de l’eau après l’implosion de la bulle de cavitation acoustique.

(I.1)

(I.2)

Le H2O2 accumulé par le sonolyse d’eaux est une nouvelle source de  si le fer est présent par le biais de réaction de Fenton (l’équation I.3 et I.4)

(I.3)

(I.4)

La figure I.5. montre la dégradation d’IBP et la concentration résiduelle de H2O2 en photo-Fenton (FH) par rapport à la sono photo-Fenton (FS) et la figure I.6. montre la dégradation DCO pour les cas d’étudiées.

Figure I.5 Dégradation d’IBP et H2O2 résiduelle dans le procédé  FH et FS.

Figure I.6. Pourcentage de DCO à 240 mn

L’élimination de la DCO par procédé S et F sont de 6 et 43% respectivement avec une augmentation légère de 5% dans le système FH que l’on peut observer sur la figure I.6,  aussi un supplément d’une quantité de 10 mmol/L de H2O2 finale reste en FS par rapport au FH. Le taux de dégradation d’IBP est 4,46 et 4,48 m mol.l-1.min-1 respectivement.

Dans la principale contribution FH, les espèces  proviennent de l’équation I.3 et sous la lumière de Fe 3+ équation (I.5) ou Fe(OH)2+  équation (I.6) :

(I.5)

(I.6)

Il ya trois zones crées durant la sonolyse d’une solution : la bulle de cavitation, l’interface supercritique et la solution. La création aura lieu à l’une de ces zones en fonction des caractéristiques du composés cible, en particulier la volatilité et le caractère hydrophile ou hydrophobe.

- Procédé photo catalyse et sono photo catalyse :

Les facteurs expliquent la performance du système couplé peuvent être séparé en deux groupes, comme suit :

- Action d’ultrasons envers la photolyse :

- Augmentation la surface du catalyseur due à l’agrégation provoquée par les ultrasons

- Améliore le transfert de masse des composés organiques entre la phase liquide et la surface de TiO2.

- Réduit la recombinaison des charges et favorise la production des OH en raison de H2O2 résiduelle générée :

(I.7)

- Action de la photolyse envers les ultrasons :

- Augmente la dégradation organique due aux particules de TiO2 devenant des nucléus supplémentaires pour la formation de bulles de cavitation.

Procédé TiO2/ H2O2 et TiO2/ Fe2+/ ultrasons

Figure I.7. montre les dégradations de l’IBP et H2O2 résiduelle dans le système sonophotocatalytique (TFS) et (TFH). Le montant finale de H2O2 résiduel dans les deux cas était de zéro ( voir figure I.8.) en raison à la présence de fer et de TiO2.

Figure I.7. Concentration de H2O2 de pour en de  de configurations hybrides (TFS) et (TFH)

Figure I.8. Dégradation d’IBP et  pourcentage de DCO présence catalyseur TiO2 et Fe2+ avec()et  sans () irradiation ultrasons

Conclusion :

La dégradation du IBP a été étudié de façon comparative par des procédés d’oxydation avancée.  L’éfficacité des processus sur la dégradation de la DCO est classée selon l’ordre suivant :

F T  S( obscurité)  photolyse; FH  FS=TS   TH   TF et  TFH  TFS

Concernant la concentration H2O2 résiduelle : FS FH ; TH TS et TFH TFS

I.2.3. « Optimization of Fenton process for treatments  of amoxicillin, ampicillin and cloxacillin antibiotics in aqueous solution » [38]

Cet article a été publié dans :  journal of Hazardous Materials 170 en 2009.

La dégradation de l’amoxicilline, l’ampicilline, et cloxacilline a été évalué selon le procédé de Fenton.

Procédure :

La solution des rejets pharmaceutiques a été préparée par semaine et stocké à 4 °C.

Figure I.9. Structure chimique et chromatographe HPLC des polluants organiques

Pour le procédé Fenton, le pH de la solution est ajusté à 3 par addition de H2SO4 ou NaOH, les quantités nécessaires en ions ferreux sont obtenues à partir de sel de fer sous forme (FeSO4, 7H2O). Les échantillons ont été destinés à différentes analyses (demande chimique en oxygène DCO, demande biologique d’oxygène DBO5, carbone organique dissoudre COD, mesure de pH, mesure de nitrate et d’ammoniac NH3)

Résultats expérimentaux:

- Effet de rapport molaire H2O2/ DCO :

Pour définir le rapport molaire H2O2/ DCO, la concentration initiale de H2O2 a été modifié dans la gamme 15-54 mM avec une DCO initiale de la solution égale à 520 mg/l (16,25mM).  Les DCO initiales des AMP, AMX et CLX sont 104, 105 et 103 mg /l respectivement. Les autres conditions de fonctionnement sont le pH fixé à 3 et le rapport molaire H2O2 /Fe2+ de 50.

Les résultats obtenus par l’effet du rapport molaire H2O2/ DCO sur la dégradation d’AMP, AMX et CLX en terme de rapport de dégradation DCO, biodégradabilité DBO5/DCO et la dégradation de DCO, sont résumés dans le tableau I.4.  après 60 min de temps de réaction.

Tableau I.4. Effet de rapport H2O2/DCO sur le rapport de dégradation DCOdég(%), DBO5/DCO et le rapport COD « CODdég(%) »

| H2O2/ DCO | DCOdég(%) | DBO5/DCO | CODdég(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1,5 2 2,5 3 3,5 | 25,6 44,6 54,6 60,2 62,1 60,9 | 0,05 0,07 0,21 0,28 0, 31 0,29 | 13,3 19,8 30,1 34,4 35,6 34,4 |

Le tableau I.4. montre le maximum de dégradation DCO, biodégradabilité (DBO5/DCO) et amélioration de dégradation de COD (Carbone Organique Dissout) pour un rapport optimal H2O2/DCO égale à 3 tel que la dégradation augmente parallèlement avec l’augmentation de rapport H2O2/DCO dans la gamme (1-3). Cependant dans la gamme supérieure à 3, en remarque une diminution de la dégradation (DCO, DBO5/DCO, COD). Cela peut être due à une auto- décomposition de H2O2 en l’oxygène et  en eau, ou le H2O2  est considéré comme un scavenger de  (réaction I.8 et I.9) [39]. En outre, l’excès de  H2O2 réagit avec les ions ferriques pour former HO2 réaction I.10. [40]

(I.8)

(I.9)

(I.10)

- Effet de rapport molaire H2O2/Fe2+ :

En modifiant la concentration de  Fe2+ dans la gamme 0,32- 24,3 mM dans les conditions de fonctionnement (H2O2/DCO = 3, pH=3, temps de réaction 60 mn), on obtient les résultats rassemblés dans le tableau I.5.

Tableau I.5. Effet de rapport H2O2/Fe2+ sur le rapport de dégradation DCOdég(%), DBO5/DCO et le rapport COD « CODdég(%) »

| H2O2/ Fe2+ | DCOdég(%) | DBO5/DCO | CODdég(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 72,7 | 0,20 | 41 |
| 5 | 75,6 | 0,29 | 50,5 |
| 10 | 79,8 | 0,38 | 50 |
| 20 | 7 3,1 | 0,37 | 38,2 |
| 50 | 73,1 | 0,31 | 34,4 |
| 100 | 62,1 | 0,15 | 18,5 |
| 150 | 42 | 0,08 | 14,9 |

Le  rapport molaire optimale (H2O2/ Fe2+)opt est de 10, des rapports en dessous de 10 n’ont pas amélioré la dégradation des antibiotiques. Cela peut être due à une réaction directe du radical °OH avec des ions métalliques à haute concentration de Fe2+ [41] ( réaction I.11) Les résultats identiques ont été trouvé par d’autres auteurs. [42-44]

(I.11)

- Effet de  pH :

Les expériences ont été réalisé dans les conditions opératoires bien définies (H2O2/DCO= 3, H2O2/ Fe2+ =10, temps de réaction 60 min) en faisant varié le pH dans la gamme 2-4. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau I.6.

Tableau I.6. Effet du pH sur le rapport de dégradation DCOdég(%), DBO5/DCO et le rapport COD « CODdég(%) »

| pH | DCOdég(%) | DBO5/DCO | CODdég(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 49,0 | 0,13 | 33,9 |
| 2,5 | 57,7 | 0,19 | 43,5 |
| 3 | 81,5 | 0,33 | 54,3 |
| 3,5 | 76,9 | 0,35 | 50 |
| 4 | 75,6 | 0,25 | 48,4 |

Le pH optimal à 3. Ces résultats en bon accord avec d’autres travaux [40, 45, 46]

- Effet de concentration des antibiotiques initiaux et temps de réaction :

Les expériences ont été réalisées dans les conditions de fonctionnement, en faisant varier la concentration initiale d’AMX, AMP et  CLX 100, 250, 500 mg/l pour chaque antibiotique ou les DCO correspondantes sont de 529, 1229 et 2440 mg/l. Les résultats trouvés sont illustrés dans le tableau I.7.

Tableau I.7. Effet de concentration initiale des antibiotiques sur le rapport de dégradation DCOdég(%), DBO5/DCO et le rapport COD « CODdég(%) »

| antibiotiques (mg /l) | DCOdég (%) | DBO5/DCO | CODdég (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 81,4 | 0,37 | 54,3 |
| 250 | 76,4 | 0,36 | 43,1 |
| 500 | 75,6 | 0,36 | 47,1 |

Plus que la concentration des antibiotiques est augmenté plus la dégradation en termes de DCO DBO5/DCO et COD sont diminues.

- Dégradation des antibiotiques en solution aqueuse :

Figure .I.10. montre la dégradation des antibiotiques (AMX 104mg/l, AMP 105mg/l et CLX 103mg/l) en solution aqueuse (DCO= 520mg/l, 16,25mM) dans les conditions optimales de fonctionnement.

Figure I.10. La dégradation d’AMX, AMP et CLX dans les conditions optimales.

La dégradation est complète de tous les antibiotiques au bout de 2 mn. Les résultats sont en accord bien avec celle rapportée par Travo et al[47]. La minéralisation du carbone organique et des composés azotes sont vérifié par les résultats présentés dans la figure I.11. et I.12. La dégradation de DCO  augmente de 31,2 % à 54,3%, la concentration d’ammoniac (NH3) de 8 à 13mg/l.

Figure I.11. Minéralisation d’AMX, AMP et CLX en termes de concentration de NH3- et NO3.

Figure I.12. Minéralisation d’AMX, AMP et CLX (DCO, DCOdég(%)) en fonction de temps.

Conclusion :

- Les conditions optimales de fonctionnement sont : DCO/ H2O2/ Fe2+ 1 :3 :0,30 ;  pH 3 pour une solution aqueuse d’AMX, AMP et  CLX de 103 mg/l.

- La dégradation complète des antibiotiques à lieu au bout de 2 mn, la biodégradabilité passe de 0 à 0,37 en 10 mn, tandis que les pourcentages de DCO et COD sont de 81,4% et 54,3% respectivement.

I.3. Nécessité de traiter les effluents liquides

I.3.1. Pourquoi les rejets liquides sont-ils dangereux ?

- Les dangers évidents

- Eutrophisation : Sous l’action des microorganismes, les colorants libèrent des nitrates et des phosphates dans le milieu naturel. Ces ions minéraux introduits en quantité trop importante peuvent devenir toxiques pour la vie piscicole et altérer la production d’eau potable. Leur consommation par les plantes aquatiques accélère leur prolifération anarchique et conduit à l’appauvrissement en oxygène par inhibition de la photosynthèse dans les strates les plus profondes des cours d'eau et des eaux stagnantes.

- Sous-oxygénation : Lorsque des charges importantes de matière organique sont apportées au milieu via des rejets ponctuels, les processus naturels de régulation ne peuvent plus compenser la consommation bactérienne d'oxygène. estime que la dégradation de 7 à 8 mg de matière organique par des micro-organismes suffit pour consommer l'oxygène contenu dans un litre d'eau. [48]

- Couleur, turbidité, odeur : L’accumulation des matières organiques dans les cours d'eau induit l’apparition de mauvais goûts, prolifération bactérienne, odeurs pestilentielles et colorations anormales. Willmott et al[49] ont évalué qu’une coloration pouvait être perçue par l’oeil humain à partir de 5 x 10-6 g/L. En dehors de l'aspect inesthétique, les agents colorants ont la capacité d'interférer avec la transmission de la lumière dans l’eau, bloquant ainsi la photosynthèse des plantes aquatiques.

- Les dangers à long terme

- La persistance : Les colorants organiques synthétiques sont des composés impossibles à épurer par dégradations biologiques naturelles. Cette persistance est en étroite relation avec leur réactivité chimique:[50]

- Les composés insaturés sont moins persistants que les saturés,

- Les alcanes sont moins persistants que les aromatiques,

- La persistance des aromatiques augmente avec le nombre de substituant,

- Les substituants halogènes augmentent plus la persistance des colorants que les groupements alkyles.

- Bio-accumulation : Si un organisme ne dispose pas de mécanismes spécifiques, soit pour empêcher la résorption d’une substance, soit pour l’éliminer une fois qu’elle est absorbée, alors cette substance s’accumule. Les espèces qui se trouvent à l'extrémité supérieure de la chaîne alimentaire, y compris l'homme, se retrouvent exposées à des teneurs en substances toxiques pouvant être jusqu’à mille fois plus élevées que les concentrations initiales dans l'eau.

- Cancer : Si la plupart des colorants ne sont pas toxiques directement, une portion significative de leurs métabolites le sont [51]. Leurs effets mutagènes, tératogène ou cancérigène apparaissent après dégradation de la molécule initiale en sous-produits d'oxydation : amine cancérigène pour les azoïques, leuco-dérivé pour les triphénylméthanes. [52]

- Sous produits de chloration (SPD): Le chlore utilisé pour éliminer les microorganismes pathogènes réagit avec la matière organique pour former des trihalométhanes (THM) pouvant atteindre plusieurs centaines de mg/L. Les SPD sont responsables de développement de cancer du foie, des poumons, des reins et de la peau chez l'homme. [53]

Références bibliographiques

[1] Perrin. R, Pscharff. J, « Chimie industrielle », 2éme Edition Dunod, Paris, 1999, pp. 661-679.

[2] http://www.dotapea.com/, excellents site sur les colorants.

[3] M.A. Weaver and L.Shuyleworth, « Dyes and Pigments», 1982, pp. 81-85

[4] http://www.dotapea;com/, excellent site sur les couleurs, leurs origines, leurs structures.

[5] Capon. M, Valette. C et Courilleau. V, « Chimie des couleurs et des odeurs », Ed. Cultures et Techniques.

[6] Perrin. R et Scharff. J.P, « chimie industrielle », 1997, Masson, Paris.

[7] Venkataraman. K, «The Chemistry of Synthetic Dyes», Vol.III. John Xiley and Sons, New York, 1987.

[8] Zawlotzki Guivarch. E, «Traitement des polluants organiques en milieux aqueux par procédé électrochimique d'oxydation avancée "Electro-Fenton". Application à la minéralisation des colorants synthétiques », Thèse de doctorat en chimie, Université de Marne-La-Vallée, France, 2004

[9] Breuer. H, « atlas de la chimie », 2000, Librairie Générale Française.

[10] Hedayatullah. M, « Les Colorants Synthétiques », 1976, P.U.F, pp. 95-97.

[11] Venkataraman. K, « The Chemistryof Synthetic Dyes », 1952 et 1971, Academic

[12] www.renoud.com (cours complets sérigraphies). Press, New York, vol.1,2,4.

[13] Weber.W.J, Vanvliet. B.M, « In: activated carbon adsorbtion of organic from the aqueous phase» ,Ed. I.H. Suffet, M.J. Mc Guirel

[14] Tragneg. U.K, Suiclan. M.T, Water Res,23, 1989, pp. 267- 273.

[15] Broome J.R, Callaham M.F, Heitz J.R, Environ. Entomol. 4, 1975, pp. 883-886.

[16] Callaham M.F, Broome J.R, Lindig O.H, Heitz J.R, Environ. Entomol. 4, 1975, pp. 837-841.

[17] Fairbrother T.E, Essig H.W, Combs R.L, Heitz J.R, Environ. Entomol.10, 1981, pp. 506-510.

[18] Carpenter T.L, Respicio N.C, Heitz J.R, Environ. Entomol. 13, 1984, 1366-1370.

[19] Ballard J.B, Vance A.D, Gold R.E, J. Econ. Entomol. 8, 1988, pp. 1641-1644.

[20] Burg J.G, Webb J.D, Knapp F.W, Cantor A.H, J. Econ. Entomol. 82, 1989, pp. 171-174.

[21] Hawkins J.A, (1987) In: J.R. Heitz and K.R. Downum (Editors), Proceedings of a Symposium sponsored by the Division of Agrochemicals at the 192nd meeting of the ACS, 7-12 September 1986, at Anaheim, CA. USA. Washington DC, pp. 1-339.

[22] Hawkins J.A, Healey M.C, Johnson-Delivorias M.H, Heitz J.R, Vet. Parasitol. 16, 1984, pp. 35-41.

[23] Hawkins J.A, Evans R.R, Newby T.J, M.H. Johnson-Delivorias M.H, Tyler T.D.L, Vet. Parasitol. 17, 1985, pp. 229-238.

[24] Jamison J.M, Krabill K, Hatwalkar A, Jamison E, Tsai C, Cell. Biol. Int. Rep. 14, 1990, pp. 1075-1084.

[25] Broome J.R, Callaham M.F, Lewis L.A, Lander C.M, Heitz J.R, Comp. Biochem. Physiol. C: 51, 1975, pp.  117-121.

[26] Spikes J.D, Straight R, Annu. Rev. Phys. Chem. 18, 1967, pp. 409-436.

[27] Yoho T.P, Weaver J.E, Butler L, Environ. Entomol. 2, 1973, pp. 1092-1096.

[28] Coulour Index, Vol. 4, 3rd Ed, The Society of Dyers and Colourists, Bradford, UK, 1971

[29] M. Benathmane, « Mémoire de Magister », 2005, Université Mentouri Constantine

[30] M.L.Josien, N.Fuson, J.M.Lebas and T.M.Gregory, J.Chem.Phys.,1952, p.331.

[31] Badawy. M.I, Wahaab. R. A, El-Kalliny. A.S, Journal of Hazardous Materials, 167, 2009, pp. 567-574.

[32] Raj. D.S.S, Anjaneyulu. Y, «Evaluation of biokinetic parameters for pharmaceutical wastewaters using aerobic oxidation integrated with chemical treatment », Process Biochem, 40, 2005, pp. 165-175.

[33] Lin. B, Yamaguchi. R, Hosomi. M, Murakami. A, «A new treatment process for photo-processing waste using sulfuroxidizing bacteria, granular activated carbon system followed by Fenton oxidation », Water Sci. Technol. 38, 1998, pp.163-170.

[34] Rosala. R., Rodrıgueza. A, Perdigon-Melona. J.A., Mezcuaa. M, Hernandoa. M.D, Letona. P, Garcıa-Calvoa. E, Aguerab. A, Fernandez-Albab. A.R, «Removal of pharmaceuticals and kinetics of mineralization by O3/H2O2 in a biotreated municipal wastewater», Water Res. 42, 2008, pp. 3719-3728.

[35] Kuo. C.Y, Lo. S.L, «Oxidation of aqueous chlorobiphenyls with photo-Fenton process», Chemosphere, 38, 2007, pp. 2041-2051.

[36] Mendez-Arriaga. F, Torres-Palma. R.A, Pe´trier. C, Esplugas. S, J. Gimenez, C. Pulgarin, WATER RESEARCH, 43, 2009, pp. 3984-3991.

[37] Mason. T.J,  Lorimer. J.P, Bates. D.M, «Quantifying sonochemistry: casting some light on a ’black art’. Ultrasonics», 30 (1) , 1992, pp. 40-42.

[38] Emad Elmolla, Malay Chaudhuri, Journal of Hazardous Materials 170, 2009, pp. 666-672

[39] Buxton G.V, Greenstock C.L, Helman W.P, Ross A.B, « Critical reviewof rate constants for reaction of hydrated electrons, hydrogen atoms and hydroxyl radicals (OH•/O−) in aqueous solution», J. Phys. Chem. 17, 1988, pp. 513-886.

[40] Kavitha V., Palanivelu K, « Destruction of cresols by Fenton oxidation process », Water Res. 39, 2005, pp. 3062-3072.

[41] Joseph. J.M, Destaillats. H, Hung. H.M, Hoffmann. M.R, « The sonochemical degradation of azobenzene and related azo dyes: rate enhancements via Fenton’s reactions », J. Phys. Chem. A  104, 2000,  301.

[42] Pera-Titus. M, Garcıa-Molina. V, Banos. M.A, Gimienez. J, Esplugas. S, «Degradation of chlorophenols by means of advanced oxidation processes », a general review, Appl. Catal. B 47, 2004, pp.  219-256.

[43] Casero D, Sicilia S, Rubio D, Perez-Bendito, «Chemical degradation of aromatic amines by Fenton’s reagent»,Water Res. 31, 1997, pp. 1985-1995.

[44] Tang. W.Z, Huang P, « Stoichiometry of Fenton’s reagent in the oxidation of chlorinated aliphatic pollutants », Environ. Technol. 18,1997, pp. 13-23

[45] Tamimi. M, Qourzal. S, Barka. N, Assabbane. A, Ait-Ichou. Y, «Methomyl degradation in aqueous solutions by Fenton’s reagent and the photo-Fenton system», Sep. Purif. Technol. 61, 2008, pp. 103-108.

[46] Sun. J, Sun. S, Fan. M, Guo. H, Lee. Y, Sun. R, «Oxidative decomposition of Pnitroaniline in water by solar photo-Fenton advanced oxidation process», J.Hazard. Mater. 153, 2008, pp.187-193.

[47]Trovol A.G, Melo S.A.S, Nogueira R.F.P, «Photodegradation of the pharmaceuticals amoxicillin, bezafibrate and paracetamol by the photo-Fenton process-application to sewage treatment plant effluent »,  J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 198, 2008, pp. 215-220.

[48]Manahan S. E, Environmental chemistry, 6e Ed, U.S.A. : Lewis publisher, 1994.

[49] Willmott. N. J, Guthrie. J. T, NELSON. G, «The biotechnology approach to color removal from textile effluent», JSDC, 1998, 114,pp.  38-41.

[50] Pagga. U, Brown. D, «The degradation of dyestuffs part II: behaviour of dyestuffs in aerobic biodegradation tests», Chemosphere, 1986, 15, 4,pp. 479-491.

[51] Ganesh. R, « Fate of azo dye in sludges. Th : Chim. : Virginia polytechnic institute and state university», 1992, p193.

[52] Culp. J. S,  Beland F. A, heflich R. H, et al, « Mutagenicity and carcinogenicity in relation to DNA adduct formation in rats fed leucomolachite green», Mutation research, 2002, pp. 506-507.

[53] Mills. C, Bull. R. J, Cantor. K. P, et al, «Risques pour la santé liés à la consommation de sous-produits de la chloration de l'eau potable : rapport d'un groupe d'experts. Maladie chronique au canada», 1998, 19, 3.