INTRODUCTION

Durant ces deux dernières décennies, de nouvelles réglementations concernant les produits toxiques sont devenues nécessaires étant donné l’augmentation des risques sur la santé publique et sur l’environnement. Plusieurs technologies de traitement ont été alors développées dans le but de faire face à ces problèmes. Parmi ces technologies on note les Procédés d’Oxydation Avancée (POA). Elles permettent la minéralisation totale de polluants en produits finaux ultimes  CO2, H2O.

Les POA sont basés sur la génération et l’utilisation d’un oxydant très fort qui est le radical hydroxyle •OH. Le développement des POA pour le traitement des eaux contaminées par les matières organiques, est une tentative de tirer avantage de la non sélectivité et de la rapidité de réaction des •OH.

II.1. Les procédés d’oxydation avancée :

Dans l’intention de développer des techniques de traitement rapides, moins onéreuses et plus adaptées au composés organiques réfractaires ou toxiques que, les procédés d’oxydation avancée POA (ou AOP advanced oxidation process) ont vu le jour dès les années 1970.

Les POA ont été proposés pour réduire la DCO, la toxicité et l’amélioration de la biodégradabilité des effluents par la modification de la structure des molécules organiques [1], qui pourront par la suite subir un traitement biologique [2], ou les minéraliser totalement. [3] Durant ces deux dernières décennies, de nombreux procédés d’oxydation avancée ont été étudiés, aussi bien sur le plan de la recherche fondamentale (études des mécanismes réactionnels et études cinétiques), que de la recherche appliquée (études pilotes, évaluation technico-économique)[4]. Les procédés d’oxydation avancée ont été définis en 1987 par Glaze [5], comme « des procédés de traitement des eaux à des températures et pression ambiantes », dont les quels les composés organiques, qui sont thermodynamiquement instables en oxydation, sont éliminés [6].

Ces procédés sont des méthodes efficaces pour atteindre un haut degré d’oxydation [7]. Leurs avantages sont les suivants :

- Ils sont effectifs pour éliminer les composés organiques résistants et les composés inorganiques. [5, 8]

- Ils sont capables de minéraliser complètement les contaminants organiques en CO2, H2O et sels minéraux. [5, 9]

- Ils sont moins sensibles en présence des toxiques. [5]

- Ils produisent des sous produits peu dangereux. [5]

- Ils ont une vitesse réactionnelle très rapide et sont non sélectifs aux polluants. [2]

- Ils peuvent être utilisés comme un prétraitement des eaux usées ou comme un traitement principal. [10]

II.1.1. Réactivité des radicaux hydroxyles (•OH)

Le radical hydroxyle est l’espèce possédant le pouvoir oxydant le plus élevée parmi ceux basés sur l'oxygène (Tableau II.1.) (E°= 2,7 V/ESH [11]). En milieu alcalin fort, les radicaux •OH existent sous leur forme conjuguée : le radical anion oxygène O•- (pKa = 11,9[11] ) réagissant plus lentement par attaque nucléophile. Pour les pH acides (proche de 3) qui sont utilisés dans cette étude, c'est la forme acide qui prédomine et qui réagit sur la matière organique par attaque électrophile.

Tableau II.1. Potentiel standard d'oxydo-réduction (E°) d'agents oxydants en milieu acide acid (T=25°C). [12]

| Réaction rédox | E° (V/ESH*) |
| --- | --- |
|  | 3,4 3,29 2,70 2,33 2,07 1,77 1,57 1,51 1,44 1,36 1,23 |

* ESH : Électrode Standard à Hydrogène.

II.1.2. Mécanismes réactionnels et mode d’action des radicaux hydroxyles

Les POA sont principalement basés sur la chimie des radicaux hydroxyles. Le radical hydroxyle •OH est le plus important réactif intermédiaire responsable de l’oxydation des composés organiques. Ces radicaux peuvent dégrader les composés organiques et organométalliques essentiellement par 3 mécanismes différents :

II.1.2.1. Arrachement d’un atome d’hydrogène :

Ce type de mécanisme est réalisé sur les chaînes hydrocarbonées saturées au niveau desquelles se créent des sites radicalaires attaqués par l’oxygène. Ce processus mène à la rupture homolytique d’une liaison C-H :

(II.1)

Le radical libre R• réagit ensuite avec l’oxygène moléculaire pour donner le radical peroxyde ROO•, initiant une séquence de réaction de dégradation oxydante conduisant à la minéralisation complète du polluant organique : [11]

(II.2)

(II.3)

II.1.2.2. Addition électrophyle sur une liaison non saturée:

Cette addition donne naissance à des radicaux hydroxyalkyles par attaque sur une chaîne linéaire éthylénique ou cyclohexadiényle lorsqu’il s’agit d’un noyau aromatique.

(II.4)

(II.5)

(II.6)

II.1.2.3. Transfert d’électronique :

Ce mode d’action des •OH conduit à l’ionisation de la molécule. Contrairement aux composés inorganiques le transfert d’électron ne s’observe pas souvent avec les composés organiques. C’est un mécanisme qui vient après l’impossibilité de réactions par addition électrophile ou abstraction d’atomes d’hydrogène. Il a lieu essentiellement par réaction avec les ions.

(II.7)

(II.8)

Les radicaux hydroxyles peuvent aussi attaquer les cycles aromatiques dans les positions occupées par des halogènes (attaque ipso), conduisant à la génération des phénols correspondants. Atkinson[13] a démontré que la réactivité des radicaux hydroxyles est proportionnelle au nombre de position de site occupé du cycle aromatique. La nature activant ou désactivant des substituants joue aussi un rôle très important dans la réactivité de ces radicaux. Il est à noter que CCl4 et C2Cl6 ne subissent pas de dégradation par le radical hydroxyle, car ces molécules ne possèdent ni double liaison, ni atome d’hydrogène.

II.1.3. Constantes cinétiques de réactions entre les •OH et composés organiques

La connaissance des constantes cinétiques de réaction est essentielle pour prévoir les taux d'oxydation et l'efficacité des différents POA. Si beaucoup de données cinétiques sont disponibles pour les réactions entre les •OH et les substrats organiques dans l'eau (Tableau II.4.), il y a néanmoins une pénurie en ce qui concerne les constantes cinétiques d’oxydation des polluants environnementaux.

La cinétique de la réaction des radicaux hydroxyles sur les composés organiques S (réaction d’initiation) est régie par une loi cinétique d’ordre 2 selon les réactions II.9 et II.10, S étant le substrat organique :

(II.9)

(II.10)

La constante de vitesse de cette réaction peut être déterminée par la méthode de cinétique compétitive en mettant en compétition le substrat de constante kS à déterminer avec un composé de référence dont la constante cinétique est connue. Dans le cas ou l’on admet que la dégradation des deux composés S (substrat) et S’ (composé de référence) ne résulte que de l’attaque par les radicaux hydroxyles, les variations des concentrations au cours du temps sont données par les équations ( II. 11) et (II.12).

(II.11)

(II.12)

L’intégration et le rapport des équations (II. 11) et (II.12) donnent l’équation (II.13) :

(II.13)

La constante  étant connue, la pente du graphe en fonction de permet la détermination de.

Avec les composés aromatiques ou oléfiniques, les radicaux hydroxyles ont un comportement électrophile et réagissent facilement sur des liaisons insaturées. Ils peuvent aussi réagir avec les composés inorganiques présents dans les eaux ou avec les réactifs utilisés dans le traitement des eaux (Tableau II.2.) par différents mode d’action.

Tableau II.2. Quelques valeurs de constantes de vitesse de réactions de •OH avec des composés minéraux et organiques. [14, 16]

| Compose | k (mol-1 L s-1) | Compose | k (mol-1 L s-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2+ | 8 × 105 | Benzène | 7,8 × 109 |
| HSO42- | 3,5 - 17 × 105 | Chlorobenzène | 4 × 109 |
| H2O2 | 2,7 × 107 | Trichloroéthylène | 4 × 109 |
| Fe2+ | 3,2 × 108 | Aromatique | 108 – 1010 |
| Cu2+ | 3,5 × 108 | Phénols | 109 – 1010 |
| Ag+ | 1,2 × 1010 | Acide oxalique | 0,014 × 108 |
| ClO- | 8,8 × 109 | Acide formique | 1,3 × 108 |
| Cl- | 4,3 ×109 | Acide acétique | 0,2 × 108 |

Le mécanisme d’addition des radicaux hydroxyles sur les composés aromatiques aboutit à la formation de radicaux cyclohexadiènyles. Les positions en ortho et para d’un substituant électro-donneur sont attaquées de préférence. Les cinétiques de dégradation définies dans une gamme très variable dépendent essentiellement de la nature du composé mis en jeu. En général, l’oxydation des composés minéraux présente des valeurs de constantes cinétiques faibles comparées à celles des composés organiques.

En présence d’oxydants comme O2, Fe3+, Cu2+, les dérivés aromatiques hydroxylés vont subir des réactions d’oxydation conduisant finalement à la formation des composés aliphatiques suite à l’ouverture du squelette aromatique. Glaze et al[17] estiment que la concentration des radicaux hydroxyles lors de la dégradation de la matière organique reste très faible. Elle varie entre 10-10 et 10-12 mol L-1.

Le mode d’action du radical hydroxyle le plus dominant sur les alcools aliphatiques est l’arrachement d’un atome d’hydrogène porté par le carbone lié au groupement alcool. Ceci est lié à l’effet inductif donneur du groupement alkyle qui stabilise le radical formé[17]. Il faut aussi noter que les radicaux hydroxyles ne réagissent pas sur les composés dépourvus d’atomes d’hydrogène et d’insaturations.

La Figure II.1.  résume la dégradation de la matière organique par les radicaux hydroxyles selon deux cas :

- en absence d’oxygène, on assiste à des réactions de propagation, de terminaison et d’oxydoréduction après oxydation de la matière organique par les radicaux •OH;

- en présence d’oxygène, des radicaux peroxyle se forment par réaction entre les radicaux R• et O2. Ils réagissent soit avec les radicaux hydroperoxyde et superoxyde pour donner des chaînes sans rupture des liaisons carbone-carbone, soit entre eux-mêmes par réaction terminale ou par un mécanisme redox pouvant libérer de l’oxygène.

RH + •OH Propagation : R• Sans O2 Terminaison : Réduction : avec O2 Oxydation : ROO• Sous- produits sans rupture de liaison C-C Ox/Red Sous-produits d’oxydation avec ou sans rupture de liaison C-C

Figure II.1. Schéma d’oxydation des composés organiques par le radical hydroxyle. [18]

II.1.3.1. Réactions parasites :

Les réactions des radicaux •OH avec les composés organiques se déroulent à des vitesses cinétiques approchant les limites du contrôle des réactions par diffusion (1010 mol-1 L s-1[14]), ce qui implique que les taux d'oxydation sont essentiellement limités par les taux de formation des •OH et la mise en compétition avec d'autres espèces chimiques plutôt que par la réactivité inhérente du composé avec l'oxydant. Ces radicaux sont consommés en milieu aqueux par le contaminant, des composés inorganiques présents dans la matrice (HCO3-/CO32-, Fe2+) et /ou les réactifs eux-mêmes (O3, H2O2, Fe2+) (Tableau II.3). Ces réactions parasites affectent l'efficacité du traitement en entrant en compétition avec les réactions de dégradation des polluants organiques.

Tableau II.3. Réaction de compétition impliquant la consommation des radicaux •OH par des ions minéraux et affectant l’efficacité de l’oxydation radicalaire. [14, 19-23]

| Réactions | k (mol-1 L s-1) |
| --- | --- |
|  | 8,5 × 106 3,9 × 108 1 × 1012 (pKa=10,33) 1 × 1012 (pKa=6,35) 2 × 104 1 × 107 2,7 × 107 7,5 × 109 3,2 × 108 2,0 × 109 4,3 × 109 1,4 × 107 |

II.1.4. Génération des radicaux hydroxyles par les différents POA

Les POA sont définis par Glaze et al[17], comme étant des « procédés de traitement des eaux dans des conditions de pressions et de températures ambiantes générant des radicaux fortement réactifs (spécialement des radicaux hydroxyles) en quantité suffisante pour effectuer la purification de l’eau ». Une large gamme de procédés d'oxydation avancée est connue aujourd’hui et les processus de génération des radicaux hydroxyles sont très variables. Ainsi, leur forte réactivité et leur grande instabilité font qu’ils sont produits in situ de façon continue au moyen de plusieurs processus chimiques, photochimiques et/ou électrochimiques.

## II.1.4.1. Procédés photochimiques

La dégradation des micropolluants organiques est possible à travers divers procédés photochimiques qui nécessite une source artificielle de rayonnement [24] (généralement des lampes à haute pression de mercure ou arc a xénon) ou l’irradiation par des rayonnements solaires[25]. La photochimie directe requière une durée de traitement longue avec une quantité d’énergie importante et c’est rarement qu’on obtient une dégradation complète des polluants.

Le rendement de dégradation des polluants organiques par des POA photochimiques peut être nettement amélioré en utilisant la photocatalyse homogène ou hétérogène[26]. Les procédés homogènes (photolyse de H2O2, photo-Fenton, etc.) se déroulent en milieu homogène, contrairement aux procédés hétérogènes qui emploient des semi-conducteurs tels que TiO2, ZnO, etc. comme catalyseur.

II.1.4.1.1.Photolyse de H2O2

La solution aqueuse de peroxyde d’hydrogène absorbe la lumière à des longueurs d’onde inférieure à 360 nm. La densité optique d’une solution de peroxyde d’hydrogène augmente lorsque le pH augmente, car la forme dissociée du peroxyde d’hydrogène (HO2-) absorbe mieux la lumière que la forme moléculaire (H2O2).

pKa = 11,8                  (II.14)

Á la longueur d’onde de 254 nm, les coefficients d’extinction molaire de HO2- et de H2O2 sont respectivement égaux à 240 mol-1 L cm-1 et 18,6 mol-1 L cm-1.

Le peroxyde d’hydrogène peut subir une transformation photochimique par irradiation UV. Les données bibliographiques indiquent ainsi que l’irradiation de solution de H2O2 à des longueurs d’onde inférieures à 360 nm conduit à la formation de deux radicaux hydroxyles (HO•) par coupure homolytique de la liaison O-O [27]. Ces radicaux peuvent ensuite initier une chaîne de réactions radicalaires :

(II.15)

H2O2 peut aussi entrer en réaction avec les radicaux HO• :

(II.16)

(II.17)

La réaction globale, en absence d’un composé organique est la suivante :

(II.18)

Le rendement quantique de la réaction initiale  (II.15) est égal à la moitié du rendement quantique globale de photolyse du peroxyde d’hydrogène  (II.18). Cette valeur a été confirmée par Baxendale et Wilson[28]. La réaction du peroxyde d’hydrogène avec le radical hydroxyle est très rapide. Sa photodécomposition conduit à la formation d’eau et d’hydrogène comme produits de fin de réaction. En conclusion, le rendement quantique global de photolyse de H2O2 est important mais son faible coefficient d’extinction (18,6 mol-1 L cm-1) constitue le facteur limitant de ce procédé.

II.1.4.1.2. Photolyse de O3

Le procédé O3/UV est un procédé d’oxydation avancée utilisé largement dans le traitement des eaux potables pour élimination des polluants organiques toxiques et réfractaires[29]. Le coefficient d’absorption molaire ε de O3 à 254 nm est de l’ordre de 3600 mol-1 L cm-1. Le procédé d’oxydation par O3/UV est complexe, parce que les radicaux •OH sont produits à travers différents chemins réactionnels :

(II.19)

(II.20)

(II.21)

Le coefficient d’absorption molaire ε d’O3 est (3600 mol-1 L cm-1) largement supérieur à celui de H2O2 (18,6 mol-1 L cm-1) à 254 nm. Donc, la photolyse de l’ozone ne possède pas les mêmes limitations qu’offre la photolyse de peroxyde d’hydrogène lorsqu’on utilise une lampe UV à basse pression de mercure

II.1.4.1.3. Photocatalyse hétérogène à TiO2

L’oxyde de titane TiO2 est le photocatalyseur le plus utilisé dans la dégradation des micropolluants organiques [30, 31] par la photocatalyse. Il s’agit d’un semi-conducteur qui absorbe de la lumière à λ< 385 nm. Il a été démontré que ce dernier possède une grande stabilité, une bonne performance et un prix intéressant. L’étape initiale dans ce procédé photocatalytique est l’absorption des radiations UV avec formation des paires électrons-trous positives.

(II.22)

Les électrons qui se trouvent dans la bande de conduction du métal peuvent réduire l’oxygène dissous avec formation d’ion superoxyde radicalaire O2•- [32]:

(II.23)

L’ion superoxyde O2•- peut réagir avec H2O pour donner •OH, OH- et O2 comme il est montré sur les réactions suivantes :

(II.24)

(II.25)

D’autre part les h+ (trous positifs) sont capables d’oxyder H2O ou OH- adsorbé, en radical •OH [33, 34] selon les réactions suivantes :

(II.26)

(II.27)

Ces réactions ont une grande importance dans le procédé de dégradation oxydante, étant donné la grande concentration de H2O et OH- adsorbé sur les surfaces des particules. On peut aussi assister à une oxydation directe par transfert d’électrons du substrat adsorbé à la surface selon la réaction :

(II.28)

Une grande partie des paires électron-trous se recombinent, ce qui diminue le rendement quantique. Cependant beaucoup de travaux sont consacrées à l’obtention d’un TiO2 dopé caractérisé par un large spectre d’absorption et un rendement quantique élevé.

La photocatalyse avec TiO2 peut aussi fonctionner en utilisant des rayonnements solaires comme source d’énergie. [31]

L’électro-photocatalyse utilisant des électrodes de TiO2 a été étudié par Vinodgopal et al[35]. Récemment, l’utilisation des supports catalytiques absorbants (comme le carbone activé) pour l’oxyde de titane a augmenté la vitesse de minéralisation de quelques-uns de micropolluants organiques. [36]

II.1.4.2. Procédé Fenton

Fenton décrivit à la fin du 19ème siècle que le fer ferreux favorisait fortement l’oxydation de l’acide maléique par le peroxyde d’hydrogène en milieu acide[37]. Des travaux ultérieurs ont montré que la combinaison de H2O2 et de Fe2+ nommé "réactif de Fenton", était un oxydant efficace pour une grande variété de substrat organique notamment des alcools, éthers, colorants, phénols, pesticides, aromatiques polycycliques[38, 41]. Quarante ans plus tard, Haber et Weiss[42] identifiaient le radical hydroxyle comme étant l’espèce oxydante de la réaction présentée ci-dessous et communément appelée réaction de Fenton :

k = 55 mol-1 L s-1 [43]          (II.29)

Le réactif de Fenton possède trois caractéristiques attractives pour le traitement des composés organiques :

- les radicaux hydroxyles produits dans l'équation (II.29) réagissent très rapidement;

- les réactifs sont simples à manipuler et sans danger pour l'environnement;

- les produits finaux (H2O, CO2, ions minéraux et hydroxydes ferriques) n'introduisent pas de pollution supplémentaire.

Les radicaux hydroxyles réagissent très rapidement sur les composés organiques pour conduire à leur minéralisation. Mais ce procédé, comme il sera expliqué au paragraphe suivant, est limité par le manque de régénération du catalyseur et nécessite un apport constant en réactif. Ce qui contraint à approvisionner en continu le milieu en peroxyde d'hydrogène et peut augmenter les coûts de traitement.

II.1.4.2.1. Applications

Ce réactif permet d’éliminer ou dégrader une grande variété de contaminants en solution aqueuse soit seule ou combiné à d’autres procédés, tels que :

- Coagulation/RF : pour le traitement d’effluent d’industrie de production des herbicides[44] , et pour le traitement des lixiviats de décharge sanitaire [44, 45] ;

- Traitement des eaux usées contenant des pesticides afin de faire un traitement biologique combiné à la coagulation [2];

- Il a été utilisé avec succès pour traiter différentes eaux industrielles, telles que : les industries de textile [46, 47], pharmaceutique (comme un prétraitement) [48], teinture [49], les colorants [50], des huilerie d’olive [51, 52], pétrolière [53] et cosmétique[54];

- Réduction des hydrocarbures aromatiques polynucléaires[55] et traitement des saumures[56, 57] ;

- Traitement des eaux usées de traitement de surface[58];

- Utilisation pour la remédiation des sels et des eaux d’irrigation [59];

- La dégradation de biphénols[60];

- Traitement des lixiviats de décharge[61];

- Oxydation du phénol[62] ;

- Oxydation des eaux usées d’industrie d’additifs de plastique, caoutchouc[63];

- La réhabilitation des matières solides contaminées comme les boues ou les sols[63].

II.1.4.2.2.  Les avantages et les inconvénients du système Fenton

- Les avantages

En plus de la génération des radicaux HO•, les avantages majeurs du RF sont :

- les deux réactifs, le peroxyde d’hydrogène et les sels de fer, sont non toxiques et disponibles, bon marché et ne présentent aucun danger pour l’utilisateur et l’environnement;

- absence de limitation de transfert de masse dû à l’homogénéité de la réaction catalytique  [2];

- ne nécessite pas d’ajout d’énergie pour entraîner la catalyse [2];

- le processus est technologiquement simple  [2];

- le fer peut être utilisé comme coagulant après ajustement du pH pour éliminer une fraction de polluants  [2, 64];

- les réactifs sont faciles à manipuler ;

- ne nécessite pas un matériel spécifique.

- Les inconvénients

La réaction de Fenton présente un certain nombre d’inconvénients :

- absence de régénération du Fe2+ (catalyse très lente en présence de l’excès de H2O2 par la réaction :  d’où son ajout continu en cours de traitement;

- la nécessité d’opérer dans un milieu à pH avoisinant 3. C’est une technique très limitée par la gamme de pH;

- l’usage de doses élevées de réactifs pour oxyder certaines classes de composés organiques;

- la production de boues d’hydroxydes ferriques Fe(OH)3.

Un pH de 3 et un excès de peroxyde d’hydrogène par rapport au Fe2+ doivent être requis pour optimiser le procédé Fenton.

Ces inconvénients font que depuis plusieurs années de nombreuses études s’intéressent au couplage de cette réaction aux autres techniques : Fenton + électrochimie (électro-Fenton), Fenton + photochimie (photo-Fenton) afin d’optimiser la génération des radicaux hydroxyles pour traiter efficacement la pollution organique en milieu aqueux.

II.1.4.2.3. Mécanisme de décomposition de H2O2 par Fe2+ ou Fe3+ en solution aqueuse

Le mécanisme de décomposition du peroxyde d'hydrogène (H2O2) par les espèces Fe2+ et/ou Fe3+ en solution aqueuse, acide et homogène (pH < 4) passe par la formation de radicaux hydroxyles et hydroperoxyles, en mettant en jeu la formation de complexes du fer [42, 65- 68]. Par souci de lisibilité, les molécules d'eau coordinées dans les sphères de coordination du fer ne sont pas représentées dans les formules chimiques. Le tableau I-6 dresse un inventaire non exhaustif des réactions mises en jeu entre les différentes espèces présentes dans le milieu réactionnel. Les réactions impliquées dans le mécanisme de dégradation du peroxyde d'hydrogène par le fer II et III peuvent être découpées en quatre types :

- L'hydrolyse de Fe3+ (Eq. II.30à II.35 du Tableau II.4.),

- L'étape d'initiation du mécanisme de décomposition de H2O2 par Fe2+ ou Fe3+ inclut la formation des complexes FeIII-hydroperoxique : [FeIII(HO2)]2+ et [FeIII(OH)(HO2)]+, en équilibre acido-basique à pH ≤ 3 (k=1,8 × 10-4 mol L-1) (Eq. II.38 à II.40) et leur décomposition moléculaire en Fe2+ et radicaux hydroperoxyles HO2•/O2•- (Eq. II.41 à II.43). [FeIII(OH-)(HO2-)]+ se forme à partir de [FeIII(OH)]2+ (réaction II.39) qui est l'espèce dominante à pH > 2,3 (Eq.II.30).

- Les étapes de propagation de chaîne. Selon Gozzo[69], l'étape initiale de réaction de Fenton (Eq. II.36) passerait par la formation d'un complexe [FeII(H2O2)(H2O)6]2+, [FeII(HO2)(H2O)5]+ ou [FeII(HO2-)(H2O)6]+ qui se décomposerait en milieu acide en [FeIII(OH-)(H2O)5]2+ puis [FeIII(H2O)6]3+ (Eq. II.33). Dans les réactions II.44. à II.48, le fer oscille entre les formes Fe2+et Fe3+ par réaction avec les radicaux •OH, HO2• et O2•-, tandis que les radicaux hydroxyles consomment le peroxyde d'hydrogène dans la réaction II.49 et les radicaux hydroperoxyle produits sont en équilibre avec leur base conjuguée (Eq. II.50).

- Les réactions de terminaison impliquant la recombinaison des radicaux entre eux (Eq. II.51 à II.55).

Tableau II.4. Réactions d'équilibre et constantes du mécanisme de décomposition de H2O2 catalysée par Fe2+/Fe3+. [41, 68, 70- 79]

| N° | Réaction | Constante de réaction |
| --- | --- | --- |
| (II.30) (II.31) (II.32) (II.33) (II.34) (II.35) |  | 2,9 ×10-3 mol L-1 (pKa = 2,3) 7,62×10-7 (mol L-1)2 pka = 3,6 pka = 7,9 0,8 × 10-3 mol L-1 1 × 10-12 mol L-1 |
| (II.36) (II.37) (II.38) (II.39) (II.40) (II.41) (II.42) (II.43) |  | 53 mol-1 L s-1 K =3,1 × 10-3 K = 2,0 × 10-4 3,1 ×10-3 2,3 × 10-4 s-1 2,7 × 10-3 s-1 5 × 107 (mol-1 L s-1) |
| (II.44) (II.45) (II.46) (II.47) (II.48) (II.49) (II.50) |  | 4 × 108 mol-1 L s-1 8 × 105 mol-1 L s-1 < 2 × 103 mol-1 L s-1 5 × 107 mol-1 L s-1 1,2 × 106 mol-1 L s-1 3,0 × 107 mol-1 L s-1 1× 1010 mol-1 L s-1(pKa = 4,8) |
| (II.51) (II.52) (II.53) (II.54) (II.55) |  | 1.8 × 106 mol-1 L s-1 9,7 × 107 mol-1 L s-1 0,71 × 1010 mol-1 L s-1 1,01 × 1010 mol-1 L s-1 5,2 × 109 mol-1L s-1 |

Parmi toutes ces réactions, seule la réaction de propagation de chaîne dite de Fenton (Eq. II.36) est intéressante pour la production des radicaux •OH, tandis que les réactions II.44 - II.46 et II.48 consomment les radicaux •OH et HO2•. Ainsi une part substantielle des oxydants est indisponible pour l’oxydation des substrats organiques. Par ailleurs, dans le système Fenton, les ions Fe3+ s’accumulent via les réactions II.36, II.38 - II.39, II.44 - II.45 et II.48, conduisant à leur précipitation sous forme Fe(OH)3, et les ions Fe2+ ne sont pas suffisamment régénérés par les réactions II.41 – II.43et II.47 – II.48 notamment les réactions limitantes II.41- II.42 et II.46dont les cinétiques de réaction sont relativement lentes. De ce fait, le système Fenton livré à lui-même s'épuise rapidement par manque de régénération de son catalyseur.

II.1.4.2.4. Effet de la concentration des réactifs- rapport [H2O2]/[Fe2+] sur l’efficacité du procédé Fenton

Une augmentation de la concentration en fer va accélérer la cinétique d’oxydation sans toutefois influencer le rendement de celle-ci. Au contraire, une élévation de la quantité de peroxyde d’hydrogène additionnée entraîne un accroissement de l’efficacité de dégradation sans influence notable sur la cinétique [80]. Une dégradation optimale avec une cinétique rapide peut donc être obtenue en augmentant la concentration des deux réactifs. Toutefois travailler en présence d’un très grand excès de réactifs peut devenir un facteur limitant, le fer ferreux et le peroxyde d’hydrogène pouvant se comporter comme des pièges à radicaux.

II.1.4.2.5. Photocatalyse homogène : procédé photo-Fenton

Dans le cas du réactif de Fenton, les données bibliographiques indiquent que l’irradiation UV permet d’améliorer les vitesses d’oxydation [69,70]. Cette amélioration résulte d’une régénération photo-induite du fer ferreux et l’existence de plusieurs voies réactionnelles conduisant à la production du radical hydroxyle.

Dans les conditions optimales de pH (pH : 3-4), l’ion Fe3+ se trouve en grande partie sous forme Fe(OH)2+. Cette espèce absorbe la lumière UV dans la région 250< λ <400 nm nettement mieux que l’ion Fe3+. La réduction photochimique de Fe(OH)2+ en solution aqueuse permet de produire de HO supplémentaire d’une part, de catalyser la réaction de Fenton par la régénération de l’ion Fe2+ d’autre part :

pH = 3-4                     (II.56)

(II.57)

(II.58)

La vitesse de photoréduction de Fe3+ ainsi que la vitesse de production du radical HO dépendent de la longueur d’onde d’irradiation et du pH car chaque espèce de fer ferrique ne présente pas la même photo-réactivité. Les valeurs de rendement quantiques pour les différentes espèces du fer ferriques sont présentées sur le tableau II.5.

Tableau II.5. Rendement quantique de production des radicaux hydroxyles par irradiation UV/visible de solution de Fe3+. [72,81]

| λ (nm) | Espèces | ε (L. mol-1 cm-1) | (Rendement quantique de production de HO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 254 254 313 360 | Fe3+ Fe(OH)2+ Fe(OH)2+ Fe(OH)2+ | 1500 1000 2000 400 | 0,065 - 0,14 0.017 |

Il convient également de signaler que la plupart de ces données sont issues de travaux réalisés par irradiation visible et ayant pour objectif de mieux comprendre la chimie des milieux aquatiques. Par rapport au réactif de Fenton. L’irradiation UV réalisée dans le procédé photo-Fenton permet d’obtenir une régénération plus rapide de Fe2+. Les ions ferreux formés par photoréduction du Fe3+ participent ensuite à la formation de radicaux HO.

Le peroxyde d’hydrogène présent dans le milieu réactionnel peut aussi être photolysé à des longueurs d’onde inférieures à 300 nm pour induire la formation du radical hydroxyle.

Comme pour le procédé H2O2/UV :

(II.59)

Le rendement quantique de photolyse de H2O2 est égal à 1 à 254 nm. Ces valeurs ne sont pas fonction du pH. Bien que le rendement quantique de formation de HO par photolyse de H2O2 (=1) soit beaucoup plus élevé que par photoréduction de Fe3+ (   0.07 à 254 nm), la vitesse de production du radical hydroxyle est beaucoup plus rapide par photoréduction de Fe3+ car le fer ferrique absorbe beaucoup plus les photons que H2O2 à 254 nm (Fe3+: ε  1500 à 3500 L.mol-1.cm-1 ;   H2O2 : ε  18,6 L.mol-1.cm-1).

Lors de la mise en oeuvre du procédé photo-Fenton, nous pouvons considérer que les principales vois de production de HO seront (voir Figure II.2.) :

- photoréduction directe du Fe3+,

- photolyse de H2O2 (cette voie joue un rôle mineur en raison d’une part de l’absorption des photons par le fer ferrique et d’autre part de sa faible vitesse de photolyse,

- réaction de Fenton : réaction entre H2O2 avec les ions Fe2+ formés par photoréduction du Fe3+.

Figure II.2. Schéma des réactions chimiques lors la réaction de Photo-Fenton. [82]

A est le micropolluant à dégrader

- Avantages

Les avantages du procédé photo-Fenton au-delà de la réaction de Fenton sont les suivants :

- un apport supplémentaire de radicaux •OH par la photo-réduction du Fe3+ (complexe ferrique Fe(OH)2+);

- une production in situ d’ions ferreux qui catalysent la réaction de Fenton;

- une minimisation de la réduction des •OH par le Fe2+ puisque ce dernier est introduit dans le milieu réactionnel en quantité catalytique et régénéré in situ [83];

- élimination de la formation de boues de process.

- Inconvénients

Un des inconvénients de cette technique est l’apport continu d’énergie externe (rayonnement UV) par utilisation d’une lampe UV dont la durée de vie et l’énergie électrique consommée est à prendre en compte.

II.1.4.2.6. Le procédé photo-Fenton modifié (UV/Fe3+-oxalate/H2O2)

Le réactif de Fenton est très efficace dans un domaine de pH restreint (2< pH <4). Le manque d’efficacité du procédé constaté à des valeurs de pH plus élevées est généralement attribué à la formation de précipités d’oxyhydroxydes ferriques. La formation de ces précipités peut être évitée par l’ajout de ligands du fer ferrique.

Ils  ont étudié la dégradation du pesticide 2-4 D par le peroxyde d’hydrogène et des complexes de Fe3+ à pH 6. Parmi les nombreux ligands testés, certains complexes ferriques ont révélé une activité catalytique vis-à-vis de la dégradation des pesticides [84]. Le mécanisme de dégradation des pesticides est analogue à celui obtenue en absence de ligands. Le fer ferrique est réduit en fer ferreux qui réagit avec H2O2 pour former le radical hydroxyle comme dans le cas du réactif de Fenton. La dégradation de composés organiques par le système de Fe3+  complexé et le peroxyde d’hydrogène peut être accélérée par les radiations UV ou visible. Certains complexes ferriques (comme ceux contenant de l’oxalate ou du citrate) ne sont pas actifs à l’obscurité mais le deviennent en présence de lumière[85]. Cette amélioration est due à la photolyse des complexes ferriques qui conduit à la formation de fer ferreux.

Plusieurs auteurs ont étudié la dégradation de composés organiques par le procédé photo- Fenton modifié (en présence d’un ligand de fer). D’après leurs études, ce procédé nécessite des doses de fer moins importantes que les procédés Fenton et photo-Fenton et une dose d’irradiation inférieure aux procédés H2O2/UV et photo-Fenton [86].

La réaction de photodécomposition (transfert de charge du ligand vers le métal) des complexes Fe3+/oxalates Fe(C2O4)33- s’écrit comme suit :

(II.60)

(II.61)

(II.62)

La photolyse du complexe de Fe3+ est suivie par la dissociation du radical oxalate C2O4-, ce dernier réagit avec l’oxygène moléculaire pour donner le O2-, ou O2- est en équilibre avec HO2 (pKa= 4,8) [87]. Le produit de dismutation de HO2/O2- est H2O2 selon les réactions suivantes :

(II.63)

(II.64)

Le peroxyde d’hydrogène formé à partir de HO2/O2- entre en réaction avec Fe2+ donnant lieu à la réaction de Fenton. La constante de vitesse d’oxydation Fe2+ par HO2 et par H2O2 dépend essentiellement de la spéciation du Fe2+ [88]. Safarzadeh-Amiri et al[89], et Kim et Vogelpohl[90] ont montré l’existence d’un pH optimale égale à 3 pour le système Fe3+- Oxalate/H2O2/UV. Le procédé devient moins efficace lorsque le pH augmente même si une dégradation des composés est constatée à pH 6,5.

Le procédé photo-Fenton modifié n’est pas dans tous les cas plus efficace que le procédé photo-Fenton. Waite et al. ont montré que la dégradation du phénol par le procédé photo- Fenton est inhibée par l’oxalate[85]. Ce phénomène est vraisemblablement expliqué par la formation du complexe Fe3+/oxalate/phénolate dont la photoréactivité est beaucoup plus faible que celle du Fe3+/oxalate[90]. Dans certaines conditions d’irradiation, la dégradation de colorants par Fe3+/H2O2/UV est également ralentie quand on ajoute de l’oxalate [91]. Par conséquent dans certains cas. Le procédé photo-Fenton peut être préférable au système Fe3+-oxalate/H2O2/UV.

L’intérêt du procédé photo-Fenton modifié réside principalement dans l’utilisation des rayonnements solaire et la mise en œuvre de l’oxydation sans ajustement de pH. En contrepartie, l’addition de composés organiques comme C2O42-  dans un procédé destiné à éliminer ou réduire une pollution carbonée peut apparaître contradictoire surtout si le procédé est couplé avec un traitement biologique. D’autre part les auteurs donnent peu d’éléments pour la mise en place de ce procédé en réacteur continu, notamment en ce qui concerne la persistance d’oxalate dans le milieu réactionnel.

II.2. Comparaison des Procédés d’Oxydations Avancées

Le tableau II.1. regroupe les principaux avantages et inconvénients des POA. D’après cette comparaison, on peut conclure que les systèmes de Fenton constituent des POA plus économique par rapport à d’autres systèmes qui requièrent des investissements souvent lourds pour les industriels et des frais de fonctionnement élevés. Les taux de dépollution ne sont pas toujours à la hauteur des espérances et les effluents peuvent nécessiter un post-traitement soit pour éliminer les réactifs, soit pour terminer le traitement des polluants ou encore pour éliminer les boues formées.

Tableau II.6. : Comparaison des Procédés d’Oxydation Avancée. [3]

| Technique | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |
| O3/UV | - oxydant puissant - production relativement simple - formation de H2O2 | - traitement très onéreux - réactions limitées par le transfert de masse de O3 - dégradation plus lente que les radicaux HO° - efficacité et durée de vie de la lampe limitée - faible pénétration des rayons UV dans les eaux troubles - sous produits d’oxydation inconnus - minéralisation incomplète |
| Procédés Fenton | - oxydant puisant - décoloration rapide de la solution - minéralisation des colorants organiques | - nécessite un apport constant en H2O2 - régénération du catalyseur limitée |
| H2O2/UV H2O2/Fe 3+/UV | - source directe de radicaux HO° - activation par UV et/ou sel de fer - rendement quantique de la photolyse≈1 | - transport, stockage et manipulation de H2O2 - nécessite l’ajout de réactif chimique - efficacité et durée de vie de la lampe limitée - coefficient d’absorption H2O2 faible - eaux usées troubles posent des problèmes - production de sous produits inconnus |
| Photocatalyse hétérogène | - installation simple - dégradation efficace des organiques | - application industrielle problématique à cause du rendement quantique faible - limitation par le transfert de masse - récupération nécessaire du photocatalyseur après réaction - colmatage des filtres - efficacité et durée de vie de la lampe limitée - eaux usées troubles posent des problèmes |
| Electro-Fenton | - Pas de réactif chimique excepté un catalyseur métallique (Fe3+, Fe2+ par exemple) - Simple d'utilisation - Minéralisation efficace des organiques aromatiques | - Efficacité de courant diminue au cours du traitement - Évolution de la réaction parasite de production de H2 pour des courants trop forts - Précipitation de Fe3+ pour des pH trop élevés |

Références bibliographiques

[1] Dore. M, « Chimie des oxydants et traitements des eaux », Tec et Doc, Lavoisier Paris, 1989, pp. 373-457.

[2] Chen. S, Sun. D, Chung J.S, « Treatment of pesticide wastewater by moving-bed biofilm reactor combined with Fenton-coagulation pre-treatment. » J. of Hazardous Materials, 144, 2007, pp. 577-784.

[3] Zawlotzki Guivarch. E, « Traitement des polluants organiques en milieux aqueux par procédé  électrochimique d'oxydation avancée "Electro-Fenton" Application à la minéralisation des colorants synthétiques», Université de Marne-La-Vallée, 2004.

[4] Gallard. H, De laat. J, Legube. B, « Etude comparative de la vitesse de décomposition de H2O2 et de l’atrazine par les systèmes Fe(III)/H2O2, Cu(II)/H2O2 et Fe(III)/Cu(II)/H2O2 », Revue des sciences de l’eau. REV. Sci. eau 12, 1999, pp. 713-728.

[5] Zhou .H, Smith. D.W « Advanced technologies in water and wastewater treatment », Can. J. Civ. Eng 28 (Suppl 1) 2001, pp. 49-66.

[6] Pera-Titus. M, Garcia- Molina. V, Banos M. A, Gimenez. J, Esplugas S, «Degradation of chlorophenols by means of advanced oxidation processes », a general review. Appl. Catal. B: Environ 47 (4), 2004, pp. 219-256.

[7] Brisset.J.L, Roussy. J, Petrier. C, Gondrexon. N, Eystratov. A, « Coordinateur Eugen Hnatuic, Procédés électriques de mesure et de traitements des polluants », Tec et Doc, 2002,  pp. 159-217.

[8] Mokrini. A, Oussi.d, Esplugas. S, « Oxidation of aromatic compounds with UV radiation/ozone/hydrogen peroxide »,  Water Science and Technology 35(4), 1997, pp. 95-102.

[9] Badawy. M.I., Ghaly. M.Y, Gad-Allah. T.A, «Advanced oxidation processes for the removal of organophosphorus pesticides from wastewater. Desalination 194, 2006, pp. 166-175.

[10] Balcioglu. I.A,  Arslan. I. Sacan. M.T, « Homogenous and heterogeneous advanced oxidation of two commercial reactive dyes »,  Environmental Technology 22, 2001, pp. 813-822.

[11] Buxton G.V, Greenstock C.L, Helman W.P, Ross A.B, « Critical review of rate constant for reactions of hydrated electrons, hydrogen atoms and hydroxyl radicals (HO•/O•-) in aqueous solution »,J. phys. Chem. Ref. Data, 17:2,1988, pp. 513-759.

[12] Antelman M.S, Harris F.J. The Encyclopedia of chemical electrodes potentials, Plenum Press, NY 1982.

[13] Atkinson D.B, Smith M.A, « Radical-molecule kinetics in pulsed uniform supersonic flows: termolecular association of OH + NO between 90 and 220 k. J», Phys.Chem., 98:23,1994,pp. 5797-5800.

[14] Haag R.W, David Yao C.C, « Rate constants for reaction of hydroxyl radicals with several drinking water contaminants », Environ Sci Technol, 26, 1992, pp. 1005-1013.

[15] Hoigné J, Bader H, « Rate constants of reaction of ozone with organic and inorganic compounds in water. Part II: Dissociating organic compounds », Wat Res., 17,1983, pp.173- 183.

[16] Cater S.R, Bircher K.G, Stevens R.D.S. A second generation enhanced oxidation process for groundwater remediation. In: Proceedings of a symposium on advanced oxidation process for the treatment of contaminated water and air, Toronto Canada, 1990.

[17] Glaze W, Chapin D. « The chemistry of water treatment processes involving ozone, hydrogen peroxide and ultraviolet radiation », Ozone Sci. Eng., 9, 1987, pp. 335-342.

[18] Le G.T. « Influence des ions chlorure, nitrate et sulfate sur les vitesses de décomposition de H2O2 et d'oxydation de composés organiques par les systèmes Fe(II)/H2O2 et Fe(III)/H2O2 », Étude spectrophotométrique et modélisation cinétique, Thèse de doctorat Université Poitiers, 2003

[19] Staehelin J, Bühler R.E, Hoigne J, « Ozone decomposition in water studied by pulse radiolysis II, HO• and HO4• as chain intermediate », J. Phys. Chem., 88:24, 1984, pp. 5999-6004.

[20] Fenton H.J.H. « Oxidation of tartaric acid in the presence of ferrous ion », J. Chem Soc., 65, 1984, pp. 899-910.

[21] Spadaro J.T, Isabelle L, Renganathan V, « Hydroxyl radical mediated degradation of azo dyes: evidence for benzene generation », Environ. Sci. Technol., 26, 1994, pp. 1389-1383.

[22] Bandara J, Morrison C, Kiwi J, « Degradation/decoloration of concentrated solutions of orange II. Kinetics and quantum yield for sunlight induced reactions via Fenton type reagents », J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 99, 1996, pp. 57-66.

[23] Benitez F.J, Acero J.L, Real F.J, «The role of hydroxyl radicals for the decomposition of p-hydroxy phenylacateic acid in aqueous solutions », Wat. Res., 35:5, 200, pp. 1338-1343.

[24] Wan B.H, Wong K.M, Mok C.Y, « Comparative study on the quantum yield of direct photolysis of otganophosphorus pesticides in aqueous solution », J. Agric. Food Chem., 42, 1994, pp. 2625-2630.

[25] Kochany J, Maguire R.J. , « Sunlight photodegradation of metolachlor in water », J. Agric. Food Chem., 42, 1994, pp. 406-412.

[26] Legrini O, Oliveros E, Braun A.M. , « Photochemical processes for water treatment »,. Chem. Rev., 93, 1993, pp. 671-698.

[27] Nicole I, De Laat J, Dore M, Duguet J.P, Bonnel C. , « Use of UV radiation in water treatment: measurment of photonic flux by hydrogen peroxide actinometry », Water Res., 24, 1990, pp. 157-168.

[28] Baxendal J.H, Wilson J.A. , « The photolysis of hydrogen peroxidee at high light intensities », Trans. Faraday Soc., 53, 1957, pp. 344-356.

[29] Hoigné J. , « Chemistry of aqueous ozone and transformation of pollutants by ozone and advanced oxidation process. In: Hrubec J (Ed.), The Handbook of Environmental Chemistry (5) Part C, Quality and treatment of drinking water , Part II, Berlin: Springer, 1998.

[30] Herrmann. J.M, Guillard. C, Arguello. M, Aguera. A, Tejedor. A, Piedra.L,  Fernandez-Alba. A, «Photocatalytic degradation of pesticide pirimiphos-methyl. Determination of the reaction pathway and identification of intermediate products by various analytical methods »,  Catal. Today 54, 1999, pp.  353-367.

[31] Konstantinou. K.I, Albanis A.T, « Photocatalytic transformation of pesticides in aqueous titanium dioxide suspensions using artificial and solar light: Intermediates and degradation pathways », Appl Catal B : Environ. 42, 2003, pp.  319-335.

[32] Trillas. M, Peral. J, Donenech. X, « Photocatalyzed degradation of phenol, 2,4- Dichlorophenol, phenoxyacetic acid and 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid over supported TiO2 in a follow system », J. Chem. Technol. Biotechnol. 67, 1996, pp.  237-242.

- [33] Hoffmann. M.R, Martin. S.T,  Choi. W  et Bahnemann. D.W, « Environmental applications of semiconductor photocatalysis ». Chem. Rev, 95,  1995, pp. 69-75.

[34] Prairie. R.M, Evans. R.L,  Stange. M.B,  Martinez. S.L, « An investigation of titanium dioxide photocatalysis for the treatment of water contaminated with metals and organic chemicals», Environ. Sci. Technol. 27, 1993, pp.  1776-1782.

[35] Vinodgopal K, Stafford U, Gray K.A, Kamat P.V,« Electrochemically assisted photocatalysis. 2. The role of oxgen and reaction intermediates in the degradation of 4- chlorophenol on immobilized TiO2 particulate films », J. Phys. Chem., 98, 1994, pp. 6797-6803.

[36] Torimoto. T, Ito. S, Kuwabata. S, Yoneyama. H ,« Effects of adsorbents used as supports for titanium dioxide loading on photocatalytic degradation of propyzamide »,. Environ. Sci. Technol., 30, 1996, pp. 1275-1281.

[37] Fenton H.J.H, « Oxidation of tartaric acid in the presence of ferrous ion », J. Chem Soc., 65, 1984, pp. 899-910.

[38] Spadaro J.T, Isabelle L, Renganathan V, « Hydroxyl radical mediated degradation of azo dyes: evidence for benzene generation », Environ. Sci. Technol., 26, 1994, pp. 1389-1383.

[39] Bandara J, Morrison C, Kiwi J, « Degradation/decoloration of concentrated solutions of orange II. Kinetics and quantum yield for sunlight induced reactions via Fenton type reagents», J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 99, 1996, pp. 57-66.

[40] Benitez F.J, Acero J.L, Real F.J, « The role of hydroxyl radicals for the decomposition of p-hydroxy phenylacateic acid in aqueous solutions », Wat. Res, 35:5, 2001, pp. 1338-1343.

[41] De Heredia J.B, Torregrosa J, Dominguez J.R, Peres J.A, « Kinetic model for phenolic compound oxidation by Fenton’s reagent », Chemopshere, 45, 2001, pp.85-90.

[42] Haber F, Weiss J, « The catalytic decomposition of hydrogen peroxide by iron salts », Proc. Roy. Soc. A., 134, 1934, pp. 332-351.

[43] Le T.G, De Laat J, Legube B, « Effects of chloride and sulfate on the rate of oxidation of ferrous ion by H2O2 », Water Res., 38, 2004, pp. 2384-2394.

[44] Martins. A.F,  Vasconcelos. T.G, Wilde. M.L, «Influence of variables of the combined coagulation–Fenton-sedimentation process in the treatment of trifluraline effluent », Journal of Hazardous Materials B127, 2005, pp. 111-119.

[45] RIVAS. F.J, BELTRAN. F, CARVALHO. F, ACEDO. B, GIMENO. O, « Stabilized leachates: sequential coagulation–flocculation + chemical oxidation process », J. Hazard Mater. 116, 2004, pp.  95-102.

[46] Arslan Alaton. I, Teksoy. S, «Acid dyebath effluent pretreatment using Fenton's reagent: Process optimization, reaction kinetics and effects on acute toxicity », Dyes and Pigments 73, 2007, pp.  31-39.

[47] Liu. R, Chiu. H.M, Shiau C.S., Yu-Li Yeh. R, Hung Y-T, « Degradation and sludge production of textile dyes by Fenton and photo-Fenton processes », Dyes and Pigments 73, 2007, pp. 1-6

[48] San Sebastian Martinez. N,  Figuls Fernandez. J, Font Segura. X, Sanchez Ferrer. A, « Pre-oxidation of an extremely polluted industrial wastewater by the Fenton’s reagent », Journal of Hazardous Materials B101, 2003, pp. 315-322.

[49] Gulkaya. I, Surucu. G.A, Dilek. F.B, « Importance of H2O2/Fe2+ ration in Fenton’s treatment of a carpet dyeing wastewater »,  Journal of hazardous materials B136, 2006, pp. 763-769.

[50] Wang. S, «A comparative study of Fenton and Fenton like reaction kinetics in decolourisation of wastewater », Dyes and Pigments 76, 2008, pp. 714-720.

[51] Beltran-Heredia. J, Torregrosa. J, Garcia. J, Dominguez. J.R, Tierno. JC, « Degradation of olive mill wastewater by the combination of Fenton's reagent and ozonation processes with an aerobic biological treatment », Water Sci. Technol 44, 2001, pp. 103-8.

[52] Rivas F.J, Beltran F.J, Gimeno .O, Frades. J, « Treatment of olive oil mill wastewater  by  Fenton’s reagent », J .Agric. Food Chem 49, 2001, pp.  1873-1880.

[53] Gao. Y, Yang. M, Hu. J, Zhang. Y, « Fenton’s process for simultaneous removal of TOC

and Fe2+ from acidic waste liquor »,  Desalination 160, 2004, pp.  123-130.

[54] Bautista. P, Mohedano. A.F, Gilarranz. M.A, « Application of  Fenton oxidation to cosmetic wastewaters treatment », Journal of Hazardous Materials 143, 2007, pp.  128-134.

[55] Beltran. F.J, Gonzalez. M, Rivas. F.J, Alvarez. P, « Fenton reagent advanced oxidation of polynuclear aromatic hydrocarbons in water », Water Air Soil Pollut 105, 1998, pp.  685–700.

[56] Rivas. F.J, Beltran. F.J, Gimeno. O, Alvarez. P, « Treatment of brines by combined Fenton’s reagent-aerobic biodegradation », II. Process modelling, J. Hazard. Mater 96, 2003a, pp.  259–276.

[57] Rivas. F.J, Beltran. F.J, Gimeno. O, Alvarez. P, « Optimisation of Fenton’s reagent usage as a pre-treatment for fermentation brines, J. Hazard. Mater 96, 2003b, pp. 277-290.

[58] Kurt. U, Avsar. Y, Gonullu. M.T, « Treatability of water-based paint wastewater with Fenton process in different reactor types », Chemosphere 64, 2006, pp. 1536-1540.

[59] Georgi. A, Scierz. A, Trommler. U, Horwitz. C.P, Collins. T.J, Kopinke. F-D, « Humic acid modified Fenton reagent for enhancement of the working pH range », Applied Catalysis B: Environmental 72, 2006, pp.  26-36.

[60] Ioan. I, Wilson. S, Lundanes. E, Neculai. A, « Comparison of Fenton and sono-Fenton bisphenol Adegradation »,  Journal of hazardous materials142, 2007, pp. 559-563.

[61] Zhang. H, Choi. H.J, Huang. C.P, « Treatment of landfill leachate by Fenton’s reagent in a continuous stirred tank reactor », Journal of hazardous materials B136, 2006, pp. 618-623.

[62] Carriazo. J, Guelou. E, Barrault. J, Tatiboue. J.M, Molina. R, Moreno. S, «Catalytic wet peroxide oxidation of phenol by pillared clays containing Al-Ce-Fe », Water Research 39, 2005, pp.  3891-3899.

[63] Flotron. V, « La réaction de Fenton comme procédé de réhabilitation dans le traitement des eaux : application à la dégradation des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les eaux et les boues résiduaires », Institut national agronomique Paris-Grignon, Ecole doctorale Abies, 2004.

[64] Benatti. C.T, Granhen Tavares C.R, Guedes.T.A, « Optimization of Fenton's oxidation of chemical laboratory wastewaters using the response surface methodology », Journal of Environmental Management 80, 2006, pp.  66-74.

[65] Walling C, Weil T, « Fenton's reagent revisited », Int J. Chem Kinet., 6, 1974, pp. 507-516.

[66] Barb W.G, Baxendale J.H., George P, Hargrave K.R, « Reaction of ferrous and ferric ions with hydrogen peroxide », Nature, 163, 1949, pp. 692-694.

[67] Barb W.G, Baxendale J.H, George P, Hargrave K.R, « Reaction of ferrous and ferric ions with hydrogen peroxide part II - the ferric ion reaction », Trans Farday Soc., 47, 1951, pp. 591-616.

[68] De Laat J, Gallard H, « Catalytic decomposition of hydrogen peroxide by Fe(III) in homogeneous aqueous solution: mechanism and kinetic modeling », Environ. Sci. Technol., 33:16, 1999, pp. 2726-2732.

[69] Gozzo F, « Radical and non-radical chemistry of the Fenton like systems in the presence of organic substrates », J. Mol.Catalysis A: Chem, 171, 2001, pp. 1-22.

[70] Smith R.M, Martell A.E. Critical stability constants; New York: Plenum Press, 1976.

[71] Milburn R.M, Vosburgh W.C. A , « spectrophotometric study of the hydrolysis of iron(III) ion. II. Polynuclear species », J. Am. Chem. Soc., 77, 1955, pp. 1352-1355.

[72] Kinght R.J, R.N Sylva. , « Spectrophotometric investigation of iron(III) hydrolysis in light and heavy water at 25°C », I. Inorg. Nucl. Chem, 37, 1975, pp. 779-783.

[73] Turner D.R, Whitfield M, Dickson A.G, « The equilibrium speciation of dissolved components in freshwater and seawater at 25°C and 1 atm pressure », Geochim. Cosmochim. Acta., 45, 1981, pp. 855-881.

- [74] Kiwi. J, Lopez. A, et Nadtochenko. V, « Mechanism and kinetics of the OH-radical intervention during Fenton oxidation in the presence of a significant amount of radical scavenger (Cl) ». Environ. Sci. Technol., 34 (11), 2000, pp.  2162-2168.

[75] Gallard H, De Laat J, Legube B, « Effect of pH on the oxidation rate of organic compounds by FeII/H2O. Mechanisms and simulation », New J. Chem., 22:3, 1998, pp. 263-268.

[76] Rush J.D, Bielski B.H.J, « Pulse radiolytic studies of HO2/O2- with Fe(II)/Fe(III) ions. The reactivity of HO2/O2-  with ferric ions and its implication on the occurrence of the Haber- Weiss reaction », J. Phys. Chem., 89: 23, 1985, pp. 5062-5066.

[77] Rotschild W.G., Allen A.O, « Studies in radiolysis of ferrous sulfate solutions I. Effect of oxygen concentration in 0.8 N sulfuric acid », Radiat. Res., 8, 1958, pp. 101-110.

[78] Bielski B.H.J, Cabelli D.E, Arudi R.J,. Ross A.B , « Reactivity of HO2/O2- radicals in aqueous solution », J. Phys. Chem. Ref. Data., 14, 1985, pp. 1041-1100.

[79] Sehested K, Rasmussen O.L, Fricke H, « Rate constant of °OH with HO2, O2- and H2O2 + from hydrogen peroxide in pulse-irradiated oxygenated water », J. Phys. Chem., 72:2, 1968, pp. 626-631.

[80] Neyens .E, Baeyens. J, A, « review of classic Fenton’s peroxidation as an advanced oxidation technique »,  Journal of Hazardous Materials B98, 2003,pp.  33-50.

[81] Faust. B.C and Hoigne. J, « Photolysis of Fe(III)-hydrocomplexes as source of OH radicals in clouds, fog and rain. Atmospheric Environment », 24, 1990, pp. 79-89.

[82] Kim. S.H, Geissen. S.U and Vogelpohl. A, « Land field leachate treatment by photoassisted Fenton reaction », Wat Sci Technol, 25, 1997, pp.  239-248.

[83] Pignatello J.J, Y Sun. Complete oxidation of metolachlor and methyl parathion in water by the photoassisted Fenton reaction. Water. Res., 8, 1995, pp. 1837-1844.

[84] Sun. Y and Pignatello. J.J, « Degradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid by Fe3+/H2O2 and Fe3+/H2O2/UV »,  J. Agric. Food. Chem, 41, 1993c, pp. 1139-1142.

[85] Waite. T.D, « Challenges and opportunities in the use of iron in water and wastewater treatment », Environ Sci Biotechnol, 1, 2002, pp. 9-15.

[86] Roewer. G and Kempe. G, « Photolyse von teraren Fe(III)-komplexen mit oxalate und phenolat-liganden », J Parkt Chem, 323, 1981, pp. 864-868.

- [87]Bielski. B.H., Cabelli. D.E, Aruda. R.L, et Ross. A.B. « Reactivity of HO2/O2 radicals in aqueous solution »,  J. Phys. Chem. Reference Data, 14, 1985, pp. 1041-1077.

[88] Sedlak. D.L and Hoigne. J, « The role of copper and oxalate in the redox cycling of iron in atmosopheric waters », Atoms Environ, 1993, 27, pp. 2173-2185.

[89] Safarzadeh-Amiri. A, Bolton. R.J and Cater. R.S, « Ferrioxalate-mediated photodegradation of organic pollutants in contaminated water », Wat Res, 31, 1997, pp.  787-798.

[90] Kim. S. M and Vogelpohl. A, « Degradation of organic pollutants by the photo-Fenton process» . Chem Eng Technol, 21, 1998, pp. 187-191.

[91] Nadtochenko V and Kiwi J, « Photoinduced adduct formation between orange II and [Fe3+(aq)] or Fe(ox)33--H2O2 », J Chem Soc – Faraday Trans, 93, 1997, pp. 2373-2378.