INTRODUCTION

L’utilisation des substances organiques dans l’industrie se développe de plus en plus et pose un problème major à l’environnement et la santé publique. Dans ce chapitre nous présentons les polluants de l’étude et le montage utilisé qui a servi à notre travail, nous avons présenté également les conditions opératoires, ainsi que les méthodes d’analyses.

III.1. Polluants d’étude

Dans cet étude, nous avons choisies deux rejets liquides qui sont largement utilisés dans l’industrie; colorant « Rhodamine B » et produit pharmaceutique « Ampicilline ».

III.1.1. Colorant  « Rhodamine B »

III.1.1.a  Définition

La rhodamine B est un composé organique colorant (teinture). Comme les autres rhodamines, elle est souvent utilisée comme colorant traceur dans l'eau pour déterminer les volumes, débits et directions d'écoulement et de transport. La rhodamine B est utilisée en microbiologie comme colorant fluorescent histologique, quelques fois en association avec l'auramine O. [1]

# Figure III.1. Structure chimique du Rhodamine B. [2, 3]

# Il est important de noter que la rhodamine B molécules existent dans un équilibre acide-base et de leurs différents formes ont maxima d'émission différentes. Rhodamine B est une sorte de teinture xanthène, dont les optiques propriétés dépendent de nombreux facteurs, tels que des solvants, la concentration, valeur du pH...etc [4, 5]

# Le groupe carboxyle participe à un équilibre acide-base typique, que  l'acide et les formes de base sont fortement colorées et lumineuses [6], la Figure III.2.  présente les différentes formes de la rhodamine B.

# Figure III.2. Moléculaire (ionique) structures de rhodamine B espèces d’équilibre.

# III.1.1.b  Propriétés physiques et chimiques [1]

- Nom UIPAC : Chlorure de [9-(2-carboxyphényl)-6-diéthylamino-3-xanthénylidène] diéthylammonium

- Apparence : poudre rouge à violet.

- Masse volumique : 0,79 g·cm-3

- Point de fusion : 210-211 °C

# Tableau III.1. Propriétés de la rhodamine B [7, 8, 9]

| # Paramètres | # valeurs |
| --- | --- |
| # Nom proposé # Classe # Ionisation # Solubilité dans l'eau # Solubilité dans l'éthanol de # Absorption maximale # Couleur # Formule empirique # Poids de formule | # Rhodamine-B # Rhodamine # base # 0,78% # 1,47% # 56,5 # Rouge # C28H31N2O3Cl # 479,029 |

III.1.2. Rejet pharmaceutique  «  Ampicilline »

III.1.2.a  Définition

# L'ampicilline est une amino-pénicilline (Figure III. 3.), et en tant que telle, un antibiotique à spectre large. Elle a été largement utilisée pour traiter les infections bactériennes depuis 1961. Elle est capable de pénétrer dans une bactérie à Gram-négatif. Elle inhibe la troisième et dernière étape de la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne, conduisant ainsi à la lyse cellulaire. [10]

# Figure III. 3. Structure chimique d’Ampicilline. [10, 11, 12]

# L’ampicilline a une structure fortement dépendante pH. Dans les solutions acides (pH < 2,9), il présente un caractère cationique; à un pH entre 2,9 et 7,2, il montre une structure zwitterion, et à pH > 7,2, une structure anionique prédomine comme dans la Figure. III.4. [13]

# Figure III. 4. La dépendance de charge ampicilline sur le pH

# III.1.2.b Propriétés physiques et chimiques [10]

- Formule empirique : C16H19N3O4S

- Masse molaire : 349,405 g.mol-1

- T° de fusion : décomposition 208 °C

- Solubilité : 10,1 g.L-1 eau à 21 °C

# III.2. Montage utilisé pour le traitement des rejets

# Le dispositif de traitement a pour principe de généré les radicaux hydroxydes •OH au sein d’une solution de rejet pour le dégrader. Le réacteur est une cellule cylindrique en verre (bécher), la contenance de la cellule est de 400 ml. Le fer ferreux est ajouté au rejet au début de l’expérience.

# Le fer ferreux (Fe2+) et le fer ferrique (Fe3+) sont ajoutés au rejet au début de l’expérience; l’ajoute de H2O2 a été considérée comme le temps initial de la réaction.

# Figure III.5. Schéma du montage utilisé pour l’irradiation chimique.

# Une lampe à mercure à deux longueurs d’onde 254 et 365 nm protégée par un tube en quartz placée au-dessus de la solution a été utilisée comme source d’irradiation. Une agitation magnétique a été assurée pour tous les traitements.

# Photographie III.1. Réacteur Fenton

III.3. Méthodologie analytique

Les principales techniques analytique mises en œuvre au cours de l’étude sont :

- la spectroscopie UV/Visible pour suivi de la décoloration.

- la méthode volumétrique pour la détermination de la demande chimique en oxygène (DCO).

- la méthode électrochimique pour la détermination du pH.

III.3.1. Mesure de pH

Il est important de connaitre le pH des effluents car les autres paramètres physico-chimiques y sont très souvent liés.

III.3.2. Principe de la spectrophotométrie UV/Visible

Une spectrophotométrie mesure la lumière absorbée par une solution (échantillon). Plus cette espèce est concentré plus elle absorbé la lumière dans les limites de la proportionnalité énoncées par la loi de BEER-LAMBERT.

Principe

Lorsqu’une lumière d’intensité I0 passe à travers une solution d'un chromophore, une partie de celle-ci est absorbée par les solutés. L’intensité I de la lumière transmise est donc inférieure à I0. On définit l’absorbance de la solution comme. [14]

(III.1)

Où :

A : absorbance;

ε : coefficient d’extinction molaire.

C : concentration de l’échantillon.

l : épaisseur de la cuve.

L’analyse de nos échantillons a été effectuée avec un spectrophotomètre UV/Visible  ‘Optizen 2021’ équipé d’une lampe de deutérium pour la zone comprise entre 190 et 350 nm, et une lampe halogène pour la zone spectrale comprise entre 350 et 1100 nm, ainsi qu’un détecteur à photodiodes (un pour le faisceau d’échantillon et un pour le faisceau de référence) et d’une cuve en quartz d’épaisseur égale à 1 mm. L’acquisition des spectres UV/Visible est  effectuée grâce au logiciel « OPTIZEN VIEW ».

La spectrophotométrie UV/Visible permet de suivre la décoloration des solutions grâce aux absorbances qui évoluent en fonction du temps de traitement.

L’estimation des taux de décoloration (R%) sont estimés à partir des absorbances relevées au maximum d’absorption des spectres  selon la formule suivante:

Taux de décoloration R (%) = 100*                             (III.2)

Où :

A0 : absorbance initiale de l’échantillon.

At : absorbance de l’échantillon pour une durée de traitement donnée.

III.3.3.  Mesure de la Demande Chimique en Oxygène (DCO)  [15]

Principe

La DCO (Demande Chimique en Oxygène) exprime la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder la matière organique (biodégradable ou non) d'une eau. Ce paramètre offre une représentation plus ou moins complète des matières oxydables présentes dans l'échantillon (certains hydrocarbures ne sont, par exemple, pas oxydés dans ces conditions).

Les matières seront oxydées par un excès de bichromate de potassium (K2Cr2O7), en milieu acide (H2SO4), et à ébullition, en présence de sulfate d’argent (Ag2SO4) (catalyseur pour faciliter l’oxydation de certains composés aliphatiques) et de sulfate de mercure (HgSO4)  (agent complexant des chlorures empêchant leur oxydation  en Cl2 gazeux par le bichromate).

Un dosage de l’excès de bichromate de potassium par une solution titrée de sulfate de fer et d’ammonium (FeSO4 (NH4)2SO4.7H2O) sachant que  la concentration de la solution de Fe(II) n'étant pas stable (oxydation à l’air), il est indispensable de déterminer le titre de la solution avant chaque dosage. La mesure de DCO doit être faite simultanément sur les échantillons et sur l’eau pure qui est utilisée pour faire les différentes dilutions. Cette mesure constitue ce que l’on appelle un ‘blanc’.

Un essai à blanc sera réaliser où l’eau à analyser sera remplacer par de l’eau distillée.

Mode opératoire

5 ml de la solution de bichromate de potassium (0,24 N) sont additionnés à l’échantillon. Le mélange est homogénéisé soigneusement puis mélangé à 15 ml d’acide sulfurique/sulfate d’argent en refroidissant avec précaution sous l’eau courante pour éviter toute perte de substances organiques volatiles. Puis la solution est soumise à une ébullition avec reflux pendant 2 heures sur une plaque chauffante. Après refroidissement. Le volume de l’échantillon est complété à 75 ml avec de l’eau distillée en suite titrée avec sulfate de fer (II) et d’ammonium en présence d’une ou deux gouttes de la solution ferroïne indicateur. La fin du dosage est détectée par le virement de la couleur verte au rouge violacé.

Equations mises en jeu

- Réaction (1) Oxydation des matières organiques par le dichromate de potassium

K2Cr2O7                                        K2O + Cr2O3 +3/2 O2                     (III.3)

- Réactions (2) d’oxydoréduction pour le dosage des ions Cr2O72-  qui n’ont pas réagit lors de la réaction (1) par les ions Fe2+

Fe2+                                             Fe3+ + e-

Cr2O72- + 14 H+ + 6 e-                                           2 Cr3+ + 7 H2O

___________________________________________________

Cr2O72- + 14 H+ + 6Fe2+                           6Fe3+   + 2 Cr3+ + 7 H2O           (III.4)

L’équivalence de cette réaction s’observe lorsque la coloration de la solution passe du vert ou rouge violacé.

Résultats et interprétations

Pour l’essai à blanc on trouve une équivalence généralement en sel de Mohr de 9,6 à 9,8 ml.

La valeur de DCO est calculée à partir de la relation suivante :

(III.5)

Où,

V2 : Volume en mL de sel de Mohr versé pour l’échantillon ;

V1 : Volume en mL de sels de Mohr pour l’essai à blanc ;

V0 : Volume de la prise d’essai (ml) ;

C : Titre de la solution de sel de Mohr versé pour l’échantillon (ml) ;

La mesure de la DCO permet d’évaluer la minéralisation des matières organiques due au traitement. Cette méthode permet d’estimer le taux de dégradation de chaque composé organique.

Références bibliographiques

[1]Rhodamine B http://fr.wikipedia.org/wiki/ Rhodamine B

[2] Xue. X, Hanna. K, Deng. N, « Fenton-like oxidation of Rhodamine B in the presence of two types of iron (II, III) oxide », Journal of Hazardous Materials, 166, 2009, pp. 407–414

[3] Chang. S-H, Wang. K-S, LI. H-C, Weyb. M-Y, Choub. J-D, « Enhancement of Rhodamine B removal by low-cost fly ash sorption with Fenton pre-oxidation », Journal of Hazardous Materials, 172, 2009, pp. 1131–1136

[4] Lopez. A. I, Rohatgi-Mukherjee. K.K,  Chem. Phys. Lett. 128, 1986, pp. 474.

[5] Martinez. M. V, Lopez. A .F, Banuelos. P. J, Lopez. A. T,  Lopez. A. I,  J.  Phys. Chem. B 108, 2004, pp. 20030.

[6] Rosenthal. I,  Peretz. P, Muszkat. K.A, J. Phys. Chem. 83, 1979, pp. 350.

[7] Gad. H. M.H, EL-Sayed. A. A, « Activated carbon from agricultural by-products for the removal of Rhodamine-B from aqueous solution », Journal of Hazardous Materials, 168, 2009, pp. 1070-1081

[8] Kadirvelu. K, Karthika. C, Vennilamani. N, Pattabhi. S, « Activated carbon from industrial solid waste as an adsorbent for the removal of Rhodamine-B from aqueous solution: Kinetic and equilibrium studies », Chemosphere, 60, 2005, pp. 1009-1017

[9] Muthuraman. G, Teng. T.T, « Use of vegetable oil in supported liquid membrane for the transport of Rhodamine B », Desalination 249, 2009, pp. 1062-1066

[10] Ampicilline http://fr.wikipedia.org/wiki/ Ampicilline

[11] Elmolla. E, Chaudhuri. M, « Optimization of Fenton process for treatment of amoxicillin, ampicillin and cloxacillin antibiotics in aqueous solution »,  J. Hazard. Mater. 170, 2009, pp. 666-672.

[12] Rozas. O, Contreras. D, Angelica. M. M, Perez-Moya. M, Mansilla. H. D, « Experimental design of Fenton and  photo-Fenton reactions for the treatment of ampicillin solutions », Journal of Hazardous Materials 177, 2010, pp. 1025-1030

[13] Alekseev. V.G, Volkova. I.A, «Acid–base properties of some penicillin», Russ. J. Gen. Chem, 73, 2003, pp. 1616–1618.

[14] Pierre.  L, Raphy. D,  «Spectrophotométrie», Ecublens, 1994.

[15] AFNOR, « la qualité de l’eau, tome II », NFT 90-102, 1999.