INTRODUCTION

Ce chapitre a pour objectif de vérifier l’efficacité de la catalyse homogène dans le traitement des eaux contenant soit un colorant ou une substance pharmaceutique. Rhodamine B et l’Ampicilline, sont pris comme molécules modèles dans ce travail. Nous avons étudié en premier lieu l’oxydation de ces molécules par le procédé Fenton (système Fe2+/H2O2) dans le but de :

- de montrer l’influence de concentration H2O2 et  Fe2+ sur le taux de dégradation des rejets.

- d’étudier la part de la coagulation dans la dégradation par Fenton, ce qui permet d’estimer l’oxydation effective.

En deuxième lieu, nous avons étudié l’influence sur le système Fe2+/H2O2 de substances dites Scavengers, fortement réactives vis-à-vis des radicaux hydroxyles, telles que l’Urée, le Tert-butanol. De même, l’influence de substances promotrices comme l’acide oxalique a été étudiée sur les systèmes Fe2+/H2O2/UV et Fe2+/H2O2/solaire, Fe3+/H2O2/UV et  Fe3+/H2O2/solaire.

Nous avons procédé à une étude comparative des obtenus dans les différents procédés Fenton, photo-Fenton, Solaire -Fenton, Fenton Like avec comme objectif :

- d’étudier l’efficacité de procédé photo-Fenton par rapport au  solaire Fenton dans la dégradation des solutions des polluants.

- d’étudier l’efficacité de procédé photo-Fenton (UV/ Fe2+/ H2O2, Solaire/ Fe2+/ H2O2) et Fenton Like (UV/ Fe3+/ H2O2, Solaire/ Fe3+/ H2O2)

La dégradation oxydative et la transformation des polluants organiques par le système (H2O2/Fe2+) (connu sous le nom de réactif Fenton) est connue depuis 1894. Cette méthode a l’avantage d’utiliser le peroxyde d’hydrogène un oxydant parmi les plus  économiques et un second avantage est l’utilisation des ions ferreux comme catalyseur. Le fer étant le second métal et le quatrième élément le plus répandu sur terre. Dans l’eau, le fer se présente sous forme d’ions ferreux et ferriques qui donnent des complexes avec l’eau et les ions hydroxyles. En fonction du pH et de la température.

IV.1. Influence de la température, du pH et de la concentration des réactifs sur le rendement de la dégradation

Différents paramètres interviennent sur la réaction de Fenton, notamment le pH de la solution aqueuse, la température et la concentration en réactifs. Dans cette étude les deux premiers paramètres (pH et T°) ont été maintenus constants, leurs valeurs seront données dans les paragraphes suivants. Cependant l’influence des concentrations relatives en réactifs a été étudiée.

IV.1. 1. Température

L’énergie d’activation de la réaction de Fenton (réaction d’amorçage de la chaîne radicalaire mise en jeu dans le procédé Fenton) étant très faible, l’effet de température sur la vitesse de production des radicaux hydroxyles n’est pas significatif. Toutes nos expériences ont été réalisées à température ambiante (intervalle 20 – 25°C). Il faut rappeler cependant que même en opérant sur une large gamme de température (+10 à 40°C), Rivas et al[1] n’ont pas noté d’influence significative de ce paramètre sur la cinétique de dégradation des eaux usées d’huileries.

IV.1.2.pH du milieu

L’efficacité du système Fe2+/H2O2 pour l’oxydation de composés organiques étant optimale pour les valeurs autour du pH 3[2], cette valeur a été prise comme pH de la solution dans toutes nos expériences.

La diminution de l’efficacité pour des pH supérieurs est généralement attribuée à la précipitation de fer ferrique. Il peut aussi être attribué à une décomposition du peroxyde d’hydrogène en eau et oxygène [3], oxydation du Fe2+ par un oxydant autre que H2O2[2] , ou bien une réaction entre Fe2+ et H2O2 ne produisant pas des radicaux hydroxyles. [4]

Pour des pH inférieurs à 3, Sanz et al[5] n'ont observé aucune dégradation de phénols, cela est probablement due au faible taux de régénération du Fe(II) à ce pH.

IV.2. Etude de l’influence  des concentrations en réactifs pour le traitement des solutions

Les réactifs mis en œuvre au cours de la réaction de Fenton sont le fer ferreux (Fe2+) et le  peroxyde d’hydrogène (H2O2). L’oxydation d’ion Fe2+ par le H2O2 conduit à la formation des radicaux •OH suivant la réaction (VI.1.) (Réaction de Fenton)

(VI.1)

Dans le cas d’excès de Fe2+, le système Fe2+/H2O2 se transforme rapidement en système H2O2/Fe3+

Une cinétique de catalyseur (renouvellement de Fe2+) est alors mise en jeu par réaction du H2O2 sur Fe3+ suivant la réaction (IV.2)

(IV.2)

Swaminathan et al[6] ont observé l’influence de la concentration des réactifs sur la cinétique de dégradation dans le cas de quelques colorants : une augmentation de la concentration en Fe2+ accélère principalement la cinétique, celle de H2O2 en accroit de plus l’efficacité. A condition de rester dans des proportions optimales, autrement une forte concentration de peroxyde d’hydrogène entrainerait sa décomposition. Un excès en réactifs provoquerait un effet Scavenger.

Nous avons suivi le même  protocole d’étude pour le colorant (Rhodamine B) et la substance pharmaceutique (Ampicilline). Les concentrations initiales pour les deux polluants sont respectivement de  ([RhB]= 500 µM et [AMP]= 400 µM) caractérisés par les DCO initiales respectives de  561,6  et 297,6 mg d’O2/l.

IV.2.1. Dégradation du Rhodamine

IV.2.1.a. Optimisation du H2O2

Parmi les paramètres qui interviennent sur la réaction de Fenton,  la concentration en réactifs à travers le rapport Fe2+/H2O2 considéré comme un paramètre très important pour le processus Fenton.

Pour obtenir la concentration optimale, nous avons varié la concentration de H2O2 de  3,73 à 186,5  mM en fixant la concentration de Fe2+ à 1mM.

Les concentrations du H2O2  ont été calculées à partir de la stœchiométrique de la réaction suivante :

L’efficacité du système Fe2+/H2O2 pour l’oxydation de composés organiques étant optimale pour les valeurs autour du pH 3[2], cette valeur a été prise comme pH de la solution dans toutes nos expériences.

Les échantillons ont été prélevé à des intervalles de temps réguliers au cours du traitement (0, 1, 2, 3, 5,10,…). Nous avons ajusté le pH de tous les échantillons à une valeur de 9 avec une solution concentrée de NaOH pour ensuite effectuer une centrifugation de 10 minutes.

L’absorbance du surnageant a été mesurée par un spectrophotomètre  UV /Visible à la longueur d’onde de 553 nm, déterminé par le balayage entre 200 et 700 nm.

Figure IV.1. Spectre UV-vis du Rhodamine B (500µM)

Le Rhodamine B est caractérisé par une bande très importante dans le visible dont l’absorbance maximale se situe à 553 nm avec un épaulement à 520 nm. Les bandes dans l’ultraviolet sont localisées respectivement à 260 et à 350  nm attribuées aux cycles benzéniques.

Les taux de décoloration et de dégradation obtenus par les formules(IV.3)  et (IV.4)   sont rassemblés dans les tableaux IV.1. et IV.2. et représentés graphiquement par Figure .IV.2 et Figure .IV.3.

(IV.3)

(IV.4)

Tableau IV.1. Influence de la concentration de H2O2 sur le taux de décoloration du RhB par procédé Fenton

| [H2O2] (mM) | 3,73 | 7,5 | 18,7 | 37,3 | 186,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 83,95 | 68,44 | 65,57 | 62,24 | 66,82 |
| 2 | 91,85 | 74,15 | 72,07 | 70,31 | 68,41 |
| 3 | 96,11 | 77,39 | 77,76 | 73,66 | 75,68 |
| 5 | 97,39 | 81,42 | 86,25 | 78,66 | 81,68 |
| 10 | 97,50 | 91,65 | 97,87 | 91,53 | 92,16 |
| 20 | 97,70 | 98,84 | 99,40 | 98,72 | 99,69 |
| 30 | 97,73 | 99,72 | 99,91 | 99,40 | 100,00 |
| 45 | 97,78 | 99,97 | 100,00 | 99,91 | 100,00 |
| 60 | 97,73 | 99,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Figure IV.2. Evolution des taux de  décoloration de RhB par procédé  Fenton pour différents concentration de H2O2 ([RhB]= 500 µM; [Fe2+] =1 mM; pH=3)

Tableau IV.2. Influence de la concentration de H2O2 sur les DCO et  taux de dégradation de  RhB par procédé Fenton

| [H2O2](mM) | 3,73 |  | 7,5 |  | 18,7 |  | 37,3 |  | 186,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| 0 | 561,6 | 0,00 | 561,6 | 0,00 | 561,6 | 0,00 | 561,6 | 0,00 | 561,6 | 0,00 |
| 5 | 345,6 | 38,46 | 355,2 | 36,75 | 422,4 | 24,79 | 547,2 | 2,56 | 537,6 | 4,27 |
| 15 | 264 | 52,99 | 268,8 | 52,14 | 297,6 | 47,01 | 518,4 | 7,69 | 518,4 | 7,69 |
| 30 | 235,2 | 58,12 | 240 | 57,26 | 259,2 | 53,85 | 441,6 | 21,37 | 499,2 | 11,11 |
| 60 | 211,2 | 62,39 | 206,4 | 63,25 | 230,4 | 58,97 | 384 | 31,62 | 460,8 | 17,95 |

(A)                                                                  (B)

Figure IV. 3. Effet de la concentration de H2O2 sur la dégradation  de RhB par procédé  Fenton  ([RhB]= 500µM; [Fe2+] = 1 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation (%).

Les figures IV.2. et  IV.3. montrent  qu’en augmentant la concentration de H2O2 de 3,73 à 7,5 mM pour un temps de réaction de 1h, les taux de décoloration varient de 97,73% à 99,89%, et les taux d’abattement de DCO varient de 62,39 à 63,25% respectivement.

Pour une concentration de H2O2 supérieur à 7,5 mM, on remarque une diminution du taux de dégradation de 58,97; 32,62 et 19,95% respectivement pour les concentrations de H2O2 de 18,7, 37,3 et 186,5 mM. Donc, le taux de dégradation atteint le maximum pour une concentration optimale de H2O2 de 7,5 mM. Nous remarquons aussi que les taux obtenus diminuent avec l’augmentation de la COD initiale (résultats [RhB]= 100 µM. Annexe). Les résultats identiques ont été trouvé par Chang et al[7], où on observe l’influence de la concentration de H2O2, il a été noté  un taux de décoloration égale à 97% au bout de 2 mn de traitement pour une concentration initial de Rh B 100 mg /l, mais la plupart des DCO  a retiré lors de  la première 10 mn ou le taux de dégradation égale à 67%.

Ces résultats sont en accord avec ceux de H. Zhang et al[8],  qui ont observé qu’une augmentation de la concentration de H2O2 accélérait principalement l’efficacité du procédé.   D’autres chercheurs ont montré qu’un grand excès de H2O2 agit comme piège à radicaux,  réduit la concentration des OH• [9, 10]. Donc le taux  de dégradation atteint des maximums pour une valeur optimal de concentration de H2O2  égale à 7,5 mM.

IV.2.1.b. Optimisation des ions Ferreux

Nous avons varié la concentration de Fe2+ de 1 à 5mM  en maintenant la concentration optimale de H2O2 (7,5  mM) trouvée dans l’expérience précédente, les autres conditions opératoires demeurent inchangées.  Les résultats obtenus sont illustrés dans le tableau IV.3., IV.4. et représentés par les figures IV.4 et IV.5.

Tableau IV.3. Influence de la concentration de Fe2+ sur le taux de décoloration du RhB par procédé Fenton

| [Fe2+] (mM) | 1 | 2.5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 68,44 | 90,23 | 99,12 |
| 2 | 74,15 | 95,48 | 99,52 |
| 3 | 77,39 | 99,23 | 99,94 |
| 5 | 81,42 | 99,32 | 100,00 |
| 10 | 91,65 | 99,77 | 100,00 |
| 20 | 98,84 | 99,74 | 100,00 |
| 30 | 99,72 | 100,00 | 100,00 |
| 45 | 99,77 | 100,00 | 100,00 |
| 60 | 99,89 | 100,00 | 100,00 |

Figure IV. 4. Evolution des taux de  décoloration de RhB par procédé  Fenton pour différents concentration de Fe2+ ([RhB]= 500 µM; [H2O2] =7,5 mM; pH=3)

Tableau IV.4. Influence de la concentration de Fe2+ sur les DCO et  taux de dégradation  de RhB par procédé  Fenton

| [Fe2+] (mM) | 1 |  | 2.5 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| 0 | 561,6 | 0,00 | 561,6 | 0,00 | 561,6 | 0,00 |
| 5 | 360 | 35,90 | 268,8 | 52,14 | 273,6 | 51,28 |
| 15 | 273,6 | 51,28 | 182,4 | 67,52 | 192 | 65,81 |
| 30 | 240 | 57,26 | 163,2 | 70,94 | 172,8 | 69,23 |
| 60 | 206,4 | 63,25 | 153,6 | 72,65 | 163,2 | 70,94 |

(A)                                                              (B)

Figure IV. 5. Effet de la concentration de Fe2+ sur la dégradation  de RhB par procédé  Fenton            ([RhB]= 500 µM; [H2O2] =7,5 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation (%).

Les résultats ont montré que les taux de dégradation de DCO varient de 35,90 à 63,25 % de 52,14 à 72,65% et  de 51,28 à 70,94% pour les concentrations de Fe2+, 1, 2,5 et 5mM respectivement.

Les taux de décoloration et de dégradation augmentent avec l’augmentation de la concentration de Fe2+ jusqu'à une valeur limite (2,5mM) au de là de laquelle ces taux  diminuent. Ce qui implique que la concentration initial de Fe2+ influe sur la dégradation de Rhodamine B.

Les résultats identiques ont été trouvés par Swaminathan et al[6]  ont observé une augmentation de la concentration en Fe2+ accélérait principalement la cinétique de dégradation dans le cas de quelques colorants. De même Chan et al[11]  ont fait les mêmes constatations en étudiant l’influence des quantités en réactifs sur la dégradation de l’atrazine. Il est à noter aussi qu’un trop grand excès de réactifs peut devenir un facteur limitant, le Fe2+  et H2O2 pouvant se comporter comme des pièges à radicaux et provoquer le ralentissement de la dégradation par inhibition du procédé Fenton[12]

A partir de l’étude précédente, nous avons abouti aux valeurs optimales des concentrations de peroxyde d’hydrogène (H2O2)opt =7,5 mM, et de fer ferreux (Fe2+)opt = 2,5 mM correspondant un  rapport H2O2/Fe2+  7,5 :2,5=3

IV.2.1.c. Etude  de la coagulation

Nous nous sommes intéressés à l’étude de la coagulation car le procédé Fenton employé dans notre étude est accompagné du phénomène de coagulation.

En effet, en ajoutant les différentes doses de FeSO4 · 7H2O, le pH est ajusté à 3,0 ± 0,2 et maintenu à cette valeur tout au long du traitement, même après l’addition de la quantité  nécessaire de H2O2. Après 15 mn d’agitation, la réaction est stoppée avec NaOH (pH = 9).

L’utilisation des ions ferreux FeSO4. 7H2O et l’ajustement de pH à une valeur supérieur à 9 provoquent la formation d’hydroxydes ferreux et ferriques qui entraine la matière organique lors de leur dépôt en solution.

Le passage au pH  basiques des échantillons a été nécessaire pour éliminer toutes traces d’ions ferreux qui interférent lors de la DCO et pour empêcher le phénomène de post-réaction.

Nous avons donc jugé nécessaire de faire l’étude de la coagulation au pH basique dans les mêmes conditions que les échantillons traités par Fenton, sauf que nous n’ajoutons pas le peroxyde d’hydrogène. Ce qui nous permet de faire la part de l’oxydation de la matière organique contenue dans le Rhodamine B par rapport à la coagulation.

Un volume de 100 ml de Rhodamine B de DCO initiale 561,6 mg d’O2/l a été mélangé à une solution d’ions ferreux à différentes concentration  considéré comme coagulant, Le mélange obtenu a été amené à un pH de 9 puis centrifugé. Les  taux de coagulation ont été évalués en mesurant la décoloration et l’abattement de la DCO. Les taux de décoloration et dégradation sont mentionnés dans le tableau IV.5. et illustrés par la figure IV.6., dans le cas du traitement Fenton et de la coagulation. Ce qui permet une étude comparative et l’évaluation de l’oxydation effective.

Tableau IV.5. Influence de la concentration de Fe2+ sur le taux de décoloration de dégradation coagulation  de Rh B

| [Fe2+] (mM) | Décoloration (%) |  | Dégradation (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RCoag (%) | RFen (%) | DCOCoag (mg/l) | RCoag (%) | DCOFen (mg/l) | RFen (%) |
| 1 | 11,02 | 90,74 | 465.6 | 17.09 | 273.6 | 51,28 |
| 2,5 | 15,00 | 96,28 | 446.4 | 20.51 | 182.4 | 67,52 |
| 5 | 18,41 | 99,12 | 436.8 | 22.22 | 192 | 65,81 |
| 7.5 | 29,89 | 99,66 | 417.6 | 25.64 | 201.6 | 64,10 |
| 10 | 40,23 | 99,86 | 393.6 | 29.91 | 206.4 | 61,54 |

(A)                                                                        (B)

Figure IV.6 . Comparaison entre procédé  Fenton et coagulation par Fe2+ pour Rhodamine B

(A) Taux de décoloration (%) (B) Dégradation  (%).

La figure IV.6. exprime l’évolution du taux de décoloration et de dégradation dans les deux cas  coagulation et après traitement par Fenton. D’une manière générale, on peut dire que l’oxydation proprement dite est majoritaire dans le procédé Fenton. Ceci est confirmé par le taux de décoloration et de dégradation obtenu pour [Fe2+] = 2,5 mM qui sont de respectivement de 96,28% et 67,52% auxquels correspondent des taux de coagulation de15% et 20,51%. La coagulation est donc négligeable pour la concentration optimale en ions ferreux

IV .2.2. Dégradation photochimiques de la Rhodamine B

La dégradation de ce colorant est possible par différents processus photo chimiques qui utilise une source lumineuse artificielle. La plupart de ces méthodes nécessitent de longues périodes de traitement et aboutissent rarement à la dégradation complète des polluants.

L’efficacité de dégradation des procédés d’oxydation avancée photochimiques peut être considérablement augmentée en utilisant la photocatalyse homogène ou hétérogène.

Dans la suite de ce travail, nous nous sommes intéressé aux procédés de dégradation  photochimiques, en particulier la photocatalyse homogène dans le  « procédé photo-Fenton » avec les systèmes UV/ H2O2/ Fe2+, lumière solaire/H2O2 /Fe2+ .

IV .2.2.1. Etude de la cinétique de décoloration et dégradation de Rhodamine B par procédé  photo-Fenton (UV/ H2O2/ Fe2+)

Les résultats obtenus en utilisant le procédé  Fenton (Fe2+, H2O2) ne sont pas significatif, c’est pourquoi nous avons essayé d’améliorer la dégradation de la Rhodamine B par un autre procédé d’oxydation qui est la photo-Fenton (UV/H2O2/Fe2+). Nous avons travaillé selon le même protocole que pour le traitement par Fenton, à part que nous avons placé une lampe UV au dessus du réacteur.

Rappelons que les réactifs mis en jeu sont le peroxyde d’hydrogène et les ions ferreux utilisés selon le rapport optimale (H2O2 : Fe2+=7,5 : 2,5).

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau IV.6. et IV.7. et exprimés graphiquement par les figures (IV.7.) et (IV.8.) donnant l’évolution des taux de décoloration et la dégradation en fonction du temps de traitement.

Tableau IV.6. Etude cinétique de la  décoloration du RhB par procédé Fenton et photo-Fenton.

| Procédé | Fenton | Coagulation | Photo Fenton | Coag-PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 90,23 | 7,95 | 98,32 | 7,95 |
| 2 | 95,48 | 8,64 | 98,61 | 8,64 |
| 3 | 99,23 | 8,41 | 98,84 | 7,84 |
| 5 | 99,32 | 11,14 | 98,81 | 8,92 |
| 10 | 99,77 | 14,03 | 98,72 | 9,32 |
| 20 | 99,74 | 11,93 | 98,78 | 9,72 |
| 30 | 100,00 | 10,45 | 98,66 | 10,06 |
| 45 | 100,00 | 10,85 | 98,66 | 10,63 |
| 60 | 100,00 | 11,14 | 98,58 | 11,02 |

Figure IV.7. Evolution des taux de  décoloration de RhB par procédé photo-Fenton

([RhB]= 500 µM; [H2O2 ] = 7,5 mM ; [Fe2+] = 2,5 mM; pH=3)

La figure IV.7. montre que la décoloration est presque totale au bout de 2 minutes atteignant les taux de 95,48% et 98,61% pour respectivement, le procédé  Fenton  et photo-Fenton. Toutefois, la coagulation accompagnant les deux processus est relativement faible (11,14 et 13,98 %)

Tableau IV.7. Etude cinétique de la  dégradation  du RhB par procédé Fenton et  photo-Fenton.

| Procédé | Fenton |  | Coagulation |  | Photo Fenton |  | Coag-PF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |  | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| 0 | 561,6 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 561,6 | 0,00 |  | 561,60 | 0,00 |
| 5 | 268,8 | 52,14 | 446,40 | 20,51 | 206,4 | 63,25 |  | 446,40 | 20,51 |
| 15 | 182,4 | 67,52 | 446,40 | 20,51 | 177,6 | 68,38 |  | 446,40 | 20,51 |
| 30 | 163,2 | 70,94 | 446,40 | 20,51 | 153,6 | 72,65 |  | 446,40 | 20,51 |
| 60 | 153,6 | 72,65 | 446,40 | 20,51 | 129,6 | 76,92 |  | 446,40 | 20,51 |

Figure IV. 8. Etude cinétique de la dégradation de RhB par procédé photo-Fenton  ([RhB]= 500 µM; [H2O2 ] = 7,5 mM ; [Fe2+] = 2,5 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation (%).

(B)

La figure IV.8. montre une augmentation de la  dégradation en fonction du temps de traitement atteignant un taux de 72,65%  dans le procédé Fenton, après 60 mn. Tandis que pour le procédé photo-Fenton, ce taux est de 76,9%. En tenant compte de la coagulation qui a lieu en utilisant ces deux traitements, on trouve que le taux d’oxydation réel est de  52,14% et 56,41% pour respectivement le procédé Fenton et photo-Fenton.

IV .2.2.2. Etude de la cinétique de décoloration et dégradation de Rhodamine B par procédé Solaire Fenton (Lumière solaire/ H2O2/ Fe2+)

Nous avons travaillé selon le même protocole que pour le traitement photo-Fenton, à part que nous avons utilisé la lumière Solaire (lumière naturelle). Les conditions opératoires demeurent inchangées ([H2O2]opt= 7,5 mM, [Fe2+]opt= 2,5mM, pH=3).

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau IV.8. et IV.9.  et illustrés par les figures (IV.9.) et (IV.10.).

Tableau IV.8. Etude cinétique de la  décoloration du RhB par procédé Fenton et  solaire-Fenton.

| Procédé | Fenton | Coagulation | Fenton-solaire | Coag- SF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 90,23 | 7,95 | 98,18 | 12,56 |
| 2 | 95,48 | 8,64 | 99,03 | 12,50 |
| 3 | 99,23 | 8,41 | 99,18 | 12,39 |
| 5 | 99,32 | 11,14 | 99,43 | 13,47 |
| 10 | 99,77 | 14,03 | 99,49 | 14,03 |
| 20 | 99,74 | 11,93 | 99,40 | 13,64 |
| 30 | 100,00 | 10,45 | 99,43 | 13,81 |
| 45 | 100,00 | 10,85 | 99,38 | 13,58 |
| 60 | 100,00 | 11,14 | 99,03 | 13,98 |

Figure IV.9. Evolution des taux de  décoloration de RhB par procédé  Solaire-Fenton

([RhB]= 500 µM; [H2O2] = 7,5 mM ; [Fe2+] = 2,5 mM; pH=3)

La figure (IV.9.) indique que la décoloration est quasiment totale au bout de 2 minutes de traitement, le taux de coagulation étant de 12%.

Tableau IV. 9. Etude cinétique de la  dégradation  du RhB par procédé  Fenton et  solaire-Fenton.

| Procédé | Coagulation |  | Fenton |  | Solaire-Fenton |  | Coag-SF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps(mn) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég(%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| 0 | 561,60 | 0,00 | 561,6 | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 561,60 | 0,00 |
| 5 | 446,40 | 20,51 | 268,8 | 52,14 | 182,40 | 67,52 | 441,60 | 21,37 |
| 15 | 446,40 | 20,51 | 182,4 | 67,52 | 139,20 | 75,21 | 441,60 | 21,37 |
| 30 | 446,40 | 20,51 | 163,2 | 70,94 | 129,60 | 76,92 | 441,60 | 21,37 |
| 60 | 446,40 | 20,51 | 153,6 | 72,65 | 115,20 | 79,49 | 441,60 | 21,37 |

(A)                                                                            (B)

Figure IV.10. Etude cinétique de la dégradation de RhB par procédé  Solaire-Fenton  ([RhB]= 500 µM; [H2O2]= 7,5 mM ; [Fe2+] = 2.5 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation (%).

La figure IV.10. montre une diminution de la DCO en fonction de temps, la valeur initiale de 561,6 mg d’O2/l chute à 153,60 mg d’O2/l pour le procédé Fenton et 115,20 mg d’O2/l pour le procédé solaire-Fenton. Les taux de dégradation obtenus sont de 72,65 et 79,49%, après abstraction de la coagulation, on obtient des taux d’oxydation de 52,14 et 58,12% pour les deux processus.

IV .2.2.3. Etude comparative entre la dégradation  de Rh B par les procédé photo-Fenton et Solaire-Fenton

La figure IV.11. illustre les trois procédés d’oxydation avancée utilisées pour traiter le Rhodamine B de DCO initial 561,6 mg d’O2/l.

Tableau IV.10. Etude cinétique de la  dégradation  du RhB par les procédés Fenton, photo-Fenton  et solaire-Fenton.

| Procédé | Fenton |  | Photo-Fenton |  | Solaire-Fenton |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | DCO (mg/l) | DCO (mg/l) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| 0 | 561,6 | 561,6 | 561,6 | 0,00 | 561,60 | 0,00 |
| 5 | 268,8 | 268,8 | 206,4 | 63,25 | 182,40 | 67,52 |
| 15 | 182,4 | 182,4 | 177,6 | 68,38 | 139,20 | 75,21 |
| 30 | 163,2 | 163,2 | 153,6 | 72,65 | 129,60 | 76,92 |
| 60 | 153,6 | 153,6 | 129,6 | 76,92 | 115,20 | 79,49 |

Figure IV.11. Etude cinétique de la dégradation de RhB par procédé Fenton, photo-Fenton et  Solaire-Fenton  ([RhB]= 500 µM; [H2O2] = 7,5 mM ; [Fe2+] = 2.5 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation (%).

(B)

La comparaison des performance de ces procédé d’oxydation pour le traitement de Rhodamine B  montre une amélioration de dégradation de Rhodamine B  d’un procédé à un autre tel que les taux de dégradation varient de 52,14% à 72,65% pour procédé Fenton, de 63,25 % à 76,92  % pour procédé  photo-Fenton et de 67,52 à 79,49% pour le procédé  solaire Fenton avec des taux de coagulation 20,51 et 21,37% respectivement.

Nous constatons que les rapports d’oxydation sont 52,14%, 56,41% et 58,12% ce qui implique une régénération de Fe2+ par les UV ou Lumière solaire selon les réactions (IV.3.) et (IV.4.) :

(IV.3.)

(IV.4.)

Ces résultats montrant que le procédé photo-Fenton  système UV/H2O2/Fe2+ et Lumière Solaire/H2O2/Fe2+  est plus efficace dans les solutions diluées puisque les UV ou  lumière solaire pénètrent plus facilement (100% de décoloration et 100% de dégradation correspond à une concentration initial de Rhodamine 100 µM au bout de 5 minute -voir annexe - En annexe, nous avons placé une étude sur les deux composés à une concentration 5 fois moins).

IV. 2.3. Dégradation de la Rhodamine B en présence des inhibiteurs des radicaux OH

Un scavenger  est une espèce qui réagit très rapidement avec les radicaux HO empêchant  ainsi, leur action lors des processus d’oxydation. Les ions carbonates, bicarbonates et hydrogénophosphates sont connus pour être les  piégeurs à radicaux HO, à travers des réactions par transfert d’électrons comme on peut le voir ci-dessous [10-12]:

K =4,2 108 M-1S-1                          (IV.5)

K =1,5 107 M-1S-1                          (IV.6)

K =5,0 106 M-1S-1                    (IV.7)

IV.2.3.1. Dégradation de la Rhodamine B en présence d’Urée par procédé Fenton

On se propose d’étudier  l’influence de l’urée sur les taux de décoloration et de dégradation de Rhodamine B par procédé  Fenton.

Nous avons pris deux concentrations en urée 2,395 et 23,95 g/l correspondent à des concentrations 10 fois et 100 fois plus élevée  que la concentration de Rhodamine B. Nous avons respecté le protocole opératoire utilisé précédemment ([Rh] 500µM, H2O2/ Fe2+= 7,5/ 2,5, pH= 3, temps de réaction 60 minutes).

Les résultats obtenus sont illustrés dans le tableau IV.11. et IV.12. et représentent par les figures (IV.11.) et  (IV.12.)

Tableau IV.11. Effet de la concentration d’Urée sur la cinétique de la  décoloration du Rhodamine B par procédé Fenton

| Procédé | Fenton | Coagulation | Fenton | Coagulation | Fenton | Coagulation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Urée] (g/l) | 0 |  | 2,395 |  | 23,95 |  |
| temps (mn) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 |
| 1 | 90,23 | 7,95 | 97,97 | 0,59 | 97,17 | 1,21 |
| 2 | 95,48 | 8,64 | 99,57 | 0,98 | 98,85 | 0,75 |
| 3 | 99,23 | 8,41 | 99,64 | 1,37 | 98,87 | 0,69 |
| 5 | 99,32 | 11,14 | 99,57 | 1,24 | 99,08 | 0,17 |
| 10 | 99,77 | 14,03 | 99,41 | 1,31 | 99,08 | 0,92 |
| 20 | 99,74 | 11,93 | 99,57 | 1,64 | 99,02 | 1,10 |
| 30 | 100,00 | 10,45 | 99,67 | 1,18 | 99,08 | 1,21 |
| 45 | 100,00 | 10,85 | 99,51 | 1,05 | 99,08 | 0,92 |
| 60 | 100,00 | 11,14 | 99,57 | 0,92 | 99,08 | 0,.87 |

Figure IV.12. Evolution des taux de  décoloration de RhB par procédé  Fenton pour différentes concentrations

d’Urée ([RhB] = 500 µM; [H2O2 ] = 7,5 mM ; [Fe2+] = 2,5 mM; pH=3)

| temps (mn) |  | 0 |  | 5 |  | 15 |  | 30 |  | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédé | [Urée] (g/l) | DCO (mg/l) | Rdég(%) | DCO (mg/l) | Rdég(%) | DCO (mg/l) | Rdég(%) | DCO (mg/l) | Rdég(%) | DCO (mg/l) | Rdég(%) |
| Fenton | 0 | 561,6 | 0,00 | 268,8 | 52,14 | 182,4 | 67,52 | 163,2 | 70,94 | 153,6 | 72,65 |
| Coagulation |  | 561,6 | 0,00 | 446,40 | 20,51 | 446,40 | 20,51 | 446,40 | 20,51 | 446,40 | 20,51 |
| Fenton | 2,395 | 456 | 0,00 | 225,6 | 50,53 | 177,6 | 61,05 | 158,4 | 65,26 | 144 | 68,42 |
| Coagulation |  | 456 | 0,00 | 369,60 | 18,95 | 369,60 | 18,95 | 369,60 | 18,95 | 369,60 | 18,95 |
| Fenton | 23,95 | 436,8 | 0,00 | 268,8 | 38,46 | 182,4 | 58,24 | 172,8 | 60,44 | 158,4 | 63,74 |
| Coagulation |  | 436,8 | 0,00 | 350,40 | 19,78 | 350,40 | 19,78 | 350,40 | 19,78 | 350,40 | 19,78 |

Tableau IV.12. Effet de la concentration d’Urée sur la cinétique de la  dégradation du Rhodamine B par procédé Fenton

La figure IV.12. montre une décoloration presque totale au bout de deux minutes (99,57 et 98,57%) pour les concentrations en urée de 2,395 et 23,95 g/l. Les résultats ne montrent aucun effet de l’urée sur la décoloration de Rhodamine B.  L’effet Scavenger de l’urée ne peut être constaté en étudiant la décoloration en raison de l’extrême rapidité du phénomène.

Figure IV. 13. Effet de la concentration d’Urée  sur la dégradation de RhB par procédé  Fenton  ([RhB]= 500 µM; [H2O2] = 7,5 mM ; [Fe2+] = 2.5 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation

(%).

(A)                                                                     (B)

La figure IV.13. montre l’influence de la concentration de l’urée sur la dégradation de Rhodamine B traité par procédé Fenton. Cette figure indique  une diminution  des taux de dégradation de Rhodamine B en présence d’urée par rapport à la dégradation sans urée. Après 60mn de réaction les taux de dégradation sont de  72,65%, 68,42% et 63,74% avec un taux de coagulation de 20,51%, 18,95% et 18,78% Ce qui implique que l’urée peut piéger les radicaux      OH dans la solution aqueuse.

Les travaux de Suengho et al[16] portant sur la décomposition et minéralisation de cefaclore par radiation UV-C, ont montré que l’efficacité du traitement diminue avec une quantité approprié de thio-urée. L’inhibition causée par le Scavenger persistait, quelque soit l’intensité de l’irradiation.

IV .2.3.2. Dégradation de la Rhodamine B en présence de Tert-butanol par procédé Fenton

Le piège à radicaux HO le plus utilisé est le Tert-butanol dont le radical CH2(CH3) COH issu de la réaction avec le HO est relativement peu réactif. la réaction est la suivante [15] :

(IV.8)

Le même protocole a été  employé que précédemment sauf  qu’on ajoute une quantité de la solution de Tert-butanol au lieu de l’urée. On étudie deux concentration de Tert-butanol 0,005 et 0,05 M. Les autres conditions sont maintenues constantes (H2O2/Fe2+= 7,5/2,5 pH=3, température ambiante). Les résultats sont résumés dans le tableau  IV.13. et  IV.14. et exprimés par les figures (IV.14.) et  (IV.15.)

Tableau IV.13. Effet de la concentration du Tert-butanol sur la cinétique de la  décoloration du Rhodamine B par procédé  Fenton

| Procédé | Fenton | Coagulation | Fenton | Coagulation | Fenton | Coagulation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Tert-B] (M) | 0 |  | 0,005 |  | 0,05 |  |
| temps (mn) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 1,91 | 17,15 | 17,15 |
| 1 | 90,23 | 7,95 | 59,28 | 5,78 | 61,56 | 22,41 |
| 2 | 95,48 | 8,64 | 64,66 | 6,64 | 64,62 | 22,72 |
| 3 | 99,23 | 8,41 | 62,29 | 5,13 | 63,09 | 23,02 |
| 5 | 99,32 | 11,14 | 64,91 | 5,13 | 57,43 | 22,92 |
| 10 | 99,77 | 14,03 | 66,97 | 4,83 | 59,72 | 22,97 |
| 20 | 99,74 | 11,93 | 68,12 | 4,63 | 54,36 | 23,23 |
| 30 | 100,00 | 10,45 | 72,40 | 4,88 | 59,72 | 22,87 |
| 45 | 100,00 | 10,85 | 76,02 | 4,98 | 54,77 | 22,77 |
| 60 | 100,00 | 11,14 | 75,41 | 5,43 | 55,44 | 22,66 |

Figure IV.14. Evolution des taux de  décoloration de RhB par procédé  Fenton pour différentes concentrations de Tert-butanol ([RhB]= 500 µM; [H2O2]= 7,5 mM ; [Fe2+] = 2,5 mM; pH=3)

De cette figure, on observe une diminution significative de la décoloration car plus on augmente la concentration de Tert-butanol plus la décoloration diminue. Après 60 minutes de réaction, on arrive à un taux de décoloration de 75,41% et de 55,44%, pour les concentrations respectives de Tert-butannol de 0,005 et 0,05 M, tandis que les taux de coagulations sont de 5,43% et 22,66%. .L’efficacité du traitement diminue avec un taux de 24,59 et 44,56% respectivement pour les deux concentrations.

De même Behnajad et al[17] ont montrée l’influence des quelques paramètres sur la dégradation de Rhodamine B par ultrason, ils ont observé une diminution de décoloration en fonction de l’augmentation de la concentration de butanol.

L’effet inhibiteur du Butanol peut être expliqué par des réactions compétitives de OH avec Rhodamine B et BuOH[18]. Ce résultat montre que les radicaux OH jouent un rôle majeur dans la dégradation sonolytique de Rhodamine B.

| temps (mn) |  | 0 |  | 5 |  | 15 |  | 30 |  | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédé | [Tert-B] (M) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| Fenton | 0 | 561,6 | 0,00 | 268,8 | 52,14 | 182,4 | 67,52 | 163,2 | 70,94 | 153,6 | 72,65 |
| Coagulation |  | 561,6 | 0,00 | 446,40 | 20,51 | 446,40 | 20,51 | 446,40 | 20,51 | 446,40 | 20,51 |
| Fenton | 0,005 | 1728 | 0,00 | 1248 | 27,78 | 1200 | 30,56 | 1104 | 36,11 | 1056 | 38,89 |
| Coagulation |  | 1728 | 0,00 | 1632 | 5,56 | 1632 | 5,56 | 1632 | 5,56 | 1632 | 5,56 |
| Fenton | 0,05 | 13920 | 0,00 | 11040 | 20,69 | 10560 | 25,14 | 9600 | 31,03 | 9120 | 34,48 |
| Coagulation |  | 13920 | 0,00 | 12960 | 6,90 | 12960 | 6,90 | 12960 | 6,90 | 12960 | 6,90 |

Tableau IV.14. Effet de la concentration du Tert-butanol sur la cinétique de la  dégradation du Rhodamine B par procédé Fenton

Figure IV.15. Effet de la concentration du tert-butanol  sur la dégradation de RhB par procédé  Fenton

([RhB]= 500 µM; [H2O2] = 7,5 mM ; [Fe2+] = 2.5 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation.

(A)                                                                     (B)

Les résultats identiques ont été trouvé par Daneshvar et al[19] qui ont observé une diminution de l’efficacité du traitement  avec l’augmentation de la quantité  de l’alcool (éthanol, butanol). Une diminution de la décoloration de 80,43% et de 28,9% pour éthanol et butanol respectivement.

IV .2.3.3. Etude comparative de la dégradation du RhB en présence d’Urée et de tert-butanol par procédé Fenton

Les résultats montrent clairement que l’addition de l’urée et du Tert-butanol inhibe la décoloration et la dégradation de Rhodamine B, et affecte ainsi l’efficacité du traitement.

Figure IV.16. Effet des composés inhibiteurs  sur la  décoloration du RhB par procédé  Fenton

([RhB]= 500 µM; [H2O2] = 7,5 mM ; [Fe2+] = 2.5 mM; pH=3).

Figure IV.17. Effet des composés inhibiteurs  sur la  dégradation de RhB par procédé Fenton ([RhB]= 500 µM; [H2O2] = 7,5 mM ; [Fe2+] = 2.5 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation.

(A)                                                                     (B)

Toutefois, nous avons noté que le Tert-butanol  possède un pouvoir inhibiteur plus important que l’urée. D’après les figures (IV.16.) et (IV.17.) on remarque  que pour une même concentration d’inhibiteur qui est 100 fois plus élevée que celle de  Rhodamine B, et après 60 minutes de traitement, la décoloration est de 99,08% et 55,44% et la dégradation de 63,74% et 34,48% pour l’urée et le Tert-butanol respectivement. Ces valeurs sont de 100% de décoloration et 72,65% de dégradation  dans le procédé Fenton sans Scavengers.

IV .2.3.3.a Effet des composés inhibiteurs sur  l’absorbance initial  de la Rhodamine B

Figure IV.18. Spectre UV-vis du Rhodamine B sans et avec l’Urée ([RhB] = 500µM)

Figure IV.19. Spectre UV-vis du Rhodamine B sans et avec le tert-Butanol ([RhB] = 500µM)

Les figures IV.18. et IV.19.  représentent le balayage du Rhodamine B en présence d’Urée et de Tert-butanol, les Figures révèle une  longueur d’onde  maximale quasiment identique.

IV .2.4. Dégradation de la Rhodamine B en présence d’un composé promoteur «Acide oxalique»

Un promoteur est une substance qui améliore le procédé de traitement, dans notre cas, il (elle) agit sur le catalyseur faisant augmenter son activité. L’ion oxalate  est considéré comme un promoteur efficace.

Le complexe Ferrioxalate utilisée pendant des décennies  comme actinomètre chimique a été  appliqué dans le processus de Fenton en tant que source de fer permettant de profiter d’avantage  de rayonnement solaire[20]. L’utilisation de ferrioxalate dans la dégradation des polluants organiques a été  jugée très efficace, et en utilisant la lumière solaire s’avère une alternative économique par rapport aux UV artificiels [21, 22]. La photocatalyse impliquant  ferrioxalate génére des ions Fe2+  dans une solution acide, selon les réactions suivante [21, 23] :

( IV.9)

(IV.10)

(IV.11)

L’essentiel de cette partie du chapitre est de montrer l’efficacité  de l’acide oxalique dans la dégradation de Rhodamine B par procédé de photo-Fenton en utilisant  les UV et la lumière solaire.

Afin de déterminer les taux de décoloration et de dégradation de Rhodamine B, on a choisi trois concentrations d’acide oxalique 0,1198, 0,2395 et 0,479 g/l. Les conditions expérimentales sont identiques à celles des autres traitements. H2O2/Fe2+ :7,5 : 2,5; pH=3 ; 60 mn de  temps de réaction)

IV .2.4.1. Dégradation de la Rhodamine B en présence d’un composé promoteur « Acide oxalique »  procédé  photo-Fenton

Les résultats de décoloration et de dégradation obtenus sont résumés dans les tableaux (IV.15) et (IV.16), et  représentés par les figures (IV.20) et (IV.21).

Tableau IV.15. Effet de la concentration d’acide oxalique sur la cinétique de la  décoloration du Rhodamine B par procédé  photo-Fenton

| Procédé | Photo-F | Coagulation |  | Photo -F |  | Coagulation | photo-F | Coagulation |  | Photo-F | Coagulation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [A.ox] (g/l) | 0 |  |  | 0,1198 |  |  | 0,2395 |  |  | 0,479 |  |
| temps (mn) | Rdéc (%) |  | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) |  | Rdéc (%) |  | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) |
| 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 98,32 |  | 7,95 | 99,07 | 32,56 |  | 99,57 |  | 7,66 | 98,82 | 14,15 |
| 2 | 98,61 |  | 8,64 | 99,20 | 32,51 |  | 99,77 |  | 8,07 | 99,32 | 13,75 |
| 3 | 98,84 |  | 7,84 | 99,41 | 32,61 |  | 99,90 |  | 8,58 | 99,27 | 13,70 |
| 5 | 98,81 |  | 8,92 | 99,64 | 32,56 |  | 100,00 |  | 8,27 | 99,32 | 13,25 |
| 10 | 98,72 |  | 9,32 | 99,64 | 32,46 |  | 100,00 |  | 8,63 | 99,62 | 13,90 |
| 20 | 98,78 |  | 9,72 | 99,67 | 32,56 |  | 100,00 |  | 8,12 | 99,65 | 14,05 |
| 30 | 98,66 |  | 10,06 | 99,72 | 32,66 |  | 100,00 |  | 8,47 | 99,62 | 14,15 |
| 45 | 98,66 |  | 10,63 | 100,00 | 32,56 |  | 100,00 |  | 8,78 | 99,62 | 13,90 |
| 60 | 98,58 |  | 11,02 | 100,00 | 32,77 |  | 100,00 |  | 8,58 | 99,62 | 13,85 |

Figure IV.20. Evolution des taux de  décoloration de RhB en présence de l’acide oxalique par procédé photo-Fenton  ([RhB]= 500 µM; [H2O2 ]= 7,5 mM ; [Fe2+] = 2,5 mM; pH=3)

| temps (mn) |  | 0 |  | 5 |  | 15 |  | 30 |  | 60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédé | [A.ox] (g/l) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| Photo-Fenton | 0 | 561,6 | 0,00 | 206,4 | 63,25 | 177,6 | 68,38 | 153,6 | 72,65 | 129,6 | 76,92 |
| Coagulation |  | 561,6 | 0,00 | 446,40 | 20,51 | 446,40 | 20,51 | 446,40 | 20,51 | 446,40 | 20,51 |
| Photo-Fenton | 0,1189 | 412,80 | 0,00 | 158,40 | 61,63 | 115,20 | 72,09 | 96,00 | 76,74 | 81,60 | 80,23 |
| Coagulation |  | 412,80 | 0,00 | 393,60 | 4,65 | 393,60 | 4,65 | 393,60 | 4,65 | 393,60 | 4,65 |
| Photo-Fenton | 0,2395 | 465,6 | 0,00 | 144 | 69,07 | 110,4 | 76,29 | 81,6 | 82,47 | 52,8 | 88,66 |
| Coagulation |  | 465,6 | 0,00 | 427,2 | 8,25 | 427,2 | 8,25 | 427,2 | 8,25 | 427,2 | 8,25 |
| Photo-Fenton | 0,479 | 475,20 | 0,00 | 168,00 | 64,65 | 139,20 | 70,71 | 120,00 | 74,75 | 105,60 | 77,78 |
| Coagulation |  | 475,20 | 0,00 | 403,20 | 15,15 | 403,20 | 15,15 | 403,20 | 15,15 | 403,20 | 15,15 |

D’après cette figure, on remarque une décoloration rapide et presque complète pour les trois concentrations, on atteint  un taux de décoloration de 100% et 99,62% pour 0,119 ; 0,2395 et 0,479 mg/l

Tableau IV.16. Effet de la concentration d’acide oxalique sur la cinétique de la  dégradation du Rhodamine B par procédé  photo-Fenton

(A)

Figure  IV.21. Effet de la concentration du l’acide oxalique  sur la dégradation de RhB par procédé  photo-Fenton

([RhB]= 500 µM; [H2O2] = 7,5 mM ; [Fe2+] = 2.5 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation.

(B)

Dans cette figure, on constate qu’une augmentation de la concentration de l’acide oxalique engendre un accroissement de l’efficacité de système photo-Fenton  amélioré par l’ion oxalate.

En outre, on remarque que la concentration de 0, 239 g/l d’acide oxalique a été optimale pour une dégradation maximale de 88,66% avec un taux de coagulation de 8,25% qui nous amène à  un taux d’oxydation de 80,41%.

IV .2.4.2.  Dégradation de la Rhodamine B en présence d’un composé promoteur « Acide oxalique »  procédé solaire-Fenton

Après 60 minutes de réaction, on atteint les taux de décoloration et de dégradation de Rhodamine B inscrits  dans les tableaux IV.17.et  IV.18.  et illustrés par les figures IV.22. et IV.23.

Tableau IV.19. Effet de la concentration d’acide oxalique sur la cinétique de la  décoloration du Rhodamine B par procédé solaire-Fenton

| Procédé | Solaire F | Coagulation |  | Solaire F |  | Coagulation | Solaire F | Coagulation |  | Solaire F | Coagulation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [A.ox] (g/l) | 0 |  |  | 0,1198 |  |  | 0,2395 |  |  | 0,479 |  |
| temps (mn) | Rdéc (%) |  | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) |  | Rdéc (%) |  | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) |
| 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 98,18 |  | 12,56 | 99,64 | 32,56 |  | 99,72 |  | 7,66 | 99,77 | 14,15 |
| 2 | 99,03 |  | 12,50 | 99,90 | 32,51 |  | 99,87 |  | 8,07 | 99,95 | 13,75 |
| 3 | 99,18 |  | 12,39 | 100,00 | 32,61 |  | 100,00 |  | 8,58 | 100,00 | 13,70 |
| 5 | 99,43 |  | 13,47 | 100,00 | 32,56 |  | 100,00 |  | 8,27 | 100,00 | 13,25 |
| 10 | 99,49 |  | 14,03 | 100,00 | 32,46 |  | 100,00 |  | 8,63 | 100,00 | 13,90 |
| 20 | 99,40 |  | 13,64 | 100,00 | 32,56 |  | 100,00 |  | 8,12 | 100,00 | 14,05 |
| 30 | 99,43 |  | 13,81 | 100,00 | 32,66 |  | 100,00 |  | 8,47 | 100,00 | 14,15 |
| 45 | 99,38 |  | 13,58 | 100,00 | 32,56 |  | 100,00 |  | 8,78 | 100,00 | 13,90 |
| 60 | 99,03 |  | 13,98 | 100,00 | 32,77 |  | 100,00 |  | 8,58 | 100,00 | 13,85 |

Figure IV.22. Evolution des taux de  décoloration de RhB en présence de l’acide oxalique par procédé  solaire-Fenton  ([RhB]= 500 µM; [H2O2 ]= 7,5 mM ; [Fe2+] = 2,5 mM; pH=3)

La figure (IV.22.) indique que nous avons obtenu les mêmes résultats que pour le procédé UV/Fenton concernant la décoloration totale, et cela pour les trois concentrations en acide oxalique.

Tableau IV.20. Effet de la concentration d’acide oxalique sur la cinétique de la  dégradation du Rhodamine B par procédé  solaire-Fenton

| temps (mn) |  | 0 |  | 5 |  | 15 |  | 30 |  | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédé | [A.ox] (g/l) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| Solaire-Fenton | 0 | 561,6 | 0,00 | 182,40 | 67,52 | 139,20 | 75,21 | 129,60 | 79,60 | 1115,20 | 79,49 |
| Coagulation |  | 561,6 | 0,00 | 441,60 | 21,37 | 441,60 | 21,37 | 441,60 | 21,37 | 441,60 | 21,37 |
| Solaire-Fenton | 0,1189 | 412,80 | 0,00 | 144,00 | 65,12 | 115,20 | 72,09 | 81,60 | 80,23 | 72,00 | 82,56 |
| Coagulation |  | 412,80 | 0,00 | 393,60 | 4,65 | 393,60 | 4,65 | 393,60 | 4,65 | 393,60 | 4,65 |
| Solaire-Fenton | 0,2395 | 465,6 | 0,00 | 148,8 | 68,04 | 100,8 | 78,35 | 72 | 84,54 | 57,6 | 87,63 |
| Coagulation |  | 465,6 | 0,00 | 427,2 | 8,25 | 427,2 | 8,25 | 427,2 | 8,25 | 427,2 | 8,25 |
| Solaire-Fenton | 0,479 | 475,20 | 0,00 | 148,80 | 68,69 | 110,40 | 76,77 | 91,20 | 80,81 | 80,81 | 83,84 |
| Coagulation |  | 475,20 | 0,00 | 403,20 | 15,15 | 403,20 | 15,15 | 403,20 | 15,15 | 403,20 | 15,15 |

(A)

Figure IV.23. Effet de la concentration du l’acide oxalique  sur la dégradation de RhB par procédé solaire-Fenton

([RhB]= 500 µM; [H2O2] = 7,5 mM ; [Fe2+] = 2,5 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation.

(B)

La figure  IV.23. montre que le traitement par solaire-Fenton répond d’ manière identique que le procédé UV/Fenton. A savoir que la dégradation augmente avec l’addition de l’acide oxalique. Une concentration optimale de 0,239 g/l conduit à un abattement de la DCO de 87,6% et une oxydation effective de 79,4%. La coagulation étant négligeable dans ce traitement comme dans le cas précédent.

IV .2.4.3. Etude comparative de la dégradation du RhB en présence  d’un composé promoteur « Acide oxalique » pour  les procédés  photo-Fenton et solaire-Fenton

La figure (IV.24)  illustre les résultats comparatifs obtenus pour les deux cas de photocatalyse homogène, soit  en présence d’UV artificiel ou bien de lumière solaire.

D’après les résultats précédents, on arrive aux mêmes résultats, c.-à-d. 100% de décoloration pour une durée de temps très courte.

(A)                                                                     (B)

Figure IV. 24. Effet de la concentration du l’acide oxalique  sur la dégradation de RhB par procédé photo-Fenton et solaire-Fenton   ([RhB]= 500 µM; [H2O2] = 7,5 mM ; [Fe2+] = 2.5 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation.

La comparaison des résultats démontre que l’acide oxalique est un promoteur fort pour la dégradation de Rhodamine B par le procédé photo-Fenton et solaire-Fenton. On note également  que la concentration 0,2395 g/l de l’acide oxalique, nous donne une meilleure dégradation par rapport aux autres concentrations pour les deux procédés. On constate un taux de dégradation de 88,66 et 87,63% avec un taux de coagulation de 8,25%. L’oxydation est de 80,41 et 79,38% respectivement pour le procédé photo-Fenton et solaire-Fenton, tandis que nous avons obtenu ?% pour le procédé Fenton classique.

Les résultats sont similaires pour les deux procédés  justifie le choix de la lumière solaire dans la dégradation de Rhodamine B avec une économie certaine.

IV .2.5. Dégradation du Rhodamine B par procédé Fenton Like

Ce travail porte sur la dégradation de Rhodamine B par le procédé  Fenton Like en remplaçant les ions Fe2+ (FeSO4, 7H2O) par les ions Fe3+ (FeCl3, 6H2O). L’objectif de cette étude est de comparer les résultats obtenus par les systèmes UV/Fe3+/H2O2 (photo-Fenton) et solaire/Fe3+/H2O2 (solaire-Fenton). La concentration de Fe3+ utilisée est la même que pour Fe2+ égale à 2,5 mM. Ce choix est justifié par les  conditions opératoires que nous voulons identiques (pH =3, [H2O2]opt = 7,5 mM, température ambiante, temps de réaction de 60 mn et [acide oxalique] = 0,2395 g/l).

IV .2.5.1. Etude de la cinétique de décoloration et dégradation de Rhodamine B par procédé photo-Fenton Like (UV/H2O2/Fe3+)

Les taux de décoloration et de dégradation sont consignés dans les tableaux IV.22 et IV.23. représentés par les figures (IV.26) et (IV.27). La figure montre une décoloration  totale de Rhodamine B, après 60 mn de temps de réaction.

Tableau IV.21. Etude cinétique de la  décoloration  du RhB par procédé photo-Fenton et  photo-Fenton Like.

| Procédé | Photo-Fenton | Coag-PF |  | Photo-Fenton Like |  | Coag-PFL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | Rdéc (%) |  | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) |  |
| 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 99,57 |  | 7,66 | 94,08 | 18,07 |  |
| 2 | 99,77 |  | 8,07 | 97,35 | 18,94 |  |
| 3 | 99,90 |  | 8,58 | 98,01 | 17,71 |  |
| 5 | 100,00 |  | 8,27 | 98,57 | 17,87 |  |
| 10 | 100,00 |  | 8,63 | 99,41 | 17,61 |  |
| 20 | 100,00 |  | 8,12 | 99,82 | 17,87 |  |
| 30 | 100,00 |  | 8,47 | 99,97 | 17,87 |  |
| 45 | 100,00 |  | 8,78 | 100,00 | 17,61 |  |
| 60 | 100,00 |  | 8,58 | 100,00 | 17,66 |  |

Figure IV.25. Evolution  de la décoloration  de RhB par procédé  photo-Fenton et  photo-Fenton Like   ([RhB]= 500 µM; [H2O2]/[Fe3+]: 7,5 :2,5 mM; [A. ox] = 0,2395 g/l ; pH=3).

Tableau IV.22. Etude cinétique de la  dégradation  du RhB par procédé photo-Fenton et  photo-Fenton Like.

| Procédé | Photo Fenton |  | Coag-PF |  | Photo Fenton Like |  | Coag-PFL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | DCO(mg/l) | Rdég (%) | DCO(mg/l) | Rdég (%) | DCO(mg/l) | Rdég (%) | DCO(mg/l) | Rdég (%) |
| 0 | 465,6 | 0,00 | 465,6 | 0,00 | 465,6 | 0,00 | 465,6 | 0,00 |
| 5 | 158,4 | 65,98 | 144 | 69,07 | 168 | 63,92 | 417,6 | 10,31 |
| 15 | 81,6 | 82,47 | 110,4 | 76,29 | 100,8 | 78,35 | 417,6 | 10,31 |
| 30 | 48 | 89,69 | 81,6 | 82,47 | 62,4 | 86,60 | 417,6 | 10,31 |
| 60 | 28,8 | 93,81 | 52,8 | 88,66 | 38,4 | 91,75 | 417,6 | 10,31 |

Figure IV.26. Evolution  de la dégradation  de RhB par procédé photo-Fenton et photo-Fenton Like   ([RhB]=500µM; [H2O2]/[Fe3+]: 7,5 :2,5 mM; [A. ox] = 0,2395 g/l ; pH=3).   (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation.

(A)                                                                                              (B)

La figure IV.27. montre une diminution de de DCO et une augmentation de dégradation en fonction de temps, 168, 100,8, 62,4, et 38,4 mg d’O2/l de DCO avec des rapports de 63,92 ; 78,35 ; 86,60 et 91,75% pendant les temps suivants : 5, 15, 30 et 60 mn respectivement.

IV 2.5.2. Etude de la cinétique de décoloration et dégradation de Rhodamine B par procédé solaire-Fenton Like (Lumière solaire/H2O2/Fe3+)

Les résultats de décoloration et de dégradation  sont regroupés  dans les tableaux IV.23. et IV.24. et sont reportés dans les figures (IV.28) et (IV.29).

Tableau IV.25. Etude cinétique de la  décoloration  du RhB par procédé  solaire-Fenton et de solaire-Fenton Like.

| Procédé | Solaire-Fenton | Coag-SF |  | Solaire-Fenton Like |  | Coag-SFL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | Rdéc (%) |  | Rdéc (%) | Rdéc (%) | Rdéc (%) |  |
| 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 96,78 |  | 7,66 | 97,17 | 13,27 |  |
| 2 | 97,50 |  | 8,07 | 97,88 | 13,17 |  |
| 3 | 98,39 |  | 8,58 | 98,62 | 12,66 |  |
| 5 | 98,85 |  | 8,27 | 99,46 | 13,37 |  |
| 10 | 99,41 |  | 8,63 | 99,77 | 14,19 |  |
| 20 | 99,77 |  | 8,12 | 99,87 | 14,29 |  |
| 30 | 100,00 |  | 8,47 | 99,90 | 13,32 |  |
| 45 | 100,00 |  | 8,78 | 100,00 | 12,86 |  |
| 60 | 100,00 |  | 8,58 | 100,00 | 12,61 |  |

Figure IV.27. Evolution  de la décoloration  de RhB par procédé solaire-Fenton et solaire-Fenton Like   ([RhB]= 500 µM; [H2O2]/[Fe3+]: 7,5 :2,5 mM; [A. ox] = 0,2395 g/l ; pH=3).

Cette figure montre une augmentation de la décoloration en fonction de temps, après 60 mn de réaction en atteint une décoloration totale.

Tableau IV.26. Etude cinétique de la  décoloration  du RhB par procédé  solaire-Fenton et  solaire-Fenton Like.

| Procédé | Solaire-Fenton |  | Coag-SF |  | Solaire-Fenton Like |  | Coag-SFL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| 0 | 465,6 | 0,00 | 465,6 | 0,00 | 465,6 | 0,00 | 465,6 | 0,00 |
| 5 | 148,8 | 68,04 | 427,2 | 8,25 | 158,4 | 65,98 | 417,6 | 10,31 |
| 15 | 100,8 | 78,35 | 427,2 | 8,25 | 81,6 | 82,47 | 417,6 | 10,31 |
| 30 | 72 | 84,54 | 427,2 | 8,25 | 48 | 89,69 | 417,6 | 10,31 |
| 60 | 57,6 | 87,63 | 427,2 | 8,25 | 28,8 | 93,81 | 417,6 | 10,31 |

(A)                                                                     (B)

Figure  IV.28. Evolution  de la dégradation  de RhB par procédé solaire-Fenton et  solaire-Fenton Like   ([RhB]= 500µM; [H2O2]/[Fe3+]: 7,5 :2,5 mM; [A. ox] = 0,2395 g/l ; pH=3).   (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation.

Cette figure permet de constater une diminution de la DCO au cours du traitement, puisque la valeur initiale de 561,6 mg d’O2/l passe à 158,4, 81,6, 48, et 28,8 mg d’O2/l, au bout 5, 15, 30 et 60mn. Ce qui donne les taux respectifs de 65,98 ; 82,74 ; 89,69 et 93,8%.

Selvam et al[23] qui ont  montrés l’efficacité de ferrioxalate dans la dégradation de réactive orange 4 par procédé photo-Fenton, en utilisant la lumière solaire, avec un taux de décoloration de 85,43% et une dégradation de 60%.

IV .2.5.3. Etude comparative de décoloration de Rh B par procédé de photo-Fenton like (UV/H2O2/Fe 3+) et Solaire Fenton Like (Lumière solaire/H2O2/Fe3+)

La comparaison des  deux procédés étudiés à partir les figures IV.30. et IV.31.montre respectivement l’évolution de la décoloration et de la dégradation.

Figure IV.29. Evolution  de la décoloration  de RhB par procédé solaire ou photo-Fenton  et de solaire ou photo Fenton Like   ([RhB]= 500 µM; [H2O2]/[Fe3+]: 7,5 :2,5 mM; [A. ox] = 0,2395 g/l ; pH=3).

La figure IV.30.  n’établit pas de différence entre les deux traitements puisque la décoloration est très rapidement obtenue. Nous allons nous baser sur les résultats de dégradation pour procéder à la comparaison.

(A)

Figure  IV.30. Evolution  de la dégradation  de RhB par procédé solaire ou photo-Fenton  et de solaire ou photo-Fenton Like ([RhB]= 500µM; [H2O2]/[Fe3+]: 7,5 :2,5 mM; [A. ox] = 0,2395 g/l ; pH=3).                                                                             (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation.

(B)

D’après cette figure, on conclu que les procédés Fenton Like en présence d’UV ou de lumière solaire sont légèrement plus efficace que les procédés photo-Fenton et solaire-Fenton.

IV .2.5.3.a Effet de composé promoteur (acide oxalique) sur  les DCO initiales de la Rhodamine B

Tableau IV.27. Evolution des DCO initiales de la Rhodamine B en fonction de la concentration de l’acide oxalique

| [A.ox] | [A.ox] (g/l) | V (ml) | DCO (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| [A.ox]=[RhB]/5 | 0.0479 | 5.6 | 403.2 |
| [A.ox]=[RhB]/2 | 0.1198 | 5.5 | 412.8 |
| [A.ox]=[RhB] | 0.2395 | 4.95 | 465.6 |
| [A.ox]=[RhB]*2 | 0.479 | 4.85 | 475.2 |
| [A.ox]=0 | 0 | 3.95 | 561.6 |

Figure IV.31. Evolution des DCO initiales de la Rhodamine B en fonction de la concentration de l’acide oxalique ([RhB] = 500µM)

D’après les résultats obtenus, on constate qu’avec une faible quantité en acide oxalique, on obtient une diminution de la DCO initiale.

IV.3. Dégradation  d’un polluant pharmaceutique :

Certains travaux considèrent le POA comme un moyen de prétraitement en vue d’un traitement biologique. [24-26]

En raison des risques écotoxicologiques des résidus de produits pharmaceutiques dans les eaux de surface, l’application de procédés non biologiques tel que les procédés d’oxydation avancée (POA), ont été de plus en plus employés ces dernières années.  [27, 28]

L’efficacité de ces techniques est basée sur la génération des radicaux hydroxyles qui agissent comme un agent  oxydant puissant avec une forte réactivité et une faible sélectivité pour les composés organiques dissous. [29, 30]

Parmi les POA qui peuvent être utilisé pour dégrader les polluants : le procédé Fenton (Fe2+/H2O2) ou Fenton like (Fe3+/ H2O2) ont été jugées comme efficaces pour l’élimination de ces composés principalement en solutions aqueuses. [31-33]

Nous avons dans une première partie de ce travail présenté la dégradation d’un colorant, Rhodamine B. Nous poursuivons nos expérimentations sur un autre type de polluant, à savoir une substance pharmaceutique, l’Ampicilline. Nous avons suivi le même protocole expérimental que pour le traitement du colorant et avons appliqué le procédé Fenton, photo-Fenton (UV et lumière solaire). Comme pour le colorant, l’optimisation des réactifs H2O2 et Fe2+ a été effectuée, de même que l’étude de l’influence de Scavengers et promoteurs.

IV.3.1. Etude de l’influence  des concentrations en réactifs pour le traitement de l’Ampicilline

IV.3.1.a. Optimisation des ions ferreux

Pour obtenir la concentration optimale en ions ferreux, nous avons varié la concentration de Fe2+ de 1 à 10 mM en fixant la concentration de H2O2  à 19,2 mM qui est la valeur stœchiométrique

La concentration stœchiométrique du H2O2 a été calculée  selon la réaction suivante :

Nos expériences ont été réalisées à température ambiante et un temps de réaction allant jusqu’à 60 minutes. Le pH de la solution  a été maintenu à 3 pour générer la maximum quantité de radicaux hydroxyles •OH pour oxyder les composes organiques. [34-44]

Les valeurs de la DCO et des taux de dégradation obtenus sont reportés dans le tableau IV.26. et illustrés dans la figure (IV.32.).

Tableau IV.28. Influence de la concentration de Fe2+ sur l’abattement de la DCO  par procédé  Fenton

| [Fe2+](mM) | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | DCO (mg/l) | Rdég(%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| 0 | 297,60 | 0,00 | 297,6 | 0,00 | 297,6 | 0,00 | 297,6 | 0,00 | 297,6 | 0,00 |
| 5 | 172,80 | 41,94 | 96 | 67,74 | 81,6 | 72,58 | 76,8 | 74,19 | 76,8 | 74,19 |
| 15 | 110,40 | 62,90 | 76,8 | 74,19 | 57,6 | 80,65 | 72 | 75,81 | 67,2 | 77,42 |
| 30 | 100,80 | 66,13 | 62,4 | 79,03 | 52,8 | 82,26 | 57,6 | 80,65 | 62,4 | 79,03 |
| 60 | 91,20 | 69,35 | 52,8 | 82,26 | 33,6 | 88,71 | 38,4 | 87,10 | 33,6 | 88,71 |

Figure IV.32. Effet de la concentration de Fe2+ sur la dégradation  de l’AMP par procédé Fenton  ([AMP]= 400µM; [H2O2] = 19,2mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation (%).

(A)                                                                     (B)

La figure exprime l’évolution de la DCO et les taux de dégradation correspondants en fonction de la concentration en ions Fe2+. En effet, le taux de dégradation augmente en fonction du temps de traitement et les valeurs sont maximales pour une valeur optimale de 5 mM. Au delà de cette valeur, la dégradation diminue. La valeur initiale de la DCO de 297,6 mg/d’O2/l passe à 172,80, 52,8, 33,6, 38,4 mg/d’O2/l pour les concentrations 1, 3, 5 et 7 mM de Fe2+, les taux de dégradation correspondants sont de  41,94, 82,26, 88,71 et 87,10% respectivement. A la concentration optimale en fer, le taux de dégradation de l’Ampicilline est de 88,71%.

IV.3.1.b. Optimisation du H2O2

Pour obtenir la valeur optimale de H2O2, nous avons fixé la concentration du Fer à sa valeur optimale de 5mM,  en variant les concentrations de H2O2 de 3,84 à 57,6mM.

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau IV.27.  et sont représentés dans la figure (IV.33.) qui montre l’évolution de la DCO et du taux de dégradation en fonction de temps.

Tableau 29. I Influence de la concentration de H2O2 sur l’abattement de DCO d’AMP  par procédé Fenton

| [H2O2](mM) | 3,84 |  | 9,6 |  | 19,2 |  | 38,4 |  | 57,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| 0 | 297,60 | 0,00 | 297,6 | 0,00 | 297,6 | 0,00 | 297,6 | 0,00 | 297,6 | 0,00 |
| 5 | 81,60 | 72,58 | 76,8 | 74,19 | 72 | 75,81 | 62,4 | 79,03 | 67,2 | 77,42 |
| 15 | 57,60 | 80,65 | 67,2 | 77,42 | 57,6 | 80,65 | 57,6 | 80,65 | 52,8 | 82,26 |
| 30 | 52,80 | 82,26 | 57,6 | 80,65 | 52,8 | 82,26 | 48 | 83,87 | 43,2 | 85,48 |
| 60 | 33,60 | 88,71 | 33,6 | 88,71 | 38,4 | 87,10 | 33,6 | 88,71 | 28,8 | 90,32 |

Figure IV.33. Effet de la concentration de H2O2 sur la dégradation  de l’AMP par procédé Fenton  ([AMP]= 400 µM; [Fe2+] = 5 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation (%).

(A)                                                                     (B)

La figure indique une diminution de DCO et une augmentation du taux de dégradation en fonction de la concentration de H2O2. Après 60 minutes de réaction on arrive à des taux de 88,71, 87,10, 90,32% de dégradation pour les concentrations de 3,84, 9,6, 19,2, 38,4 et 57,6mM. Ces valeurs sont du même ordre, néanmoins nous avons choisi, la concentration maximale pour disposer suffisamment de H2O2. Les valeurs optimales des concentrations des réactifs sont : [H2O2]opt = 57,6mM, et [Fe2+] = 5mM correspondant à un rapport [H2O2] :[Fe2+] = 57,6 :5 = 11.

Des résultats identiques ont été obtenu par Emad et Malay[45], ils ont trouvé un rapport optimale de H2O2, Fe2+ = 10 tel que [H2O2]= 46,87mM et [Fe2+]= 4,687mM. Pour une concentration initiale de 16,25mM d’une eau usée constituée de substances pharmaceutiques suivantes : Amoxicilline, Ampicilline et Cloxacilline.

De même pour Oscar et al[46] qui ont trouvé une concentration optimale de fer de 87µM et de H2O2 égale à 373 µM avec un rapport de 4, pour traiter une solution d’Ampicilline de concentration égale à 20 mg/l.

IV.3.1.c. Etude  de la coagulation

L’ampicilline de DCO initial 297,6 mg/l a été mélangé aux différentes concentrations en Fe2+ considéré comme coagulant, afin de déterminer le taux de coagulation pour chaque cas.  Nous avons suivi la même démarche que précédemment, à l’exception du peroxyde d’hydrogène qui n’est pas ajouté à la solution à traiter.

Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous et exprimés par la figure IV .34.

Tableau IV.30. Influence de la concentration de Fe2+ sur le taux de dégradation  de l’Ampicilline

| [Fe2+] (mM) | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DCOcoag | 211,2 | 201,6 | 196,8 | 182,4 | 187,2 | 158,4 |
| Rcoag (%) | 29,03 | 32,26 | 33,87 | 38,71 | 37,10 | 46,77 |
| DCOFen | 110,4 | 76,8 | 57,6 | 62,4 | 67,2 | 62,4 |
| RFen (%) | 62,90 | 74,19 | 80,65 | 79,03 | 77,42 | 79,03 |

Figure IV.34. Comparaison entre procédé  Fenton et coagulation par Fe2+ pour la dégradation de l’AMP

Les résultats montrent qu’il y a une relation de proportionnalité entre la concentration de coagulant  et les taux d’abattements de la DCO. Pour une concentration maximale en fer de 20mM, le taux de dégradation de la DCO est de 46,77%.

La DCO initiale chute de 297,6 mg/l  à 211,2 ; 201,6 ; 196,8 ; 182,4 ; 187,4  et 158,4 pour les concentrations  en Fe2+ de 1 ; 1,5 ; 5 ; 7,5 ; 10 et 20 mM, ce qui implique  que les matières organiques présentent dans le rejet d’ampicilline favorisent la coagulation. [47]

IV .3.2. Dégradation photochimiques de l’Ampicilline

IV .3.2.1. Etude de la cinétique de la dégradation d’AMP par procédé de photo-Fenton (UV/H2O2/ Fe2+)

Les conditions initiales demeurent inchangé ([H2O2]/[Fe2+] = 57,6/5mM, pH=3, temps de réaction 60 mn) mais nous avons utilisé une lampe UV émettant à 254 nm. Les résultats sont classés dans le tableau IV.29. La figure IV.35 montre l’évolution de la dégradation de l’Ampicilline par procédé photo-Fenton.

Tableau IV.31. Etude cinétique de la  dégradation  d’ampicilline par procédé Fenton et  photo-Fenton.

| Procédé | Coagulation |  | Fenton |  | Coag -PF |  | Photo-Fenton |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| 0 | 297,6 | 0,00 | 297,6 | 0,00 | 297,6 | 0,00 | 297,6 | 0,00 |
| 5 | 201,6 | 32,26 | 67,2 | 77,42 | 225,6 | 24,19 | 129,6 | 56,45 |
| 15 | 201,6 | 32,26 | 52,8 | 82,26 | 225,6 | 24,19 | 67,2 | 77,42 |
| 30 | 201,6 | 32,26 | 43,2 | 85,48 | 225,6 | 24,19 | 38,4 | 87,10 |
| 60 | 201,6 | 32,26 | 28,8 | 90,32 | 225,6 | 24,19 | 24 | 91,94 |

(A)                                                                     (B)

Figure IV.35. Etude cinétique de la dégradation d’AMP par procédé Photo-Fenton ([AMP]= 400 µM; [H2O2] = 57,6 mM ; [Fe2+] = 5 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation (%).

D’après cette figure, on remarque que le procédé photo-Fenton conduit à des taux de dégradation intéressants. On constate une diminution de la DCO de 297,6 à 24 et 28,8 mg d’O2 /l respectivement pour le procédé photo-Fenton et Fenton. Les taux de dégradation respectifs sont de 91,94 et 90,32%, tandis que ceux de la coagulation sont de 24,19 et 32,16% On aboutis à une oxydation effective de 67,74% d’oxydation pour le procédé de photo Fenton et 58,06% d’oxydation  pour le procédé Fenton.

Ces résultats montrent l’efficacité du procédé photo-Fenton dans le traitement de polluant pharmaceutique et qui sont confirmés par les études de José et al[48]  qui ont trouvé un pourcentage de dégradation de 47% pour un rejet pharmaceutique.

IV .3.2.2. Etude de la cinétique de la dégradation d’AMP par procédé Solaire-Fenton (Lumière solaire/ H2O2/ Fe2+)

Les résultats sont regroupés dans le tableau IV.30. La figure IV.36. représente l’évolution de dégradation d’ampicilline en fonction de temps par procédé de solaire-Fenton.

Tableau IV.32. Etude cinétique de la  dégradation  d’ampicilline par procédé Fenton et solaire-Fenton.

| Procédés | Coagulation |  | Fenton |  | Coag-SF |  | Solaire-Fenton |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | DCO(mg/l) | Rdég (%) | DCO(mg/l) | Rdég (%) | DCO(mg/l) | Rdég (%) | DCO(mg/l) | Rdég (%) |
| 0 | 297,6 | 0,00 | 297,6 | 0,00 | 297,6 | 0,00 | 297,6 | 0,00 |
| 5 | 201,6 | 32,26 | 67,2 | 77,42 | 196,8 | 33,87 | 52,8 | 82,26 |
| 15 | 201,6 | 32,26 | 52,8 | 82,26 | 196,8 | 33,87 | 24 | 91,94 |
| 30 | 201,6 | 32,26 | 43,2 | 85,48 | 196,8 | 33,87 | 14,4 | 95,16 |
| 60 | 201,6 | 32,26 | 28,8 | 90,32 | 196,8 | 33,87 | 9,6 | 96,77 |

(A)                                                                     (B)

Figure IV.36. Etude cinétique de la dégradation d’AMP par procédé  Solaire-Fenton ([AMP]= 400 µM; [H2O2] = 57,6 mM ; [Fe2+] = 5 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation (%).

La figure IV.36. montre que la dégradation a été légèrement améliorée comparée à celle obtenue par le procédé Fenton.  Un maximum de dégradation de 96,77% et un taux d’oxydation de 62,90% ont été obtenus.

IV .3.2.3. Etude comparative entre la dégradation  d’AMP par les procédé  photo-Fenton et Solaire-Fenton

La figure ci-dessous montre l’efficacité de la dégradation de l’Ampicilline par les procédés d’oxydation avancée photochimique.  Quelque soit la nature de l’irradiation, artificielle ou solaire, le procédé est satisfaisant, bien que le système Fe2+/H2O2/solaire ait donné un maximum de dégradation de près de 97%.

Figure IV.37. Etude cinétique de la dégradation d’AMP par procédé  photo-Fenton et  Solaire-Fenton  ([AMP]= 400 µM; [H2O2 ] = 57,6 mM ; [Fe2+] = 5 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation (%).

. (A) DCO (mg/l) (B) Taux

(A)                                                                     (B)

IV.3.3. Dégradation de l’Ampicilline en présence de scavenger de radicaux OH

IV .3.3.1. Dégradation de l’AMP en présence d’Urée par procédé de Fenton

Les figures (IV .38.) et (IV.39.) représentent l’évolution de la DCO de l’Ampicilline en présence d’urée. Les résultats sont reportés dans le tableau IV.31.

Tableau IV.33. Effet de la concentration de l’Urée la  dégradation de l’Ampicilline  par  procédé Fenton.

| temps (mn) |  | 0 |  | 5 |  | 15 |  | 30 |  | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédé | [Urée] (g/l) | DCO (mg/l) | Rdég(%) | DCO (mg/l) | Rdég(%) | DCO (mg/l) | Rdég(%) | DCO (mg/l) | Rdég(%) | DCO (mg/l) | Rdég(%) |
| Fenton | 0 | 297,6 | 0,00 | 67,2 | 77,42 | 52,8 | 82,26 | 43,2 | 85,48 | 28,8 | 90,32 |
| Coagulation |  | 297,6 | 0,00 | 201,6 | 32,26 | 201,6 | 32,26 | 201,6 | 32,26 | 201,6 | 32,26 |
| Fenton | 0,6988 | 331,2 | 0,00 | 163,2 | 50,72 | 115,2 | 65,22 | 81,6 | 75,36 | 86,4 | 73,91 |
| Coagulation |  | 331,2 | 0,00 | 225,6 | 31,88 | 225,6 | 31,88 | 225,6 | 31,88 | 225,6 | 31,88 |
| Fenton | 1,3976 | 360 | 0,00 | 196,8 | 45,33 | 148,8 | 58,67 | 134,4 | 62,67 | 115,2 | 68,00 |
| Coagulation |  | 360 | 0,00 | 216 | 40,00 | 216 | 40,00 | 216 | 40,00 | 216 | 40,00 |

Figure IV. 38. Effet de la concentration d’Urée sur l’abattement de DCO  d’AMP par procédé Fenton ([AMP]= 400 µM; [H2O2 ] = 57,6 mM ; [Fe2+] = 5 mM; pH=3)

Figure IV.39. Effet de la concentration d’Urée sur la dégradation  d’AMP par procédé  Fenton ([AMP]= 400 µM; [H2O2 ] = 57,6 mM ; [Fe2+] = 5 mM; pH=3)

On remarque une dégradation de l’ampicilline nettement inférieure en présence de l’urée. Plus la quantité d’urée augmente, plus la dégradation est ralentie, les DCO varient de 297,6 mg d’O2/l  à 28,8 mg d’O2/l  en absence d’urée et de 331,2 mg d’O2/l  à 86,4 mg d’O2/l  en présence de 0,6988 mg/l et de 360 mgd’O2/l à 115,2 mg d’O2/l pour 1,3976mg/lLes taux de dégradation diminuent avec l’augmentation de la concentration d’urée aboutissant à des taux d’oxydation de 58,06% à 42,03% 28% respectivement, en faisant abstraction de la coagulation. On conclu que l’urée est un Scavenger de radicaux hydroxyles qui inhibe la dégradation d’ampicilline.

Nos résultats sont en accord avec Suengho et al[16] qui ont montré l’effet inhibiteur de thio-urée sur la dégradation de céfaclore qui est un antibiotique et de même structure que la Pénicilline.

IV .3.3.2. Dégradation de l’AMP en présence de Tert-butanol par procédé Fenton

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau IV.32. et représenté graphiquement dans les figures (IV.40.) et (IV.41.).

Tableau IV.34. Effet de la concentration de Tert-butanol la  dégradation d’Ampicilline  par procédé  Fenton

| temps (mn) |  | 0 |  | 5 |  | 15 |  | 30 |  | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédé | [Tert-B] (M) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| Fenton | 0 | 297,6 | 0,00 | 67,2 | 77,42 | 52,8 | 82,26 | 43,2 | 85,48 | 28,8 | 90,32 |
| Coagulation |  | 297,6 | 0,00 | 201,6 | 32,26 | 201,6 | 32,26 | 201,6 | 32,26 | 201,6 | 32,26 |
| Fenton | 0,002 | 1056 | 0,00 | 940,8 | 10,91 | 787,2 | 25,45 | 768 | 27,27 | 748,8 | 29,09 |
| Coagulation |  | 1056 | 0,00 | 998,4 | 5,45 | 998,4 | 5,45 | 998,4 | 5,45 | 998,4 | 5,45 |
| Fenton | 0,04 | 1113,6 | 0,00 | 1017,6 | 8,62 | 921,6 | 17,24 | 902,4 | 18,97 | 883,2 | 20,69 |
| Coagulation |  | 1113,6 | 0,00 | 1075,2 | 3,45 | 1075,2 | 3,45 | 1075,2 | 3,45 | 1075,2 | 3,45 |

Figure IV.40. Effet de la concentration de Tert-butanol sur l’abattement DCO  d’AMP par procédé  Fenton ([AMP]= 400 µM; [H2O2 ] = 57,6 mM ; [Fe2+] = 5 mM; pH=3)

Figure IV.41. Effet de la concentration de Tert-butanol sur la dégradation  d’AMP par procédé  Fenton ([AMP]= 400 µM; [H2O2 ] = 57,6 mM ; [Fe2+] = 5 mM; pH=3)

Les figures IV.40. et IV.41 montrent un abattement de la DCO très important, en fonction de  l’augmentation de la concentration du Tert-butanol. Les DCO diminuent de 297,6 à 28,8 ; de 1056 à 748,8 et de 1113,6 à 883,2 pour les concentrations en Tert-butanol suivantes : 0,002 et 0,004 mM. Après 60 minutes de traitement, on obtient les taux de dégradation  suivants : 99,32 ; 29,09 ; 20,69% dont les taux de coagulation respectifs sont de 32,26 ; 5,45 et 3,45%. On aboutit à des taux d’oxydation de 58,06 ; 23,64  et 17,24% pour les concentrations en scavenger de 0 ; 0,002 et 0,004mM. Les résultats confirment l’effet inhibiteur du  Tert-butanol vis-à-vis d’un polluant organique de type pharmaceutique.

IV .3.3.3. Etude comparative de la dégradation d’AMP en présence d’Urée et de Tert-butanol par procédé Fenton

Les figures ci-dessous facilitent la comparaison des résultats obtenus pour les deux inhibiteurs, l’urée et le Tert-butanol. On constate que ce sont des scavengers puissants entrainant une diminution de la dégradation de l’Ampicilline. Notons que le Tert-butanol est un inhibiteur plus fort que l’urée.

Figure IV.42. Effet des composés inhibiteurs  sur la  dégradation d’AMP par procédé  Fenton ([AMP]= 400 µM; [H2O2] = 57,6 mM ; [Fe2+] = 5 mM; pH=3).

Figure IV.43.  Effet des composés inhibiteurs  sur la  dégradation d’AMP par procédé  Fenton ([AMP]= 400 µM; [H2O2] = 57,6 mM ; [Fe2+] = 5 mM; pH=3).

IV .3.4. Dégradation de l’Ampicilline en présence d’un composé promoteur « Acide oxalique »

La dégradation de l’Ampicilline a été étudiée comme pour le colorant en présence de trois concentrations en acide oxalique 0,028, 0,0699 et 0,1398 g/l. La mesure de la DCO a permis de suivre le traitement basé sur l’effet des réactifs de Fenton, de l’acide oxalique et de la lumière soit des UV ou solaire. Les conditions opératoires sont similaires à celles des autres traitements (H2O2/Fe2+ :57,6 : 5; pH=3 ; 60mn de  temps de réaction)

IV .3.4.1. Dégradation de l’AMP en présence d’un composé promoteur « Acide oxalique »  procédé  photo-Fenton

Les résultats obtenus sont classés dans le tableau IV.33. et sont illustrés par la figure IV.44.

Tableau IV.35. Effet de la concentration d’acide oxalique sur la  dégradation d’ampicilline par procédé  photo-Fenton

| temps (mn) |  | 0 |  | 5 |  | 15 |  | 30 |  | 60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédé | [A.ox] (g/l) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| Photo-Fenton | 0 | 297,6 | 0,00 | 129,6 | 56,45 | 67,2 | 77,42 | 38,4 | 87,10 | 24 | 91,94 |
| Coagulation |  | 297,6 | 0,00 | 225,6 | 24,19 | 225,6 | 24,19 | 225,6 | 24,19 | 225,6 | 24,19 |
| Photo-Fenton | 0,028 | 187,2 | 0,00 | 43,2 | 76,92 | 28,8 | 84,62 | 14,4 | 92,81 | 9,6 | 94,87 |
| Coagulation |  | 187,2 | 0,00 | 117,6 | 5,13 | 117,6 | 5,13 | 117,6 | 5,13 | 117,6 | 5,13 |
| Photo-Fenton | 0,0699 | 201,6 | 0,00 | 62,4 | 69,05 | 52,8 | 73,81 | 38,4 | 80,95 | 14,4 | 92,86 |
| Coagulation |  | 201,6 | 0,00 | 182,4 | 9,52 | 182,4 | 9,52 | 182,4 | 9,52 | 182,4 | 9,52 |
| Photo-Fenton | 0,1398 | 225,6 | 0,00 | 105,6 | 53,19 | 76,8 | 65,96 | 33,6 | 85,11 | 24 | 89,36 |
| Coagulation |  | 225,6 | 0,00 | 192 | 14,89 | 192 | 14,89 | 192 | 14,89 | 192 | 14,89 |

(A)

Figure IV. 44. Effet de la concentration du l’acide oxalique  sur la dégradation d’AMP par procédé  photo-Fenton   ([AMP] =400 µM; [H2O2] = 57,6 mM ; [Fe2+] = 5 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation.

(B)

Dans cette figure, on remarque que l’addition de l’acide oxalique améliore nettement l’efficacité de système photo-Fenton grâce à l’action de l’ion oxalate. Le complexe ferrioxalate formé à la concentration optimale en acide oxalique de 0,028 g/l à permis d’atteindre  un taux de dégradation de 94,95%. A ce taux est associée une faible coagulation dont le taux est de 5,13% donnant une oxydation effective de 89,82%.

IV .3.4.2. Dégradation de l’AMP en présence d’un composé promoteur «Acide oxalique »  procédé solaire-Fenton

Les résultats sont reportés  dans les tableaux  IV.34 et sont représentés dans les figures  IV.45 et IV.46. donnant  les taux de la dégradation d’AMP.

Tableau IV.36. Effet de la concentration d’acide oxalique sur la  dégradation d’ampicilline par procédé solaire-Fenton

| temps (mn) |  | 0 |  | 5 |  | 15 |  | 30 |  | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédé | [A.ox] (g/l) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) |
| Solaire-Fenton | 0 | 297,6 | 0,00 | 52,8 | 82,26 | 24 | 91,94 | 14,4 | 95,16 | 9,6 | 96,77 |
| Coagulation |  | 297,6 | 0,00 | 196,8 | 33,87 | 196,8 | 33,87 | 196,8 | 33,87 | 196,8 | 33,87 |
| Solaire-Fenton | 0,028 | 187,2 | 0,00 | 43,2 | 76,92 | 24 | 87,18 | 19,2 | 89,74 | 4,8 | 97,44 |
| Coagulation |  | 187,2 | 0,00 | 177,6 | 5,13 | 177,6 | 5,13 | 177,6 | 5,13 | 177,6 | 5,13 |
| Solaire-Fenton | 0,0699 | 201,6 | 0,00 | 57,6 | 71,43 | 33,6 | 83,33 | 24 | 88,10 | 14,4 | 92,86 |
| Coagulation |  | 201,6 | 0,00 | 182,4 | 9,52 | 182,4 | 9,52 | 182,4 | 9,52 | 182,4 | 9,52 |
| Solaire-Fenton | 0,1398 | 225,6 | 0,00 | 62,4 | 72,34 | 38,4 | 82,98 | 84 | 89,36 | 19,2 | 91,49 |
| Coagulation |  | 225,6 | 0,00 | 192 | 14,89 | 192 | 14,89 | 192 | 14,89 | 192 | 14,89 |

Figure IV.45 Effet de la concentration du l’acide oxalique  sur l’abattement de DCO d’AMP  par procédé  solaire-Fenton   ([AMP]= 400 µM; [H2O2] = 57,6 mM ; [Fe2+] = 5 mM; pH=3).

Figure IV.46. Effet de la concentration du l’acide oxalique  sur la dégradation d’AMP  par procédé  solaire-Fenton   ([AMP]= 400 µM; [H2O2] = 57,6 mM ; [Fe2+] = 5 mM; pH=3).

Les figures  IV.45. IV.46. montrent l’évolution en présence de l’acide oxalique. un maximum de dégradation a été atteint avec 0,028g/l d’acide oxalique, ce taux est de 87,63% correspondant à 79,38% d’oxydation.

IV .3.4.3. Etude comparative de la dégradation d’AMP en présence  d’un composé promoteur « Acide oxalique » pour  les procédés  photo-Fenton et solaire-Fenton

La figure (IV.47)  illustre les résultats obtenus par les deux procédés H2O2/Fe2+/UV et H2O2/Fe2+/solaire. Comme pour l’ensemble des traitements, la décoloration est quasiment totale dans les premières minutes de traitement.

(A)

Figure IV.47. Effet de la concentration du l’acide oxalique  sur la dégradation d’AMP par procédé photo-Fenton et solaire-Fenton   ([AMP]= 400 µM; [H2O2] = 57,6 mM ; [Fe2+] = 5 mM; pH=3). (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation.

(B)

La comparaison des résultats démontre que l’acide oxalique est un promoteur puissant pour la dégradation de l’Ampicilline par le procédé photo-Fenton et solaire-Fenton. On note également que la concentration de 0,028 g/l en acide oxalique nous donne une meilleure  dégradation comparé aux autres concentrations et cela est valable pour les deux cas. Les taux de dégradation sont de 94,87% et de 97,44% avec une coagulation de 5,13% aboutit à 89,74%  et 92,31% d’oxydation.

Les résultats d’oxydation qui ont été trouvé sont presque égaux, ce qui implique que on peut profiter de la lumière solaire dans la dégradation de Rhodamine B et surtout que la lumière solaire est plus économique que l’UV artificiel.

IV .3.5. Dégradation d’Ampicilline par procédé de Fenton Like

Le traitement a été effectué en  remplaçant les ions Fe2+ (FeSO4, 7H2O) par Fe3+ (FeCl3, 6H2O), la concentration de Fe3+ utilisée est la même  que pour Fe2+ qui est égale à 5mM. Notre but est de comparer les résultats des deux procédés utilisant les UV ensuite la lumière solaire sous  les mêmes conditions opératoires (pH de 3, [H2O2]opt = 57,6 mM, température ambiante et 60 minutes de temps de réaction). Une seule concentration en acide oxalique  a été testée 0,028 g/l qui est la valeur optimale.

IV .3.5.1. Etude de la cinétique de décoloration et dégradation d’AMP par procédé photo-Fenton Like (UV/H2O2/Fe3+)

Les résultats sont rassemblés dans le tableau IV.35 et sont reportés sur la figure ci-dessous qui montre la dégradation de l’AMP en fonction du temps.

Tableau IV.37. Etude cinétique de la  dégradation  d’AMP par procédé  photo Fenton et  photo-Fenton Like.

| Procédé | Photo-Fenton |  | Coag-PF |  | Photo-Fenton Like |  | Coag-PFL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | DCO(mg/l) | Rdég (%) | DCO(mg/l) | Rdég (%) | DCO(mg/l) | Rdég (%) | DCO(mg/l) | Rdég (%) |
| 0 | 187,2 | 0,00 | 187,2 | 0,00 | 187,2 | 0,00 | 187,2 | 0,00 |
| 5 | 43,2 | 76,92 | 177,6 | 5,13 | 43,2 | 76,92 | 172,8 | 7,69 |
| 15 | 28,8 | 84,62 | 177,6 | 5,13 | 28,8 | 84,62 | 172,8 | 7,69 |
| 30 | 14,4 | 92,31 | 177,.6 | 5,13 | 19,2 | 89,74 | 172,8 | 7,69 |
| 60 | 9,6 | 94,87 | 177,6 | 5,13 | 4,8 | 97,44 | 172,8 | 7,69 |

Figure IV.48. Evolution  de la dégradation  d’AMP par procédé de photo-Fenton et de photo-Fenton Like   ([AMP]= 400µM; [H2O2]/[Fe3+]: 57,6 :5 mM; [A. ox] = 0,028 g/l ; pH=3).   (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation.

(A)                                                                                (B)

D’après la figure IV.48. on observe une diminution de DCO et une augmentation de dégradation en fonction de temps, qui atteint  97,44% pour le procédé photo-Fenton Like et 94,87% pour  photo-Fenton.

IV .3.5.2. Etude de la cinétique de décoloration et dégradation d’AMP par procédé  solaire-Fenton like (Lumière solaire/H2O2/Fe3+)

Les résultats sont inscrits dans le tableau IV.36 et sont représentés dans la figure  ci-dessous qui montre la dégradation de l’AMP en fonction du temps.

Tableau IV.38. Etude cinétique de la  dégradation  d’AMP par procédé solaire-Fenton et solaire-Fenton Like.

| Procédé | solaire-Fenton |  | Coag-SF |  | Solaire-Fenton Like |  | Coag-SFL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temps (mn) | DCO(mg/l) | Rdég (%) | DCO(mg/l) | Rdég (%) | DCO(mg/l) | Rdég (%) | DCO(mg/l) | Rdég (%) |
| 0 | 187,2 | 0,00 | 187,2 | 0,00 | 187,2 | 0,00 | 187,2 | 0,00 |
| 5 | 43,2 | 76,92 | 172,8 | 7,69 | 38,4 | 79,49 | 172,8 | 7,69 |
| 15 | 24 | 87,18 | 172,8 | 7,69 | 14,4 | 92,31 | 172,8 | 7,69 |
| 30 | 19,2 | 89,74 | 172,8 | 7,69 | 0 | 100,00 | 172,8 | 7,69 |
| 60 | 28,8 | 93,81 | 52,8 | 88,66 | 0 | 100,00 | 172,8 | 7,69 |

(A)                                                                                    (B)

Figure IV.49. Evolution  de la dégradation  d’AMP par procédé  solaire-Fenton et solaire-Fenton Like   ([AMP]=400µM; [H2O2]/[Fe3+] : 57,6:5 mM; [A.ox] = 0,028 g/l ; pH=3).   (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation.

On constate une diminution de la DCO jusqu’à atteindre une dégradation totale au bout de 30mn de traitement. La dégradation de l’AMP est totale pour le procédé solaire-Fenton Like, ce qui le classe à la tête des procédés d’oxydation employés.

IV .3.5.3. Etude comparative de décoloration d’AMP par procédé photo-Fenton like (UV/H2O2/Fe 3+) et Solaire-Fenton Like (Lumière solaire/H2O2/Fe3+)

On conclu qu’un même résultat est obtenu, à savoir que les procédés solaire-Fenton et solaire-Fenton like ont donné  de bons résultats par rapport au  procédé  photo-Fenton et photo-Fenton Like. L’efficacité du système H2O2/Fe3+/solaire dans la dégradation de l’Ampicilline est confirmée.

(A)

Figure IV.50. Evolution  de la dégradation  d’AMP par procédé  solaire et photo-Fenton et  solaire et photo-Fenton Like ([AMP]= 400µM; [H2O2]/[Fe3+]: 57,6:5 mM; [A.ox] = 0,028 g/l; pH=3).  (A) DCO (mg/l) (B) Taux de dégradation.

(B)

IV .3.5.3.a Effet de composé promoteur (acide oxalique) sur  les DCO initiales de l’Ampicilline

Tableau IV.39. . Evolution des DCO initiales de l’Ampicilline en fonction de la concentration de l’acide oxalique

| [A.ox] | [A.ox] (g/l) | V (ml) | DCO (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| [A.ox]=[AMP]/10 | 0.0014 | 7.9 | 182.4 |
| [A.ox]=[AMP]/5 | 0.028 | 7.85 | 187.2 |
| [A.ox]=[AMP]/2 | 0.0699 | 7.7 | 201.6 |
| [A.ox]=[AMP] | 0.1398 | 7.45 | 225.6 |
| [A.ox]=0 | 0 | 6.7 | 297.6 |

Figure IV.51. Evolution des DCO initiales de l’Ampicilline en fonction de la concentration de l’acide oxalique ([AMP] = 400µM)

D’après les résultats obtenus, on constate qu’avec une faible quantité d’acide oxalique, on a une diminution de la DCO initiale de l’ampicilline, c’est la même remarque que pour Rhodamine B

IV.4. Etude comparative :

Cette partie d’étude concerne la comparaison des résultats obtenus dans le traitement des polluants Rhodamine B et Ampicilline.

Les substances étudiées sont largement différentes, la première est un colorant et la seconde est un polluant pharmaceutique.

La comparaison est difficile mais nous avons tenté de rassembler dans un même tableau les taux d’oxydation atteint pour tous les procédés de traitement testés. De même que les résultats obtenus en présence de scavengers et de promoteurs.

Le tableau IV.40. résume les conditions expérimentales (concentration initiale, DCO initial, H2O2 /Fe2+ et taux de coagulation) pour chaque polluant.

Tableau IV.40. Les conditions de Fonctionnement de la Rhodamine B et l’Ampicilline.

| Caractéristique | Rhodamine B | Ampicilline |
| --- | --- | --- |
| [Polluant](µM) DCOinitial (mgd’O2/l) [H2O2]/[Fe2+]( mM) [H2O2]/[Fe3+] (mM) | 500 561,6 7,5 : 2,5 = 3 7,5 : 2,5 = 3 | 400 297,6 57,6 :5 =11 57,6 :5 =11 |

La valeur de la DCO initiale est de 561,6 mgd’O2/l pour le Rhodamine B et 297,6 mgd’O2/l pour l’ampicilline. On remarque aussi une différence dans le rapport [H2O2]/[Fe2+] qui est de 3 pour le colorant, alors qu’il est de 4 fois plus pour l’Ampicilline.

IV.4.1.Etude comparative entre la dégradation de Rhodamine B et l’Ampicilline par procédé photochimique

Tableau IV.41. Etude comparative entre la dégradation de Rhodamine B et l’Ampicilline par procédé Fenton, photo-Fenton et solaire-Fenton.

| Polluant |  | Rhodamine B |  |  |  | Ampicilline |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | temps(mn) | Rdéc(%) | DCO(mg /l) | Rdég(%) | Roxy(%) | DCO(mg /l) | Rdég(%) | Roxy(%) | Roxy(%)a |
| Fenton (H2O2/Fe2+) | 15 | 99,77 | 182,4 | 67,52 | 47,01 | 52,8 | 82,26 | 50 | _ |
|  | 60 | 100 | 153,6 | 72,65 | 52,14 | 28,8 | 90,32 | 58,06 | 20 |
| Photo-Fenton (H2O2/Fe2+/UV) | 15 | 98,78 | 177,6 | 68,38 | 47,86 | 67,2 | 77,42 | 53,23 | _ |
|  | 60 | 98,58 | 129,6 | 76,92 | 56,41 | 24 | 91,94 | 67,74 | 50 |
| Solaire-Fenton (H2O2/Fe2+/Solaire) | 15 | 99,49 | 139, 20 | 75,21 | 53,85 | 24 | 91, 94 | 58, 06 | _ |
|  | 60 | 99,03 | 115,20 | 79,49 | 58,12 | 9,6 | 96,77 | 62,90 | _ |

a Réf [46] : [Amp]=20mg/l pH =3, ([H2O2]/[Fe2+])opt = 400/87,5(µM)

La comparaison des performances de ces procédés d’oxydation pour les traitements de Rhodamine B et l’Ampicilline montre une amélioration de la dégradation des polluants (RhB, Amp) d’un procédé à un autre – comme on peut le voir sur le tableau. Nous avons mentionné en plus des taux de décoloration, de dégradation (coagulation comprise), les taux d’oxydation effective qui sont de 47,01 et 52,14% pour le procédé Fenton, 47,8 et 56,41 pour le procédé photo-Fenton, et pour le procédé solaire-Fenton 53,85 et 58,12% à un instant t égale à 15 et 60 mn pour le cas de colorant. Tandis que pour  le substance pharmaceutique, les taux d’oxydation sont de 50 et 58,06% pour Fenton, 53,23 et 67,74% pour photo-Fenton et 58,06 et 62,92% pour Solaire-Fenton.

Les résultats montrent l’efficacité de ces procédés dans la dégradation des polluants que se soit pour le colorant ou bien pour le rejet pharmaceutique d’un procédé à l’autre. Nous rappelons que l’originalité de nos expérimentations est de tenir compte de la quantité de matière organique qui s’élimine par coagulation. Cela nous a permis d’évaluer la capacité d’oxydation de nos procédés de manière précise. Néanmoins, la coagulation n’est pas un inconvénient en soi, puisque la recherche dans le domaine du traitement des eaux s’oriente actuellement vers un couplage de techniques.

Wang Xikui et al[49] sont travail a également travaillé sur la dégradation de Rhodamine B par sonochimie. Ils ont trouvé pour une concentration de 5mg/l de RhB, un taux de  dégradation de 90,4% pendant un temps de traitement de 4h, résultats jugé non satisfaisant par au temps de traitement trop long  pour une faible concentration comparé au procédé Fenton.

L’efficacité à base du procédé Fenton est confirmée par d’autres travaux, en effet, F. Méndez-Arriaga et al[50] ont montré une dégradation de l’Ibuprofène de 60% et 98% pendant 240 mn pour procédé Fenton et procédé photocatalytique  Fenton utilisant « TiO2 ».

De même Kuo et Li[51] ont étudié les procédés Fenton et solaire-Fenton dans la dégradation de 4 Chlorophenol de concentration 1mM. Ils ont trouvé un taux de dégradation de 30% pour procédé Fenton et des taux de 80% à 95% de dégradation pour un procédé de solaire Fenton avec l’irradiation S400 et S800 respectivement pendant 30 mn de traitement.

Enfin, on constate que procédé Fenton est une technique prometteuse dans l’élimination de polluants organiques non-biodégradables présents dans les  eaux usées [12, 52-54].

L’efficacité de cette technique (F, P.F, S.F)  peut être expliquée par la formation d’une forte concentration de  radicaux hydroxyles (OH). En outre le fer est un élément très abondant et non toxique, ainsi que le peroxyde d’hydrogène qui est un réactif facile  à manipuler et respectueux de l’environnement.

IV.4.2.Etude comparative entre la dégradation de Rhodamine B et l’Ampicilline en présence de scavenger par procédé Fenton

Tableau IV.42. Etude comparative entre la dégradation de Rhodamine B et l’Ampicilline en présence d’Urée et du Tert-butanol par procédé Fenton

| Rhodamine B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inhibiteur | [Inhibiteur] | temps (mn) | Rdéc (%) | DCO(mg/l) |  | Rdég (%) |  | Roxy (%) |
| RhB :(H2O2/Fe2+) |  | 15 | 99,77 | 182,4 |  | 67,52 |  | 47,01 |
|  |  | 60 | 100 | 153,6 |  | 72,65 |  | 52,14 |
| RhB+Urée: (H2O2/Fe2+) | [Inh]=[RhB]*10 2,395g/l | 15 | 99,41 | 177,6 |  | 61,05 |  | 42,11 |
|  |  | 60 | 99,57 | 144 |  | 68,42 |  | 49,47 |
|  | [Urée]=[RhB]*100 23,95g/l | 15 | 99,02 | 182,4 |  | 58,24 |  | 38,46 |
|  |  | 60 | 99,08 | 158,4 |  | 63,74 |  | 43,96 |
| RhB+Tert-Butanol: (H2O2/Fe2+) | [Tert-B]=[RhB]*10 0,05g/l | 15 | 66,97 | 1200 |  | 30,56 |  | 25 |
|  |  | 60 | 75,41 | 1056 |  | 38,89 |  | 33,33 |
|  | [Tert-B]=[RhB]*100 0,005g/l | 15 | 59,72 | 10560 |  | 24,14 |  | 17,24 |
|  |  | 60 | 55,44 | 91,20 |  | 34,48 |  | 27,59 |
| Ampicilline |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inhibiteur | [Inhibiteur] | temps (mn) | DCO (mg/l) |  | Rdég (%) |  | Roxy (%) |  |
| AMP :(H2O2/Fe2+) |  | 15 | 52,8 |  | 82,26 |  | 50 |  |
|  |  | 60 | 28,8 |  | 90,32 |  | 58,06 |  |
| AMP+Urée: (H2O2/Fe2+) | [Urée]= [Amp]*5 0,6988g/l | 15 | 115,2 |  | 65,22 |  | 33,33 |  |
|  |  | 60 | 86,4 |  | 73,91 |  | 42,03 |  |
|  | [Urée]= [Amp]*10 1,3976g/l | 15 | 148,8 |  | 58,67 |  | 18,67 |  |
|  |  | 60 | 115,2 |  | 68 |  | 28 |  |
| AMP+Tert-Butanol: (H2O2/Fe2+) | [Tert-B]= [Amp]*5 (0,002M) | 15 | 787,2 |  | 25,45 |  | 20 |  |
|  |  | 60 | 748,8 |  | 29,09 |  | 23,64 |  |
|  | [Tert-B]= [Amp]*10 (0,004M) | 15 | 921,6 |  | 17,24 |  | 13,79 |  |
|  |  | 60 | 883,2 |  | 20,69 |  | 17,24 |  |

Le tableau IV.42. montre l’influence des scavenger : Urée, Tert-Butanol sur  la dégradation des polluants, le colorant et le rejet pharmaceutique. Plus on augmente la concentration des scavenger, plus l’inhibition sera forte, la dégradation de colorant diminue en fonction de l’augmentation de la concentration scavenger, l’urée ou bien tert-butanol. De même pour l’ampicilline.

La comparaison qu’on peut établir, c’est que le Rhodamine exige une grande concentration de scavenger que se soit l’urée ou bien tert-butanol pour inhiber la dégradation. L’ampicilline en demande beaucoup moins pour retarder leur dégradation. Prenons l’exemple de Rhodamine, la concentration en inhibiteurs est de 10 fois et 100 fois celle du colorant, pour obtenir au bout de 60 mn de traitement, une dégradation de 52,14% ; 49,47% ; et 43,96% d’oxydation pour le RhB seul, RhB en présence d’Urée (2,395g/l) et RhB avec l’Urée (23,95g/l) respectivement. L’oxydation atteint un taux de 52,14%, 33,33% et 27,59% pour Rh B seul, RhB avec Tert-B (0,005M) et RhB avec Tert-B (0,05M) respectivement. Dans le cas de l’Ampicilline, les concentrations des scavengers sont 5 fois et 10 fois plus élevé que la concentration de l’ampicilline, cela nous donne une inhibition de l’oxydation de 58,06% ; 42,03% ; 28%  pour Amp seule, Amp avec l’Urée (0,6988g/l)  et Amp en présence d’Urée (1,3976g/l) respectivement. Une oxydation de 58,06% ; 23,64% et 17,24% est obtenue pour Amp seule, Amp avec Tert-butanol (0,002M) et Amp en présence de Tert-butanol (0,004M) respectivement.

IV.4.3.Etude comparative entre la dégradation de Rhodamine B et l’Ampicilline en présence de l’acide oxalique par les procédé photo-Fenton et solaire-Fenton

Le tableau IV.43. montre l’effet promoteur de l’acide oxalique qui a amélioré la dégradation des polluants par le procédé photo Fenton en utilisant l’UV et lumière solaire.

Les concentrations en promoteur acide oxalique optimales sont différentes pour le colorant et la substance pharmaceutique.  Cette concentration est de 0,2395g/l pour le colorant, ce qui donne une oxydation de 68,04% et 80,41% pour le photo Fenton et 70,91% ; 79,38% d’oxydation pour le solaire-Fenton, à 15 et 60 mn. Tandis que pour  l’Ampicilline, la quantité en acide oxalique est inférieure que précédemment étant de 0,028g/l permettant une oxydation optimale de 79,49% et 89,74%  pour photo-Fenton et 82,05% et 92,31% pour le solaire-Fenton à 15 et 60 mn.

En général, l’acide oxalique est un promoteur efficace qui améliore nettement la dégradation des polluants organiques que ça soit en présence d’UV artificiel ou la lumière naturel.

Tableau IV.43. Etude comparative entre la dégradation de Rhodamine B et l’Ampicilline en présence de l’acide oxalique par les procédé photo-Fenton et solaire-Fenton

| Rhodamine B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédé |  | temps (mn) | Rdéc (%) | DCO (mg/l) |  | Rdég (%) |  | Roxy (%) |
| Photo-Fenton (H2O2/ Fe2+/UV) |  | 15 | 98,72 | 177,6 |  | 68,38 |  | 47,86 |
|  |  | 60 | 98,58 | 129,6 |  | 76,92 |  | 56,41 |
| (H2O2/ Fe2+, Oxal/UV) | [A-ox]= 0,1189g/l | 15 | 99,64 | 115, 20 |  | 72,09 |  | 67,44 |
|  |  | 60 | 100 | 81,60 |  | 80,23 |  | 75,58 |
|  | [A-ox]= 0,2395g/l | 15 | 100 | 110, 4 |  | 76,29 |  | 68,04 |
|  |  | 60 | 100 | 52,8 |  | 88,66 |  | 80,41 |
|  | [A-ox]= 0,479g/l | 15 | 99,62 | 139,20 |  | 70,71 |  | 55,56 |
|  |  | 60 | 99,62 | 105,60 |  | 77,78 |  | 62,63 |
| Solaire-Fenton (H2O2/ Fe2+/lumière Solaire) |  | 15 | 99,49 | 139,20 |  | 75,21 |  | 53,85 |
|  |  | 60 | 99,03 | 115,20 |  | 79,49 |  | 58,12 |
| (H2O2/ Fe2+, oxalate/lumière Solaire) | [A-ox]= 0,1189g/l | 15 | 100 | 115,20 |  | 72,09 |  | 67,44 |
|  |  | 60 | 100 | 72 |  | 82,56 |  | 77,91 |
|  | [A-ox]= 0,2395g/l | 15 | 100 | 100,8 |  | 78,35 |  | 70,10 |
|  |  | 60 | 100 | 57,6 |  | 87,63 |  | 79,38 |
|  | [A-ox]= 0,479g/l | 15 | 100 | 110,40 |  | 76,77 |  | 61,62 |
|  |  | 60 | 100 | 76,80 |  | 83,84 |  | 68,69 |
| Ampicilline |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Photo-Fenton (H2O2/ Fe2+/UV) |  | 15 | 67,2 |  | 77,44 |  | 53,23 |  |
|  |  | 60 | 24 |  | 91,94 |  | 67,74 |  |
| (H2O2/ Fe2+, oxalate/UV) | [A-ox]= 0,028g/l | 15 | 28,8 |  | 84,62 |  | 79,49 |  |
|  |  | 60 | 9,6 |  | 94,87 |  | 89,74 |  |
|  | [A-ox]= 0,0699 g/l | 15 | 52,8 |  | 73,81 |  | 64,29 |  |
|  |  | 60 | 14,4 |  | 92,86 |  | 83,33 |  |
|  | [A-ox]= 0,1398 g/l | 15 | 76,8 |  | 65,96 |  | 51,06 |  |
|  |  | 60 | 24 |  | 89,36 |  | 74,47 |  |
| Solaire-Fenton (H2O2/ Fe2+/lumière Solaire) |  | 15 | 24 |  | 91,94 |  | 58,06 |  |
|  |  | 60 | 9,6 |  | 96,77 |  | 62,90 |  |
| (H2O2/ Fe2+, oxalate/lumière Solaire) | [A-ox]= 0,028 g/l | 15 | 24 |  | 87,18 |  | 82,05 |  |
|  |  | 60 | 4,8 |  | 97,44 |  | 92,31 |  |
|  | [A-ox]= 0,0699 g/l | 15 | 33,6 |  | 83,33 |  | 73,81 |  |
|  |  | 60 | 14,4 |  | 92,86 |  | 83,33 |  |
|  | [A-ox]= 0,1398 g/l | 15 | 38,4 |  | 82,98 |  | 68,09 |  |
|  |  | 60 | 19,2 |  | 91,49 |  | 76,60 |  |

IV.4.4.Etude comparative entre la dégradation de Rhodamine B et l’Ampicilline par procédé  photo et solaire-Fenton et  photo et solaire-Fenton Like

Tableau IV.44. Etude comparative entre la dégradation de Rhodamine B et l’Ampicilline en présence de l’acide oxalique par les procédé photo-Fenton, solaire-Fenton et photo-Fenton Like, solaire-Fenton Like

| Polluant | Rhodamine B |  |  |  |  | Ampicilline |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédé | temps (mn) | Rdéc (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | Roxy (%) | DCO (mg/l) | Rdég (%) | Roxy (%) |
| (H2O2/Fe2+, oxalate/UV) | 15 | 100 | 110,4 | 76,29 | 68,04 | 28,8 | 84,62 | 79,49 |
|  | 60 | 100 | 52,8 | 88,66 | 80,41 | 9,6 | 94,87 | 89,74 |
| (H2O2/Fe3+, oxalate/UV) | 15 | 100 | 100,8 | 78,35 | 68,04 | 28,8 | 84,62 | 76,92 |
|  | 60 |  | 38,4 | 91,75 | 81,44 | 4,8 | 97,44 | 89,74 |
| (H2O2/Fe2+,oxalate/solaire) | 15 | 100 | 100,8 | 78,35 | 70,10 | 24 | 87,18 | 82,05 |
|  | 60 | 100 | 57,6 | 87,63 | 79,38 | 4,8 | 97,44 | 92,31 |
| (H2O2/Fe3+,oxalate/solaire) | 15 |  | 81,6 | 82,47 | 72,16 | 14,4 | 92,31 | 84,62 |
|  | 60 |  | 28,8 | 93,81 | 83,51 | 0 | 100 | 92,31 |
| (H2O2/Fe2+/Obscurité)a | 20 | 83,5 | _ | 36,4 | _ | _ | _ | _ |
| (H2O2/Fe2+/solaire)a | 10 | 43,18 | _ | 27,12 | _ | _ | _ | _ |
| (H2O2/Fe3+,oxalate/solaire)a | 10 | 93,87 | _ | 68,87 | _ | _ | _ | _ |

a.Ref. [23] : [RO4] = 5.10-4mol/L,  [H2O2]=10 mM, [Fe2+] = 0,1 mM, [Fe3+] = 0,1 mM, pH = 3 ± 0,1

Dans ce tableau, on constate que l’amélioration de la dégradation du colorant ou bien substance pharmaceutique est également efficace en utilisant Fe3+ par rapport à Fe2+. Les résultats indiquent dans tous les cas de procédé Fenton like, Fe3+/A-ox/ H2O2 au présence d’UV ou de lumière solaire sont un peu plus efficace que le procédé photo-Fenton et solaire-Fenton. Après 60 mn de réaction, on atteint des taux de dégradation de Rhodamine B de 88,66% et 91,75% avec un taux d’oxydation de 80,41% et 81,44% pour procédé photo-Fenton et photo-Fenton like, et un taux de dégradation de 87,63% et 93,81% avec un taux d’oxydation de 79,38% et 83,51% pour procédé solaire-Fenton et solaire-Fenton like.

Les même résultats ont été obtenu dans le cas de la dégradation de l’Ampicilline,  que pour les deux procédés photo et solaire-Fenton  ou bien photo et solaire-Fenton like, que le taux de coagulation dans le cas de  Fe2+ est inférieur à celui de Fe3+.

Monteagudo et al[55]  ont montré l’effet promoteur de l’oxalate dans la dégradation d’orange II par procédé solaire Fenton. Ils sont arrivés à une décoloration complète et une dégradation de 80% dans le processus solaire Fenton et 100% de dégradation dans le solaire-Fenton en présence d’oxalate.

En revanche, la même conclusion est émise pour les deux procédés que se soit photo-Fenton, solaire-Fenton ou bien photo-Fenton Like, solaire-Fenton Like qui trouve que le taux de coagulation dans le cas de Fe2+ est inférieur à celui de Fe3+.

De même Dorian et al[56] ont montre une dégradation complète de phénol (500 mg/l) à des conditions optimales de oxalate/H2O2 = 5,5 avec irradiation solaire et pendant 60 mn. En outre Huang et al[57] ont montré l’efficacité de système photo/ferrioxalate de noire 5(Black 5).

Références bibliographiques

[1] Rivas. J.F, Beltran. J.F, Gimeno. O and Frades. J, « Treatment of olive oil mill wastewater by Fenton’s reagent », Agric Food Chem. J, 49, 2001, pp. 1873- 1880.

[2] Gallard. H, De Laat. J, and. Legube. B, « Effect of pH on the oxidation rate of organic compounds by FeII/H2O »,  Mechanisms and simulation. New Chem, J, 1998, pp. 263-268.

[3] Kiwi. J, Pulgarin C, Peringer. P and Gratzel. M, « Benifical effect of homogeneous photo-Fenton pretreatment upon the biodegradation of anthraquinone sulfonate in wastewater treatment », Appl Cata B : Environ, 1993, 3, 85.

[4] Gallard. H, « Modélisation cinétique de la décomposition de H2O2 et de composés  organiques en milieux aqueux dilué par des procédés d’oxydation H2O2/Fe(II) et H2O2/Fe(III) », Doctorat de l’Université de Poitiers, Université de Poitiers, 16 septembre 1998

[5] Sanz. J, Lombrana. J.I, De Louis. A.M, Ortueta. M and Varona. F, « Microwave and fenton’s reagent oxidation of wastewater », Environ Chem lett, 1, 2003, pp. 45-50.

[6] Swaminathan. K, Sandhya. S, Carmalin. Sophia. A, Pachhade. K and. Subrahmanyam. Y.V,      « Decolorization and  degradation of H-acid and other dyes using ferrous-hydrogen peroxide system », Chemosphere  50, 2003, pp. 619-625.

[7] Shih-Hsien Chang, Kai-Sung Wang, Heng-Ching Li , Ming-Yen Wey, Jing-Dong Chou, « Enhancement of Rhodamine B removal by low-cost fly ash sorption with Fenton pre-oxidation », Journal of Hazardous Materials 172, 2009, pp. 1131-1136

[8] Zhang. H, Choi. H.J, Huang. C-P, « Treatement of landfillleachateby Fenton’s reagent in a continuous stirred tank reactor », Journal of Hazardous Materials xxx, 2006, pp. xxx-xxx.

[9] Gogate. P.R,. Pandit. A.B, « A review of imperative technologies for wastewater treatment I:oxidation technologies at ambient conditions», Adv. Environ, Res, 8 , 2004, pp.501-551.

[10] Edelahi. M, « Contribution à l’étude de dégradation in situ des pesticides par  procédés d’oxydation avancés avancés faisant intervenir le fer. Application aux herbicides phénylurées », Thèse. Université de Marne-La Vallée, 2004.

[11] Chan. K.H and Chu. W, «  Modeling the reaction kinetcs of Fenton’s process on the removal of atrazine », Chemosphere, 2003, 51, pp. 305-311.

[12] Neyens. E and Baeyens. J, « A review of classic Fenton’s peroxidation as an advanced oxidation technique »,  J. Hazard. Mater. 98, 2003, pp.33–50.

[13] Staehelin. J, Hoigné. J, « Decomposition of Ozone in Water in the Presence of Organic Solutes Acting as Promoters and Inhibitors of Radicals Chaine Reaction », Environnement Science and Technology, 19, N°12, 1985, pp.1206-1213.

[14] Sotelo. J.L, Beltran. F.J, Beltran. J-Heredia, Chem. Ind. Eng. Res. 26, 1987, pp. 39-43.

[15] Buxton. G.V, Greenstock, Helman.W.P, Ross.A.B, « Critical review of rate constants for reactors of hydrated electrons, hydrogen atoms and hydroxyl radicals (HO°/O°-) in aqueous solution », Journal of Physical and Chemical 17, N°2, 1987,p.513.

[16] Suengho. Y, Byungjin. L, Myunjoo. L, Hyoung Cho. I, Soon-Wong Chang, « Decomposition and mineralization of cefaclor by ionizing radiation: Kintics and effets of the radical scavenger », Chemosphere 71, 2008, pp. 2106-2112.

[17] Daneshvar.  N, Behnajady .M.A, M.  Khayyat  Ali  Mohammadi.M,  Seyed  Dorraji. M.S,    « UV/H2O2 treatment of Rhodamine B in aqueous solution: Influence of operational parameters and kinetic modeling Desalination », N° 230,2008 , pp.16-26.

[18] Behnajady. M.A, Modirshahla. Shokri. N.M, « Photodestruction of AcidOrange 7 (AO7) in aqueous solution by UV/H2O2: influence of operational parameters », ChemosphereN° 55, 2004, pp. 129-134.

[19] Daneshvar. N, Behnajady. M.A, Khayyat Ali Mohammadi. M, Seyed Dorraji. M.S,                 « UV/H2O2 treatment of Rhodamine B in aqueous solution: Influence of operational parameters and kinetic modeling », Desalination 230, 2008, pp. 16-26.

[20] Safarzadeh-Amiri A, Bolton JR, Cater SR, « Ferrioxalate-mediated photodegradation of organic pollutants in contaminated water », Water Research, 31, 1997,pp.787-798.

[21] Safarzadeh-Amiri. A, Bolton. JR, Cater. SR, « Ferrioxalate-mediated solar degradation of organic contaminants in water », Solar Energy, 56, 1996, pp. 439-43.

[22] Bauer. R, Waldner. G, Fallman. H, Hager. S, Klare M, Krutzler. T, « The photo-Fenton reaction and the TiO2/UV process for wastewater treatment-novel developments », Catalysis Today, 53, 1999, pp. 131- 144.

[23] Selvam. K, Muruganandham. M, Swaminathan. M, « Enhanced heterogeneous ferrioxalate photo-Fenton degradation of Reactive Orange 4 by solar light », Solar Energy Materials and Solar Cells, 89, 2005,pp. 61-74.

[24] Scott. J.P, Ollis. D.F, « Integration of chemical and biological oxidation processus for water treatment review and recommendation », Environ, Prog. 14, 1995, pp. 88-103

[25] Lin. S.H, Kiang. C.D, « Combined physical, chemical and biological treatements of wastewater containing organics from asemiconductor plant », Journal of Hazard. Mater, B97, 2003, pp.159-171.

[26] Badawy. M. I, Wahaab.R.A, El-Kalliny. A.S,   « Fenton-biological treatment processes for the removal of some pharmaceuticals from industrial wastewater », Journal of Hazardous Materials,  167, 2009, pp. 567-574

[27] Bolong. N. Ismail. A.F, Salim. M.R, Matsuura.T, « A review of the effects of emerging contaminants in wastewater and options for their removal », Desalination 239, 2009, pp. 229–246.

[28] Klavarioti. M, Mantzavinos. D, Kassinos. D, « Removal of residual pharmaceuticals from aqueous systems by advanced oxidation processes », Environ, Int. 35, 2009, pp. 402-417.

[29] Gogate. P.R, Pandit. A.B, « A review of imperative technologies for wastewater treatment I: oxidation technologies at ambient conditions »,  Adv. Environ. Res. 8, 2004, pp. 501–551.

[30] Gogate, P.R, Pandit, A.B, « A review of imperative technologies for wastewater treatment II: hybrid methods »,  Adv. Environ. Res. 8, 2004, pp. 553-597.

[31] Perez-Estrada, L.A, Malato. S, Gernjak. W, Agüera. A, Thurman. E.M, Ferrer. I, Fernandez-Alba, A.R, « Photo-Fenton degradation of diclofenac: Identification of main intermediates and degradation pathway »,  Environ. Sci.Technol. 21, 2005, pp. 8300-8306.

[32] Shemer, H, Kunukcu. Y.K, Linden, K.G, « Degradation of the pharmaceutical Metronidazole via UV, Fenton and photo-Fenton processes », Chemosphere 63, 2006, pp. 269-276.

[33] Méndez-Arriaga. F, Esplugas. S, Giménez. J, « Degradation of the emerging contaminant ibuprofen in water by photo-Fenton »,  Water Res. 44, 2010, pp. 589-595.

[34]  Tang. W.Z, Tassos. S, « Oxidation kinetics and mechanisms of trihalomethanes by Fenton’s reagent »,Water Res. 31, 1997, pp. 1117- 1125.

[35] Kang. S.F, Chang. H.M, « Coagulation of textile secondary effluents with Fenton’s reagent », Water Sci. Technol. 36, 1997, pp.  215-222.

[36] Turney. T.A,  Oxidation Mechanisms, Butterworths and Co, London,1965.

[37] Kwon. B.G, Lee. D.S, Kang. N, Yoon. J, « Characteristics of pchlorophenol oxidation by Fenton’s reagent », Water Res. 33, 1999, pp. 2110-2118.

[38] Solozhenko. E.G, Soboleva. N.M, Goncharuk. V.V, « Decolorization of azo dye solutions by Fenton’s oxidation », Water Res. 29, 1995, pp. 2206-2210.

[39] Tang. W.Z, Huang. C.P, « An oxidation kinetic model of unsaturated chlorinated aliphatic compounds by Fenton’s reagent », J. Environ. Sci. Health A 31, 1996, pp. 2755-2775.

[40] Tang. W.Z, Huang. C.P, « 2,4-Dichlorophenol oxidation kinetics by Fenton’s  reagent », Environ. Technol. 17, 1996, pp. 1371-1378.

[41] Tang. W.Z, Huang. C.P, « Effect of chlorine content of chlorinated phenols on their oxidation kinetics by Fenton’s reagent »,  Chemosphere, 33, 1996, pp. 1621-1635.

[42] Tang. W.Z, Huang. C.P, « Stochiometry of Fenton’s reagent in the oxidation of chlorinated aliphatic organic pollutants »,   Environ. Technol. 18, 1997, pp. 13-23.

[43] Kochany. J, Lugowski. A, « Application of Fenton’s reagent and activated carbon for removal of nitrification inhibitors », Environ. Technol. 19, 1998, pp. 425-429.

[44] Kavitha. V, Palanivelu. K, « Destruction of cresols by Fenton oxidation process », Water Res, 39, 2005, pp. 3062-3072.

[45] Elmolla. E, Chaudhuri. M « Optimization of Fenton process for treatment of amoxicillin, ampicillin and cloxacillin antibiotics in aqueous Solution », Journal of Hazardous Materials, 170 2009, pp. 666-672

[46] Oscar Rozas, David Contreras, Angelica Mondaca. M, Montserrat Perez-Moya, Mansilla Hector. D, « Experimental design of Fenton and photo-Fenton reactions for the treatment of ampicillin solutions »,  Journal of Hazardous Materials 177, 2010, pp. 1025-1030

[47] Kurniawan. T.A, Lo. W,Chan. G.Y, « Physico-chemical treatment for removal of recalcitrant contaminants from landfill leachate», University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong, 129, 2006, pp. 80-100

[48] José L. Rodríguez-Gil ,1, Myriam Catalá , Silvia González Alonso , Raúl Romo Maroto, Yolanda Valcárcel , Yolanda Segura , Raúl Molina , Juan A. Melero , Fernando Martínez ,              « Heterogeneous photo-Fenton treatment for the reduction of pharmaceutical contamination in Madrid rivers and ecotoxicological evaluation by a miniaturized fern spores bioassay », Chemosphere, 80, 2010, pp. 381-388.

[49] Wang Xikui, Chen Guanhong, Guo Weilin, Wang Jingang, « Degradation of rhodamine B in dilute aqueous solution with Ultrasonic Cavitation », Chemistry and Environmental Science, Jinan University, Vol.7 No.1, 2005, pp.10

[50] F. Méndez-Arriaga, Torres-Palma R.A, Pétrier C, Esplugas S, Gimenez J, Pulgarin C              «  Mineralization enhancement of a recalcitrant pharmaceutical pollutant in water by advanced oxidation hybrid processes », water research 43, 2009, pp. 3984 - 3991

[51] Wen S. Kuo , Li N. Wu « Fenton degradation of 4-chlorophenol contaminated water promoted by solar irradiation » Solar Energy 84, 2010, pp. 59-65

[52 ] Badawy M.I,. Ali M.E.M, « Fenton’s peroxidation and coagulation processes for the treatment of combined industrial and domestic » wastewater, J. Hazard. Mater, B136, 2006, pp. 961-966.

[53] M.I. Badawy, M.Y. Ghaly, T.A. Gad-Allah, « Advanced oxidation processes for the removal of organo-phosphorous pesticides from wastewater », Desalination,  194, 2006, 166-175.

[54] Martinez N.S.S, J.F. Fernandez, X.F. Segura, A.S. Ferrer, « Pre-oxidation of anextremely polluted industrial wastewater by the Fenton’s reagent », J. Hazard.Mater. B101, 2003,                 pp. 315-322.

[55] Monteagudo. J.M , Dura´n. A, Lo´pez-Almodo´var. C, « Homogeneus ferrioxalate-assisted solar photo-Fenton degradation of Orange II aqueous solutions », Applied Catalysis B: Environmental 83, 2008, pp. 46-55.

[56] Dorian P.G, Rubén V.M, Margarita H.E, « Solar photoassisted advanced oxidation of synthetic phenolic wastewaters using ferrioxalate complexes », Solar Energy, 83, 2009, pp. 306-315.

[57] Huang Y.H, Tsai S.T, Huang Y.F, Chen C.Y, « Degradation of commercial azo dye reactive Black B in photo/Ferrioxalate system », Journal of Hazardous Materials, 140, 2007, pp. 382-388.