Résumé

Cette étude porte sur l’application de différents procédés d’oxydation avancée, POA (Fenton, photo-Fenton et solaire-Fenton, photo-Fenton Like et solaire-Fenton like) pour le traitement d’un colorant, Rhodamine B et d’une substance pharmaceutique, l’Ampicilline. La particularité de ces procédés tient à la génération dans le milieu d’entités très réactives et très oxydantes, les radicaux hydroxyles •OH qui sont capables d’oxyder n’importe quelle molécule organique jusqu’au stade ultime d'oxydation, c'est-à-dire la minéralisation (transformation en CO2 et H2O).

Le procédé Fenton a été appliqué pour l'oxydation du colorant et de l’Ampicilline après optimisation des réactifs, le peroxyde d’hydrogène et les ions ferreux. Le rapport optimal étant de 3 et 11 respectivement pour Rhodamine B et l’Ampicilline.

les taux d’oxydation effective qui sont de 47,01 et 52,14% pour le procédé Fenton, 47,8 et 56,41 pour le procédé photo Fenton, et pour le procédé solaire Fenton 53,85 et 58,12% à un instant t égale à 15 et 60 mn pour le cas de colorant. Tandis que pour  la substance pharmaceutique, les taux d’oxydation sont de 50 et 58,06% pour Fenton, 53,23 et 67,74% pour photo Fenton et 58,06 et 62,92% pour Solaire. Fenton. Le traitement de colorant a été étudiée en présence de scavenger la  dégradation diminue en fonction de l’augmentation de la concentration en urée ou bien en tert-butanol. De même pour l’Ampicilline. Un traitement de 60 mn conduit à un taux d’oxydation de 52,14% ; 49,47% ; et 43,96% pour le RhB seul, RhB en présence d’Urée (2,395g/l) et RhB avec l’Urée (23,95g/l) respectivement. L’oxydation atteint un taux de 52,14%, 33,33% et 27,59% pour Rh B seul, RhB avec Tert-B (0,005M) et RhB avec Tert-B (0,05M) respectivement. Dans le cas de l’Ampicilline, le traitement donne une inhibition de l’oxydation de 58,06% ; 42,03% ; 28%  pour Amp seule, Amp avec l’Urée (0,6988g/l)  et Amp en présence d’Urée (1,3976g/l) respectivement. Une oxydation de 58,06% ; 23,64% et 17,24% est obtenue pour Amp seule, Amp avec Tert-butanol (0,002M) et Amp en présence de Tert-butanol (0,004M) respectivement. Les concentrations en promoteur acide oxalique optimales sont différentes pour le colorant et la substance pharmaceutique.  Cette concentration est de 0,2395g/l pour le colorant, ce qui donne une oxydation de 68,04% et 80,41% pour le photo Fenton et 70,91% ; 79,38% d’oxydation pour le solaire Fenton, à 15 et 60 mn. Tandis que pour  l’Ampicilline, la quantité en acide oxalique est inférieure que précédemment étant de 0,028g/l permettant une oxydation optimale de 79,49% et 89,74%  pour photo Fenton et 82,05% et 92,31% pour le solaire Fenton à 15 et 60 mn. Une étude comparative pour l'oxydation de ces substances a été effectuée en remplaçant les ions ferreux en ions ferrique dans le traitement photochimique, les résultats obtenus sont similaires. En Conclusion, on peut dire que le procédé Fenton est un traitement prometteur et que  l’acide oxalique est un promoteur efficace qui améliore nettement la dégradation des polluants organiques que ça soit en présence d’UV artificiel ou la lumière naturel.

Mots clés : Procédés d’oxydation avancée, Fenton, photo-Fenton, solaire-Fenton, Fenton Like, scavenger, promoteurs, décoloration, dégradation, colorant, Ampicilline.

Abstract

This study concerns the application of various advanced oxidation processes, AOP (Fenton, photo-Fenton and solar-Fenton, photo-Fenton Like and solar-Fenton Like) to treatment of wastewater containing the persistent organic pollutants such as textile dyes. The characteristic of these processes is due to the generation of very reactive and very oxidizing species, hydroxyl radicals •OH which are able to oxidize any organic molecule until the ultimate oxidation stage, i.e. mineralization (transformation into CO2 and H2O).

This study examines the application of different advanced oxidation processes, AOPs for the treatment of a dye, Rhodamine B and a pharmaceutical substance, the Ampicilline. 
Fenton process was applied for the oxidation of dye, and ampicilline after optimization of the reagents, hydrogen peroxide and ferrous ions. The optimum ratio is respectively 3 and 11, for Rhodamine B and Ampicilline. Oxidation rates are effective from 47.01 and 52.14% for the Fenton process, 47.8 and 56.41 for the photo Fenton process and 53.85 and 58.12% for solar Fenton in a time t equal to 15 and 60 minutes for the case of dye. While for the pharmaceutical substance, oxidation rates are 50 and 58.06% for Fenton, 53.23 and 67.74% for photo-Fenton 58.06 and 62.92% for Solar-Fenton. Treatment of dye was studied in the presence of scavenger, when the degradation decreases with increasing concentration of urea or tert-butanol. The same happened to Ampicilline. Treatment of 60 min led to a rate of oxidation of 52.14%, 49.47% and 43.96% for single RhB, RhB in the presence of urea (2.395 g / l) and RhB with the Urea (23.95 g / l) respectively. The oxidation rate reached 52.14%, 33.33% and 27.59% for Rh B alone, RhB with Tert-B (0.005 M) and RhB with Tert-B (0.05 M) respectively. In the case of ampicilline, the treatment gives an inhibition of the oxidation of 58.06%, 42.03%, 28% for single Amp, Amp with urea (0.6988 g / l) and Amp in the presence Urea (1.3976 g / l) respectively. Oxidation rate of 58.06%, 23.64% and 17.24% is obtained for single Amp, Amp with tert-butanol (0.002 M) and Amp in the presence of tert-butanol (0.004 million) respectively. The concentrations of oxalic acid promoter optimal are different for the dye and the pharmaceutical substance. This concentration is 0.2395 g / l for the dye, resulting in oxidation rate of 68.04% and 80.41% for the photo Fenton and 70.91%, 79.38% for solar Fenton in 15 and 60 min. While for Ampicillin, oxalic acid is much lower than previously, with a concentration of 0, 0.028 g / l to oxidation is optimal, we obtained 89.74% and 79.49% for Fenton and photo-Fenton, 82.05% and 92.31% for solar Fenton in 15 and 60 min. A comparative study for the oxidation of these substances was examined by using ferric ions instead of ferrous ions in the photochemical treatment, the results are similar. In conclusion, we can say that the Fenton process is a promising treatment and oxalic acid is an effective promoter improves significantly the degradation of organic pollutants that it is in the presence of artificial UV or natural light.

©2010Outils professionnelsGoogle Translator ToolkitÀ propos de Google TraductionBlogConfidentialitéAide

Keywords: Advanced Oxidation Process, Fenton, photo-Fenton, solaire-Fenton, Fenton Like, scavenger, promoter, decolorization, degradation, Hydroxyl radicals, dye, Ampicilline.

الملخص

تبحث هذه الدراسة على تطبيق مختلف عمليات الأكسدة المتقدمة POA  (فنتون، فوتو-فنتون، فنتون بوجود الأشعة الشمسية، فوتو -فنتون لايك و فنتون لايك بوجود الأشعة الشمسية ) لعلاج صبغة الرودامين_ب و مادة مستحضرات صيدلانية الأمبسيلين. خصوصية هذه العمليات هي إعادة تكوين أجيال في وسط كيانات جد متفاعلة و مؤكسدة هذه  الجذور تتمكن من أكسدة أي جزء عضوي إلى المرحلة النهائية من الأكسدة بمعنى التمعدن (التحول إلى CO2 وH2O).

تم تطبيق عملية فنتون لأكسدة الصباغة و الأمبيسيلين، و بعد تعظيم الاستفادة من المتفاعلات بيروكسيد الهيدروجين و أيونات الحديد، النسبة المثلى للرودامين ب و الأمبيسيلين هي على التوالي 3 و 11.  معدلات الأكسدة هي 47,01 و 52,14 ٪ بالنسبة لعملية فنتون، 47,8 و 56,41٪  بالنسبة لعملية فوتو-فنتون و بالنسبة لعملية فنتون في وجود الأشعة الشمسية هي  53,85٪ و58,12٪ في زمن "ز" 15 و 60 دقيقة و هذا بالنسبة للصباغة، بينما في حالة المادة الصيدلانية، معدلات الأكسدة هي 50 و 58,06 ٪  بالنسبة لفنتون و53,23       و 67,74 ٪  بالنسبة لفوتو-فنتون  و58,06 و 62,92 ٪ بالنسبة لفنتون بوجود الأشعة الشمسية .

تم علاج الصبغة في وجود معرقل مما أدى إلى انخفاض معدل التدرج بدلالة زيادة تركيز اليوريا و ثلاثي بيوتانول.الأمر نفسه ينطبق على الأمبيسيلين، المعالجة لمدة 60 دقيقة أدت إلى معدل أكسدة ة 52,14 ٪، 49,47 ٪ 43,96 ٪ بالنسبة للرودامين .ب فقط، الرودامين ب مع اليورويا (2,395 غرام / لتر) والرودامين مع اليوريا(23,95 غرام/لتر) على التوالي، تم الحصول على معدل أكسدة يقدر ب 58,06 ٪ ، 23,64 ٪ 17,24 ٪ من أجل الرودامين فقط، الرودامين مع ثلاثي- بيوتانول(0,002 مول) و الرودامين في وجود ثلاثي البيوتانول (0,004 مول) على التوالي. تركيزات حمض الأكساليك المثالية للرودامين تختلف عنها في الأمبيسيلين، هذا التركيز يعادل 0,2395 غ/ لتر بالنسبة للصبغة و الذي أدى إلى أكسدة تعادل 68,04 ٪        و 80,41 ٪ بالنسبة لفوتو-فنتون و 70,91 ٪ ، 79,38 ٪ بالنسبة لفنتون في وجود الأشعة في زمن 15 و 60  دقيقة، أما في حالة الأمبسيلين فحمض الأكساليك هو أقل بكثير مما يجري سابقا 0,028 غ / لتر الأمثل لأكسدة  89,74 ٪ و 79,49 ٪ لفوتو -فنتون و  82,05 ٪ و 92,31 ٪ لفوتو-فنتون في وجود الأشعة الشمسية لمدة 15 و 60  دقيقة على التوالي. قد تم تنفيذه لدراسة مقارنة للأكسدة من هذه المواد عن طريق استبدال أيونات الحديد الثنائية بأيونات الحديد الثلاثية و النتائج كانت مماثلة.

و في الختام يمكننا القول أن عملية فنتون هي علاج واعد و حمض الأكساليك هو مروج فعال يحسن بشكل كبير من تدهور الملوثات العضوية سواء في وجود الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية أو الضوء الطبيعي.

الكلمات المفتاحية: عمليات الأكسدة المتقدمة، فنتون، فوتو-فنتون، فنتون بالأشعة الشمسية، فنتون لايك، معرقل، محفز، تلون، تدهور، أصبغة، أمبيسيلين.